В общем случае погрешность однопереходной обработки можно записать:

ωАобр=ωАТ=ωу+ωсн+ωдн,

т.е. погрешность технологического размера при обработке есть сумма погрешностей установки, статической и динамической настроек. Из последней формулы следует, что повышения точности обработки, т.е. уменьшения погрешности технологического размера можно добиться, уменьшая погрешности установки, статической и динамической настроек.

Методы установки заготовки  в ТС. Различают два способа установки заготовок: в  приспособление и  с выверкой положения заготовки на станке. При первом способе требуемое положение заготовки (АУ) достигается всякий раз, как только её технологические базы входят в контакт с исполнительными поверхностями установочных элементов приспособления.  В этом случае процесс образования размера АУ  и его погрешности ωУ полностью описывается теорией базирования.

При втором способе установки заготовка может во время её базирования перемещаться в нескольких координатных направлениях. Достигнутое положение технологической базы относительно исполнительных поверхностей станка проверяется измерительным инструментом, и по результатам измерения определяются и вносятся поправки в размеры AУ и αУ. Этот процесс называют выверкой, а способ – установкой с выверкой положения заготовки.

Структура погрешности установки. Из теории базирования известно, что

,

где  - погрешность изготовления основной базы базируемой детали;  - погрешность изготовления вспомогательной базы базирующей детали;   - погрешность неопределенности базирования;    - погрешность закрепления.

Эта формула показывает источники появления погрешности размера установки АУ. Так как функцию основной базы при установке заготовки на станке, выполняет ее технологическая база, то                  трансформируется в погрешность изготовления технологической базы ωТБ.

Функцию вспомогательной базы выполняет исполнительная поверхность станка или установочных элементов приспособления. Поэтому   представляет собой погрешность исполнительных поверхностей приспособления или станка. Величина этой погрешности определяется первоначальной неточностью изготовления этих поверхностей ωИЗГ , полученной при изготовлении станка или приспособления и накопленной дополнительной погрешностью ωИЗН, вызванной их износом. Тогда можно записать:

,

где   - погрешность износа; 	- погрешность изготовления.

При установке заготовок в приспособление неопределенность базирования  присутствует, когда схема базирования содержит неопределенность, а ее величина определяется пределами возможных перемещений заготовки во время базирования и описывается ωНБ. Это имеет место, когда установка проводится с зазорами. При установке с выверкой ωНБ имеет место всегда, так как заготовка перемещается во время базирования. Пределом величины таких неуправляемых перемещений выступает в этом случае погрешность измерения, обусловленная выбранной схемой измерения, точностью измерительного инструмента, квалификацией рабочего.

Таким образом, при установке с выверкой: .

Тогда погрешность установки для случая установки заготовки в приспособление запишется: .

Для случая установки с выверкой: .

Источники погрешности статической настройки.  Размер статической настройки описывает взаимное расположение исполнительных поверхностей инструмента и приспособления в собранной технологической системе и является замыкающим звеном в некоторой размерной цепи, составляющими звеньями которой будет размеры отдельных элементов этой технологической системы.

Рис.59. Размерные цепи статической настройки ТС

вертикально-фрезерного станка

На рис.59 приведены размерные цепи статической настройки на размер АСН и относительный поворот αСН технологической системы для фрезерования плоскости на заготовке.

Размер АСН от плоскости исполнительной поверхности установочных элементов приспособления до вершины зуба фрезы формируется в ТС при подъеме стола станка до контакта вершины зуба со щупом, размещенным на установе приспособления. Тогда АСН=Б0 – замыкающее звено размерной цепи, составляющие звенья которой: Б1 – размер приспособления между плоскостью установочных элементов и плоскостью установа; Б2 – размер щупа. Из размерной цепи:

ωСН=ωБ1+ωБ2,

где ωБ1 и ωБ2 - неточность изготовления приспособления  и погрешность измерения,  вызванная неточностью изготовления мерительного инструмента и неточностью определения момента контакта зуба фрезы со щупом.

Поворот (непараллельность) αСН плоскости вращения вершин зубьев фрезы относительно плоскости исполнительных поверхностей установочных элементов является замыкающим звеном размерной цепи  γ0 = αСН, составляющими звеньями которой являются: поворот (непараллельность) плоскости установочных элементов относительно плоскости основания (ОБ) корпуса приспособления γ1; неперпендикулярность оси шпинделя к плоскости стола станка γ2; неперпендикулярность плоскости расположения вершин зубьев фрезы к оси вращения шпинделя γ3. Из этой размерной цепи:

,

где ωγ1 – неточность изготовления приспособления; ωγ2 – погрешность используемого станка, зависит от неточности его изготовления и износа; ωγ3 – погрешность, связанная с неточностью установки инструмента в ТС.

Каждое из составляющих звеньев размерной цепи в свою очередь является замыкающим звеном соответствующей размерной цепи.

Источники погрешности динамической настройки. Во время обработки в зоне резания и во всех частях технологической системы протекают процессы различной физической, химической, физико-химической и другой природы, в результате которых взаимное положение заготовки и инструмента  изменяется. К числу таких процессов относятся: динамика резания; пластическая и упругая деформации материала заготовки; тепловыделение в зоне резания, в приводах и подвижных соединениях ТС; трение и износ в зоне резания и в подвижных соединениях; вынужденные и собственные колебания (вибрации) ТС;  химическое и электрохимическое взаимодействие инструмента, технологической жидкости и обрабатываемого материала; теплопередача внутри ТС от более нагретых к менее нагретым частям; теплообмен ТС с окружающей средой и т.д.

Рассмотрим  влияние различных процессов, протекающих в технологической системе,  на величину погрешностей динамической настройки.

1. Жесткость технологической системы как причина возникновения  погрешности динамической настройки. Жесткость ТС – способность системы сопротивляться возникновению в ней  упругой деформации под действием приложенной нагрузки:

,  Н/м,

где  - нормальная составляющая силы резания;  - упругая деформация в технологической системе, измеренная по нормали к обработанной поверхности.

Пример для фрезерования приведен на рис.60.

Рис. 60. Влияние упругой деформации ТС

на получаемый размер при фрезеровании

Податливость – величина обратная жесткости:

,  м/Н.

Она оценивает способность ТС упруго деформироваться под действием силы и количественно представляет собой упругое перемещение, приходящееся на единицу действующей силы:

.

Если это отношения было бы постоянным при обработке, то величину упругого перемещения    можно было бы компенсировать соответствующей поправкой в размер статической настройки АСН.  Однако величины  , Ру и jтс не являются постоянными,                           и сила резания при обработке партии деталей имеет разброс ΔPу. Эти колебания силы порождают в ТС изменения величины               упругой деформации: . Эта зависимость представлена кривой на рис.61.

Рис.61. Диаграмма определения жесткости технологической системы

Отсутствие пропорциональности объясняется тем, что перемещение  в системе возникает за счет: 1) перемещений и поворотов отдельных частей ТС в пределах зазоров в подвижных соединениях; 2) контактных упругих деформаций в стыках деталей;                3) объемных упругих деформаций деталей. Каждая из составляющих имеет свою зависимость от РY, а суммарная величина  оказывается непропорциональной силе РY.

Причиной непостоянства жесткости технологической системы является  зависимость ее величины от места приложения                     силы РY (рис.62).

Рис. 62. Схема распределения сил при точении вала

Согласно правилам сопромата величина прогиба вала в сечении на расстоянии X от передней бабки:

,

где жесткость детали в сечении  и является переменной величиной.

Суммарное упругое смещение в технологической системе определяется формулой:

.

С учетом упругих перемещений, которые возникают в результате конечной жесткости инструмента и суппорта станка, это уравнение примет вид:

.

Неравномерность жесткости технологической системы по координате подачи инструмента приводит к появлению погрешности формы обрабатываемой  поверхности. Так, реальный диаметр вала будет отличаться от настроенного при статической настройке на удвоенную величину размера динамической настройки:

.

В зависимости от соотношения жесткости на валу будет получаться конус, «бочка»  или «седло», но не цилиндр.

2. Колебательные упругие перемещения в технологической               системе (вибрации) и их влияние на погрешность динами-                   ческой настройки. Помимо рассмотренных перемещений также возникают упругие перемещения, изменению величины которых присуща определенная периодичность. Они называются колебаниями, или вибрациями. Эти колебания являются частью погрешности динамической настройки, из-за которых образуются погрешности формы детали: огранка цилиндрической поверхности при точении, волнистость плоскости при строгании и фрезеровании и т.п. Колебания могут быть вызваны как внешними воздействиями (толчки, сотрясения, вибрации и т.д.), так и внутренними  для работающей ТС факторами: прерывистость процесса резания, дисбаланс вращающихся частей, особенности стружкообразования и т.д. Эти колебания могут быть:       1) собственными, вызванные внешними причинами, они являются затухающими; 2) вынужденными, вызванные внешними или                 внутренними силами, частота которых равна или кратна частоте возбуждающей их силы; 3) автоколебания, появляющиеся одновременно с началом процесса резания и прекращающиеся после отвода инструмента, это незатухающие колебания.

3. Размерный износ инструмента как причина погрешности динамической настройки. При обработке резанием происходит износ рабочего инструмента, т.е. постоянно истирается и уносится со стружкой или обрабатываемой поверхностью часть инструментального материала. Результатом износа может быть затупление, что изменяет геометрию резания, приводит к увеличению силы резания, и следовательно, к дополнительным упругим деформациям ТС, которые обуславливают часть погрешности динамической настройки.

4. Тепловые деформации ТС как причина погрешности динамической настройки. В работающей технологической системе действует ряд источников тепла: 1) рабочий процесс; 2) механическая работа по преодолению сил трения в подвижных соединениях деталей; 3) электрические системы (двигатели, пусковая и управляющая аппаратура); 4) гидравлические системы (внутреннее и внешнее трение рабочей жидкости); 5) окружающая среда; 6) нагревательные устройства и другое оборудование.

Под влиянием этих тепловых источников нагревается вся технологическая система или отдельные ее части. Следствием этих процессов является упругая тепловая деформация отдельных деталей и частей ТС.

5. Деформация обрабатываемых деталей в результате перераспределения внутренних напряжений. Практически каждая поступающая  на обработку заготовка несет в себе внутренние (остаточные) напряжения. Они характеризуются знаком, величиной и эпюрой распределения. При  механической обработке с заготовки снимается какая-то часть металла, что нарушает равновесие внутренних напряжений. Начинается перераспределение напряжений и переход материала в новое равновесное состояние, и этот переход сопровождается деформацией обработанной детали. Эта деформация может протекать постепенно по мере съема припуска или же тормозиться                силами крепления заготовки. В последнем случае обработанная деталь деформируется после открепления, и нарушаются ее форма и размеры.