Введение

Жизнь современного человека немыслима без машин, оказывающих ему помощь в труде, при перемещениях на близкие и дальние расстояния,  а также способствующих удовлетворению его материальных  и трудовых запросов.  Машиной называют устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического и умственного труда человека.

В жизни человека машина служит средством, с помощью которого выполняется тот или иной технологический процесс, дающий ему необходимые материальные или культурные блага. Таким образом, любая машина создается для осуществления определенного технологического процесса, в результате выполнения которого получается полезная для человека продукция.

Человеческое общество постоянно испытывает потребности в новых видах продукции, либо в сокращении затрат труда при производстве освоенной продукции. В обоих случаях эти потребности могут быть удовлетворены только с помощью новых технологических процессов и новых машин, необходимых для их выполнения.

Машина может быть полезна лишь в том случае, если она обладает надлежащим качеством, т.е. способностью удовлетворять потребности людей, побудившие ее создание. Некачественные машины не могут принести пользы. Наоборот, они наносят ущерб, так как труд, вложенный в их создание, частично или даже полностью оказывается затраченным напрасно. Создавая машину, человек ставит перед собой следующие две задачи:

- сделать машину качественной и тем самым обеспечить экономию труда в получении производимой с ее помощью продукции;

- затратить меньшее количество труда в процессе создания и обеспечения качества самой машины.

Путь создания машины сложен. Замысел новой машины возникает при разработке технологического процесса изготовления продукции, в производстве которой возникла потребность. Этот замысел выражается в виде формулировки служебного назначения машины, являющейся исходным документом в проектировании машины. Для изготовления спроектированной машины разрабатывают технологический процесс и на его основе создают производственный процесс, в результате осуществления которого получается машина, нужная для выполнения технологического процесса изготовления продукции и удовлетворения возникшей потребности.

Процесс создания машины от формулировки ее служебного назначения и до получения в готовом виде четко подразделяется на три  этапа: проектирование, изготовление, контроль качества готовой машины.  Каждый из этих этапов содержит более мелкие этапы, имеющие свои цели и задачи, но они обязательно соотносятся и направлены на реализацию общих целей и задач.

Инженер-технолог машиностроительного производства обеспечивает реализацию этапа «изготовление», включающего в себя этапы разработки и осуществления технологических процессов изготовления деталей и сборки из них узлов и машины в целом. В практике эту сферу инженерной деятельности называют технологией механосборочного производства, выполняет ее инженер-технолог.

Любая только что спроектированная и подлежащая изготовлению машина вне зависимости от удовлетворяемой ею потребности предстает перед технологом  в виде результата деятельности конструктора – конструкторской документации. Задача технолога заключается в материализации машины, представленной конструкторской документацией.

Именно в конструкторской документации, прежде всего в рабочих чертежах деталей узлов и машины в целом, содержится полная информация о будущей машине. Чертеж отдельной детали дает представление о материале, конструктивных формах детали и отдельных ее элементов, описанных определенной системой размеров. Эту систему называют размерным описанием детали. Размерное описание детали определяет величину и взаимное расположение геометрических поверхностей (цилиндров, полных и усеченных конусов, призм и т.д.), из которых образована конструктивная  форма детали. Практически этим – материал, форма и размеры – исчерпывается вся информация о детали, содержащаяся в чертежах.

Чертежи сборочных единиц и машины в целом несут информацию о требуемом для ее  работы расположении деталей в пространстве и способах их взаимодействия. Положение  деталей в машине, как и вид взаимодействия (неподвижное, подвижное соединение), полностью описывается определенным набором размеров, который называется размерным описанием машины. Технолог, таким образом, в процессе сборки машины должен обеспечить определенное взаимное положение деталей и получить заданные чертежом монтажные (образуемые при соединении деталей) размеры и посредством этого обеспечить  работоспособность и другие показатели качества машины.

Качество машины достигается точным выполнением размерного описания деталей, сборочных единиц и машины. Контроль за соответствием действительных размеров реальных деталей, сборочных единиц и машины в целом  конструкторской документации возлагается на метролога. На стадии изготовления важную роль в обеспечении высокого качества выпускаемой продукции, предупреждении брака играет система технического контроля производства. Контроль и испытания машин являются такими же неотъемлемыми частями процесса создания высококачественных современных машин, как их проектирование и изготовление. И квалифицированные инженеры-метрологи должны поэтому знать законы формирования и обеспечения качества продукции не только на своем участке производства, но и на протяжении всего жизненного цикла машины от проектирования до эксплуатации.

Таким образом, готовая машина есть плод работы конструктора, технолога и метролога.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

### 1.1. Качество машины. Показатели качества

Под качеством машины понимают совокупность ее свойств, обуславливающих способность выполнять свое служебное назначение.

К показателям качества  машины можно отнести лишь то, что характеризует меру полезности машины, т.е. ее способность удовлетворять потребности людей в соответствии со своим назначением. Такими показателями являются качество продукции, производимой машиной, производительность машины, ее надежность, долговечность физическая и моральная, безопасность работы и удобство управления, уровень шума, коэффициент полезного действия, степень механизации и автоматизации, техническая эстетичность и т.п.

В проектирование машины, ее изготовление, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты вкладывается конкретный труд. Создание машины, ее эксплуатация, обслуживание и ремонты сопряжены с использованием энергии, технических средств и материалов. Все вместе взятое образует стоимостное свойство машины – ее экономичность. Между показателями качества и экономичности машины существуют связи, приводящие к влиянию одних на другие. Например, повышение качества машины по любым показателям сопряжено с увеличением  ее стоимости. Но в то же время  повышение уровня  такого показателя качества, как надежность машины, сократит затрата труда на устранение отказов, техническое  обслуживание и ремонты. Потребление машиной энергии, топлива, материалов при эксплуатации, в известной мере характеризующее экономичность машины, во многом зависит от качества ее изготовления и т.п.

Качество машины обеспечивается уровнем проектных решений, от которого зависит техническое совершенство конструкции машины, и технологией, определяющей качество деталей, сборки и отделки машины.

Экономичность машины находится в более сложной зависимости от технического совершенства конструкции машины и технологии ее изготовления. Например, стоимость машины зависит от качества, количества и стоимости материалов, выбранных конструктором в процессе проектирования. Однако конечные затраты на материалы, входящие в себестоимость, можно определить лишь после осуществления технологического процесса ее изготовления. Уровень унификации и технологичности машины определяет конструктор. Но влияние этих факторов на себестоимость машины проявляется не прямым путем, а через технологию ее изготовления.  Влияние этих же факторов скажется и на затратах по техническому обслуживанию и ремонту машины. Такие экономические показатели, как потребление машиной энергии, топлива и материалов в процессе эксплуатации в первую очередь зависит от качества конструкторских решений. Но вместе с тем на значения этих показателей влияет качество реализации технологического процесса и т.п. /2/.

Итак, качество машины – это способность выполнять свое служебное назначение.

Под служебным назначением машины понимают четко сформулированную конкретную задачу, для решения которой она предназначена. Качество машины принято характеризовать системой показателей. К ним относятся: технический уровень изделия, его надежность, технологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность, транспортабельность,  показатели стандартизации и унификации, патентно-правовые показатели, показатели назначения (РД-50-64-84) /4/.

Показатели назначения характеризуют свойство изделия, определяющие основные функции, для выполнения которых оно предназначено, и обуславливают область его применения. Они подразделяются на показатели функциональной и технической эффективности  (производительность станка,  к.п.д. электродвигателя); конструктивные (масса, габаритные размеры, коэффициенты сборности и взаимозаменяемости); показатели состава и структуры (концентрация).

Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность  характеризует свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, выражающееся в вероятности безотказной работы, средней наработке на отказ, интенсивности отказов. Ремонтопригодность – это свойство изделия, заключающееся в приспособленности его к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания. Сохраняемость – это свойство продукции сохранять исправное и работоспособное, пригодное к потреблению состояние в течение и после хранения и транспортирования (срок хранения, срок сохраняемости). Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов (средний ресурс, средний срок службы).

Эргономические показатели, характеризующие систему «человек –изделие - среда использования», подразделяются на : гигиенические (освещенность, температура, излучение, вибрация , шум); антропометрические (соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека, распределению  веса человека); физиологические  (соответствие конструкций изделия силовым и скоростным возможностям человека); психологические (соответствие изделия возможностям восприятия и переработке информации).

Показатели экономичности определяют совершенство изделия по уровню затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию (себестоимость, рентабельность и т.д.).

Эстетические показатели характеризуют информационно-художественную выразительность изделия (оригинальность, стилевое соответствие, соответствие моде), рациональность формы (соответствие формы назначению, конструктивному решению, особенностям технологии изготовления и применяемым материалам), целостность композиции (пластичность, упорядоченность графических изобразительных элементов).

Показатели технологичности  имеют отношение к таким свойствам конструкции изделия, которые  определяют его приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении заданных значений показателей качества (удельная трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость и т.д. ).

Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность изделия стандартными, унифицированными и оригинальными составными  частями (коэффициенты применяемости, стандартизации, унификации,  повторяемости).

Патентно-правовые показатели характеризуют степень патентной защиты технических решений, используемых в изделии.

Экологические показатели определяют уровень вредных воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации или потребления изделия ( содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду и т.д.).

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обуславливающие при ее использовании  безопасность человека и других объектов.

Интегральный показатель качества отражает отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации изделия к суммарным затратам на его изготовление и эксплуатацию. Расчет интегрального показателя (И) по техническим устройствам со сроком службы более одного года можно производить по формуле:

И=ПЭТt=0Т3ct+3эtαt,

где ПЭТ- полезный суммарный эффект от эксплуатации технического устройства за расчетный период или полезный срок использования (например, выработка эл. Энергии в кВт/ч); - затраты на создания технического устройства (разработку, изготовление, монтаж) в году t; 3эt- затраты на эксплуатацию технического устройства (техническое обслуживание, ремонт и другие эксплуатационные расходы) в году t; αt- коэффициент приведения (дисконтирования) разновременных затрат к одному году; Т – расчетный период (полезный или нормативный срок службы).

#### 1.2. Методы оценки уровня качества изделия

Согласно ГОСТ 15467-79 оценка уровня качества изделия - это совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.

Уровень качества продукции – это относительная характеристика ее качества, основанная на сравнении значений показателей качества  оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. Базовым значением показателя является оптимальный уровень, реально достижимый на некоторый период времени, за который принимают лучшие отечественные и зарубежные образцы. Для оценки уровня качества продукции применяют дифференцированный, комплексный или смешанный  методы.

Дифференциальный метод  основан на использовании единичных показателей, чтобы определить по каким из них достигнут уровень базового образца, и какие значения наиболее отличаются от базовых. Расчет относительных показателей качества продукции (Qi) ведется по формуле /10/:

Qi=PiPib,

где Qi   - относительный i – й показатель качества; Pi-значение i - го показателя качества оцениваемой продукции; Pib - значение i - го  базового показателя; i = 1, …, n – количество оцениваемых показателей качества.

При наличии нормативных (проектных) ограничений для           показателей качества относительный показатель вычисляют по формуле:

,

где Pin – нормативное (проектное) значение i – го показателя.

Комплексный метод  основан на применении обобщенного показателя качества продукции, который представляет собой функцию от единичных (комплексных) показателей. Обобщенный показатель может быть выражен интегральным или средним взвешенным показателем.

Если имеется необходимая информация, определяют главный показатель и устанавливают функциональную зависимость его от исходных показателей (например, для турбин – годовая выработка энергии в кВт/ч). Интегральный (обобщенный) показатель используется тогда, когда можно установить суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и суммарные затраты на создание и эксплуатацию продукции.

Средние взвешенные показатели применяют, если нельзя установить функциональную зависимость главного показателя от исходных показателей качества, но возможно с достаточной степень точности определить параметры весомости усредняемых показателей. Например, средний взвешенный арифметический показатель вычисляют по формуле [10]:

,

где Pi  - значение i – го показателя качества; mi (w) – параметр весомости i – го показателя качества; i = 1, …, n – число показателей, составляющих средний взвешенный показатель.

В том случае, когда параметры весомости удовлетворяют условию , они называются коэффициентами весомости.

Смешанный метод основан на одновременном использовании единичных и комплексных показателей оценки качества изделия. Он используется в тех случаях, когда совокупность единичных показателей  является достаточно обширной и анализ значений каждого из них дифференциальным методом не позволяет получить обобщающих выводов или когда  обобщающий показатель при комплексном методе недостаточно полно учитывает все существенные свойства продукции и не позволяет получить выводы о группах свойства. Используются индексы качества и дефектности.

Индекс качества (ИК) – это комплексный показатель качества разнородной продукции, который равен среднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции /10/:

,

где Bi  - коэффициент весомости i – го вида продукции; Кi  - комплексный показатель качества i – го вида продукции; Кiδ  - комплексный показатель качества i – го вида продукции;           i = 1, …, s – количество видов продукции.

## Коэффициент весомости [10]

,

где Сi – стоимость i – го вида в рассматриваемый период.

Индекс дефектности (ИД) – это комплексный показатель качества разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый период, равный среднему взвешенному коэффициентов дефектности этой продукции

,

где Qi – относительный коэффициент дефектности продукции i–го вида.

Коэффициент дефектности

,

где Д и Дб – коэффициент дефектности и базовый коэффициент дефектности.

1.3. Машина как объект производства

Машиной называют устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического и умственного труда человека. Машины разделяют на энергетические (электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, турбины и т.д.), рабочие (транспортные и технологические машины: автомобили, самолеты, тракторы, транспортеры, прокатные станы и т.д.)  и информационные (измерительные, контрольно-управляющие и т.д.) [1].

Производство машины предполагает ее проектирование и конструирование, технологическую подготовку производства, непосредственно промышленное производство, отгрузку и транспортирование потребителю.

Изделием в машиностроении называются любой предмет производства, подлежащий изготовлению на предприятии. Изделием может быть машина, ее элементы в сборе или отдельная деталь  в зависимости от того, что является продуктом конечной стадии данного производства.

Изделия могут быть неспецифицированными (не имеющими составных частей) и специфицированными (состоящими из двух или более частей).

Деталь – это изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. Характерный признак детали - отсутствие в ней разъемных и неразъемных соединений (например, вал, зубчатое колесо).

Сборочная единица (СЕ)- это изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, склеиванием, клепкой, опрессовкой и т.п.). Характерной особенностью СЕ является возможность ее сборки обособленно от других элементов  изделия (например, коробка скоростей, редуктор, составной коленчатый вал  и т.п.).

Сборочный комплект – это группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части.

Комплекс – это  два и более специфицированных (состоящих из двух и более составных частей) изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (например, автоматическая линия, цех-автомат, станок с ЧПУ с управляющими панелями, компьютер-монитор-системный блок-клавиатура-принтер и т.п.).

Комплект – это  два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, которые имеют общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (например, комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей, измерительной аппаратуры, упаковочной тары и т.п.).

Производство машины можно рассматривать как процесс, основными этапа которого являются: 1) приобретение и изготовление исходных материалов, полуфабрикатов и заготовок (отливок, проката и поковок); 2) изготовление деталей; 3) сборка машины. На каждом этапе производства машины применяют соответствующие технологические методы, под которыми понимают совокупность правил, определяющих последовательность и содержание действий при выполнении формообразования, обработки или сборки, перемещения, включая технологический контроль и испытания.

В машиностроении различают три типа производства: массовое, серийное, единичное (ГОСТ 14.004-83).

Единичное производство характеризуется не повторяемостью номенклатуры выпускаемых изделий. Технологические процессы (методы обработки, сборки, контроля) универсальны, то есть применимы для широкой номенклатуры изготавливаемых изделий. Средства технологического оснащения (оборудование, приспособления, инструмент) так же универсальны. Производственные рабочие, обслуживающие единый тип производства, высокой квалификации. Технологическая подготовка производства не детализируется (технологические процессы – маршрутные, а не операционные, то есть включают только название операций, модель оборудования и норму штучного времени).

Серийное производство характеризуется периодической повторяемостью номенклатуры выпускаемых изделий. Детали изготавливаются партиями или сериями. Технологические процессы характеризуются более высокой специализацией для определяемых групп деталей. Технологическое оборудование применяется как универсальное, но оснащенное специальными приспособлениями, так и специальное оборудование. Основное требование к оборудованию  - возможность быстрой переналадки, например, станок с числовым программным управлением. Рабочие менее высокой квалификации, по сравнению с единичным производством. Технология подготовки более трудоемка: применяются как маршрутные карты, так и операционные технологические процессы (операции технологического процесса, в отличие от маршрутного, включают не только перечисление, но и устанавливают переходы (последовательность) изготовления, режимы обработки, инструмент и т.д.).

Массовое производство характеризуется постоянной номенклатурой выпускаемых изделий (узкая номенклатура при большой годовой программе выпуска). За каждым рабочим местом в массовом производстве закрепляется одна, максимум две операции. Технологические процессы и средства технологического  оснащения узкоспециальные. Применяется специальное оборудование, приспособления и инструмент, предназначенные для изготовления только одной номенклатуры изделий. Рабочие более низкой квалификации, чем в серийном производстве. Технологическая подготовка производства наиболее трудоемкая. Трудоемкость изготовления изделия минимальна.

### 1.4. Производственный и технологический процессы

Изготовления изделий на машиностроительных предприятиях осуществляется в результате производственного процесса.

Производственный процесс (ПП) – это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции. Производственный процесс в машиностроении охватывает подготовку средств производства и организацию обслуживания рабочих мест; получение и хранение материалов и полуфабрикатов; все стадии изготовления деталей машин; сборку изделий; транспортирование материалов, заготовок, деталей, готовых изделий и их элементов; технический контроль на всех стадиях производства; упаковку готовой продукции и другие действия, связанные с изготовлением выпускаемых изделий [1].

Технологическим процессом (ТП) называют часть производственного процесса, содержащую целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда, к которым относятся заготовки  и изделия.

По последовательности выполнения различают  ТП изготовления исходных заготовок, термической и механической обработки заготовок,  сборки изделий. В ТП  изготовления заготовок происходит превращение материала в исходные заготовки заданных размеров и конфигурации путем литья, обработки давлением, резки проката и т.д.  В процессе термической обработки происходят структурные превращения материала заготовок, изменяющие его свойства. При механической обработке наблюдается последовательное изменение состояния исходной заготовки до получения готовой детали. ТП сборки связан с образованием разъемных и неразъемных соединений составных частей изделия.

Технологическим оборудованием называют средства технологического оснащения (СТО), в которых для выполнения определенной части ТП размещаются материалы или заготовки, а также средства воздействия на них: литейные машины,  прессы, металлорежущие станки, печи,  гальванические ванны,  испытательные стенды и т.д.

Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части ТП, называют технологической оснасткой (режущий инструмент, штампы, приспособления, испытательные стенды и т.д.)

Технологический процесс выполняют на рабочих местах. Рабочим местом называют элементарную единицу структуры предприятия, где размещены исполнители работы, обслуживаемое технологическое оборудование, часть конвейера, а на ограниченное время – оснастка и предметы труда. Рабочее место - участок производственной площади, оборудованный в соответствии с выполняемой на нем работой.

Технологической операцией (ТО)  называют законченную часть ТП, выполняемую на одном рабочем месте. Применительно к условиям  механосборочного производства технологической операцией называется часть ТП, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте, над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями, одним или несколькими рабочими.

Технологический переход – законченная часть ТО, характеризуемая  постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке,  выполняемая одними и теми же СТО при постоянных технологических режимах.

Технологическим режимом называют совокупность изменений параметров ТП в определенном интервале времени. К технологическим режимам относят: глубину резания, подачу, скорость резания, температуру нагрева или  охлаждения (t, s, v, t∘).

Вспомогательный переход – это законченная часть ТО, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не  сопровождаются изменением свойств предметов труда, но необходимые для выполнения  ТП.

Установ – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки или СЕ.

Позиция  - фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой СЕ совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижных частей оборудования.

Приём – законченная совокупность действий  человека при выполнении сборочного перехода или его части, объединенных одним целевым назначением.

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменениями  формы, размеров, качества поверхности или свойств заготовки.

#### 1.5. Технологическая подготовка производства

Производство любой машиностроительной продукции  невозможно без её технической подготовки, которая включает [1]:

- Конструкторскую подготовку производства (разработка конструкции изделия и создание  сборочных чертежей, рабочих чертежей деталей, спецификаций и другой документации).

- Технологическую подготовку производства (ТПП) - совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства к выпуску изделий заданного уровня качества при установленных сроках, объеме выпуска и затратах. К технологической подготовке производства относят обеспечение технологичности конструкции изделия, разработку технологических процессов, проектирование и изготовление средств технологического оснащения, управление процессом технологической подготовки производства.

- Календарное планирование ПП изготовления изделия в установленные сроки при заданном объеме выпуска и затратах.

Организация и управление ТПП регламентируются государственными стандартами «Единой системы технологической подготовки производства» (ЕСТПП). Основной целью ТПП является обеспечение высокой эффективности производства изделий требуемого качества и количества в установленные сроки и в соответствии с заданными технико-экономическими показателями, устанавливающими технический уровень изделия и минимальные  трудовые и материальные затраты. Технический уровень (мощность, КПД, производительность, точность) определяет степень совершенства машины.

Основные функции ТПП на уровне предприятия:

- обеспечение технологичности конструкций изделий;

- выбор и подготовка заготовок;

- разработка ТП;

- проектирование СТО;

- контроль и управление ТП.

### 1.6. Классификация технологических процессов

В зависимости от условий производства и назначения проектируемого ТП применяются различные виды и формы ТП. Вид технологического процесса определяется количеством изделий, охватываемых процессом.

Единичный ТП – это технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения независимо от типа производства (ГОСТ 3.1109-82). Применяется для оригинальных изделий, которые не имеют общих конструктивных и технологических признаков с изделиями, ранее изготавливаемыми на предприятии.

Унифицированный ТП – это технологический процесс, относящийся к группе изделий, характеризующихся общностью конструктивных и технологических признаков. Подразделяются на типовые и групповые.

Типовой ТП – это технологический процесс изготовления группы изделия с общими конструктивными и технологическими признаками. Типовой ТП характеризуется общностью содержания и последовательности большинства технологических операций группы изделий.

Групповой ТП – это технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками. Групповой ТП состоит из комплекта групповых технологических операций и представляет собой процесс обработки заготовок различной формы на специализированных рабочих местах в последовательности изготовления определенной группы изделий. Процесс изготовления может идти при общей наладке и частичных подналадках оборудования для отдельных заготовок из группы. Групповой ТП может состоять из одной групповой операции. Групповая ТО характеризуется  общностью используемого оборудования, технологической оснастки и наладки при незначительных подналадках СТО.

Перспективный ТП – это технологический процесс, соответствующий современным достижениям науки и техники, методы и средства осуществления которого полностью или частично предстоит освоить на предприятии.

Рабочий ТП – это технологический процесс, выполняемый по рабочей технологической и  (или) конструкторской документации.

Проектный ТП – это технологический процесс, выполняемый по предварительному проекту технологической документации.

Временный ТП – это технологический процесс, применяемый на предприятии в течение ограниченного периода времени из-за отсутствия надлежащего оборудования или в связи с аварией до замены на более современный.

Стандартный ТП – это технологический процесс, установленный стандартом.

Комплексный ТП – это технологический процесс, в состав которого включаются не только технологические операции, но и операции перемещения, контроля и очистки обрабатываемых заготовок по ходу ТП.

1.7. Технологичность конструкции изделия

Технологичность конструкции  изделия (ТКИ) – это совокупность свойств  конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат при конструкторской и технологической подготовке производства, при изготовлении, ремонте и эксплуатации изделия.

В соответствии с возможными областями проявления тех или иных свойств, составляющих технологичность конструкции изделия, следует различать два вида технологичности: производственную и эксплуатационную.

Производственная технологичность проявляется в сокращении затрат средств и времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства, а также на изготовление изделия. Эксплуатационная технологичность проявляется при техническом обслуживании и ремонте машины в сфере эксплуатации [6].

Главная особенность при отработке изделия на технологичность состоит в определяющей роли технологии машиностроения, которая заключается в подчинении конструктивных решений требованиям рациональных технологических процессов изготовления и сборки. Осуществляется это с помощью технологических требований. Технологические требования, предъявляемые к машинам, определяют условия их рационального производства. Выполнение этих требований ведет к созданию технологичных конструкций. Технологические требования зависят от следующих факторов: 1) вида изделия (деталь, СЕ, комплекс, комплект); 2) объема выпуска изделия; 3) типа производства.

При обеспечении технологичности конструкции применяют два вида оценки:  качественную и количественную. Сущность качественной оценки  технологичности конструкции состоит в выборе лучшего варианта без определения количественной степени его превосходства. Качественная оценка может заключаться не только в выборе лучшего варианта конструкции изделия, но и в оценке степени соблюдения требований и нормативов, отражающих конструктивно – технологические свойства изделия и определяющие минимальные затраты при его изготовлении.

Качественная оценка характеризует технологичность конструкции обобщенно, на основании опыта исполнителя и, следовательно, в большей степени зависит от квалификации лица, ее производящего, и обладает большим субъективизмом.

Качественная оценка технологичности изделия предшествует количественной,  определяет целесообразность проведения количественной оценки и соответственно затрат времени на определение численных значений показателей технологичности.

Для уменьшения субъективизма качественной оценки существует  перечень требований, которыми надо пользоваться при выполнении работ по отработке изделия на технологичность. В зависимости от конструктивно-технологических особенностей изделия технологические требования могут конкретизироваться. Так, например, одни требования предъявляются к отливкам, другие - к штамповкам, третьи - к сборочным единицам и т.д. Требования могут быть общими и конкретными - регламентирующими параметры конструктивных и технологических элементов, сортаменты проката, марки применяемого материала и т.д.

Основные технологические требования к изделиям, используемые при качественной оценке технологичности конструкции:

- требования к конструкциям сборочных единиц (СЕ):

- к составу СЕ;

- к соединениям составных частей СЕ;

- требования к конструкции деталей:

- к деталям при сборке;

- к конструкции детали при механической обработке;

- требования к конструктивным элементам деталей, обрабатываемых резанием (к поверхностям, к отверстиям, к гнездам и пазам);

- к типовым деталям (типа валов, корпусов, втулок, дисков и трубчатых валов, рычагов и кронштейнов).

Сущность количественной оценки технологичности конструкции состоит в выборе лучшего конструктивного варианта с помощью количественных показателей. Количественная оценка технологичности конструкции изделия выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения  требованиям к технологичности конструкции.

Система количественной оценки технологичности конструкции предусматривает два вида показателей:

- Показатели разрабатываемой конструкции. Они характеризуют реальные, подвергаемые сравнению варианты изделия, проявляющиеся в процессе проектирования, подготовки производства и в производстве.

- Базовые показатели.  Это  оптимальные, желательные показатели наилучшие в данных условиях конструкции изделия. Эта конструкция  может быть не реальной, а теоретической. Базовые показатели применяются как цель, к которой надо стремиться при разработке реальной конструкции.

Показатели технологичности разрабатываемой конструкции по своей значимости делятся на основные и дополнительные [13].

Основные показатели:

1. Трудоемкость изготовления изделия:

TИ=i=1nTИi,

где TИi- трудоемкость изготовления элементов, входящих в изделие; n – количество элементов изделия.

2. Технологическая себестоимость изделия :

CТИ=i=1nCТИi,

где CТИi - технологическая себестоимость элементов, входящих в изделие.

3. Уровень технологичности по трудоемкости изготовления:

KУ.Т.=ТИТИ.Б.,

где ТИ.Б. - трудоемкость изготовления базового варианта.

4.  Уровень технологичности по себестоимости:

KУ.С.=СТСТБ,

где СТБ - технологическая себестоимость базового варианта.

Дополнительные показатели:

1. Масса изделия

M=i=1nMi,

гдеMi- масса элементов, входящих  в изделие.

2. Удельная материалоемкость изделия:

KУ.М.=МР,

где Р – основной технический параметр изделия (производительность машин, передаваемая энергия)

3. Коэффициент использования материала:

KИ.М.=МММ,

где ММ - масса материала, израсходованного на изделие.

4. Коэффициент применяемости материала:

KП.М.=МiM,

где Мi - масса i-го материала в изделии.

5. Коэффициент сборности:

KС.Б.=EE+Д,

где Е – число СЕ в изделии; Д – число деталей в изделии, не вошедших  в СЕ.

6. Коэффициент унификации изделия :

КУ=ЕУ+ДУE+Д,

где EУ, ДУ - число унифицированных СЕ и деталей.

7. Коэффициент унификации деталей изделия:

КУ.д.=ДУД

8. Коэффициент стандартизации изделия:

КСТ=ЕСТ+ДСТЕ+Д,

где ЕСТ, ДСТ - число стандартных СЕ и деталей.

9. Коэффициент стандартизации деталей изделия:

КСТ.Д=ДСТД

10. Коэффициент унификации конструктивных элементов:

КУ.Э.=QУ.Э.QЭ,

где QУ.Э. - количество унифицированных типоразмеров конструктивных элементов

11. Удельная трудоемкость изготовления изделия:

ТУД=ТИР.

12. Удельная технологическая себестоимость изготовления изделия:

СУД=СТИР.

1.8. Зависимость качества деталей машин

от их эксплутационными свойств

Работоспособность деталей машин определяется в основном их эксплутационными свойствами. Эксплуатационные свойства деталей в значительной мере определяются состоянием и свойствами поверхностного слоя. Последние определяются условиями обработки: методами, режимами, видом применяемого материала и его состоянием.

Широкий спектр изделий различного назначения  характеризуется соответственно и многообразием требований эксплуатационного характера. Входящие в него детали могут подвергаться  изнашиванию, усталостному, коррозионному и кавитационному разрушению, к ним могут предъявляться требования термо- или хладостойкости, отражательной способности, требования эстетического характера.

В числе важнейших эксплуатационных свойств можно отметить следующие [8].

Износостойкость характеризуется сопротивлением поверхности детали изнашиванию. В процессе изнашивания происходит изменение формы и размеров сопрягаемых деталей, нарушаются условия правильной эксплуатации.

Усталостная прочность, или предел выносливости, характеризуется напряжением, при котором деталь выдерживает неограниченное число циклов нагружений без разрушения.

Контактная усталость – усталость материала в условиях контактной нагрузки.

Сопротивление коррозии – сопротивление материала действию коррозионных процессов.

Отражательная способность характеризуется количеством отраженного и рассеянного света.

Опорная поверхность характеризуется площадью контакта соприкасающихся поверхностей.

Электрические и магнитные свойства: электропроводность, прохождение магнитных волн и др.

Эстетические свойства,  товарный вид изделия: цвет, оттенок,  гладкость, блеск и т.д.

Долговечность – продолжительность работы детали (изделия) до разрушения или потери работоспособности.

Надежность – свойство изделия сохранять работоспособность в течение установленного времени в заданных условиях эксплуатации. Надежность характеризуется безотказной работой изделия в течение заданного времени.

Большинство эксплутационных свойств в значительной мере определяются состоянием поверхности и поверхностных слоев материалов, несущих на себе наибольшую нагрузку при трении, являющихся местом зарождения усталостных трещин  при динамических и знакопеременных нагрузках, местом зарождения коррозионных процессов и т.п. Шероховатость поверхности является одним из основных параметров качества поверхности, определяющим многие эксплуатационные свойства деталей машин: износостойкость, коррозионную стойкость, усталостную прочность, контактную усталость, оптические свойства, прочность прессовых посадок, некоторые электрические свойства. Величина сил трения и износостойкость деталей машин тесно связаны с такими параметрами шероховатости, как высота и форма микронеровностей, опорная поверхность, а также направление обработочных рисок относительно действующих нагрузок. Во многих случаях установлена оптимальная шероховатость, обеспечивающая наилучшие условия трущихся поверхностей. Например, для подшипников качения оптимальная шероховатость поверхности Ra= 0,04…0,16 мкм, для гильз цилиндров двигателей Ra= 0,08…0,32 мкм.

Следы обработки, из которых образуется шероховатость, являются местом зарождения коррозионных процессов и усталостных трещин. Чем грубее следы обработки,  тем выше скорость протекания и развития отмеченных процессов.

Увеличение микротвердости способствует повышению износостойкости, усталостной прочности, контактной усталости. Существует определенное значение микротвердости для конкретных условий.

Величина и знак остаточных напряжений оказывают                  влияние на усталостную прочность, предел выносливости. В большинстве случаев благоприятными являются сжимающие остаточные напряжения.

##### 1.8.1. Влияние качества поверхности

##### на износостойкость деталей машин

При трении и износе деталей машин на поверхности и в поверхностных слоях металла под влиянием внешних механически воздействий среды, материала трущихся пар, в зависимости от исходного состояния поверхности, теплоты трения возникают и развиваются механические, физические и химические процессы, которые приводят к усталостному и абразивному разрушению.

По классификации Б.И. Костецкого, основными видами износа деталей машин являются:

- окислительный износ, характеризуется диффузией кислорода в металл деформируемых при трении поверхностей и образованием твердых и хрупких окислов;

- тепловой износ, имеет место при больших скоростях скольжения в теплонагруженных деталях;

- абразивный износ, рассматривается как процесс царапанья трущихся поверхностей твердыми абразивными частицами;

- осповидный износ,  характерен для трения качения.

И.В. Крагельский подразделяет взаимодействие трущихся поверхностей на два вида: а) механическое взаимодействие (внедрение); б) молекулярное (притяжение и схватывание).

По классификации М.М. Хрущева, все разновидности износа разделяют на три группы: 1) механические виды; 2) молекулярно-механические; 3) коррозионно-механические.

Рис. 1. Зависимость износа поверхности детали от времени

Рассмотрим процесс износа трущихся поверхностей.

Вначале сравнительно быстро, за период времени (0–t0) (рис.1) происходит процесс истирания выступающих неровностей, т.е. протекает начальный период изнашивания – «приработка» поверхностей.  Далее процесс изнашивания протекает медленнее,  и этот период (t0 -tК ) определяет срок службы деталей. После точки tК происходит катастрофический износ изделия.

Износ шероховатостей поверхности в период (0–t0) происходит следующим образом: контакт трущихся поверхностей осуществляется только по вершинам микронеровностей. При этом площадь фактического касания является набольшей, и на  контактных площадках возникают большие удельные давления, под действием которых происходит упругое сжатие и пластическая деформация смятия микронеровностей, а при взаимном перемещении – деформация среза, обламывания и пластический сдвиг вершин микронеровностей, приводящие к начальному износу.

В период начального износа высота микронеровностей уменьшается на 65-75%, выступы скругляются, площадь фактического касания возрастает, удельные давления уменьшаются. В этот период на поверхности образуется оптимальная шероховатость для данных условий работы.

1.8.2. Влияние физико-механических параметров

на износостойкость детали

Значительно снижают износостойкость детали такие структурные дефекты поверхности, как ожоги, возникающие при шлифовании. Наклеп поверхностных слоев  приводит к повышению износостойкости в условиях всех основных видов износа, за исключением абразивного. Наклеп поверхностного слоя, сопровождаемый повышением микротвердости, возникновением сжимающих остаточных напряжений и искажением атомной решетки:

- уменьшает износ за счет смятия микронеровностей, повышая устойчивость поверхности;

- повышает контактную жесткость поверхностного слоя, уменьшает взаимное внедрение, механический и молекулярный износ;

- уменьшает возможность взаимной пластической деформации.

Для повышения износостойкости поверхности детали применяют различные методы механической отделочной и упрочняющей обработки абразивными инструментами и поверхностно-пластическим  деформированием, обеспечивающие оптимальную шероховатость, микротвердость и структуру, а также методы нанесения антифрикционных покрытий и твердых пленок, применяют термическую и химико-термическую обработку.

1.8.3. Влияние качества поверхности на усталостную

прочность деталей машин

Усталостная прочность деталей машин зависит от шероховатости поверхности, направления и формы следов обработки, глубины и степени наклепа, величины и знака остаточных напряжений.

Чувствительность металлов усталости растет по мере увеличения ее твердости. Разрушение металла от усталости растет по мере увеличения его твердости. Разрушение металла от усталости происходит вследствие возникновения на поверхности изделия микроскопических трещин, постепенно развивающихся в глубину его сечения, которые являются концентраторами напряжений. Наряду с изменением микрогеометрии поверхности в процессе механической обработки металлы претерпевают значительные изменения физико-механических свойств: наклеп, нагрев и фазовые превращения в поверхностном слое металла. За счет наклепа усталостная прочность металла возрастает на 20-25% .

С увеличением глубины и интенсивности наклепа усталостная прочность металлов повышается. Изменение характеристики наклепа зависит от метода и режима обработки. При пластическом деформировании имеет место дробление и изменение ориентации блоков и зерен, увеличение линейной дефектности, то есть происходит изменение структуры, характерное для механического наклепа.

Происходящие в процессе механической обработки структурные изменения поверхностного слоя существенно влияют на усталостную прочность деталей машин. Прижоги при шлифовании закаленных сталей резко снижают  предел усталости и долговечность сталей. Это снижение прочности объясняется наличием участков концентрации напряжений на стыке  переходных структур, а также появлением остаточных растягивающих напряжений, вызванных наличием в поверхностных слоях структур различных удельных объемов. При появлении трещин от ожогов остаточные напряжения снимаются, но предел усталости и долговечности при этом снижаются.

Роль упрочнения при специальных методах упрочняющей технологии аналогична эффекту упрочнения поверхности при механической обработке резанием. Упрочняющими операциями получают  значительное увеличение микротвердости и повышение уровня остаточных напряжений сжатия в поверхностном слое деталей.

Упрочняющие  методы поверхностно-пластического деформирования (ППД) поверхностного слоя сильно влияют на усталостную прочность деталей, работающих в агрессивных средах. Создание сжимающих напряжений способствует закрытию субмикроскопических пор и трещин, имеющихся на поверхности металла, вследствие чего заметно снижается чувствительность деталей к воздействию коррозии.

Усталостная прочность углеродистых сталей может быть повышена термической обработкой на 30-40%. При поверхностной закалке из-за увеличения объема поверхностного слоя в результате образования мартенсита в поверхностных слоях возникают осевые остаточные напряжения сжатия значительной величины. Образованием этих напряжений и упрочнением поверхностного слоя при мартенситном превращении можно объяснить повышение усталостной прочности стали.

Повышение усталостной и коррозионно-усталостной прочности конструкционных металлов можно достичь с помощью диффузионных покрытий, т.е. путем химической и химико-термической обработки. Поверхностный диффузионный слой имеет ряд преимуществ, из которых основными могут быть высокие сжимающие напряжения, повышение поверхностной твердости, явление залечивания дефектов типа трещин и т.п.

##### 1.8.4. Влияние качества поверхности на коррозионную

стойкость  деталей машин

При работе деталей машин в различных средах (влажный воздух, вода, смазочные растворы, кислоты, щелочи и т.д.) может происходить их разрушение без их взаимного контактирования. Долговечность таких деталей определяется их коррозионной стойкостью, т.е. способностью металла сопротивляться действию химических и электрохимических процессов. Кроме того, находясь в таких условиях, ряд деталей может испытывать и действие знакопеременных нагрузок. Долговечность таких деталей определяется коррозионно-усталостной прочностью.

Коррозионное разрушение детали начинается с поверхности, которая несет на себе большое количество дефектов в виде царапин, трещин и т.д. Возле этих мест начинается развитие коррозионных процессов и разрушение. Шероховатость поверхности оказывает большое влияние на коррозионную стойкость детали. С уменьшением шероховатости поверхности коррозионная стойкость повышается.

На грубошероховатой поверхности вещества, вызывающие коррозию, осаждаются во впадинах и углублениях, коррозия распространяется в направлении основания гребешков, в результате чего они под воздействием силы трения отрываются от поверхности, образуя новые впадины и выступы, и таким образом появляются новые очаги коррозии и разрушения.

Поверхностный наклеп уменьшает коррозионную стойкость, и наоборот, увеличивает коррозионно-усталостную прочность. При поверхностном наклепе имеет место неоднородная пластическая деформация, приводящая к возникновению разности потенциалов между неодинаково деформированными зернами металла, вследствие этого одни зерна становятся анодами, другие катодами. Это значительно увеличивает количество коррозионных микроэлементов и ведет к усилению общего процесса коррозии.

Повышение коррозионно-усталостной прочности при наклепе объясняется уплотнением поверхностного слоя и закрытием путей для проникновения активных сред внутрь металла через дефекты поверхности, а также возникновением при наклепе благоприятно действующих остаточных напряжений сжатия. Если при механической обработке в поверхностных слоях появляются растягивающие остаточные напряжения, то при соприкосновении с активной средой возникает коррозионное растрескивание деталей.

1.9. Оснащение технологического процесса

механической обработки

Технологический процесс механической обработки детали осуществляется с помощью технологического оборудования, приспособлений, режущих и мерительных инструментов, средств контроля.

Основным технологическим оборудованием механического производства являются металлорежущие станки. Металлорежущий станок – это машина, предназначенная  для обработки заготовок в целях образования  заданных поверхностей путем снятия стружки или путем пластического деформирования. Обработка производится преимущественно резанием лезвийным или абразивным инструментом. Металлообрабатывающие станки осуществляют резание также неметаллических материалов, например, дерева, текстолита, капрона, пластмасс. Специальные станки обрабатывают керамику, стекло и другие материалы.

Металлообрабатывающие станки классифицируют по различным признакам, в зависимости от вида обработки, применяемого режущего инструмента и компоновки. Все серийно выпускаемые станки разделены на девять групп: токарные; сверлильные и расточные; шлифовальные и доводочные; комбинированные; зубообрабатывающие; фрезерные; строгальные, долбежные и протяжные; отрезные и разные. В каждой группе предусматривается девять типов.

Станки одного и того же типа могут  отличаться компоновкой, кинематикой, конструкцией, системой управления, размерами, точностью обработки и др.

Стандартами установлены основные размеры, характеризующие станок каждого типа. Для токарных и круглошлифовальных станков это наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, для фрезерных – длина и ширина стола, на который устанавливается заготовка или приспособление, для поперечно-строгальных станков – наибольший ход ползуна с резцом.

По степени универсальности различают следующие станки:

- универсальные, используются для изготовления деталей широкой номенклатуры с большой разницей в размерах;

- специализированные, предназначены  для изготовления однотипных деталей, например, корпусных деталей, ступенчатых валов и т.д.;

- специальные, которые предназначены для изготовления одной определенной детали или деталей одной формы с небольшой разницей в размерах.

По степени точности станки разделены на пять классов:           Н – станки нормальной точности; П – станки повышенной точности;  В – станки высокой точности; А – станки особо высокой точности; С – станки особо точные или мастер-станки.

Для изготовления особо точных деталей используются особо точные станки, к которым относятся координатно-расточные, координатно-шлифовальные и другие станки. На координатно-расточных станках можно размечать и центровать, сверлить, развертывать, окончательно растачивать отверстия, обрабатывать фасонные контуры, фрезеровать торцы бобышек и др. Станки этого типа применяются для обработки точных отверстий в тех случаях, когда расстояние между осями  или расстояния их осей до базовых поверхностей детали должны быть выдержаны с очень высокой	 точностью.

Точные расстояния  между осями обработанных отверстий и принятыми, базовыми поверхностями получают на этих станках без применения  каких-либо приспособлений для направления инструмента. Для точного отсчета перемещений подвижных узлов станка координатно-расточные станки  имеют специальные устройства: точные ходовые винты с лимбами и нониусами, жесткие и регулируемые концевые меры с индикаторным устройствами, точные линейки с оптическими приборами и индуктивные проходные винтовые датчики. При этом применяют механические, оптико-механические, оптические, оптико-электрические и электрические системы.

Координатно-расточные станки можно использовать как измерительные машины для проверки размеров деталей и особо точных разметочных работ. Во избежание температурных влияний окружающей среды на точность работы эти станки необходимо устанавливать в изолированных помещениях, где поддерживается температура 20ºС. В условиях нормальной эксплуатации станки обеспечивают точность установки межцентровых расстояний в прямоугольной системе координат 0,001 мм, в полярной системе – 5 угл. с.

По степени автоматизации выделяют станки-автоматы и полуавтоматы. Автоматом называют такой станок, в котором после наладки все движения, необходимые для выполнения цикла обработки, в том числе загрузка заготовок и выгрузка готовых деталей, осуществляется автоматически. Цикл работы полуавтомата выполняется также автоматически, за исключением загрузки-выгрузки, которые производит оператор.

С целью комплексной автоматизации для крупносерийного и массового производства создают автоматические линии и комплексы, объединяющие различные автоматы, а для мелкосерийного производства – гибкие производственные модули (ГПМ). Автоматизация мелкосерийного производства деталей достигается созданием станков с программным управлением.

По массе станки подразделяются на легкие – до 1т, средние – до 10 т, тяжелые – свыше 10 т. Тяжелые станки делят на крупные – от 16 т до 30 т, собственно тяжелые – от 30 до 100 т, особо тяжелые – свыше 100т.

Для оценки качества станков пользуются системой технико-экономических показателей, наиболее важными из которых являются точность, производительность, надежность, экономическая эффективность, безопасность и удобство обслуживания.

Точность станка характеризуется его способностью  обеспечить форму, размеры, взаимное расположение поверхностей детали с допустимыми отклонениями, а также определенную шероховатость поверхностей.  Производительность станка оценивается чаще всего числом деталей, которые можно изготовить в единицу времени при соблюдении требований к точности. Надежность станка является его свойством сохранять при правильной эксплуатации точность и производительность в заданных пределах. Экономическая эффективность определяется сравнением приведенных затрат для нового и заменяемого станка.

Для механической обработки станки выбираются из имеющихся на заводе парка оборудования или по каталогу. Выбор типа станка, прежде всего, определяется возможностью обеспечить определенное формообразование, выполнение технических требований, предъявляемых к изготавливаемой детали в отношении точности формы, расположения и шероховатости поверхностей [1]. При выборе учитываются следующие факторы:

- соответствие основных размеров станка габаритным размером обрабатываемой заготовки;

- соответствие  производительности станка годовой программе выпуска деталей с учетом типа производства;

- возможность полного использования станка, как по времени, так и по мощности;

- наименьшая затрата времени на обработку;

- наименьшая себестоимость обработки;

- наименьшая отпускная цена станка;

- реальная возможность приобретения станка;

- необходимость использования имеющихся станков.

Для единичного производства чаще всего применяют универсальные станки, отличающиеся  гибкостью и универсальностью формообразования поверхностей, большим диапазоном габаритов обрабатываемых поверхностей и отсутствием автоматизации. К их числу  можно отнести универсальные станки с ручным управлением серийного производства, например токарно-винторезные, токарно-карусельные, радиально- и вертикально-сверлильные, горизонтально-фрезерные консольные, круглошлифовальные и т.п.  В мелко- и среднесерийном производствах используют станки с меньшей универсальностью, но с большей производительностью и с автоматизацией управления: токарно-револьверные  полуавтоматы, сверлильные одно- и многошпиндельные полуавтоматы, барабанно-фрезер-ные, токарно-винторезные с ЧПУ, вертикально-сверлильные с ЧПУ и другие станки с ЧПУ (числовым программным управлением). В крупносерийном массовом производствах, где требуется узкая специализация, высокая производительность, применяют агрегатные станки и автоматические линии из станков с ЧПУ, а также специальные                станки.

Одновременно с выбором станка устанавливают вид станочного приспособления, необходимого для выполнения на данном станке намеченной операции. В единичном и мелкосерийном производствах широко применяют обработку в приспособлениях универсального типа (патроны, тиски, делительные головки и т.д.). В крупносерийном и массовом производствах применяют, главным образом, специальные приспособления, которые сокращают основное и вспомогательное время.

Для каждой операции необходимо также определить и              режущий инструмент, обеспечивающий достижение наибольшей производительности, требуемых точности и шероховатости обработанной поверхности. Применение того или иного типа инструмента зависит от следующих основных факторов: вида станка; метода обработки; материала обрабатываемой заготовки, ее размера и конфигурации; требуемых точности и шероховатости поверхности;  типа производства.

В качестве мерительного инструмента в единичном и мелкосерийном производствах используют универсальный инструмент: линейки, штангенциркули, микрометры, нутромеры, в крупносерийном и массовом производстве – специальный мерительный инструмент: калибры, пробки, шаблоны, а также измерительные приспособления, часто многоместные и автоматизированные.

1.10. Этапы технологического процесса

механической обработки

При обеспечении качества выпускаемой детали приходится каждый раз решать задачу  по проектированию и выбору одного наиболее рационального варианта принципиальной схемы обработки детали. Исходными данными является информация о форме, размерах и точности обрабатываемой детали, а также программа выпуска. Технологический процесс может быть разделен на 13 этапов обработки в зависимости от характера и точности обработки (табл.1) [16].

Таблица 1

Этапы технологического процесса

| Номер этапа | Наименование | Назначение и характеристика |
| --- | --- | --- |
| Э1 | Заготовительный | Получение заготовки и ее термообработка |
| Э2 | Черновой | Съем лишних напусков и припусков |
| Э3 | Термический 1 | Термообработка – улучшение, старение |
| Э4 | Получистовой 1 | Точность обработки 10-12 квалитет, шероховатость поверхности Ra≥3,2 мкм |
| Э5 | Термический 2 | Цементация |
| Э6 | Получистовой 2 | Съем цементированного слоя на поверхностях, предохраняемых от цементации |
| Э7 | Термический 3 | Закалка, улучшение |
| Э8 | Чистовой 1 | Точность обработки 6-9 квалитет, шероховатость поверхности Ra≥0,63 мкм |
| Э9 | Термический 4 | Азотирование, старение |
| Э10 | Чистовой 2 | Шлифование поверхностей, предохраняемых от азотирования |
| Э11 | Чистовой 3 | Точность обработки 5-6 квалитет, шероховатость поверхности Ra≥0,2 мкм |
| Э12 | Гальванический | Хромирование, никелирование и др. |
| Э13 | Доводочный | Получение высокой чистоты поверхности до Ra=0,05 – 0,025 мкм |

Разделение ТП на этапы, выполняемые в порядке возрастания точности этапа, т.е. от черновых к чистовым, обеспечивает наиболее высокую точность и производительность обработки детали.

Обработка на черновых этапах производится на станках, допускающих съем больших припусков на высоких режимах резания, т.е. с наибольшей производительностью. Большие деформации детали, возникающие вследствие перераспределения внутренних напряжений при снятии поверхностных слоев металла и больших зажимных усилий, не приводят к браку, так как на этих этапах не производится точная обработка.

Для выполнения операций на получистовых и чистовых этапах применяются точные станки, обеспечивающие достижение заданной точности и чистоты поверхности наиболее производительными методами. Кроме того, разделению ТП на этапы способствуют термообработка и термохимические операции. Термообработка увеличивает число этапов ТП обработки детали, так как для устранения деформаций и получения требуемого качества поверхности после термических и термомеханических операций необходима механическая обработка. Например, в ряде случаев выделение отдельно чернового и получистового этапа обусловлено необходимостью проведения термообработки или старения детали.

Разделение чистовой обработки на два этапа вызвано необходимостью проведения азотирования или старения детали. Этапы 6, 8, 10, 11, 13 относятся к обработке отдельных поверхностей, этапы 4, 5, 7, 9, 12 – как к отдельным поверхностям, так и к детали в целом.

Ряд операций обработки (или технологических переходов), необходимых для получения каждой поверхности детали и расположенных в порядке повышения точности, образуют маршруты обработки отдельных поверхностей. Маршрут обработки назначают на основании технических требований  чертежа детали и заготовки, начиная с выбора метода окончательной обработки, обеспечивающей заданные чертежом детали точность и шероховатость поверхности.

Используя таблицы точности и качества поверхности, таблицу этапов обработки поверхностей и учитывая конфигурацию обрабатываемой поверхности, материал, массу и другие факторы, устанавливают метод окончательной обработки, который обеспечивает получения требуемой точности и качества поверхностей (ТД , RaД).

Зная метод получения заготовки, ее точность и качество (ТЗ, RaЗ), назначают промежуточные методы обработки или план обработки поверхности с помощью уточнения, учитывая, что каждый последующий метод обработки должен быть точнее предыдущего.

Число этапов обработки (черновой, получистовой, чистовой, тонкий) зависит не только от точности размеров, но и от уровня           геометрической точности формы поверхностей. Исходя из данных о точности исходной заготовки и готовой детали, определяют  требуемую величину уточнения, которую надо обеспечить в результате обработки:

,

где ТЗ - погрешность заготовки; ТД - погрешность детали.

Затем определяется величина уточнения за каждый назначенный переход или операцию, как отношение точности на предшествующем переходе к выполняемому:

εi=Ti−1Ti.

Общее уточнение находится как произведение уточнений за каждый переход:

εобщ=i=1nεi.

Требуемая точность детали (поверхности) обеспечивается при выполнении условия: εобщ≥εТ .

На число этапов обработки может влиять и необходимость выполнения термической обработки, которая может вытекать из требований чертежа и условий улучшения обрабатываемого материала.

При составлении маршрута обработки следует руководствоваться следующими соображениями:

- В первую очередь надо обрабатывать поверхности детали, которые являются базами для дальнейшей обработки.

- Затем следует обрабатывать поверхности, с которых снимается наиболее толстый слой металла, так как при этом легче обнаруживаются внутренние дефекты заготовки.

- Операции, где существует вероятность брака из-за дефектов в материале или сложности механической обработки, должны выполняться в начале процесса.

- Далее последовательность операций устанавливается в зависимости от требуемой  точности поверхности: чем точнее должна быть поверхность, тем позднее она должна обрабатываться, так как обработка каждой последующей поверхности может вызвать искажение ранее обработанной из-за перераспределения внутренних напряжений при снятии слоя.

- Поверхности, которые должны быть наиболее точными и гладкими, должны обрабатываться последними, этим уменьшается возможность их повреждения.

- Совмещение черновой и чистовой обработки на одном и том же станке может привести к снижению точности обработанной поверхности вследствие влияния значительных сил резания и сил  зажатия при черновой обработке и большого износа деталей станка.

- По возможности использовать минимальный ассортимент оборудования, приспособлений и инструмента.

- Термическая операция производится, как правило, в середине технологического процесса.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ

РАЗМЕРНЫХ РАСЧЕТОВ

2.1. Основы теории базирования

Вопросы определения положения одной детали относительно другой приходится решать на всех этапах создания машины: конструктору при проектировании, технологу при сборке и механической обработке деталей, контролеру при измерении. Эти вопросы решаются на основе теории базирования.

Базированием называется придание изделию или заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-76).

2.1.1. Схема базирования «Правило шести точек»

Из теоретической механики известно, что требуемое положение или движение твердого тела относительно выбранной системы координат достигается наложением геометрических или кинематических связей. Под связями подразумеваются ограничения позиционного (геометрического) или кинематического характера, налагаемые на возможные движения точек рассматриваемого типа.

В трехмерном пространстве любое твердое тело имеет шесть степеней свободы, т.е. возможность движения в одном из трех координатном направлении: поступательное перемещение вдоль каждой из трех координатных осей и вращение вокруг этих же осей. Накладываемое на каждое из этих движений ограничение может либо полностью отнимать возможность движения, и тогда речь идет о связи позиционной (геометрической), либо устанавливать закон этого движения, в соответствии с которым определяется положение твердого тела в каждый заданный момент времени, и тогда речь идет о связи кинематической.

Рассмотрим схему установки вала в редукторе в подшипниках качения (рис.2).

Рис. 2. Схема установки вала в редукторе

с указанием позиционных и кинематических связей

Выбранная система координат OXYZ (рис.2) связана с общей осью отверстий подшипников и торцом подшипника. Эта конструкция налагает на вал пять позиционных связей П1-П5 и одну кинематическую К1 -  вращение вала вокруг оси ОХ, которое  задается законом  ω=f(t).

Из теоретической механики известно, что для позиционирования твердого тела в трехмерной системе координат необходимо и достаточно наложить на него шесть жестких двухсторонних координатных связей (теорема «Правило шести точек»). Такую связь условно можно представить в виде абсолютно жесткого (недеформируемого) стержня между точкой твердого тела и координатной плоскостью, который неразрывно связан с телом  и координатной плоскостью, но в то же время может скользить по ней, не теряя контакта. Рассмотрим схему позиционирования призматической детали относительно выбранной системы координат OXYZ (см. рис.3).

Рис.3.  Схема позиционирования призматической детали

В точках 1-6, расположенных на плоскостях детали, приложены координатные связи, лишающие деталь всех шести возможных перемещений. Такие точки принято называть опорными. Связи 1-1,  2-2, 3-3 (см. рис.3) лишают деталь перемещения вдоль оси OZ  и двух поворотов вокруг осей OY и ОХ, связи 4-4, 5-5 лишают деталь перемещения вдоль оси ОХ и  поворотов вокруг оси OZ, связь 6-6 лишает деталь перемещения вдоль оси OY.

Схему расположения опорных точек на детали называют схемой базирования, и опорные точки обозначаются специальными значками (рис.4).

Рис.4.  Схема базирования призматической детали

Опорные точки располагаются на базах детали. База – это поверхность или выполняющие ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащие детали (заготовке, изделию) и используемые для базирования.

2.1.2. Классификация баз

По назначению различают базы: конструкторские, технологические и измерительные.

Конструкторской называют базу, используемую для определения положения детали (или СЕ) в изделии или положение отдельной поверхности на детали. Конструкторская база бывает трех разновидностей:  основная,  вспомогательная, размерная.

Основной называют конструкторскую базу, принадлежащую данной детали (или СЕ) и используемую для определения её положения в СЕ (изделии).

Вспомогательной называют конструкторскую базу, принадлежащую данной детали (или СЕ) и используемую для определения положения присоединяемого к ней изделия. Комплект основной базы принадлежит всегда одной детали, положение которой определяется в машине. Комплект  вспомогательных баз может состоять из поверхностей, принадлежащих разным деталям.

Размерной называют конструкторскую базу (рис.5), принадлежащую данной детали и используемую для определения положения других её поверхностей или элементов.

КРБ

Рис.5. Размерные базы вала

Технологической называют базу, используемую для определения положения заготовки или изделия в процессе его изготовления или ремонта.

Приведем схему базирования заготовки при фрезеровании паза призматической детали на вертикально-фрезерном станке (рис.6). Призматическая деталь 1 устанавливается в приспособление 2 фрезерного станка по трем базовым поверхностям А, Б и В, которые реализуют схему базирования, приведенную на рис. 4. Фреза 3 обрабатывает поверхности паза на детали, обеспечивая размеры обработки К и М.

Рис. 6. Схема базирования заготовки при фрезеровании

Измерительной называют базу (рис.7), используемую для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения.

Рис.7. Схема измерения параллельности плоскости Б

к плоскости А (измерительная база)

Поверхность детали А используется  для определения положения индикаторной стойки при измерении параллельности плоскости Б к А. При перемещении стойки по поверхности А в направлении стрелки разность показаний индикатора представляет собой катет прямоугольного треугольника на длине L.

По числу отнимаемых степеней свободы различают базы:  установочную, направляющую, опорную, двойную направляющую, двойную опорную, опорно-направляющую, тройную опорную.

Установочной называют базу, лишающую изделие трех степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг двух других осей (опорные точки 1,2,3 на рис.4). В качестве установочной базы следует использовать поверхность наибольших габаритов.

Направляющей называют базу, лишающую изделие двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг другой оси (опорные точки  4,5 на рис.4). В качестве направляющей базы следует использовать поверхность наибольшей протяженности при небольшой ее ширине.

Опорной называют базу, лишающую изделие одной степени свободы: перемещения вдоль одной координатной оси или вращения вокруг оси (опорная точка 6 на рис.4). В качестве опорной базы используют поверхность небольшого габаритного размера.

Двойной направляющей называют базу (рис.8), лишающую изделие четырех степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей и вращения вокруг этих же осей. Примером такой базы может служить ось вала.

Рис. 8. Схема базирования вала

Опорные точки 1,2,3,4 лежат на одном элементе - оси симметрии вала. Эту же функцию может выполнять цилиндрическая поверхность. В качестве двойной направляющей базы следует использовать осесимметричную поверхность наибольшей длины. Цилиндр может служить двойной направляющей базой при соотношении его длины и диаметра ld>1.

Двойной опорной называют базу, лишающую изделие двух степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей. В двойную опорную  превращается двойная направляющая база в том случае, когда соотношение  ld≤1 (рис.9).

Рис.9. Схема базирования диска

Опорно-направляющей называют базу, лишающую изделие пяти степеней свободы: перемещения вдоль трех осей координат и вращений вокруг двух из них.  Функцию такой базы выполняет коническая поверхность  большой длины и относительно малой конусности.

Тройной опорной называют базу, лишающую изделие трех степеней свободы: перемещения вдоль трех координатных осей. По аналогии с двойной опорной такая база получается из опорно-направляющей при резком уменьшении длины конуса и увеличении его угла.

По конструктивному оформлению базы бывают явные и скрытые.

Явной называют базу изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок.

Скрытой  называют базу изделия в виде воображаемой плоскости, оси или точки. Примером такой базы служит ось вала.

2.1.3. Неопределенность базирования

Требуемое положение базируемой детали достигается, когда её основные базы входят в контакт в опорных точках со вспомогательными базами других деталей. Однако в конструкции машин нередки случаи, когда при реализации принятой схемы базирования базируемой детали предоставляется возможность однократного или многократного изменения своего положения относительно выбранной системы координат. В этом случае говорят о наличии неопределенности в схеме базирования.

Неопределенность базирования вводится в схемы базирования для достижения двух целей. Во-первых, некоторым деталям для выполнения их служебного назначения необходима подвижность  в одном или нескольких координатных направлениях, во-вторых, с технологической точки зрения для упрощения и облегчения процессов сборки всегда желательно иметь соединение деталей с гарантированными зазорами.

Явление неопределенности базирования всегда снижает точность позиционирования за счет погрешности положения базируемой детали.

Погрешность неопределенности базирования  ωН.Б. по физической природе представляет собой  поле возможных смещений базируемой детали, возникающих в том случае, когда при реализации схемы базирования этой детали представляется в определенных пределах возможность неуправляемо (случайно) менять свое положение.

2.2. Кинематические и размерные связи в машине

и их связь с точностью деталей и соединений

Любую машину создают для выполнения конкретного технологического процесса или совокупности ТП. Своё предназначение машина в состоянии осуществлять, если будет обладать надлежащим качеством и будет экономичной.

Конструкция машины представляет собой сложную систему двух множеств связей - свойств материалов и размерных связей. Началом формирования качества машины (прибора) является определение и описание её служебного назначения.

2.2.1. Служебное назначение машины

В формулировке служебного назначения машины, прежде всего, должна быть отражена общая задача, для решения которой создается машина. Далее следует расшифровка задачи, конкретизирующая назначение машины, условия эксплуатации и содержащая требования, обуславливающие её соответствие в техническом, экономическом, эргономическом и эстетическом смысле современному уровню.

Служебное назначение машины описывается словесно и с помощью системы количественных показателей с ограничениями допускаемых возможных отклонений от номинальных значений.

Существует следующая классификация требований:

- Количественные показатели производимого машиной действия: скорость, мощность, производительность и т.д.

- Количественные показатели объекта (предмета обработки), на который направлено действие машины: масса, габариты перемещаемых транспортной машиной грузов; физико-механические свойства обрабатываемых технологической машиной материалов, показатели качества обрабатываемых деталей или других предметов обработки и т.д.

- Количественные показатели особых условий и ограничений, при которых машина выполняет свое служебное назначение: характеристики внешней среды (температура, запыленность, влажность и т.д.), надежность машины, вид и показатели используемой энергии, экологическое воздействие на природу и т.д.

При уточнении служебного назначения машины могут быть использованы следующие источники:

1. Подробные данные о свойствах продукции (вид, материал, размеры, масса, требования к качеству и т.д.), для выпуска которой создают машину.

2. Данные о количественном выпуске продукции в единицу времени по неизменным чертежам.

3. Требования к стоимости продукции.

4. Данные об исходном продукте (вид, качество, количество и т.д.).

5. Сведения о технологическом процессе изготовления продукции.

6. Требования к производительности машины.

7. Условия, в которых должен осуществляться технологический процесс (температура, влажность, запыленность окружающей среды и т.д.).

8. Требования к надежности машины.

9. Требования к долговечности машины.

10. Требуемый уровень механизации и автоматизации.

11. Условия, гарантирующие удобство управления машиной, безопасность работы и обслуживания.

12. Требования к внешнему виду.

13. Вид, качество и источник потребляемой энергии.

Следует подчеркнуть особую важность работы по уточнению служебного назначения машины и составлению списка требований к ней на этапе разработки технического задания. Если в служебном назначении будет упущена хоть одна задача или в наборе требований не будет учтено и выполнено хоть одно требование, то в созданной затем машине  проявится, по крайней мере, один  существенный недостаток или же она будет вообще неработоспособной.

Приведем пример описания служебного назначения пылесоса. Универсальный электрический бытовой пылесос служит для сбора пыли и мелких частиц мусора с одежды, мебели, ковров, гардин, стен, потолков, пола, книг, радиоаппаратуры, распыления жидкостей. Мощность пылесоса регулируется в зависимости от производимых работ с целью экономии электроэнергии с помощью электронного регулятора мощности, который позволяет увеличивать или уменьшать силу всасывания. Пылесос имеет ряд узлов и устройств, повышающих надежность, качество производимых работ, удобство пользования. К ним относятся: электронный регулятор мощности; сменные фильтры разового заполнения, указатель заполнения пылесборника пылью; регулятор расхода воздуха; комплект насадок современной формы из ударопрочной пластмассы; колеса, обеспечивающие перемещение пылесоса; съемный электрический шнур. Пылесосом можно пользоваться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от 1 до 40ºС.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В; частота, Гц………..	220; 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт……….	800

Род тока………………………………………………………….	переменный

Разрежение, кПа, не менее……………………………..	15

Мощность всасывания, Вт, не менее	……………….	350

Класс защиты от поражения электрическим током.II

(двойная изоляция)

Исполнение по степени защиты от влаги………незащищенное

Режим работы……………………………………	продолжительный

Расход электроэнергии за 1 час работы, кВт·ч,

не более…………………………………………………………	0,8

Масса пылесоса, кг, не более………………………….	5,5

2.2.2. Виды поверхностей изделия по назначению

Своё служебное назначение машина выполняет с помощью связей, действующих между её исполнительными поверхностями (ИП), т.е. поверхностями, непосредственно осуществляющими технологический процесс. Во время работы машины между её ИП могут действовать размерные, кинематические, динамические, пневматические, электрические, магнитные, световые, звуковые и другие виды связей. Требуемые виды связей ИП выбирают в соответствии с её служебным назначением.

Например, токарный станок предназначен для обработки заготовок деталей типа тел вращения. Для того чтобы обработать заготовку, необходимо задать относительное положение заготовки и режущего инструмента, осуществить относительное движение режущего инструмента и обрабатываемой заготовки, создать силы, необходимые для осуществления процесса резания  материала. Таким образом, в токарном станке должны быть  созданы размерные, кинематические и динамические связи. Необходимость в дополнительных связях, с помощью которых должны быть реализованы непосредственные связи ИП, возникает в процессе конструирования машины. Вид и форму ИП машины устанавливают, исходя из ее служебного назначения и в результате использования конструкторской преемственности.

Конструктивные формы каждой детали машины создают исходя из  служебного назначения детали путем ограничения необходимого объёма материала поверхностями  и их сочетаниями. Разработку конструктивных форм начинают с деталей, несущих исполнительные поверхности. Затем переходят к деталям, осуществляющим в машине передачу движения, и, наконец, разрабатывают конструктивные формы базирующих деталей.

Конструктивные формы поверхностей детали рекомендуется разрабатывать в следующей последовательности:

1) исполнительные поверхности - поверхности, с помощью которых деталь непосредственно выполняет свое служебное назначение;

2) основные базы –  поверхности, определяющие  в машине положение самой детали;

3) вспомогательные базы – поверхности, определяющие положение деталей, присоединяемых к данной детали;

4) свободные поверхности – поверхности, свободные от соприкосновения с другими деталями.

#### 2.2.3. Кинематические и размерные связи в машине

Для того чтобы исполнительные поверхности машины и её механизмы двигались и занимали требуемое, относительное положение, необходимо соединить несущие их детали машины двумя типами других деталей. К первому типу относятся все детали, выполняющие функции звеньев кинематических цепей машины и ее механизмов. Ко второму типу относятся детали, служащие для соединения и обеспечения относительного положения первых. Эти соединения осуществляются с помощью технологических процессов сборки и регулировки машины.  В результате устанавливаются два вида связей между ИП машины и ее механизмами.

Первый вид связи, образующий требуемое относительное движение исполнительных поверхностей машины и ее механизмов, является  кинематическим видом связей. Например, для получения резьбы на детали, обрабатываемой на токарно-винторезном станке, необходимо, чтобы плоская поверхность резцедержавки суппорта, несущая резец, перемещалась за один оборот фланца шпинделя, несущего обрабатываемую деталь, на один ход шага нарезаемой резьбы (рис.10).

Рис.10. Схема резьбонарезания на токарном станке

В решении поставленной задачи участвуют все  детали (размерами и поворотами своих поверхностей), являющиеся звеньями надлежащей кинематической цепи станка: так, зубчатые колеса радиусами своих делительных окружностей и шагом зубьев; параллельностью рабочих поверхностей зубьев оси отверстия  зубчатого колеса; вал, несущий зубчатые колеса; радиусами поверхностей шеек, несущих зубчатые колеса и выполняющих функции опор; соосностью осей поверхностей шеек и т.д. Кинематический вид связи принято изображать с помощью кинематической схемы.

Второй вид связи, образующий требуемое положение исполнительных поверхностей машины и ее механизмов, получил название размерного. Он делится на два подвида – определяющий расстояния и определяющий повороты поверхностей.

Расстояния между ИП машины образуются с помощью размеров, принадлежащих целому ряду деталей, связывающих те детали, которые несут ИП.

Требуемая служебным назначением машины величина относительных поворотов ИП машины обеспечивается в каждой из координатных плоскостей надлежащими величинами поворотов поверхностей ряда деталей, соединяющих детали, несущие ИП.

Для наглядности все размеры, связывающие ИП, наносят на контуры тех деталей, которым они принадлежат, или в непосредственной близости от них. Все независимые расположенные по замкнутому контуру один за другим размеры, участвующие в решении поставленной задачи, принято называть размерной цепью. (Методику построения размерных цепей и методы достижения точности изучают в курсе «Взаимозаменяемость»).