настройку. Каждый из этих этапов представляет собой законченную часть обработки, независимую от других и выполняется последовательно во времени /5/.

Рассмотрим  содержание этапов и их роль в образовании технологических размеров на примере фрезерования плоскости, положение которой задается размерами  АК и αК (рис.55).

Рис. 55. Схема базирования заготовки при получении линейного размера АК

Итак, первый этап – установка. Под установкой понимают часть технологической операции (ТО), включающей действия, направленные на введение заготовки в кинематические и размерные цепи технологической системы (ТС), а также на придание ей определенного положения. Содержание этого этапа описывается теорией базирования. Установка состоит из базирования и закрепления, достигнутое положение заготовки относительно выбранной системы координат описывается размерами установки: AУ и αУ. При установке партии заготовок эти размеры получают рассеяния, и их поля называют погрешностями установки ωAУ и ωαУ. В общем случае обозначаются ωУ.

Второй этап – статическая настройка. Это совокупность действий, направленных на придание режущим кромкам рабочего инструмента определенного начального положения в неработающей технологической системе относительно тех же исполнительных поверхностей приспособления или станка, которые используются на этапе установки (рис.56).

Рис. 56. Схема формирования технологического размера

при статической настройке

Положения инструмента в координатном направлении Z в статическом состоянии ТС определено размерами АСН и αСН  относительно исполнительных поверхностей установочных элементов приспособления. Такие размеры называют размерами статической настройки (рис.57). Эти размеры формируются с некоторым отклонением от заданных значений и при повторах процесса в случаях замены затупившихся инструментов размеры  АСН и αСН  претерпевают рассеяние в некоторых пределах. Образующиеся поля рассеяния ωАСН  и ωαСН называют погрешностями статической настройки, и в общем случае обозначаются ωСН.

Третий этап – динамическая настройка. Это непосредственное взаимодействие режущих кромок инструмента с материалом заготовки, в результате которого создается на детали новая поверхность, заданная конструктором. Этот процесс сопровождается всей совокупностью явлений, присущих процессу резания: возникают силы резания, действующие на инструмент и заготовку, выделяется тепло пластической деформации стружки и трения инструмента об обрабатываемую поверхность, инструмент изнашивается и затупляется и т.д. В результате всех этих процессов изменяется взаимное положение заготовки и инструмента, достигнутое в статическом состоянии ТС на первых двух этапах.

Рис. 57. Схема формирования технологического  размера

при динамической настройке

Под действием составляющей силы резания Py инструмент перемещается в результате упругих деформаций вверх, а заготовка вниз. В результате чего размер статической настройки АСН получает приращение. Он также получает приращение в результате износа инструмента, тепловой деформации заготовки и т.д. Результат              этих изменений можно описать размерами AДН и αДН: это размеры динамической настройки, которые определяют положение режущей кромки инструмента в динамике относительно положения этой же кромки в статике. При обработке партии заготовок, а также из-за нестабильности силы резания эти размеры приобретают поля рассеяния ωAДН и ωαДН, которые называются погрешностями динамической настройки и в общем случае обозначаются ωДН.

Рис. 58. Схема формирования технологического размера

при фрезеровании паза

Рассмотрим все три этапа совместно. В результате выполнения всех этапов получается обработанная деталь с технологическими размерами АТ и αТ (рис.58). Эти размеры замыкают контуры предшествующих размеров и отвечают определению теории размерных цепей. Поэтому для них справедливы уравнения:

AT=ξ1Ay+ξ2Асн+ξ3Адн,

αТ=ξ1αу+ξ2αсн+ξ3αдн,

где ξ - передаточное отношение, или

ωАТ=ωАу+ωАсн+ωАдн,

ωαТ=ωαу+ωαсн+ωαдн.