## 6.2. Управление точностью процесса обработки заготовки

Погрешности, влияющие на формирование технологического размера в партии обработанных деталей, можно разделить на три группы:

- Систематические постоянные погрешности – это такие погрешности, которые однажды возникнув в ТС, долгое время не изменяют своей величины. Например, для обработки отверстия в партии деталей потребуется несколько разверток (зенкеров),  заменяемых по мере их затупления. Всякий раз при замене затупившейся развертки в ТС вносится постоянная погрешность диаметра отверстия, равная разности диаметров двух разверток. Эта разность обусловлена рассеянием диаметра в партии новых разверток по полю допуска на изготовление и сохраняет свою величину для всех деталей, обработанных второй разверткой.

- Систематические переменные погрешности – это такие погрешности, величина которых изменяется за время обработки партии деталей, и это изменение подчиняется некоторой закономерности, что позволяет для каждой следующей детали определить (предсказать) величину и направление изменения технологического размера. Примером такой погрешности может служить погрешность от размерного износа инструмента, величину которой можно определить по кривой износа.

- Случайные погрешности – это такие погрешности, величину и направление воздействия которых на технологический размер невозможно предсказать для каждой следующей обработанной детали. Величина такой погрешности определяется полем рассеяния  технологического размера, возникающего в результате ее действия. Примером такой погрешности может служить изменение величины упругой деформации, возникающей в ТС при изменениях глубины резания (припуска) за счет рассеяния размера в партии поступающих для обработки заготовок [5].

Инструментом анализа хода ТП обработки детали в ТС за время обработки партии деталей служит точечная диаграмма процесса. Для построения такой диаграммы в прямоугольных координатах «порядковый номер обрабатываемой в ТС заготовки № –  получаемый технологический размер А, мм» размеры всех обработанных деталей наносят точками. Совокупность этих точек и образует точечную диаграмму.

Покажем проявление на точечной диаграмме погрешностей разного характера. Для этого представим себе сначала несколько идеальных ТС и опишем обработку в них партии из n деталей. В первой такой идеальной ТС не возникают никакие элементарные погрешности, кроме постоянной систематической, появляющейся при смене инструмента после обработки i-й детали (рис.63).

Рис. 63. Точечная диаграмма действия постоянной

систематической погрешности

На точечной диаграмме смена инструмента после i-й детали отражается на прямой линии «скачком» ΔС. Величина этого скачка определяется разницей размеров диаметра двух инструментов при замене инструмента при наладке. Суммарное распределение всех n обработанных деталей имеет поле рассеяния ωА=ΔС.

Во второй идеальной ТС нет никаких погрешностей,                 кроме одной систематической переменной (например, размерного износа инструмента). Эта погрешность изменяет размер каждой                следующей детали, направление и величину этого изменения                 можно определить, если известна функция А=f(№). Точки на             диаграмме, соответствующие размерам обработанных деталей,

образуют график функции, представленный на рис.64. За время обработки n деталей в ТС «накопится» погрешность ΔV, которая и определяет величину суммарного поля рассеяния размеров ωА=ΔV.

Рис. 64. Точечная диаграмма действия  систематической

переменной погрешности

В третьей идеальной ТС нет никаких погрешностей, кроме одной случайной, например, изменение упругих деформаций ТС в результате рассеяния размеров заготовок в пределах поля  ωАЗАГ. Предсказать для каждой следующей обрабатываемой заготовки приращение размера, вызванное этой погрешностью, невозможно, однако, можно рассчитать максимальное изменение упругих деформаций ΔYТС, которое обусловит рассеяние технологического размера по такой же величине поля ωТ= ΔYТС. Точки на диаграмме, соответствующие размерам n обработанных деталей, образуют полосу шириной ωТ, параллельную оси № , как это показано на рис.65.

Рис. 65. Точечная диаграмма действия случайной погрешности

Величину ωТ называют полем «мгновенного» рассеяния, понимая под этим термином возможность появления на следующей детали любого размера внутри этого поля. Суммарное распределение размера в партии из n обработанных деталей имеет поле рассеяния ωА= ωТ. На рис.66 приведена точечная диаграмма такой идеальной ТС, в которой одновременно возникают все три рассмотренные выше погрешности.

Рис. 66. Точечная диаграмма реальной технологической системы

На этой диаграмме точки образуют полосу шириной ωТ, однако, она уже не параллельна оси  №.  Положение поля ωТ в начальный момент работы ТС относительного заданного номинального размера А0  описывается координатой его середины О, величина которой обусловлена постоянной систематической погрешностью  ΔС. Точка Оi — середина поля ωТ, соответствующая текущему среднему размеру АiCP, не сохраняет своего положения во время обработки партии, смещается непрерывно, величина и направление этого смещения обусловлены функцией АiСР = f(№). Точечная диаграмма позволяет оценить количественно роль каждой погрешности в образовании размера i-й обрабатываемой детали:

Аi = Ao +ΔC + ΔVi + Ώi,

где ΔVi – накопление к моменту обработки i-й детали систематической переменной погрешности; Ώi – фактическая величина случайной погрешности, имевшая место при обработке i-й            детали.

Последняя точечная диаграмма описывает реальную ТС. Поле рассеяния технологического размера в партии:

ωA = ΔV + ωТ.

Координата середины поля рассеяния ωA:

ECω = ΔC + 0,5ΔV.

Эти уравнения позволяют выявить принципиальные возможности управления технологическим размером во время обработки партии деталей.

##### 6.2.1. Теоретическая диаграмма достижения точности

Теоретическая диаграмма (рис.67) описывает идеальный процесс достижения точности изготовления изделий с учетом следующих требований: 1) все обработанные детали не должны выходить за пределы поля допуска; 2) количество деталей, обрабатываемых между двумя подналадками должно быть максимальным.

Рис. 67.  Теоретическая диаграмма достижения точности: а1 – величина возможной погрешности первоначальной настройки станка (систематические постоянные факторы); ωСЛ – величина поля рассеяния размеров от действия случайных факторов; а2 – погрешность измерения деталей – систематический постоянный фактор; b- часть поля допуска, используемая для компенсации систематических переменных погрешностей износа инструмента; NПН– количество деталей, обрабатываемых до подналадки; АНАЛ – расчетный размер наладки, т.е. размер, к которому надо стремиться при наладке станка

Работа по приведенной теоретической диаграмме обеспечивает получение годных деталей с первого же момента обработки и в течение наиболее длительного времени. В момент времени NПН необходимо произвести подналадку системы, обеспечив установку инструмента на величину расчетного размера наладки.

### 6.2.2. Наладка технологической системы

Для осуществления технологической операции необходимо произвести предварительную наладку (настройку) станка. Наладкой (настройкой) называется процесс подготовки технологического оборудования и технологической оснастки к выполнению определенной технологической операции, т.е. наладка – это процесс первоначального установления точности относительного движения и положения ИП инструмента, приспособления и оборудования с целью получения требуемой точности обрабатываемой детали (ГОСТ 3.1109-82).

Задачами наладки являются получение требуемой точности обрабатываемых деталей и получение возможно большего количества годных деталей, обработанных деталей до первой подналадки технологической системы. К наладке относятся установка приспособления и инструмента, установка режимов резания, с обеспечением заданной точности.

Подналадка – это дополнительная регулировка технологического оборудования и оснастки при выполнении технологической операции для восстановления достигнутых при наладке значений параметров (ГОСТ 3.1109-82).

При решении задач наладки необходимо знать расчетный или рабочий размер наладки, т.е. такой размер, к получению которого надо стремиться при наладке. Для получения рабочего размера наладки необходимо осуществить наладку на размер статической настройки с учетом размера динамической настройки и его знака:

АН = АСН ± АДН.

В процессе наладки вначале определяется размер статической настройки, так как по этому размеру происходит установка инструмента относительно приспособления станка:

АСН =  АН ± АДН.

Трудность наладки заключается в том, что неизвестны ни величина размера динамической настройки, ни величина ее погрешности, так как на станках нет встроенных приборов, которые бы измеряли и устанавливали эту величину и ее отклонения в процессе обработки. Определение этих величин трудоемко.

Методы наладки подразделяются на два вида: 1) наладка для обработки одной или нескольких деталей методом пробных проходов или пробных стружек; 2) наладка для обработки партии деталей:           а) метод пробных деталей; б) по эталону или установу; в) с помощью приспособлений, имеющих направляющие элементы, например кондукторные втулки.

Наладка технологической системы для обработки одной

или нескольких деталей методом пробных проходов

Сущность метода заключается в приближении к заданному размеру путем последовательных попыток. После достижения требуемого размера производится обработка всей партии при достигнутой наладке. Неизвестную величину размера и погрешность динамической настройки наладчик определяет в самом процессе наладки, постоянно уточняя величину динамической настройки путем пробных проходов.  Первоначально за размер статической настройки принимают значение заведомо большее величины рабочего размера наладки. После обработки небольшого участка и измерения полученного размера определяют размер динамической настройки в первом приближении и в размер статической настройки вносят соответствующую поправку. После этого производится обработка и измерение нового участка, определяется новая величина, отклонения, которые вносятся в размер статической настройки. Процесс наладки повторяется до тех пор пока после очередной обработки небольшого участка не получат требуемый рабочий размер наладки. Число пробных проходов зависит от квалификации наладчика, от требуемой точности обработки и т.д.

Достоинства метода: 1) возможность обеспечения высокой точности на неточном оборудовании; 2) исключение влияния износа инструмента на точность наладки; 3) не требуется сложные приспособления и разметка.

Недостатки: точность лимитируется минимальной толщиной стружки; 2) низкая производительность; 3) потребность в рабочем-наладчике высокой квалификации; 4) высокая себестоимость обработки.

Область применения: 1) наладка на обработку одной или нескольких деталей в единичном и мелкосерийном производстве; в серийном производстве при изготовлении деталей из неполноценных заготовок при необходимости выкраивания детали; в массовом производстве на шлифовальных операциях с постепенным приближением к размеру для компенсации износа кругов; как предварительный этап при наладке методом пробных деталей.

Наладка технологической системы для обработки партии деталей

методом пробных деталей

Особенность наладки состоит в необходимости расположить будущее поле рассеяния размеров партии деталей внутри поля допуска так, чтобы оставить наибольшую возможную величину поля допуска для компенсации погрешности, порождаемой систематическими переменными факторами. Это дает возможность обработать наибольшее количество деталей до первой подналадки. Рабочий размер наладки:

АН = Аmin + а1 +  = Аmin + a1 + .

По одной пробной детали нельзя судить о расположении поля рассеяния размеров относительно рабочего размера наладки. Для повышения точности наладки для обработки партии деталей необходимо обработать не одну, а группу пробных деталей. Тогда по величине и направлению отклонения группового среднего размера от рабочего размера наладки можно с некоторой степенью приближения судить о правильности сделанной наладки. Групповой средний               размер определяется как среднее арифметическое значение размера партии деталей обработанных при одной наладке (рис.68).                    При этом отклонение будет не более чем

,

где σ΄ – среднее квадратическое отклонение размеров всей совокупности деталей; σ – среднее квадратическое отклонение размеров группы деталей, по которым производится настройка;            m – количество деталей в группе настройки.

В этом случае погрешность наладки определяется величиной ±3σ΄. Чем меньше ±3σ΄, тем меньше погрешность настройки. Уменьшить σ΄  можно путем увеличением количества деталей в группе, но это приведет к увеличению продолжительности наладки. Число пробных деталей принимается от 2 до 8.

Рис. 68. Поле и кривые рассеяния размеров партии заготовок

Средний размер группирования определяется по формуле:

АГР.СР. = Аmin + а1 + 3σ ± 3σ΄  = Аmin + a1 + 3σ .

По этой формуле можно заранее определить рабочий размер наладки и его предельные отклонения Аmin – минимальный размер детали; а1 – величина поля допуска, оставляемая для компенсации систематических постоянных погрешностей, возникающих в процессе наладки.

Достоинства: высокая точность наладки, так как имеется возможность приближаться к рабочему размеру наладки, как угодно близко последовательными попытками.

Недостатки: большая трудоемкость наладки, необходимость высококвалифицированного наладчика; возможность выхода в брак части пробных деталей; не пригоден для многоинструментальной системы.

Область применения: в серийном и массовом производстве для всех видов одноинструментальных наладок.

### Наладка технологической системы для обработки партии деталей

по эталону или по установу

Наладка системы этим методом упрощает процесс и сокращает затрачиваемое время. Этот метод целесообразен для многоинструментальной обработки (рис.69). Эталон с возможно большей точностью установлен на станке, инструменты подводятся рабочими кромками к соответствующим поверхностям эталона и закрепляются. Эталон снимается, устанавливается и обрабатывается заготовка. После измерения размеров обработанной детали при необходимости некоторые инструменты дополнительно регулируются.

Рис. 69. Схемы наладок технологической системы по эталону и по установу

Для достижения требуемой точности изготовления детали необходимо вначале определить с достаточной точностью размер эталона или установа, выбрать определенный  способ непосредственной установки инструмента относительно эталона или установа и обеспечить практически процедуру наладки. При определении размера эталона вначале эталон изготавливают по размеру статической настройки с определенным запасом для возможности доработки эталона. После наладки системы по этому эталону изготавливается опытная партия, измеряется и определяется размер и погрешность динамической настройки. Размеры эталона корректируются с учетом этих величин, и в дальнейшем обработка всех остальных партий деталей ведется по этому эталону без корректировки положения инструмента.

Достоинства: 1) малая трудоемкость; 2) не требует использования пробных деталей; 3) эффективна при многоинструментальной наладке; 4) возможность наладки инструментов вне станка с использованием инструментальных блоков. Недостатки: необходимость корректировать эталон или установ.

Область применения: в серийном и массовом производстве.

### 6.2.3. Подналадка системы.

### Управление точностью технологического процесса

Первоначальная настроечная точность системы в процессе обработки детали постепенно теряется вследствие действия систематических переменных факторов. Периодически требуется восстановление первоначальной точности с использованием различных методов подналадки систем. Подналадка может быть периодической или непрерывной, ручной или механической.

Управлять точностью ТП можно тремя путями: 1) подналадка системы по выходным данным, т.е. по данным измерения размеров обработанных деталей; 2) подналадка системы по входным данным, т.е. управление упругими перемещениями путем изменения размера статической настройки; 3) подналадка системы по входным данным, т.е. управление упругими перемещениями путем изменения размера динамической настройки.

Под управлением точностью ТП понимают обеспечение постоянства размера обработанных деталей:

.

Первый метод в основном восстанавливает первоначальную точность после получения и измерения уже обработанных деталей с пониженной точностью. Второй и третий методы позволяют управлять точностью ТП непосредственно в процессе обработки.

###### Подналадка технологической системы

###### по выходным данным

Выходными данными служат получаемые в процессе обработки размеры деталей. При потере точности обработки партии деталей производится подналадка системы внесением определенных поправок в размер статической или динамической настройки. Подналадку по выходным данным можно осуществлять несколькими методами: 1) вручную с использованием методов статистического контроля либо с использованием устройств активного контроля для измеренных размеров; 2) автоматической подналадкой с применением автоподналадчиков на основе: а) измерения размеров детали контактными или бесконтактными измерительными устройствами; б) отсчета машинного времени; в) отсчета пути резания.

Подналадка по выходным данным с использованием метода статистического контроля осуществляется вручную на основе учета размеров обработанных деталей на контрольной точечной диаграмме. Как только один из размеров достигает контрольной линии, настройщик останавливает станок и производит подналадку. Недостатки: измерение деталей вручную, остановка станка для подналадки. Повысить производительность можно, используя устройства активного контроля, хотя сама подналадка производится вручную.

Еще большую производительность можно достигнуть, используя автоподналадчики. Достоинства: уменьшение потерь рабочего времени; повышение точности обработки, так как момент подналадки не зависит от стабильности свойств заготовок и инструмента.                  Недостаток: усложнение системы, т.е. требуется наличие автоматических измерительных устройств и автоподналадчиков; трудность подналадки.

Поднастройка с помощью автоподналадчика в зависимости от машинного времени работы инструмента или от пути резания. Автоподналадчик перемещает инструмент, производит подналадку станка, учитывая или время обработки или путь резания. Промежуточное время между подналадками рассчитывается заранее в зависимости от средней интенсивности износа инструмента.

Достоинства: уменьшение потерь рабочего времени, так как подналадка осуществляется при работающем станке; относительная простота конструкции подналадчика. Недостатки: удовлетворительные результаты получаются только при условии высокой степени однородности размеров и свойств материала заготовок и однородности  качеств инструмента и стабильности величины его стойкости.

###### Подналадка технологической системы по входным данным

Такая подналадка может осуществляться путем изменения размера статической настройки, либо изменением размера динамической настройки. В первом случае изменяются упругие перемещения детали и инструмента и  путем перемещения детали или инструмента изменяют размер статической настройки как вручную, так и с                использованием систем САУ (систем автоматического управления). Недостатки: трудно обеспечить малые реверсивные перемещения инструмента или детали. Учитываются отклонения, вызванные             неравномерностью припуска и твердостью, износ инструмента не учитывается:

АН ± ΔАН = АСН ± (АДН ± ΔАДН);

АН = (АСН ± ΔАСН) ± (АДН ± ΔАДН);

|ΔАСН| = |ΔАДН|.

Во втором случае измеряется сила резания, обеспечивается постоянство в определенных пределах размера динамической настройки путем сохранения величины силы резания примерно неизменной.

Управлять силой резания можно изменением величины любой составляющей, входящей в формулу силы резания, т.е. коэффициента СР (технологическая жидкость, материал заготовки, инструмента и т.д.),  твердости материала заготовки; величины припуска; изменением подачи S. Этот путь обеспечивает достаточно эффективное управление силой резания, следовательно, и эффективность управления точностью обработки. Преимуществом использования подачи в качестве параметра управления является возможность создания чувствительного механизма управления упругими перемещениями. Управление подачи может осуществляться вручную или с помощью САУ. Недостатки: не обеспечивает компенсацию размерного износа и неравномерной жесткости.

Управление точностью позволяет повысить производительность, а также величину уточнения. Для большего повышения точности необходимо создавать многоконтурные САУ, которые могли бы учитывать важнейшие факторы, влияющие на точность. Такие системы называются станками с адаптивной системой управления. Они позволяют уменьшить количество переходов (операций) для обеспечения высокой точности.

Методы адаптивного управления точностью обработки основаны на принципе  компенсации упругих отжатий в ТС, вызванных колебаниям припуска и твердости заготовки, упругими перемещениями элементов системы в противоположном направлении.

Системы автоматического управления точности обработки нашли применение в ряде конструкций станков. Однако имеется ряд факторов, ограничивающих их использование. К ним относятся рост стоимости станков, оснащаемых этими системами; усложнение и удорожание их наладки, обслуживания и ремонта. В случаях многоинструментальной обработки системы адаптивного управления в значительной мере теряют свои преимущества.

6.3. Этапы проектирования технологического процесса

изготовления детали

Исходную информацию для разработки технологического процесса подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

При разработке ТП для новых заводов или производств базовыми  исходными данными являются: рабочий чертеж, на котором указаны материал, конструктивные формы и размеры детали; технические условия и требования на изготовление детали (точность и качество поверхности); особые требования ( твердость, виды термической обработки, балансировка); объем выпуска с учетом запасных частей; такт выпуска.

При разработке ТП для действующих или реконструируемых заводов необходимо также знать о наличии оборудования, СТО, производственных площадей и других условиях.

Справочная информация включает нормативные материалы, каталоги, паспорта технологического оборудования, альбом СТО, ГОСТы, нормативы точности, шероховатости поверхностей, расчет припусков, режимы резания и технические нормы, тарифно-квалификационные справочники.

Руководящая информация содержит данные о перспективах ТП в отрасли, стандарты  на ТП и их документацию, основные требования на состояние и перспективы развития производства на предприятии.

Разработку ТП выполняют поэтапно в следующей последовательности:

1. Проводят анализ  технических требований и условий изготовления изделия на данном предприятии и выявляют  технологические задачи.

2. Устанавливают тип производства по программе выпуска и планируемому такту выпуска.

3. Проводят анализ технологичности конструкции детали (см. п.1.5).

4. Определяют вид заготовки, метод ее получения.

5. Устанавливают маршрут обработки основных поверхностей заготовки, т.е. последовательность переходов.

6. Составляют маршрут изготовления детали с выбором схемы установки, определением последовательности выполнения операции, выбор типа оборудования и оснастки.

7. Рассчитывают припуски и определяют промежуточные размеры по переходам и исходные размеры заготовки.

8. Выбирают схему построения операций, определяют режимы обработки; расчеты точности получения размеров, формы и расположения поверхностей; выбирают модели оборудования, оснастки и режущий инструмент.

9. Определяют технико-экономические показатели созданных возможных вариантов ТП, из которых выбирают наиболее рациональный.

10. Оформляют необходимую для данного типа производства технологическую документацию.

Анализ технических требований чертежа, выявление

технологических задач и условий изготовления детали

Рабочий чертеж должен давать полное представление о детали, иметь достаточное количество проекций, разрезов и видов; размеры всех поверхностей с допусками на их выполнение; технические требования по форме и расположению поверхностей, а также по их специфическим свойствам.  Чертеж должен соответствовать ЕСКД. При рассмотрении технических требований выявляют технологические задачи получения данной детали. Для этого выделяют наиболее ответственные поверхности, совокупность требований к которым определяет заключительные методы и маршрут обработки, необходимое технологическое оборудование. Специальные требования соответствуют операциям: термической обработки или балансировки и т.д. Анализ технических требований по расположению осей отверстий, плоскостей и других поверхностей деталей устанавливает технологические задачи по выбору поверхностей заготовки для базирования при обработке,  схем базирования и закрепления заготовок на операциях, схем выполнения обработки, а также типов приспособлений и режущего инструмента.

###### Определение типа производства

Установление типа производства необходимо при разработке новых производств или заводов. ГОСТ 3.1108-74 устанавливает следующие типы производства:  1) единичное (индивидуальное); 2) серийное –  мелкосерийное, среднесерийное, крупносерийное;  3) массовое.

На этапе проектирования тип производства можно определить лишь ориентировочно с помощью коэффициента серийности:

где ТШТ.СР – среднее штучное время на операцию, мин; τВ – такт выпуска, определяется по формуле:

где ФД – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч; NД – объем выпуска деталей:

NД = NСЕ ·n (1+0,01α)(1+0,01β),

где NСЕ – объем выпуска сборочных единиц; α – процент запасных частей; β – процент деталей, идущих в брак.

По  величине коэффициента серийности устанавливается        тип производства; если , то производство массовое;  40≥>1÷2 –производство серийное; >40÷50 – единичное производство.

###### Выбор заготовок и методов их изготовления

Заготовка – это предмет производства, из которого изменением формы и размеров, свойств материала и шероховатости поверхности изготавливают деталь или неразъемную СЕ – узел.

Выбрать заготовку – это,  значит, определить ее рациональный вид, определяющий конфигурацию заготовки, напуски, уклоны, толщину стенок, размеры отверстий, припуски, размеры заготовки, допуски, технические условия и выбрать оборудование.

Приведем факторы, влияющие на выбор вида и метода изготовления заготовки:

- Технологическая характеристика материала, его свойства, определяющие возможность применения литья, пластической деформации, сварки, порошковой металлургии. Так, низкая жидкотекучесть и высокая склонность материала к усадке исключает его применение для литья в кокиль или литья под давлением из-за низкой податливости металлических форм. Сплавы, склонные к ликвации не применяют для центробежного литья и литья под давлением. Для деформируемых материалов технологической характеристикой является пластичность, а для заготовок, получаемых сваркой или порошковой металлургией, – свариваемость материалов.

- Физико-механические свойства материала в процессе формоизменения. С целью их повышения в процесс вводят методы обеспечивающие изготовление поковок с мелкозернистой и направленной волокнистой структурой; создают направленную кристаллизацию путем охлаждения форм и другие мероприятия.

- Эксплуатационная нагруженность детали в машине. Особо ответственные детали, к которым предъявляются высокие требования по размеру зерна, направлению волокон, уровню механических свойств, испытывающие при эксплуатации переменные нагрузки, необходимо изготавливать методами пластического деформирования, в том числе ковкой и объемной горячей штамповкой.

- Конструктивные формы, размеры детали, ее масса. Применение того или иного способа получения заготовки ограничено их технологическими возможностями.

- Объем  выпуска. В единичном и мелкосерийном производствах  в качестве заготовок применяют отливки, изготовленные в песчано-глинистых формах, поковки, полученные ковкой, и заготовки из горячекатаного проката. В крупносерийном и массовом производствах применяют заготовки, изготовленные специальным методами, которые уменьшают припуски на механическую обработку на                  25-30%.

- Наличие технологического оборудования  литейного, кузнечного, сварочного и других производств, возможность получения заготовок от специализированных заводов по кооперации.

Определение маршрутов обработки отдельных поверхностей рассматривается в п.1.10.

Определение типа оборудования и оснастки приводится в п.1.9.

Определение промежуточных припусков на обработку

Промежуточные припуски имеют важное значение в процессе разработки технологических операций изготовления детали. Правильное назначение промежуточных припусков на механическую обработку заготовки обеспечивает экономию материальных и трудовых ресурсов, качество выпускаемой продукции, снижает себестоимость изделий.

В массовом и крупносерийном производстве промежуточные припуски рекомендуется рассчитывать аналитическим методом, что позволяет обеспечить экономию материала, электроэнергии и других материальных и трудовых ресурсов производства.

В серийном и единичном производстве используют статистический (табличный) метод определения промежуточных припусков на механическую обработку заготовки, что обеспечивает более быструю подготовку производства по выпуску планируемой продукции и освобождает инженерно-технических работников от трудоемкой работы.

После установления промежуточных размеров обрабатываемой поверхности по переходам в соответствии с технологической последовательностью ее обработки назначают допуски на эти размеры, соответствующие экономической точности методов обработки выбранных для выполнения операций (переходов). Промежуточные размеры и допуски определяют  для каждой обрабатываемой поверхности подлежащей изготовлению детали.

Определения режимов резания

Режимы резания определяются  глубиной резания  t, подачей   S и скоростью резания  V. Их значения влияют на точность и качество получаемой поверхности, производительность и себестоимость обработки.

При обработке поверхности на предварительно настроенном станке  глубина резания  равна припуску на выполняемом технологическом переходе.

Подача устанавливается максимально допустимой. При черновой обработке она ограничивается прочностью и жесткостью элементов технологической системы станка, при чистовой и отделочной – точностью размеров и шероховатостью обрабатываемой поверхности. Определенная расчетом  или по нормативам подача должна соответствовать паспортным данным станка.

Скорость резания зависит от выбранной глубины резания, подачи, качества и марки обрабатываемого материала, геометрических параметров режущей части инструмента и ряда других факторов. Скорость резания рассчитывается по соответствующим эмпирическим формулам или устанавливается по нормативным данным. Скорость резания в общем виде определяется следующим образом:

V=ATИm,

где A – постоянная, характеризующая условия обработки, материал заготовки, глубину резания и подачу; ТИ- стойкость режущего инструмента; m – показатель степени.

Обычно при расчете скорости резания используют минимально допустимую стойкость режущего инструмента. Зная стойкость инструмента, по формуле или по таблицам находят значение V, по которому определяют расчетное значение частоты вращения шпинделя. Далее по паспорту станка подбирают ближайшее меньшее значение n. Рассмотренная методика справедлива для одноинструментальной схемы обработки. При обработке на станках с многоинструментальными наладками методика установления режимов резания изменяется.

###### Нормирование операций

Техническое нормирование представляет собой установление технически обоснованных норм расхода производственных ресурсов (ГОСТ 3.1109-82), под которыми понимается энергия, сырьё, материалы, инструмент, рабочие время и т.д.

Затраты рабочего времени в течение рабочего дня  подразделяются на нормируемые и ненормируемые. К нормируемым относятся затраты, необходимые для выполнения заданной работы: подготовительно-заключительное время, оперативное время, время обслуживания рабочего места и время перерывов. К ненормируемым относятся потери рабочего времени: из-за выполнения рабочим случайной и непроизводительной работы; перерывы в работе из-за простоя, отсутствия электрической энергии; по вине рабочего (опоздания, преждевременный уход с работы, разговоры и т.д.)

Норма подготовительно-заключительного времени Тп.з.- это норма времени на подготовку рабочих и средств производства к выполнению технологической операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания. Включает в себя время на: получение материалов, инструментов, приспособлений, технологической документации и наряда; ознакомление с документацией, инструктаж; установку инструментов, приспособлений, наладку оборудования; снятие приспособлений и инструмента; сдачу готовой продукции, остатков материала, приспособлений и инструмента.

Подготовительно-заключительное время затрачивается на всю партию обрабатываемых изделий,  определяется по нормативам.

Норма оперативного времени  Топ – это норма времени на выполнение технологической операции. Состоит из суммы основного и вспомогательного времени:

ТОП=То+Тв.

Основное (машинное) время То – это время, в течение которого осуществляется изменения размеров и формы заготовки, внешнего вида и шероховатости поверхности, состояния поверхностного слоя или взаимного расположения отдельных частей СЕ. Определяется аналитически.

- для токарных и сверлильных работ:

То=LnSi;

- для фрезерования:

To=LSM;

- для резьбонарезания:

То=(Lnp+Lnвспp)i,

где L – сумма длины рабочего хода, длины врезания и пробега инструмента L=Lрх+Lвр+Lпер;  n – частота вращения; S – подача;  SM – минутная подача; p – шаг нарезаемой резьбы;            nвсп – частота вспомогательного движения; i – число рабочих ходов.

Вспомогательное время Тв –  время, затрачиваемое на установку и снятия изделия, пуск и выключение станка, подвод и отвод инструмента, перемещение стола или суппорта, смену инструмента, замеры изделия. Определяется по нормативам.

Время на обслуживания рабочего места Тобсл – подразделяется на время технического и организационного обслуживания. Время технического обслуживания Ттех – время, затрачиваемое на уход за  рабочим местом (смена затупившегося инструмента, подналадка, сметание стружки и т.д.). Определяется в процентах от оперативного времени. Время организационного обслуживания Торг – время, затрачиваемое на уход за рабочим местом в течение рабочей смены (раскладка т уборка инструмента в начале и конце смены, осмотр и апробирование оборудования, смазка и т.п.). Определяется в процентах от оперативного времени.

Норма штучного времени, затрачиваемого на изготовление одного изделия, определяется по формуле:

Тшт=То+Тв+Тобсл+Тотд=Топ+Тобсл+Тотд,

где Тотд - время на отдых.

В серийном производстве норма штучно-калькуляционного времени определяется следующим образом:

Тшт−к=Тшт+Тпзn,

где n – размер партии изделия.

Для массового производства (в связи с редкой сменой работы на отдельных рабочих местах):

.

###### Оформление технологической документации

При проектировании технологического процесса механической обработки детали составляется следующая технологическая документация:

- Маршрутная карта (ГОСТ 3.1404-71) содержит описание ТП изготовления и контроля детали по всем операциям различных видов работ в технологической последовательности их выполнения с указанием данных по оборудованию, оснастке, материальным и трудовым нормативам.

- Карта эскизов  (ГОСТ 3.1404-71) содержит графическую иллюстрацию ТП (операцию) изготовления детали.

- Операционная карта (ГОСТ 3.1404-71) содержит описание операции ТП изготовления детали с расчленением по переходам и указанием соответствующих данных по  оборудованию, оснастке и режимам резания.

- Карта ТП содержит описание ТП изготовления и контроля детали по всем операциям отдельного вида работ, выполняемых в одном цехе в технологической последовательности, с указанием данных по оборудованию, оснастке, материальным и трудовым нормативам.