5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ

ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

##### 5.1. Классификация поверхностей деталей

##### по геометрическому признаку

Большинство поверхностей в  деталях машин являются кинематическими, т.е. они могут быть получены перемещением линии (образующей) в пространстве по определенному закону. Закон перемещения образующей задается направляющими линиями, по которым в пространстве скользит образующая. Поэтому главным признаком, определяющим классы поверхностей, является закон движения образующей в пространстве.  По этому признаку все поверхности разбиты на шесть классов: плоские, поверхности вращения, винтовые, зубчатые, линейчатые и фасонные.  Следующая ступень классификации учитывает конструктивные особенности классов типовых поверхностей. Например, класс плоских поверхностей разделяется на ряд подклассов: плоскости, пазы, окна, направляющие, рифления, многогранники [16].

К классу плоских поверхностей отнесены поверхности, образованные поступательным перемещением образующей по прямой линии (направляющей). Плоские поверхности подразделяются на ряд подклассов: плоскости, пазы и выступы с параллельными боковыми сторонами, пазы и выступы торцевых муфт со сходящимися к центру боковыми сторонами, окна (пазы открытые по глубине), рифления, многогранники и направляющие поверхности.  По форме профиля (образующей) каждый подкласс разделяется на несколько видов. Например, пазы и выступы могут быть девяти видов, начиная от прямоугольного и кончая пазом с фасонным профилем. В зависимости от формы поверхности по длине плоские поверхности каждого вида разделяются на открытые, полуоткрытые и закрытые.

Точность размеров плоских поверхностей задается числовым значением верхних и нижних отклонений с их знаками. Шероховатость поверхности задается соответствующим параметром.

Поверхности вращения – это поверхности, полученные при вращении произвольной кривой (образующей) вокруг неподвижной оси. По конструктивно-технологическим особенностям поверхности вращения подразделяются на торцевые, продольные, канавки и выступы, накатки. В зависимости от формы образующей и ее расположения в пространстве каждый подкласс делится на несколько видов. Так, продольные поверхности включают в себя  цилиндрические, конические,  сферические, торы, эллипсоиды, параболоиды, гиперболоиды и поверхности фасонного профиля. Вид профиля канавок и выступов такой же, как и в классе плоских поверхностей.

К классу винтовых поверхностей отнесены поверхности, которые описываются какой-либо образующей при ее винтовом движении. По конструктивным особенностям винтовые поверхности делятся на несколько подклассов: винтовые канавки, спирали на торцах, резьбы, червяки цилиндрические, червяки глобоидальные. По форме профиля каждый класс делится на несколько видов. Например, винтовые канавки и выступы могут быть различных профилей: от прямоугольных до фасонных. В зависимости от типа концов  поверхностей по длине последние разделяются на открытые, полуоткрытые и закрытые (в частности, глухие резьбы).

По конструктивным особенностям класс  зубчатых поверхностей подразделяется на несколько подклассов: зубчатые рейки, цилиндрические, конические, червячные зацепления, а  также поверхности храповых, цепных и шлицевых передач и соединений. Каждый из подклассов разделяется на несколько видов. Например, шлицевые поверхности в зависимости от формы профиля могут быть прямобочные, эвольвентные, треугольные и специальные. Зубчатые поверхности характеризуются 12 степенями точности.

Линейчатые поверхности – поверхности, полученные при движении прямой линии в пространстве. Образующая линейчатой поверхности – прямая линия. В зависимости от характера движения образующей получаются различные типы линейчатых поверхностей.

Значительно упростить и ускорить разработку технологического процесса может типизация технологических процессов, под которой понимается создание типовых процессов для определенных групп деталей. Типизация ТП базируется на классификации деталей. Под классом понимают совокупность деталей, характеризуемых общностью технологических задач, решаемых в условиях определенной конфигурации этих деталей [15].

Детали могут быть разбиты на следующие классы:

Цилиндрические детали вращения

Класс -  Валы (В). Сюда входят валы, валики, оси, пальцы, штыри, штоки, цапфы и т.п.

Класс  - Втулки (А). Сюда относятся втулки, вкладыши, гильзы, стаканы и т.п.

Плоские детали вращения

Класс  - Диски (Д). Этот класс включает диски, кольца, маховики, шкивы, фланцы и т.п.

Многоосные  детали

Класс  - Эксцентричные детали (Э). Коленчатые валы, эксцентрики и т.п.

Детали вращения с пересекающимися  осями

Класс -  Крестовины (К). Крестовины, арматура и т.п.

Рычаги

Класс -  Рычаги (Р). Рычаги, шатуны, тяги, серьги и т.д.

Плоские детали

Класс - Плиты (П). Плиты, рамы, станины, столы,                   планки и т.д.

Далее различают следующие классы:

Стойки (С). Угольники (У). Бабки (Б). Зубчатые колеса (З). Фасонные кулачки (Ф).  Ходовые винты и червяки  (Х). Мелкие крепежные детали (М).

5.2. Методы обработки наружных цилиндрических

поверхностей деталей

Детали, имеющие форму тел вращения, можно разбить на три класса:  валы,  втулки,  диски. Заготовки для данных деталей получают штамповкой или из проката, реже отливкой. Обтачивание заготовок, имеющих форму тел вращения, бывает следующих видов:

- черновое  (обдирочное) - обеспечивает 12-14-й квалитет точности , Ra=40…20 мкм;

2) получистовое -обеспечивает 10-12-й квалитет точности, Ra=12,5…6,3 мкм;

3) чистовое - обеспечивает 8-11-й квалитет точности, Ra=6,3…2,5 мкм;

4) чистовое точное и тонкое обеспечивает 7-6-й квалитет точности, Ra=2,5…0,63 мкм.

Обработку производят на станках: токарно-винторезных, токарно-револьверных,  многорезцовых, токарно-карусельных,  одно- и многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах.

На этих станках можно выполнять следующие операции:             1) обтачивание наружных цилиндрических, конических и фасонных поверхностей; 2) растачивание цилиндрических и конических отверстий; 3) подрезание торцевых поверхностей; 4) протачивание канавок и снятие фасок; 5) нарезание наружной и внутренней резьбы;          6) сверление; 7) зенкерование; 8) развертывание; 9) зенкование;        10) центрование; 11) разрезание; 12) накатывание рифлений и др.

Заготовки устанавливают в центрах токарного станка или закрепляют в патроне или на планшайбе. Для длинных нежестких валов (L/d >12) применяются люнеты.

Обтачивание валов обычно разделяется на две операции: черновое (предварительное) и чистовое (окончательное) обтачивание. При черновом обтачивании снимают большую часть припуска, обработка производится с большой глубиной резания и большой подачей.

##### Обтачивание на многорезцовых станках. Осуществляется обтачивание одновременно нескольких поверхностей вращения несколькими инструментами-резцами на многорезцовых станках (рис.27).

Рис.27. Схема многорезцового точения ступенчатого вала

Такие станки-полуавтоматы широко применяются в серийном и массовом производствах. Детали обрабатывают в центрах, на оправках или в патронах. Настройка резцов производится так, чтобы обработка всех участков вала заканчивалась одновременно.

##### Обтачивание на токарных станках с копировальным устройством. Это устройство позволяет обрабатывать методом автоматического копирования по эталонной детали или по плоскому копиру различные ступенчатые валы с подрезанием торцов, расположенных под углом 900  к оси обрабатываемой детали. Это позволяет применять более высокие режимы резания, чем при работе с ручным включением подачи, резко сократить количество измерений,  значительно уменьшить вспомогательное время.

На многорезцовых станках скорость резания состав-                   ляет 30…59 м/мин, на гидрокопировальных полуавтоматах                   100…200 м/мин. Гидрокопировальные станки обеспечивают большую точность обработки и низкую шероховатость поверхности, чем универсальные станки.

Для получения точной и чистой, окончательно отделанной  наружной цилиндрической поверхности применяют различные виды чистовой отделочной обработки:  тонкое (алмазное) точение,  шлифование,  притирка (доводка), суперфиниш,  полирование,  обкатывание роликами,  обдувка дробью и др.

##### Тонкое алмазное точение. Применяется главным образом для отделочной обработки деталей из металлов и сплавов, иногда для стали и чугуна. Обработка производится резцами, оснащенными твердыми сплавами, алмазами, эльбором, металлокерамикой.

Режимы  резания характеризуются высокими скоростями резания (от 100 до 1000…6000 м/мин) при малой подаче (S=0,02…0,12 мм/об) и малой глубине резания (t=0,002-0,3 мм). Скорость резания составляет от 100 до 1000 м/мин и выше. Достигаемая точность -              6-й квалитет, шероховатость поверхности Ra=0,63 мкм. Используется в крупносерийном и массовом производстве, применяются специальные быстроходные станки.

##### Шлифование является основным методом чистовой отделки наружных цилиндрических поверхностей. Применяют следующие виды шлифования: обдирочное;  точное, которое может быть предварительным  и чистовым;  тонкое.

Тонкое шлифование позволяет получить поверхность по              5-6-му квалитету точности с Ra =0,63…0,16 мкм. Тонкое шлифование осуществляется мягким мелкозернистым шлифовальным кругом при большой скорости его вращения (свыше 40 м/с), при малой скорости вращения обрабатываемой детали (до 10 м/мин) и малой глубине резания (до 5 мкм) и сопровождается усиленным охлаждением обрабатываемой детали.

Шлифование производят на круглошлифовальных станках, причем обрабатываемая  деталь устанавливается в центрах, в патроне, в цанге или в специальном приспособлении.

Различают следующие способы круглого шлифования:                  а) с продольной подачей; б) с поперечной подачей (способ врезания); в) способ бесцентрового шлифования (рис.28).

а)                                                                  б)

в)

Рис.28. Схемы наружного шлифования

При бесцентровом шлифовании (рис.28,в) деталь 2 свободно помещается на нож 4 между двумя шлифовальными кругами,  из которых круг 1 является шлифующим, а круг 3 - ведущим. Шлифовальный круг вращается с окружной скоростью 30…38 м/с, ведущий 20…30 м/мин.

Притирка (доводка) служит для окончательной отделки предварительно отшлифованной  поверхности. Притирка наружных цилиндрических поверхностей выполняется притиром, изготовленным из чугуна, бронзы или меди, которые предварительно шаржируются абразивным микропорошком. Притирку производят с использованием паст из абразивных порошков и химически активных веществ на токарном станке. Притиркой достигается 5-3-й квалитет точности с шероховатостью поверхности Ra= 0,32…0,04мкм.

Полирование – это процесс чистовой обработки поверхности  мягким кругом с нанесенным на него мелкозернистым абразивным порошком, смешанным со смазкой. Круги изготавливают из войлока, фетра, кожи и парусины. Полированием можно получить гладкую поверхность с Ra=0,32…0,04 мкм, но этот процесс не обеспечивает высокую точность.

Полированная поверхность имеет блестящий зеркальный вид. Полирование ведется при высокой скорости полировального круга (до 40 м/с). Используется в массовом и крупносерийном производстве на многошпиндельных полировальных автоматах.

##### Выглаживание и обкатывание. Выглаживание позволяет изменить геометрические параметры поверхностного слоя детали, а также его физико-механического состояния  без снятия стружки, путем трения скольжения или качения. При выглаживании происходит сглаживание неровностей поверхности. Сопутствующее этому упрочнение поверхности распространяется на небольшую глубину, соответствующую сравнительно небольшому давлению инструмента на поверхность детали.  Выглаживание выполняется в условиях трения скольжения.  Рабочая поверхность инструмента имеет сферическую или цилиндрическую форму. Поверхность, подлежащая обкатыванию, предварительно обрабатывается чисто.  При обкатывании поверхности инструменты и детали обильно смазываются веретенным или машинным маслом, смешанным с керосином.

Скорость вращения деталей из стали 140…200 м/мин, подача 35…40 м/мин, из чугуна 75…125 м/мин, подача до 20 м/мин. Шероховатость поверхности составляет Ra=0,04 мкм.

Накатывание. Накатывание рифленых поверхностей осуществляют на токарном станке с помощью роликов для накатывания. Окружная скорость 10…100 м/мин, продольная подача 1…2,5 мм/об. Накатывание ведут в 2-3 прохода.

## 5.3. Методы обработки отверстий

### 5.3.1. Виды обработки отверстий

Отверстия в деталях машин бывают цилиндрическими, ступенчатыми, коническими, фасонными. Под ступенчатыми подразумеваются  отверстия разных диаметров, расположенные на одной оси последовательно одно за другим. Отверстия могут быть  открытыми с двух сторон или с одной стороны, последние называются  глухими.

Обрабатывать отверстия можно снятием и без снятия стружки. Снимать стружку можно лезвийным и абразивным инструментом или абразивным порошком. Лезвийным инструментом можно вести сверление, зенкерование,  развертывание,  растачивание,  протягивание. Абразивным инструментом осуществляют шлифование, хонингование,  суперфиниширование. Абразивным порошком осуществляют притирку (доводку). Обработка отверстий без снятия стружки производиться калиброванием и раскатыванием. Эффективным методом изготовления отверстий является пробивание их в штампах [15].

Обработка отверстий лезвийным инструментом

Образование отверстий в сплошном металле с точностью квалитета 11–12 и шероховатостью поверхности Ra = 5…20 мкм достигается сверлением. Дальнейшая обработка полученного отверстия в зависимости от требуемой точности и шероховатости поверхности производится зенкерованием, развертыванием, растачиванием, протягиванием. При сверлении отверстий на сверлильных станках вращается инструмент (сверло); при сверлении на токарных станках вращается заготовка. Для уменьшения увода сверла при обработке на сверлильных станках применяются кондукторы с направляющими  (кондукторными) втулками. Отверстия диаметром более 30 мм в сплошном материале обычно сверлят двумя сверлами последовательно.

Рассмотрим схемы обработки отверстий на сверлильном станке (рис.29, 30).

Рис.29. Схемы обработки отверстия на сверлильном станке

Фаски в отверстиях снимаются зенковками (рис.30,а), цилиндрические углубления и торцовые поверхности под головки болтов и гаек выполняются цековками (рис.30,б,в).

Рис. 30. Схемы обработки фасок и углублений

В крупносерийном и массовом производстве широко применяется комбинированный инструмент, позволяющий обрабатывать одновременно несколько отверстий, расположенных  на одной оси, торец и фаску.

Для растачивания отверстий на токарных станках применяются резцовые головки и расточные блоки (рис.31). Возможна одновременная обработка нескольких отверстий с помощью многошпиндельных головок.

n

S

Рис.31. Схема растачивания отверстия

Часто чистовая отделка отверстий производится методом тонкого растачивания. Сущность этого способа заключается в том, что растачивание производится при большой скорости, малой глубине резания и малой подаче. Кроме алмазных резцов для растачивания применяют резцы с пластинами из твердых сплавов. Скорость резания для чугуна составляет 120 – 250 м/мин, для бронзы 300 – 400 м/мин, для алюминиевых сплавов 500 – 1500 м/мин. Глубина резания 0,05 – 0,1 мм, подача 0,01 – 0,08 мм/об.

В массовом, крупносерийном и среднесерийном производстве широко применяется протягивание отверстий цилиндрических, шлицевых и других форм. Цилиндрические отверстия протягивают после сверления или зенкерования. Протягивание заменяет развертывание отверстий на сверлильных и револьверных станках.

Для протягивания цилиндрических отверстий пользуются круглыми протяжками, которые обеспечивают обработку отверстий с точностью 7–10 квалитета и шероховатостью Ra= 1,25–2,5 мкм. Для обработки квадратных, шестигранных, шпоночных и других отверстий применяются протяжки соответствующих форм. Для выполнения калибровочных операций, а также для обработки глухих отверстий применяются прошивки.

Обработка производится на механических, гидравлических, горизонтальных, вертикальных, одно- и многошпиндельных протяжных станках.

## Обработка отверстий абразивным инструментом

ng

Шлифование. На внутришлифовальных станках отверстия шлифуются следующими способами: 1) при вращающейся детали, закрепленной в патроне; 2) при неподвижной детали на станках с планетарным движением шпинделя; 3) при вращающейся незакрепленной детали – бесцентровое шлифование.

n

S

S

Рис.32. Схема внутреннего шлифования

Наиболее распространен первый способ (рис.32). При этом способе обрабатываемая деталь закрепляется в патроне станка. Шлифовальный круг вращается вокруг своей оси с большим числом оборотов и совершает возвратно – поступательное и поперечное движения, осуществляя таким образом продольную и поперечную подачу. Удаляется тонкий слой металла с поверхности отверстия за каждый ход шлифовального круга. Диаметр шлифовального круга принимают равным 0,8–0,9 диаметра отверстия, скорость шлифовального круга 10-30 м/с, поперечная подача 0,003–0,015 мм, продольная подача при чистовом шлифовании (0,2–0,3)В, при черновом шлифовании (0,6-0,8) В (В – ширина шлифовального круга). Применяются внутришлифовальные станки и полуавтоматы.

По второму способу, т.е. при неподвижной детали, отверстия шлифуют на горизонтальных и вертикальных станках с планетарным движением шпинделя (рис.33).

Рис. 33. Схема шлифования отверстия

Шпиндель с шлифовальным кругом совершает четыре вида движения:

1 - вращение вокруг оси;

2 - вращения относительно поверхности отверстия;

3 - возвратно-поступательное;

4 – поперечное.

Третий способ – бесцентровое шлифование (рис.34). Ролик 1 большого диаметра является ведущим. Он вращает деталь 2 и в то же время удерживает ее от возможного вращения с большой скоростью от шлифовального круга 3. Верхний нажимной ролик 5 прижимает деталь к ведущему ролику 1 и нижнему поддерживающему ролику 4.

1

2

3

4

5

V

Рис. 34. Схема бесцентрового шлифования

Хонингование заключается в механической доводке предварительно развернутого, шлифованного или расточенного отверстия специальной вращающейся головкой (хоном) с шестью (и более) абразивными раздвижными брусками, имеющими возвратно  - поступательное движение.

Рис. 35. Схема хонингования отверстия

В результате хонингования получается гладкая и блестящая поверхность 6-7-го квалитета точности с шероховатостью поверхности Ra= 0,04…0,32 мкм. Охлаждение производится керосином. Станки для хонингования изготавливаются одно- и многошпиндельные           (до 6 шпинделей) с гидравлической подачей. Припуск на хонингование от 0,05 до 0,1 мм может быть снят за 1-2 мин. Хонинговальная головка вращается со скоростью 60…70 м/мин для чугуна и бронзы и            45…60 м/мин для стали. Скорость возвратно – поступательного движения головки 12-15 м/мин. Для изготовления абразивных брусков используются искусственные абразивные материалы: электрокорунд, карбид кремния, эльбор, алмазные бруски.

Притирка (доводка, лаппинг-процесс)   - метод окончательной обработки , обеспечивающий получение наивысшей точности (размеров и формы) и шероховатости  поверхности. Процесс осуществляется  специальным инструментом – притиром. Отверстия обрабатываются после чистовой обработки чугунными или медными притирами, создающими при помощи пружин удельное давление на стенки отверстия. Притир вращается попеременно в обоих направлениях на пол-оборота с одновременным перемещением его вдоль оси обрабатываемого отверстия с присутствием керосина.  Точность обработки отверстия достигает 5-го квалитета точности с шероховатостью Ra= 0,32… 0,04 мкм. Процесс является малопроизводительным и применяется редко.

## Обработка отверстий без снятия стружки

Этот вид обработки отверстий заключается в их калибровании (дорновании) проглаживающими прошивками (дорнами) и шариками, а также в раскатывании отверстий.

Рис.36. Схемы калибрования отверстий

Проглаживающие прошивки (рис.36,а)  не имеют режущих зубьев, они не режут, а уплотняют, проглаживают металл и таким образом калибруют отверстие.

Калибрование шариком (рис.36,б) заключается в продавливании стального закаленного шарика с помощью пресса через отверстие, предварительно точно обработанное со скоростью 2…7 м/мин.

Раскатывание (рис.36,в) применяется для получения плотной и гладкой поверхности отверстия и производится стальными закаленными и отшлифованными роликами бочкообразной формы, расположенными в стальном корпусе. Скорость вращения до 200 м/мин, подача до 5 мм/об.

5.4. Обработка плоских поверхностей

Обработку плоских поверхностей режущим инструментом можно производить на станках: строгальных, долбежных, фрезерных, протяжных, карусельных, расточных, токарных, шлифовальных.

Строгание производится на продольно- и поперечно-строгальных станках. Стол станка с закрепленной на нем обрабатываемой деталью совершает возвратно– поступательное движение. Подача в поперечном направлении  придается резцу путем перемещения резцового суппорта. Стружка снимается во время хода стола в одном направлении (рис.37).

.

V

Рис.37. Схема строгания

На долбежных станках, относящихся к классу строгальных, долбяк с закрепленным в нем  резцом совершает возвратно–поступательное движение в вертикальной плоскости. Стол станка,  на котором закреплена обрабатываемая деталь, имеет движение подачи в горизонтальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

При фрезеровании поверхность обрабатывается вращающейся торцовой или цилиндрической фрезой (рис.38). Подача осуществляется путем перемещения обрабатываемой детали, закрепленной на столе станка. Фреза получает вращение от шпинделя станка.

попутное

встречное

n

S

S

S

Рис. 38. Схемы фрезерования

Фрезерные станки разделяются на горизонтально–фрезерные; вертикально–фрезерные; универсально–фрезерные; про-дольно–фрезерные; карусельно–фрезерные; барабанно-фрезерные; специальные.

Фрезерование позволяет достичь 10-12-го квалитета точности и шероховатости поверхности Ra = 1,25…20 мкм.

Протягивание пазов, канавок, плоскостей и других поверхностей позволяет достигнуть высокую точность и чистоту поверхности. В процессии обработки каждый режущий зуб  протяжки снимает слой металла, а калибрующие зубья зачищают поверхность. Протягивание производится с низкими скоростями резания V=4…7 м/мин.                     Для малых станков скорость может быть до 15…18 м/мин.  Глубина срезаемого слоя характеризуется величиной подачи на зуб SZ=0,02…0,2 мм/зуб. Достигаемая точность и шероховатость поверхности при протягивании: чистовом – 7…9 квалитет, Ra=0,8…0,4 мкм; отделочном – 6…7 квалитет, Ra = 0,2…0,1 мкм.

Шлифование плоских поверхностей применяется как для обдирочной, так  и для черновой и чистовой обработки. Шлифование производится торцовой частью круга и  периферией круга (рис.39). При шлифовании торцовой частью круга применяют круги чашечной или тарельчатой формы.

Рис. 39. Схемы шлифования плоскостей

Шлифование торцом круга более производительно, чем периферией, так как в процессе работы торцом круга большая площадь круга находится в соприкосновении с обрабатываемой поверхностью и большее количество абразивных зерен одновременно работает.

Основные параметры плоского шлифования: скорость круга 25…50 м/с, скорость перемещения заготовки 2…40 м/мин, глубина резания для черновой обработки 0,02…0,08 мм, для чистовой 0,005…0,01 мм. Достигаемая точность обработки 6-9-й квалитет, шероховатость Ra = 2,5…0,8 мкм.

Применяются плоскошлифовальные станки одно- и двусторонние.

Шабрение широко распространено в станкоинструментальном производстве. Шабрение выполняется вручную или механически  с помощью специальных станков, на которых шабер получает возвратно-поступательное движение от привода. Используемый инструмент    -шабер- выполняется плоским или трехгранным стержнем с режущими кромками из стали У10 и У12А твердостью 54-66 HRC. Шабрением получают плоскости с числом несущих пятен до 30 в квадрате              25х25 мм и шероховатостью поверхности до Ra = 0,32 мкм.

Доводка (притирка) – чистовая обработка деталей с целью получения точных размеров и малой шероховатости поверхности. Доводка обеспечивает точность 4-5-го квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 0,01 мкм.

## 5.5. Обработка фасонных поверхностей

К фасонным относятся поверхности, отличающиеся своей формой от плоскости, цилиндра или конуса.

Точение. Фасонными резцами обрабатывают на станках фасонные поверхности небольшой длины (рис.40).

n

S

Рис. 40. Фасонное точение

Величина подачи в зависимости от диаметра детали (от 10 до 100 мм) и ширины резца (от 8 до 100 мм) принимается равной 0,01 – 0,08 мм/об, скорость резания 20 – 40 м/мин.

Обтачивание фасонных поверхностей на токарных станках может производиться с помощью гидро- или электрокопировального устройства.

Растачивание и сверление фасонных поверхностей производится специальными фасонными инструментами (рис.41).

Рис. 41. Cверление фасонными сверлами

Фрезерование и строгание фасонных поверхностей  проводится по копиру.

Шлифование фасонных поверхностей проводится фасонными шлифовальными кругами, а также при помощи копиров, по которым перемещаются обрабатываемые детали или шлифовальный круг (рис.42).

S

n

Рис. 42. Схема фасонного шлифования

Обработка фасонных поверхностей может также проводиться на станках с числовым программным управлением (рис.43).

Рис.43. Обработка фасонной поверхности на токарном станке с ЧПУ

5.6. Обработка резьбовых поверхностей

По назначению резьбы делят на крепежные, кинематические, трубные и специальные. По виду профиля осевого сечения резьбы бывают метрические, дюймовые, трапецеидальные, прямоугольные, угловые и упорные, круглые, конические. Поле допуска определяется величиной допуска, основными отклонениями, регламентированными степенями точности, обозначенными цифрами:

| Диаметр наружной резьбы | Степень точности |
| --- | --- |
| d1 | 4, 6,8 |
| d2 | 3,4,5,6,7,8,9,10 |
| Диаметр наружной резьбы |  |
| D1 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| D2 | 4,5,6,7,8,9 |

Наружную резьбу можно изготавливать следующими инструментами:  резцами,  гребёнками, плашками, резьбонарезными головками, дисковыми фрезами, шлифовальными кругами, накатным инструментом, внутреннюю резьбу - резцами, метчиками, фрезами или накатными роликами.

Треугольную резьбу нарезают на токарно-винторезных станках резьбовыми резцами (600 для метрической и 550 для дюймовой) (рис.44). Получение профиля резьбы обеспечивается соответствующим профилем резьбового резца, перпендикулярностью резца относительно оси детали, передняя поверхность резца должна быть расположена на высоте центров станка.

60º

n

S

Рис.44. Схема резьбонарезания на токарном станке резцом

Применение гребенок сокращает время нарезания и, таким образом, увеличивает производительность резьбонарезания (рис.45). При нарезании резьбы гребенкой работа резания распределяется между несколькими зубьями.

S

v

Рис.45. Схема резьбонарезания на токарном станке гребенкой

Нарезание резьбы плашками имеет основной недостаток – необходимость свинчивания их по окончанию нарезания, что вызывает значительную затрату времени, уменьшает производительность, а также ухудшает качество резьбы (рис.46).

S

n

Рис.46. Схема резьбонарезания на токарном станке плашкой

Фрезерование резьбы  дисковыми фрезами применяется при нарезании резьб с большим шагом и крупным профилем. Нарезание  дисковой фрезой производится за один проход и для очень крупных резьб – за два или три прохода. Профиль фрезы соответствует профилю резьбы; ось фрезы располагается по отношению к оси детали под углом α, равным углу наклона резьбы. При нарезании фреза вращается и имеет поступательное движение вдоль оси детали, причем перемещение за один оборот детали должно точно соответствовать шагу резьбы. Вращение детали происходит медленно в соответствии с подачей.

Внутреннюю резьбу часто нарезают метчиками (рис.47). Метчики  бывают ручные и машинные. Ручные метчики применяются обычно комплектом из двух или трех штук. Машинные метчики применяются для работы главным образом на  сверлильных,  резьбонарезных и револьверных станках.

Рис.47. Схема резьбонарезания метчиком

Шлифование резьбы применяется при изготовлении резьбонарезного инструмента, резьбовых калибров, накатных роликов, точных винтов и других деталей с точной резьбой. Шлифуют резьбу обычно после термической обработки. Резьбу можно шлифовать одно- и многониточными шлифовальными кругами (рис.48), процесс аналогичен фрезерованию. Шлифование осуществляется при продольном перемещении  детали. Многониточные круги применяют преимущественно при шлифовании резьбы на деталях с короткой нарезанной частью ( не более 40 мм). Шлифование производится по методу врезания при продольном движении детали на 2-4 шага за 2-4 ее оборота.

Рис.48. Формы шлифовальных кругов для резьбошлифования

Накатывание резьбы осуществляется при помощи давления, а не резания металлов. При этом методе волокна материала не разрезаются, а пластически деформируются под воздействием резьбонакатных плашек (рис.49) или роликов, выступы которых вдавливаются в обрабатываемый металл. Полученная резьба имеет ровную, чистую и уплотненную поверхность. Резьба накатывается в холодном состоянии.

1

2

3

4

Рис. 49. Схема резьбонакатывания плашками

Накатывание резьбы плашками осуществляется следующим образом. Плашка 1 неподвижная, а подвижная плашка 2 устанавливается в свою очередь на ползуне, совершающем возвратно-поступательное движение. Деталь 3 на рис.49 показана в положении до накатывания, 4 – деталь в положении после накатывания. Применяются специальные станки, имеющие ползун, на который крепится подвижная плашка.

5.7. Обработка зубчатых поверхностей

Зубчатые колеса относятся к числу наиболее распространенных деталей современных машин. Наибольшее распространение получили зубчатые колеса с эвольвентным зацеплением. Точность зубчатых колес характеризуют следующие показатели:

- Кинематическая точность передачи вращения от данного колеса к сопряженному.

- Плавность работы передачи.

- Пятно контакта боковых поверхностей зубьев.

- Боковой зазор между нерабочими профилями зубьев.

- Шероховатость рабочих (боковых) поверхностей зубьев.

По ГОСТ 1643-81 механически обрабатываемые колеса и передачи по точности  изготовления разделяются на 12 степеней точности: 1, 2, 3, …12 (в порядке понижения точности).

Нарезание цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями можно выполнить на горизонтальных и универсальных фрезерных станках при помощи делительной головки модульными дисковыми фрезами. Этот метод, называемый методом копирования, заключается в последовательном фрезеровании впадин между зубьями фасонной дисковой модульной фрезой. Зуб колеса можно нарезать по одной или  по несколько штук на оправке или несколькими фрезами зубья у группы заготовок.

Рис. 50. Схема зубофрезерования

Метод обкатки заключается в том, что в процессе обкатки воспроизводится зацепление зубчатой пары, в которой одна деталь является режущим инструментом, а другая нарезаемым зубчатым колесом (рис.50). Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых колес с прямым, косым и криволинейным зубом производится с помощью:             а) червячных фрез (зубофрезерование); б) долбяков в виде шестерен (дисковых); в) долбяков в виде гребенок-реек (зубодолбление). Выполняется на специальных зуборезных станках.

Метод зуботочения (рис.51) предназначен для нарезания прямых и косых зубьев цилиндрических зубчатых колес на зубофрезерных станках с помощью долбяка, используемого в качестве многорезцового инструмента. Зацепление инструмента с нарезаемым зубчатым колесом рассматривается как зацепление двух винтовых зубчатых колес, при котором происходит продольное скольжение поверхностей зубьев, являющееся в данном случае движением,                   осуществляющим процесс резания. На зубофрезерном станке            вместо червячной фрезы устанавливается долбяк под углом β к оси заготовки.

S

Рис. 51. Схема зуботочения

Обработка червяков. Архимедовы червяки  чаще всего нарезаются на токарных станках, при этом прямолинейные режущие кромки резцов располагаются в осевом сечении. Архимедовы червяки при крупносерийном производстве фрезеруют дисковыми фрезами с криволинейными режущими кромками. Шлифование червяков осуществляется дисковым конусным или тарельчатым кругом на червячно-шлифовальном станке.

Эвольвентные червяки нарезаются на токарных станках с раздельной обработкой каждой стороны витка при смещении прямолинейных режущих кромок резцов на величину радиуса основного цилиндра винтовой эвольвентной поверхности. Также фрезеруют фасонными дисковыми, пальцевыми фрезами.

Нарезание зубьев конических зубчатых колес осуществляется на специальных зуборезных станках или на универсально-фрезерном станке при помощи делительной головки дисковыми модульными фрезами. Для нарезания прямых зубьев точных конических зубчатых колес в серийном и массовом производстве применяют более производительные станки – зубострогальные, на которых обработка зубьев производится методом обкатки, а также применяют круговое протягивание зубьев на специальных зубопротяжных станках. В качестве режущего инструмента используется круговая протяжка, состоящая из нескольких секций фасонных резцов. Нарезание конических колес с криволинейными зубьями производится на специальных станках по методу копирования и обкатки. Режущим инструментом являются резцовые головки цельные и со вставными резцами.

Накатывание зубьев зубчатых колес является в 12–20 раз производительнее зубонарезания, отходы металла составляют всего 3–4% от веса заготовки. Зубья модулем до 1 мм накатывают в холодном состоянии, а более 1 мм – в горячем или комбинированном. В холодном состоянии зубья накатываются на токарных станках с продольной подачей.

1

2

3

4

5

6

Рис.52. Схема зубонакатывания

Накатывание зубьев производят следующим образом (рис.52). В переднем 1 и заднем 5 центрах устанавливается оправка, вращающаяся от шпинделя станка. На оправку устанавливаются заготовки 4 и делительное зубчатое колесо 2, находящееся в начале процесса в зацеплении с двумя или тремя накатниками 3 и 6, закрепленными на суппорте станка. По выходе из зацепления с делительным зубчатым колесом 2 накатники приводятся во вращение зубьями накатанной части заготовок. Для образования симметричного профиля зубьев накатывание производится сначала в прямом, а потом в обратном направлении.

Горячее накатывание производится как с радиальной, так и с поперечной подачей на специальных мощных станках. Схема накатывания с радиальной подачей (рис.53): накатники 2 вращаются на передвигающихся в поперечном направлении шпинделях 1. Накатываемая заготовка 3 закрепляется на оправке 4.  Заготовка вращается под действием зубьев накатников, осуществляющих пластическое деформирование металла заготовки на величину высоты зуба. На обоих торцах накатников имеются реборды 5, способствующие лучшему заполнению формы зубьев.

Рис. 53. Схема накатывания зубьев с радиальной подачей

Способы чистовой отделки зубьев зубчатых колес: 1) обкатка; 2) шевингование; 3) шлифование; 4) притирка; 5) приработка.

Обкаткой называется процесс получения гладкой поверхности зубьев незакаленного зубчатого колеса путем вращения его между тремя вращающимися закаленными шлифованными зубчатыми колесами (эталонами). Достигаемая точность ± 5 мкм. При этом получается некоторое исправление небольших погрешностей в форме зуба.

Шевингованием называется процесс чистовой отделки зубьев незакаленного зубчатого колеса, заключающийся в снятии (соскабливании) очень мелких, волосообразных стружек,  благодаря чему значительно исправляются эксцентриситет начальной окружности, ошибки в шаге, в профиле эвольвенты и в угле подъема винтовой линии. Используется инструмент  шевер, который представляет собой режущее зубчатое колесо с канавками на боковых поверхностях зубьев.

Шлифование зубьев увеличивает точность незакаленных и в особенности закаленных зубчатых колес. Шлифование зубьев с эвольвентными профилями производится: 1) методом копирования при помощи фасонного круга с эвольвентным профилем; 2) методом обкатки.

Притирка (лаппинг–процесс)  применяется для чистовой отделки зубчатых колес после термической обработки и заключается в том, что обрабатываемое зубчатое колесо вращается в зацеплении с чугунными шестернями – притирами, приводимыми во вращение и смазываемые пастой, состоящей из смеси мелкого абразивного порошка и масла (рис.54). Обрабатываемое зубчатое колесо и притир имеют в осевом направлении возвратно–поступательное движение друг относительно друга, что ускоряет процесс обработки и повышает ее точность.  Движение в осевом направлении придается притираемому зубчатому колесу.

Рис. 54. Схема притирки зубчатых колес

Приработка зубьев отличается от притирки тем, что притираются не зубчатое колесо с притиром, а два парных зубчатых колеса, изготовленных для совместной работы в машине. Приработка производится при помощи абразивного материала, который ускоряет взаимную приработку зубьев зубчатых колес и придает им гладкую поверхность.

# 5.8. Контроль в технологическом процессе

# обработки заготовки

## 5.8.1. Виды технического контроля

В зависимости от места операции технического контроля в ТП и характера выполнения этой операции различают несколько видов контроля, к основным из которых относятся:

- предварительный контроль материалов, полуфабрикатов, заготовок перед дальнейшей их обработкой;

- пооперационный контроль всех деталей на каждой операции, указанной в ТП;

- групповой контроль после изготовления определенного количества деталей;

- выборочный контроль части изделий (процент контролируемых изделий указывается в технологической карте контроля);

- стационарный контроль, производимый на контрольных пунктах;

- скользящий контроль на рабочем месте, где изготавливают изделие;

- предупредительный контроль с целью предотвращения брака, например контроль первой детали, или выборочный контроль в процессе изготовления партии деталей.

Основным документом технического контроля в соответствии с ГОСТ 3.1502-85 является операционная карта технического контроля. Она предназначена для описания содержания технологической операции технического контроля с указанием содержания и последовательности выполнения переходов, а также применяемых при этом методов и средств. В операционной карте приводятся данные о средствах контроля: приспособлениях, приборах, инструментах.

Наиболее широко на машиностроительных предприятиях для оформления результатов контроля применяют паспорта и журналы контроля, технологические бирки, карты измерений.

Контрольные операции рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- ознакомление с чертежом детали и ТП;

- подбор необходимых контрольных инструментов и их осмотр;

- осмотр деталей и выявление внешних поверхностных дефектов-раковин, трещин, забоин и др.

- контроль чистоты поверхности и посадочных размеров, а затем проверка соосности, биения, концентричности.

Основным правилом при проведении контрольных операций является следующее: во всей партии проверяемых деталей контролируют сначала один размер и только после этого переходят к контролю другого.

При проектировании системы технического контроля на предприятии необходимо соблюдать принципы стандартизации, системности, оптимизации, динамичности, автоматизации, преемственности и адаптации.

## 5.8.2. Контроль механической обработки

Контролю механической обработки подвергаются следующие поверхности детали и параметры: цилиндрические наружные поверхности; цилиндрические внутренние поверхности; конические поверхности; фасонные поверхности; плоские поверхности; корпусные детали; шпоночные и шлицевые поверхности; резьбовые поверхности; зубчатые колеса; шероховатость поверхности.

Помещения, в которых осуществляется контроль механической обработки, должны удовлетворять ряду требований, обеспечивающих точность проводимых измерений. К основным из этих требований относятся: отсутствие  резких колебаний температуры; отсутствие вибраций; хорошая освещенность.

### Контроль наружной и внутренней цилиндрических поверхностей, а также контроль валов сводится к определению:

- соответствия их фактического диаметра размерам, заданным чертежом, в пределах установленного поля допуска;

- отклонения геометрической формы от заданных параметров (овальность, конусность, бочкообразность, седлообразность, огранка);

- помимо длины, диаметра и геометрической формы производят контроль взаимного расположения поверхностей вала и положения их геометрической оси.

Длину цилиндрических поверхностей контролируют с помощью линеек, штангенциркулей, калибров–скоб. Диаметры валов и отверстий измеряют с помощью  калибров–скоб, калибров–пробок, штангенциркулей, микрометров и специальных приспособлений. Отклонения от заданной геометрической формы измеряют с помощью измерительных приборов или косвенным методом. Овальность определяют, производя измерения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Конусность можно определить  по разности диаметров у противоположных концов вала. Бочкообразность и седлообразность определяют измерением диаметров в нескольких сечениях вала              по его длине. Искривление оси вала может быть определено с помощью индикатора при вращении вала в центрах. Огранку вала определяют, вращая вал во втулке с отверстием равным номинальному диаметру вала или вращая на призмах с помощью измерительного прибора [9].

Контроль углов и конусов производят двумя методами: прямым и косвенным. При прямом методе применяют измерительные инструменты, позволяющие непосредственно определить измеряемый параметр (угловые меры и универсальные угломеры). Косвенный метод измерения основан на определении линейных величин, по которым на основе определенных зависимостей определяют угловые параметры.

Контроль отклонений плоских поверхностей от прямолинейности и плоскостности проводят механическими устройствами:  поверочными линейками и плитами, струнами и оптико-механическими приборами, в которых исходной прямой служит луч света, плоскомерами.

Контроль резьб осуществляется двумя видами контроля:  комплексным и дифференциальным. Комплексный контроль, являющийся наиболее распространенным, проводят с помощью резьбовых калибров. Для дифференциального контроля используют как универсальные, так и специальные средства измерения, например инструментальные микроскопы, микрометрические нутромеры.

Контроль корпусных деталей  заключается в проверке следующих основных параметров:

- размеров и геометрической формы отверстия;

- соосности нескольких отверстий, расположенных в разных стенках корпуса;

- параллельности и перпендикулярности осей отверстий относительно друг друга или относительно других поверхностей;

- глубины пазов и отверстий;

- прямолинейности поверхностей;

- взаимного расположения поверхностей;

- перпендикулярности торцовых поверхностей осям отверстий или другим поверхностям.

Контроль перпендикулярности торцовой поверхности относительно основания осуществляется с помощью угольника, щупа и микрометра. Глубина пазов и отверстий измеряется с помощью штангенглубиномера, а также индикаторного и микрометрического глубиномеров.

Контроль зубчатых колес. Контроль погрешности основного шага осуществляют с помощью специального прибора –  шагомера. Контроль погрешности  окружного шага производят также с помощью шагомера. Контроль радиального биения осуществляют с помощью специального прибора – биениеметра. Контроль толщины зуба производят, измеряя ее по постоянной хорде с помощью хордового зубомера – штангензубомера. Контроль смещения исходного контура осуществляется с помощью зубомера, смещения – тангенциального зубомера. Контроль длины общей нормали осуществляют с помощью зубомерного микрометра или индикаторного нормалеметра. Контроль погрешности профиля осуществляется на специальном приборе – эвольвентометре и т.д.

Контроль шпоночных соединений  (ширина, глубина, длина шпоночного паза) осуществляется с помощью предельных калибров–пластин для проверки ширины паза и калибра–пробки со ступенчатой шпонкой для проверки паза в отверстии. Глубину паза на валу контролируют калибрами–кольцами. Симметричность расположения паза относительно оси вала проверяют с помощью накладной призмы с  контрольным стержнем, а втулки –  с помощью калибра–пробки.

Контроль шлицевых соединений контролируют комплексными измерительными приборами: калибрами–пробками и калибрами–кольцами. Отклонение шлицев относительно оси центрирующего диаметра измеряют специальным индикаторным прибором.

Контроль деталей сплошной формы (лопатки турбин, гребные винты и др.) производят с помощью пространственных шаблонов и специальных приспособлений, позволяющих осуществить контроль методом копирования. Отклонение от заданной формы шаблона и детали определяют методом световой щели с помощью щупа.

Контроль шероховатости поверхности производят приборами двух типов: 1) контактными приборами последовательного преобразования профиля (профилографы, профилометры и профилографы–профилометры); 2) бесконтактными оптическими приборами одновременного преобразования профиля (интерферометры, приборы светового сечения и растровые измерительные микроскопы).

### 5.8.3. Специальные средства контроля размеров

В зависимости от степени автоматизации различают следующие средства контроля:

1) автоматизированные приспособления, у которых операция загрузки осуществляется вручную, а приспособление автоматики сигнализирует о результатах контроля;

2) полуавтоматические системы, у которых вручную осуществляется только операция загрузки, а все остальные операции осуществляются автоматически;

3) автоматические системы, у которых весь цикл работы автоматизирован;

4) самонастраивающиеся системы, у которых автоматизирован цикл настройки.

В зависимости от воздействия на технологический процесс различают следующие автоматические средства контроля:

1) автоматические системы пассивного контроля, осуществляющие лишь сортировку деталей на группы в зависимости от результатов контроля;

2) автоматические устройства активного контроля, которые при определенном изменении контролируемого параметра автоматически изменяют ход ТП и обеспечивают заданную точность обработки.

В зависимости от способа преобразования измерительного импульса различают: механические, пневматические, гидравлические; электрические средства контроля.