3. ТОЧНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

# МАШИНЫ  И ЕЕ ДЕТАЛЕЙ

Вероятностные явления, сопровождающие процесс изготовления машины  и её деталей, вызывают отклонения показателей качества изделий, количества изделий, произведенных в единицу времени,  и их стоимости от своих расчётных значений. Между желаемыми и действительными результатами процесса всегда возможно расхождение. Различают три вида значения любого показателя: 1) номинальное или теоретическое, определяемое в результате расчета; 2) действительное,  объективно существующее; 3) измеренное, т.е. действительное значение, познанное с каким-то отклонением. Это можно проиллюстрировать на примере некоторого показателя К (рис.11) [2].

Рис.11. Три вида значений показателя К:  КНОМ –номинальное значение показателя;  КДЕЙСТ  -действительное значение показателя; КИЗМ   - измеренное значение показателя; Δ КИЗГ и ΔКИЗМ - отклонения, возникающие в процессе изготовления и измерения изделия

Для сопоставления действительного значения с номинальным и измеренного значения с действительным, а также для оценки значений отклонений используют понятия о точности показателя и точности его измерения.

Под точностью показателя  К понимают степень приближения действительного значения показателя к его номинальному значению. Под точностью оценки или измерения показателя  К понимают степень приближения познанного значения показателя к его действительному значению.

Если было бы возможно всегда иметь отклонения показателей качества, количества и стоимости производимых изделий  равные нулю, то точность этих показателей была бы абсолютной.  То же можно сказать и о точности измерения. Однако в реальности это невозможно. Поэтому существуют границы допустимых отклонений показателя, предопределяемые требованиями к качеству, количеству или стоимости производимых изделий, которые получили название допуска.

Допуск устанавливают в соответствии с потребностями человека. Задание допуска всегда предшествует осуществлению процесса. Поэтому в качестве допуска не могут быть использованы ни характеристики процесса или его результатов, ни точностные возможности технических средств, применяемых при выполнении процесса.

Понятие о точности всегда нуждается в конкретизации того, о какой точности идет речь: требуемой или фактической. Требуемую точность показателей  устанавливают в соответствии с условиями решаемой задачи, которая содержится в возможных отклонениях показателя.

Рис. 12. Величины, характеризующие требуемую

и фактическую точность показателя К

Фактическая точность любого показателя конкретного изделия является результатом выполняемого процесса и характеризуется измеренным значением Δ отклонения показателя от его номинального значения.

Фактическую точность группы изделий по показателю К можно охарактеризовать либо наименьшим ΔкНМ и наибольшим ΔкНБ фактическими отклонениями значения показателя (рис.12), либо значениями поля рассеяния ωк и координаты Δωк его середины; либо наименьшим  КНМ и наибольшим  КНБ фактическими значениями показателя. Характеристика фактической точности показателя К  будет более полной, если на основании практических данных построить кривую рассеяния, вычислить и дать среднее арифметическое                значение отклонений показателя, характеризующее положение центра группирования М(Х)К  отклонений, значения коэффициентов смещения центра группирования  относительно координаты середины поля рассеяния – αК и относительное  среднее квадратическое отклонение λК .

Заключение о качестве изготовленной машины  может быть сделано лишь в результате сопоставления фактической точности всех показателей ее качества с требуемой точностью тех же показателей. Машина считается качественной при полном соответствии фактической точности показателей требуемой их точности и не может считаться качественной при наличии несоответствия между фактическим и требуемым качеством хотя бы по одному показателю.

Процесс сборки машины сопровождается многочисленными измерениями, с помощью которых оценивают геометрическую точность собранной машины и другие показатели ее качества. Так как ни одно измерение не может быть выполнено абсолютно точно, то присущие ему отклонения влияют, естественно, на качество машины.

Погрешность измерения представляет собой степень приближения познанного значения измеряемой величины к ее действительному значению [2].Так, если отнести это положение к измерению размера А детали, то образование погрешности измерения может быть отражено схемой, приведенной на рис.13.

## Рис.13. Схема образования погрешности измерения

Погрешность измерения составляет систематическая погрешность ΔИЗМ, дополняемая  в каждом конкретном измерении случайной ошибкой, значение которой  может находиться в пределах  ωИЗМ. Рассеяние случайных отклонений чаще подчинено нормальному закону. Таким образом, познанное значение размера А может находиться где-то между значениями АИЗМНМ и АИЗМНБ.

Линейные или угловые размеры измеряют всегда относительно каких-то поверхностей, выбираемых  в качестве измерительных баз. При этом измеряемый объект  включается в размерные, а иногда и в кинематические цепи, замыкающими звеньями которых  являются познанные  значения измеряемых величин. Отклонения, возникшие в  процессе измерения на составляющих  звеньях этой размерной цепи, суммируясь, определяют отклонение, с которым будет познано действительное значение измеряемого размера.

Процесс измерения состоит из трех этапов: установки, настройки системы измерения и собственно измерения.

На первом этапе устанавливают измерительный инструмент, прибор или приспособление на измеряемом объекте или, наоборот, измеряемый объект на средствах измерения. Установку осуществляют путем соприкосновения измерительных баз измеряемого объекта с рабочими поверхностями измерительного инструмента, прибора, приспособления и наоборот. В результате установки с приложением силы для фиксации относительного положения измеряемого объекта и средств измерения возникает погрешность установки ωУ/.

Основными причинами погрешности установки являются: отклонения поверхностей измерительных баз объекта измерения от правильной геометрической формы и их шероховатость; состояние рабочих поверхностей измерительного инструмента, прибора или приспособления; неправильное и неоднородное по значению  приложение сил, фиксирующих фиксации относительного положения измеряемого объекта и средств измерения; недостаточная квалификация лица, производящего измерение.

На втором этапе проводят статическую настройку размерных (кинематических) цепей для проведения измерений. Погрешность статической настройки ωС/ зависит от правильного выбора методов и средств, используемых при настройке, погрешности отсчета, состояния измерительного инструмента, прибора или приспособления, недостаточной квалификация лица, производящего настройку и других факторов.

В процессе собственно измерения в системе «измерительный инструмент – измеряемый объект» возникает погрешность динамической настройки ωД/, зависящая от следующих факторов: сил, возникающих в процессе измерения, и непостоянства их значений; степени жесткости  средства и объекта измерения; колебания температуры измеряемого объекта и средств измерения; их состояния; недостаточной квалификация лица, производящего измерение и ряда других факторов.

Таким образом, погрешность измерения представляет собой сумму погрешностей, возникающих на каждом из этапов измерения. Погрешность измерения:

.

В производственных условиях методы и средства измерения выбирают таким образом, чтобы погрешность измерения не превышала 1/10  -   1/6  допуска на измеряемый параметр машины или детали. При соблюдения этого условия погрешностью  измерения пренебрегают. В противном случае погрешность измерения  должна быть учтена путем установления так называемого производственного допуска, в пределах которого допустимы  отклонения при изготовлении изделия.

Производственное поле допуска ТАпр определяют как разность между полями допусков, ограничивающих отклонения параметра А и погрешность его измерения:

ТАпр=ТА−ТАизм.

## 3.1. Основные показатели точности детали

Показатели качества машины (мощность, производительность, надежность, долговечность и др.) обеспечиваются в конструкции машины связями свойств материалов деталей и размерными связями, построение которых составляет конечную цель конструирования машины. Требования к точности показателей этих двух видов связей находятся в функциональной зависимости от требований к точности показателей качества машины. Оценка точности показателей  размерных связей в статическом состоянии машины может дать неполное представление о ее качестве. Оно обычно дополняется сведениями, полученными при испытании машины в движении и под нагрузкой.

Качество детали определяют по соответствию свойств материала, из которого она изготовлена, предписанным ее служебным назначением, с одной стороны, и с другой, -  соответствием геометрического образа детали своему идеальному прототипу.

Состав показателей качества материала детали охватывает химические и физико-механические свойства, как самого материала, так и его поверхностных слоёв. К таким свойствам относятся: химический состав; структурное состояние; тепло- и электропроводность; прочность; упругость; твердость; остаточные напряжения; качество поверхностного слоя  и др.

Представления о геометрическом образе детали дают форма и размеры поверхности, расстояния между ними и их относительное угловое положение. Различают три вида показателей, отображающих качество детали с геометрической стороны: размеры поверхностей и расстояния между ними,  относительные повороты поверхностей, форма поверхностей. Точность этих показателей, наряду с точностью показателей свойств материала, характеризует качество детали [2].

Первым видом геометрических характеристик качества детали является точность размеров ее поверхностей и расстояний между ними. Примером размера поверхности детали может служить диаметр цилиндрической поверхности шейки вала, а расстояния  - длина этой поверхности, определяемая расстоянием между плоскими поверхностями, ограничивающими с двух сторон цилиндрическую поверхность.

Вторым видом геометрических характеристик качества детали служит точность относительного поворота ее поверхностей. Под точностью относительного поворота поверхностей понимают отклонения от требуемого углового положения одной поверхности детали относительно другой, взятой за начало отсчета. Требуемое условное положение может определяться любым углом, в том числе и углами 0, 90 и 180º.

На рис.14 приведен пример обозначения параллельности поверхности А относительно поверхности Б, перпендикулярность В к А, наклон под углом 450 поверхности Г к Б.

Рис.14. Обозначение относительных поворотов поверхностей

Точность относительного поворота двух поверхностей оценивают либо непосредственно в градусах, минутах, секундах, либо тангенсом угла.

Третьим видом характеристик качества детали является правильность геометрической формы  ее поверхностей. Отклонения геометрической формы поверхностей подразделяются на три вида:

- макрогеометрические отклонения, под которыми понимают отклонения реальной поверхности от правильной геометрической формы (отклонения от плоскостности, цилиндричности, круглости, прямолинейности и т.д.);

- волнистость, представляющую собой периодические неровности поверхности, встречающиеся на участках протяженностью от 1 до 10 мм;

- микрогеометрические отклонения на участках до 1 мм (шероховатость поверхности).

Качественные связи между отклонениями размеров, расстояний, относительного поворота и формы поверхностей деталей учитываются следующим образом.

1. Допуски на отклонения размеров и расстояний поверхностей деталей устанавливают большими, чем допуски на отклонения относительного поворота поверхностей, которые в свою                   очередь должны быть больше допусков на макрогеометрические отклонения и т.д.

2. Оценку точности геометрических показателей качества деталей начинают с микроотклонений, затем оценивают волнистость, макрогеометрические отклонения, их относительный поворот, размеры и расстояния. При этом оценка отклонения показателя более высокого ранга считается возможной при условии, что  отклонения нижестоящих показателей не окажут существенного влияния на результат измерения.

Количественные связи между отклонениями размеров, расстояний, относительных поворотов и формы поверхностей раскрываются в процессе придания детали необходимого положения в машине или при изготовлении.

## 3.2. Основные показатели точности машины

Под точностью машины понимают степень ее приближения к геометрически правильному прототипу. Этот основной показатель качества рассматривается и конкретизируется через систему дополнительных показателей, по каждому из которых может быть задана величина и допускаемое отклонение.

Поскольку машина выполняет своё служебное назначение комплектом поверхностей, соответствующим образом расположенных, и в соответствии с определенными законами движущихся исполнительных поверхностей, точность машины конкретизируется следующими дополнительными показателями:

1) точность размеров ИП (исполнительных поверхностей);

2) точность геометрической формы ИП;

3) шероховатость ИП;

4) точность взаимного положения ИП;

5) точность относительного движения ИП.

Взаимное расположение поверхностей описывается размерами двух типов: расстояние между поверхностями (линейные размеры) и поворот одной поверхности относительно другой (угловые размеры).

Подходя к характеристике качества машины с чисто геометрических позиций, следует сопоставить фактическую точность                   с требуемой точностью размеров, относительного положения и формы ее ИП.

Требуемая точность связей  исполнительных поверхностей машины обеспечивается в процессе её проектирования путем ограничения допусками отклонений составляющих звеньев, образующих размерную связь исполнительных поверхностей. Эта задача решается с помощью одного из шести методов достижения требуемой точности замыкающего звена  в теории размерных цепей. Это методы полной взаимозаменяемости, неполной взаимозаменяемости, пригонки,             регулирования, подбора составляющих звеньев, метод селективной сборки.

### 3.3. Основные методы контроля показателей

точности машины

Осуществляемые в процессе сборки контрольные операции имеют цель установить соответствие формы, относительного положения и движения исполнительных поверхностей машины, заданных нормами и техническими требованиями. Основные виды отклонений, подлежащие измерению, установлены ГОСТ 24642-81.

Методы и средства измерения выбирают, стремясь познать значение контролируемого параметра с наивысшей точностью. Технические измерения в машиностроении ведут методами, разработанными метрологами, с помощью механических, индуктивных, пневматических, оптических и других видов измерительных средств. Приведем примеры.

Радиальное биение цилиндрической поверхности вращающейся детали проверяют по схеме (рис. 15).

Рис.15. Схема контроля радиального биения

О радиальном биении для данного сечения детали судят по разности показателей индикатора при повороте детали на 180º. Проверку производят в одной координатной плоскости. За начало отсчета обычно принимают одно из крайних показаний индикатора, найденное при повороте детали на 360º. Овальность и огранка контролируемой поверхности влияет на точность определения радиального биения, поэтому они должны быть установлены ранее и учтены, если их значениями нельзя пренебречь.

Осевое перемещение вращающейся детали определяют как разность показателей крайних положений индикатора, расположенного точно по оси вращения детали. Если деталь полая, то осевое отверстие при контроле заглушают (рис. 16).

Торцевое биение вращающейся детали определяют по схеме рис.17.

| Рис.16. Схема контроля осевого перемещения | Рис.17. Схема контроля торцевого биения |
| --- | --- |

Индикатор, установленный по торцу детали, на заданном радиусе, показывает сумму  осевого перемещения, неплоскостности торца и его неперпендикулярности к оси вращения детали за полный оборот её.

Соосность цилиндрических поверхностей двух неподвижных деталей проверяют индикатором, установленным на одной из неподвижных деталей с помощью муфты (рис. 18). Вращая муфту, обкатывают индикатором вторую деталь. О несоосности судят по крайним показаниям индикатора в двух противоположных положениях. На точность определения несооосности влияют погрешности формы поверхностей второй детали, базирования муфты на первой детали.

Рис.18. Схема контроля соосности цилиндрических поверхностей

Совпадение оси вращения одной детали с осью цилиндрической поверхности другой детали может быть проверено с помощью индикатора, установленного на вращающейся детали (рис.19). Вращая левую деталь, обкатывают индикатором неподвижную деталь. О несоосности судят по наибольшей разности показаний индикатора при его нахождении в противоположных положениях в плоскости измерения. Овальность и огранка поверхности неподвижной детали отражается на результатах измерения.

Рис. 19. Схема контроля совпадения оси вращения

Прямолинейность перемещения узла в заданном направлении проверяют с помощью индикатора и эталона, в качестве которого может быть использована линейка, угольник или оправка. Индикатор закрепляют на перемещаемом узле. Эталон выставляют предварительно по показаниям индикатора в крайних положениях узла (рис.20).

Рис. 20. Схема контроля прямолинейности

перемещения узла

Перпендикулярность или параллельность перемещения узла к заданному направлению проверяют индикатором с помощью эталона, предварительно выставленного в заданном направлении (рис.21).

Рис. 21. Схема контроля перпендикулярности

или параллельности перемещения

#### 3.4. Обеспечение качества машин при сборке

Погрешности замыкающих звеньев размерных цепей машины при её сборке возникают в зависимости от разных причин. Большую роль играют погрешности самих деталей, поступающих на сборку. К ним относятся погрешности формы, размеров, поворотов и расстояний поверхностей деталей, неизбежно допускаемые в процессе их изготовления. Помимо погрешностей самих деталей, при сборке машины возможны погрешности, причинами возникновения которых являются:

- ошибки, допускаемые рабочими при ориентации и фиксации достигнутого положения монтируемых деталей;

- погрешности установки калибров и измерительных средств, применяемых сборщиками в процессе сборки, погрешности регулирования, пригонки и контроля точности положения деталей в машине, достигнутого при сборке, а также собственные погрешности измерительных средств;

- относительные сдвиги деталей в промежутке времени между достижением ими требуемого положения  и фиксацией достигнутого положения;

- попадание грязи и стружки в стыки деталей;

- образование задиров на поверхностях сопряжения деталей.

Немалую долю в общей сумме погрешности составляют погрешности сборки машины, вызываемые упругими деформациями деталей при фиксации их относительного положения. Например, при затяжке винтов и гаек могут деформироваться собираемые детали, что приведет к смене баз деталей и нарушит точность их относительного положения, а также плотность соединения. Чтобы избежать этого необходимо производить затяжку винтов и гаек в определенной последовательности и с требуемой силой. Для этого используют различные тарировочные и динамометрические ключи.

В зависимости от сложности и ответственности собираемых узлов или машин, а также масштаба выпуска контролю можно подвергать все изделия или на выборку определенное их число.

Основными видами контроля качества машин при сборке является наружный осмотр, то есть оценка качества на основе ощущений, а также контроль с помощью технических средств и испытания машин.

Несмотря на несовершенство и субъективность оценки качества сборки машин и их узлов на основе ощущений, этот вид контроля играет чрезвычайно важную роль и необходим на протяжении всего процесса сборки изделий. Наружным осмотром выявляют наличие царапин, забоин, коррозии, окалины и загрязненности поверхности монтируемой детали. Наличие крепежных деталей, легкости хода, шума зубчатых колес и т.п. должны выявлять не только контролеры на контрольных постах, но и сами сборщики при выполнении сборочных операций.

#### 3.5. Методы разрушающего контроля

Системы обеспечения качества продукции направлены на своевременное выявление и предупреждение дефектов при проектировании, изготовлении или эксплуатации машины или прибора. Под дефектом понимают каждое отдельное  несоответствие продукции установленным требованиям. Дефекты подразделяются на явные и скрытые в зависимости от предусмотренных для контроля данного изделия правил, методов и средств.

К правилам контроля относится его распорядок: количество проверяемой продукции, время проверки, ее график; к методам – технологию: способы, приемы,  последовательность операций, объём: число контролируемых показателей или параметров. К средствам контроля относят используемое оборудование (стенды, испытательные машины, оснастку), измерительную и регистрирующую аппаратуру, инструменты и приборы.

Многие явные дефекты обнаруживают при внешнем осмотре визуально или с помощью приборов или инструментов.

Скрытые дефекты более опасны, а их поиск не предусмотрен нормативно-технической документацией.  Скрытые дефекты выявляются, как правило, после поступления продукции к потребителю. Дефекты разделяют на  устранимые и неустранимые. Устранимый дефект – это дефект, устранение которого возможно и целесообразно, неустранимый – дефект, устранение которого технически невозможно и нецелесообразно.

В зависимости от этапа возникновения дефекты бывают  конструкторские, производственные и эксплуатационные.

Конструкторские дефекты возникают на этапе конструирования машин в результате ошибок и просчетов конструктора (неправильный выбор материала детали, твердости, термообработки поверхностей, допускаемых отклонений сопрягаемых деталей, нерациональной формы детали, низкой жесткости деталей и др.).

Производственные дефекты возникают из-за нарушений требований технологических регламентов, режимов обработки и контроля качества, неправильно разработанных технологических процессов.

Эксплуатационные дефекты – это дефекты деталей, узлов, агрегатов, машин в целом, возникающие на стадии эксплуатации машин в результате изнашивания, коррозии, усталости, неправильного технического обслуживания или использования. Из-за износа и повреждений снижается работоспособность, а следовательно, и надежность машин. Сопряженные поверхности деталей машин, имеющие относительное перемещение в процессе работы, изнашиваются под действием сил трения, ударных нагрузок, механических, тепловых и химических воздействий. В результате изнашивания постепенно изменяются размеры и форма деталей. В сопряжениях увеличиваются зазоры.

Одним из наиболее распространенных видов дефектов является коррозия. И, наконец, еще две  большие группы дефектов: отклонения формы и размеров деталей машин от допускаемых и дефекты сборочного производства, возникающие из-за некачественной сборки и регулировки сборочных единиц.

Методы  разрушающего контроля заключаются в проведении испытаний образцов материалов, заготовок, деталей, сборочных единиц и готовых изделий с применением разрушающих нагрузок и фиксаций условий разрушения. После проведения разрушающих испытаний объекты таких испытаний не могут быть использованы по назначению.

В зависимости от действующей на испытуемый материал нагрузки различают:

1. Статические испытания, характеризующиеся плавным и медленным приложением нагрузки к испытуемому образцу.

2. Динамические испытания, характеризующиеся резким изменением усилий, действующих на образец,  большой скоростью деформации образца и значительных сил инерции.

3. Испытания на усталость, характеризующиеся многократными повторными или знакопеременными нагрузками, прилагаемыми к испытуемому образцу.

4. Испытания на твердость, которые получили очень широкое распространение и заключаются в том, что в поверхность испытуемого материала внедряется более твердое тело.

5. Испытания на изнашивание и истирание,  заключающиеся в определении изменений механических свойств материалов на их поверхности после длительного воздействия сил трения.

Преимущество разрушающих методов контроля заключается в том, что они дают возможность получить количественные характеристики. Испытания проводят по единой методике, регламентированной государственными стандартами. Испытания на растяжение, изгиб, сжатие и кручение проводят на разрывных машинах. Испытания на усталость проводят на специальных машинах. Для измерения твердости  применяются специальные приборы, измеряющие твердость по Бринеллю и Роквеллу и т.д.

#### 3.6. Методы неразрушающего контроля

Эти методы созданы на основе анализа взаимодействия физических полей или веществ с контролируемыми объектами. Неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, подразделяется на девять видов: магнитный, электрический, вихретоковый,  радиоволновой, тепловой, оптический, радиационный, акустический и контроль проникающими веществами. Эти  методы применяют для выявления, как наружных дефектов, так и внутренних: трещин, раковин, рыхлот, пористости, неметаллических включений в металлы и т.д. Применяют для контроля сварных, клеевых, паяных соединений.

Методы капиллярного неразрушающего контроля

Это методы неразрушающего контроля проникающими веществами. Основное назначение – выявление поверхностных и сквозных несплошностей деталей: трещин, пор, рыхлот, неспаев и др. Выявляют трещины шириной до 0,001 мм и глубиной до 0,01 мм.

На деталь наносят проникающую жидкость, через некоторое время удаляют её избыток и наносят тонкий слой проявителя, котроый способствует выходу проникающей жидкости на поверхность изделия. Затем осматривают при ультрафиолетовом освещении. Краситель, находящийся в жидкости, флюоресцирует.  Для этих целей применяют ацетон, бензин, бензол, эфир уксусной кислоты, используемая аппаратура – дефектоскопы.

Магнитный неразрушающий  контроль

Этот вид контроля основан на анализе взаимодействия магнитного поля с контактирующим объектом. При этом методе                   измеряют параметры магнитных полей, создаваемых в контролируемых объектах путем их намагничивания. Используют параметры: коэрцитивную силу объекта контроля, его магнитную проницаемость, намагниченность, напряженность магнитного поля, остаточную индукцию материала контролируемого объекта после снятия магнитного поля и др.

Этим методом выявляют следующие дефекты: трещины (усталостные, шлифовочные, закалочные, сварные, штамповочные), расслоения, надрывы, неметаллические включения и т.д. Можно контролировать и сортировать стальные детали по твердости после термообработки, цементации, азотирования и закалки. С помощью магнитного контроля можно выявлять несплошности с шириной 0,001 мм и глубиной 0,01 мм и более.

Метод состоит из технологических операций: подготовка поверхности к контролю; намагничивание объекта контроля; нанесение магнитного порошка на объект контроля; осмотр контролируемой поверхности и регистрация индикаторных рисунков дефектов; оценка результатов контроля; размагничивание.

Акустический неразрушающий  контроль

В основе метода лежит исследование процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5-25 МГц в контролируемых объектах.  Применяют для контроля деталей, изготовленных из металла, пластмассы, стекла, резины, железобетона и т.д. Этот контроль выявляет объёмные, линейные и точечные дефекты -  нарушения сплошности, зоны поверхностного  растрескивания, межкристаллитной коррозии, неоднородности структуры и т.д.

Данным методом можно измерить толщину стенок детали, контролировать качество сварных швов, выявлять трещины, поры,  неметаллические включения. Используются дефектоскопы с  полупроводниковым электрическим генератором переменного тока. Получаемые в них электрические колебания преобразуются в ультразвуковые с помощью преобразователя, основанного на пьезоэлектрическом эффекте (применяются кристаллы кварца, турмалина, сегнетовой соли и др.).

Другие виды неразрушающего контроля

При радиационном контроле используется рентгеновское, гамма -  и бета- излучения, а также нейтронное и позитронное. Схема контроля сходна с рентгеноскопией. Этот вид контроля осуществляется следующими методами:

1) радиоскопическим, основанным на окончательном представлении информации на выходном экране с помощью электронно-оптических преобразователей и телевизионных систем;

2) радиографическим, основанным на регистрации излучения и представлении информации в виде фиксированного видимого изображения;

3) радиоволновым, основанным на регистрации изменений параметров электромагнитного излучения радиоволнового диапазона, взаимодействующего с объектом контроля;

4) оптическим (лазерным), основанным на регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с объектом           контроля.

3.7. Методы контроля точности машины и ее узлов

Контроль, которому подвергают каждый узел и каждую изготовленную машину, имеет целью проверить соответствие точности формы, относительного положения и перемещения исполнительных поверхностей установленным нормам. Эффективность всякого контроля тем выше, чем  ближе результаты измерений контролируемых параметров к их  действительным значениям. Степень приближения измеренного значения к действительному зависит от следующих факторов:

- раскрытие смысла контролируемого параметра и явлений, порождающих возникновение погрешностей;

- правильность выявления взаимосвязи различных параметров и умения выделить контролируемый параметр;

- правильность выбора или разработки средств контроля;

- техника осуществления контроля.

Рассмотрим методы контроля некоторых параметров точности машины при сборке [9].

Контроль резьбовых соединений. Надежность и долговечность резьбовых соединений в значительной степени определяется правильностью их затяжки в процессе сборки. В технических условиях на сборку ответственных резьбовых соединений указывают предельные значения крутящего момента затяжки гаек и винтов. Контроль резьбовых соединений производится с целью определения усилия затяжки с применением предельных и динамометрических ключей. Проконтролировать затяжку резьбового соединения можно измерением удлинения болта или шпильки индикатором или микрометром.

Испытания собранного трубопровода проводят на прочность и плотность. При  испытании наполняют трубопровод водой и отмечают те места, в которых наблюдается утечка. Затем воду выпускают и уплотняют отмеченные места. При гидравлических испытаниях трубопровода проверяют прочность всех элементов и герметичность соединений под давлением, предусмотренных техническими условиями.

Контроль сборки подшипников скольжения. Основным критерием работоспособности подшипника скольжения является правильная установка подшипниковых опор, обеспечивающая их соосность. Этот параметр точности можно проверить несколькими способами:  эталонным валом; линейкой и щупом; струной и штихмассом или микрометрическим нутромером; оптическим методом. При контроле соосности эталонным валом последний рассчитывают таким образом, чтобы его диаметр имел отклонения от номинального размера, соот-

ветствующие допускаемым отклонениям от соосности. Выполненный с соблюдением этих требований вал должен проходить во все втулки и легко вращаться в подшипниках. Контроль соосности линейкой и щупом осуществляют следующим образом. Ребро линейки прикладывают к стенке вкладыша, а щупом контролируют зазор между ними. Таким способом проверяют соосность опор, находящихся друг от друга на расстоянии до 2 м. Если к соосности подшипниковых опор не предъявляются высокие требования, то ее определяют с помощью  натянутой струны, которая служит геометрической осью проверяемых опор, и штихмассом. Наибольшей точности контроля соосности подшипниковых опор удается добиться при использовании оптических методов с применением специальных приборов: телескопа и коллиматора или автоколлиматора и зеркала.

Для контроля сборки отдельно стоящих подшипниковых опор применяют метод измерения нагрузок под каждой из них с помощью динамометров. Последние  устанавливают в лапах подшипниковых опор и по их показаниям регулируют положение осей, после               этого корпуса подшипников закрепляют. После контроля соосности приступают к сборке и пригонке вкладышей подшипников к шейкам валов, которые предварительно притирают и покрывают тонким слоем краски.

Контроль качества сборки подшипников качения.  На подшипниках, поступающих на сборку, не должно быть следов коррозии, заусенцев, царапин, забоин и острых кромок; вращаться они должны плавно, без заеданий. К установке  подшипников приступают только после проверки посадочных мест на валу и в корпусе. Геометрически размеры и форма посадочных мест должны точно соответствовать указанным в чертеже.  Качество запрессовки подшипника на вал проверяют по плотности прилегания внутреннего кольца подшипника к заплечикам вала. При правильной запрессовке щуп не должен проходить между торцом кольца и заплечиком вала. Контролируют также осевые и радиальные зазоры. Радиальные зазоры проверяют после установки колец на вал и в корпус. Проверку осуществляют на отсутствие качки; кроме того, при проворачивании вручную подшипник должен  вращаться легко и плавно. Осевые зазоры регулируют за счет смещения одного кольца относительно другого. Кольца упорных подшипников, напрессованных на вал, проверяют с помощью индикатора на осевое биение.

Контроль качества сборки ременной передачи. Перед установкой на вал шкив проверяют на биение с помощью индикатора или рейсмаса-чертилки. Проверяют также прямолинейность осей шкивов с помощью стрелок и отвеса. Перед установкой шкива на вал проводят его балансировку статическую или динамическую.  Статическую балансировку осуществляют на призмах, роликах и дисках двумя способами: путем высверливания отверстий и заливки их свинцом.

Контроль качества сборки цепных передач осуществляют вращением звездочки вручную или с помощью рычага. Таким способом определяют плавность и легкость хода передачи. При вращении передачи цепь не должна соскакивать, а каждое её звено должно легко садиться на зуб звездочки и сходить с него. Правильность сцепления цепи и звездочки определяют внешним осмотром. После испытания передачи отпечатки от трения втулок ли роликов о зубья звездочки должны быть одинаковыми на всех зубьях и занимать приблизительно 1/3 зуба по высоте.

Контроль сборки зубчатой передачи. Контролируется расстояние между осями валов и отверстий в корпусе калибрами и штихмассом или штангенциркулем. Также определяют качание зубчатого колеса на шейке вала, радиальное биение по окружности выступов, торцовое биение, неплотное прилегание колеса к буртику вала. Качание проверяют, обстукивая напрессованное на вал зубчатое колесо молотком с бойком. Биение проверяют в центрах или на призмах с помощью индикаторов. Для измерения межцентрового расстояния, отклонения от параллельности и перекоса осей отверстий применяют два центратора. Определение бокового зазора в передаче осуществляется  щупом или индикатором. Качество зацепления собранной зубчатой передачи проверяют на краску. Зубья меньшего колеса покрывают тонким слоем краски и проворачивают передачу на один оборот. По отпечаткам на сопряженном колесе судят о пятне контакта (пятно, оставленное на большем колесе, должно составлять 60-70% площади зуба).

Контроль сборки конической зубчатой передачи осуществляют на боковой зазор, и качество сборки определяют на краску. Пятно контакта должно располагаться на боковой поверхности зуба ближе к его тонкому концу и занимать не менее 70% площади зуба.

Контроль сборки червячной передачи осуществляют на совмещение средней плоскости червячного колеса с осью червяка на краску. При правильно собранной передаче краска должна покрывать не менее 50-60% поверхности каждого зуба колеса. Боковой зазор в зацеплении червяка и червячного колеса определяют, поворачивая червяк при неподвижном колесе. На выступающих концах вала червяка и червячного колеса крепят рычаги, которые касаются индикаторов, показывающих угол поворота червяка при вращении червячного колеса. Боковой зазор вычисляют по формуле:

,

где φ – значение угла поворота червяка по показанию индикатора;    L – расстояние от оси червяка до ножки индикатора.

Контроль сборки механизмов поступательного движения. Собранные узлы проверяют на плоскостность, параллельность и перпендикулярность поверхностей направляющих. Кроме того, направляющие проверяют на правильность геометрической формы с помощью угломеров, шаблонов  или специальных фасонных плит. При использовании плит контроль осуществляют на краску, а во всех остальных случаях пользуются методом световой щели. В первом случае проверку производят по количеству пятен контакта на поверхности 25х25 мм. При контроле отклонений от плоскостности методом световой щели пользуются щупом.

Для определения  отклонений от прямолинейности применяют линейки с расстоянием между опорами 250, 500 и 1000 мм и уровень с ценой деления 0,04…0,6 мм на 1000 мм длины, или используют струну и микроскоп. Проверку параллельности поверхностей направляющих производят с помощью индикаторов. Проверка перпендикулярности поверхностей направляющих производится с помощью угольников или специальных приспособлений.

Контроль сборки кривошипно-шатунного механизма. Геометрическую форму и размеры отверстий шатуна проверяют микрометрическим нутромером, с помощью которого также можно определить овальность и конусность отверстия, то есть его отклонение от круглости и цилиндричности. Прямолинейность, скрученность и изогнутость шатуна проверяют с помощью специальных приспособлений. Проверка параллельности осей отверстий нижней и верхней головок шатуна также производится на специальном приспособлении. Перед установкой поршневых колец на поршень их проверяют на упругость и плотность прилегания к зеркалу цилиндра. Измеряют также зазор между торцами поршневых колец в месте их стыковки.

Испытание элементов гидросистем. Герметичность системы проверяют наружным осмотром. Определение утечек производится при максимально допустимой температуре рабочей жидкости, то есть её минимальной вязкости. Параметры элементов гидросистем  контролируют на специальных стендах, оснащенных установками для фильтрации и охлаждения рабочей жидкости. Непрерывный контроль давления в системе осуществляется с помощью манометров.

Испытание насосов осуществляют на стенде, на котором определяют подачу, приведенную мощность и объёмный КПД; отклонение номинальной частоты вращения от действительной не должно превышать 5%.

Испытание гидромоторов осуществляют на стенде. Определяют  расход жидкости, крутящий момент, объёмный КПД при номинальных давлении и частоте вращения.

Испытания гидроцилиндров проводят на стенде. Во время  испытания определяют утечки в конечном и среднем положениях поршня при давлении, составляющем не менее 1,25 номинального, на второй минуте после остановки поршня и стабилизации давления. Время измерения утечек в каждом положении – не менее 2 мин.

##### 3.8. Виды испытаний машин

По окончании сборки машины необходимо установить её качество, то есть правильность соединения деталей и их взаимодействие между собой. С этой целью производят испытание машин, которые подразделяются на три вида: приемочные; контрольные; специальные.

Приемочные испытания дают возможность выявить правильность взаимодействия отдельных деталей и сборочных единиц, качество их изготовления, производительность, расход масла и т.д. Показателями неудовлетворительной работы машины являются перерасход топлива, нагрев подшипников, стук и шум в отдельных сборочных единицах и быстрый износ некоторых деталей.

Если в результате приемочный испытаний выявились недостатки в работе машины, то после их устранения проводят повторные испытания, называемые контрольными испытаниями.

Специальные испытания служат для проверки работы              новой машины и отдельных её узлов. Их проводят на специальных стендах, которые в процессе испытаний можно регулировать.                Специальные испытания проводят в двух режимах: на холостом ходу и под нагрузкой.

Во время испытаний на холостом ходу проверяют все включения и переключения органов управления и механизмов машины, правильность их взаимодействия и надежность блокировки, безотказность действия и точность работы автоматических устройств. Вместе с тем проверяют соблюдение норм правильности работы подшипников и зубчатых колес.

Испытания машин под нагрузкой выявляют качество их работы в производственных условиях. Поэтому создают условия, близкие к условиям эксплуатации и определяют эксплутационные характеристики двигателя, расход топлива и масла.

Испытанию на производительность подвергают лишь машины специального назначения и опытные образцы. В процессе испытания выявляют, соответствует ли производительность машины требованиям заказа и обладает ли машина требуемой скоростью.

Испытанию на жесткость подвергают главным образом              станки.

Испытанию на мощность подвергают  все машины при единичном производстве и все или выборочно машины, изготовляемые серийно. Цель - определить КПД машины при максимально допустимой нагрузке.

Испытания на точность проводят для машин, которые производят, сортируют и контролируют продукцию. Контроль машины на точность должен дать заключительную оценку качества машины – ее способность производить продукцию требуемого качества.

4. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Качество поверхностного слоя имеет для машиностроения исключительно большое значение. Для его оценки используют количественные параметры: шероховатость, волнистость и др.

Под качеством поверхности понимают состояние поверхностного слоя, обусловленное геометрическими, физико-механическими свойствами и структурой.

4.1. Геометрические свойства поверхностного слоя

К геометрическим свойствам поверхностного слоя относятся макрогеометрия, микрогеометрия, субмикрогеометрия, субмикрорельеф.

Макрогеометрия  – это геометрия относительно больших участков поверхности, характеризующая погрешность геометрической формы детали (овальность, гранность, конусность, волнистость, бочкообразность и т.д.). Волнистость  - это периодически чередующиеся неровности, шаг которых существенно превышает базовую длину, принятую для измерения шероховатости. Волнистость занимает промежуточное состояние между шероховатостью и отклонениями формы поверхностей. Для шероховатости характерно соотношение L/H<50, где L – базовая длина, Н – высота микронеровностей, для волнистости  L/H=50…1000 и для отклонений формы L/H>1000.

Микрогеометрия (шероховатость) – это геометрия малых участков поверхности (микронеровностей), образующихся в результате взаимодействия обрабатываемой поверхности и элементов режущего инструмента или рабочих сред.

Рис.22. Профиль шероховатости поверхности и его характеристики

Шероховатость поверхности – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами на базовой длине (рис.22). Базовая длина l – длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхностей. Базовой линией служит средняя линия. Средняя линия m – базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратичное отклонение профиля от этой линии минимально.

Выступы и впадины профиля – части профиля, ограниченные контуром реальной поверхности и средней линией.

Шаг неровностей профиля по вершинам Si - длина отрезка средней линии между проекциями на неё двух наивысших соседних выступов.

Средний шаг неровностей Sm и средний шаг неровностей по вершинам профиля S – среднее арифметическое значение шага неровностей соответственно по средней линии и по вершинам неровностей в пределах базовой линии.

Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – среднее арифметическое значение абсолютных отклонений профиля от средней линии в пределах базовой длины:

, или   .

Высота неровностей по десяти точкам Rz – сумма средних абсолютных отклонений точек пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов в пределах базовой длины:

.

Наибольшая высота неровностей профиля Rmax - расстояние между линиями выступов и впадин профиля в пределах базовой длины.

Опорная длина профиля ηр – суммарная толщина выступов, полученная в результате пересечения выступов профиля линии mp , эквидистантной средней линии:

ηр=i=1nbi.

Относительная опорная длина профиля tp - отношение опорной длины профиля к базовой линии:

.

Уровень сечения профиля р – расстояние между линией выступов профиля и линией (5-90), пересекающей профиль:

р=(5-90) Rmax%.

Направление неровностей представляет рисунок, образованный на поверхности режущими элементами инструмента в процессе обработки. В зависимости от способа обработки поверхностей применяют следующие знаки.

- для поверхностей, на которые не устанавливается вид обработки: Rz80;

- для поверхностей, образованных удалением слоев материала, с указанием вида обработки: ;

- для поверхностей, получаемых без удаления материалов, т.е. для заготовок (для литья, штамповки): Rz80.

##### 4.2. Физико-механические свойства поверхностного слоя

Микротвердость – это твердость небольших участков материала и отдельных структурных составляющих, это свойство металла сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела определенной формы и размеров, не получающего остаточные деформации.

Микротвердость обозначается Нμ, измеряется в кг/мм2, определяется путем вдавливания в испытуемую поверхность алмазной четырехгранной пирамиды под различной нагрузкой в зависимости от твердости измеряемого материала. Замеры производят на специальных микрошлифах.

Остаточными напряжениями называются напряжения, существующие в деталях при отсутствии внешних воздействий (силовых и температурных).

Напряжения I рода – макронапряжения, охватывающие области, соизмеримые с размерами детали. Они возникают в металле в процессе деформации больших объемов в результате взаимодействия структурных составляющих между собой.

Напряжения II рода – микронапряжения, распространяющиеся на отдельные зерна металла или на группу зерен. Возникают как при изготовлении, так и в процессе эксплуатации.

Напряжения III рода – субмикроскопические, относящиеся к искажениям атомной решетки кристалла, и их ориентация связана со структурой атомной решетки.

Остаточные напряжения характеризуются величиной и знаком (сжатия или растяжения) и глубиной залегания.

##### 4.3. Структура поверхностного слоя

Все металлы и сплавы имеют кристаллическую структуру, атомы расположены в строго определенном порядке и образуют пространственную кристаллическую решетку. Свойства металлов зависят как от вида их кристаллической решетки, так и от расстояний между центрами  узлов ее ячеек, называемых параметрами решетки. На свойства металлов и сплавов оказывает влияние форма, размеры, расположение зерен, а также химический состав примесей к основному металлу.

При оценке качества поверхностного слоя необходимо обратиться к его строению. Можно выделить условно отдельные части граничного слоя, которые в собранной машине контактируют с сопрягаемой деталью. Собственно граничный слой состоит из нескольких условно представленных слоев атомов. Их положение существенно отличается от положения атомов, находящихся в глубинных слоях. Атомы глубинных слоев со всех сторон окружены другим атомами и, следовательно, уравновешены силовым полями. Такие атомы находятся в состоянии устойчивого равновесия. Атомы же, лежащие на поверхности, испытывают воздействие только соседних и нижележащих атомов. Поэтому они находятся в неустойчивом, неуравновешенном состоянии, а граничный слой обладает запасом свободной поверхностной энергии. Часть  поверхностной энергии (потенциальная энергия) затрачивается на деформирование кристаллической решетки, а вторая часть (кинетическая энергия)  - на колебательный процесс атомов граничного слоя [1].

Повышенная энергетическая активность поверхностного слоя непосредственно связана с его служебными свойствами, поскольку из-за такой активности поверхность адсорбирует элементы окружающей среды и прежде всего пары воды, газы, жиры и др. Это обстоятельство влияет на контакт детали с другими поверхностями. Толщина адсорбированных слоев составляет от нескольких микрометров до их тысячных долей.

Адсорбированные пары (жидкость) проникают в тонкие трещины, которые всегда имеются на поверхности. Жидкость создает в капиллярах высокое давление, в результате чего нарушается прочность поверхностного слоя, так как отдельные кристаллы испытывают микросдвиги. Из-за несовершенства граничного слоя в связи  с точечными дефектами его отдельные участки обладают различной химической активностью. На поверхности возникают различные химические соединения (оксиды).

Ниже граничного располагается слой, свойства  которого определяются его спецификой, связанной с сильно деформированными частицами материала. Такое деформирование произошло в результате воздействия инструмента на поверхность в ходе предшествующих операций. Между измельченными кристаллами поверхностного слоя  находится прослойка, которая состоит из основного металла с большим количеством дислокаций, а также из различных примесей, концентрирующихся по границам зерен.

Примеси в металлах  - это распределение по всему объему поверхностного слоя инородных атомов. Их присутствие вызывает искажение  кристаллической решетки, они оказывают очень сильное влияние на механические, физические, магнитные и другие свойства поверхностей деталей.

Поскольку на поверхностные слои заготовок воздействуют различные инструменты, то напряжения здесь будут отличаться от напряжений в сердцевине материала. Возникновению напряжений способствуют также фазовые превращения, местный нагрев. Такие напряжения уравновешиваются только в пределах определенных областей, когда  степень деформирования  или иные воздействия не являются однородными. Напряжения весьма существенно влияют на служебные свойства деталей.

Износ деталей машин в значительной степени зависит и от шероховатости поверхностей сопряжения. Износ  в период приработки деталей определяется особенностями данного метода обработки поверхностей. Усталостное разрушение также связано с шероховатостью поверхности и физико-механическими  характеристиками поверхностного слоя.

Характеристики поверхностных слоев непосредственно связаны с контактной жесткостью, виброустойчивостью, коррозионной стойкостью, прочностью сопряжений, плотностью соединений, теплоотражением, прочностью сцепления с покрытием, сопротивлением обтеканию газами и другими эксплуатационными показателями.

##### Воздействие механической обработки на

свойства материала заготовок

Механическую обработку заготовки можно вести резанием и пластическим деформированием. В обоих случаях формирование  поверхностных слоев обрабатываемых поверхностей проходит в сложных условиях, определяемых действием сил, теплоты и химических явлений.

При обработке резанием снятие с заготовки необходимого слоя материала требует приложения через режущий инструмент силы, способной создать в срезаемом слое напряжения, превышающие прочность материала. Под действием этой силы в срезаемом слое и поверхностном слое материала заготовки возникают упругие и пластические деформации. При прекращении воздействия режущего инструмента упругие деформации в поверхностном слое устраняются, и поверхностный слой материала частично восстанавливается. Пластические же деформации приводят к качественным изменением поверхностного слоя.

Пластические же деформации являются следствием изменений структуры материала в субмикроскопической, микроскопической и макроскопической областях. Под действием силы резания возникают искажения кристаллических решеток со смещением атомов  с положений устойчивого равновесия в неустойчивое, происходят дробление, поворот и вытягивание поликристаллов, развиваются напряжения в объемах кристаллических зерен и микронапряжения.

Пластическое деформирование материала сопровождается его упрочнением, называемым наклепом, и изменением его механических, физических и химических свойств. В частности, наклеп повышает твердость, снижает электропроводность, теплопроводность, магнитную проницаемость и коррозионную стойкость, повышает электрическое сопротивление и диффузионные способности.

Пластически деформированный материал находится в структурно неустойчивом состоянии, и в нем самопроизвольно возникают релаксационные явления разупрочнения (отдыха) и восстановления его первоначальных свойств. Скорость разупрочнения зависит от степени упрочнения материала и уровня его нагрева. Разупрочнение протекает и при комнатной температуре, но медленно. При обработке резанием работа упругих и пластических деформаций материала, а также работа трения инструмента по передней и задней поверхностям обращается в теплоту, и поверхностные слои заготовки нагреваются до значительных температур. Это ускоряет процесс разупрочнения. В процессе резания  одновременно совмещаются два противоположных процесса: упрочнения (наклепа) и разупрочнения (отдыха). Конечное состояние материала поверхностного слоя определяется соотношением скоростей протекания каждого из этих процессов [2].

Общие закономерности образования наклепа характерны для точения, фрезерования, шлифования и других механических способов обработки, хотя каждый из них имеет  и свои, присущие ему особенности образования наклепа. Например, при встречном фрезеровании наклеп больше, чем при попутном, увеличение продолжительности процесса выхаживания при шлифовании приводит к возрастанию наклепа. Увеличением наклепа сопровождается обработка деталей хонингованием, суперфинишированием, полированием, доводкой свободным абразивом.

В процессе механической обработки в поверхностных слоях заготовки возникают остаточные напряжения. Их причинами являются воздействие  режущего инструмента, пластическое деформирование поверхностного слоя, изменение формы кристаллических зерен, нагрев поверхностного слоя до высоких температур, структурные превращения. Эти явления сопровождаются изменениями в поверхностном слое плотности объема материала, переформированием кристаллических зерен, тепловыми деформациями. Это приводит к возникновению остаточных напряжений противоположных знаков (растяжения и сжатия) в поверхностных и нижележащих слоях.

Большое значение в формировании остаточных напряжений имеют химический состав материала и его склонность к структурным изменениям, пластичность, твердость, упругость, теплопроводность и др. Прямое воздействие на свойства материала поверхностного слоя оказывает теплота, возникающая в зоне резания. Структурные изменения материала поверхностного слоя под воздействием теплоты могут быть различными при разных  способах обработки и приводить к дефектам (прижоги при шлифовании, мелкие трещины).

Температура в зоне резания влияет и на химический  состав материала поверхностного слоя. Если температура нагрева поверхностного слоя превысит температуру плавления какого-либо компонента в сплаве металла, то это может привести к выгоранию легирующего компонента. Нагрев поверхностного слоя интенсифицирует окислительные процессы, происходящие в нем, и приводит к изменениям его химического состава. Интенсивности протекания химических явлений способствует наклеп поверхностного слоя, уменьшающий плотность материала и повышающий его диффузионные способности.

Методы поверхностно-пластического деформирования (ППД) основаны на пластическом деформировании поверхностного слоя заготовки без снятия слоя материала и относятся к отделочным методам обработки, применяемым для повышения предела выносливости и износостойкости детали.

К методам ППД относят дорнование, выглаживание, чеканку, дробеструйную обработку, накатывание (раскатывание), обработку стальными щетками. Все методы ППД сводятся к силовому воздействию инструмента на обрабатываемую поверхность.

При ППД  в поверхностном слое заготовки возникают сложные процессы, сопровождающиеся вытягиванием, дроблением, скалыванием зерен, выделением теплоты и изменением структуры материала. Следствием этих процессов являются смятие гребешков микронеровностей, образование в поверхностном слое остаточных сжимающих напряжений, повышение механических свойств материала. При ППД не остаются без изменения  и глубинные слои материала. Однако их деформирование происходит без заметных изменений структуры, а напряженное состояние остается близким к исходному.

В результате обработки методами ППД  изменяются значения следующих параметров: шероховатость, точность формы в продольном и поперечном  сечениях, точность относительного положения и размеров поверхностей заготовки, механические, физические свойства материала.

4.4. Обеспечение параметров качества поверхности

технологическими методами

Параметры качества поверхности зависят от ряда факторов: метода и режимов обработки; геометрических параметров и качества  поверхностей режущей части инструмента; пластической и упругой деформации обрабатываемого материала;  жесткости технологической системы; характеристики смазочно-охлаждающей жидкости; метода получения заготовки и т.д.

Таким образом, качество поверхности деталей формируется при непосредственном влиянии всего комплекса технологических операций на всех стадиях  ее изготовления. В этом случае уместно говорить о существовании так называемой технологической наследственности.

Под технологической	 наследственностью понимают влияние условий обработки и состояния поверхностного слоя на точность и качество  поверхности при последующей или окончательной обработке. Технологической наследственностью называют также изменение эксплуатационных свойств деталей под влиянием технологии их изготовления [3].

Технологическая наследственность зависит не только от вида и режимов обработки, применяемых на чистовой операции. Она может проявиться в изменении свойств или потере точности формы готовой детали при ее эксплуатации в результате воздействия тех или иных элементов состояния поверхностного слоя, созданных в поверхностном слое детали при ее черновой обработке.

Наибольшее влияние на качество поверхности оказывают финишные операции. На каждый из параметров качества поверхности влияют многие факторы технологического процесса: режимы обработки, режущий инструмент, характеристика обрабатывающей среды и т.п. Существенное влияние на изменение шероховатости, глубину и степень наклепа оказывают различные составы смазочно-охлаждающих жидкостей и поверхностно-активных веществ, вид связки шлифовальных кругов. Качество поверхности зависит также от марки материала обрабатываемой детали и его исходного состояния.

Управляя в процессе изготовления деталей формированием параметров качества поверхности, можно непосредственно влиять на эксплуатационные свойства деталей машин.

##### Шероховатость поверхности. Все параметры шероховатости, назначенные конструктором, должны быть выполнены в условиях производства. Существуют справочные материалы, в которых приведены интервалы значений параметров шероховатости в зависимости от метода обработки. Данные, приведенные в справочниках, иногда требуют уточнений в зависимости от режимов обработки. Скорость резания V существенно влияет на шероховатость поверхности (рис.23) [1].

Рис. 23. Зависимость шероховатости поверхности от скорости резания

при обработке вязких материалов

При обработке вязких материалов в условиях образования нароста наибольшее значение Ra наблюдается при скоростях резания 20…25 м/мин. Однако с увеличением скорости резания эффект образования нароста снижается и  шероховатость уменьшается.

Подача S влияет на шероховатость в зависимости от используемого режущего инструмента и условий обработки (рис.24).

Рис. 24. Зависимость шероховатости поверхности от подачи

При точении стандартными резцами с углом в плане 450 и малым радиусом закругления при вершине резца (до 2 мм) подача существенно влияет на шероховатость (кривая 1, рис. 24) . Если точение производится резцами с широкой режущей кромкой, установленной параллельно оси изделия, изменение подачи не отражается на шероховатости (кривая 2, рис.24). При сверлении, зенкеровании торцевом и цилиндрическом фрезеровании изменение подачи слабо влияет на шероховатость (кривая 3, рис.24).

Глубина резания мало влияет на шероховатость поверх-           ности [1]. Геометрические параметры режущего инструмента и его состояние оказывают различное влияние на шероховатость (рис.25).

Рис. 25. Геометрические параметры режущего инструмента

При изменении в обычных пределах переднего угла γ и заднего угла α параметры шероховатости изменяются незначительно (рис.25,а). С уменьшением угла в плане φ и вспомогательного угла φ1 (рис.25,б) шероховатость заметно уменьшается. На инструментах с широкой режущей кромкой (рис.25,в) обработанной поверхности       определяется в основном шероховатостью режущего лезвия на            участке 1-2. Этот эффект особенно сильно заметен в начальный период работы инструмента, пока микронеровности лезвия не сгладились. С уменьшением радиуса r скругления вершины резца шероховатость резко возрастает (рис.25,г).

На шероховатость также оказывает влияние жесткость технологической системы. В местах обработки с меньшей жесткостью шероховатость поверхности выше, чем в местах с большей жесткостью (рис.26).

Рис. 26. Влияние жесткости системы на шероховатость поверхности

Из-за действия множества факторов обработки трудно точно оценить шероховатость поверхности. Для её определения пользуются эмпирической формулой при точении [1]:

,

где К0,  К1,  К2,  К3,  К4  –  коэффициенты , выбираемые из табл.2;          S – подача, 0,05-0,43 мм/об; r – радиус при вершине                 резца, 0,5…2 мм; V – скорость резания,  2,8…71 м/мин; γ – передний угол резца, -400…40.

Таблица 2

| Обрабатываемый материал | К0 | К1 | К2 | К3 | К4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 3 | 0,01 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 1,9 |
| Сталь 20 | 41,8 | 0,75 | 0,55 | 1,38 | 0,25 |
| Сталь 45 | 7,0 | 0,85 | 0,65 | 0,36 | 0,15 |
| Сталь 70 | 5,8 | 1,1 | 0,68 | 0,15 | 0,45 |

Физико-механические свойства в поверхностных слоях деталей всегда отличаются от свойств в сердцевине. Это объясняется особенностями процессов, происходящих при изготовлении заготовок и деталей. Например, поверхности поковок испытывают воздействие штампов, молотов и других частей оборудования, условия охлаждения отливок на поверхности отличаются от условий охлаждения в центре, воздействие режущего инструмента на поверхности и в центре деталей также  различно. Часть слоя, расположенная ближе к поверхности, характеризуется раздробленностью кристаллов при изготовлении заготовки, Твердость этого слоя оказывается наиболее высокой, затем она резко снижается и остается постоянной в центральном слое. Высокая твердость частиц металла при раздробленности кристаллов отрицательно характеризует качество поверхностного слоя. В верхнем слое, расположенном ближе к сердцевине, наблюдается упорядоченность расположения отдельных кристаллов от действия инструмента, снижается количество дефектов и т.д.

Поверхностный слой всегда имеет напряжения, отличные от напряжений, возникающих в сердцевине материала детали. Это сказывается на служебных свойствах изделий, таких как выносливость и износ. Величина и знак напряжений поверхностного слоя, определяются методом обработки. Если в результате проведения технологического процесса в слое образовались растягивающие напряжения, то они могут складываться с напряжениями, возникающими в детали при её нагружении в ходе эксплуатации машины. Это может привести к снижению прочностных свойств и даже к поломке детали. Сжимающие напряжения положительно влияют на служебные свойства деталей (выносливость и износостойкость), поэтому следует отдавать предпочтение методам обработки, способствующим возникновению этих напряжений (например, наклеп при поверхностно пластичном деформировании).

##### 4.5. Методы и средства оценки качества поверхности

##### Измерение шероховатости поверхности. Шероховатость поверхности можно оценивать качественными методами, например, сравнением с эталоном с помощью лупы или с помощью микроскопа.

Более точное определение шероховатости поверхности производится количественными методами, оптическими или щуповыми приборами. Из оптических приборов используется двойной микроскоп и микроинтерферометр академика Линника. Первый основан на методе «светового сечения», снабжен двумя тубусами (осветительным и визуальным), расположенными по углом в 900 друг к другу, позволяет производить замеры шероховатости Rz в пределах 80…0,16мкм .

Второй микроскоп МИИ-5 является специальным микроскопом, в поле зрения которого  одновременно  видны исследуемая поверхность и интерференционные полосы. В местах выступов или впадин на исследуемой поверхности интерференционные полосы искривляются. Позволяет измерять Ra в пределах 0,16…0,025 мкм.

К щуповым приборам относятся профилометры и профилографы. Принцип их действия основан на измерении  микронеровностей поверхности путем ощупывания  ее алмазной иглой                Ra= 12…0,03 мкм.

Современные приборы для измерения шероховатости поверхности используют лазерный луч.

##### Измерение микротвердости. Микротвердость, глубину и                     степень наклепа определяют по методу Хрущева – Берковича                 путем вдавливания в испытываемую поверхность алмазной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136º под нагрузкой   0,0196…1,96 Н [8].

Метод определения микротвердости широко используют для определения твердости тонких слоев (азотированного, цианированного), изделий небольших размеров, отдельных структурных составляющих сплавов и т.д.

Поверхность образца проходит специальную подготовку: делается микрошлиф, который затем протравливается для выявления микроструктуры. Для измерения микротвердости применяются приборы ПМТ-3, ПМТ-5. Прибор имеет рычажное устройство для нагружения алмазной пирамиды, два сменных объектива и окуляр-микрометр для измерения диагонали отпечатков.

Число микротвердости определяется по формуле:

,

где Р- нагрузка, Н; d – диагональ отпечатка, мкм.

Микротвердость определяется по величине диагонали отпечатка по специальным таблицам.

Метод Виккерса также основан на вдавливании в испытываемую поверхность алмазной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136º под нагрузкой 98…1156 Н. Применяется главным образом для испытания металлов высокой твердости.

##### Определение остаточных  напряжений. Основными методами определения остаточных напряжений являются механические и рентгеновские. Весьма перспективными для промышленного применения являются электрофизические методы, при которых остаточные напряжения определяются по изменению электромагнитных свойств поверхностного слоя.

Механические методы основаны на предположении, что при  разрезке или удалении части детали с остаточными напряжениями у оставшейся детали на вновь появившихся поверхностях имеют место эквивалентные напряжения, обратные по знаку удаленным. Эти обратные напряжения вызывают деформацию детали. Измерив возникшие деформации, можно вычислить остаточные напряжения. В частности, механический метод определения остаточных напряжений I рода в поверхностном слое сплошного цилиндрического стержня основан на измерении деформации, возникающей при постепенном стравливании металла по его полуцилиндрической поверхности  (метод Н.Н. Давыденкова). Перед травлением образцы обезжиривают ацетоном и покрывают химически стойким лаком таким образом, чтобы осталась непокрытой цилиндрическая поверхность, с которой стравливается поверхностный слой.

Одностороннее травление стержня нарушает равновесное состояние металла и вызывает его деформацию. При этом допускается, что осевые остаточные напряжения постоянны по длине стержня и симметричны относительно его оси. Травление производится на специальном приборе. Образец помещается в ванну с электролитом. К образцу-аноду и катоду (цинковая пластина) подводится постоянный ток, при прохождении которого происходит травление поверхностного слоя образца. В качестве регистрирующего прибора используется индикатор часового типа. В процессе травления через определенные промежутки времени производится запись показаний индикатора – прогиб образца f. Прогиб считается положительным, если он направлен в сторону снятого слоя, и отрицательным, если он направлен в обратную сторону.

После окончания травления с образца снимается лак, поверхность протирается ацетоном. Образец взвешивается, и определяется величина снятого слоя:

,

где  R – радиус образца до травления; m2 – масса образца до травления;  m1 – масса образца после травления.

Зная величину снятого слоя и время травления, можно определить скорость травления.

По известным значениям скорости травления и деформации образца подсчитывают остаточные напряжения в поверхностном слое цилиндрического стержня по формуле А.И.Биргера:

,

где Е – модуль упругости; d – диаметр стержня; l – длина стержня;         f – прогиб стержня при стравливании слоя; а – величина стравливаемого слоя.

Микронапряжения (напряжения II рода) исследуются рентгеновским методом. Он позволяет непосредственно измерять деформацию кристаллической решетки при воздействии напряжений. Основное преимущество рентгеновского метода состоит в том, что остаточные напряжения определяются без разрушения детали. Недостатки: напряжения определяются только в поверхностном слое, точность определения сравнительно невысока. Этот метод основан  на определении расстояния между кристаллографическими плоскостями с помощью измерения угла отражения луча. Рентгеновский луч отражается от поверхности металла, камера счетчика совершает периодическое колебательное движение, фиксируя излучения для данного угла. Используется прибор - ионизационный дифрактомер УРС-50ИМ.

##### Определение структуры поверхностного слоя. Металлографический метод испытаний позволяет изучить внутреннее строение сплавов при помощи макро- и микроскопических анализов. Макроскопический анализ - это исследование металла невооруженным глазом или при помощи лупы для выявления пористости, раковин, трещин и т.д.

Микроскопический анализ - это  исследование металла при небольших увеличения (до 2000 раз) на металлографических микроскопах для определения химического состава составляющих, выявления микротрещин и измерений внутреннего строения сплава, происходящих под влиянием различных режимов обработки.

Для определения микроструктуры металлов изготавливают микрошлифы и протравливают поверхность. Применяют металлографические микроскопы, которые позволяют рассматривать при увеличении непрозрачные тела в отраженном свете. Различают микроскопы вертикальные и горизонтальные. Промышленностью выпускаются вертикальные металлографические микроскопы типа МИМ-6, МИМ-7 и горизонтальные: МИМ-3, МИМ-8.