ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ДГТУ)

Кафедра «Гидравлика гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРО И ПНЕВМОПРИВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SIMULINK-МОДЕЛЕЙ

Методические указания к выполнению лабораторно-практических работ

г. Ростов-на-Дону 2024

Составитель: канд. техн.наук, доц. В.И.Антоненко

УДК631354-82(076.5)

Проектирование гидро- и пневмопривода  с использованием  Simulink-моделей.;Методические указания к лабораторнопрактическим работам /ДГТУ,Ростов н/Д , 9 с.

Дана обобщенная методика  и правила разработки гидропневмосистем  с использованием  Simulink-моделей..

Для студентов бакалавриата.. Направление подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль « Управление инновациями в промышленности   по дисциплине «Проектирование ГПС»

Донской государственный технический университет,

2024

1. Цель работы

Изучение на практике  метода проектирования гидропневмосистем  с использованием  Simulink-моделей.

2. Основные теоретические положения

Гидравлический и пневматический привод широко используется в качестве исполнительной части устройств и механизмов, работающих в режиме стабилизации, слежения или по заданной программе.

До настоящего времени процесс проектирования гидропневмосистем  опирался на эксперимент, в большей степени это так остается и сегодня.          Однако дальнейшее повышение качества проектирования

при одновременном сокращении сроков и затрат возможно только при ис-

пользовании современных методов и технологий, компьютерной техники, программного обеспечения и т.д. [1,2].  Математическое и физическое моделирование позволяет существенно ускорить процесс проектирования..

Для математического моделирования и исследований гидропневмосистем целесообразно использовать программное обеспечение Simulink из программного пакета MATLAB. Simulink это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. Simscape – это основная библиотека Simulink для моделирования объектов различной физической природы. Она позволяет создавать модели гибридных мультидоменных объектов в виде принципиальных схем, элементов и соединений, реальных физических величин с учетом единиц измерения, служит основой для моделирования в Simulink электросиловых, механических  гидравлических и пневматических объектов. Библиотека расширяется специализированными пакетами Electrical, Driveline, Fuids, Multibodi и позволяет строить модели сложных гибридных мультидоменных объектов для различных задач анализа, в том числе для разработки цифровых систем управления.

Fuids – это среда моделирования для инженерного проектирования и имитации гидравлических и пневматических систем в Simulink и MATLAB. Оно содержит полную библиотеку гидравлических пневматических блоков, которая является расширением Simscape-библиотек базовых гидравлических, пневматических, электрических и механических вспомогательных блоков.

Программное обеспечение Fuids позволяет анализировать как установившиеся , так и переходные процессы в гидромеханических системах. Можно использовать блоки высокоуровневых библиотек или можно модернизировать стандартные блоки из программного обеспечение Fuids.  Fuids  позволяет конструировать гидро и пневмосистемы, не входящие в эти библиотеки. Программное обеспечение Fuids разработано специально, чтобы охватить сценарии моделирования с гидравлическими и пневматическими системами, являющимися частью системы управления. Оно также подходит для систем, которые допускают  как сосредоточенные, так и распределенные параметры. К достоинствам реализации моделирования гидравлических и пневматических систем

при помощи  Fuids в Simulink могут быть отнесены простота создания моделей, наглядность и высокая скорость вычислений при моделировании систем с большим числом элементов.

В отличие от большинства других блоков Simulink, которые выполняют

математические действия или обрабатывают сигналы, блоки

Fuids представляют собой непосредственно элементы гидропневмосистем

или связи между ними. При этом набор стандартных блоков достаточно

широк и позволяет моделировать практически любые гидравлические сис темы. позволяя разработчикам систем имитировать взаимосвязанную работу контроллеров и остального оборудования.

С помощью продукта Fuids разработчики могут рассчитать дав-

ление и расход жидкостей и газов в системах, построенных на базе стандартных и нестандартных компонентов. Предлагаемые инструменты позволят смоделировать преобразование энергии потока в крутящий момент,

приводящий в действие различные механизмы, а также оценить эффект,

вызванный срабатыванием того или иного блока.

Таким образом, пакет Fuids позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики различных гидравлических  и пневматических систем [3].

Программное обеспечение Fuids разработано в предположении, что температура текучей среды остаётся постоянной в течение временного интервала моделирования, и эта температура должна быть установлена как параметр вместе с относительной величиной нерастворённого воздуха. Для получения максимально точных результатов в состав Fuids добавлена библиотека распространенных рабочих жидкостей

3. Задачи работы

3.1 Реализовать приведенную на рис1. Simulink-модель двух основных элементов рабочего цикла привода, являющегося составной частью автоматизированной системы, работающей по циклу прямой ход. реверс, обратный ход;

3.2  Исследовать в соответствии с вариантом задания исходных данных, приведенных в Таблице, работу привода для пяти значений рабочего объема насоса ;

3.3 Предварительно по величине  давления  во входной полости цилиндра определить  значение внешней нагрузки для прямого и обратного хода, а также подачу насоса, площади проходных сечений гидролиний и аппаратов, диаметр условного прохода, ширину открытого рабочего окна гидрораспределителя(ход золотника), время прямого и обратного хода.

3.4  Параметры блоков  Simulink-модели гидравлического привода не заданные в исходных данных установить самостоятельно , исходя из эксплуатационных параметров гидропривода.

3.5  График изменения  управляющего сигнала на гидрораспределителе, задаваемый на  блоке    Controller  и  график изменения  внешней нагрузки на штоке гидроцилиндра, задаваемый на  блоке    Controller1   построить в соответствии с расчетными данными.

3.6  Откорректировать по времени, в ходе отработки модели, графики изменения  управляющего сигнала на гидрораспределителе и  график изменения  внешней нагрузки на штоке гидроцилиндра таким образом, чтобы реверсирование гидрораспределителя происходило в момент выполнения полного хода гидроцилиндра, при этом не допуская срабатывания предохранительного клапана.

3.7     В отчете к лабораторным работам привести математическое описание функционирования  используемых блоков разработанной Simulink-модели гидравлического привода и расчет исходных параметров  для блоков Simulink-модели .

3.8   В отчете к лабораторным работам привести графики изменения рабочих параметров для полного цикла работы,  вместе с графиком  изменения  управляющего сигнала на гидрораспределителе, и  графиком изменения  внешней нагрузки на штоке цилиндра и дать полный анализ полученным результатам.

3.10  В отчете к лабораторным работам привести  принципиальную схему разработанного привода, составленную по Simulink-модели привода для полного рабочего цикла с учетом , необходимого для нормального функционирования системы элемента цикла « стоп-разгрузка» в начале и в конце рабочего цикла системы  .

3.11  Реализовать Simulink-модель, аналогичную приведенной на рис1. при использовании насосно-аккумуляторной установки, для тех же исходных данных и рабочего цикла с аккумулятором  объемом 2,5литра;

3.12         Реализовать Simulink-модель, аналогичную приведенной на рис1. при использовании пневмопривода, для тех же исходных данных и рабочего цикла, при  постоянной нагрузке, соответствующей давлению на входе в цилиндр 0,6 Мпа.

Рисунок 1. . Simulink-модель гидравлического привода.

4. Методика проведения работы.

4.1  Для выполнения расчетной работы проработать теоретический материал по моделированию механических систем в пакете Matlab  Simulink и в  отдельной библиотеке Fuids.[3]

4.2  Используя , Simulink-модель гидравлического привода, приведенную на рис.1, реализовать ее в пакете Matlab  Simulink и произвести исследования  в соответствии задачами работы.

5. Литература.

1 Разработка методов построения виртуальных лабораторных комплексов : монография / В.В. Исакова, Н.Н. Портнягин. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2012. – 107 с.

2. Герман-Галкин С.Г. Matlab&Simulink Проектирование мехатронных систем на ПК. - СПб: КОРОНА – Век,2008, 368с.

3. А.А. Руппель, А.А. Сагандыков, М.С. Корытов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ В MATLAB учебное пособие. – Омск: СибАДИ, 2009. – 172с.