ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ДГТУ)

Кафедра «Гидравлика гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SIMULINK-МОДЕЛЕЙ

Методические указания к выполнению контрольной работы

г. Ростов-на-Дону 2022

Составитель: канд. техн.наук, доц. В.И.Антоненко

УДК631354-82(076.5)

Проектирование гидропривода  с использованием  Simulink-моделей.;Методические указания к контрольной работе /ДГТУ,Ростов н/Д,8 с.

Дана обобщенная методика  и правила разработки гидропневмосистем  с использованием  Simulink-моделей..

Для студентов 4 курса направления 270305 «Инноватика» по дисциплине «Проектирование объектов профессиональной деятельности»

Научный редактор:

Доктор технических наук, профессор  В.С.Сидоренко

Кафедра «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» Южно-Российского государственного технического университета, доцент, кандидат технических наук В.С. Крутиков

Донской государственный технический университет,

2022

1. Цель работы

Изучение на практике  метода проектирования гидропневмосистем  с использованием  Simulink-моделей.

2. Основные теоретические положения

Гидравлический привод широко используется в качестве исполнительной части автоматизированных устройств и механизмов, работающих в режиме стабилизации, слежения или по заданной программе

Но до настоящего времени процесс проектирования гидравлики  опирался на эксперимент, в большей степени это так остается и сегодня.          Однако дальнейшее повышение качества проектирования

при одновременном сокращении сроков и затрат возможно только при ис-

пользовании современных методов и технологий, компьютерной техники, программного обеспечения и т.д. [1,2].

Для математического моделирования и исследований гидравлической системы  целесообразно использовать программное обеспечение Simulink. Simulink это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. Simscape – это основная библиотека Simulink для моделирования объектов различной физической природы. Она позволяет создавать модели гибридных мультидоменных объектов в виде принципиальных схем, элементов и соединений, реальных физических величин с учетом единиц измерения, служит основой для моделирования в Simulink электросиловых, механических и гидравлических объектов. Библиотека расширяется специализированными пакетами SimMechanics, SimDriveline, SimHydraulics и позволяет строить модели сложных гибридных мультидоменных объектов для различных задач анализа, в том числе для разработки цифровых систем управления.

SimHydraulics – это среда моделирования для инженерного проектирования и имитации гидравлических систем в Simulink и MATLAB. Оно содержит полную библиотеку гидравлических блоков, которая является расширением Simscape-библиотек базовых гидравлических, электрических и механических вспомогательных блоков.

Программное обеспечение SimHydraulics позволяет анализировать переходные процессы в гидромеханических системах. Можно использовать блоки высокоуровневых библиотек или можно модернизировать стандартные блоки из программного обеспечение SimHydraulics. SimHydraulics позволяет конструировать гидросистемы, не входящие в эти библиотеки. Программное обеспечение SimHydraulics разработано специально, чтобы охватить сценарии моделирования с гидравлическими системами, являющимися частью системы управления. Оно также подходит для систем, которые допускают  как сосредоточенные, так и распределенные параметры. К достоинствам реализации моделирования гидравлических систем

при помощи SimHydraulics в Simulink могут быть отнесены простота создания моделей, наглядность и высокая скорость вычислений при моделировании систем с большим числом элементов.

В отличие от большинства других блоков Simulink, которые выполняют

математические действия или обрабатывают сигналы, блоки

SimHydraulics представляют собой непосредственно элементы гидросистем

или связи между ними. При этом набор стандартных блоков достаточно

широк и позволяет моделировать практически любые гидравлические сис темы. позволяя разработчикам систем имитировать взаимосвязанную работу контроллеров и остального оборудования.

С помощью продукта SimHydraulics инженеры могут рассчитать дав-

ление и напор жидкости в системах, построенных на базе стандартных и

нестандартных компонентов. Предлагаемые инструменты позволят смоде-

лировать преобразование гидравлической энергии в крутящий момент,

приводящий в действие различные механизмы, а также оценить эффект,

вызванный срабатыванием того или иного блока.

Таким образом, пакет SimHydraulics позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики различных гидравлических систем [3].

Программное обеспечение SimHydraulics разработано в предположении, что температура текучей среды остаётся постоянной в течение временного интервала моделирования, и эта температура должна быть установлена как параметр вместе с относительной величиной нерастворённого воздуха. Для получения максимально точных результатов в состав SimHydraulics добавлена библиотека распространенных рабочих жидкостей

3. Задачи работы

3.1   Реализовать приведенную на рис1. Simulink-модель гидравлического привода, являющегося составной частью автоматизированной системы, работающей по заданному циклу;

3.2  Исследовать в соответствии с вариантом задания исходных данных, приведенных в Таблице, работу гидравлического привода для пяти значений рабочего объема насоса ;

3.3 Предварительно по величине  давления  в поршневой полости гидроцилиндра определить  значение внешней нагрузки.

3.4  Параметры блоков  Simulink-модели гидравлического привода не заданные в исходных данных установить самостоятельно , исходя из эксплуатационных параметров гидропривода.

3.5  График изменения  управляющего сигнала на гидрораспределителе, задаваемый на  блоке    Controller  и  график изменения  внешней нагрузки на штоке гидроцилиндра, задаваемый на  блоке    Controller1   определить самостоятельно.

Рисунок 1. . Simulink-модель гидравлического привода.

3.6  В отчете к расчетной работе привести математическое описание функционирования  используемых блоков разработанной Simulink-модели гидравлического привода .

3.7   В отчете к расчетной работе привести графики изменения рабочих параметров гидропривода для прямого и обратного движения, считая при этом величину внешней  нагрузки по модулю неизменной, вместе с графиком  изменения  управляющего сигнала на гидрораспределителе, и  графиком изменения  внешней нагрузки на штоке гидроцилиндра.

3.8  В отчете к расчетной работе привести  принципиальную гидравлическую схему разработанного гидропривода, составленную по Simulink-модели привода, с перечнем подобранных элементов.

4. Методика проведения работы.

4.1  Для выполнения расчетной работы проработать теоретический материал по моделированию механических систем в пакете Matlab  Simulink и в  отдельной библиотеке SimHydraulics.[3]

4.2  Используя , Simulink-модель гидравлического привода, приведенную на рис.1, реализовать ее в пакете Matlab  Simulink и произвести исследования  в соответствии задачами работы.

5. Литература.

1 Разработка методов построения виртуальных лабораторных комплексов : монография / В.В. Исакова, Н.Н. Портнягин. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2012. – 107 с.

2. Герман-Галкин С.Г. Matlab&Simulink Проектирование мехатронных систем на ПК. - СПб: КОРОНА – Век,2008, 368с.

3. А.А. Руппель, А.А. Сагандыков, М.С. Корытов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ В MATLAB учебное пособие. – Омск: СибАДИ, 2009. – 172с.

вариант задания к расчетной работе выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки по таблице исходных данных к лабораторной работе

Если две последние цифры зачетной книжки больше 25,но меньше 50, то вариант будет NN-25

Если две последние цифры зачетной книжки больше 50,но меньше 75, то вариант будет NN-50

Если две последние цифры зачетной книжки больше 75, то вариант будет NN-75