ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ДГТУ)

Кафедра «Гидравлика гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»

Проектирование гидропневмосистем

Методические указания к выполнению

курсового проекта по дисциплине

«Проектирование объектов профессиональной деятельности ”

Ростов-на-Дону

2022

Составители:        докт. техн. наук, проф.   В.С. Сидоренко

канд. техн. наук, доц.     В.И. Антоненко

Проектирование  гидропневмосистем:    Метод Проектирование объектов профессиональной деятельности ”: Ростов н/Д, Издательский центр ДГТУ, 2022г. 29с.

Данные методические указания используются при выполнении курсового проекта(работы) по дисциплинам «Проектирование объектов профессиональной деятельности», «Инновационные методы проектирование ГПС» студентами направления 27.03.05 «Инноватика» профиль « Управление инновациями в промышленности» для всех форм обучения. В указаниях приведена методика расчета, правила проектирования и порядок оформления курсового проекта(работы).

Научный редактор			         канд. техн. наук, доц., А. А. Тумаков

Рецензент			         канд. техн. наук, доц., В.С. Крутиков

©  В.С. Сидоренко и др., 2022

©  Издательский центр ДГТУ, 2022

1. Цель курсового проектирования

Выполнение курсового проекта(работы) – заключительный этап изучения студентами дисциплин «Проектная деятельность,  “Электрогидропневмоавтоматика инновационных проектов”, “ Средства электроавтоматики инновационных проектов ГПС”, “ Гидравлические и пневмомеханические системы в инновационных проектах машиностроения”, “ Инновационные технологии проектирования объемных машин”, Гидравлические и пневмомеханические системы в инновационных проектах машиностроения “,”Автоматизированное управление и динамика  ГПС” , “Проектирование ГПС”.

Целью проектирования является закрепление полученных студентами по данным дисциплинам теоретических знаний, а также освоение ими инновационных методов конструирования и проектирования ГПC.

Для успешного выполнения курсового проекта студент должен:

- обладать необходимым объемом теоретических знаний по основным дисциплинам специальности;

- уметь анализировать результаты расчетов и принимаемые проектные решения с целью обеспечения необходимых технико-экономических показателей проектируемой ГП;

- выполнять требования нормативов к оформлению курсового проекта;

- уметь работать с технической литературой, гостами и другими нормативными документами.

2. Состав и содержание задания

на курсовое проектирование

Тема курсового проекта(работы): Гидропривод автоматизированного станочного комплекса

Описание устройства механизма или машины, для которых проектируется ГПС.

Предварительная компоновка и требования к массе и габаритным размерам устройства.

Характеристики управляющего воздействия  и внешней нагрузки, режимы движения выходного звена и работа ГПС в целом.

Требованиям к точности движения или позиционирования, к качеству переходного процесса.

Требования к К.П.Д, ограничения по мощности, условия эксплуатации.

3. Содержание курсового проекта(работы)

Курсовой проект(работа), который является основой эскизного проекта ГПС, должен содержать:

- чертежи новых агрегатов, машин и аппаратов ГПС;

- чертежи общего вида ГПС;

- чертежи компоновок серийно выпускаемого оборудования;

- принципиальные схемы (гидравлическую, пневматическую, кинематическую, электрическую и т.д.)

- пояснительную записку;

- ведомость проекта.

В пояснительной записке дается задание, описание и обоснование выбранных схем и конструкций, приводят энергетический, гидравлический, тепловой и динамический расчет ГПС. При необходимости определяют параметры оптимизации и способы решения оптимизационной задачи. По результатам проектирования делается заключение.

Графическая часть проекта(работы) оформляется на 5(4) листах формата А1. Пояснительная записка оформляется из листов формата А4 и брошюруется в обложку из плотной чертежной бумаги, на  лицевой стороне оформляется титульный лист.

4. Этапы и общая методика  курсового проектирования

4.1.  Анализ задания, подбор литературы, выбор аналогов, прототипов.

4.2.  Разработка общего вида конструкции ГПС.

4.3.  Разработка принципиальных схем (гидравлических, пневматических, электрических) производится в соответствии с указаниями . Дается описание функционирования ГПС.

4.4.  Энергетический расчет исполнительной части ГП, выбор типоразмера гидродвигателей.

Энергетический расчет производится по разработанной принципиальной схеме в соответствии с циклограммой для всех элементовцикла.

Исходным данными являются:

- ход двигателя; - время работы;  - масса (момент инерции) приведенные к выходному звену;  - результирующая внешних статических сил или моментов сил; Vм – скорость рабочего хода (медленных перемещений).

Для быстрых перемещений необходимо рассчитать оптимальные значения предельных скоростей для трапециидальных тахограмм в следующем порядке:

=

εн =

Из уравнения

εн =2 (2-1,5)/( -1,5)+1=0

или

по графику    = f(εн) /4/  определяется оптимальное значение относительной предельной скорости

Для медленных перемещений, соответствующих рабочим движениям, скорости не оптимизируются, т.к. они заданы и по ним сразу определяют мощность двигателя

Nn = Hc · Vм ,

где  Vм - скорость рабочего хода(медленного перемещения).

В итоге энергетического расчета выбираются типоразмеры объемных двигателей, которые должны обеспечить максимальную из скоростей быстрого перемещения и преодоление  максимальной внешней нагрузки

,

где   - удельный рабочий объем (рабочий объем или эффективная площадь);   - максимальная нагрузка для контура;  - номинальное давление, соответствующее принятому в данной отрасли;  - КПД линий и аппаратов 0,75-0,9;  - КПД гидродвигателей механический

По результату энергетического расчета исполнительной части выбирается двигатель и определяется его давление и расход для всех элементов цикла.

В ходе энергетического расчета корректируются исходные данные технического задания.

4.5. Выбор схемы и энергетический расчет насосной установки

В результате энергетического расчета исполнительной части были определены :

, Vм, , , , tм, , tн  ,

где    ,н – быстрое перемещение вперед, назад; V м– скорость рабочего движения;  ,  tн – время быстрого перемещения вперед, назад;  tм – время рабочего движения;   – время выстоя.

и соответствующие подачи и давления для всех элементов цикла:

Qн1,  Qн2, Qн3,…, Pн1, Pн2, Pн3,…

В соответствии с требованиями технического задания по массогабаритным показателям. стоимости и к.п.д. и возможностью реализации требуемого алгоритма функционирования выбирается один из вариантов насосной установки и производится ее расчет по соответствующей методике.

Однонасосная установка с переливным клапаном используется при невысоких требованиях по К.П.Д. и существенных ограничений по массе, габаритам и по стоимости ГПС.

Насос выбирается из соотношений

Qном ≈ Qн1 ;  Pном ≈ Pн2

Переливной клапан выбирается по

,

Если  Qном > 1дм3/с , выбирается двухкаскадный клапан.

Потери мощности в рабочем режиме

∆N = Pн2 (Qном - Qн2)

Двухнасосная установка с двумя переливными клапанами применяется, если необходимо иметь более высокий КПД, но нет ограничений по массе и габаритам.

Насос высокого давления выбирается из соотношений:

Qном1 ≈ Qн2 ;  Pном1 = Pн2

Насос низкого давления

Qном2 ≈ Qн1(3) - Qном1;  Pном2 ≈ Pн1(3)

Насосно-аккумуляторная установка позволяет получить еще более высокий КПД и снизить  массогабаритные показатели. Её целесообразно использовать, если есть периоды пауз и выдержки.

Для расчета и выбора насоса необходимо использовать уравнение баланса объёмов:

Qн = Qн1 · tn /(tn  + tв);  Qн = (Qн2 ·tм + Qн3 ·tн) / (tм + tн)

По большему из  Qн и  Pн2  выбирают насос   ,  .

По величинам маневренного объёма

Vм1 = ( Qн1  - Qном ) · tn ;            Vм3 = ( Qн3 - Qном ) · tн

выбираем маневренный объём аккумулятора  Vм.

Нижний уровень давления в аккумуляторе  Pmin = Pн1(3) .

Давление зарядки газом выбирается из соотношения

Pзар.=(0,9÷0,94)Pmin

По полученным значениям выбирается аккумулятор

Для получения max КПД при min массогабаритных показателях необходимо использовать насосную установку с автоматической регулировкой по давлению

Qном ≈ Qн1 (Qн3 ) ;  Pmax = Pmin · (Pн2 – Pmin) / (qmax – qн2);

Pmin =  qн2 · Pн2 / qmax ;

где    — скорость приводного элемента насоса;  — минимальное давление настройки регулятора.

4.6. Методика гидравлического расчета ГП.

В процессе гидравлического расчета выбираются аппараты, по стандартным методикам определяются проходные сечения трубопроводов и аппаратов, а также основные параметры потока при течении рабочей среды, для всех участков и всех элементов цикла/6/.

При первом приближении проходные сечения трубопроводов и аппаратов выбирают по стандартным методикам на основании рекомендованных значений скоростей рабочей среды и давлений. Далее оценивают размеры трубопроводов и аппаратов и рассчитывают гидравлические потери в них. Сравнивают потери с рекомендуемыми при первом приближении  (ηга≈0,75÷0,8)      и заданными массогабаритными параметрами.

Если необходимо изменить  или массогабаритные показатели во втором приближении корректируют проходные сечения трубопроводов и аппаратов и вновь осуществляют выбор трубопроводов и аппаратов, и рассчитывают гидравлические потери. В большинстве случаев двух-трех приближений для решения поставленной оптимизационной задачи оказывается достаточным.

При гидравлическом расчете расстояния между элементами привода,

объёмный или массовый расход рабочей среды, число и типы аппаратов и трубопроводов определяются  на основании составленной в самом течении проектирования схемы.

Для расчета гидравлических потерь удобно использовать объемный расход.

Объемные расходы рабочей среды определяется по формуле:

;

в сливной

0 ,

где  - коэффициент асимметрии полостей машины, коэффициент мультипликации;   - уд. рабочий объем и  - скорость движения вых. зв. определяются в процессе энергетического расчета;  ηD0 – КПД двигателя объектов.

При определении давления насосной установки для различных элементов цикла необходимо предварительно рассчитать перепады давления на регуляторах потока и дросселях, позволяющих обеспечить требуемые скоростные режимы двигателей. Расчет произвести графоаналитическим способом, используя характеристики насосных установок/11/.

Основной параметр аппаратов dy соответствует диаметру круга, площадь которого равна минимальной площади проходного сечения аппарата.

На направление коррекции могут влиять и массогабаритные параметры привода, которые определяются по геометрическим зависимостям с учетом плотности материалов.

На этапе гидравлического расчета необходимо выбрать компоновку (способ монтажа) гидропневмоаппаратов привода на машине. Промышленность выпускает аппараты трубного соединения, стыкового и модульного монтажа и встраиваемого исполнения. Возможно использование аппаратов, а также вспомогательных элементов и машин с разными способами монтажа.

4.7. Тепловой расчет ГП.

В зависимости от типа гидромашин назначается минимальная кинематическая вязкость жидкости: для шестеренных – 15сСт, для пластинчатых – 12сСт, роторно-поршневых – 8сСт и уточняется выбор типа параметров рабочей жидкости. Оцениваем местный нагрев жидкости при течении через существенные местные сопротивления:

,

где - удельная массовая теплоемкость жидкости		              .

Определяем осредненное приращение температуры по всей гидросистеме с расчётом тепловыделений и теплоотдач:

ΔT = ΔTн · e -γt + Nти / Ртп(1- e -γt) ;

ΔTн = Tn — T0,

где    - начальная температура жидкости; - начальная температура окружающей среды;

- удельная плотность теплоотдачи в окружающую среду.

,

где        ; - площадь поверхности i-го элемента системы

,

где  ,  - масса жидкости и стенок; ,  - удельная массовая теплоемкость жидкости и стенок.

C=5000 Дж/кг∙град

,

где  – мощность тепловых источников;  – мощность внешних тепловых источников;  – внутренние потери энергии,

Далее определяем объем бака

Vб = Qнц · 3мин .

Площадь бака  Fб = 6,7 ·  Vб2/3

ty = (3 ÷ 4) / γ ,

где  ty – время достижения установившегося температурного режима

,

Далее сравниваем   и ; если  , определяем осредненное приращение температуры по осредненной мощности ΔN:

;

искомая установившаяся температура жидкости

,

Если температура жидкости выше допустимой, то необходимо установить теплообменный аппарат с мощностью

Nта = Nти — ρтп(tб — t0)

где tб  - допустимая температура жидкости в баке;  t0  -  температура окружающей среды.

Если  ty ≤ tцикла, то тепловой расчёт производится для каждого элемента цикла.

За начальную температуру перед насосом принимается температура окружающей среды. За начальную температуру перед гидродвигателем принимается установившаяся температура в баке.

4.8. Динамический расчет ГП.

Динамический расчёт производится с целью определения величины скачка давления (максимальной динамической погрешности) и времени переходного процесса и других параметров качества регулирования перехода на самый нагруженный элемент цикла.

Динамический расчет гидропривода можно производить с использованием пакетов Matlab, MathCad  или HydroCad.

Расчет производится с использованием математической модели, содержащей перечень допущений математической модели  и дифференциальные уравнения, описывающие гидропривод.

В качестве примера рассмотрен динамический расчет гидропривода  дроccельного регулирования. Система уравнений для гидропривода (рис.1), составлена при следующих допущениях:

- поршень гидроцилиндра при разгоне и торможении перемещается вправо ( рис.1);

- клапан КП открыт, давление перед клапаном равно давлению поршневой полости гидроцилиндра;

Рис. 1 Типовая принципиальная схема гидропривода дроссельного регулирования: ГЦ – гидроцилиндр; Р – распределитель типа 4/3; Н – насос; КП – предохранительно-переливной клапан; ДР – дроссель; Б – бак.

- давление перед дросселем равно давлению в штоковой полости  гидроцилиндра, а давление после дросселя равно нулю;

- волновые процессы не учитываются,  сжимаемость жидкости учитывается в объеме между поршнем гидроцилиндра и дросселем, а также между поршнем гидроцилиндра, насосом и клапаном;

- модуль объемной упругости жидкости принят постоянным;

- при разгоне поршня гидроцилиндра распределитель Р  переключается из средней в левую позицию;

- при торможении поршня гидроцилиндра распределитель находится в левой позиции, а нагрузка на поршень  возрастает (или проходное сечение дросселя ДР  уменьшается);

- расход насоса при разгоне и торможении не меняется.

Математическая модель гидропривода содержит уравнение движения поршня гидроцилиндра  и уравнения расходов.

Уравнение движения имеет вид:

M d2xdt2= π4 D2 p2 - π4D2−d2p1 – R – Fтр sign dxdt,

где М – приведенная к поршню гидроцилиндра масса  подвижных частей гидропривода: х – перемещение поршня гидроцилиндра; t – время; D и d – диаметры поршня и штока гидроцилиндра; p2 и p1 – давление в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра; R – постоянная сила сопротивления на штоки гидроцилиндра; Fтр – сила трения (рис.1).

Уравнение расходов сливной линии имеет вид:

π4D2−d2dxdt-μπ4dдр22ρp1- W1E*dp1dt=0,

где μ - коэффициент расхода дросселя  ДР ; d ДР – диаметр условного прохода дросселя; ρ - плотность жидкости; W2 – объем жидкости между поршнем гидроцилиндра и дросселем; Е – объёмный модуль упругости жидкости.

Уравнение расходов нагнетательной линии:

Qн=π4 D2dxdt+(р2-ркп )QНΔpн+ W2E*dp2dt,

где ркп  - давление настройки клапана КП; Δpн – подъем характеристики клапана, когда он пропускает жидкость с расходом насоса Qн; W2 – объем жидкости между поршнем гидроцилиндра, клапаном и насосом.

Решение уравнений с использованием пакета Matlab выполнить в следующей последовательности.

- написать вектор функцию для системы уравнений;

- написать файл – функцию для вызова солвера;

- получить решения уравнений в виде графиков х(t),V=dxdt (t), р2 (t), p1(t).

При написании вектора – функции вводятся обозначения:

х = у(1);

dxdt = у(2);

р1= у (3);

р2 = у (4).

Уравнения математической модели записываются в форме Коши:

dy(1)dt=y(2);

dy(2)dt=d2xdt2=1Mπ4D2у(4)−π4(D2−d2)у(3)−R−FТРsigndxdt;

dy(3)dt=EW2π4(D2−d2)⋅y(2)−π4μdДР22ρ⋅y(3);

dy(4)dt=EW1QН−π4D2⋅y(2)−(y(4)−pКП)⋅QНΔрн.

Вектор – функция:

function F1 = RTskp(t,y)

F1 = [y(2);

(0.785*0.05^2*у(4)-0.785*(0.05^2-0.025^2)*y(3)-1500-1000*sign(y(2)))/500;

(0.785*(0.05^2-0.025^2)*y(2)-0.9*0.785*(0.002^2)* ( (2*y(3)/900)^0.5 )) *1.75e9/1e-3;

(60/60000-0.785*(0.05^2)*y(2)-(y(4)-1e7)*60/(60000*5e5))*1.75e9/1e-3];

Вектор – функция при следующих значениях параметров гидропривода:

М = 500кг, R = 1500Н, D = 0,05м,  d = 0,025м;

ркп = 107 Па, W1=W2= 0, 001м3, Е =1.75* 109 Па,

Fтр = 1000Н, dдр = 0,002м, ρ = 900кг,

μ= 0,9, Δрн = 5*105 Па, Qн = 60/60000 м3/с.

Файл – функция:

Y0 = [0;  0;  0; 10.5e6;];

[T, Y] = ode23 ('RTskp', [0 1], Y0);

plot(T, Y(:,1), 'k')

hold on

plot(T, Y(:,2), 'k')

hold on

grid on

hold of

В первой строке файл – функция приведен вектор начальных условий:

x|t=0=0,      dxdt|t=o=0,      р1|t=0=0      р2|t=0=pкп+Δpн

Во второй строке приведена вектор-программа для вызова солвера ode23, реализующего метод решения Рунге –Кутта.

Обозначение RTskp вызывает функцию«Разгон-торможение», вектор – функция;

в квадратных скобках указан интервал счета от 0 до1 сек.

Обозначение y(0) вызывает вектор начальных условий.

В последующих строках указаны данные для печати графика, где по горизонтали откладывается время «Т», а по вертикали – шкала для построения графика функции у(i), где i  номер функции. В результате расчета, после переходного процесса скорость поршня гидроцилиндра устанавливается на уровне 0.31 м/с, а давление р1 = 11,6МПа, p2=10,25MПа.

.

Изменение параметров: перемещения поршня гидроцилиндра Х, скорости поршня V и давлений в полостях гидроцилиндра p1  и  p2  в процессе разгона  показано на рис.2, а в процессе торможения – на рис.3

Рис.2 Переходные процессы при разгоне поршня гидроцилидра

Рис.3 Переходные процессы при торможении поршня гидроцилиндра

При расчете торможения используется вектор начальных условий

УО = (0; 0.31; 11.6е6; 10,25e6).

Увеличение нагрузки после переходного процесса с 1500 до 15000Н приводит к уменьшению скорости поршня гидроцилиндра до 0,14 м/с.

Как показывают дальнейшие расчеты, одновременное возрастание  нагрузки с 1500 до 15000Н и увеличение диаметра условного прохода дросселя с 0.002м до 0.003м, практически не изменяет скорость поршня. Скорость остается на уровне 0,32 м/с.

Полученные в процессе динамического расчета графики дают возможность вычислить параметры качества регулирования.

По результатам динамического расчета корректируются параметры системы  так, чтобы добиться заданных величин перерегулирования , времени переходного процесса и других параметров качества регулирования.

Методику динамического расчёта согласовать с руководителем проекта(работы).

Список рекомендуемой литературы

- Казимиренко В.Ф. Электрогидравлические мехатронные модули движения, - М.: Радио и связь, 2001.

2.  Свешников В.К. Станочные гидроприводы, - М.: Машиностроение,

2007.

3.  Иванов Г. М. Проектирование гидравлических систем машин, - М.:

Машиностроение, 1992.

4.  Навроцкий К. Л. Теория и проектирование гидро- и

пневмоприводов, - М.: Машиностроение, 1991.

5.  Бажин И. И. Автоматизированное проектирование

машиностроительного гидропривода, - М.: Машиностроение, 1988.

6.  Антоненко В. И., Тумаков А. А., Чернавский В. А. Расчет

магистралей гидравлических и пневматических приводов машин и

механизмов. Методические указания и задания по выполнению

курсовой работы и типовых расчетов, - Ростов н/Д: ДГТУ, 2005.

7.  Чернавский В. А. Кожухова А.В. Динамика и регулирование гидро-

и пневмо систем, -  Ростов н/Д: ДГТУ, 2007.

8.  Гудилин А. П. Гидравлика и гидропривод, - Горная книга, 2001.

9.  Калицун Б. Л. Основы гидравлики и аэродинамики, - :Строй издат,

2001.

10. Чернавский В. А. Гидравлический расчет расходомеров,

- Ростов нД: Издательский центр ДГТУ, 2002.

11. Сидоренко В. С. Изучение и разработка схемотехнических решений

промышленного гидропривода, - Ростов нД: Издательский центр ДГТУ, 2006.

12. Сидоренко В. С., Абрамова В. Н., Рыбак А. Т. и др. Курсовое и

дипломное проектирование гидрофицированной техники, - Ростов

нД: Издательский центр ДГТУ, 2005.

Приложение

Исходные данные для проектирования ГПС участков технологических автоматизированных линий

Варианты задаваемых рабочих циклов и дополнительные требования

№ 1

Заданный рабочий цикл привода подачи стола фрезерного станка:

- Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод вправо с ϑБП.

- Рабочий ход вправо с ϑРП.

- Реверс движения.

- Быстрый отвод с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение цилиндра горизонтальное;

- скорость рабочего хода регулируемая, стабилизирована по

нагрузке;

- скорости быстрого подвода и отвода постоянные с

использованием полной производительности насосной установки;

- в положении «Стоп» насосная установка разгружена на гидробак при минимальном давлении;

- более низкая скорость быстрого перемещения обеспечивается регулируемым дросселем;

- время реверсирования движения стола регулируемое.

№ 2

Заданный рабочий цикл привода инструмента протяжного    станка:

- Исходное положение «Стоп».

- Рабочий ход протяжки с ϑРП.

- Выдержка на упоре.

- Быстрый отвод протяжки ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра горизонтальное;

- скорости рабочего хода регулируемые;

- скорости обратного хода постоянные  максимальные;

- разгрузка насоса в положении «Стоп»;

- управление распределителем гидравлическое от упоров

стола;

- время реверсирования движения протяжки не регулируется;

- остановка протяжки в любом положении поршня                   гидроцилиндра;

- система остается заполненной при отключенном насосе.

№ 3

Заданный рабочий цикл подачи сверлильной головки

вертикально-сверлильного станка:

- Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод вверх с ϑБП.

- Рабочий ход вверх с ϑРП.

- Реверсирование движения.

- Быстрый отвод вниз с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра подачи вертикальное;

- рабочая скорость головки регулируемая;

- скорость ϑБО и ϑБП постоянные, более низкая скорость обеспечивается регулируемым дросселем;

- уравновешивание веса перемещающихся частей вертикально-     сверлильной головки;

- разгрузка насоса при остановке цилиндра в любом

положении;

- управление распределителем для реверсирования движения

гидравлическое.

№ 4

Заданный рабочий цикл привода подачи хонинговального станка:

- Исходное положение «Стоп».

- Рабочий ход вниз с ϑРП.

- Реверсирование движения.

- Обратный ход вверх с ϑБО=ϑРП.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра  вертикальное;

- подключение силового цилиндра дифференциальное

(для обеспечения равных скоростей рабочего и обратного ходов несимметричного силового цилиндра);

- уравновешивание веса перемещающихся частей хонинговальной головки;

- разгрузка насоса в любом положении гидроцилиндра;

- управление рабочим циклом головки от конечных                  выключателей;

- давление в системе управления пониженное;

- регулирование скоростей головки дроссельное;

- управление распределителями электрогидравлическое с

регулированием времени реверсирования движения.

№ 5

Заданный рабочий цикл привода поперечной подачи токарного

полуавтомата:

- Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод вправо с ϑБП .

- Рабочий ход вправо с ϑРП1.

- Рабочий ход вправо с ϑРП.

- Обратный ход с ϑБО.

Дополнительные требования:

- скорости рабочих и обратного хода регулируемые,

независимые;

- разгрузка насоса в положении «Стоп»;

- стабилизация скорости  во время рабочих ходов, ϑРП1 =1,3*ϑРП.

- при быстрых перемещениях скорости не стабилизированы, более низкая обеспечивается дросселем;

- управление распределителем электрогидравлическое от

упоров стола, без регулирования времени реверса;

- движение стола обеспечивает гидромотор через зубчатую

передачу с  U=1/3 и передачу винт-гайка с tВ=2,5 мм.

№ 6

Заданный рабочий цикл агрегатной головки:

1. Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод вправо с ϑБП.

- Рабочий ход вправо с ϑРП.

- Выдержка на упоре tв = 3 с.

- Быстрый отвод с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра горизонтальное;

- скорость рабочего хода регулируемая;

- скорость обратного хода постоянная с использованием полного

расхода насосной установки;

- разгрузка насосной установки в положении «Стоп»;

- скорость быстрого подвода нерегулируемая с использованием

суммарного расхода насосов.

№ 7

Заданный рабочий цикл агрегатной головки:

1. Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод влево с ϑБП.

- Рабочий ход влево с ϑРП.

- Реверс движения.

- Быстрый отвод с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового механизма горизонтальное;

- скорости рабочего хода регулируются дросселем, но без

стабилизирующих расход устройств;

- скорость обратного хода нерегулируемая с использованием

полного расхода насосной станции;

- разгрузка насосной установки в положении «Стоп»;

- управление распределителями электрогидравлическое;

- движение стола обеспечивает гидромотор через зубчатую

передачу с U=1/2 и передачу шестерня-рейка с Zк=20,

m=3мм.

№ 8

Заданный рабочий цикл привода подачи радиально-сверлильного станка:

- Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод вниз с ϑБП.

- Рабочий ход вниз с ϑРП.

- Реверс движения.

- Быстрый отвод вверх с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра вертикальное;

- скорости рабочих ходов регулируются дросселем на

«выходе» со стабилизацией расхода;

- обратный ход поршня цилиндра с постоянной максимальной

скоростью;

- команда на реверс движения поршня от конечных

выключателей;

- управление распределителем электрогидравлическое;

- уравновешивание веса перемещаемых частей;

- принудительный теплоотвод из системы;

- останов в любом положении поршня с разгрузкой насоса.

№ 9

Заданный рабочий цикл привода подачи стола фрезерного      полуавтомата:

- Исходное положение «Стоп».

- Быстрый подвод стола вправо с ϑБП.

- Рабочий ход вправо с ϑРП1.

- Рабочий ход вправо с ϑРП.

- Реверс движения.

- Быстрый отвод стола с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение силового цилиндра горизонтальное;

- скорости рабочего хода регулируются дросселями,

стабилизированы по нагрузке ϑРП1 =1,2*ϑРП;

- команда на реверс стола, изменение скорости поступает от

упоров, действующих на конечные выключатели;

- обратный ход с постоянной скоростью;

- управление циклом работы – от распределителя;

- в положении «СТОП» обеспечить разгрузку насоса;

- дроссель совместно с 3-позиционным распределителем

образуют трехскоростную панель.

№ 10

Заданный рабочий цикл привода подачи отрезного станка

- 1. Исходное положение «Стоп».

- 2. Быстрый подвод вправо с ϑБП.

- 3. Торможение цилиндра, медленный подвод с ϑРП1.

- 4. Рабочий ход вправо с ϑРП.

- 5. Реверс движения.

- 6. Быстрый отвод с ϑБО.

Дополнительные требования:

- расположение цилиндра горизонтальное;

- быстрый подвод и отвод отрезного суппорта  обеспечивается

за счет полной производительности насоса;

- медленный подвод обеспечивает обычный дроссель,

подключаемый распределителем,ϑРП1 =1,1*ϑРП;

- регулятор расхода обеспечивает скорость рабочего хода;

- останов в любом положении суппорта с разгрузкой насоса;

- время реверса регулируется;

- регулируемое подпорное давление на сливе.

Исходные данные

| Вари ант | № Вариантов рабочих циклов | Расчет-ная нагруз-ка | Время ускорений перемещения привода |  | Ско-рости рабо-чего хода, Vп, м/мин. | Дли-на хода Lн, м | Дли-на рабочего хода Lм, м | Длина трубопровода, м |  | Тре-бова-ние по К.П.Д | Тре-бова-ния по мас-сога-баритным пока-зате-лям | Тре-бова-ние по сто-имос-ти | Приве-денная масса,кг mв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hc |  |  |  |  |  | нап | сл |  |  |  |  |
|  |  | КН, Н·м | tп, с | tн, с |  |  |  | lн, м | lc, м |  |  |  |  |
| 1 | 1,2 | 400,500 | 5,0 | 4,0 3,5 | 0,8 1,0 | 0,5 | 0,25 | 2,5 | 3,0 | б/о | min | min | 400,200 |
| 2 | 3,4 | 500,600 | 4,0 | 4,0 4,0 | 1,0 1,0 | 0,3 | 0,15 | 4,0 | 3,0 | max | min | min | 300,300 |
| 3 | 5,6 | 100,500 | 4,0 4,5 | 4,0 4,1 | 0,8 0,9 | 0,3 | 0,1 | 5,5 | 5,5 | max | б/о | б/о | 200,200 |
| 4 | 7,8 | 60,600 | 5,0 4,0 | 4,0 3,5 | 0,6 1,0 | 0,4 | 0,3 | 4,0 | 4,5 | б/о | min | min | 500,400 |
| 5 | 9,10 | 400,600 | 6,0 5,0 | 5,5 3,5 | 1,1 0,9 | 0,6 | 0,3 | 4,0 | 4,0 | max | min | б/о | 250,300 |
| 6 | 2,3 | 600,240 | 4,0 | 5,1 4,2 | 0,6 0,7 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 5,0 | max | min | min | 350,300 |
| 7 | 4,5 | 450,100 | 3,0 | 3,5 4,1 | 0,7 0,6 | 0,5 | 0,2 | 5,0 | 6,0 | max | б/о | б/о | 450,500 |
| 8 | 6,7 | 500,90 | 5,1 5,3 | 4,0 3,5 | 0,5 1,0 | 0,7 | 0,4 | 6,5 | 3,0 | max | б/о | min | 500,500 |
| 9 | 8,5 | 450,500 | 4,5 4,1 | 3,8 4,0 | 1,0 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 5,0 | б/о | min | б/о | 550,400 |
| 10 | 1,3 | 500,400 | 4,4 4,0 | 4,0 3,8 | 0,5 1,0 | 0,45 | 0,2 | 5,5 | 3,0 | max | min | min | 450,200 |
| 11 | 2,4 | 400,400 | - | 5,0 5,1 | 0,6 0,9 | 0,6 | 0,25 | 4,0 | 4,0 | б/о | min | min | 400,300 |
| 12 | 5,7 | 90,120 | 5,5 4,5 | 4,5 5,1 | 0,7 0,8 | 0,7 | 0,2 | 6,0 | 4,04 | max | б/о | б/о | 300,300 |
| 13 | 6,8 | 500,500 | 6,8 5,8 | 5,0 5,1 | 0,9 0,9 | 0,3 | 0,15 | 5,5 | 4,0 | max | б/о | min | 360,400 |
| 14 | 5,2 | 600,280 | 5,3 | 4,8 4,7 | 0,9 1,0 | 0,4 | 0,3 | 3,5 | 5,05 | max | min | б/о | 450,250 |
| 15 | 10,4 | 550,430 | 5,5 | 4,0 4,1 | 1,0 0,7 | 0,6 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | max | min | б/о | 550,250 |
| 16 | 2,5 | 400,100 | 3,0 | 5,5 3,5 | 0,5 1,0 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | 4,5 | б/о | min | б/о | 500,500 |
| 17 | 3,6 | 500,350 | 5,0 4,8 | 4,0 3,5 | 0,9 0,8 | 0,4 | 0,2 | 6,5 | 5,5 | max | min | min | 260,250 |
| 18 | 4,7 | 450,120 | 4,0 | 5,0 3,0 | 0,8 0,6 | 0,5 | 0,25 | 6,0 | 3,0 | max | б/о | min | 300,300 |
| 19 | 5,8 | 90,450 | 3,0 4,8 | 3,2 3,3 | 0,6 0,7 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 6,0 | max | б/о | б/о | 400,300 |
| 20 | 6,5 | 580,480 | 5,0 6,0 | 4,0 5,0 | 0,8 0,6 | 0,35 | 0,15 | 4,0 | 6,0 | max | min | б/о | 500,300 |
| 21 | 7,10 | 100,600 | 9,2 5,5 | 4,1 4,3 | 1,0 0,8 | 0,6 | 0,3 | 5,0 | 5,0 | б/о | min | б/о | 550,250 |
| 22 | 8,2 | 480,550 | 5,3 | 4,0 4,8 | 0,6 0,7 | 0,7 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | max | min | min | 350,500 |
| 23 | 9,3 | 400,600 | 4,0 5,0 | 4,5 4,4 | 0,7 0,9 | 0,6 | 0,25 | 2,0 | 2,0 | max | б/о | б/о | 400,500 |
| 24 | 10,8 | 450,680 | 5,8 5,5 | 5,0 4,5 | 1,0 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | б/о | min | б/о | 400,400 |
| 25 | 5,10 | 600,90 | 5,9 5,1 | 4,0 4,2 | 0,5 0,8 | 0,7 | 0,2 | 4,5 | 4,0 | max | min | б/о | 560,250 |