Применение  систем гидро- и пневмоприводов

Технический уровень машин во многом зависит от совершенства приводов. Для повышения уровня автоматизации производственных процессов машины должны иметь автоматизированные приводы, содержащие автономные регуляторы или управляемые централизованными автоматическими устройствами вплоть до ЭВМ.

Рассматриваемые объемные гидро- и пневмоприводы возникли давно, но интенсивно развиваться стали только в XX в. Вначале пневмопривод применялся для врубовых машин, а гидропривод в корабельных механизмах (например, для рулевого управления и поворота орудийных башен). В 20-х годах гидро- и пневмоприводами оснащали уже металлорежущие станки. С середины 30-х годов гидроприводы начали применять в авиационной технике. При создании различных самоходных машин стали использовать гидро-  и  пневмоприводы  в  рулевых  и  тормозных  механизмах.

Начиная с середины XX в., в нашей стране развернулись работы по проектированию, изготовлению и применению гидро- и пневмоприводов почти во всех отраслях народного хозяйства. Сейчас гидроприводы успешно используют в транспортных, горных, строительных, дорожных, путевых, мелиоративных и сельскохозяйственных машинах, на судах, летательных и подводных аппаратах, в станках, подъемно-транспортных механизмах и автоматических линиях на машиностроительных, металлургических, химических и других предприятиях. Пневмоприводы преимущественно применяются в производствах с повышенным уровнем запыленности, температуры и пожарной опасности (деревообрабатывающее, литейное, сварочное, кузнечно-прессовое, нефтеперерабатывающее). Эффективность пневмоприводов проявляется при автоматизации вспомогательных операций (местные перевозки, кантование, фиксация и зажим деталей, сборка узлов, упаковка готовой продукции).

Особенности применения гидро- и пневмоприводов в различных машинах, аппаратах и технологических комплексах необходимо изучать по специальной литературе. Рассмотрим лишь несколько характерных пример

Рис.   1.1  Схема грузового  автомобиля  с гидравлическим рулевым механизмом и пневматической тормозной системой

Для облегчения труда водителя в системе рулевого управления грузового автомобиля (рис. 1.1) предусмотрен гидравлический следящий привод, содержащий рулевой механизм 1 с гидродвигателем и дросселирующим распределителем и насосную установку 2. Благодаря этому сила, прикладываемая водителем к рулевому колесу 3, не превышает 50 Н, а гидродвигатель при повороте колес автомобиля развивает силу на рулевой сошке до 8 кН. Причем угол поворота передних колес всегда пропорционален углу поворота рулевого колеса. Следящий гидропривод отличается компактностью и небольшой массой, поэтому размещается под капотом вместе с двигателем внутреннего сгорания.

Легкость получения (посредством компрессора) и простота передачи энергоносителя — сжатого воздуха (по трубопроводам) определили преимущественное применение на тяжелых грузовых автомобилях пневмоприводов для торможения колес. Сжатый воздух накапливается в ресивере 5 и при воздействии водителя на тормозную педаль 4 поступает в пневмодвигатель 7. Последний прижимает неподвижные тормозные колодки 6 к барабану, вращающемуся вместе с колесом, и тормозит его. Так происходит равномерное и одновременное торможение всех четырех колес автомобиля.

Гидроприводы летательных аппаратов приводят в движение рабочие органы систем управления и энергоснабжения. К рабочим органам систем управления относятся элероны, рули направления и высоты, механизмы поворота крыльев, к системе энергоснабжения — гидроприводы стабилизации скорости электрических генераторов, приводы воздухозаборников, регулирующих подачу воздуха в авиационные двигатели. В качестве примера на рис. 2 показана упрощенная схема. Пилот воздействует на педали 1 и рычаги 2 гидромеханической системы управления рулями направления и высоты самолета. Это воздействие механической проводкой 3 передается на входы следящих гидроприводов 4 и 6, которые выполняют повороты руля направления 5 и руля высоты 7. Следящие гидроприводы преодолевают внешнее воздействие потока воздуха на рулевые поверхности и обесп

Рис. 1.2. Схема гидромеханической системы управления рулями   направления  и   высоты  самолета

чивают их поворот пропорционально отклонению управляющих органов.

Применению гидроприводов в летательных аппаратах способствуют компактность и меньшая масса, чем приводов других типов, высокие статические и динамические свойства и незначительные затраты энергии на управление. К недостаткам гидроприводов летательных аппаратов следует отнести сложность источника питания рабочей жидкостью и повышенные затраты труда   на   обслуживание.

Преимущества гидропривода перед пневмо- и электроприводами — следствие принципа передачи энергии с помощью жидкости под высоким давлением (10 ... 32 МПа и более). Благодаря этому гидродвигате`ли имеют наилучшие удельные показатели и их удобно встраивать в рабочие органы машин. Указанные преимущества определили широкое применение гидроприводов в землеройных и горных машинах.

Исполнительными механизмами рабочего оборудования гидро-фицированного гусеничного экскаватора (рис. 1.3) служат предельно простые по устройству гидроцилиндры 3, 4, 7, которые компонуются на машине вместе с неразъемной стрелой 2, рукоятью 6 и ковшом 5. При относительно малых поперечных размерах гидроцилиндры могут развивать  значительную силу.

Рис. 1.3. Схема гидрофицированного гусеничного экскаватора

Рис. 1.4. Сиема гидрофииированных угледобывающих механизмов

Так, при наружном диаметре гидроцилиндра 105 мм и давлении жидкости 25 МПа толкающая сила на штоке достигает 120 кН. Приводы поворота башни и гусеничного движителя 1 гидравлические. Здесь применены гидромоторы. Источником питания служит централизованная насосная станция (на схеме не показана). Управляет движением блок секционных распределителей.

На угольных шахтах применяются комплексы оборудования с единым технологическим циклом. Один из таких комплексов — механизированная крепь, узкозахватный комбайн и передвижной конвейер [34]. Условия работы горных машин в шахте отличаются весьма стесненным пространством, большими пусковыми и ходовыми нагрузками и необходимостью постоянно поддерживать кровлю, поэтому в механизированной крепи и угледобывающем комбайне используются гидроприводы. Гидравлический механизм подачи комбайна / (рис. 1.4) имеет регулируемый насос, высокомоментный гидромотор и гидроаппараты, размещенные благодаря высоким показателям удельной мощности в корпусе ограниченных габаритных размеров. Гидропривод подачи обеспечивает плавное скольжение корпуса комбайна 1 по ставу (раме) конвейера 7 благодаря взаимодействию звездочки с продольно расположенной и закрепленной цепью. Известно применение гидропривода для режущей части комбайна, что позволяет повысить производительность угледобывающего комплекса и улучшить сортность угля.

Механизированная крепь для очистных выработок состоит из большого числа (50—100) секций, расположенных вдоль лавы на значительном расстоянии (100 ... 250 м), и включает насосную станцию, гидромагистрали и центральный пульт управления. Каждая секция содержит, например, две гидростойки 4 и 5, перекрытие 2, основание 3, гидроаппараты и  гидродомкрат 6, соединенный со ставом конвейера 7. Секция крепи удерживает гидростойками кровлю от обрушения, обеспечивает передвижку става конвейера после выемки комбайном полосы угля вдоль всей лавы и последующее подтягивание секции к конвейеру посредством гидродомкрата. Так как нагрузка на стойку достигает 400 ... 1800 кН, то использование механизированной крепи без гидропривода было бы невозможно. Давление жидкости, создаваемое насосной установкой в магистрали, составляет 20 ... 32 МПа, а в гидростойке при запирании гидрозамком — 30... 50 МПа. Для гидроприводов механизированных крепей применяют негорючие жидкости: водные эмульсии или синтетические жидкости.

Одно из важнейших средств автоматизации производства — робототехника. Промышленные роботы все шире применяются на производстве, заменяя человека на участках с опасными, вредными, тяжелыми или монотонными условиями труда. В промышленных роботах используют электрические, гидравлические, пневматические и комбинированные приводы. Около 40% промышленных роботов имеют гидроприводы и более 40% — пневмоприводы. Сдерживающим фактором для применения электропривода можно назвать относительно низкий показатель удельной мощности. Чтобы установить электродвигатели на исполнительных звеньях промышленного робота, его удельная мощность должна быть не менее 150 Вт/кг. Однако применение электроприводов постоянно возрастает, что связано с преимуществами электромеханических роботов (легкость установки и наладки, простота в эксплуатации, низкий уровень шума при работе).

Наиболее эффективно применение пневмоприводов в промышленных роботах при цикловом управлении, ограниченном числе точек позиционирования и грузоподъемности до 10 кг. Пневмопривод обеспечивает высокое быстродействие. Позиционирование с требуемой точностью осуществляется по упорам. Как правило, пневмоприводы дополняют гидродемпферами для безударной остановки рабочего органа.

В роботизированном технологическом комплексе для переработки пластмасс (рис. 1.5) робот 4 захватывает подогретые заготовки на выдачной позиции нагревательной печи 2, подает поочередно в гидравлические прессы 1, 3 и складывает изделия в накопитель 5 116]. Подъем и опускание колонны, выдвижение руки, поворот относительно вертикальной оси и движение захватного устройства осуществляют пневмоприводы. Управляют комплексом  с  пульта  6.

В промышленных роботах грузоподъемностью от 20 кг и выше применяются гидроприводы. Особенно эффективны следящие гидроприводы в сочетании с электрическими управляющими и контролирующими устройствами, что позволяет создавать универсальные промышленные роботы, выполняющие сложные операции   с  пространственным   позиционированием   рабочего  органа

Рис. 1.5. Схема роботизированного технологического комплекса для переработки пластмасс

На сварочном участке автоматической линии для сборки кузовов автомобилей (рис. 1.6) два робота 5 и 5 со сварочными аппаратами 1 и 2 одновременно ведут сварку на правой и левой сторонах кузова 4 1321. Каждый снабжен запоминающими устройствами с несколькими программами работы и выполняет сварку до 19 участков кузова автомобиля. Манипулятор робота имеет пять степеней подвижности и работает в сферической системе координат. Точность позиционирования в пространственной зоне действия 2 мм, что, в частности, приемлемо для точечной сварки кузовных деталей сложной конфигурации. Подобные промышленные роботы успешно используют, кроме того, и при автоматизации других технологических процессов: литья под давлением, штамповки, механической обработки, упаковки.

Рис. 1.6. Схема сварочного участка на автоматической линии сборки кузовов автомобилей:

1,2 — сварочные аппараты; 3,  5 — роботы с электрогидравлическими  приводами;  4 ~ кузов автомобиля

Приведенные примеры не отражают всего многообразия областей применения гидро- и пневмоприводов в различных машинах и  технологическом  оборудовании.

1.2  Этапы проектирования гидро- и пневмосистем

Опыт организации процесса проектирования машин и механизмов обобщен в нашей стране и представлен в виде комплекса государственных стандартов — Единой системы конструкторской документации. При этом установлены следующие основ ные этапы проектирования:

составление технического задания и разработка технического предложения;

эскизное и техническое проектирование;

разработка документации для опытного образца и серийного или   массового   производства.

Для каждого этапа рекомендована номенклатура графических и текстовых документов, которые должны содержать все необходимые данные.

Техническое задание на разработку привода в первоначальном виде обычно формулируется заказчиком и содержит:

достаточные сведения о рабочем органе механизма или машины;

предварительную компоновку и требования к массе и габаритным размерам объемного привода;

характеристики управляющего воздействия и внешней нагрузки;

режимы движения выходного звена и работы привода в целом;

требования к точности движения или позиционирования и к качеству переходного процесса;

требование к КПД и ограничение по мощности;

условия эксплуатации (температура, давление, влажность, запыленность, вибрации, перегрузки и т. п.);

требования к надежности, обслуживанию и ремонту привода;

специальные требования (уровень шума, способы контроля и диагностики, необходимые блокировки и др.).

Разра'ботчик проекта анализирует, уточняет и согласовывает с заказчиком задание и. сроки выполнения проектных работ.

При разработке технического предложения делают аналитический обзор патентной и технической литературы. Тип привода выбирают в результате сравнения известных свойств, с учетом номенклатуры комплектующих изделий, выпускаемых промышленностью.

Если необходимо существенно улучшить технические характеристики приводов, то проводят научно-исследовательскую работу (НИР). При этом моделирование на ЭВМ и экспериментальное исследование макета обязательны, а решение технической задачи • на уровне изобретения — желательно

Эскизное и техническое проектирование систем приводов относят к стадии опытно-конструкторской разработки (ОКР). В эскизном проекте прорабатывают предварительные, а в техническом — окончательные технические решения, закладываемые в проект привода или группы приводов. Этап эскизного проектирования необходим для обсуждения с заказчиком принятых решений и уточнения технического задания.

Основные конструкторские документы эскизного и технического проектов привода — чертежи новых агрегатов или аппаратов, компоновки серийно выпускаемого оборудования, принципиальные гидравлические или пневматические, кинематические и электрические схемы, пояснительная записка и ведомость проекта. Технический проект должен содержать, кроме того, чертежи новых узлов и деталей и текстовые документы с результатами испытаний и эксплуатации.

В пояснительной записке указывают назначение привода и его предполагаемую техническую характеристику, дают описание и обоснование выбранных схем и конструкций, приводят расчеты, подтверждающие правильность принятых решений. В процессе принятия решений выполняют энергетический, гидравлический, тепловой и динамический расчеты проектируемого привода. Путем соответствующих расчетов определяют основные параметры узлов и агрегатов и оценивают их работоспособность. При расчетах устанавливают необходимость оптимизации этих параметров и выбирают способ решения оптимизационной задачи. Эффективность разрабатываемого привода следует оценить технико-эко-номически и сравнить с базовым образцом.

Следующий этап проектирования — разработка в полном объеме! конструкторской и технолорической документации, необходимой для изготовления и испытания опытного образца. В состав конструкторской документации входят чертежи деталей, сборочный и габаритный чертежи, чертеж общего вида, спецификации, технические условия, схемы, расчеты, ведомости и документация для опытной эксплуатации. Технологическая документация должна содержать технологические инструкции, технологические (маршрутные) карты, чертежи на технологическую оснастку и приспособления и другие документы, необходимые для изготовления опытного образца на заводе.

При положительном результате испытания опытного образца приступают к завершающему этапу проектирования — запуску в серийное или массовое производство. Начинают его о корректирования технической документации в соответствии с результатами испытаний или опытной эксплуатации образца привода.

Технология серийного или массового производства существенно отличается от технологии экспериментального или опытного производства, поэтому разрабатывают всю технологическую документацию. Серийные экземпляры приводов проходят приемосдаточные испытания, после чего уточняют техническую характеристику  созданного  образца   привода.

Качество разрабатываемых приводов в значительной мере закладывается на стадии проектирования, успех которого связан с уровнем теоретических знаний инженера-конструктора, объемом его практических навыков и умением работать творчески. Основу теоретических знаний составляют понимание физических процессов в гидро- и пневмоприводах, умение представлять их в математической форме и анализ свойства приводов по математическим моделям. Практические навыки инженеру нужны для проведения расчетов на ЭВМ, выполнения чертежно-технической документации и участия в экспериментальных исследованиях. Важное условие творческой работы инженера — изучение и критическое осмысление накопленного опыта разработки и эксплуатации гидро- и пневмоприводов.

2.1. Назначение, классификация и характеристики ГПС

Приводы — составная часть всех машин. Они приводят в движение рабочие органы машин с определенной закономерностью, в большинстве случаев обеспечивают необходимую скорость движения, заданное положение (позицию) или нужную силу на рабочем органе.

Объемный гидропривод или пневмопривод (сокращенно — объемный привод) отличается от приводов других типов гидросистемой или пневмосистемой, в которую входит один или несколько объемных гидродвигателей или пневмодвигателей (сокращенно — объемных двигателей). В объемном приводе механическая энергия передается рабочей средой (жидкостью или газами) под давлением. Объемный двигатель преобразовывает энергию потока рабочей среды в энергию выходного звена (штока или вала) в процессе попеременного заполнения рабочей камеры рабочей средой и вытеснения ее из рабочей камеры.

Место объемного привода в машине показано на рис. 1.1. Режим работы объемного привода задает управляющий орган. Различают объемные приводы с ручным и автоматическим управлением. Ручное управление осуществляет человек-оператор, автоматическое — специальное устройство или в общем случае система управления. Управляющий сигнал х может быть механическим, электрическим, гидравлическим или пневматическим.

В зависимости от задачи управления различают объемные приводы стабилизирующий, программный и следящий. В стабилизирующем скорость движения выходного звена поддерживается постоянной, в программном — изменяется по заданной программе. У следящего привода регулируемый параметр выходного звена изменяется по определенному закону в зависимости от внешнего управляющего воздействия, которое заранее неизвестно.

К рабочему органу машины энергия А передается механическим узлом, который называется выходным звеном привода. По характеру движения его различают объемные привода поступательного, поворотного или вращательного движения. Между объемным двигателем и рабочим органом машины может быть дополнительно установлена механическая передача (зубчатая, рычажная, цепная и т. п.)

Общая структура объемного привода

Место привода в машине

Общую структуру объемного привода можно представить в виде четырех

составных частей (рис. 1.2). Источником механической энергии в большинстве случаев служит тепловой или электрический двигатель, называемый приводящим. В зависимости от типа приводящего двигателя допускаются термины «электронасосный» или «дизель-насосный» гидропривод, «электрокомпрессорный» или «дизель-компрессорный» пневмопривод и т. д. Известны ручные и ножные гидроприводы, для которых источником механической энергии служит человек.

Для преобразования механической энергии приводящего двигателя в энергию потока рабочей среды под давлением используют в объемном приводе насос или компрессор. Насос подает жидкость под давлением, компрессор — сжатый газ (воздух). В некоторых случаях насос или компрессор не входят в состав объемного привода, поэтому по источнику подачи рабочей среды объемный привод называют насосным (компрессорным), аккумуляторным или магистральным. В аккумуляторном гидроприводе (пневмоприводе) рабочая среда подается в объемный двигатель , из гидроаккумулятора (пневмоаккумулятора), заряженного от внешнего источника. В магистральном гидроприводе (пневмоприводе) рабочая среда поступает в объемный двигатель от гидромагистрали (пневмомагистрали), не входящей в объемный привод.

От   объемного   гидродвигателя   (пневмодвигателя)   жидкость (воздух) может поступать в гидробак (окружающую среду) или . на вход насоса (компрессора). В первом случае объемный привод называют гидроприводом (пневмоприводом) о разомкнутым потоком, во втором — с замкнутым.

Вспомогательные устройства (гидро- или пневмоаппараты) в объемном приводе обеспечивают кондиционирование рабочей среды (очистку, охлаждение и т. п.), предохраняют от поломок узлы и трубопроводы, контролируют процесс эксплуатации и выполняют другие функции. Объемные гидромашины (пневмома-шины) и гидроаппараты (пневмоаппараты) соединены гидролиниями (пневмолиниями), представляющими собой трубы, рукава, соединения и каналы в корпусах и соединительных плитах.

Наиболее важный классификационный признак объемного привода связан с типом управляющего устройства. От него зависит способ регулирования скорости, потери энергии и многие характеристики. По управляющему устройству различают объемные приводы с дроссельным, машинным и машинно-дроссельным управлением. Кроме того, выделяют объемные приводы с управлением приводящим двигателем и противодавлением.

Дроссельное управление движением выходного звена осуществляется регулирующим гидроаппаратом (пневмоаппаратом). В технической литературе распространен также термин «дроссельное регулирование». Во многих случаях его можно считать приемлемым, так как термин «регулирование» — частный случай  понятия   «управление».

Машинное управление движением выходного звена применимо только к гидроприводу и выполняется регулируемым насосом, регулируемым гидромотором или обеими регулируемыми гидромашинами. Термин установлен ГОСТ 17752—81 взамен термина «объемное регулирование», рекомендованного ГОСТ 17752—72 и используемого в технической литературе, посвященной гидроприводам различных машин.

Управление приводящим двигателем применимо к объемному гидроприводу и состоит в управлении скоростью движения выходного звена путем изменения частоты вращения приводящего
двигателя. Управление противодавлением иногда осуществляют
в пневмоприводе созданием противодавления на выходе пневмо-
двигателя.

Перечисленная классификация объемных тидро- и пневмоприводов показана на схеме рис. 1.3. В ней приведены только основные (устоявшиеся) классификационные признаки. При рассмотрении других, признаков возникают дополнительные наименования объемных приводов. Например, во многих случаях важен характер управляющих сигналов, отрабатываемых объемным приводом. При этом целесообразно выделить объемные приводы с релейным и пропорциональным управлением. Сейчас интенсивно развиваются объемные приводы, управляемые дискретными (импульсными) сигналами и осуществляющие дискретное (шаговое) перемещение рабочего органа. Такие объемные приводы называют дискретными (шаговыми) гидро- или пневмоприводами.

Функциональные свойства объемных приводов принято оценивать по статическим и динамическим характеристикам, определяемым экспериментальным или расчетным путем. Экспериментальные данные наиболее достоверные. Однако на стадии проектирования объемного привода характеристики можно только рассчитать по уравнениям и формулам. Чтобы существенно сократить число уравнений и формул, целесообразно принять общие буквенные обозначения кинематических, динамических и инерционных  величин применительно к двум основным  видам дви-

2.1  Классификация объемных приводов

жения выходного звена:  поступательному (п. д.)  и  вращательному (в. д.):

(2.1)

(2.2)

где у — обобщенное перемещение; l и φ — линейное и угловое перемещения; v — обобщенная скорость; и и Q — линейная и угловая скорости; Я — обобщенная динамическая величина; Р — сила; М — момент силы; т. — обобщенная инерционная (гравитационная)  величина; м — масса;  J — момент инерции.

Кроме того, обозначим через х — внешнее управляющее воздействие (механический, электрический, гидравлический или пневматический сигнал) на объемный привод.

Статические характеристики отражают свойства объемного привода при установившихся режимах работы, поэтому точки для построения статической характеристики определяют при установившихся (постоянных) значениях скорости о и силы (момента силы) Я на выходном звене. Рассмотрим основные статические характеристики объемных приводов.

Регулировочная характеристика объемного привода отражает зависимость скорости о или силы (момента силы) Я на выходном звене от. управляющего воздействия х. По графику регулировочной характеристики и =Ф (х) или Н = Ф (х) оценивают линейность регулирования, зону нечувствительности и возможный гистерезис   объемного   привода.

Нагрузочная характеристика показывает зависимость скорости выходного звена v от силы (момента силы) Н, развиваемой для преодоления внешней нагрузки. Малая кривизна и небольшой наклон графика нагрузочной характеристики v = Ф (Я) свидетельствуют о стабильной работе объемного привода.

Характеристика энергетических потерь (сокращенно — энергетическая характеристика) представляет собой зависимость КПД объемного привода η от скорости v или силы (момента силы) Н на выходном звене. На графиках η = Ф (v) и η = Ф (t) видна область эффективной эксплуатации объемного привода, в которой КПД имеет приемлемые значения.

К динамическим характеристикам относят временные и частотные характеристики. Под временными характеристиками подразумевают графики движения выходного звена во времени v = Ф (t) и у = Ф (t) при типовом управляющем или нагружающем воздействии. Эти характеристики отражают переходные процессы в объемных приводах и позволяют оценить быстродействие и колебательность выходного звена при резком изменении управляющего или нагружающего воздействия.

Частотные характеристики представляют собой отношения амплитуд W (w) и сдвиг по фазе выходного и входного сигналов ψ(w) в функции круговой частоты  w при гармоническом движении объемного привода. Частотные характеристики позволяют в большинстве случаев косвенно оценить динамические свойства объемного привода. Однако рассчитать их по алгебраическим выражениям значительно проще, чем определять временные   характеристики   решением   дифференциальных   уравнений.

Конструктивное совершенство объемных приводов во многом зависит от технического уровня входящих в него объемных гидромашин или пневмомашин. Чтобы оценить технический уровень объемных машин и приводов, используют различные удельные показатели, например, удельную массу упр объемного привода, удельную работоспособность alдв объемного двигателя:

(2.3)

где mпР и Nном — полная масса и номинальная мощность объемного привода; Aд8 — работа объемного двигателя за один оборот вала или полный ход штока; Vдв — объем пространства, занимаемый объемным двигателем.

Эффективная эксплуатация объемного привода зависит от факторов надежности, к которым относятся безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость привода. Безотказность характеризуется непрерывным сохранением работоспособного состояния в течение некоторого времени или некоторой наработки. Долговечность оценивают сроком службы и ре-

сурсом, под которыми подразумевают соответственно календарную продолжительность и наработку (в часах) от начала эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. Ремонтопригодность отражает приспособленность к восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Сохранение значений перечисленных показателей после хранения и транспортирования называют сохраняемостью привода.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки объемных приводов. Гидро- и пневмоприводы по сравнению с механическими приводами больше приспособлены к автоматизации производственных процессов благодаря простоте управления, малой мощности управляющего сигнала и непосредственному соединению с гидравлическими или пневматическими управляющими устрой-, ствами. Гидро- и пневмолинии, соединяющие источник подачи рабочей среды с объемным двигателем, конструктивно проще, чем механические передачи (зубчатые, цепные, ременные), поэтому основные агрегаты объемного привода удобнее компоновать на машине. Общий недостаток объемных приводов — меньшее значение КПД (до 0,8), чем механических приводов (более 0,9).

В результате высокого номинального давления жидкости объемные гидроприводы имеют наилучшие удельные показатели (γпр = 0,3 ... 2 кг/кВт, aдв = 60 ... 200 Дж/м3). К существенным недостаткам необходимо отнести зависимость характеристик гидроприводов от условии эксплуатации (температуры) и возможность наружных утечек рабочей жидкости (минерального, силиконового или другого  масла).

Благодаря использованию сжатого воздуха объемные пневмоприводы промышленного назначения имеют конструктивные, эксплуатационные и экологические преимущества, состоящие в простоте устройства пневмодвигателя поступательного движения, полной пожаробезопасности и отсутствии загрязнения окружающей среды. Однако из-за сжимаемости рабочей среды давление у них ограничено (до 1,6 МПа) условием безопасности обслуживающего   персонала.

При выборе типа привода конструктору приходится учитывать не только перечисленные факторы, но и номенклатуру выпускаемых промышленностью гидро- и пневмоустройств, а также производственные  условия.

2.2 Мультипликационный эффект в ГПС

Гидропривод подобно механическому рычагу или зубчатой передаче может многократно увеличивать действующую силу. Этот мультипликационный эффект обусловлен законом Паскаля для гидростатического давления жидкости В качестве. примера рассмотрим простейший объемный гидропривод, состоящий из двух гидроцилиндров, соединенных трубопроводом 2 (рис. 2.2). Если поршень гидроцилиндра 1 создает давление р.под действием силы Нн то такое же давление по закону

Рис.  2.2  Схема простейшего объемного гидропривода

Паскаля передается на поршень гидроцилиндра 3, создавая на нем силу НД. В идеальном случае (без потерь на трение)

(2.4)

где Fн, FД — эффективные площади гидроцилиндров 1 и 3. Решив совместно два равенства, получим

(2.5)

При FД > Fн сила Нд > НН.

Действительные условия работы объемного гидропривода отличаются от условий, оговоренных в законе Паскаля. При установившемся движении поршней и жидкости возникают дополнительные силы трения. Но они значительно меньше сил давления жидкости, поэтому мультипликационный эффект проявляется и в реальном гидроприводе.

Для оценки рассматриваемого эффекта пользуются понятием коэффициента мультипликации силы (момента сил) гидропривода, под которым подразумевают отношение силы (момента сил) на выходном звене гидродвигателя к силе (моменту сил) на входном звене насоса:

(2.6)

Выведем формулу для определения коэффициента мультипликации Kы.с. С этой целью воспользуемся выражениями для силы (момента сил) на выходном звене насоса (1.28) и силы (момента сил) на выходном звене гидродвигателя (1.29):

(2.7)

Дополнительно введем понятие гидравлического КПД аппаратов и соединительных гидролиний ηга. Эта величина отражает гидравлические потери давления при течении, жидкости от насоса к гидродвигателю и обратно:

(2.8)

Совместно решив представленные выражения, получим формулу для расчета коэффициента мультипликации гидропривода

(2.9)

Основные величины, определяющие мультипликационный эффект гидропривода — удельные рабочие объемы насоса qн и гидро-

Рис. 2.3  Гидравлический домкрат

двигателя qД. Величины ηнм, ηга и ηдм, (частные КПД) не сколько снижают мультипликационный эффект из-за сил трения в движущихся механизмах и жидкости. Достоверные значения частных КПД устанавливают экспериментально. Расчетным путем можно получить лишь ориентировочные величины КПД. Формула для определения ηнм, ηдм, приведены в п. 1.3. Для расчет ηга,

необходимо определить по формулам, применяемым в гидравлике, потери давления в напорной Δpн и сливной Δpс  линиях и аппаратах. Аналитическая связь между давлениями в напорной линии насоса р„ и подводной линии двигателя р, выражается через гидравлические потери Др„, а между давлениями в сливной полости двигателя рс и всасывающей полости насоса рв — через Apс.

(2.10)

После подстановки последних вависимостей в выражение (1.о8) получим

(2.11)

Для   расчета  целесообразно  ввести  понятие  относительных гидравлических потерь давления в линиях и аппаратах:

(2.12)

Когда σД = σн или рв << Рн, можно пользоваться наиболее простой формулой, получаемой из выражения (1.60):

(2.13)

Мультипликационный силовой эффект объемных гидроприводов широко используют в технике, например, в подъемных механизмах, тормозах автомобилей, гидравлических прессах и других машинах. В качестве примера рассмотрим гидравлический- домкрат (рис. 2.3). Он содержит основные элементы объемного гидропривода: насос, гидродвигатель, трубопровод, рабочую жидкость и управляющее устройство. Насос приводится в движение вручную и включает корпус 5, клапаны 7 и 8, поршень 9, рукоятку 10 и рычаг 11. Основные части гидродвигателя — цилиндр /, поршень 2 и воздушная пробка 3. Управляющим устройством служит вентиль 6. Перемещениями рукоятки 10 вперед и назад осуществляется возвратно-поступательное движение поршня 9, всасывание жидкости из корпуса 5 через клапан 8 и вытеснение ее в трубопровод 4 через клапан 7. Поршень 2 под действием жидкости, поступающей по трубопроводу 4 в цилиндр /, поднимается. Для опускания поршня 2 предусмотрен вентиль 6, при открытии которого трубопровод 4 и соответственно камера цилиндра / сообщаются с внутренней полостью корпуса 5, служащей масляным баком.

Гидродомкрат предназначен для поднятия вручную больших грузов, поэтому должен иметь значительный мультипликационный эффект. Рассмотрим применение формулы (1.59) к данному случаю. Удельный рабочий объем qН насоса представляет собой величину, на которую изменяется объем рабочей камеры насоса при перемещении рукоятки 10 на линейную единицу:

(2.14)

где d„ — диаметр поршня 9 насоса; г, и тх — плечи приложения сил к рычагу 11 и рукоятке 10.

Удельный рабочий объем qn гидродвигателя в данном случае равен эффективной площади поршня 2:

(2.15)

где dB — диаметр поршня 2.

После подстановки выражений для qН и qД в зависимость (1.59) получим формулу для определения коэффициента мультипликации силы гидродомкрата

(2.16)

Чтобы получить kмс > 1, необходимо обеспечить dД > dН и rt> rt. Путем варьирования соотношений dJdH и rjrt можно увеличить коэффициент мультипликации силы.

Частные КПД несколько уменьшают величину kмс, так как сказываются силы трения в подвижных частях гидродомкрата. При наличии манжетных уплотнений на поршнях 9 и 2 величины  ηНМ и ηДМ можно определить расчетным путем. В рассматриваемом случае σн = σд = 1 и ръ = р0 = рат, где рат — атмосферное давление.

Идеальные силы на рукоятке насоса и поршне гидроцилиндра согласно формуле (1.26) равны

(2.17)

(2.18)

Силы трения на поршнях с манжетными уплотнениями, приведенные к входному и выходному звеньям, можно представить в аналитической форме

(2.19)

(2.20)

где hн и hД— ширина манжеты на поршнях 9 и 2; fТ — коэффициент трения манжеты о металлическую поверхность. Относительные потери на трение

(2.21)

Частные КПД насоса и гидродвигателя ηнм и ηДМ находятся по формулам (1.38) при известных значениях εнм и εд.м. Из-за низких скоростей течения жидкости гидравлические потери давления   в   гидродомкрате  обычно   невелики,   поэтому   можно принять  ηГА =   1,0.

Мультипликационный эффект гидропривода значительно возрастет, если применить гидравлический преобразователь давления (гидромультипликатор). Такое устройство позволяет многократно увеличить давление жидкости, поступающей от насосной установки. Оно применяется в гидросистемах прессов и испытательных стендов.

Гидромультипликатор одинарного действия (рис. 2.4) имеет два совмещенных цилиндра 1 и 2, два соединенных поршня 3 и 4 и отверстия для подводного и отводного трубопроводов. Цилиндры с поршнями образуют три рабочие камеры: низкого давления (Я), высокого давления (В) и реверса (Р). При рабочем ходе блока поршней камера Н соединена напорным трубопроводо

Рис. 2.4 . Схема гидромультипликатора одинарного действия

с насосом, камера В — подводным трубопроводом с гидродвигателем, например с гидроцилиндром пресса. Уравнение сил на поршневом блоке при его равномерном давлении можно представить в виде

(2.22)

где р1, р2 — давления жидкости в камерах H, B, F1, F2 — эффективные площади поршней в камерах H, B, ΔНМ, — результирующая сил трения.

Из данного уравнения получаем выражение для коэффициента мультипликации давления kМД=р1/р2Для этого приводим уравнение к виду

(2.23)

вводим дополнительные величины: относительную потерю на трение

(2.24)

механический КПД гудромультипликатора

(2.26)

В результате получим удобное для расчетов выражение коэффициента мультипликации давления жидкости

(2.25)

У гидромультипликаторов промышленного назначения коэф фициент  kМД=8 ... 80.

Чтобы определить коэффициент kМД объемного гидропривода, имеющего гидромультипликатор, можно воспользоваться формуллой

(2.27)

Формула (1.66) справедлива, если можно пренебречь величинами рВ и р0 как малыми по сравнению со значениями рН и рД в выражении (1.58).

Гидромультипликатор одинарного действия (см. рис. 2.4) конструктивно прост, но он может подать в гидродвигатель ограниченное количество жидкости, поэтому в гидропрессах с большим объемом рабочих цилиндров преимущественно используют гидромультипликаторы двойного действия. Они снабжены золотниковой и клапанной распределительной аппаратурой и устройством, обеспечивающим автоматическое переключение

3.1  Дроссельное регулирование скорости в ГПС

Дроссельный способ регулирования скорости предусматривает применение в гидроприводе относительно простого устройства, называемого регулируемым дросселем. Известны два основных типа  дросселей, конструктивные различия которых приводят к двум различным режимам течения жидкости: ламинарному и турбулентному [3, 13]. Дроссель с ламинарным режимом течения жидкости (ламинарный дроссель) представляет собой длинный канал с относительно малым проходным сечением (цилиндрическая щель, винтовая канавка и др.). Зависимость между перепадом давлений и расходом жидкости через ламинарный дроссель близка к линейной. Дроссель с преимущественно турбулентным течением жидкости (турбулентный дроссель) представляет собой местное сопротивление в виде короткого и весьма малого по площади отверстия круглой, кольцевой или прямоугольной формы. Течение жидкости в таком отверстии, как правило, турбулентное, зависимость между перепадом давлений и расходом жидкости — квадратичная.

Для регулирования скорости объемных гидроприводов преимущественно используют турбулентные дроссели.

При равных условиях применения они меньше по габаритным размерам и массе, чем ламинарные. Кроме того, при турбулентном режиме течения жидкости зависимость сопротивления потоку от вязкости жидкости и соответственно от температуры жидкости и окружающей среды значительно меньшая, чем при ламинарном. У турбулентного дросселя сопротивление потоку регулируется изменением площади проходного сечения рабочей щели (отверстия). Конструктивное исполнение регулируемых дросселей зависит от условий применения. Известны регулирующие элементы гидродросселей в виде конических деталей, поворотных кранов с прорезями, золотников с поясками и др.

Остановимся подробно на физических процессах, протекающих в турбулентном дросселе (рис. 3.1), и формах его математического описания. Величины, характеризующие поток во входном сечении дросселя, отметим нулевыми индексами.

Входная и выходная полости гидродросселя обычно имеют одинаковую площадь проходного вечения (F0 = F). Для жидкости

в пределах общепринятого диапазона изменения давлений можно принять равенство плотности потока во входной и выходной полости (ро = р). При этом на основании уравнения неразрывности потока F0p0u=Fρu можно предполагать равенство средних скоростей потока во входном я входяом  сечениях  (u0 = и) и равенство коэффициентов удельной кинетической энергии потока (α0 = α).

Рис 3.1 . Схема течения рабочей среди в турбулентном дросселе

При подходе к дросселирующему отверстию (щели) поток резко сужается, так как площадь f отверстия многократно меньше площади F0 сечения входного канала. В дросселирующем отверстии возникает струя с высокой скоростью ис течения. Соотношение uс и uo можно определить из уравнения неразрывности потока

(3.1)

где ψ — коэффициент сжатия струи, зависящий от формы и длины дросселирующего отверстия и скорости течения жидкости (числа Re) [81. Обычно ψ = 0,7 ... 0,9.

В процессе сужения потока и прохождения через отверстие часть удельной механической энергии затрачивается на трение и вихреобразование. Такие потери в гидравлике принято учитывать коэффициентом потерь £с в долях удельной кинетической

(3.2)

анрпгииx струи

Достоверное значение ξс определяется экспериментально. Для прикидочной оценки коэффициента ξс можно воспользоваться полуэмпирической формулой И. Е. Идельчика:

(3.3)

При резком сужении потока коэффициент ξс = 0,5.

В выходном канале гидродросселя физический процесс протекает иначе (см. рис. 3.1). Если во входной полости образуется застойная зона А с малым вихреобразованием, то в выходной — вона В развитого вихреобразования. Струя жидкости с высокой начальной скоростью и0 тормозится в выходном канале гидродросселя в результате вихреобразования и трения между быстро-движущимися частицами струи и частицами потока в выходном канале, имеющими относительно малую скорость и. При этом значительная часть удельной кинетической энергии струи теряется, т. е. преобразуется в необратимую тепловую энергию. В гидравлике принято потери удельной энергии аналитически выражать так [8]:

(3.4)

Для приближенной оценки коэффициента потерь удельной энергии при внезапном расширении потока используют формулу, полученную на основании теоремы Бор да:

(3.5)

Предельное значение величины ξр=1 будет при f/F0=0, что соответствует полному преобразованию удельной кинетической энергии струи в тепловую.Уравнения удельных механических энергий для входного и выходного сечений каналов турбулентного дросселя согласно формуле (1.12) без учета несущественных членов имеют вид

(3.6)

Разницу между значениями о, и а составляют потери удельной механической энергии потока

(3.7)

На основании приведенных выражений получаем общее уравнение течения жидкости через турбулентный дроссель

(3.8)