МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»

Кафедра «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»

Методические указания

для выполнения практической

работы по дисциплине «Эксплуатация

систем приводов»

для студентов по направлению 27.03.05

Инноватика

Ростов-на-Дону

2023 г.

Составители:

к.т.н. В.И. Грищенко,

к.т.н. Д.Д. Дымочкин,

Методические указания к выполнению контрольной (расчетной) работы по направлению 27.03.05 Инноватика / Сост. к.т.н. В.И. Грищенко, к.т.н. Д.Д. Дымочкин,  / Донской государственный технический университет – Ростов-на-Дону, 2023. – 18 с.

Планирование запасных частей для ремонта гидропривода

На трудоемкость и продолжительность ремонта большое влияние оказывает возможность быстрой замены поврежденного узла или детали гидропривода и восстановление за счет этого утраченной работоспособности. Обычно для эксплуатации гидропривода предусматриваются запасные части, номенклатура которых должна отражать характер типичных повреждений, возникающих в приводе, а их количество соответствовать потребности, исходя из сроков службы и методов ремонта.

Наличие запасных частей значительно сокращает время и стоимость ремонта и, как правило, позволяет полностью восстановить утраченную работоспособность, поскольку эти детали изготавливаются в тех же условиях, что и установленные в приводе, и обладают необходимыми показателями надежности. Это дает большой экономический эффект, увеличивает межремонтный период и способствует эксплуатации машин в различных условиях. При отсутствии запасных частей приходится ремонтировать вышедшие из строя узлы и детали в условиях обслуживающего предприятия, что отрицательно сказывается на их надежности и, соответственно, на надежности гидропривода и всей машины.

Правильное планирование необходимого количества запасных частей является сложной задачей.

Во-первых, не всегда можно установить номенклатуру потенциально ненадежных частей на стадии проектирования новой машины. Отсутствие данных о скорости изнашивания, интенсивности отказов и сроках службы, недостаточная информация об эксплуатации прототипов или аналогичных устройств, неточность методов расчета сроков службы приводят к тому, что конструктор может устанавливать перечень запасных деталей лишь с грубым приближением.

Во-вторых, при определении потребности в запасных частях на весь период эксплуатации машин не всегда известны спектры предполагаемых или имеющих место эксплуатационных нагрузок и условий работы и ремонта. Поэтому часто трудно оценить даже средние значения сроков службы и по ним потребность в объеме запасных частей.

Задача выбора номенклатуры запасных частей решается также с учетом технологии восстановления и ремонта Состав запасных элементов зависит от принятой диагностики отказов, потоков отказов и структуру ремонтных предприятий.

Кроме удобства демонтажа и установки заменяемой части необходимо, чтобы она была как можно меньшей по массе и простой конструктивно. Это достигается применением специальных конструктивных решений, которые упрощают и удешевляют ремонт и эксплуатацию машины, а также производство запасных частей. Иначе говоря, конструкция узлов гидропривода должна удовлетворять требованиям ремонтопригодности.

Количество или норму расхода запасных частей определяют с учетом срока службы машины или оборудования, в которых используется гидропривод. При определении норм расхода запасных частей предполагают, что номенклатура их известна, а количество находят для каждого типа элементов.

Пусть средний ресурс машины Тр.ср на оси времени (рис.1) отображается отрезком 0-А. Отрезок 0-1 соответствует ресурсу Тн до первой замены элемента.

В точке 2 произойдет вторая замена, тогда отрезок 1-2 будет соответствовать ресурсу Тз запасного элемента, при этом Тз=δТн, где δ - коэффициент восстановления ресурса, который определяется по результатам эксплуатации подобных элементов. Для оценочных расчетов δ= 0,3...0,8. В точке 3 производится третья замена.

Рис.1. Распределение моментов ремонта

Таким образом, общее количество необходимых запасных частей z на одну машину за срок службы до списания определится соотношение		 		(1)

Если имеет место n однотипных элементов, то необходимых запасных элементов на один год для N машин составит

(2)

где ta – срок службы в годах.

Когда ресурс Тн новой детали близок или равен ресурсу Тр.ср машины, в соответствии с выражением (2) получим (Тр.ср/Тн)-1≤0, т.е. не требуется запасных элементов. Однако и в этом случае запасные элементы нужны и объясняется это тем, что имеет место разброс средних ресурсов, характеризуемых средним квадратичным отклонением ơт.

С учетом среднего квадратического отклонения ресурса для нормального закона его распределения число запасных частей элементов определяют следующим образом.

Пусть заданы средний ресурс до первой замены конкретного элемента Тн, среднее квадратическое отклонение ресурса как новых, так и заменых элементов ơт и коэффициент восстановления ресурса δ. К моменту первой замены средний ресурс составит Т1=Тн, к моменту второй замены Т2=Тн+Т3=Тн(1+ δ), к моменту i-й замены Т2=Тн(1+ δ(i-1)) и т.д. В предположении, что среднее квадратическое отклонение ресурса при всех заменах элементов не изменяется (ơт1=ơт2=ơт=Тн/2=(Tmax-Tmin)/2), вероятность отказа элемента при каждой замене

(3)

где Ф определяется по таблице 1, а Тн по таблице 3.

Общее число замен элементов (число запасных частей), необходимое для одной машины,

(4)

де m — максимальное число замен.

Таблица 1. Значение функции нормального распределения

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Рассчитать необходимое число элементов гидропривода для обеспечения срока службы гидропривода. Вариант гидрофицированной машины и приведены в таблице 2.

Таблица 2. Варианты исходных данных для расчета.

| N | Гидрофицированная машина | Элементы гидропривода | Срок службы гидропривода Тр.ср,ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грузоподъемная машина | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ДР | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП, Р,ДР | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ, МАП, Р,ДР | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ДР | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КД | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КО | 40000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГЗ | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КД | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КО | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГЗ | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ДР | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КД | 31000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КО | 33000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГЗ | 35000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,ДР | 37000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,КД | 39000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,КО | 30500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,ГЗ | 32500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,КД | 34500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,КО | 36500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,ГЗ | 38500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,ДР | 39500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,КД | 37500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,КО | 35500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,ГЗ | 33500 |
|  | Землеройная машина | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ДР | 30500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП, Р,ДР | 32500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,ГПА, МАП, Р,ДР | 34500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ДР | 36500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГПА | 38500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КО | 40500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГЗ | 38500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГПА | 36500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КО | 34500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГЗ | 32500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ДР | 30500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГПА | 31500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КО | 33500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГЗ | 35500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,ДР | 37500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,ГПА | 39500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,КО | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР, ГЦ, Р,ГЗ | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,ГПА | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,КО | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП,Р,ГЗ | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,ДР | 39000 |
|  |  | РВД,А,В,ГПА,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,КД | 37000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,КО | 35000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП, СК,ГЗ | 33000 |
|  | Буровая машина | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ДР | 31500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП, Р,ДР | 32500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,ГЦ, Р,ДР | 33500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ДР | 34500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КД | 35500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КО | 36500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГЗ | 37500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КД | 38500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КО | 39500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГЗ | 40500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ДР | 41500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КД | 42500 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КО | 42000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГЗ | 41000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ, ГЦ, Р,ДР | 40000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ, ГЦ, Р,КД | 43000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ, ГЦ, Р,КО | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ, ГЦ, Р,ГЗ | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП,Р,КД | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП,Р,КО | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП,Р,ГЗ | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП, ГПА,ДР | 39000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП, ГПА,КД | 37000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП, ГПА,КО | 35000 |
|  |  | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НШ,МАП, ГПА,ГЗ | 33000 |
|  | Машина для содержания пути | РВД,А,В,РД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ДР | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПР,МАП, Р,ДР | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП, МАП, Р,ДР | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ДР | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГПА | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,КО | 40000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН, ГЦ, Р,ГЗ | 38000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГПА | 36000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,КО | 34000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП,Р,ГЗ | 32000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ДР | 30000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГПА | 31000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,КО | 33000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НАПН,МАП, СК,ГЗ | 35000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,ГЦ, Р,ДР | 37000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,ГЦ, Р,ГПА | 39000 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,ГЦ, Р,КО | 30500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,ГЦ, Р,ГЗ | 32500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП,Р,ГПА | 34500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП,Р,КО | 36500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП,Р,ГЗ | 38500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП, СК,ДР | 39500 |
|  |  | РВД,А,В,ГПА,Ф,КП,НП,МАП, СК,КД | 37500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП, СК,КО | 35500 |
|  |  | РВД,А,В,КД,Ф,КП,НП,МАП, СК,ГЗ | 33500 |

где N – последние две цифры зачетной книжки,

НАПН - насос аксиально-поршневой нерегулируемый,

НАПР - насос аксиально-поршневой регулируемый,

НШ – насос шестеренный,

НП – насос пластинчатый,

МАП - мотор аксиально-поршневой,

ГЦ – гидроцилиндр,

Р – распределитель золотниковый,

КД – клапан давления,

КП – клапан предохранительно-переливной,

КО – клапан обратный,

ДР – дроссель, регулятор потока,

ГЗ – гидрозамок,

ГПА – гидропневмоаккулулятор,

Ф – фильтр,

РД – реле давления,

СК – сервоклапан,

В – вентиль,

А – арматура,

РВД – рукава высокого давления.

Таблица 3. Статистические данные по наработкам на отказ гидроустройств

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сырицын Т.А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов: Учебник для студентов специальности «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» – М.: Машиностроение, 1990 -248с.

- Свешников В.К., Усов  А.А. Станочные гидроприводы – М.: Машиностроение, 2008г - 640 с.

- Кравцов В.В., Степаков А.И. Эксплуатация и диагностика гидросистем мобильных машин – М.: изд-во МАДИ, 2005.

- Сухарев    Э.А. Теория эксплуатационной надежности машин – М.: Машиностроение, 2000.