# Лекция 15

# 9. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

9.1 Эксперименты в науке и промышленности

Экспериментальные методы широко используются как в науке, так и в промышленности, однако нередко с весьма различными целями. Обычно основная цель научного исследования состоит в том, чтобы показать статистическую значимость эффекта воздействия определенного фактора на изучаемую зависимую переменную.

В условиях промышленного эксперимента основная цель обычно заключается в извлечении максимального количества объективной информации о влиянии изучаемых факторов на производственный процесс с помощью наименьшего числа дорогостоящих наблюдений. Если в научных приложениях методы дисперсионного анализа используются для выяснения реальной природы взаимодействий, проявляющейся во взаимодействии факторов высших порядков, то в промышленности учет эффектов взаимодействия факторов часто считается излишним в ходе выявления существенно влияющих факторов.

Различия в методике

Указанное отличие приводит к существенному различию методов, применяемых в науке и промышленности. Если просмотреть классические учебники по дисперсионному анализу, то обнаружится, что в них, в основном, обсуждаются планы с количеством факторов не более пяти (планы же с более чем шестью факторами обычно оказываются бесполезными. Основное внимание в данных рассуждениях сосредоточено на выборе общезначимых и устойчивых критериев значимости. Однако, если обратиться к стандартным учебникам по экспериментам в промышленности, то окажется, что в них обсуждаются многофакторные планы (например, с 16-ю или 32-мя факторами), в которых нельзя оценить эффекты взаимодействия. Основное внимание сосредоточивается на получении несмещенных оценок главных эффектов (или, реже, взаимодействий второго порядка) с использованием наименьшего числа наблюдений.

Разумеется, существует немало промышленных приложений, в которых с успехом используются обычные планы дисперсионного анализа, зарекомендовавшие себя в научных исследованиях.

Общие идеи

Обычно любая машина или станок, используемый на производстве, позволяет операторам изменять различные настройки, влияя на качество производимого продукта. Эксперименты позволяют инженеру, ответственному за производство, улучшать настройки машины, а также выяснить какие факторы вносят наиболее важный вклад в качество продукции. Использование этой информации позволяет улучшить настройки системы, достигнув оптимального качества. Чтобы проиллюстрировать эти рассуждения ниже приводится несколько примеров.

Пример 1: Производство красителей для ткани. В этом случае качество производимой продукции описывается насыщенностью, яркостью и стойкостью окрашенной ткани. Кроме того, необходимо уточнить, что надо изменять для получения красок различной насыщенности, яркости для удовлетворения потребительского спроса. Другими словами, в этом эксперименте нужно выявить факторы, наиболее заметно влияющие на яркость, насыщенность и стойкость производимой краски. В примере рассматривается 6 различных факторов, влияние которых оценивается с помощью плана 2**(6-0). Результаты эксперимента показывают, что имеется три наиболее важных фактора: Полисульфидный индекс, Время и Температура. Можно представить ожидаемое воздействие на интересующую нас переменную (в данном случае светостойкость окраски) в виде так называемой кубической диаграммы. Эта диаграмма показывает ожидаемую (предсказываемую) среднюю стойкость на верхних и нижних уровнях каждого из трех факторов.

Пример 1.1: Отсеивающие планы. В предыдущем примере производилось оценивание плана с 6-ю различными факторами. Не редки случаи, когда очень много (до ста) различных факторов потенциально важны в исследовании. Специальные планы (например, план Плакетта-Бермана или планы с применением матрицы Адамара), реализованные в модуле Планирование эксперимента, позволяют эффективно “просеять” большое число факторов, используя минимальное число наблюдений. Например, вы можете спланировать и проанализировать эксперимент со 127 факторами, использующий всего 128 опытов, а затем оценить главный эффект каждого фактора, легко определив, таким образом, какие из факторов важны при изучении процесса.

Пример 2: Планы 3**3. Рассмотрим эксперимент по определению факторов, существенно влияющих на потери сиропа при изготовлении безалкогольных напитков (потери возникают из-за вспенивания при наполнении 20-литровых металлических контейнеров). Рассматривались три фактора: (1) конфигурация заливного наконечника, (2) оператор машины по разливу и (3) давление, под которым производится разлив.

Каждый фактор был установлен на трех различных уровнях, что определяет полный экспериментальный план 3**(3-0).

Кроме того, для каждой комбинации факторов было проведено два измерения, таким образом, план 3**(3-0) был полностью повторен или, как говорят, реплицирован.

Пример 3: Проверка эффективности четырех топливных присадок. Планы на латинских квадратах обычно используются, когда интересующие нас факторы измеряются более чем на двух уровнях, а характер задачи подсказывает возможность разбиения плана на блоки. Например, представьте, что изучается 4 топливные присадки для снижения содержания в выхлопах окиси азота. Вы имеете в своем распоряжении 4 водителя и 4 автомобиля. Вам не интересен эффект влияния работы водителей или типа автомобиля на снижение концентрации окиси азота, однако, вам не хотелось бы, что бы полученные результаты относились к некоторому конкретному водителю или автомобилю (из смещения по этим факторам). Планы на латинских квадратах позволяют оценить главные эффекты всех факторов несмещенным образом. В данном примере размещение уровней воздействия в виде латинского квадрата гарантирует, что различия между водителями и автомобилями не повлияют на оценку эффекта различных топливных присадок.

Пример 4: Планы для смесей. Было проведено исследование для определения оптимального состава рыбного паштета как результата смешения различных пород рыб, идущих на его приготовление (в том числе кефаль, окунь и горбыль). В отличие от обычных экспериментов, в смеси общая сумма долей должна быть постоянна, например, равна 100%. Результаты таких экспериментов обычно представляются графически в виде тернарных графиков.

Основное ограничение - три компоненты в сумме равняются константе - выражается в треугольной форме графика.

Вычислительные проблемы

К основным видам задач, решаемых в модуле Планирование эксперимента, относятся:

- планирование оптимального эксперимента

- анализ результатов эксперимента.

Для решения задач первого вида имеется несколько подходов, реализованных в соответствующих планах экспериментов, основную идею которых можно выразить следующим образом. В общем случае, цель экспериментатора состоит в получении несмещенной оценки эффекта фактора вне зависимости от установок других факторов. Более точно, вы пытаетесь построить планы, в которых главные эффекты не смешаны друг с другом, а может быть даже и с взаимодействиями факторов.

Компоненты дисперсии, синтез деноминатора

Некоторые модули в STATISTICA позволяют проводить анализ планов со случайными эффектами. Модуль Компоненты дисперсии и смешанная модель ANOVA/ANCOVA содержит различные опции для оценок компонент дисперсии для случайных эффектов, а также для проведения приближенных F - тестов, основанных на обобщенном члене ошибки.

Выводы

Экспериментальные методы находят все большее применение в промышленности для оптимизации производственных процессов. Целью этих методов является поиск оптимальных уровней факторов, определяющих течение процесса производства. Основными типами планов, обычно используемыми в промышленности являются: планы 2**(k-p) (двухуровневые многофакторные планы), отсеивающими планами для большего числа факторов, планами 3**(k-p) (трехуровневыми многофакторными планами), смешанными 2-х и 3-х уровневыми планами, центральными композиционными планами (или планами поверхности отклика), планами на латинских квадратах, робастными планами Тагучи, планами для смесей, а также специальными процедурами для проведения экспериментов на поверхностях с ограничениями.

9.2 Дробные 2**(k-p) факторные планы

Основная идея

Во многих случаях достаточно рассмотреть всего два уровня факторов, влияющих на производственный процесс. Например, температура проведения химического процесса может быть установлена немного ниже или немного выше заданного уровня, количество растворителя при производстве красителя можно немного увеличить или уменьшить и так далее. Экспериментатор хотел бы установить, влияют ли какие-либо из этих изменений на результат производственного процесса. Наиболее очевидный подход в данном случае состоит в полном переборе комбинаций уровней интересующих факторов. Это отлично сработает, если бы число необходимых опытов в таком эксперименте не росло экспоненциально. Например, если вы хотите провести эксперимент с 7 факторами, то необходимое число опытов равно 27 = 128. Чтобы изучить 10 факторов вам потребуется 210 = 1024 опытов. Поскольку для проведения каждого опыта нужна длительная и дорогостоящая перенастройка, то на практике часто нереально ставить столь большое число опытов. В этом случае при планировании эксперимента обычно используют дробные планы, отбрасывающие взаимодействия высокого порядка и уделяющие наибольшее внимание главным эффектам.

Построение плана

В общем случае, программа успешно использует  взаимодействия наивысших порядков для генерации новых факторов. В качестве примера рассмотрим следующий план, включающий 11 факторов, но требующий проведения только 16 опытов (наблюдений).

| Design: 2**(11-7), Resolution III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 | 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 | 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 | 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 | 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 | 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 | 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 | 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 | 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 | 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 | 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 |

Чтение плана. План, представленный в таблице, интерпретируется следующим образом. Каждый столбец таблицы содержит +1 или -1 для обозначения уровня соответствующего фактора (верхнего или нижнего, соответственно). Так, например, в первом опыте эксперимента все факторы от A до K установлены на верхнем уровне (+1); во втором опыте факторы A, B, и C - на верхнем уровне, а фактор D - на нижнем и так далее. Отметим также, что имеется множество опций для отображения плана на экране и сохранения в файле с использованием обозначений, отличных от ± 1 для уровней факторов. Например, можно использовать реальные значения факторов (например, 90° C и 100° C) или текстовые метки (Низкая температура, Высокая температура).

Рандомизация опытов. Поскольку многие условия проведения эксперимента могут измениться от опыта к опыту то, чтобы не возникали систематические смещения, следует рандомизировать порядок проведения опытов (модуль Планирование эксперимента позволяет случайно выбрать порядок их проведения).

Разрешение плана

План в приведенной выше таблице описывается как 2**(11-7) план разрешения (три). Это означает, что изучается k = 11 факторов (первая цифра в скобках), однако p = 7 из этих факторов (вторая цифра в скобках) порождены взаимодействиями полного факторного плана 2**[(11-7) = 4]. В результате план не обеспечивает полного разрешения, т.е. имеются эффекты взаимодействий, которые смешиваются с другими эффектами (идентичны им). Вообще, план называется планом разрешения R, если в нем ни одно взаимодействие порядка l = 1,…,[(r+1)/2] не смешивается с каким-либо взаимодействием порядка меньше R-l. В данном примере, R равно 3. Ни одно из взаимодействий порядка l = 1 (то есть ни один главный эффект) не смешивается здесь с каким-либо другим взаимодействием порядка меньше R-l = 3-1 = 2. Главные эффекты в этом плане смешиваются со взаимодействиями 2-го порядка и, следовательно, все взаимодействия более высоких порядков также смешаны. Если провести 64 опыта по плану 2**(11-5), полученное разрешение равнялось бы четырем (R = IV). Для того чтобы сделать такой вывод достаточно убедиться, что взаимодействия порядка (l=1) (главные эффекты) не смешиваются со взаимодействиями порядка меньше R-l = 4-1 = 3, а взаимодействия второго порядка (l=2) не смешиваются со взаимодействиями порядка меньшего, чем R-l = 4-2 = 2. Это приводит к тому, что некоторые взаимодействия второго порядка в данном плане смешаны друг с другом.

Генераторы плана. Генераторы плана в таблице, являются “ключами”, показывающими, что факторы от 5 до 11 порождаются отождествлением их с конкретными   взаимодействиями первых 4 факторов в полном факторном плане 2**4. В частности, фактор 5 идентичен взаимодействию 123 (фактора 1, фактора 2 и фактора 3). Фактор 6 идентичен взаимодействию 234 и т. д. Помните, что план имеет разрешение III (три), и вы ожидаете, что некоторые главные эффекты смешаны с некоторыми взаимодействиями 2-го порядка: в самом деле, фактор 10 (десять) идентичен взаимодействию 12 (фактор 1 на фактор 2) и фактор 11 (одиннадцать) идентичен взаимодействию 13 (фактор 1 на фактор 3). Другой способ выражения этих тождеств состоит в высказывании, что главный эффект фактора 10 (десять) является псевдонимом взаимодействия факторов 1 и 2.

Подводя итоги, заметим, что коль скоро вы хотели бы включить меньше наблюдений (опытов) в ваш эксперимент, чем это требуется полным факторным планом 2**k, вы “жертвуете” эффектами взаимодействия и приписываете их некоторым уровням факторов. Получающийся план не является больше полным факторным, а становится дробным факторным.

Фундаментальное тождество. Другой способ описания генератора плана состоит в простом уравнении. Именно, если, например, фактор 5 в дробном факторном плане идентичен взаимодействию 123 (фактор 1 и фактор 2 и фактор 3), тогда, умножая кодированные значения взаимодействия 123 на кодированные значения фактора 5, мы получим в результате +1 (если все уровни факторов закодированы +1) или:

I = 1235

где символ I заменяет +1 (используя стандартные обозначения как, например, в Box и Draper, 1987). Так, мы знаем, что фактор 1 смешан с взаимодействием 235 , фактор 2 смешан с взаимодействием 123 , а фактор 3 смешан с взаимодействием 125, поскольку в каждом случае их произведение должно равняться 1. Смешанность взаимодействий 2-го порядка также определяется этим уравнением, поскольку взаимодействие 12, будучи умножено на взаимодействие 35, должно дать в результате 1 и, следовательно, они идентичны или смешаны. Поэтому можно суммировать все смешанные в плане эффекты с помощью подобного тождества, называемого фундаментальным тождеством.

Разбиение на блоки

В некоторых производственных процессах изделия производятся “партиями” или блоками. Вам хотелось бы быть уверенными в том, что эти блоки не сдвинут (не сместят) оценки главных эффектов. Например, вы имеете печь для обжига специальной керамики, однако ее размеры ограничены, так что вы не можете проводить все опыты сразу. В этом случае вы разбиваете эксперимент на блоки. Однако вы не хотели бы опыты с положительными установками факторов проводить в одном блоке, а с отрицательными – в другом. Иначе случайные отличия между блоками будут систематически воздействовать на оценки главных эффектов интересующих нас факторов (другими словами, сместят их). В действительности вам хотелось бы так разбить опыты на блоки, чтобы любые различия между блоками (то есть блоковый фактор) не повлияли бы на результаты интересующих вас факторов. Это осуществляется введением блокового фактора как дополнительного фактора в плане эксперимента. Следовательно, вы “теряете” еще один эффект взаимодействия с блоковым фактором и получающийся план становится планом с меньшим разрешением. Однако такие планы часто имеют преимущество в мощности, т. к. позволяют оценивать и контролировать изменчивость производственного процесса, обусловленную различиями между блоками.

Повторение плана

Иногда желательно повторить (реплицировать) план, то есть провести опыт с каждой фиксированной комбинацией уровней факторов более одного раза. Это позволит оценить так называемую чистую ошибку эксперимента. Заметим, что при повторении плана можно вычислить изменчивость (изменчивость) измерений на каждой конкретной комбинации уровней факторов. Эта изменчивость даст представление о случайной ошибке измерений, (например, обусловленной неконтролируемыми факторами, ненадежностью инструментов измерений и так далее), поскольку повторные наблюдения совершаются при одинаковых условиях (установках уровней факторов). Такая оценка чистых ошибок может быть использована для оценки величины и статистической значимости вариации, обусловленной контролируемыми факторами.

Частные реплики. Если невозможно или нецелесообразно повторять все комбинации уровней (то есть проводить еще раз весь полный план), то можно все же получить оценку чистой ошибки при повторе только некоторых опытов. Однако нужно быть осторожным при рассмотрении смещений, потенциально возникающих при выборочном повторении только некоторых опытов. Если повторяются только те опыты, которые повторить легко, (например, собрать информацию в точках, где это дешевле всего), то можно случайно выбрать только те комбинации уровней факторов, в которых имеется очень маленькая (или очень большая) вариация, что приводит к недооценке (или переоценке) истинной величины чистой ошибки. Таким образом, нужно тщательно рассматривать, обычно основываясь на вашем представлении об изучаемом процессе, какие опыты следует повторять, то есть какие опыты дадут хорошую (несмещенную) оценку чистой ошибки.

Добавление центральных точек (центроидов)

Планирование эксперимента для факторов, установленных на двух уровнях неявно предполагает, что их воздействие на зависимую переменную (например, на прочность ткани) линейно. При этом невозможно проверить, имеется ли нелинейная компонента (например, квадратичная) в соотношении между фактором A и зависимой переменной, коль скоро A оценивается только в двух точках (например, нижнем и верхнем уровнях). Если предполагается, что соотношение между факторами и зависимой переменной, скорее всего, нелинейно, то необходим один или несколько опытов, где все (непрерывные) факторы установлены в промежуточных (средних) точках. Такие опыты принято называть опытами в центральных точках (или просто в центрах), поскольку они в некотором смысле находятся в центре плана (смотрите график).

Позднее при анализе можно сравнить измерения зависимой переменной в центральной точке со средним в остальных точках плана. Это дает возможность проверить нелинейность зависимостей. Если среднее зависимой переменной в центре плана значительно отличается от общего среднего по всем остальным точкам плана, то это является основанием считать, что простое предположение о линейности связи факторов с зависимой переменной не выполняется.

Лекция 16

10. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

10.1 Анализ результатов эксперимента 2**(k-p)

Дисперсионный анализ. Далее необходимо точно определить, какие факторы достоверно воздействуют на зависимую переменную. Например, необходимо установить, какие факторы, участвующие в производстве красителя, влияют на устойчивость краски. В этом примере, факторы 1 ( Полисульфид), 4 (Время) и 6 (Температура) значимо влияют на прочность ткани. Влияние остальных факторов незначимо. Заметим, что для простоты в таблице, приведенной ниже, показаны только главные эффекты.

| ANOVA; Var.:STRENGTH; R-sqr = .60614; Adj:.56469 (fabrico.sta) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2**(6-0) design; MS Residual = 3.62509 DV: STRENGTH |  |  |  |  |
|  | SS | df | MS | F | p |
| (1)POLYSUFD (2)REFLUX (3)MOLES (4)TIME (5)SOLVENT (6)TEMPERTR Error Total SS | 48.8252 7.9102 .1702 142.5039 2.7639 115.8314 206.6302 524.6348 | 1 1 1 1 1 1 57 63 | 48.8252 7.9102 .1702 142.5039 2.7639 115.8314 3.6251 | 13.46867 2.18206 .04694 39.31044 .76244 31.95269 | .000536 .145132 .829252 .000000 .386230 .000001 |

Чистая ошибка и потеря согласия. Если план эксперимента, по крайней мере, частично повторен (реплицирован), то можно оценить изменчивость ошибок эксперимента. Поскольку измерения сделаны при одинаковых условиях, то есть при идентичных установках уровней факторов, оценка вариабельности ошибок на основании этих опытов не зависит от того, является ли “истинная модель” линейной или нелинейной по природе или же включает взаимодействия высоких порядков. Так оцененная изменчивость ошибки представляет чистую ошибку, то есть ошибку, всецело обусловленную ненадежностью измерений зависимой переменной. Если оценка чистой ошибки получена, то ее можно использовать в критерии значимости для остаточной дисперсии, то есть остающейся изменчивости (вариабельности), которая не может быть обусловлена факторами и их взаимодействиями, присутствующими в текущей модели. Если на самом деле остаточная изменчивость значительно больше вариабельности чистой ошибки, можно сделать вывод, что остающаяся вариация обусловлена различием между группами и, следовательно, имеется потеря согласия модели с данными.

| ANOVA; Var.:STRENGTH; R-sqr = .58547; Adj:.56475 (fabrico.sta) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2**(3-0) design; MS Pure Error = 3.594844 DV: STRENGTH |  |  |  |  |
|  | SS | df | MS | F | p |
| (1)POLYSUFD (2)TIME (3)TEMPERTR Lack of Fit Pure Error Total SS | 48.8252 142.5039 115.8314 16.1631 201.3113 524.6348 | 1 1 1 4 56 63 | 48.8252 142.5039 115.8314 4.0408 3.5948 | 13.58200 39.64120 32.22154 1.12405 | .000517 .000000 .000001 .354464 |

Например, таблица, приведенная выше, показывает результаты эксперимента для трех факторов, которые мы ранее идентифицировали, как наиболее важные по их воздействию на прочность краски (остальные факторы проигнорированы). Как видите в строке Lack of Fit – Потеря согласия, - остаточная вариация модели (после удаления трех главных эффектов) сравнима с чистыми ошибками, оцениваемыми из внутригрупповой вариации, - результирующее значение F-критерия не является статистически значимым. Следовательно, этот результат также подтверждает вывод, что, на самом деле, факторы Polysulfide - Полисульфид, Time – Время и Temperature – Температура достоверно влияют на окончательную прочность ткани аддитивным образом (без взаимодействий). Другими словами, все различия между средними, полученные в различных экспериментальных условиях, могут быть полностью объяснены простой аддитивной моделью с тремя переменными.

Параметры или оценки эффектов. Теперь посмотрим на то, как количественно факторы влияют на прочность окраски ткани.

|  | Effect | Std.Err. | t (57) | p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean/Interc. (1)POLYSUFD (2)REFLUX (3)MOLES (4)TIME (5)SOLVENT (6)TEMPERTR | 11.12344 1.74688 .70313 .10313 2.98438 -.41562 2.69062 | .237996 .475992 .475992 .475992 .475992 .475992 .475992 | 46.73794 3.66997 1.47718 .21665 6.26980 -.87318 5.65267 | .000000 .000536 .145132 .829252 .000000 .386230 .000001 |

Числа в этой таблице являются эффектами или оценками параметров. За исключением общего Mean/Intercept – Среднего/Свободного члена, эти оценки являются deviations – отклонениями среднего отрицательных установок от среднего положительных для каждого соответствующего фактора. Например, если вы измените установку фактора Time - Время с low – нижний на high - верхний, можете ожидать увеличение Strength – Прочности на 2.98; если вы установите значение фактора Polysulfd - Полисульфид на верхний уровень, то можете ожидать дальнейшее увеличение на 1.75 и так далее.

Как видите, те же самые три фактора, которые были статистически значимыми, показывают наивысшие оценки параметров; так что установки этих трех факторов наиболее важны для окончательной прочности ткани.

Для анализа, включающего взаимодействия, интерпретация параметров эффектов несколько более сложная. Параметры двухуровневых взаимодействий определяются как полуразность между главными эффектами одного фактора на двух уровнях второго фактора (смотрите Mason, Gunst и Hess, 1989, стр. 127); подобным же образом, параметры трехфакторных взаимодействий определяются как полуразности между эффектами двухфакторного взаимодействия на двух уровнях третьего фактора и так далее.

Регрессионные коэффициенты. Можно также взглянуть на параметры модели регрессии. Чтобы продолжить пример, рассмотрим следующее уравнение прогноза:

Strength = const + b1 *x1 +... + b6 *x6

Здесь x1 до x6 обозначают 6 анализируемых факторов. Таблица Effect Estimates - Оценки эффектов, показанная ранее, также содержит эти оценки параметров:

|  | Coeff. | Std.Err. Coeff. | -95.% Cnf.Limt | +95.% Cnf.Limt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean/Interc. (1)POLYSUFD (2)REFLUX (3)MOLES (4)TIME (5)SOLVENT (6)TEMPERTR | 11.12344 .87344 .35156 .05156 1.49219 -.20781 1.34531 | .237996 .237996 .237996 .237996 .237996 .237996 .237996 | 10.64686 .39686 -.12502 -.42502 1.01561 -.68439 .86873 | 11.60002 1.35002 .82814 .52814 1.96877 .26877 1.82189 |

На самом деле эти оценки содержат весьма мало “новой” информации, поскольку они просто равны половине значений параметров, показанных ранее (кроме оценок для Mean/Intercept - Среднего/Свободного члена). Это теперь приобретает новый смысл, если интерпретировать коэффициент как отклонение (зависимой переменной) при высокой установке соответствующего фактора от значения в центре. Заметим, однако, такая интерпретация верна только для случая, когда уровни факторов закодированы как -1 и +1, соответственно. Другими словами, кодировка факторов влияет на значения оценок параметров. В примере значения различных факторов измерялись в весьма разных шкалах:

| data file: FABRICO.STA [ 64 cases with 9 variables ] 2**(6-0) Design, Box & Draper, p. 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POLYSUFD | REFLUX | MOLES | TIME | SOLVENT | TEMPERTR | STRENGTH | HUE | BRIGTHNS |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . | 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 . . . | 150 150 170 170 150 150 170 170 150 150 170 170 150 150 170 . . . | 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 . . . | 24 24 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 . . . | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 . . . | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 . . . | 3.4 9.7 7.4 10.6 6.5 7.9 10.3 9.5 14.3 10.5 7.8 17.2 9.4 12.1 9.5 . . . | 15.0 5.0 23.0 8.0 20.0 9.0 13.0 5.0 23.0 1.0 11.0 5.0 15.0 8.0 15.0 . . . | 36.0 35.0 37.0 34.0 30.0 32.0 28.0 38.0 40.0 32.0 32.0 28.0 34.0 26.0 30.0 . . . |

Ниже показаны оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на незакодированных исходных значениях факторов:

|  | Regressn Coeff. | Std.Err. | t (57) | p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean/Interc. (1)POLYSUFD (2)REFLUX (3)MOLES (4)TIME (5)SOLVENT (6)TEMPERTR | -46.0641 1.7469 .0352 .1719 .2487 -.0346 .2691 | 8.109341 .475992 .023800 .793320 .039666 .039666 .047599 | -5.68037 3.66997 1.47718 .21665 6.26980 -.87318 5.65267 | .000000 .000536 .145132 .829252 .000000 .386230 .000001 |

Поскольку метрики для различных факторов не сопоставимы, то несопоставимы значения коэффициентов регрессии. Именно поэтому полезнее взглянуть на оценки параметров ДА (для закодированных значений уровней факторов). Однако коэффициенты регрессии могут быть полезны, когда нужно предсказать зависимую переменную, основываясь на исходной метрике факторов.

Графические опции

Графики остатков. Вначале перед принятием конкретной “модели”, включающей конкретное число эффектов (например, главные эффекты для Polysulfide - Полисульфида, Time – Времени и Temperature – Температуры в текущем примере), нужно всегда проверить распределение величин остатков, которые вычисляются как разница между модельными (вычисленными на построенной модели) и наблюдаемыми значениями. Предоставляются опции для вычисления гистограмм таких остатков, а также для вероятностных графиков.

Оценки параметров и таблицы ДА основаны на предположении нормальности распределения остатков. Гистограмма представляет способ визуально проверить это предположение. Так называемый нормальный вероятностный график является другим общим средством оценки того, сколь хорошо наблюдаемые значения (в нашем случае - остатков) согласуются с теоретическим распределением. На графике наблюдаемые значения остатков отмечаются на горизонтальной оси X; вертикальная ось Y отмечает ожидаемые нормальные значения для соответствующих величин после их упорядочения по возрастанию. Если все значения укладываются на прямую (как это продемонстрировано на вышеприведенной иллюстрации), можно быть удовлетворенным тем, что остатки следуют нормальному распределению.

Диаграмма Парето эффектов. Диаграмма Парето является действенным средством для демонстрации результатов эксперимента непрофессионалам (в частности, начальству).

На этой диаграмме оценки эффектов ДА расположены по абсолютной величине значений: от наибольших к наименьшим. Величина каждого эффекта представлена столбиком, и часто столбики пересекают линией, указывающей, каков должен быть эффект по величине (то есть какова должна быть длина столбика), чтобы быть статистически значимым.

Нормальный график эффектов. Другим полезным, хотя и технически более сложным графиком, является нормальный вероятностный график. Как и в нормальной вероятностной диаграмме остатков, вначале оценки эффектов упорядочиваются по возрастанию, а затем вычисляются нормальные значения z, основываясь на предположении, что оценки распределены нормально. Эти значения z отмечаются на оси Y, а наблюдаемые оценки наносятся на оси X (как показано ниже).

Контурные диаграммы и диаграммы поверхности. Если факторы плана непрерывны по своей природе, то часто также полезно взглянуть на диаграмму поверхности или контурную диаграмму зависимой переменной как функции факторов.

Выводы

Планы 2**(k-p) наиболее часто используются в промышленности. Вклад большого числа факторов в производственный процесс может быть оценен относительно эффективно (т.е. с помощью небольшого числа опытов). Логика экспериментов такого рода весьма проста (каждый фактор имеет только два уровня), а с помощью модуля Планирование эксперимента построение плана и анализ таких экспериментов занимают буквально секунды.

Недостатки. Простота этих планов является их главным недостатком. Как было отмечено ранее, основанием для использования двухуровневых факторов является убеждение в том, что изменения зависимой переменной (например, прочности ткани) линейны по своей природе. Часто это не выполняется, то есть многие переменные связаны с характеристиками качества нелинейным образом. В приведенном выше примере, если бы вы непрерывно увеличивали фактор температуры (существенно связанный с прочностью окраски ткани), то в конечном счете обнаружили бы “пик”, после которого прочность убывает при возрастании температуры. Этот тип нелинейности может быть обнаружен, если план содержит центральную точку. Нельзя точно подогнать нелинейную модель (например, квадратичную) с помощью планов 2**(k-p), однако, это можно сделать с помощью центральных композиционных планов.

Другим недостатком дробных планов является предположение о том, что взаимодействия высоких порядков отсутствуют, но иногда они действительно присутствуют. Например, если некоторые другие факторы установлены так, что оказывают отрицательное влияние на температуру. Однако в дробных факторных планах взаимодействия высоких порядков (выше двух), как правило, не будут обнаружены.

10.2 Максимально несмешанные 2**(k-p) планы

Основная идея

Дробные 2**(k-p) факторные планы часто используются в промышленных экспериментах, так как позволяют сокращать количество используемых данных. Предположим в качестве примера, что инженеру нужно изучить эффект воздействия на производственный процесс 11 переменных факторов, каждый из которых может быть установлен на 2 уровнях. Обозначим число факторов через k, в нашем примере это 11. Эксперимент с полным факторным планом, когда изучаются эффекты каждой комбинации уровней каждого фактора, будет требовать проведения 2**(k) опытов, или 2048 в нашем случае. Для уменьшения объема работ с данными инженер может решить отказаться от рассмотрения эффектов взаимодействий высоких порядков 11 факторов, и вместо этого сосредоточиться только на выявлении главных эффектов 11 факторов и некоторых эффектов взаимодействий низкого порядка, которые могут быть оценены с помощью эксперимента с меньшим, более разумным числом опытов. Существует другая, более теоретическая причина отказа от больших полных факторных 2-х уровневых экспериментов. Обычно нелогично заниматься идентификацией эффектов взаимодействий факторов эксперимента высоких порядков, игнорируя нелинейные эффекты низкого порядка, такие как квадратичные и кубические эффекты, которые не могут быть оценены, если используются только 2-х уровневые факторы. Таким образом, несмотря на то, что практические соображения часто приводят к необходимости экспериментов с малым числом опытов, это логически оправданно для таких экспериментов.

Альтернативой полного 2**k факторного плана является 2**(k-p) дробный факторный план, который требует только "часть" данных, необходимых для полного факторного плана. В нашем примере с k=11 факторами, если могут быть проведены только 64 опыта, может быть построен 2**(11-5) дробный факторный план для эксперимента с 2**6 = 64 опытами. В сущности, построен полный k - p = 6 факторный план эксперимента с уровнями p факторов, "построенных" по уровням выбранных взаимодействий высокого порядка других 6 факторов. Дробные факторные "жертвуют" эффектами взаимодействий высокого порядка, но эффекты низкого порядка, могут еще быть вычислены корректно. Однако могут быть использованы различные критерии для выбора взаимодействий высокого порядка, используемых в качестве генераторов, среди которых некоторые критерии иногда приводят к различным "лучшим" планам.

Дробные 2**(k-p) факторные планы могут также содержать блоковые факторы. В некоторых производственных процессах изделия выпускаются "партиями" или блоками. Для того чтобы быть уверенным, что эти блоки не смещают ваши оценки эффектов k factors, блоковые факторы могут быть добавлены в план как дополнительные. Следовательно, вы можете "пожертвовать" дополнительными эффектами взаимодействий для создания блоковых факторов, но эти планы часто имеют большую мощность, т.к. позволяют оценивать и контролировать вариабельность (изменчивость) производственного процесса, вызванную блоковыми различиями.

10.3 Планы 3**(k-p), планы Бокса-Бенкена и смешанные 2-х и 3-х уровневые планы

Обзор

В некоторых случаях приходиться анализировать факторы, имеющие более 2-х уровней. Например, если предполагается, что влияние факторов на зависимую переменную не линейное, то необходимо, как говорилось ранее (см. 2**(k-p) планы), по меньшей мере, 3 уровня для проверки линейных и квадратичных эффектов (и взаимодействий). Более того, некоторые факторы могут быть категориальными с более чем двумя категориями. Например, вы можете иметь три различных машины, производящие конкретную деталь.

Планирование экспериментов 3**(k-p)

Общий механизм построения дробных факторных планов на трех уровнях (планов 3**(k-p)) очень схож с тем, который описан для 2**(k-p) планов. Именно, отправляясь от полного факторного плана, взаимодействия используются для построения “новых” факторов (или блоков) с помощью определения их уровней равными соответствующим членам взаимодействий (то есть, определяя новые факторы как псевдонимы взаимодействий).

Например, рассмотрим следующий простой факторный план 3**(3-1):

| 3**(3-1) fractional factorial design, 1 block , 9 runs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Run | A | B | C |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 0 0 1 1 1 2 2 2 | 0 1 2 0 1 2 0 1 2 | 0 2 1 2 1 0 1 0 2 |

Как и в случае планов 2**(k-p), план строится из полного факторного плана 3-1=2, чьи факторы перечислены в первых двух столбцах таблицы (факторы A и B). Фактор C строится на основании взаимодействия AB первых двух факторов. Значения фактора C вычисляются по формуле

C = 3 - mod3 (A+B)

Здесь символ mod3(x) обозначает сравнение по модулю 3 (остаток от деления x на 3). Например, mod3(0) равен 0, mod3(1) равен 1, mod3(3) равен 0, mod3(5) равен 2 (3 – наибольшее число, не большее 5, делящееся на 3; так что окончательно, 5-3=2) и так далее.

Диаграмма поверхности. Если взаимодействующие факторы непрерывны, то следует посмотреть на диаграмму поверхности отклика, соответствующую модели. Заметим, что данный график отражает уравнение прогноза, которое дает соответствующую поверхность отклика.

Планы для факторов на 2-х и 3-х уровнях

Вы можете также генерировать стандартные планы для факторов на 2-х и 3-х уровнях. В некотором смысле, техника является комбинацией процедур, описанных для планов 2**(k-p) и 3**(k-p). Следует отметить, что хотя все эти планы очень эффективны, они не обязательно ортогональны. Модуль Планирование эксперимента использует общий алгоритм оценки параметров ДА и сумм квадратов, который не требует ортогональности плана.

Планирование и анализ таких экспериментов лежит в русле обсуждений для экспериментов 2**(k-p) планов и 3**(k-p).

10.4 Центральные композиционные планы и не факторные планы для поверхности отклика

Обзор

Планы 2**(k-p) и 3**(k-p) требуют, чтобы факторы устанавливались, например, на 2-х или 3-х уровнях. Во многих примерах такие планы невозможны в силу неосуществимости некоторых комбинаций факторов по тем или иным причинам (например, когда факторы A и B не могут быть установлены на верхних уровнях одновременно). Помимо этого, по причинам, связанным с эффективностью, которые будут кратко обсуждены далее, часто желательно исследовать интересующую нас экспериментальную область в конкретных точках, которые не могут быть представлены в факторном плане.

Все планы, обсуждаемые в данном разделе, посвящены оценке (подгонке) поверхностей отклика, удовлетворяющих общему уравнению (модели):

y = b0 +b1 *x1 +...+bk *xk + b12 *x1 *x2 +b13 *x1 *x3 +...+bk-1,k *xk-1 *xk + b11 *x1? +...+bkk *xk?

Иными словами, подгоняется модель для наблюдаемых значений зависимой переменной y, которая включает (1) главные эффекты факторов x1 , ..., xk, (2) их взаимодействия (x1*x2, x1*x3, ... ,xk-1*xk) и (3) их квадратичные компоненты (x1**2, ..., xk**2). Не делается никаких предположений относительно “уровней” факторов; вы можете анализировать любой набор непрерывных значений факторов.

Имеются некоторые соображения, касающиеся эффективности и несмещенности плана, которые приводят к стандартным планам, обычно используемым для подгонки поверхностей отклика, и эти стандартные планы будут коротко обсуждены. Однако, как будет показано ниже при рассмотрении планов для поверхностей с ограничениями, а также D- и A-оптимальных планов, иногда эти стандартные планы не могут быть использованы по практическим соображениям. Повторим, однако, что опции анализа центральных композиционных планов не требуют никаких предположений относительно структуры массива данных, то есть относительно числа различных значений фактора или их комбинаций по опытам эксперимента и, следовательно, эти опции могут использоваться для анализа любого типа плана для подгонки к данным общей модели, описанной выше.

Лекция 17

11 МЕТОДЫ ТАГУЧИ

11.1 Методы Тагучи: робастное планирование эксперимента

Обзор

Приложения. Методы Тагучи находят все большее применение в последние годы. Примеры значительного улучшения качества, связанного с внедрением этих методов, вызвали интерес к ним американских промышленников. Так, некоторые из ведущих производителей начали использовать их с очень большим успехом. Например, AT&T использует эти методы в производстве очень больших интегральных контуров (ОБИК), компания Форд добилась значительного улучшения качества, используя эти методы.

Обзор. Методы Тагучи находятся во многих отношениях в стороне от традиционных процедур контроля качества и промышленного эксперимента. Особенно важными являются следующие понятия:

- функция потери качества,

- отношение сигнал/шум (С/Ш),

- ортогональные массивы

Эти основные аспекты методов робастного планирования будут обсуждаться в следующих разделах.

Функции качества и потерь качества

Что такое качество. Тагучи начинает с вопроса, что такое качество? Нелегко дать простое определение качества; однако, если ваш новый автомобиль теряет скорость в центре напряженного перекрестка, подвергая вас и других участников движения риску, то вы говорите, что ваш автомобиль не обладает высоким качеством. Понятие противоположное качеству более простое: это общие потери для вас и для общества, обусловленные функциональной изменчивостью (изменчивостью) и неблагоприятными побочными эффектами, связанными с соответствующим продуктом. Таким образом, в качестве рабочего определения вы можете измерять качество в терминах этих потерь, и чем больше потери качества, тем ниже оно само.

Разрывная функция потерь. Вы можете сформулировать гипотезу об общем классе и форме функции потерь. Предположим, что имеется особая идеальная точка высшего качества; например, превосходный автомобиль без каких-либо проблем с качеством. Обычно в статистическом контроле процессов (СКП, см. также Анализ производственных процессов) принято определять уровень допуска вокруг номинальной идеальной точки производственного процесса. Согласно традиционной точке зрения, используемой в методах СКП, если вы находитесь внутри допуска, у вас не возникает проблем с качеством. Другими словами, внутри зоны допуска потери качества равны нулю. Если вы вышли за его пределы, потери качества объявляются неприемлемыми. Так, согласно традиционной точке зрения, функция потерь качества является разрывной порогообразной функцией: если вы находитесь внутри зоны допуска, потери качества пренебрежимы, а когда вы выходите за его пределы, потери становятся неприемлемыми.

Квадратичная функция потерь. Зададимся вопросом: является ли кусочно-постоянная функция хорошей моделью для потери качества? Вернемся к примеру “превосходного автомобиля”. Имеется ли разница между автомобилем, с которым ничего не случилось в течение года после покупки, и автомобилем, у которого начало что-то немножко барахлить, например, отвалились некоторые крепления и разбились часы на панели (все это входит в гарантийный ремонт, не так ли...)? Если вы когда-либо покупали новый автомобиль, вы очень хорошо знаете, как могут раздражать такие небольшие по общему признанию проблемы с качеством. Точка зрения здесь такова: не является реалистичным предположение о том, что если вы удаляетесь от номинального определения вашего производственного процесса, потери качества равны нулю, если вы находитесь в зоне допуска. Наоборот, если вы не попали точно “в цель”, то потери все же существуют, например, в терминах удовлетворения покупателя. Более того, эти потери, вероятно, не являются линейной функцией отклонения от номинальной спецификации процесса, а являются квадратичной функцией арочного типа (вроде перевернутой буквы U). Шум в одном месте вашего автомобиля раздражает, но вы, вероятно, не будете слишком опечалены этим; но добавьте еще пару шумов и, возможно, вы объявите ваш автомобиль “хламом”. Если постепенные отклонения от номинала дают непропорциональное увеличение потерь, то скорее всего это квадратичные увеличения.

Вывод: контроль изменчивости. Если фактически потери качества являются квадратичной функцией отклонения от номинального значения, то цель ваших усилий состоит в том, чтобы минимизировать квадрат отклонения или дисперсию продукта относительно его номинальной (идеальной) спецификации, а не число единиц внутри границы допуска (как это делается в традиционных процедурах анализа процессов).

Отношения (С/Ш) сигнал/шум

Измерение потери качества. Даже если вы заключили, что функция потерь квадратична, вы до сих пор точно не знаете, как измерять сами потери. Однако, на какой бы мере вы ни остановились, она должна отражать квадратичную природу функции.

Сигнал, шум и управляющие факторы. Продукт идеального качества всегда должен откликаться одинаковым образом на управляющие сигналы. Когда вы поворачиваете ключ зажигания автомобиля, то ожидаете, что стартер провернет двигатель, и он заведется. В автомобиле идеального качества процесс зажигания всегда происходит одним и тем же образом, например, после трех поворотов ключа зажигания двигатель заводится. Если в ответ на один и тот же сигнал - поворот ключа зажигания - наблюдается случайная изменчивость процесса, вы имеете дело с качеством, худшим, чем идеальное. Например, из-за таких неконтролируемых факторов, как низкая температура, влажность, изношенность двигателя и так далее последний может иногда завестись только после 20 попыток и даже не завестись совсем. Этот пример иллюстрирует ключевой принцип измерения качества по Тагучи: вам хотелось бы минимизировать изменчивость реакции продукта в ответ на факторы шума, максимизируя при этом изменчивость в ответ на управляющие факторы.

Факторы Шума - это те факторы, которые находятся вне контроля оператора. В примере с автомобилем эти факторы включают колебания температуры, различия в качестве бензина, изношенность двигателя и так далее. Управляющие факторы – это те факторы, которые устанавливаются или управляются оператором машины для ее использования по назначению (поворот ключа зажигания запускает двигатель и автомобиль может начать движение).

Итак, целью ваших усилий по улучшению качества является установка наилучших значений управляющих факторов, которые включены в производственный процесс для того, чтобы максимизировать отношение С/Ш (сигнал-шум); так что здесь факторы в эксперименте выступают как управляющие.

С/Ш отношения. Вывод из предыдущего состоит в том, что качество может быть рассмотрено с точки зрения отклика продукта на шумы и управляющие факторы. Идеальный продукт будет реагировать только на сигналы оператора, и не будет реагировать на случайный шум (погоду, температуру, влажность и так далее). Следовательно, цель ваших усилий по совершенствованию качества может рассматриваться как попытка максимизировать отношение сигнал/шум (С/Ш) соответствующего продукта.

Меньше - лучше. Если вы хотите минимизировать число появлений некоторых дефектов продукта, вычислите следующее отношение С/Ш:

Eta = -10 * log10 [(1/n) * (yi2)]     for i = 1 to no. vars     see outer arrays

Здесь Eta является результирующим отношением С/Ш, n - число наблюдений, а y - соответствующая характеристика. Например, число повреждений окраски автомобиля могло бы выступать как переменная y и анализироваться посредством отношения С/Ш. Эффект управляющих факторов равен нуло, поскольку нуль повреждений окраски является желаемым состоянием. Заметим, что отношение С/Ш является выражением предполагаемой квадратичной функции потерь. Множитель -10 указывает на то, что это отношение измеряет величину, противоположную “плохому качеству”: чем больше повреждений окраски, тем больше сумма квадратов чисел повреждений и тем меньше (то есть более отрицательным) становится отношение С/Ш. Максимизация этого отношения приводит к возрастанию качества.

Номинальное – наилучшее значение. Здесь вы имеете фиксированную величину сигнала (номинальное значение), и дисперсия вокруг этого значения рассматривается как результат действия шумов:

Eta = 10 * log10 (Mean2/Variance)

Такое отношение сигнал/шум может использоваться, когда идеальное качество совпадает с конкретным номинальным значением. Например, диаметр поршневых колец в двигателе автомобиля должен быть как можно ближе к стандартному, чтобы обеспечить высокое качество двигателя.

Больше - лучше. Примерами такого типа инженерных задач является экономия топлива автомобиля (литров бензина на километр), прочность цементного раствора, сопротивление защитных материалов и так далее. Здесь используется следующее отношение С/Ш:

Eta = -10 * log10 [(1/n) * (1/yi2)]     for i = 1 to no. vars     see outer arrays

Цель со знаком. Этот тип отношения С/Ш применяется, когда характеристика качества имеет идеальное значение 0 (ноль) и могут встречаться как положительные, так и отрицательные значения качества (отклонения от 0). Например, причиняющее ущерб напряжение в дифференциальных усилителях постоянного тока может быть как положительным, так и отрицательным (смотрите Phadke, 1989). Можно воспользоваться следующим отношением С/Ш для проблем такого типа:

Eta = -10 * log10(s2)     for i = 1 to no. vars     see outer arrays

где s2 обозначает дисперсию характеристики качества по измерениям (переменным).

Доля дефектов. Это отношение С/Ш используется для минимизации отходов, минимизации доли пациентов, у которых развиваются побочные реакции на препарат, и так далее. Тагучи также ссылается на значения Эта как на значения Омеги. Заметим, что это отношение С/Ш эквивалентно известному преобразованию логит (смотрите главу Нелинейное оценивание):

Eta = -10 * log10[p/(1-p)]

где p доля дефектных изделий

Упорядоченные категории (аккумуляционный анализ). В некоторых случаях измерения характеристики качества могут быть получены только в терминах категорий. Например, покупатели могут категоризировать товар как превосходный, хороший, средний или ниже среднего. В этом случае вы пытаетесь максимизировать количество продуктов, оцениваемых как превосходные и хорошие. Обычно результат аккумуляционного анализа представляется в виде гистограммы.

Проверочные или тестовые эксперименты. Для целей предсказания вы можете вычислить ожидаемое отношение С/Ш, при фиксировании пользователем определенных комбинаций установок факторов (игнорируя факторы, отнесенные в член ошибок). Эти предсказанные отношения С/Ш могут быть затем использованы для проведения проверочного эксперимента, в котором инженер действительно настраивает машину соответственно и сравнивает результаты наблюдаемого отношения С/Ш с предсказанным из предыдущего эксперимента отношением С/Ш. Если случаются большие отклонения, нужно сделать вывод, что модель простых главных эффектов не подходит.

В таких случаях Тагучи рекомендует преобразование зависимой переменной для обеспечения аддитивности факторов, то есть попытаться “заставить” модель главных эффектов соответствовать (Taguchi, 1987). Phadke (1989, глава 6) также детально обсуждает методы обеспечения аддитивности факторов.

Аккумуляционный анализ

Для анализа упорядоченных категориальных данных дисперсионный анализ непригоден. Вместо него модуль Планирование эксперимента представит кумулятивный график числа наблюдений в каждой категории. Для каждого уровня фактора программа выведет накопленную (кумулятивную) долю числа дефектных изделий. Таким образом, эта диаграмма дает ценную информацию относительно распределения категориальных отсчетов при различных значениях факторов.

Выводы

Вначале вы должны определить факторы плана или управляющие факторы, которые могут быть установлены конструктором или инженером. Это факторы эксперимента, которые вы будете устанавливать на различные уровни. Затем вы примете решение об использовании соответствующего ортогонального массива для эксперимента. Далее вы должны решить, как измерять интересующую вас характеристику качества. Помните, что большинство отношений С/Ш требует, чтобы в каждом опыте эксперимента производились многократные измерения, в противном случае, например, изменчивость (разброс) вокруг номинального значения не может быть оценена. Наконец, вы проводите эксперимент и определяете факторы, наиболее сильно влияющие на выбранное отношение С/Ш, и соответственно регулируете вашу машину или производственный процесс.

11.2 Построение D- и A-оптимальных планов

Обзор

В разделе стандартных факторных планов (смотрите Дробные 2**(k-p) факторные планы и 3**(k-p) планы, планы Бокса-Бенкена, и Смешанные 2-х и 3-х уровневые планы) и центральных композиционных планов обсуждалось свойство ортогональности. Коротко говоря, если уровни установок факторов не коррелированы, то есть изменяются независимо друг от друга, то говорят, что они ортогональны. (Если вы знакомы с матричной и векторной алгеброй, два вектор-столбца X1 и X2 в матрице ортогональны, если X1'*X2= 0). Интуитивно понятно, что можно извлечь максимальное количество информации о зависимой переменной в экспериментальной области (область, определяемая мыслимыми уровнями установок факторов), если все эффекты факторов ортогональны друг другу. Обратно, предположим, что проводится эксперимент из четырех опытов для двух факторов следующим образом:

|  | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 | 1 1 -1 -1 | 1 1 -1 -1 |

Здесь столбцы факторов X1 и X2 идентичны друг другу (их корреляция равна 1), и в результате невозможно различить главные эффекты факторов X1 и X2.

Основные идеи

Техническое обсуждение идей, лежащих в основе D- и A-оптимальных планов, а также их ограничения находятся за пределами этого обсуждения. Однако, основные идеи достаточно прозрачны. Рассмотрим снова простой двухфакторный эксперимент из четырех опытов:

|  | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 | 1 1 -1 -1 | 1 1 -1 -1 |

Как отмечалось выше, этот план, разумеется, не позволяет независимо проверить статистическую значимость вклада двух переменных для прогноза зависимой переменной. Если вы вычислите корреляционную матрицу двух переменных, то корреляция между ними будет равна 1:

|  | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| x1 x2 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |

Обычно нужно планировать эксперимент таким образом, чтобы два фактора изменялись независимо друг от друга:

|  | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 | 1 1 -1 -1 | 1 -1 1 -1 |

Теперь две переменные не коррелированны, то есть их корреляционная матрица равна:

|  | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| x1 x2 | 1.0 0.0 | 0.0 1.0 |

Другой термин, обычно используемый в данном контексте - ортогональность. Если сумма произведений элементов двух столбцов (векторов) матрицы плана равна 0 (нулю), то два столбца ортогональны.

Специальные разделы

Последующие разделы описывают некоторые методы анализа: Профили отклика/функции желательности, проведение Анализа остатков и выполнение Преобразования Бокса-Кокса зависимых переменных.

Создание профиля предсказанного и желательного отклика

Основная идея. Типовая задача, часто решаемая на производстве, заключается в поиске набора условий или уровней входных переменных, которые позволяют получить продукт с наилучшими характеристиками, т.е. с наилучшими значениями переменных отклика. Процедуры, используемые для решения этой задачи обычно включают два шага: (1) предсказание отклика, т.е значений зависимых Y-переменных, с помощью подгонки моделирующего уравнения на основе имеющихся данных об отклике на заданных уровнях независимых X-переменных, (2) поиск уровней X-переменных, которые одновременно дают наиболее желательные предсказанные отклики Y-переменных. Derringer и Suich (1980) предложили в качестве примера этих процедур задачу нахождения состава ткани, наиболее устойчивого к истиранию. В ней даны такие переменные Y, как PICO показатель истирания, 200-процентный модуль, продолжительность воздействия и плотность. Характеристики продукта в терминах переменных отклика зависят от состава, переменных X, таких как hydrated silica level – доля гидрата кварца, silane coupling agent level – доля соединения силана и sulfur. Задача состоит в нахождении уровней переменных X, которые максимизируют желательность откликов Y. Решение должно учитывать тот факт, что уровни переменных X, которые максимизируют один отклик, могут не максимизировать другой отклик.

Анализ остатков

Основная идея. Расширенный анализ остатков - это ряд диагностических средств для контроля различных остаточных и предсказанных значений, проверки адекватности модели предсказания, необходимости преобразований переменных модели, и наличия выбросов в данных.

Остатки – это отклонения наблюдаемых значений зависимой переменной от предсказанных значений, получаемых текущей моделью. Модели ANOVA, используемые в анализе откликов зависимой переменной, делают некоторые предположения о виде распределения остатков (но не предсказанных значений) зависимой переменной. Эти предположения можно выразить, сказав, что модель ANOVA предполагает нормальность, линейность, постоянство дисперсии и независимость остатков. Эти свойства остатков для зависимой переменной могут быть проверены с помощью Статистик остатков.

Основная идея. В дисперсионном анализе делается предположение, что дисперсии различных групп (состояний эксперимента) однородны, и что они не коррелированны со средними. Если распределение значений в каждом состоянии асимметрично, и если средние коррелированны со стандартными отклонениями, то исследователь часто может применить соответствующее степенное преобразование зависимой переменной для стабилизации дисперсий, а также для уменьшения или устранения корреляции между средними и стандартными отклонениями. Преобразование Бокса-Кокса используется для выбора соответствующего (степенного) преобразования зависимой переменной.