МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

- Методические указания к выполнению контрольной работы

РОСТОВ – НА – ДОНУ

2021

УДК 338(07)

Составители: ПОДКОЛЬЗИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

АВЛАСЕНКО ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВНА

АВЛАСЕНКО ИЛОНА ВАСИЛЬЕВНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

- Метод. указания к выполнению самостоятельной работы /  Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2021. — 27 с.

Приведена методика расчета плана механосборочного цеха. Приведен справочный материал для проведения расчетов.

- Предназначены для магистрантов направления 27.04.02 Управление качеством

#### Введение

Целью работы является практическое закрепление теоретических знаний при определении экономической эффективности производства

В работе необходимо определить потребность в ресурсах для выпуска заданной программы изделий и рассчитать ожидаемые показатели эффективности производства.

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В этом разделе должны быть отражены следующие вопросы:

- Роль и место производственного менеджмента в системе менеджмента

- Производственный процесс

- Типы производства

- Организация производственной инфраструктуры на предприятии

- Виды планирования на предприятии

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

  - Расчет количества оборудования по видам работ определяется по формуле:

(1)

где  n  — число видов работ при изготовлении изделия; m — число наименований машинокомплектов изделий производственной программы; Ni — годовая производственная программа i -го машинокомплекта; tij— трудоемкость j—того вида работ для одного i-го машинокомплекта, нормо-ч; Фд.об.j— действительный фонд времени работы единицы оборудования, ч; kвj— плановый коэффициент выполнения норм; kзj— коэффициент, учитывающий загрузку оборудования. При серийном производстве в сельхозмашиностроении kз составляет 0,76, в массовом ≤0,82.

действительный годовой фонд времени оборудования и рабочих мест определяется по формуле:

(2)

где Фн — номинальный фонд времени одной смены, час; s — число смен, s = 2; y — потери рабочего времени  (таблица 1).

2.2. Расчет потребности в оборудовании для ремонтной базы

Расчет количества оборудования ремонтной базы ведется по формуле:

(3)

Таблица 1- Потери рабочего времени оборудования и рабочих мест  при различном режиме работы, (%)

| Наименование оборудования | Режим работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одно-сменный | двух-сменный | трех-сменный |
| Металлорежущие станки | 2 | 3 | 4 |
| Автоматические станки | — | 10 | 12 |
| Станки ремонтной сложности более 30 РЕ | — | 6 | 11 |
| Рабочие места без оборудования (сборочные) | — | — | — |

где r — средняя ремонтная сложность единицы оборудования  — 16 РЕ; t — трудоемкость станочных работ по ремонтам за один ремонтный цикл на 1 РЕ (37,8 н-ч ); kз.ч — коэффициент, учитывающий снижение трудозатрат в зависимости от доли централизованного обеспечения запасными частями (табл. 3); kк.р— коэффициент, учитывающий снижение трудозатрат в зависимости от доли централизованного обеспечения капитального ремонта (см. табл.3); kм— коэффициент, учитывающий рост станкоемкости по модернизации и изготовлению нестандартного оборудования. (решение о величине коэффициента проектант принимает самостоятельно, с учетом предполагаемого объема модернизации оборудования; если модернизация не планируется,  kм  = 1); kр.б — коэффициент, учитывающий долю работ, выполняемых ремонтной базой цеха, от общего объёма работ по ремонту оборудования (в нашем случае 20 — 25%); Ц — средний ремонтный цикл в годах. Продолжительность цикла при ремонте в две смены составляет: в массовом и крупносерийном производстве — 5,5 лет, в серийном производстве — 7 лет; в мелкосерийном производстве — 8 лет; Фд.об — действительный годовой фонд времени работы станка или другого рабочего места при односменном режиме работы; kз — коэффициент, учитывающий загрузку оборудования (таблица 2), — число единиц станочного оборудования.

Таблица 2 - Значение коэффициента kз

| Число единиц основного оборудования ремонтной базы | kз |
| --- | --- |
| Менее или равно 4 | 0,58 |
| 5—7 | 0,60 |
| 8—10 | 0,62 |
| 11—16 | 0,65 |
| 17—25 | 0,67 |
| Более 25 | 0,70 |

Таблица 3 - Значение коэффициентов kз.ч и kк.р

| Процент выполнения работ на стороне | kз.ч | kк.р | Процент выполнения работ на стороне | kз.ч | kк.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 40 | 0,82 | 0,88 |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 50 | 0,76 | 0.85 |
| 20 | 0,94 | 0,94 | 60 | 0,70 | 0,82 |
| 30 | 0.88 | 0,91 | 70 | 0,64 | — |

Число единиц вспомогательного оборудования ремонтной базы определяется в зависимости от количества основного оборудования ремонтной базы (таблица 4).

Таблица 4 - Определение количества вспомогательного оборудования

| число станков ремонтной базы | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число единиц вспомогательного оборудования ремонтной базы | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 |

2.3. Расчет численности работающих

2.3.1. Определение численности основных рабочих

Расчет численности основных рабочих (po) выполняется на основе производственной программы (ni), трудоемкости единицы продукции (машинокомплект деталей — ti ), действительного годового фонда времени одного рабочего (Фд.р.), планового коэффициента выполнения норм (kв) и коэффициента многостаночного обслуживания km — (приложение А, таблица А4):

(4)

Таблица 5 - Структура потребности в основных рабочих

| Основные рабочие | всего | разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Станочники, всего, чел. В том числе: — токари — фрезеровщики — шлифовщики — сверловщики — прочие наладчики автоматического оборудования слесари-сборщики |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Разделение рабочих по профессиям и разрядам выполняется в соответствии со структурой трудоемкости изделий (см. приложение А, таблица А1) и составляется таблица 5.

2.3.2. Определение численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих (Pв) определяется по нормам обслуживания, по трудоемкости, по рабочим местам. При укрупненных расчетах — в процентах к численности основных производственных рабочих. Нормы обслуживания для расчета численности вспомогательных рабочих приведены в табл. 6.

При расчете общей численности вспомогательных рабочих предусматривается двухсменный режим работы со средним коэффициентом сменности, равным 1,4.

Таблица 6 - Нормы обслуживания для расчета численности вспомогательных рабочих

| Профессия | Нормы обслуживания | Численность вспомогате-льных рабочих |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. наладчики оборудования (за исключением автоматического) | 6-8 станков на одного наладчика в смену |  |
| 2. Станочники по ремонту | По числу принятых станков ремонтной базы с учетом их загрузки; К = 0,6 |  |
| 3. Слесари по ремонту оборудования | 180-200% от числа ремонтников-станочников |  |
| 4. Заточники режущего инструмента | По числу принятых станков заточного отделения и их загрузке (2% от общего количества станков за вычетом абразивных) |  |
| 5. Дежурные слесари-ремонтники | 80-100 единиц оборудования на одного рабочего в смену |  |
| 6. Дежурные слесари-электрики | 100-120 единиц оборудования на одного рабочего в смену |  |
| 7. Смазчики | 180-250 единиц оборудования на одного рабочего в смену |  |
| Продолжение таблицы 6 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |
| 8. Рабочие по доставке инструмента и приспособлений к рабочим местам | 50-80 станков на одного рабочего в смену |  |
| 9. Уборщики производственных помещений | 800-1000 м2 на одного уборщика в смену |  |
| 10. Уборщики стружки | 5 тонн на одного уборщика в смену |  |
| 11. Рабочие-контролеры | один человек на 25-27 основных рабочих, обслуживаемых работником технического контроля |  |
| 12. распределители работ | один человек на 25-27 производственных рабочих |  |
| 13. Кладовщики складов, заготовок и деталей | один человек на 90-100 рабочих мест в смену |  |
| 14. кладовщики раздатчики инструментов и приспособлений | 100 обслуживаемых рабочих на одного кладовщика в смену |  |
| 15. разнорабочие на складских и транспортных работах | на одного рабочего 65-75 рабочих мест в смену |  |

Численность рабочих, занятых на транспортно-перемещающих процессах определяется по формуле:

(5)

где tп  — трудоемкость перемещения одной тонны груза,  нормо-ч.  (табл.7); B — количество перемещаемых по цеху грузов, т.

общий тоннаж перевозимых в год грузов определяется умножением годового выпуска продукции в тоннах на коэффициент, равный 2,5-2,7.

Таблица 7- трудоемкость перемещения одной тонны груза

| Виды транспортных работ | Трудоемкость, нормо—ч. |
| --- | --- |
| При пользовании ручными тележками При пользовании электрокарами и тягачами | 0,55—0,70 0,40—0,50 |

Распределение вспомогательных рабочих по разрядам выполняется с помощью нормативных данных, указанных в приложении (таблица А2) и соответственно расчетам заполняется таблица 8.

Таблица 8 - структура потребности во вспомогательных рабочих

| Вспомогательные рабочие | всего | разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Транспортные рабочие Рабочие, занятые ремонтом оборудования Рабочие, занятые обслуживанием оборудования Электроремонтный персонал Наладчики Контролеры Кладовщики Рабочие РИО Уборщики Распределители работ разнорабочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3.определение численности руководителей, специалистов и служащих

К руководителям относятся лица, осуществляющие техническое, организационное в экономическое руководство и управление (директора, начальники цехов, мастера).

К специалистам относятся лица, выполняющие работы по проектированию конструкций. разработке технологических процессов, организации и планированию производства.

К служащим относятся работники, выполняющие функции делопроизводства, учета, снабжения, сбыта, технического обслуживания, а также работники, занимающиеся бытовым обслуживанием работающих.

Расчет численности руководителей, специалистов и служащих выполняется по нормативам, указанным в таблице 9.

На основании проведенных расчетов численности основных и вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих составляется таблица 10.

Таблица 9 - Численность руководителей, специалистов и 
служащих при двухсменном режиме работы

| Категории работающих | Число работающих в % к числу всех рабочих (без рабочих ОТК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 | 200 | 300 | 400 | Более 500 |
| Руководители и специалисты | 12 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 |
| служащие | — | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 |

Таблица 10 - Численность всех категории работающих

| Категории работающих | Всего | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные рабочие, всего, чел. В том числе: — станочники — наладчики автоматического оборудования — слесари-сборщики Вспомогательные рабочие, всего, чел. В том числе: - вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием оборудования - вспомогательные рабочие не занятые обслуживанием оборудования Руководители Специалисты Служащие |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Определение годовой и среднемесячной зарплаты по всем категориям работающих.

2.4.1. Определение заработной платы основных рабочих при сдельной оплате труда

2.4.1.1. Основная заработная плата

Расчет прямого фонда заработной платы основных рабочих осуществляется на основе трудоемкости производственной программы, часовых тарифных ставок и среднего разряда работ. При этом учитывается разделение основных рабочих на станочников и слесарей-сборщиков, а также по условиям труда.

(6)

где n — количество видов работ; m — количество видов изделий; Cчj — часовая тарифная ставка первого разряда с учетом условий работы и применяемой системы оплаты труда; kj — доля j-го вида работ в общей трудоемкости изделия (см. прил. 
табл. П1): Ckj — средний тарифный коэффициент, определяемый по формуле:

(7)

где P1…P6 — численность рабочих по разрядам; P — число всех рабочих по j-му виду работ; Ck1…Ck6 — тарифные коэффициенты по разрядам.

2.4.1.2. Дополнительная заработная плата (Здоп)

(8)

где   kд — процент дополнительной заработной платы.

2.4.1.3. Премия из фонда заработной платы определяется в процентах к основной заработной плате (прил., табл. П4).

2.4.1.4. Премии из фонда материального поощрения определяются в форме вознаграждения по итогам года по формуле:

(9)

где   Др — количество рабочих дней в году (Др =250).

2.4.1.5. Среднемесячная заработная плата определяется отношением суммы заработной платы по всем вышеперечисленным пунктам к числу рабочих и количеству месяцев в году.

При расчете фонда заработной плата выплаты из фонда материального поощрения не учитываются.

2.4.1.6. Страховые взносы на социальные нужды производятся от основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих.

2.4.2. заработная плата вспомогательных рабочих

2.4.2.1. Основная заработная плата (Зо) определяется по формуле:

(10)

2.4.2.2.Дополнительная заработная плата, премии из фонда заработной платы и материального поощрения, среднемесячная заработная плата, отчисления на социальные нужды определяются так же, как и для рабочих на сдельной оплате, только при этом используются другие нормативные данные.

2.4.3. Заработная плата руководителей, специалистов и служащих рассчитывается по категориям. Основная заработная плата определяется по формуле:

Зо  = 12 Зм Р ,                                        (11)

где   Зм — среднемесячная ставка (оклад) в рублях, р — численность руководителей, специалистов и служащих.

Премии из фонда материального поощрения определяются в процентах от основной заработной платы.

Вознаграждение по итогам года определяется аналогично вышеизложенному.

Среднемесячная заработная плата определяется отношением суммы заработной платы по всем вышеизложенным пунктам к числу руководителей, специалистов и служащих и количеству месяцев в году.

На основании произведенных расчетов составляется таблица 11.

| Таблица.11- Расчет средней заработной платы по категориям работающих в цехе | Средне-месячная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вознагра-ждение по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Премии из фонда материального поощрения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Премии из фонда зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополни-тельная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория работающих | Основные рабочие | Вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием оборудования | Вспомогательные рабочие, не занятые обслуживанием оборудования | Руководители | Специалисты | Служащие | Итого |

2.б. Потребность в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях

В сельскохозяйственном машиностроении удельный показатель общей площади составляет 25-27 м2 на один производственный станок. Тогда общая площадь может быть определена по формуле:

Fобщ = (25-27) S                                          (12)

где  S — число единиц производственного оборудования.

Объем здания определяется по формуле:

(13)

где      h — высота цеха в метрах, принимаем h =7,5 м.

Объем бытовых помещений определяется по формуле:

(14)

где fбыт — удельная площадь бытовых помещений на одного работающего (принимаем fбыт =3,25 м2); Рmax — число работающих в наибольшей смене, чел.; h1 — высота бытовых помещение;
 h1 =3,5 м.

2.6. потребность в материалах, комплектующих изделиях, инструментах

потребность в материалах определяется перемножением норм расхода материала на годовую программу выпуска изделия. аналогично определяется потребность в комплектующих изделиях (приложение, табл. П3) и потребность в инструментах. Далее составляются таблицы 12, 13 и 14.

Таблица 12 - потребность в материалах

| Наименование изделия | Норма расхода материала на один машинокомплект, кг | Стоимость расхода материала на один машинокомплект, руб. | Годовая программа выпуска изделия, шт. | Годовая потребность в материалах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | руб. |

Таблица 13 -  Потребность в комплектующих изделиях

| Наимено-вание изделия | Норма расхода комплекту-ющих изделий на один машинокомплект, кг | Стоимость комплектующих изделий на один машинокомплект, руб. | Годовая программа выпуска изделия, шт. | Годовая потребность в комплектующих изделиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | руб. |

Таблица 14 - Потребность в инструментах

| Наимено-вание изделия | Норма расхода инструментов и приспособлений на один машино-комплект, кг | Стоимость расхода инструментов и приспособлений на один машино-комплект, руб. | Годовая программа выпуска изделия, шт. | Годовая потребность в инструментах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | руб. |

2.7. Потребность в энергии и топливе

2.7.1. Электрическая энергия в цехах расходуется на питание станков (силовая) и на освещение.

Расчет годовой потребности в силовой электроэнергии (Эс) ведется по формуле:

(15)

где Sоб — общее количество оборудования цеха, оснащенного электроприводом (включая краны); Фд.об — годовой действительный фонд времени единицы оборудования; М — средняя установленная мощность одного электродвигателя, кВт (6-10 кВт); kз— коэффициент загрузки оборудования; kc — коэффициент спроса, учитывающий недогрузку и неодновременность работы станков, средняя величина коэффициента для механического цеха kc = 0,4.

Расчет потребности в электроэнергии для освещения цеха ведется по формуле:

(16)

где нэ — средняя норма расхода осветительной энергии на 1 м2 площади цеха в час (15 Вт/(м2·ч)); Fобщ — общая площадь цеха, м2; Tч — количество часов использования электрического освещения в году, которое, в среднем, может быть принято равным 2000 час  (при работе в две смены).

2.7.2. Годовая потребность в сжатом воздухе (Qв) определяется укрупнено по формуле:

(17)

где  1,5 — коэффициент, учитывающий утечку воздуха и выполнение непредусмотренных работ;  Qср — укрупненная средняя норма расхода сжатого воздуха в час с учетом всех видов потребления его в механосборочном цехе, исчисленная на единицу установленного оборудования (в расчете может быть принята равной 0,5 м3/ч).

2.7.3. Вода в цехе расходуется на производственные и бытовые нужды. Производственные нужды — приготовление охлаждающих жидкостей:

(18)

где  qв — % часовой расход воды на один станок в литрах, который может быть принят в среднем 0,6 л/ч.

Расчет расхода воды (холодной) на бытовые нужды ведется по формуле:

(19)

где   qх — удельный расход холодной воды на одного работающего, принимается по норме 25 л/чел.;    Р общ— общая численность работающих в цехе.

Расход воды (горячей) на бытовые нужды определяется по формуле:

(20)

где  qг  — удельный расход горячей воды на одного рабочего, по норме принимается равным 40 л/чел.; Росн , Рвсп — численность основных и вспомогательных рабочих.

2.7.4. Пар в цехе расходуется на производственные нужды, а также для отопления и вентиляции. В механосборочном цехе пар расходуется, в основном, на подогрев охлаждающих смесей и обогрев сушильных камер.

Годовой расход пара (По, в кг) рассчитывается по формуле:

(21)

где   Впл — расход воды для приготовления охлаждающих жидкостей в литрах; п — средняя норма расхода пара на литр воды, кг ; (п = 0,16...0,19 кг/л).

Расход тепловой энергии (в Гкал), содержащейся в паре для отопления и вентиляции (По.в), определяется по формуле:

,                              (22)

где  qm — расход тепла на 1 м3 здания в ккал/ч , в среднем принимается 25...35 ккал/ч ; Tч— количество часов в отопительном периоде, в среднем принимается равным 4320 ч ; Vобщ —  общая кубатура здания цеха, м3.

2.8. Стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств

Стоимость оборудования определяется умножением балансовой цены оборудования (Цб) на его общее количество:

(23)

Стоимость необходимых производственных, вспомогательных и бытовых помещений укрупнено определяется по формуле:

,                                    (24)

где  Fпл — площадь помещений, м2;  Цпл— стоимость 1 м2 площади помещения, руб.

Стоимость приспособлений, инструмента и производственно-хозяйственного инвентаря, относящихся к основным производственным фондам, Qи.пр (сроком службы более одного года), составляет 15% от стоимости оборудования.

Общая стоимость основных производственных фондов определяется по формуле:

.                             (25)

Размеры нормируемых оборотных средств  при укрупненных расчетах определяют в процентах от стоимости основных производственных фондов  и для сельхозмашиностроения составляют примерно 30%:

,                           (26)

где а — нормативный процент размера оборотных средств от стоимости основных производственных фондов.

3. Расчет сметы общепроизводственных расходов

Общепроизводственные расходы включают расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и затраты по обслуживанию и управлению.

Статьи общепроизводственных расходов представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Статьи общепроизводственных расходов

| Наименование статей расходов | Норматив (Н) | Метод расчета |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в том числе: |  | Сумма затрат по п. 1.1…1.10 |  |  |
| 1.1. Амортизация оборудования и транспортных средств: массовое и крупносерийное, серийное | 12…16,4% 10…12% |  |  |  |
| 1.2. Заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование | Таблица 2.11 | Общий фонд зарплаты этих рабочих (без премий из фонда материального поощрения) |  |  |
| 1.3. отчисления страховых взносов вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование | Процент (табл. А4) от общего фонда зарплаты с учетом выплат из фонда материального поощрения |  |  |  |
| #### Продолжение таблицы 15. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.4. вспомогательные материалы | 850 руб. на один станок |  |  |  |
| 1.5. Расходы на содержание оборудования (услуги других цехов) | 0,2% от стоимости оборудования |  |  |  |
| 1.6. Износ, содержание и ремонт малоценного инструмента и приспособлений | 4600 рублей на одного основного рабочего |  |  |  |
| 1.7. текущий ремонт приспособлений и инструмента | 5% от стоимости инструмента и приспособлений |  |  |  |
| 1.8. текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 6,6% от стоимости оборудования |  |  |  |
| 1.9. Энергия на производственные нужды: в том числе: |  |  |  |  |
| — электроэнергия силовая |  |  |  |  |
| — сжатый воздух |  |  |  |  |
| — вода на производственные нужды |  |  |  |  |
| — пар на производственные нужды |  |  |  |  |
| 1.10. Прочие затраты на содержание оборудования | 12% к основной заработной плате основных производственных рабочих |  |  |  |
| #### Продолжение табл.15 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2. Содержание цехового персонала в том числе: |  |  | Сумма затрат по п. 2.1…2.3 |  |
| 2.1 заработная плата руководителей, специалистов и служащих 2.2 зарплата вспомогательных рабочих, выполняющих общецеховые функции | Фонд заработной платы без выплат из фонда материального поощрения |  | Табл.2.11 |  |
| 2.3 отчисления страховых взносов: |  |  |  |  |
| руководителей, специалистов, служащих, вспомогательных рабочих, выполняющих общецеховые функции | - Процент (табл. А4) от общего фонда зарплаты с учетом выплат из фонда материального поощрения |  | Табл.2.11 |  |
| 3. Содержание зданий, сооружений, инвентаря: |  |  | Сумма затрат по п. 3.1…3.4 |  |
| 3.1. Электроэнергия для освещения | 3,6 руб/Квт-ч |  |  |  |
| 3.2. Пар для отопления | 480 руб/Гкал |  |  |  |
| 3.3. Вода на бытовые нужды: холодная горячая | 38 руб/м3 51 руб/м3 |  |  |  |
| 3.4. Материалы и прочие расходы | 2% от стоимости зданий и сооружений |  |  |  |
| Продолжение таблицы 15 |  |  |  |  |
| 1 | - 2 |  | 3 | 4 |
| 4. Текущий ремонт зданий и сооружений | 1,2% от стоимости зданий |  |  |  |
| 5. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря | 2% от стоимости зданий |  |  |  |
| 6. Расходы по испытаниям, опытам и исследованиям, по рационализации и изобретательству | 845 руб. на одного работающего |  |  |  |
| 7. Расходы по охране труда | 350 руб. на одного работающего |  |  |  |
| 8. Административно-хозяйственные нужды | 480 руб. на одного ИТР |  |  |  |
| 9. Прочие расходы | 17% к основной зарплате производственных рабочих |  |  |  |
| Итого общепроизводственных расходов ОПР |  |  |  |  |

По принятой в настоящее время в машиностроении методологии, общепроизводственные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.

Процент общепроизводственных расходов определяется по формуле:

(27)

где %ОПР — процент общепроизводственных расходов; ОПР — итог сметы общепроизводственных расходов; Зосн — фонд основной заработной платы основных производственных рабочих.

4. СебесТОИМОСТЬ продукции и ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ

Для калькуляции себестоимости изделий "А" и "В" используется табл.16.

Расчет общепроизводственных ОПР и общехозяйственных ОХР расходов выполняется по формулам:

,

где %ОПР — процент общепроизводственных расходов; %ОХР — процент общехозяйственных расходов (Приложение А, табл. А4). Зосн — фонд основной заработной платы основных производственных рабочих.

Таблица 16 - Калькуляция себестоимости

| Наименование статей расходов | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие а | Изделие в |
| 1. Основные материалы (за вычетом возвратных отходов), полуфабрикаты, комплектующие покупные изделия |  |  |
| 2. Топливо и энергия на технологические нужды |  |  |
| 3. Основная заработная плата основных производственных рабочих |  |  |
| 4. Дополнительная заработная плата и премии из фонда заработной платы основных производственных рабочих |  |  |
| 5. Страховые взносы на соц. нужды |  |  |
| 6. общепроизводственные расходы |  |  |
| Итого цеховая себестоимость |  |  |
| 7. общехозяйственные расходы |  |  |
| Итого производственная себестоимость |  |  |
| 8. коммерческие расходы |  |  |
| Итого полная себестоимость |  |  |

Проектная производственная себестоимость изделия Спр определяется по формуле:

Спр  =  Сц + ОПР,                              (27)

где Сц — цеховая себестоимость изделия (машинокомплекта).

Полная себестоимость продукции определяется по формуле:

Сполн  =  Спр + ОХР,                              (28)

Оптовая цена изделия (машинокомплекта) складывается из полной себестоимости и прибыли:

Ц=Сполн+П=(1+R100⋅)Сполн.                (29)

где R — плановая рентабельность, %.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТелей ЭФфектиВНОСТИ ПРОизВОДСТВА

4.1. Показатели производительности труда.

Выработка на одного работающего (ВР) определяется по формуле:

ВР  =  ,                        (30)

где    р — число работающих.

Выработка на одного рабочего (Вр') определяется по формуле:

Вр' =,                          (31)

где Ро — число основных производственных рабочих; Рвсп — число вспомогательных рабочих.

4.2. Показатель фондоотдачи определяется по формуле:

Фо=,                           (32)

где Фо — среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб.

#### Заключение

В заключении приводятся выводы по результатам расчета экономических показателей.

#### Литература

- Фатхутдинов Р.А. Организация производства, М.:  ИНФРА, Учебник, 2008.

- Новицкий Н.И. Организация, планирование и управление производством. Практикум (курсовое проектирование): учебн. пособие; под ред. Н.И. Новицкого.- М.: Кнорус, 2006.

- Организация, планирование и управление производством, М.: Кнорус, Учебник для вузов, 2011.

Приложение А

Таблица А1-Структура трудоемкости изделий по видам    работ и квалификации

| Показатели | Структура трудоемкости по видам работ, % | Распределение по разрядам, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разряды |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Станочные работы в % от общей трудоемкости всего из них: | 70 |  |  |  |  |  |
| токарные | 25 | 20 | 20 | 60 |  |  |
| фрезерные | 15 | 20 | 50 | 10 | 20 |  |
| шлифование | 20 |  | 20 | 60 | 20 |  |
| сверление | 10 | 25 | 75 |  |  |  |
| прочие | 5 | 40 | 60 |  |  |  |
| наладка автоматического оборудования | 25 |  |  |  | 40 | 60 |
| Сборка в % от общей трудоемкости | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |  |

Таблица А2-Состав вспомогательных рабочих по квалификации в процентах от списочного состава

| Состав вспомогательных рабочих | Процент от списочного состава |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Транспортные рабочие в том числе: 2-го разряда 3-го разряда Рабочие, занятие ремонтом оборудования в том числе: 2-го разряда | 50 50 10 |
| 3-го разряда 4-го разряда | 40 50 |
| Рабочие, занятые обслуживанием оборудования в том числе: |  |
| 2-го разряда 3-го разряда | 50 50 |
| Электромонтажный персонал 3-го разряда | 100 |
| Наладчики 3-го разряда | 100 |
| Контролеры ОТК в том числе: 3-го разряда 4-го разряда | 50 50 |
| Кладовщики 3-го разряда | 100 |
| Рабочие РИО в том числе: 3-го разряда 4-го разряда | 30 70 |

# Таблица А 3 -Затраты на производство

| показатели | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие А | Изделие В |
| Расход основных материалов на один машинокомплект, кг | 500 | 520 |
| Стоимость расхода материала на один машинокомплект, руб. | 3400 | 3700 |
| Расход комплектующих изделий на один машинокомплект, кг | 80 | 140 |
| Стоимость комплектующих изделий на один машинокомплект, руб. | 8500 | 12000 |
| Расход инструментов и приспособлений на один машинокомплект, кг | 1,5 | 2,2 |
| Стоимость расхода инструментов и при- способлений на один машинокомплект, руб. | 420 | 630 |
| Коэффициент использования материалов | 0,73 | 0,79 |

Таблица А4 - Дополнительные исходные данные

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плановый коэффициент выполнения норм Дополнительная заработная плата в % от прямого фонда заработной платы Премии из фонда заработной платы для рабочих: на сдельной оплате труда в % от прямой заработной платы на повременной оплате труда в % от тарифной ставки Отчисления страховых взносов, % Годовой фонд материального поощрения: руководителей и специалистов в % от фонда заработной платы служащих по итогам года Общехозяйственные расходы, % Внепроизводственные расходы в % от производственной себестоимости изделия Уровень рентабельности производства, % Коэффициент многостаночного обслуживания: станочники, слесари-сборщики наладчики автоматического оборудования годовой фонд времени одной смены, час Число рабочих дней в году Теплота испарения пара, ккал/кг | 1,1…1,2 11 40-50 30 30 30-50 5 180 3 20 1 3,5 1992 250 540 |

Составители:

ПОДКОЛЬЗИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

АВЛАСЕНКО ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВНА

АВЛАСЕНКО ИЛОНА ВАСИЛЬЕВНА

ГОДОВОЙ ПЛАН МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА

- Методические указания к контрольной работе

Редактор

———————————————————————————————

В печать

Объём  ….   усл. п.л.,     офсет.     Формат 60×84/16

Бумага тип № 3, Заказ №         Тираж 50 экз. Цена свободная

———————————————————————————————

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия

344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1