МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет «Технология машиностроения»

наименование факультета

Кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности»

наименование кафедры

- КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина (модуль) «Метрология, стандартизация и сертификация»

наименование учебной дисциплины (модуля)

Направление подготовки/специальность 29.03.05  Конструирование изделий легкой промышленности

код	наименование направления подготоки/специальности

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий

Номер зачетной книжки	Номер варианта	Группа

Обучающийся

подпись, дата	И.О. Фамилия

Контрольную работу проверил

подпись, дата	должность, И.О. Фамилия

Ростов-на-Дону,

20

Содержание

| 1 | Цели и принципы подтверждения соответствия | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номенклатура показателей безопасности изделий текстильной и легкой промышленности, подтверждение соответствия которых проводится при сертификации | 5 |
|  | Перечень использованных информационных ресурсов | 9 |

1. Цели и принципы подтверждения соответствия

В целом форма подтверждения соответствия представляет собой определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Форма подтверждения соответствия может быть добровольной (осуществляется в форме добровольной сертификации) и обязательной (осуществляется в формах принятия декларации о соответствии или обязательной сертификации). Добровольное подтверждение соответствия происходит по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. При этом, орган по сертификации осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия, выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию, предоставляет заявителям право на использование знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации, а также приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.
Цели подтверждения соответствия Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

1) Удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;

2)    Содействия приобретателям в компетентном выбо

ре продукции, работ, услуг;

3)    Повышения  конкурентоспособности  продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

4)    Создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации,

а также для осуществления международного экономического,  научнотехнического сотрудничества и международной торговли.

Принципы подтверждения соответствия Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

1)    Доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

2)    Недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;

3)    Установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;

4)    Уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;

5)    Недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;

6)    Защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;

7)    Недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;

8)    Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. …….

2 Номенклатура показателей безопасности изделий текстильной и легкой промышленности, подтверждение соответствия которых проводится при сертификации

Важным этапом при получении сертификата или декларации о соответствии является проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, по результатам которых можно судить о безопасности выпускаемой продукции текстильной промышленности.

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г № 876 принят «Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции».

Для одежды при этом контролируются показатели безопасности:

- механические (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность);

- химические (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции);

- биологические (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски).

Ниже представлены допустимые значения основных контролируемых параметров в формате «для взрослых/для детей»:

Таблица 1 - Основные показатели безопасности текстильных изделий

| Группа продукции | Гигроскопичность, не менее % | Воздухопроницаемость, не менее дм3/м2 | Доля свободного формальдегида, не более мкг/г | Устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению, не менее баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бельевые изделия | 6 / 14 | 100 / 150 | 75 / 20 | К стирке и поту – 4, к сухому трению – 3 / 4 |
| Платья, костюмы | Не определяется / 10 | 60 / 100 | 300 / 20 | Не менее 3 / 4 |
| Верхняя одежда | Не определяется / 10 | Для подкладки - 60 / 100 | 300 / 20 | 3 (для подкладки – 4) / 4 |
| Примечание: показатель воздухопроницаемости для изделий из фланели, бумазеи и футерованных трикотажных полотен допускается не менее 70 дм3/м2 |  |  |  |  |

Обратите внимание на то, что при проведении испытаний типовых образцов нормативные значения для детских товаров превышают значения нормативов для изделий, предназначенных для взрослых. Это связано с повышенными требованиями к детскому ассортименту.

Что касается самих испытаний, то их проводят на соответствие требованиям стандартов по конкретным показателям:

- определение гигроскопичности по ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);

- воздухопроницаемости по ГОСТ 12088-77, ГОСТ ИСО 9237-2002;

- устойчивость окраски по сериям ГОСТ 9733-83 в зависимости от воздействий;

- содержание свободного формальдегида по ГОСТ 25617-83.

В отношении обуви наиболее значимыми являются показатели:

- прочность крепления подошвы и деталей низа обуви;

- прочность крепления каблука;

- стойкость подошвы к многократному изгибу;

- ударная прочность подошвы;

- гибкость;

водонепроницаемость.

Таблица 2 - Показатели при проведении испытаний для повседневной обуви

| Материал | Прочность крепления, не менее Н/см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подошвы | деталей низа | каблука |
| Кожа | 34 | 140 | 850 |
| Кожвалон / непористая резина | 42 | 110 | 850 |
| Пористая резина | В зависимости от толщины: до 6 мм – 42, до 10 мм – 53, выше - 63 | 30 | 850 |

При подтверждении безопасности обуви, предназначенной для детей, учитывается возрастная группа ребенка и соответствующие ей основные показатели: масса полупары, гибкость, высота каблука, деформация и т. д.

Испытания на определение прочности обуви проводятся на соответствие стандартам:

- для подошвы по ГОСТ 9292-82, ГОСТ 10241-62;

- для деталей низа по ГОСТ 9134-78;

- для каблука по ГОСТ 9136-72.

Для спецодежды предъявляются особые требования безопасности ввиду ее предназначения, поэтому при проведении испытаний уделяется особое внимание показателям:

Таблица 3 -  Нормативы показателей безопасности для спецодежды

| Материалы | Стойкость к проколу, не менее Н | Сопротивление к порезам, не менее Н/мм | Стойкость к истиранию, не менее циклов | Разрывная нагрузка, не менее Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ткань | 13 | 2 | 500 | По основе – 600, по утку - 400 |
| Искусственная кожа | 22 | 6 | 1600 | 350 |
| Натуральная кожа | 58 | 8 | 7000 | 130 |

Безопасность кожгалантерейных изделий характеризуется:

- прочностью крепления ручек, плечевых ремней и несущих швов корпуса изделий;

- предельным выделением вредных химических веществ в модельную воздушную среду;

- устойчивостью окраски изделий к сухому и мокрому трению.

Перечень использованных информационных ресурсов

- 1. Смирнова Н.И. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального производства: учебное пособие / Н. И. Смирнова, Н. М. Конопальцева - М.: Форум, 2013. – 329 с.

- Махоткина Л.Ю. Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические основы проектирования / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова ; под ред. Л.Н. Абуталиповой. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 274 с.

- Проектирование изделий легкой промышленности в САПР (САПР одежды): учебное пособие / Г.И. Сурикова, О.В. Сурикова, В.Е. Кузьмичев, А.В. Гниденко.– М.: Форум, 2013. – 336с.