МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра  «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности»

Основы научных исследований

практикум

для студентов заочной формы обучения

направления подготовки 29.03.05  «Конструирование изделий легкой промышленности»

2024

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Лабораторная работа №1 «Метод случайного баланса» | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лабораторная работа №2 «Полный факторный эксперимент» | 14 |
| 3 | Лабораторная работа №3 «Поиск оптимального решения» | 27 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 42 |

#### Лабораторная работа №1

###### МЕТОД СЛУЧАЙНОГО БАЛАНСА

Цель работы: освоение методики отсеивающих экспериментов с помощью метода случайного баланса

Задание:   1.Изучить особенности применения метода случайного баланса;

2.Составить диаграмму рассеяния по исходным данным;

3.Составить диаграмму эффектов, выделенных методом случайного баланса;

Методическое и программное обеспечение: методические рекомендации; образцы ткани.

Методические рекомендации:

# Сведения из теории

При сравнительно большом числе факторов (N≻7) отсеивающие эксперименты являются обязательными, так как они позволяют исключить из дальнейшего изучения ряд незначительных факторов на начальном этапе исследований и могут существенно упростить описание и изучение поверхности отклика.

После того, как составлен список факторов для физического эксперимента, возникает вопрос о выборе метода планирования. При большом числе оставшихся факторов после проведения априорного ранжирования их дальнейшее отсеивание осуществляется экспериментально методом случайного баланса.

Метод случайного баланса основан на том, что если все эффекты, ответственный за объект исследования, расположились в порядке убывания их влияния, то получится ранжированный ряд с убыванием экспоненциального типа. По результатам относительно небольшого числа опытов этого ранжированного ряда можно выделить незначимые эффекты, которые относятся к шумовому полю, и несколько существенных эффектов, которые учитывают в дальнейших исследованиях.

Задача отсеивания – получить предварительные сведения об относительной роли факторов.

Предполагая, что модель  объекта исследований является линейной, а часть эффектов относится к шумовому полю, получают расщепление модели в следующем виде:

Y=b0+b1x1+b2x2+...+bk−lxk−l+a, 	        (1.1)

a=b1'z1+b2'z2+...+bl'+h,                  	        (1.2)

где k-общее число эффектов;

l-число эффектов, отнесенных к шумовому полю;

k−l - число значимых эффектов;

h-ошибка опыта.

С помощью регрессионного анализа можно оценить значимые эффекты на шумовом поле, созданном l - эффектами по их вкладу в дисперсию.

При отсеивающих экспериментах с помощью метода случайного баланса работа осуществляется в две стадии: сначала по матрице случайного баланса ведут эксперимент с небольшим числом опытов и по диаграмме рассеяния узнают образ экспоненциальной кривой (характеризующей степень влияния факторов на параметр оптимизации), а затем эффекты, отобранные на шумовом поле с помощью диаграмм рассеяния визуально, уточняют посредством вычислений, известных из обычного дисперсионного анализа.

Для осуществления отсеивания выбирают нулевую точку оптимизации, а затем указывают интервалы варьирования вокруг нее и число уровней варьирования. На интервал накладывают 2 ограничения: сверху и снизу. Сверху величина интервала ограничена областью определения, снизу – двойной ошибкой опыта. Число уровней каждого фактора не менее 2.

Наиболее распространенный случай планирования на 2-х уровнях и соответственно называется верхним и нижним (+1 и –1) или (+ и -). Уровни, записанные в таком виде, называют кодированные. В 1956 году был предложен метод случайного баланса, основаный на том, что все эффекты, ответственные за объект исследований, располагают в порядке убывания вносимого ими вклада, получается ранжированный ряд, в котором с помощью небольшого числа опытов можно выделить незначимые эффекты, относящиеся к нулевому полю и несколько существенных эффектов, которые учитывают в дальнейшей работе.

Метод случайного баланса учитывает 3 этапа:

- Построение матрицы планирования.

- Проведение опыта.

- Обработка результатов.

Начальной стадией метода является построение матрицы случайного баланса. Для этого необходимо произвести кодирование и выбор уровней варьирования факторов.

Фактором называется независимая переменная, соответствующая одному из возможных способов воздействия на объект исследования. Фактор считается заданным, если указаны его назначения и область определения.

Уровнем варьирования фактора называется количественное и качественное состояние фактора, выбранное для эксперимента.

Значения факторов, соответствующие определенным уровням их варьирования, выражают в кодированных величинах (для  простоты указывают только знаки: плюс или минус). В центре эксперимента факторы имеют нулевой уровень.

В процессе кодирования факторов осуществляется линейное преобразование координат факторного пространства с переносом начала координат в нулевую точку и выбором масштабов по осям в единицах интервалов варьирования факторов. Используя соотношение:

xi=ci−c0iε, 					        (1.3)

где   xi-кодированное значение фактора (безразмерная величина);
	ci и c0i- натуральные значения (соответственно его текущее значение и значение на нулевом уровне);

ε- натуральное значение интервала варьирования фактора (Δc).

Для построения матрицы случайного баланса  используют случайный механизм (отсюда и название метода). Число опытов в матрице выбирают с расчетом, чтобы оно было кратным 2 и превышало k+1, где k-число факторов.

Матрицу планирования эксперимента строят двумя методами: случайное распределение уровней по столбцам с помощью известных таблиц случайных чисел (чистый случайный баланс); случайное смешивание регулярных дробных реплик факторного эксперимента. Второй путь считается более эффективным, поэтому чистый случайный баланс применяется только в случаях, когда ближайшая степень 2 значительно больше желаемого числа опытов, или при варьировании факторов на разном числе уровней.

Дробные реплики различают на регулярные и нерегулярные. Регулярная реплика образуется из матрицы ПФЭ (полного факторного эксперимента) делением ее на число частей, кратное 2 в какой-либо степени (на 2,4,8,16 и т.д.). Соответственно получается ½-реплика, ¼-реплика и т.д. Нерегулярные реплики получают, если берут ¾ или 5/8 матрицы ПФЭ.

Рассмотрим построение плана полного факторного эксперимента и дробных реплик.

В матрице ПФЭ в первом столбце указывают кодированное значение фиктивной переменной (b0= +1), ее «оценка» дает величину свободного члена (b0 ) в уравнении регрессии. Число столбцов матрицы равно числу учитываемых факторов. Число строк определяется из условия N=2k. В отдельном столбце указывают номера опытов. Последовательное достраивание матрицы ПФЭ при увеличении к от 2 до 5 показано в табл.3.1.

Факторы распределяются по столбцам таким образом, чтобы в первой части были факторы, которые согласно априорной информации являются наиболее существенными. [6]. В некоторых ситуация это может сократить последующий эксперимент, поскольку позволяет сразу после анализа результатов переходить к движению по поверхности отклика.

Когда матрица случайного баланса построена, ее пригодность проверяется специальными приемами. Матрица пригодна, если в ней нет полностью закоррелированных столбцов (знаки в столбцах двух различных эффектов не должны полностью совпадать или не совпадать).  В матрице не должно быть столбцов, скалярное произведение которых на любой другой столбец дает столбцы с одинаковыми знаками.

После проведения эксперимента полученные данные обрабатываются и анализируются с помощью диаграмм рассеяния результатов наблюдений по отдельным эфектам (рисунок). Для каждого эффекта на диаграмму наносят все точки, подразделяя их на группы, соответствующие уровням, где находился фактор в том или ином опыте. Каждый эффект рассматривается независимо от других, число исходных диаграмм рассеяния обычно соответствует числу факторов. Степень влияния факторов оценивается визуально по разнице между некоторыми средними значениями для их уровней (в качестве средней берется медиана – значение признака, которое делит всю статистическую совокупность величин на две равные по числу вариантов части) и по числу так называемых выделяющихся точек в верхней и нижней частях диаграмм рассеяния для каждого уровня факторов.

Т а б л и ц а 1.1 – Матрица планирования эксперимента

| Номер опыта | х0 | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | + | + | + |
| 2 | + | - | + | + | + | + |
| 3 | + | + | - | + | + | + |
| 4 | + | - | - | + | + | + |
| 5 | + | + | + | - | + | + |
| 6 | + | - | + | - | + | + |
| 7 | + | + | - | - | + | + |
| 8 | + | - | - | - | + | + |
| 9 | + | + | + | + | - | + |
| 10 | + | - | + | + | - | + |
| 11 | + | + | - | + | - | + |
| 12 | + | - | - | + | - | + |
| 13 | + | + | + | - | - | + |
| 14 | + | - | + | - | - | + |
| 15 | + | + | - | - | - | + |
| 16 | + | - | - | - | - | + |
| 17 | + | + | + | + | + | - |
| 18 | + | - | + | + | + | - |
| 19 | + | + | - | + | + | - |
| 20 | + | - | - | + | + | - |
| 21 | + | + | + | - | + | - |
| 22 | + | - | + | - | + | - |
| 23 | + | + | - | - | + | - |
| 24 | + | - | - | - | + | - |
| 25 | + | + | + | + | - | - |
| 26 | + | - | + | + | - | - |
| 27 | + | + | - | + | - | - |
| 28 | + | - | - | + | - | - |
| 29 | + | + | + | - | - | - |
| 30 | + | - | + | - | - | - |
| 31 | + | + | - | - | - | - |
| 32 | + | - | - | - | - | - |

Эффекты, выделенные визуально, оцениваются количественно с помощью вспомогательных таблиц с несколькими входами.

Значимость выделенных эффектов проверяется с помощью t-критерия с учетом 95%-й доверительной вероятности.

После выделения 2-3 эффектов результаты наблюдений корректируют, как бы снимая выделенные эффекты. Для этого ко всем значениям параметра оптимизации, которые соответствуют верхнему уровню выделенного эффекта, прибавляют его значения с обратным знаком.

После снятия значимых эффектов получают новый набор значений параметров оптимизации и опять строят диаграммы рассеяния для выделения следующих эффектов, учитывая также и эффекты взаимодействия. Исследуя взаимодействия только тех факторов, которые имеют выделяющиеся точки на одинаковых и разных уровнях. Коэффициент значим, если эффектbij и эффект xixj имеет выделяющиеся точки на верхних и нижних уровнях. Выделяющиеся точки для xixj могут быть на верхнем уровне, если факторы xi и xj имеют такие точки на уровнях с одинаковыми знаками, и на нижнем, если они имеют такие точки на уровнях с разными знаками.

Момент прекращения отсеивания эффектов оценивается с помощью критерия Фишера [6]:

F=sср2sy2, 					        (1.1)

где sср2- дисперсия результатов опыта относительно среднего арифметического этих результатов;

sу2- дисперсия, посчитанная по результатам нескольких параллельных опытов в центре эксперимента.

Критерий Фишера, или F-критерий, равный отношению двух дисперсий – большей к меньшей – определяют для некоторой доверительной вероятности при двух значениях чисел свободы, соответствующих рассматриваемым дисперсиям.

Величину sср2определяют после каждой корректировки результатов, вычисляя соответствующее значение критерия Фишера, которое сравнивают с табличными значениями для выбранного уровня значимости. Отсеивание эффектов прекращается, если установлено, что оставшийся разброс точек существенно не отличается от рассеяния, связанного с ошибкой эксперимента.

Пример.

Изучалась адгезия полиэтилена к волокнам основы при дублировании деталей швейных изделий в зависимости от 5-ти факторов. Цель предварительного эксперимента: разобраться в сложном влиянии рассматриваемых факторов на величину адгезионной прочности (оценивалась при испытании образцов на расслаивание) . Наименование независимых переменных и уровни их варьировании представлены в табл.3.2.

Т а б л и ц а 1.2 – Факторы и уровни варьирования

| Наименование и обозначение фактора | Единицы измерения | Уровень варьирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний -1 | Нулевой 0 | Верхний +1 |
| Температура прессования | ºС | 140 | 155 | 170 |
| Усилие прессования | Мпа | 0,5 | 1,25 | 2,0 |
| Время прессования | Мин. | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| Время предварительной обработки | Мин. | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Вид волокон | - | вискозное | - | капроновое |

Далее выполняется построение матрицы планирования эксперимента.

Т а б л и ц а 1.3 – Матрица планирования эксперимента методом

случайного баланса

| Номер опыта | Значение факторов |  |  |  |  | Критерий оптимизации yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |  |
| 1 | + | + | + | - | - | 32,6 |
| 2 | + | + | - | - | + | 15,2 |
| 3 | + | - | + | + | - | 18,9 |
| 4 | + | - | - | + | + | 15,2 |

П р о д о л ж е н и е т а б л.3.3

| 5 | - | + | + | - | - | 14,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | - | + | - | - | + | 33,1 |
| 7 | - | - | + | + | - | 14,0 |
| 8 | - | - | - | + | + | 24,5 |

Число опытов должно быть кратным.

Свойство матрицы:

- Алгебраическая сумма каждого вектор-столбца равна 0.

- Сумма почленных произведений любых 2-х векторов матрицы=0, т.е.  столбце матрицы не д.б. столбцов, скалярное произведение которых на любые другие столбцы дает столбцы из одинаковых знаков. Это свойство называют ортогональностью матрицы планирования.

- Рототабельность матрицы – точки в матрице подбираются так, чтобы точность предсказаний значений параметров оптимизации была одинакова на равных расстояниях от центра эксперимента.

- матрица считается пригодной, если в ней нет столбцов 2-х различных эффектов, в которых знаки или полностью совпадают или не совпадают.

Для выделения значимых эффектов строится диаграмма рассеяния, где наносят для каждого эффекта все точки, а потом по величине медиан и количеству выделившихся точек можно оценить степень значимости каждого эффекта. При построении диаграммы рассеяния по оси ординат откладываются  значения искомой функции, а по оси абсцисс обозначения факторов (рис. 3.1).

- X1  +   -X2 +   -X3  +   -X4 +   	Факторы

Рисунок 1.1 – Обозначения осей для построения диаграммы рассеяния

По результатам построенной диаграммы рассеяния сделать выводы о значимости рассматриваемых факторов.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

## ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Цель работы: освоение методики обработки результатов полного факторного эксперимента.

Методическое и программное обеспечение, оборудование: Методические рекомендации, программное обеспечение Miсrosoft Excel, швейная машина 1022 кл. ОЗЛМ, датчики температуры.

Задание:

- Изучить особенности применения полного факторного эксперимента (ПФЭ);

- Составить матрицу ПФЭ;

- Рассчитать значения коэффициента регрессии;

- Проверить значимость коэффициента регрессии;

- Проверить адекватность полученного уравнения регрессии.

# Сведения из теории

Начальным этапом исследований является построение линейной модели процесса – уравнения, которое позволит предсказывать значения критерия оптимизации в различных точках изучаемого факторного пространства. Построение линейных моделей связанно с проведением ПФЭ, в котором реализуются все возможные комбинации рассматриваемых уровней факторов, а результаты оцениваются с помощью статистического анализа.

Построению плана эксперимента предшествует выбор локальной области факторного пространства. Эта процедура включает выбор основного (нулевого) уровня и интервалов варьирования.

В качестве нулевого уровня выбирают точку, соответствующую лучшим условиям протекания  технологического процесса, определённым из анализа априорной информации или предварительного эксперимента. Интервал варьирования не может быть меньше ошибки фактора и должен обеспечивать нахождение фактора в области определения.

При выборе плана исследований составляют матрицу планирования – стандартного вида таблицу, где указываются условия проведения всех опытов, образующих выбранный план.

В ПФЭ варьирование факторов производится на двух уровнях – верхнем и нижнем. Число опытов в таком плане определяется:

N=2K  ,					(2.1)

где	N  –  число опытов в плане;

K  –  число факторов.

ПФЭ применяют при сравнительно небольшом количестве учитываемых факторов ( К ≤5), что обуславливает проведение сравнительно небольшого числа опытов (N≤32).

При составлении матрицы ПФЭ учитывают кодирование значения факторов Xi, которое определяется по формуле:

,				(2.2)

где 	Сi  и Coi  - натуральное значение фактора, соответственно на  верхнем или нижнем уровнях и на нулевом уровне;

Е- натуральное значение интервала варьирования.

При двух уровнях Xi может принимать значения  ( +1) на верхнем уровне и (-1) на нижнем. Для упрощения записи в матрице проставляют только знаки плюс или минус.

Матрица планирования представлена в таблице 4.1. Кодированные значения фактора Xi образуют двумерный массив, т.е. матрицу, размерность которой определяется количеством строк m , тождественно равным количеству опытов N (от 4 до 32), и количеству столбцов  j , тождественно равным количеству факторов K ( от 2 до 5).

В случае многократного (m – кратного) параллельного повторения каждого отдельного опыта к двумерному массиву Xij  стандартной матрицы добавляется двумерный массив Zim .

Каждый элемент двумерного массива Zim представляет собой значение критерия оптимизации, величина которого контролируется в ходе эксперимента в i-ом опыте  при m-ом его повторении. При этом среднее арифметическое значение критерия оптимизации в каждом отдельном опыте определяется по формуле:

,				(2.3)

где  Zim – значение критерия оптимизации в i – ом опыте при m – ом повторении.

Таблица 2.1- Матрица планирования ПФЭ

| Номер опыта | Кодирование значения фактора, Xi |  |  |  |  | Значение критерия оптимизации в каждом параллельном наблюдении, Zij |  |  |  |  | Среднее значение критерия оптимизации в каждом опыте, Yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | 1 | 2 | 3 | … | m |  |
| 1 | + | + | + | + | + | Z11 | Z12 | Z13 | … | Z1m | Y1 |
| 2 | _ | + | + | + | + | Z21 | Z22 | Z23 | … | Z2m | Y2 |
| 3 | + | _ | + | + | + | Z31 | Z32 | Z33 | … | Z3m | Y3 |
| 4 | _ | _ | + | + | + | Z41 | Z42 | Z43 | … | Z4m | Y4 |
| 5 | + | + | _ | + | + | Z51 | Z52 | Z53 | … | Z5m | Y5 |
| 6 | _ | + | _ | + | + | Z61 | Z62 | Z63 | … | Z6m | Y6 |
| 7 | + | _ | _ | + | + | Z71 | Z72 | Z73 | … | Z7m | Y7 |
| 8 | _ | _ | _ | + | + | Z81 | Z82 | Z83 | … | Z8m | Y8 |
| 9 | + | + | + | _ | + | Z91 | Z92 | Z93 | … | Z9m | Y9 |
| 10 | _ | + | + | _ | + | Z101 | Z102 | Z103 | … | Z10m | Y10 |
| 11 | + | _ | + | _ | + | Z111 | Z112 | Z113 | … | Z11m | Y11 |
| 12 | _ | _ | + | _ | + | Z121 | Z122 | Z123 | … | Z12m | Y12 |
| 13 | + | + | _ | _ | + | Z131 | Z132 | Z133 | … | Z13m | Y13 |
| 14 | _ | + | _ | _ | + | Z141 | Z142 | Z143 | … | Z14m | Y14 |
| 15 | + | _ | _ | _ | + | Z151 | Z152 | Z153 | … | Z15m | Y15 |
| 16 | _ | _ | _ | _ | + | Z161 | Z162 | Z163 | … | Z16m | Y16 |

В случае многократного (m - кратного ) параллельного повторения каждого отдельного опыта к двумерному массиву Xij стандартной матрицы добавляется двумерный массив Zij.

где 	i - количество строк двумерного массива Zim, тождественно равное количеству опытов N;

m - количество столбцов двумерного массива Zim, тождественно равное количеству параллельных повторений m каждого отдельного опыта.

В таблице 4.1 показано последовательное достраивание матрицы ПФЭ при увеличении К от  2 до 5.

При использовании ПФЭ на первом этапе функцией цели является линейное уравнение регрессии, которое в общем виде записывается как:

,		(2.4)

где Ŷ – расчётное значение критерия оптимизации в опыте (i=1,2…);

b0 – свободный член уравнения регрессии;

bj – линейные коэффициенты регрессии;

bik – коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаимодействие факторов.

Для определения свободного члена в уравнении регрессии берут среднее арифметическое всех значений параметра оптимизации в матрице:

.					(2.5)

Линейные коэффициенты регрессии рассчитываются по формуле:

,				(2.6)

где      Xij -  значение фактора Xj в i-ом опыте;

- значение параметра оптимизации в том же опыте.

Коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаимодействие факторов, находят по формуле:

,				(2.7)

где      Xkj -  значение фактора Xk в i-ом опыте.

После определения коэффициентов линейной модели оценивают их значимость и проверяют адекватность модели.

Оценка значимости коэффициентов регрессии связанна с построением доверительных интервалов, которые при использовании ПФЭ равны друг другу для всех коэффициентов регрессии. Любой коэффициент регрессии  будет значимым, если его абсолютная величина больше половины значений доверительного интервала:  от bj+Δbj   до  bj-Δbj;

т.е.  /bj/ < Δ bj

,			(2.8)

где 	t – критерий Стьюдента, величина которого равна 2 при большем числе степеней свободы и при доверительной вероятности 0,95;

– квадратичная ошибка в определении коэффициентов регрессии;

– дисперсия, связанная с ошибками в определении коэффициентов регрессии, значение которой находят по выражению:

,				(2.9)

где	– дисперсия воспроизводимости, характеризующая ошибку всего эксперимента в центре плана.

.			(2.10)

Оценив значимость коэффициентов регрессии, записывают окончательное уравнение регрессии.

Чтобы проверить адекватность, т.е. пригодность полученного линейного уравнения регрессии быть математической моделью исследуемого технологического процесса, оценивают отклонения расчётных значений критерия оптимизации Ŷi в каждом опыте от экспериментальных i.

Эти отклонения  можно описать с помощью дисперсии адекватности (остаточной дисперсии) Sod2 , оценка которой находится по формуле:

,				(2.11)

где 	a – количество незначимых коэффициентов регрессии;

λ – общее количество значимых и незначимых коэффициентов регрессии:

.				(2.12)

Проверка гипотезы об адекватности модели состоит в выяснении соотношения между дисперсиями адекватности Sod2  и воспроизводимости проводится с использованием критерия Фишера F :

Fрасч=.				(2.13)

Расчётное значение критерия Фишера Fрасч , найденное по формулам (4.1-4.13), сравнивают с его табличным значением Fтабл .

Табличное значение критерия Фишера при известном числе степеней свободы для большей ƒад и меньшей дисперсии ƒЕ для доверительной вероятности 0,95 можно найти, например, из  таблицы 2.1 [1]:

ƒад=N(m-1),					(2.14)

ƒЕ=N(λ-a).					(2.15)

Если расчётное значение критерия Фишера не превышает табличное (Fрасч < Fтабл ), принимается гипотеза об адекватности ( пригодности) полученного уравнения регрессии для математического описания исследуемого технологического процесса. Полученная в этом случае математическая модель считается адекватной объекту исследований.

Если (Fрасч > Fтабл ), то полученная линейная зависимость неадекватна объекту исследований. В этом случае для уточнения вида модели рекомендуется провести дополнительный эксперимент, увеличивая число учитываемых факторов или заменив линейное уравнение регрессии, нелинейным, например, уравнением второго порядка.

Пример

Исследовать возможность замены части металлических деталей швейных машин на пластмассовые, исследуя влияние нагрузки на качество обработки поверхности на температуру в узле трения.

Используя модель уравнений регрессии 1-ого порядка, следующего вида:

Уровни варьирования факторов приводятся в таблице 4.2.

Таблица 2.2-Уровни варьирования факторов

| Уровень варьирования факторов | Кодовое обозначение | P, H/см2 | V,м/с | Ra,мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X1 | X2 | X3 |
| Основной уровень | 0 | 6,84 | 0,58 | 1,575 |
| Верхний уровень | +1 | 10,84 | 0,9 | 0,5 |
| Нижний уровень | -1 | 2,84 | 0,26 | 2,5 |
| Интервал варьирования |  | 4,0 | 0,31 | 0,925 |

Построение плана ПФЭ представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3- Матрица ПФЭ

| Номер опыта | X0 | X1 | X2 | X3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | + |  |
| 2 | + | _ | + | + |  |
| 3 | + | + | _ | + |  |
| 4 | + | _ | _ | + |  |
| 5 | + | + | + | _ |  |
| 6 | + | _ | + | _ |  |
| 7 | + | + | _ | _ |  |
| 8 | + | _ | _ | _ |  |

Для получения уравнения регрессии 1-ого порядка строим расширенную матрицу ПФЭ  (таблица 4.4).

Таблица 2.4-Расширенная матрица ПФЭ

| Номер опыта | X0 | X1 | X2 | X3 | X1 X2 | X1 X3 | X2 X3 | X1 X2 X3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 57,3 |
| 2 | + | _ | + | + | _ | _ | + | _ | 54,7 |
| 3 | + | + | _ | + | _ | + | _ | _ | 85 |
| 4 | + | _ | _ | + | + | _ | _ | + | 125 |
| 5 | + | + | + | _ | + | _ | _ | _ | 50 |
| 6 | + | _ | + | _ | _ | + | _ | + | 56,3 |
| 7 | + | + | _ | _ | _ | _ | + | + | 55 |
| 8 | + | _ | _ | _ | + | + | + | _ | 106 |

В таблице 2.5 приводятся результаты эксперимента.

Таблица 2.5-Результаты эксперимента

| Номер опыта | Температура, °С |  |  |  | Yu- | Yu2- | Yu3- | (Yu-)2 | (Yu2-)2 | (Yu3-)2 | Su2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yu | Yu2 | Yu3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 60 | 55 | 57,3 | -0,3 | 2,7 | -2,3 | 0,09 | 7,29 | 5,29 | 6,34 |
| 2 | 57 | 55 | 52 | 54,7 | 2,3 | 03 | -2,7 | 5,29 | 0,09 | 7,29 | 6,34 |
| 3 | 80 | 85 | 90 | 85 | -5,0 | 0 | 5,0 | 75,00 | 0 | 25,00 | 25,0 |
| 4 | 120 | 125 | 130 | 125 | -5,0 | 0 | 5,0 | 25,00 | 0 | 25,00 | 25,00 |
| 5 | 50 | 55 | 45 | 50 | 0 | 5,0 | -5,0 | 0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6 | 54 | 55 | 60 | 56,3 | -2,3 | -1,3 | 3,7 | 5,29 | 1,69 | 13,69 | 10,34 |
| 7 | 55 | 50 | 60 | 55 | 0 | -5,0 | 5,0 | 0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 8 | 98 | 105 | 115 | 106 | -8,0 | -1,0 | 9,0 | 64,00 | 1 | 81,00 | 73,00 |
| ∑ |  |  |  | 589,3 |  |  |  |  |  |  | 196 |

Критерий Кохрена:

.				(2.16)

Gp=0,373

Gтабл=0,5137, т.е. Gp<Gтабл , все дисперсии однородны с 95% вероятностью.

;

.

Определяем коэффициенты регрессии:

;

;

;

;

;

b13= 2,5;

b23= - 5,4;

b123= - 0,3.

Определяем значимость коэффициентов регрессии:

(2.17)

Критическое значение tкр определяем по таблице для числа степеней свободы ƒ=N(m-1) и для уровней значимости α=0,05

ƒ=8*2=16

tкр=2,12

Δbi=1,5

Доверительный интервал равен 2* Δbi

Все коэффициенты уравнения ,кроме b123 оказались значимыми (>1,5)

Проверка адекватности полученного уравнения .

Осуществляем её с помощью критерия Фишера:

(2.18)

Если Fрасч<Fтабл при выбранной доверительной вероятности, то гипотезу об адекватности уравнения принимаем.

Таблица 2.6- Расчётные значения проверки адекватности уравнения

| Номер опыта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57,3 | 57,6 | -0,3 | 0,09 |
| 2 | 54,7 | 54,4 | 0,3 | 0,09 |
| 3 | 85 | 84,8 | 0,2 | 0,04 |
| 4 | 125 | 125,2 | -0,2 | 0,04 |
| 5 | 50 | 49,8 | 0,2 | 0,04 |
| 6 | 56,3 | 56,6 | -0,3 | 0,09 |
| 7 | 55 | 55,4 | -0,4 | 0,16 |
| 8 | 106 | 105,8 | 0,2 | 0,04 |
|  |  |  |  | 0,59 |

ƒрасч=

ƒБ=8(3-1)=16 		По табл.2.1 [1]

ƒад=8(7-1)=48                   Fтабл=3,03

Так как Fрасч <Fтабл принимаем гипотезу об адекватности полученного линейного уравнения реальному процессу.

По окончанию работы следует сделать вывод о том, какие факторы отказывают наибольшее влияние на температуру нагрева деталей швейных машин.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

## ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Цель работы: освоение методов поиска оптимальных решений на основе задач линейного программирования.

Методическое и программное обеспечение: Методические рекомендации, комплект проблемных заданий для принятия решений, программное обеспечение Miсrosoft Excel.

Задание:    1.Изучить проблему, предлагаемую в учебном задании;

2.Выделить цель, которую необходимо достичь в рассматриваемой ситуации, чтобы получить оптимальное решение проблемы;

3. Описать математическим выражением целевую функцию;

4.Найти оптимальное решение проблемы на основе использования средств линейного программирования.

# Сведения из теории

# Под линейным программированием понимают раздел прикладной математики, имеющий дело с теорией и численными методами минимизации линейных функций при наличии ограничений, описываемых конечными системами линейных неравенств.

Первые постановки задач линейного программирования были сформулированы известным советским математиком Л.В.Канторовичем, которому за эти пионерские работы была присуждена Нобелевская премия по экономике.

Значительное развитие теория и алгоритмический аппарат линейного программирования получили с изобретением и распространением ЭВМ и формулировкой американским математиком Дж. Данцингом симплекс-метода

В настоящее время линейное программирование является одним из наиболее употребительных аппаратов математической теории оптимального принятия решения. Для решения задач линейного программирования разработано сложное программное обеспечение, дающее возможность эффективно и надежно решать практические задачи больших объемов. Эти программы и системы снабжены развитыми системами подготовки исходных данных, средствами их анализа и представления полученных результатов.

В развитие и совершенствование этих систем вложен труд и талант многих математиков, аккумулирован опыт решения тысяч задач. Владение аппаратом линейного программирования необходимо каждому специалисту современного уровня.

## Математическая формализация

С формально-математической точки зрения задача линейного программирования может быть описана следующим образом: найти неизвестные величины при условии выполнения системы неравенств

j=1naijxj≤bi,i=1,2,...,m			 (3.1)
или в векторно-матричной нотации:

mincxAx≤b				          	            (3.2)	Последняя запись удобнее для разного рода теоретических рассуждений, где мы ею будем пользоваться.

Некоторая терминология:

x=xj,j=1,2,...,n	 			        (3.3)

x- переменные задачи (неизвестные величины), которые иногда называют активностями или планом. Это подчеркивает связь линейного программирования с экономическими проблемами организации производства или планирования иных видов деятельности.

с=сj,j=1,2,...,n				        (3.4)

c- вектор коэффициентов целевой функции или стоимости. Иногда cjназывают коэффициентами затрат.

cx=j=1ncjxj				        (3.5)

cx- целевая функция, которую необходимо минимизировать.

A=aij,i=1,2,...,m;j=1,2,...,n	        (5.6)

A- матрица коэффициентов системы ограничений с m  строками и n  столбцами.

b=bi,i=1,2,...,m				        (3.7)

b- правая часть системы ограничений или вектор правых частей. Такой вектор называют еще вектором ресурсов. Если aij- это норма затрат i-го ресурса на j-ый вид деятельности при его единичной активности, а bi- общий объем i-го ресурса, то ограничения (3.1) имеют простой экономический смысл - нельзя использовать больше ресурсов, чем есть в наличии.

Множество точек x, удовлетворяющих ограничениям (3.1), называется допустимым множеством. Задача с непустым допустимым множеством называется допустимой, а в противном случае - недопустимой.

Недопустимые задачи возникают обычно в результате ошибочных формулировок задач или при ошибках в подготовке данных. Поиск причин возникновения недопустимости в больших моделях линейного программирования представляет собой весьма сложную проблему, и для его облегчения разрабатывается специальное программное обеспечение.

В практических задачах ограничения могут иметь различный характер: равенства, неравенства различных знаков и тому подобное. С теоретической точки зрения все эти постановки могут быть сведены, конечно, к неравенствам одного знака, как это записано выше. Однако для унификации теории задачу линейного программирования с помощью простых приемов сводят к специальной постановке, содержащей ограничения двух видов: равенств общего вида:

Ax=b 		 	    	              (3.8)

и условий неотрицательности переменных:

x≥0 					    (3.9)

Подробнее это сведение будет рассмотрено ниже.

В практических формулировках задач линейного программирования на переменные задачи очень часто накладываются специфические ограничения, которые называются простыми границами:

lj≤xj≤uj,j=1,2,...,n			      (3.10)

или в векторных обозначениях:

l≤x≤u			   	                 (3.11)

Числа lj,i=1,2,...,nназываются нижними границами, uj,j=1,2,...,n   - верхними. Такие ограничения алгоритмами линейного программирования обычно обрабатываются специальным образом, что и оправдывает выделение их в отдельный класс. Чаще всего встречается случай lj, что соответствует подразумеваемой обычно неотрицательности переменных, особенно когда они отвечают экономическим величинам. Неотрицательность переменных играет также большое значение в симплекс-методе решения задач линейного программирования.

Современные методы линейного программирования достаточно надежно решают задачи общего вида с несколькими тысячами ограничений и десятками тысяч переменных. Для решения сверх-больших задач используются уже, как правило, специализированные методы.

Порядок выполнения работы

- Анализ производственной ситуации.

Согласно определенному преподавателем варианту (А,Б,В,Г) выберите проблемную задачу, которую внимательно изучите и определите для себя, в чем состоит проблема и стремление к какому критерию может обеспечить ее наиболее рациональное решение.

Варианты заданий:

А) На ткацкой фабрике для изготовления трех видов артикулов ткани используются ткацкие станки двух типов, пряжа и красители. В приведенной таблице указаны производительность станков каждого типа, нормы расхода пряжи и красителей, цена одного метра ткани данного артикула, а также общий фонд рабочего времени станков каждого типа, имеющиеся в распоряжении фабрики фонды пряжи и красителей и ограничения на возможный выпуск тканей данного артикула (см.табл.3.1).

Т а б л и ц а 3.1 – Условия производства тканей

| Ресурсы | Нормы затрат на 1 м ткани артикула |  |  | Общее количество ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность, станко-часы 1 типа 2 типа | 0,02 0,04 | - 0,03 | 0,04 0,01 | 200 500 |
| Пряжа, кг | 1,0 | 1,5 | 20, | 15000 |
| Красители, кг | 0,03 | 0,02 | 0,025 | 450 |
| Цена 1м. ткани, тыс.руб. | 50 | 80 | 80 |  |
| Выпуск ткани, м: - минимальный - максимальный | 1000 2000 | 2000 9000 | 2500 4000 |  |

Составить такой план изготовления тканей, согласно которому будет произведено возможное количество тканей данного артикула, а общая стоимость всех тканей максимальна.

Б) На швейной фабрике изготовляется пять видов продукции: платье, жакет, пальто, кардиган, полупальто. Нормы затрат труда, а также основных и отделочных тканей на производство единицы продукции данного вида представлены в табл.3.2.

Т а б л и ц а 3.2 – Условия производства швейной продукции

| Ресурсы | Норма расхода на единицу продукции |  |  |  |  | Общее количество ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | платье | жакет | пальто | кардиган | френч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трудозатраты, человеко-часы | 4 | 8 | 12 | 9 | 10 | 3456 |
| Основная ткань, м2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 432 |
| Отделочная ткань, м | - | - | 6 | 4 | 5 | 2400 |
| Прибыль от реализации одного изделия, $ | 8 | 10 | 16 | 14 | 12 | - |
| Выпуск, шт.: минимальный максимальный | 120 480 | 90 560 | 20 180 | 40 160 | 30 120 | - - |

В) На швейной фабрике для изготовления четырех видов изделий может быть использована ткань пяти артикулов. Нормы расхода тканей всех артикулов на пошив одного изделия приведены в табл.3.3. В ней уже указаны имеющиеся в распоряжении фабрики общее количество тканей каждого артикула и цена изделия данного вида. Определить, сколько изделий каждого вида должна произвести фабрика, чтобы стоимость изготовления продукции была максимальна.

Т а б л и ц а 3.3 – Условия производства швейных изделий

| Артикул ткани | Нормы расхода ткани, м |  |  |  | Запас ткани, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 1 | - | 2 | 1 | 180 |
| 2 | - | 1 | 3 | 2 | 210 |
| 3 | 4 | 2 | - | 4 | 800 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | - | 320 |
| 5 | - | 1 | 1 | - | 190 |
| Цена одного изделия, DM | 90 | 60 | 40 | 70 |  |

Г) Для изготовления курток четырех моделей на швейной фабрике используются для сорта кожи. Ресурсы рабочей силы и материала, затраты труда и материала для изготовления каждого ресурса, а также прибыль от реализации единицы продукции приведены в табл.3.4. Причем РВ – рабочее время (чел/час);

ДРВ – дополнительное рабочее время (чел/час);

К1 – кожа первого сорта (шт);

К2 – кожа второго сорта (шт).

Т а б л и ц а 3.4 – Условия производства курток и кожи

| Ресурсы | Запас ресурсов | Стоимость ед.ресурса $ | Затраты ресурсов на одну пару модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| РВ | 1000 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ДРВ | 300 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| К1 | 500 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| К2 | 1200 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Доход, $ |  |  | 200 | 300 | 300 | 100 |

Составить план выпуска курток по ассортименту, максимизирующему прибыль.

- Определение целевой функции.

Для выполнения дальнейшей работы вам необходимо выделить следующий аспект проблемы (задачи - согласно варианту):

- к чему необходимо стремиться?, т.е. выделить цель. Рассматривая ситуации, связанные со швейным производством, в качестве целевой функции может быть рассмотрена себестоимость изделия, которая в наилучшем случае должна быть минимальной, или общая прибыль от реализации партии продукции, которая в желаемом варианте должна быть максимальной;

На этом этапе вам необходимо в отчете по лабораторной работе представить словесное описание того, что вы хотите найти и какие обстоятельства (ограничения) вы будете учитывать при этом, рассматривая самый главный критерий – ваша цель в условиях заданного производства.

Например, «в задаче требуется составить план выпуска изделий, поэтому в качестве неизвестных модели целесообразно выбрать объемы выпуска изделий (ед.), которые по смыслу не могут принимать отрицательные значения, а цель задачи – максимизация прибыли, то есть максимизация суммы прибылей от каждого вида продукции с учетом реальных возможностей производства (то есть их возможных ресурсов)».

Далее выбранную цель необходимо представить в виде целевой функции, то есть описать математически в виде уравнения.

Например, если ваша целевая функция – прибыль, П, которую необходимо максимизировать при выпуске нескольких видов изделий, математически представляется следующим образом:

П=1nПi,			    		      (3.12)

где i-  порядковый номер вида изделий в общем объеме производства;

В зависимости от характера исходных данных целевая функция может быть представлена общей ценой реализации продукции, которую целесообразно обеспечить в максимально возможном варианте. В этом случае общая цена реализации продукции изделий различного, Ц, описывается следующим выражением:

П=1n(ЦiNi)		          		                 (3.13)

где: Цi- цена реализации одного i- го вида изделий;

Ni- объем производства данного i-го вида изделий

Аналогичным образом вы представляете вашу целевую функцию в виде математического выражения (линейного уравнения), в котором содержатся известные переменные, такие, например, как цена от реализации одного из видов изделий (в вашем случае это вытекает из условия вашей задачи) и неизвестные (искомые) переменные, такие как объем производства каждого вида изделий, который сможет обеспечить наиболее оптимальное сочетание всех условий и приведет к максимизации цены реализации.

Таким образом, ориентируясь на приведенные примеры, вы рассматриваете условия своей задачи и, используя программное обеспечение Miсrosoft Excel, вводите полученное математическое выражение в рабочее окно раздела Miсrosoft Excel  «Поиск решений», используя ссылку на ячейку рабочей страницы экрана, куда вносится с помощью клавиатуры уравнение целевой функции.

Для выполнения данного пункта задания приведите в активный режим программное обеспечение Miсrosoft Excel .

На рабочей странице занесите в ячейки информацию, структурированную по разделам аналогично таблице, данной в исходной задаче (например):

После введения исходных данных задачи выделите на рабочей странице экрана строку, обозначив ячейки для искомых переменных (это могут быть объемы производства различных видов продукции, которые по условиям задачи не приводятся, их необходимо найти, но в таком соотношении, которое даст оптимальный общий план работ) – см. условия своей задачи.

- Дальнейшие ссылки на ячейки с искомыми переменными производятся, указывая пустые ячейки под выделенными наименованиями переменных, а не на сами их наименования!

Далее в свободную ячейку введите формулу вашей целевой функции, используя вставку функции (математический аппарат) и ссылки на ячейки, где расположена исходная информация.

Ее вы на предыдущем этапе внесли в рабочую страницу Miсrosoft Excel.

Далее необходимо ввести полученные данные в рабочее окно для поиска оптимальных решений. Через основную панель открытой страницы войдите в раздел «Сервис», а далее «Поиск решения».

В отрывшемся окне в строку «Установить целевую» введите ячейку, в которую записана ваша функция цели (для примера проверьте далее по приведенному рисунку, о какой ячейке идет речь.

В строку «Изменяя ячейки» введите строку своих искомых переменных, которые в данный момент еще пустые и находятся под присвоенными для них обозначениями. Кроме того выберите для своей функции тот критерий, к которому она должна стремиться: максимум, минимум или ноль.

- Определение ограничений задачи

На данном этапе вам необходимо рассмотреть все ресурсы, которые у вас есть в распоряжении, за рамки которых вы не можете выйти в своем планировании производства или других процессов. На основной странице введите с помощью математических выражений в ячейки памяти все существующие ограничения, имеющие сложный функциональный характер. После этого в рабочем окне поиска решений внесите в раздел «Ограничения» ссылку на полученные номера ячеек, где они записаны. Те ограничения, которые носят простой двусторонний характер, например: 125≤х1≤600, внесите непосредственно в рабочем окне через операцию «добавить ограничение».

В результате вы получите полное заполнение исходной информации для поиска оптимального решения вашей задачи.

На последнем этапе вам необходимо воспользоваться кнопкой «Выполнить» и отправить условие задачи на поиск решения.

В результате расчетов в ячейках, которые до сих пор имели у вас нулевые значения или отсутствовали вообще там, где ожидалось получить искомые переменные и целевую функцию, вы получите численные величины, использование которых при практической реализации данной задачи обеспечит вам самый оптимальный вариант решения проблемы согласно вашим критериям цели.

По итогам расчетов сделать выводы.