Лекция №8

Размерно-ростовые стандарты взрослого и детского населения

План лекции:

- Понятие об антропометрических размерно-ростовочных стандартах. Переход от антропометрических стандартов к конструкторским.

- Разработка шкал процентного распределения типовых фигур для массового производства одежды.

- Продолжительность использования антропометрических стандартов.

- Обозначение размеров одежды.

- Новая размерная типология взрослого и детского населения.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с.

- Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. – М.: 2001. – 463 с.

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.:Легпромбытиздат, 2007. – 464 с.: ил.

- Код Европы [Текст]: новый европейский стандарт для обозначения размеров одежды / В. Кузьмичев. - // Индустрия моды. - М., 2009. - № 2. - С. 60-65

- ГОСТ Р 52771 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;

- ГОСТ Р 52772 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»;

- ГОСТ Р 52773 – 2007 «Классификация типовых фигур беременных женщин»;

- ГОСТ Р 52774 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;

- ГОСТ Р 52775 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров»

- Понятие об антропометрических размерно-ростовочных стандартах. Переход от антропометрических стандартов к конструкторским.

В размерной типологии для швейной промышленности рассматриваются две системы типовых фигур. Одна из них носит название антропометрического стандарта, другая конструкторского стандарта.  Эти стандарты различаются по числу типовых фигур. Если в антропометрический стандарт включаются все типовые фигуры, которые имеют частоту встречаемости начиная с 0,1%, то в конструкторский стандарт включают те типы фигур, которые могут быть учтены при современных условиях организации производства одежды и торговли.

Кроме того, типовые фигуры, входящие в ту и другую системы, хотя и характеризуются одними и теми же значениями ведущих признаков, могут несколько различаться по значениям подчиненных признаков.

Известно, что при расчете антропометрического стандарта для взрослого населения, на основе которого разрабатывается конструкторский, используются регрессионные уравнения второй степени типа

xi=a+bx1+cx2+dx22+ex3+fx33

Естественно, что если коэффициенты d и f существенно отличаются от нуля, равномерным приращениям по обхватам груди и полнотному признаку соответствуют неравные приращения подчиненного признака. В антропометрическом стандарте типовые фигуры, образующие равномерные ряды по ведущим признакам, по подчиненным признакам отличаются друг от друга на разные величины.

Одним из требований, предъявляемых к конструкторскому стандарту, является равномерность рядов типовых фигур по всем без исключения признакам. Переход от антропометрического стандарта к конструкторскому производится путем расчета уравнений первой степени типа

xi=a+bx1+cx2+dx3

где xi- любой подчиненный признак; x1 – длина тела; x2 – обхват груди;  x3 – обхват бедер у женщин или обхват талии у мужчин.

Система уравнений регрессии решается при использовании значений признаков, входящих в антропометрический стандарт. В этом случае каждая типовая фигура, входящая в антропометрический стандарт, построена по измерениям как бы одного человека по всем признакам, а все типовые фигуры, входящие в стандарт, принимаются за отдельную выборку. Для такой выборки по всем признакам рассчитываются те статистические параметры, которые необходимы для составления уравнений.

Стандарты, пересчитанные по уравнениям первой степени, все же не будут иметь равномерного приращения признака между смежными типовыми фигурами; приращение будет колебаться после округления. Поэтому для получения конструкторского стандарта следует рассчитать параметры центральной фигуры, а затем определить параметры остальных фигур путем прибавления или вычитания округленных до 1 мм приращений (в некоторых случаях допускается предел отклонения 1% общей величины признака).

Подчиненные признаки линеаризуют (выравнивают) только для тех типовых фигур, которые включены в конструкторский стандарт.

Таким образом, в конструкторских стандартах, предназначенных для проектирования одежды на типовые фигуры мужчин и женщин, во всех выделенных полнотных группах одноименные подчиненные признаки имеют равные приращения как между смежными размерами, так и между смежными ростами.

При переходе от антропометрического стандарта к конструкторскому у детского населения для выравнивания приращений подчиненных признаков между смежными ростами, размерами и полнотами применяется более простой способ. Как известно, для каждой выделенной возрастной группы детей рассчитываются отдельные антропометрические размерно-ростовочные стандарты. Число типовых фигур, входящих в каждую возрастную группу невелико, в связи с чем нет необходимости рассчитывать дополнительные уравнения. От антропометрического стандарта к конструкторскому в каждой возрастной группе детей можно перейти путем простого выравнивания приращений по каждому из подчиненных признаков между смежными размерами и ростами.

С внедрением конструкторских стандартов в промышленность антропометрические стандарты не отменяются, так как их функции существенно различаются: конструкторских стандарт – это стандарт, обеспечивающий переход от размеров типовых фигур к размерам швейных изделий, а антропометрический стандарт, это стандарт, устанавливающий размерные признаки типовых фигур, на которые производятся эти изделия. Точно так же в отраслевых стандартах представлены не все типовые фигуры, а только те, которые встречаются среди населения в конкретный отрезок времени с достаточно высокой частотой, определенной шкалами процентного распределения типовых фигур.

Предприятия швейной промышленности работают в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, так как изготовлять одежду промышленным способом на типовые фигуры, встречающиеся относительно редко, экономически невыгодно. Сохранение антропометрических стандартов наряду с отраслевыми позволяет оперативно изменять набор типовых фигур в отраслевых стандартах, если существенно изменяется их встречаемость среди населения. Таким образом, отраслевые стандарты не могут заменить антропометрические.

Антропометрические стандарты используются в процессе проектирования одежды при построении:

- чертежей – разверток поверхности фигуры, а также конструкций одежды заданных размеров и ростов;

- комплекта лекал модели изделия на рекомендуемые группы размеров или ростов.

- Разработка шкал процентного распределения типовых фигур для массового производства одежды

При разработке размерной типологии взрослого населения установлено, что типовые фигуры мужчин, женщин и детей сходны на всей территории России и для людей разных стран, однако их процентное распределение по отдельным районам с много национальным населением различно. Это связано с тем, что средние значения ведущих признаков имеют значительные колебания  из-за различных этнических, географических и исторических факторов. Поэтому использование размерной типологии для всего российского населения возможно только при условии учета различий в соотношении типовых фигур по различным регионам. Эти различия учитывают в разработанных сотрудниками ЦНИИШП шкалах процентного распределения мужчин, женщин и детей по регионам для массового производства одежды.

Размеростовочным ассортиментом называется процентное соотношение отдельных типов фигур по различным территориям.

Так, в странах с высокорослым населением (Венгрия, Германия, Чехия, Болгария, Словакия) частота встречаемости фигур с высоким ростом больше, чем в странах, где средние арифметические величины длины тела меньше (Польша, Россия, Румыния).

В странах, где средняя арифметическая величина ведущих обхватных признаков выше, например в Германии, частота встречаемости типовых фигур с повышенными обхватами больше, чем, например в Венгрии, где средняя арифметическая величина ведущих обхватных признаков минимальная.

Та же картина наблюдается в соотношениях ведущих признаков среди различных этнотерриториальных групп России. Таким образом, различия в процентном распределении отдельных типов фигур среди населения вызваны тем, что средние значения ведущих признаков и их средние квадратичные отклонения имеют значительные колебания в силу тех или иных этнических, исторических или географических факторов.

При внедрении объединенной размерной типологии в промышленность для массового производства одежды встал вопрос о разработке шкал процентного распределения типовых фигур по республикам и районам России, так как только учет различий в соотношении типовых фигур обеспечивает эффективное использование единых размерно-ростовочных стандартов для всего населения страны. Для этих целей НИИА МГУ проводилось антропометрическое обследование взрослого населения республик и отдельных районов РФ.

Антропометрическое обследование проводилось по программе измерений, включающей ведущие признаки. Кроме того, для учета возможных различий по ряду подчиненных признаков в отдельных этнических группах в программу измерений населения республик включены признаки, характеризующие пропорции тела, длину руки и ее сегментов, а также ряд обхватных признаков.

В каждом экономическом районе выборка составляла 1 тыс. чел. каждого пола в возрасте от 18 до 60 лет с учетом всех основных требований, предъявляемых к получению репрезентативной выборки.

В республиках РФ при обследовании учитывалось также соотношение населения коренной национальности и населения прочих национальностей (согласно данным переписи).

В результате математической обработки данных обследования для каждого экономического района были получены значения основных статистических параметров, необходимых для расчета частоты встречаемости типовых фигур. Она рассчитывается для большого набора типовых фигур (учитываются все типы фигур со встречаемостью более 0,01 %) и составляются таблицы процентного соотношения типовых фигур (с учетом встречаемости более 0,1 %).

На основании этих таблиц были разработаны шкалы процентного распределения типовых фигур.

Антропометрическое обследование мужского и женского населения было проведено во всех экономических районах РФ и ряде автономных республик.

В результате обследования разработаны шкалы процентного распределения типовых фигур: по девять шкал дня мужского и женского населения РФ (табл. 8.1 и 8.2).

Таблица 8.1 - Распределение (%) типовых фигур мужчин по ростам, обхватам груди и полнотным группам

Таблица 8.2 - Распределение (%) типовых фигур женщин по ростам, обхватам груди и полнотным группам

Согласно ОСТу 17-325-74 общее число мужских типовых фигур — 93, ОСТу 17-326-74 женских типовых фигур — 105. Однако в ряде районов число типовых фигур больше установленного отраслевыми стандартами.

Дополнительные типы фигур для мужского населения составили в основном четвертую полнотную группу.

Таким образом, на территории РФ было отмечено значительное разнообразие типов телосложения как среди мужского, так и среди женского населения.

Для учета всех типов фигур в 1990 г. была разработана классификация типовых фигур мужчин и женщин, которая была включена в переработанные отраслевые стандарты (ОСТ 17-325-91 и ОСТ 17-326-91). Этими стандартами для мужчин было установлено 125 типовых фигур, для женщин — 148 типовых фигур.

Следует указать, что после изменения межразмерного интервала обхвата талии у мужчин (с 6 см на 4 см)\ и введения в классификацию пяти полнотных групп (ОСТ 17-325-86), шкалы процентного распределения типовых фигур по автономным республикам и районам РФ не пересчитывались.

Для решения вопроса о возможности использования в одном районе шкалы, разработанной для другого района, применяются таблицы погрешности, которые показывают долю неудовлетворенных шкалой типов фигур, выраженную в процентах. Анализ этих таблиц показал, что при М1 – М2 = 0,3 по одному из ведущих признаков погрешность составляет более 20%.

Таблица погрешности может быть использована и при оценке пригодности шкалы, разработанной для конкретного района, по прошествии некоторого срока, в течение которого шкала должна быть признана непригодной.

Следует отметить, что для использования шкал процентного распределения типовых фигур взрослого населения в промышленности требуется установить степень соответствия теоретических расчетов и фактического спроса населения на одежду, изготовленную на те или иные типовые фигуры, а также выявить факторы, побуждающие потребителя приобретать одежду, не соответствующую его основным размерам. Очевидно, что удельный вес изделий (в процентах), которые необходимо изготовить на каждую типовую фигуру для удовлетворения населения одеждой, должен определяться на основании частоты встречаемости типовой фигуры и коэффициента покупаемости для нее, определенного специальными наблюдениями.

Антропометрическое обследование детского населения и составленные на его основе таблицы показали, что процентное распределение типовых фигур в различных этнотерриториальных зонах РФ существенно различается. Особенно велика изменчивость обхвата талии. Как отмечалось выше, обхват талии был введен в детскую типологию как ведущий после того, как были обнаружены значительные вариации обхвата талии при одних и тех же длине тела и обхвате груди детского населения.

Следует отметить, что наименьшие различия по диапазонам изменчивости ведущих признаков, а следовательно, и по частоте встречаемости отмечены среди детей дошкольной группы (от 3 до 6 лет). Максимальные различия в процентном распределении длины тела наблюдаются у детей подросткового возраста.

Минимальный обхват груди отмечен у детей Центрального и Центрально-Черноземного районов РФ, у детей Дальнего Востока.

Все эти различия в распределении ведущих признаков у детского населения отражены в шкалах распределения типовых фигур.

В итоговые таблицы частоты встречаемости типовых фигур по каждому обследованному району включена встречаемость типовых фигур, которая содержится в ГОСТе 17-916-86 и ГОСТе 17-917-86

- Продолжительность использования антропометрических стандартов.

Ввиду имеющегося сходства антропологических типов в аналогичных по полу и возрасту группах населения разработанные антропометрические размерно-ростовочные стандарты могут использоваться в течение длительного времени при условии сохранения ведущих признаков, по которым выделены типовые фигуры, и установленных для каждого из них интервалов безразличия.

Что же касается абсолютного значения антропометрических признаков, то они не остаются постоянными во времени.

В настоящее время на территории РФ увеличение средней длины тела у взрослых (наблюдаемое в России со второй половины прошлого века) в последние годы происходит наиболее интенсивно и приводит к необходимости регулярного пересмотра шкал типовых фигур.

Так, средняя длина тела у родившихся после 1935 г. в среднем увеличивается в ряду поколений не менее, чем на   0,2 см в год.

Последние обследования показали, что средняя арифметическая величина длины тела у мужского населения (18-60 лет) с 1975 г. по 2003 г. увеличилась на 7,6 см, а у женского населения в том же диапазоне возрастов с 1975 г. по 2002 г. длина тела увеличилась на 6,1 см (табл. 6.8). Различие размерах тела у детей г. Москвы и Московской обл., измерения которых осуществлены в 1981 -1984 гг. и в 1999-2000 гг. существенны во всем диапазоне возрастов от рождения до 17 лет.

Эти данные говорят о том, что процесс акселерации найдет свое отражение в размерах тела еще не менее чем у десяти поколений взрослых, родившихся с 1982 по 1992 г., а следовательно, изменение средних размеров тела взрослого населения будет продолжаться и далее.

Акселерация влияет не только на общие размеры тела. Ускорение роста сопровождается и некоторым изменением формы тела, поскольку акселерация затрагивает разные участки тела в различной степени. Изменение соотношения размеров, естественно, приводит к изменению значений подчиненных признаков, характеризующих типовые фигуры, и к необходимости пересмотра не только шкал, но и системы типовых фигур. Однако подчиненные признаки меняются достаточно согласованно, для того чтобы можно было на протяжении 10-15 лет существенно не изменять размерно-ростовочные стандарты.

Изменение абсолютных значений ведущих признаков, связанных с процессами акселерации, а также изменение процентного распределения возрастных групп взрослого населения обусловливает необходимость периодического корректирования шкал процентного распределения типовых фигур.

Анализ антропометрических материалов показывает, что корректировать шкалы процентного распределения типовых фигур для взрослых необходимо не реже, чем через 7-10 лет.

Особое место в условиях акселерации занимает проблема типологии детского населения. Установлено, что скорость роста и развития обусловливает связь между возрастом и типом телосложения. При достижении определенных размеров тела происходит изменение регрессионной зависимости между ведущими и подчиненными признаками, поэтому приходится выделять несколько групп типовых фигур, в каждой из которых подчиненные признаки рассчитываются по своим уравнениям регрессии. В конечном счете для определенного возрастного интервала имеется свой набор типовых фигур с равным интервалом по каждому признаку. Ускоренный рост детей приводит к смещению возрастных границ группировок типовых фигур.

К сожалению, в настоящее время нет достаточно достоверных данных, по которым можно было бы судить о различиях в телосложении детей, в разной степени затронутых процессом акселерации, но, по-видимому, таковые должны существовать, коль скоро они обнаружены у взрослых.

У детского населения параллельно с процессом акселерации наблюдается и увеличение обхватных размеров, в особенности обхвата талии. Эти различия у отдельных групп детского населения настолько велики, что единая типология с одним вариантом обхвата талии не позволила промышленности обеспечить все детское население страны соразмерной одеждой. В связи с этим, как уже неоднократно отмечалось, в 1986 г. была разработана размерная типология детского населения, основанная на данных измерения детей, проведенного в 1981-1984 гг. Процентное распределение детских типовых фигур так же, как и взрослых не остается неизменным во времени и требует пересмотра шкал распределения через определенные промежутки времени.

- Обозначение размеров одежды.

Госкомитетом СССР по стандартам утверждены и с 1 января 1980 г. введены в действие СТ СЭВ 432-77 и СТ СЭВ 1730-79 для детской одежды. Эти стандарты утверждены для применения в народном хозяйстве СССР непосредственно в качестве государственных стандартов и распространяются на все виды верхней одежды, выпускаемой швейной промышленностью.

СТ СЭВ 432-77 предусматривает 61 размер одежды для женщин и 57 размеров для мужчин. Размерные показатели изделий для взрослых на товарном ярлыке обозначаются полными значениями трех ведущих признаков: роста, обхвата груди, обхвата бедер с учетом выступания живота для женской одежды и полными величинами роста, обхвата груди и обхвата талии для мужской одежды, а для мужских сорочек также и обхвата шеи.

Товарный ярлык может быть дополнен стандартной пиктограммой с указанием значений ведущих размерных признаков.

- Новая размерная типология взрослого и детского населения.

Действующие в настоящее время нормативные документы (ГОСТы и ОСТы) на типовые фигуры взрослого и детского населения были разработаны на основании антропометрического обследования, проводившегося на территории всего СССР в 70-80 годы. Изменение национального состава населения РФ по сравнению с СССР, изменение социально-экономических условий жизни, продолжение действия процесса акселерации не могли определенным образом не сказаться на размерных характеристиках типовых фигур взрослого и детского населения.

С целью разработки размерной типологии для конструирования одежды, соответствующей современному состоянию населения РФ, было проведено антропометрическое обследование детского (1999-2000 гг.) и взрослого населения (2002-2003 гг.).

В программу обследования были включены измерительные признаки, необходимые для построения системы типовых фигур для конструирования одежды (тотальные размеры тела, обхватные признаки, признаки, характеризующие пропорции тела, признаки, измеряемые но поверхности тела).

Программа обследования приводится в приложении 1 [1].

При сравнении данных, полученных в результате обследования, как и ожидалось, были установлены существенные различия как в величине антропометрических признаков, так и в соотношении размеров и их процентном распределении во всех группах взрослого и детского населения.

Детское население

Установлено, что во всех ростовых группах детей изменилась величина ведущих признаков. Длина тела девочек и мальчиков во всех без исключения группах увеличилась. По сравнению со всеми предыдущими обследованиями детского населения обхватные признаки (обхват груди и обхват талии) уменьшились.

Сравнение других морфологических признаков детей показывает, что у них увеличилась длина верхнего отрезка тела, длина ноги, уменьшилась относительно и даже абсолютно длина туловища, несколько увеличились размеры руки.

Имеются определенные отличия, как в диапазоне изменчивости ведущих признаков, так и в составе возрастно-ростовых групп: границы всех возрастных групп сдвинулись в меньшую сторону. Во всех ростовых группах отмечаются большие роста. В большинстве ростовых групп детей школьного и подросткового возраста изменилось соотношение обхвата груди и обхвата талии. Так мальчики младшей школьной группы стали полнее в талии, а мальчики подростки стали худее.

Девочки младшей и старшей школьной групп стали толще в талии.

Поскольку у девушек подросткового возраста наблюдается большое сходство с женскими фигурами, наиболее важным полнотным признаком оказывается не обхват талии, а обхват бедер с учетом выступания живота. В связи с чем у них был изменен полнотный признак. По частоте встречаемости обхвата груди и обхвата бедер оказалось необходимым выделение трех полнотных групп с межразмерным и межполнотным шагом, равным 4 см.

У девушек разница между обхватом груди и обхватом бедер в первой полнотной группе равна 2 см, во второй — 6 см, в третьей — 10 см. Шкала вариантов выбиралась, исходя из процентного распределения обхвата груди и обхвата бедер. Так в первой полнотой группе для обхвата груди в 88 см обхват бедер равен 90 см, во второй — 94 см и в третьей — 98 см.

Изменение вариантов по длине тела и обхвату груди в ростовых группах детей, введение измененного полнотного признака у девушек подростков увеличило число типовых фигур, включенных в классификацию. Если в классификации 1986 г. было 116 типовых фигур мальчиков и 112 типовых фигур девочек, то в новой классификации у мальчиков стала 151 типовая фигура, а у девочек — 135. Новая размерная классификация мальчиков и девочек приводится в приложениях 18 и 19 [1].

На основе данных антропометрического обследования детского населения рассчитаны антропометрические стандарты, соответствующие новой классификации типовых фигур с учетом всех изменений, происшедших в их размерных характеристиках.

В настоящее время измененная размерная типология детского населения находится в стадии утверждения.

Взрослое население

Размерные характеристики взрослого населения также претерпели существенные изменения. Как у мужчин, так и у женщин заметно увеличилась длина тела, особенно в младших возрастных группах (рис. 8.1 и 8.2). Не остались без изменения и пропорции тела. И у мужчин, и у женщин отмечается увеличение всех продольных размеров тела, стали относительно более длинные ноги и руки, более высокое положение линии талии, несколько меньше изменилась величина верхнего отрезка тела и длина туловища (рис. 8.3 и 8.4). У мужчин изменилась форма грудной клетки и плечевого пояса за счет увеличения плечевого диаметра и ширины груди по отношению к ширине спины. Увеличились все обхватные размеры, в том числе плечевой диаметр, обхваты рук и ног, особенно обхват бедра.

Рисунок 8.1 – Изменение средней длины тела по возрастным группам мужчин

Рисунок 8.2 – Изменение средней длины тела по возрастным группам женщин

Рисунок 8.3 – Сравнение величин некоторых размерных признаков у женщин

Рисунок 8.4 – Сравнение величин некоторых размерных признаков у мужчин

У женщин обхват груди, обхват и шеи и обхват плеча практически не изменились, обхват талии и обхват бедер стали меньше, а обхват бедра — больше. Поменялась осанка — женщины стали менее сутулыми: уменьшилась величина признака «положение корпуса», изменилось соотношение признаков «ширина груди» — «ширина спины».

Полученные результаты подтверждают своевременность разработки новой размерной типологии взрослого населения.

Анализ полученного материала показывает, что как у мужчин, так и у женщин существенно изменилась классификация типовых фигур: введены большие роста: у женщин — от 152 см до 182 см, у мужчин — от 158 см до 200 см и изменилось соотношение размеров, ростов и полнот, увеличилось число полнот.

Исходя из соотношения средних величин обхвата груди и обхвата бедер, у женщин изменена шкала вариантов по обхвачу бедер. Согласно процентному распределению обхвата груди и обхвата бедер у женщин выделено шесть полнотных групп: от нулевой до пятой. Межразмерный и межполнотный шаг остался прежним, однако соотношение обхвата груди и обхвата бедер изменились. Так в нулевой полнотной группе обхват бедер меньше обхвата груди на 2 см, в первой полнотной группе — больше на 2 см, во второй — больше на 6 см, в третьей — на 10 см, в четвертой — на 14 см и в пятой — на 18 см. Например для обхвата груди, равного 96 см, в нулевой полнотной группе обхват бедер равен 94 см, в первой полнотной группе — 98 см, во второй —102 см, в третьей—106 см, в четвертой—110 см и в пятой — 114 см. В приложениях 20а и 206 приведено процентное распределение размеров-ростов и размеров - полнот женщин в выборке 2002 г.

Следует отметить, что распределение полнотных групп в возрастных группах женщин неодинаково.

Как видно из таблицы, нулевая полнотная группа, где обхват бедер меньше обхвата груди на 2 см, чаще встречается у женщин старшего возраста, а пятая полнотная группа, где обхват бедер больше обхвата груди на 18 см — у женщин младшего и среднего возраста, что говорит о необходимости учета возрастного фактора при моделировании одежды.

Классификация типовых фигур мужчин также претерпела заметные изменения. Помимо увеличения числа типовых фигур, исходя из процентного соотношения обхвата груди и обхвата талии (как известно полнотный признак у мужчин — обхват талии), изменилась шкала вариантов по обхвату талии. Выделено пять полнотных групп. Разница между обхватом груди и обхватом талии в первой полнотной группе составляет 22 см, во второй — 16 см, в третьей — 10 см, в четвертой — 4 см, в пятой - -2см. Как и в классификации 1986 г., межразмерный шаг по обхвату талии равен 4 см, межполнотный — 6 см.

В классификации 1986 г. разница между обхватом груди и обхватом талии была следующая: в первой полнотной группе — 18 см, во второй — 12 см, в третьей — 6 см, в четвертой — 0 см, в пятой — +6 см, причем пятая полнотная группа встречалась только у мужчин Закавказских республик СССР, а ни в одной из шкал распределения типовых фигур мужского населения РФ пятая полнотная группа не встречалась.

В приложениях 21а и 216 приведено процентное распределение типовых фигур мужского населения Москвы и Московской области по данным обследования 2003 г.

С 1 октября 2008г. предприятия швейной промышленности должны проектировать одежду по новой размерной типологии россиян, т.к. вводится в действие пять новых национальных стандартов РФ:

- ГОСТ Р 52771 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;

- ГОСТ Р 52772 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»;

- ГОСТ Р 52773 – 2007 «Классификация типовых фигур беременных женщин»;

- ГОСТ Р 52774 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;

- ГОСТ Р 52775 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров»

Вопросы для самоконтроля:

- Что понимают под антропометрическими размерно-ростовочные стандартами?

- Что такое шкалы процентного распределения типовых фигур для взрослого и детского населения?

- Каковы различия между антропометрическими и конструкторскими стандартами?

- Какова продолжительность использования антропометрических стандартов?

- Какие различия в величине размерных признаков отмечены при построении новой размерной типологии для взрослого и детского населения?