Лекция №7

Основные принципы построения размерной типологии взрослого и детского населения

План лекции:

- Размерная типология и основные этапы разработки стандартов типовых фигур.

- Требования, предъявляемые к ведущим признакам.

- Интервал безразличия.

- Определение оптимального числа типовых фигур.

- Определение значений подчиненных признаков.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с. [стр. 128 - 150]

- Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. – М.: 2001. – 463 с.

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.:Легпромбытиздат, 2007. – 464 с. [стр. 55 - 62]

- Размерная типология и основные этапы разработки стандартов типовых фигур.

Массовое производство одежды исключает возможность непосредственного измерения каждого ее потребителя. Однако промышленность заинтересована в том, чтобы население было максимально удовлетворено выпускаемой одеждой. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если все разнообразие фигур будет представлено оптимальным для промышленности числом типов, выбранных с таким расчетом, чтобы большинство людей смогло подобрать себе одежду подходящего размера. Система таких типов фигур носит название размерной типологии.

Размерная типология может быть построена лишь при условии получения детальной характеристики разнообразия морфологических типов, встречающихся среди населения, т. е. должны быть известны величины антропометрических признаков, характеризующих эти типы, пределы изменчивости (вариабельности) признаков как внутри группы, так и среди различных групп населения, а также соотношения величин различных измерений тела человека. Эти сведения, как уже отмечалось, могут быть получены в результате проведения антропометрических исследований по специальной программе.

Основная цель построения рациональной размерной типологии – выделить ограниченное количество типов фигур, которые обеспечат максимальную удовлетворенность населения размерами одежды. Это необходимо для того, чтобы не усложнять массовое производство одежды.

Удовлетворенность населения данной системой типовых фигур это абсолютная или относительная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры.

При построении размерной типологии и размерных антропологических стандартов решаются следующие задачи:

- Выбор главных или ведущих размерных признаков;

- Установление интервала безразличия по каждому из ведущих размерных признаков между соседними номерами типовых фигур;

- Определение оптимального числа типовых фигур для массового производства одежды;

- Определение значений всех других (подчиненных) размерных признаков для типов фигур по сочетаниям ведущих;

- Определение размерного ассортимента;

- Расчет шкал процентного распределения типовых фигур.

- Требования, предъявляемые к ведущим размерным признакам.

Из всего множества размерных признаков нужно выбрать такие, которые наилучшим образом характеризовали бы форму и пропорции тела человека. Значительная корреляционная связь между размерами тела, ориентированными в одной плоскости, дает возможность отразить многие признаки через один признак. Такими признаками являются наиболее крупные размерные признаки, которые называются главными или ведущими. Тип фигуры, который можно охарактеризовать выбранными ведущими признаками называют типовой фигурой. Все остальные размерные признаки тела, определяющие детальную размерную характеристику каждой типовой фигуры, называются подчиненными.

Правильный выбор ведущих признаков и установление их числа является одной из основных задач построения размерной типологии. Число типов фигур в первую очередь зависит от числа ведущих признаков. Число размерных признаков должно быть оптимальным, т.к. введение каждого нового размерного признака увеличивает число различных вариантов и усложняет выпуск готовых изделий.

В то же время для построения размерных вариантов для швейной промышленности фигура человека должна быть охарактеризована разносторонне. Поэтому введение одного ведущего признака, например обхвата груди, недостаточно, т.к. при одном и том же обхвате груди длина тела может значительно варьировать.

Коэффициент корреляции между длиной тела и его продольными признаками, а также между обхватом груди и другими обхватными и широтными признаками достигает достаточно большой величины. В то же время корреляция между продольными и обхватными признаками весьма незначительна.

Таблица 7.1 – Корреляция антропометрических признаков с длиной тела и обхватом груди (по данным НИИА МГУ)

| Признак | Коэффициенты корреляции признаков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с длиной тела |  | с обхватом груди |  |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| Высота шейной точки | 0,978 | 0,980 | 0,221 | 0,206 |
| Длина туловища | 0,573 | 0,525 | 0,279 | 0,099 |
| Длина ноги | 0,908 | 0,936 | 0,204 | 0,087 |
| Длина руки | 0,824 | 0,779 | 0,273 | 0,206 |
| Длина талии спереди | 0,504 | 0,498 | 0,453 | 0,608 |
| Длина спины до талии | 0,543 | 0,539 | 0,214 | 0,267 |
| Обхват груди | 0,173 | -0,057 | 1,000 | 1,000 |
| Обхват талии | -0,020 | 0,047 | 0,850 | 0,930 |
| Обхват бедер без учета выступа живота | 0,272 | 0,022 | 0,827 | 0,865 |
| Ширина груди | 0,279 | 0,081 | 0,726 | 0,630 |
| Ширина спины | 0,290 | -0,016 | 0,644 | 0,762 |

Требования, предъявляемые к ведущим размерным признакам:

- Ведущие размерные признаки должны иметь наибольшую абсолютную величину и определять собой основные размеры тела человека, его параметры.

- Ведущие размерные признаки должны располагаться в различных плоскостях, чтобы разносторонне охватывать форму тела человека, т.к. любой размерный признак имеет тесную связь только с размерными признаками, расположенными с ним в одной или параллельной плоскости.

- Каждый выбранный ведущий размерный признак должен быть тесно связан с подчиненными размерными признаками, в то же время степень связи между ведущими размерными признаками должна быть невысокой.

- С точки зрения конструирования одежды, ведущие признаки должны быть доступны для простого и точного измерения для производства одежды и торговли ею, а также соответствовать базисным измерениям, по которым строят чертежи конструкции одежды.

Всем этим требованиям лучше всего отвечают тотальные признаки: длина тела (рост) и обхват груди третий, поэтому они и приняты в качестве ведущих в швейном производстве. Коэффициент корреляции между этими размерными признаками небольшой: 0,144 – у женщин, 0,3 – у мужчин. Связь обхвата груди и роста с другими размерными признаками одного с ними направления наиболее тесна.

Однако выяснилось, что два ведущих признака не обеспечивают достаточную удовлетворенность населения, т.к. при фиксированном значении обхвата груди ещё велика самостоятельная изменчивость обхватов талии и бедер, несмотря на высокую степень корреляции их с обхватом груди. Обхват талии и обхват бедер с учетом выступания живота, являясь чрезвычайно важными при конструировании одежды признаками, одновременно наилучшим образом отражают возрастную изменчивость. Поэтому у женщин в качестве третьего ведущего (полнотного) размерного признака был выделен обхват бедер с учетом выступания живота, а у мужчин – обхват талии, т.к. они в наибольшей степени отражают возрастную изменчивость фигур взрослого населения.

Выделение обхвата груди и длины тела в качестве ведущих признаков оказалось недостаточным и для характеристики типов фигур детского населения. Так, размерная типология детского населения, разработанная в 1976 г. Только с учетом двух ведущих признаков, оказалась недолговечной. Отсутствие полнотного показателя вызывало трудность в подборе одежды, так как различие в обхвате талии у детей с одними и теми же длиной тела и обхватом груди достигает 15 – 18,0 см. Это сделало необходимым введение полнотных вариантов в размерную типологию детского населения, разработанную в 1986 г. и усовершенствованную в 2001 г.

- Интервал безразличия.

После того как установлены ведущие признаки, по ним выделяются фигуры, наиболее часто встречающиеся среди населения. Их число зависит не только от числа ведущих признаков, но и от интервала (промежутка) по каждому из ведущих признаков между размерами соседних типовых фигур.

Для того чтобы все разнообразие фигур привести к небольшому количеству типов вводится термин интервал безразличия. Это промежуток, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителей. Понятие интервала безразличия является основным в теории размерной типологии. Установление величины интервала безразличия по каждому ведущему размерному признаку является важной и трудной задачей. Если интервал безразличия близок к нулю, то величин размерных признаков  бесчисленное множество и изготовлять одежду промышленным способом  невозможно. Интервал безразличия может быть ограничен с двух сторон или только с одной стороны. Если с двух сторон, то значит человеку подойдет изделие, соответствующее его размеру с небольшими неощутимыми отклонениями в большую или меньшую сторону (одежда, обувь). С одной стороны ограничены поясные ремни.

Количество номеров в одежде связано обратной связью с величиной интервала безразличия, чем больше интервал безразличия, тем меньше номеров.

Факторы, влияющие на величину интервала безразличия:

- Величина размерного признака. Для большего по значению признака (рост) величина интервала безразличия больше, чем для меньшего (обхват груди).

- Свойства материалов для одежды. С увеличением растяжимости и эластичности материала увеличивается и интервал (для трикотажных изделий = 12 см  по росту).

- Величина припуска на свободное облегание. При увеличении припуска может быть увеличен и интервал безразличия.

Величина его определяется  опытным путем и при выделении типов фигур для конструирования одежды устанавливаются следующие интервалы безразличия по основным ведущим размерным признакам:

По росту – 6 см ± 3 см;

По обхвату груди третьему – 4 см ± 2 см;

По обхвату бедер с учетом выступания живота (у женщин) -  4 см ± 2 см;

По обхвату талии (у мужчин) - 4 см ± 2 см.

После определения интервала безразличия по каждому из ведущих признаков устанавливаются ряды их значений для типовых фигур.

- Определение оптимального числа типовых фигур.

Между промышленностью и потребителем существуют противоречивые требования. Потребитель заинтересован в увеличении количества типов, а, следовательно, и номеров одежды, а промышленность стремиться к сокращению числа размеров выпускаемой одежды.

Задача эта решается на основе учета закономерности возрастания удовлетворенности населения в зависимости от увеличения количества размерных вариантов. Эта закономерность является следствием закона нормального распределения. Она заключается в том, что с увеличением количества размерных вариантов удовлетворенность населения размерами одежды возрастает вначале очень быстро, а затем по достижении определенной величины рост удовлетворенности настолько замедляется, что введение новых вариантов становится нецелесообразным.

Рис 7.1 – Рост удовлетворенности населения P в зависимости от увеличения числа размеров N

Наглядное представление о росте удовлетворенности P, выраженной в процентах, вследствие увеличения числа размеров дает график (рис.7.1), построенный на основании данных таблицы 7.2

Таблица 7.2 – Удовлетворенность населения размерами изделий по одному ведущему признаку при возрастании числа размеров (интервал между размерами 0,54σ)

| Число размеров | Границы удовлетворенности М+σ | Удовлетворенность, % | Приращение удовлетворенности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 19,70 | 19,70 |
| 2 | 0,50 | 38,30 | 18,60 |
| 3 | 0,75 | 54,70 | 16,40 |
| 4 | 1,00 | 68,30 | 13,60 |
| 5 | 1,25 | 78,90 | 10,60 |
| 6 | 1,50 | 86,60 | 7,70 |
| 7 | 1,75 | 92,00 | 5,40 |
| 8 | 2,00 | 95,50 | 3,50 |
| 9 | 2,25 | 97,60 | 2,10 |
| 10 | 2,50 | 98,80 | 1,20 |
| 11 | 2,75 | 99,40 | 0,60 |
| 12 | 3,00 | 99,70 | 0,30 |
| 13 | 3,25 | 99,90 | 0,20 |
| 14 | 3,50 | 99,95 | 0,05 |
| 15 | 3,75 | 99,98 | 0,03 |

Наиболее рациональное распределение вариантов ведущих признаков достигается при таких значениях ведущих размерных признаков, при которых расстояние между ними равно интервалу безразличия. При этом стремятся к симметричному расположению интервалов безразличия относительно среднего уровня (средней арифметической величины) или медианы.

При построении размерной типологии стремятся достичь достаточно высокой степени удовлетворенности не по одному признаку, а по сочетанию трех ведущих признаков. Следует отметить, что при нескольких ведущих признаках удовлетворенность повышается медленнее, что требует увеличения размерных вариантов для достижения той же степени удовлетворенности, что при одном признаке.

Характер роста удовлетворенности сочетаниями признаков в зависимости от числа размеров остается тот же, что и при увеличении числа размеров для одного признака, т.е. степень удовлетворенности сначала растет, но по достижении определенной величины настолько замедляется, что введение новых вариантов становится нецелесообразным.

Рис.7.2 – Рост удовлетворенности населения P в зависимости от увеличения числа размеров N при одном (1), двух (2) и трех (3) ведущих признаков

При построении размерной типологии следует достичь достаточно высокой степени удовлетворенности по сочетаниям трех ведущих признаков. Чем меньше коэффициент корреляции между ведущими размерными признаками, тем медленнее возрастает удовлетворенность при увеличении номеров одежды.

- Определение значений подчиненных признаков.

Одна из основных задач размерной типологии – нахождение правильного соотношение размеров отдельных частей фигуры. Антропологические размерные типы характеризуются серией размерных признаков. Наилучшие средние значения подчиненных размерных признаков определяют в зависимости от заданных значений ведущих по уравнениям множественной регрессии.

Изучение характера связи между антропометрическими признаками, используемыми при построении размерной типологии, показало, что не все признаки связаны между собой прямолинейной зависимостью. Это относится прежде всего к ведущим обхватным размерным признакам описываемым логнормальным распределением. Поэтому при расчете значений подчиненных размерных признаков для характеристики типовых фигур взрослого населения стран – членов СЭВ применяют квадратичные уравнения регрессии типа:

xi = a +bx1 + cx16 + dx162 + ex18 + fx182 – для мужчин;

xi = a +bx1 + cx16 + dx162 + ex19 + fx192– для женщин.

где  xi  -  любой подчиненный размерный признак; a, b, c, d, e, f – коэффициенты уравнений регрессии;   x1, x16, x18, x19 – ведущие размерные признаки.

При прямолинейной зависимости между обхватами и подчиненными размерным признаком коэффициенты при квадратичных членах уравнения равны нулю и квадратичное уравнение превращается в обычное уравнение множественной регрессии.

Вопросы для самоконтроля:

- Какую фигуру называют типовой?

- Что понимают под удовлетворенностью населения системой типовых фигур?

- Какие признаки получили название ведущих и подчиненных?

- Какие размерные признаки выбраны ведущими при построении размерной типологии для швейной промышленности?

- Что такое интервал безразличия? Как его устанавливают и для чего он нужен?

- Как устанавливают оптимальное число типовых фигур?