Лекция №3

Методы исследования размеров тела человека в статике

План лекции:

- Общие принципы антропометрической методики.

- Основные антропометрические точки, оси, линии и плоскости.

- Общая характеристика размерных признаков тела человека, определяющих его размеры и форму.

- Антропометрические признаки для целей конструирования одежды.

- Антропометрические приборы.

- Программы измерений взрослого и детского населения.

- Построение разверток опорной поверхности тела человека.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с.

- Шершнева Л.П., Пирязева Т.В., Ларькина Л.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004. – 144 с.

- Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. – М.: 2001. – 463 с.

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: Легпромбытиздат, 2007. – 464 с.: ил.

- Общие признаки антропометрической методики.

При массовом производстве изготовлять одежду для каждого потребителя невозможно. Поэтому швейные фабрики выпускают одежду ограниченного количества номеров и на фигуры стандартных размеров (типовые). Возникает сложная задача – разработать такую систему размерных стандартов, которая при ограниченном заданном числе номеров обеспечивала бы максимальную удовлетворенность населения готовой одеждой. Для этого необходимо знать не только строение и морфологические особенности тела человека, но и его размерную характеристику. Размерная характеристика тела дается обычно в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками. Для определения размерных признаков проводятся массовые антропологические исследования населения по специальным программам.

Основной прием антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его отдельных частей, носит название антропометрии. Необходимым условием проведения антропометрических исследований является точное соблюдение методики и техники измерений. Отклонение от этих правил приводят к тому, что собранные в результате массового обследования антропометрические данные становятся непригодными для использования.

Современная методика антропометрических исследований характеризуется максимальной унификацией программы и видов измерений, измерительных инструментов, условий проведения, последовательности и приемов измерений.

Все измерения выполняют при тщательном соблюдении необходимых условий, одним из которых является строго определенная поза измеряемого. Это объясняется тем, что любое изменение позы вызывает изменение отдельных размеров тела. При проведении антропометрического обследования измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова должна быть зафиксирована в определенной плоскости, проходящей глазнично-ушную горизонталь (нижний край глазницы и надкозелковая вырезка в одной горизонтальной плоскости); руки опущены вдоль тела, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки раздвинуты; дыхание спокойное. Измеряемый должен стоять без обуви, мужчины и дети – в трусах, девушки и женщины – в трусах и бюстгальтере.

Измерения выполняют два одинаково подготовленных специалиста, один из которых измеряет, а другой записывает результаты измерений и следит за правильным положением инструментов и позой измеряемого. Необходимым условием проведения измерений является соблюдение единообразия приемов измерений и точная фиксация точек и мест измерений.

- Основные антропометрические точки, оси и плоскости.

При проведении антропометрических обследований для получения точных и сравнимых данных измерения производят либо между определенными точками на теле человека (так называемыми антропометрическими точками, большинство из которых соответствует ясно выраженным и легкофиксируемым образованиям скелета), либо по точно очерченным границам на мягких тканях, специфическим кожным образованиям.

При разработке размерной типологии населения для целей конструирования одежды используют как классические антропометрические точки, так и ряд точек на мягких тканях, которые являются отправными пунктами при измерении некоторых признаков, необходимых для конструирования одежды. Последние отмечены в тексте знаком ( ' ).

Ниже приведены основные антропометрические точки, которые используются при измерениях для построения размерной типологии (рис. 2.1).

Верхушечная а — высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали.

Верхнегрудинная д—точка на верхнем крае грудины в центре яремной вырезки.

Точка основания шеи спереди ц — точка, отмеченная над верхнегрудинной точкой по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи.

Точка основания шеи сбоку  в — точка на пересечении вертикальной плоскости, разделяющей плечевой скат пополам, с нижним краем ленты при измерении обхвата шеи.

Шейная б—точка вершины остистого отростка седьмого шейного позвонка.

Точка основания шеи сзади б ' — точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи.

Акромиальная ж — наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки.

Плечевая з—точка на пересечении верхненаружного отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам.

Передний угол подмышечной впадины и — вершина угла, образованного рукой и линией боковой поверхности туловища в области переднего края подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить.

Сосковая к — центр соска у мужчин, мальчиков и девочек; у женщин и девочек подростков — наиболее выступающая вперед точка грудной железы.

Точка на уровне талии р — точка на середине расстояния между гребнем подвздошной кости и нижним краем ребер на вертикальной линии посередине боковой поверхности туловища.

Передняя точка талии ф' — точка, лежащая на линии талии посередине переда.

Задняя точка талии ф"— точка, лежащая на линии талии на позвоночнике.

Наивысшая гребешковая с — наивысшая точка гребня подвздошной кости.

Выступающая точка живота ф — наиболее выступающая вперед точка живота.

Остисто-подвздошная передняя точка л —наиболее выступающая вперед точка верхнепередней ости подвздошной кости.

Лучевая и — верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны руки.

Шиловидная радиальная ш — нижняя точка на шиловидном отростке лучевой кости со стороны первого пальца руки.

Шиловидная ульнарная ш' — нижняя точка на шиловидном отростке ульнарной кости руки.

Конечная точка третьего пальца ш" — конец третьего пальца.

Коленная м — центр коленной чашечки.

Рис. 2.1. Основные антропометрические точки

Верхнеберцовая внутренняя щ — высшая точка верхнего края мыщелка большой берцовой кости.

Нижняя малоберцовая наружная щ ' —наивысшая точка внешней лодыжки.

Пяточная т — наиболее выступающая точка пятки, независимо от ее уровня.

Конечная точка стопы у — наиболее выступающая вперед точка первого или второго пальца стопы.

Высшая точка стопы ы — самая высокая точка на стопе в области ее сгиба.

Задний угол подмышечной впадины о — вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области заднего угла подмышечной впадины. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить.

Лопаточная х — наиболее выступающая назад точка лопатки.

Ягодичная п — наиболее выступающие назад точки ягодиц.

Антропометрические плоскости

Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Основные плоскости тела ориентируются в системе трех взаимно перпендикулярных осей: двух вертикальных и горизонтальной.

Вертикальную плоскость, которую мысленно можно провести через переднюю срединную и позвоночную линии, а также все параллельные ей плоскости называют саггитальными. Эти плоскости разделяют тело на правую и левую части.

Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно к сагиттальной, называются фронтальными. Эти плоскости делят тело на переднюю и заднюю части.

Горизонтальные плоскости проходят перпендикулярно к сагиттальным и фронтальным плоскостям и называются трансверсальными. Эти плоскости разделяют тело на верхнюю и нижнюю части.

- Общая характеристика размерных признаков тела человека, определяющих его размеры и форму

Существуют три способа определения размеров тела.

Первый способ — измерение расстояния между двумя точками в проекции на определенную плоскость. Размеры, лежащие в одной сагиттальной и фронтальной плоскостях, но проходящие через разные трансверсальные плоскости, называются продольными диаметрами, или длинами. Продольные измерения определяют длину тела и его отдельных частей. К ним относятся высоты антропометрических точек над полом. Размеры отдельных частей тела, ориентированные в вертикальном направлении, определяют как разность высот точек над полом (например, длину руки определяют как разность высот над полом пальцевой и акромиальной точек и т. п.).

Размеры, лежащие в одной сагиттальной и трансверсальной плоскостях, но проходящие через разные фронтальные плоскости, называются переднезадними проекционными диаметрами (например, диаметр на уровне линии талии, сосковой линии и т. п.).

Размеры, лежащие в одной трансверсальной и фронтальной плоскостях, но проходящие через разные сагиттальные плоскости, называются поперечными проекционными диаметрами (например, поперечный диаметр талии, поперечный диаметр бедер и т. п.).

Размеры, измеренные по первому способу, носят название линейных размеров. Все линейные размеры ориентируются в принятой системе трех взаимно перпендикулярных плоскостях, т. е. все они имеют одну или две общие плоскости, но разную третью.

Второй способ измерения — определение кратчайшего расстояния между двумя точками. Размеры, получаемые таким способом, носят название прямых или сквозных диаметров. Таковыми, например, являются диаметр плеч (расстояние между двумя акромиальными точками), диаметр таза (расстояние между двумя гребешковыми точками). Понятие «диаметр» в антропометрии имеет условное значение. Все диаметры — сквозные или прямые размеры, определяющие кратчайшее расстояние между двумя точками.

Диаметры, измеряемые по костным выступам (например, расстояние между двумя акромиальными или двумя гребешковыми выступами), характеризуют развитие скелета, а соотношение продольных размеров тела и скелетных диаметров, ориентированных в разных плоскостях, — пропорции тела. Диаметры, в которых учитываются мягкие ткани, характеризуют также развитие и локализацию мускулатуры и жирового слоя (например, поперечный диаметр талии, поперечный диаметр плечевой области, поперечный диаметр бедер и др.)

Третий способ измерения — по поверхности тела. Размеры, определяемые этим способом, называются дуговыми. К ним относятся обхваты тела на разных участках (например, обхват груди, обхват талии и др.), различные поперечные и продольные размеры, определенные по поверхности тела (например, ширина груди и спины, длина спины до талии и др.).

Большинство обхватных и поперечных размеров по поверхности тела определяются измерениями в строго горизонтальной плоскости, большинство продольных размеров — в сагиттальной плоскости. Обхватные размеры (их еще называют периметрами), также как и некоторые диаметры, характеризуют развитие мягких тканей.

Для характеристики осанки используют особые способы измерения; определяют величину изгибов позвоночника и туловища на определенных участках.

Для установления степени развития жироотложения измеряют величины жировых складок на определенных участках тела.

Следует указать, что в классической антропометрии наибольшее значение имеют проекционные и прямые линейные размеры, не зависящие от развития жирового и мускульного покровов. В прикладной антропологии наряду с линейными размерами большое значение приобретают и дуговые измерения. Так, при измерениях с целью построения размерной типологии населения вводится целый ряд специальных измерений по поверхности тела.

В заключение следует отметить, что для характеристики ряда морфологических свойств организма (развитие мускулатуры и жироотложения, форма грудной клетки, форма спины и др.) наряду с измерительными данными используется балльная характеристика. При определении каждого из этих свойств необходимо заранее наметить определенное число подлежащих разграничению вариантов.

- Антропометрические признаки для целей конструирования одежды.

Классификация измерений тела человека для целей конструирования одежды включает линейные и дуговые размеры, различаемые по способу определения.

Линейные размерные признаки не измеряются по поверхности тела, а определяются как расстояния между двумя точками на поверхности. Линейные размерные признаки могут быть проекционными и прямыми.

Проекционные размерные признаки определяются расстоянием между двумя точками на поверхности тела человека в проекции на вертикальную плоскость (высоты) или горизонтальную плоскость (проекционные диаметры, глубины).

Прямые измерения, определяемые по кратчайшему расстоянию между двумя точками на поверхности тела, сравнительно редко используются для целей конструирования одежды. Это такие размерные признаки, как плечевой диаметр, диаметр таза и др.

Дуговые размерные признаки измеряются по поверхности тела. Различают поперечные и продольные измерения.

Поперечные измерения включают обхваты тела на разных участках, ширины и дуги.

Продольные измерения включают длины, расстояния и дуги, определяющие длину отдельных частей тела, высоты.

- Антропометрические приборы

Антропометрических приборов довольно много. Рассмотрим лишь используемые в настоящее время при проведении массовых антропометрических обследований.

Для измерения высот антропометрических точек над полом употребляется металлический портативный антропометр системы Мартина (рис. 2.2).

Основной частью антропометра является либо круглый, уплощенный с одной стороны, либо четырехугольный полый металлический стержень длиной 2 м.

Для удобства переноски антропометр разбирается на четыре части (штанги) длиной по 50 см каждая (см. рис. 2.2, а). Стержень имеет двойную миллиметровую шкалу. Одна шкала от 0 до 2000 мм начинается от нижнего конца стержня и проходит через все четыре части, другая (с противоположной стороны стержня) — от нулевой точки на верхнем конце стержня и в обратном направлении. Эта шкала нанесена только на двух верхних частях стержня и используется для измерения поперечных проекционных размеров.

На стержень антропометра надета подвижная муфта, в которую перпендикулярно стержню вставлена узкая линейка длиной 25 см. Эту линейку с помощью муфты, скользящей по стержню, подводят к измеряемой точке и по миллиметровой шкале антропометра определяют ее высоту. Примеры положения антропометра при измерении высот точек над полом показаны на рис. 2.3.

Прямые диаметры измеряют большим толстотным циркулем (рис. 2.4), а проекционные диаметры — верхней штангой антропометра (рис. 2.2, б). Для этого на головном конце верхней части антропометра находится вторая неподвижная муфта. Для измерения диаметров в каждую из муфт антропометра вставляют горизонтальные линейки; верхняя штанга антропометра служит в качестве штангенциркуля. Измерение диаметров верхней штангой антропометра показано на рис. 2.5.

Большой толстый циркуль (см.рис. 2.4) состоит из двух металлических стержней с квадратным сечением в прямой части и с округлым сечением в дугообразной части. У основания оба стержня закреплены винтом, который позволяет ножкам циркуля раздвигаться. К левой ножке, в месте перехода прямой части стержня в дугообразную, винтом крепится линейка, к правой ножке — муфта с указателем.

При измерении линейку вставляют в муфту. Расстояние между концами раздвинутых ножек циркуля читают на линейке против указателя. На линейку нанесена масштабная шкала.

Дуговые, обхватные, поперечные и продольные измерения по поверхности тела производят сантиметровой лентой (рис. 2.6).

Измерения признаков, характеризующих осанку, делают чаще всего двумя взаимно перпендикулярными линейками. Набор специальных линеек показан на рис. 2.7.

Все размеры измеряют с точностью до 1мм. Перед началом и в процессе измерений все инструменты должны быть тщательно проверены, особенно сантиметровая лента, так как градуировка на ней может быть нанесена недостаточно точно. Кроме того, в процессе использования лента вытягивается, что делает ее непригодной для измерений.

Рис. 2.2. Металлический портативный антропометр: а — разъемные штанги; б— верхняя штанга антропометра

Рис. 2.3. Определение антропометром высоты точек над полом

Рис. 2.4. Большой толстотный циркуль

Рис. 2.5. Измерение диаметров верхней штангой антропометра

Рис. 2.6. Измерение сантиметровой лентой: а — продольных размеров; б — обхватных размеров

Рис. 2.7. Набор специальных линеек для измерения осанки:

а — линейка с гониометром для измерения глубин изгибов позвоночника; б — линейка для измерения глубин на линии талии (1 — насадка для установления прибора в вертикальное положение; 2 — ручка); в— линейка для измерения глубин на уровне лопаток

Разметка исходных точек и порядок измерений

Антропометрическое обследование начинают с разметки антропометрических точек, являющихся исходными для измерений (размечают дермографическим карандашом или шариковой ручкой). Такими точками при измерениях, проводимых для построения размерной типологии, являются: шейная, основания шеи, плечевая, задний угол подмышечной впадины и точка на линии талии.

Ввиду того, что точка на линии талии служит отправным пунктом для многих измерений, ее высоту (отмеченную на правой стороне туловища) при помощи антропометра переносят на переднюю и заднюю поверхности туловища. Для точности измерения линию талии фиксируют по сделанным отметкам резиновым шнуром. Во время измерения необходимо следить за горизонтальным положением шнура.

После разметки точек измеряемый становится в исходную позу. Измерения начинают сверху.

При измерениях антропометром следят за его строго вертикальным положением.

При определении проекционных размеров верхней штангой антропометра следят за ее горизонтальным положением.

Измерения сантиметровой лентой проводят так, чтобы лента плотно прилегала к телу, но ни в коем случае не деформировала мягкие ткани.

При массовых антропометрических обследованиях следует стремиться к тому, чтобы измерение каждого человека занимало минимальное количество времени, так как утомление измеряемого отражается на его позе и может повлиять на точность измерений. Это обстоятельство всегда учитывается при составлении любой программы измерений.

- Программы измерений взрослого и детского населения.

Всякое антропометрическое исследование проводится по определенной программе измерений. Ни одна из программ не является универсальной. В каждую из них следует включать лишь те признаки, которые необходимы для решения поставленной задачи. Так, для изучения тотальных размеров тела, которые в большой степени определяют физическое развитие человека, достаточно измерить длину тела (высоту верхушечной точки), его массу и периметр (обхват) груди.

Для более полной характеристики физического развития в программу включают измерения отдельных сегментов тела, жировых складок, описательные признаки ряда морфологических свойств (развитие мускулатуры, жироотложения и прочее).

Для определения пропорций тела необходимо знать длину тела, конечностей, туловища, корпуса, поперечный диаметр плеч и таза, т. е. для осуществления этой программы необходимо измерить высоты следующих антропометрических точек: верхушечной, верхнегрудинной, остисто-подвздошной, лобковой, плечевой акромиальной и пальцевой.

Длина корпуса определяется разностью между высотой верхушечной точки и длиной ноги.

Длина ноги определяется полусуммой высот остисто-подвздошной и лобковой точек. Ввиду трудности определения высоты лобковой точки в большинстве прикладных работ длина ноги определяется по высоте остисто-подвздошной точки.

Длина туловища в классической антропометрии определяется разностью высот верхнегрудинной и лобковой точек.

В прикладных работах длина туловища определяется разностью высот верхнегрудинной и остисто-подвздошных точек.

| Для сравнения результатов, полученных двумя способами измерения, существуют поправочные коэффициенты (табл. 2.1). | Поправочные коэффициенты для определения |  |
| --- | --- | --- |
| Длина тела, см | длины, см |  |
|  | туловища Кт | ноги Кн |
| Мужчины |  |  |
| менее 149,9 | 6,0 | 3,0 |
| 150-164,9 | 7,0 | 3,5 |
| 165-179,9 | 8,0 | 4,0 |
| 180-194,9 | 9,0 | 4,5 |
| 195 и более | 10,0 | 5,0 |
| Женщины (независимо от длины тела) | 8,0 | 4,0 |

Длина руки в классической антропометрии определяется разностью высот плечевой акромиальной и пальцевой точек, измеренных антропометром. В прикладной антропологии длина руки, как правило, и (меряется сантиметровой лентой.

Для определения поперечного диаметра плеч измеряют расстояние между двумя плечевыми акромиальными точками. Для определения тазового диаметра измеряют расстояние между двумя гребешковыми точками.

Более сложная программа измерений включает также измерение длины трех сегментов руки и ноги.

Для определения длины бедра находят разность между длиной ноги (или высотой остисто-подвздошной точки) и высотой верхнеберцовой точки; длину голени определяют как разность высот верхнеберцовой и нижнеберцовой точек (высота нижнеберцовой точки определяет высоту стопы). В прикладных работах (в швейной промышленности) высота нижнеберцовой точки не измеряется. В этом случае длина голени определяется как высота верхнеберцовой точки.

Сегменты руки (плечо, предплечье, кисть) определяются либо как разность высот точек над полом (акромиальной — лучевой, лучевой — шиловидной, шиловидной — пальцевой), либо непосредственным измерением сегментов руки между этими точками (в этом случае измеряют верхней штангой антропометра). Второй способ является более точным.

Из обхватных размеров по более простой программе измеряют обхваты на туловище; в более сложные программы дополнительно включают обхваты конечностей.

Для изучения типов телосложения в программу измерений включаются признаки, определяющие тотальные размеры тела ( линейные и дуговые), признаки, определяющие пропорции, и описательные признаки, характеризующие типы телосложения.

Для изучения осанки в измерительную программу наряду с признаками, определяющими тотальные размеры тела, включаются признаки, определяющие величину и степень изгибов позвоночника.

Программа измерений взрослых людей, на основании которой строится размерная типология, является комплексной программой измерения (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72). В нее включены признаки, определяющие тотальные размеры тела, ряд признаков, характеризующих пропорции тела, большое число обхватных размеров и целый ряд специальных признаков, измеряемых по поверхности тела, например, длина руки, расстояние от линии талии до пола сбоку и спереди, высота груди, длина до линии талии спереди, длина спины до линии талии сзади и др. (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86).

Если тотальные размеры тела позволяют выделить типы фигур, встречающиеся среди населения, то все остальные измерения дополняют морфологическую характеристику фигур этих типов, необходимую для конструирования одежды.

Чтобы на основании измерительных данных можно было графически воспроизвести размеры и форму типовых фигур в виде абрисов или скульптурных эталонов, в программу измерений вводят поперечные и переднезадние диаметры на уровне всех основных обхватов, проекционные широтные признаки, глубины, необходимые для определения осанки [4].

Сокращенная программа с несколько измененной техникой измерения применяется при обследовании детей в возрасте до одного года. Например, длину тела измеряют, уложив ребенка на горизонтальную доску с миллиметровыми делениями; используются специальные циркули; многие размеры измеряют не антропометром, а сантиметровой лентой.

Для изготовления некоторых видов специальной и производственной одежды необходимо знать, как изменяются некоторые размерные признаки при различных движениях, например, при поднятии рук, разведении их в стороны, приседании, наклоне туловища вперед и г. д. С этой целью была разработана специальная программа измерений. Признаки, включенные в эту программу, измеряются на человеке как в статике, так и в динамике. При измерении признака в статике на теле измеряемого отмечают все отправные точки. Измерения в статике и динамике производятся между одними и теми же отправными точками.

Каждый признак в любой программе измерений имеет свой номер. Техника измерения и нумерация однозначных признаков во всех программах сохраняется.

Данные по измерению каждого человека заносят в бланк. Образец антропометрического бланка для измерения детей показан на рис. 2.8. Номера признаков на бланке соответствуют нумерации признаков в измерительной программе.

Помимо измерительных данных в бланке фиксируют некоторые анкетные данные: пол измеряемого, год рождения (у детей и день рождения), место рождения, национальность, профессия и др. Подробное анкетирование в процессе сбора материала проводится для того, чтобы можно было составить представление о структуре группы людей по возрасту, профессии, социальному и национальному составу.

- Построение разверток опорной поверхности тела человека

На основе размерной характеристики с достаточно большой точностью можно построить развертку плечевой поверхности фигуры человека (рис. 6.1). Цифрами в кружочках указана последовательность построения, а рядом с ними приведены обозначения отдельных конструктивных параметров развертки и способы их расчета. Обозначения размерных признаков, конструктивных точек и отрезков даны по ЕМКО СЭВ.

Построение развертки начинают с определения положения ряда горизонтальных и вертикальных линий сетки чертежа. К таким линиям относятся горизонтали через точки 11, 31, 41 и вертикали через точки 31, 33, 35, 37.

Горизонталь через точку 11 соответствует положению шейной точки фигуры и является отправной при построении.

Отрезок 11-31 уровень заднего угла подмышечной впадины — определяется величиной размерного признака T39 (расстояние от шейной точки до линии измерения первого и второю обхватов груди сзади).

Отрезок 11-41 определяет положение линии талии спинки развертки и равен размерному признаку Г40 (длине спины до талии).

На проведенной через точку 31 горизонтали откладывают последовательно отрезки

31 - 33= 0,5Т47; 33-35=Т57;

35-37 = 0,5(Т45+Т15-Т14),

где T47 — ширина спины; Т57, — передне-задний диаметр руки; Т45 — ширина груди;  Т14, Т15 — обхват груди, соответственно первый и второй.

Проведенные через точки 33, 35 и 37 вертикальные линии позволяют установить ширину основных участков развертки: 31-33 — половины спинки; 33-35 — проймы; 35-37 — половины переда.

Затем переходят к построению верхних срезов развертки. Для построения линии горловины спинки 11-121 рассчитывают ширину 11-12, используя размерный признак Т13 (обхват шеи) и высоту 12-121, которую определяют как разность между расстоянием от линии талии сзади до точки основания шеи Т43 и длиной спины до талии Т40.

Рис. 6.1. Схема построения развертки оболочки плечевой поверхности фигуры

Положение конца плечевого среза спинки может быть установлено тремя различными способами.

При первом способе определяется уровень плечевой точки в развертке на основе разности между высотами антропометрических точек: основания шеи (точка 121) и плечевой (точка 14), т. с. 121 - 122 = Т4- Т5. На горизонтали, проведенной через точку 122, делается засечка дугой радиуса 121-14 = Т31, где Т31 — размерный признак «ширина плечевою ската».

В других способах положение точки 14 (конца плечевого среза) находится пересечением дуг двух радиусов:

R1 = Т31, и R2 = 41 – 14 = Т41,

где Т41 — высота плеча косая;

R1 = Т31 и R2 = 33 - 14 = 0,5 Т38,

где Т38 — дуга через наивысшую точку плечевого сустава.

Ни по одному из приведенных способов нельзя получить спинку объемной формы, гак как отсутствует необходимая для этого размерная характеристика.

Определить раствор вытачки на выпуклость лопаток позволит последующая наколка построенной развертки на фигуре человека.

Построение развертки переда фигуры начинают с определения величины передне-заднего баланса, который позволит обеспечить правильное положение деталей спинки и переда на фигуре. Величина передне-заднего баланса обозначена на рис. 6.1 отрезком 13-131 и равна разности длины переда от точки основания шеи до линии талии и длины спины до линии талии:

13 — 131 = Т61  -Т40 = Т44  -Т43  -Т40.

Положение вершины горловины переда (точку 16) находят на горизонтали, проведенной через точку 131 на расстоянии 17 - 16 от линии середины переда 37 - 17, равном ширине горловины спинки, т. е.

17  - 16 = 11-12.

Затем уточняют положение линии талии спереди, для чего на вертикали, проведенной через точку 46 на расстоянии 47 - 46 = 0,5 Т46 (где Т46  — расстояние между сосковыми точками), делают засечку из точки 16 радиусом R5 = 16 - 461 = Т61.

Откладывая вверх по вертикали от точки 461 отрезок 461 - 36 = Т36 – Т35 где Т36 — длина талии спереди, T35 - высота груди, получают точку 36, которая соответствует положению выступающей точки груди. В развертке эта точка является вершиной верхней вытачки. Раствор вытачки (отрезок 36'- 36"), равный полуразности второго и первого обхватов груди, откладывают по дуге окружности радиуса R6 = 36 - 36' = Т35 –Т34, где Т34—расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди.

Уравнивают стороны вытачки: 36 - 16 = 36 - 16'.

Точка 16' соответствует вершине плечевого среза переда, наружный конец которого (точка 14') так же, как и точка 14, может быть найден несколькими способами.

По первому способу строится прямоугольный треугольник 16-162-141, такой же как треугольник 121–122-14. Точка 141 — наружный конец плечевого среза при закрытой вытачке. Определение положения этой точки при открытой вытачке получают пересечением дуг радиусов:

R1 = 16'-14'= Т31 и R8 = 36 - 141.

По второму способу R8 = 35 - 15 = 0,5 Т38.

Построение нижних участков проймы рекомендуется выполнить радиусографическим методом. Припуск на глубину проймы

33-331 =2,0 - 3,0 см.

Участок проймы со стороны переда оформляется дугой радиуса R3 = 0,4 Т57  а со стороны спинки — дугой радиуса R4 = 0,6 Т57.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие условия необходимо соблюдать при проведении антропометрических исследований населения?

- Какие плоскости называют трансверсальными?

- С помощью каких размерных признаков определяют кривизну изгибов позвоночника и туловища?

- С помощью какого оборудования измеряют диаметры?

- Для каких целей при антропометрическом обследовании используется антропометр системы Мартина?

- Какие признаки включают в программу измерений для изучения типов телосложения?