Лекция №4

Динамическая антропометрия и использование её результатов при проектировании одежды

План лекции:

- Понятие о динамической антропометрии.

- Методика измерений фигуры человека в динамике.

- Анализ динамических приростов.

- Учет величин динамических эффектов при выборе конструктивных припусков и расчете конструкции.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с. [стр. 181-183]

- Шершнева Л.П., Пирязева Т.В., Ларькина Л.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004. – 144 с. [стр. 101-104]

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.:Легпромбытиздат, 2007. – 464 с. [стр. 72 - 73]

- Понятие о динамической антропометрии.

Антропометрические размерно-ростовочные стандарты взрослого населения и рассчитанные на основании их конструкторские стандарты получают в результате измерения мужчин и женщин в статической позе. Такие результаты не могут полностью удовлетворить требования конструктора, изготовляющего лекала деталей одежды, предназначенной для двигающегося человека, а не для манекена с неизменной, фиксированной позой.

Ввиду того, что формы и размеры частей тела при движении меняются, а положение этих частей, отличающихся от основной статичной антропометрической позы, очень много исследуют изменение (увеличение) размеров тела при крайних положениях головы, туловища и конечностей.

Сведения об изменении антропометрических признаков в зависимости от разных движений тела, совершаемых в повседневной деятельности человека, необходимы конструктору для правильного определения прибавок на свободное облегание одежды различных видов и прежде всего производственной и спортивной одежды.

Работы по применению данных об изменении размеров тела человека в движении для целей швейной промышленности в свое время получили название работ по динамической антропометрии, а признаки, которые измерялись при определенных видах движений, получили условное название — динамические.

Сегодня получили широкое распространение эргономические исследования (от греческого слова «эргос» — работа) систем «человек—одежда». Можно предположить, что с повышением технического уровня текстильной и швейной промышленности использование в этих отраслях результатов антропометрических исследований будет расширяться.

В связи с этим специалистам швейного производства необходимо знать основные результаты, полученные при изучении динамических признаков.

В программу антропометрического обследования должны включаться такие динамические признаки, которые необходимы при конструировании одежды.

Расчетами установлено, что выборка объемом п = 170 чел. каждого пола вполне достаточна для достижения подходящей точности оценки при условии включения в выборку лиц всех возрастных категорий от 18 до 59 лет.

- Методика измерений тела человека в динамике.

Как уже отмечалось ранее, основная статическая поза характеризуется следующим образом: измеряемый стоит прямо, сохраняя естественную осанку, вес тела распределен равномерно на обе конечности, пятки сведены вместе, носки врозь ( ≈ 15 см), голова в положении глазнично-ушной горизонтали, руки свободно опущены вдоль тела. Признаки, измеренные в этой позе, названы статическими и обозначаются xis с соответствующим порядковым номером. Признаки, измеренные в других положениях тела или конечностей, т.е. в динамической позе, и названные динамическими, обозначаются  xid.

Ввиду того, что формы и размеры частей тела человека при движении меняются, а положений, отличающихся от основной статической антропометрической позы, как угодно много, целесообразно исследовать изменение величины размеров тела при крайних положениях головы, туловища и конечностей.

Благодаря такому исследованию конструктор сможет пользоваться не только средними значениями нужных измерительных признаков, но и значениями их максимального увеличения, полученными измерением этих признаков в крайних положениях.

Основные крайние положения:

- руки вытянуты вперед, ладони тесно соприкасаются,

- руки вытянуты вверх, ладони тесно соприкасаются,

- полный наклон туловища вперед, голова наклонена вниз ,подбородок касается груди,

- максимальное сближение лопаток,

- рука согнута в локтевом суставе под углом 90° в горизонтальной плоскости,

- положение стоя, нога согнута под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах,

- положение сидя на корточках, туловище выпрямлено.

Программа динамической антропометрии предусматривает снятие от 29 до 33 размерных признаков в статике и динамике. Измеряют высоты точек, обхваты, ширины, длины при различных динамических позах. В целях достоверности данных снятие каждого размерного признака рекомендуется проводить 5 раз и записывать среднее арифметическое значение.

Высота верхушечной точки - длина тела

1s  (1) - расстояние от пола до верхушечной точки.

Высота плечевой точки

2s (5) - расстояние от пола до плечевой точки,

2d - то же при горизонтально вытянутых вперед руках с тесно соприкасающимися ладонями.

Высота линии талии

3s (7) - расстояние от пола до точки высоты линии талин.

Высота коленной точки

4s (9) - расстояние от пола до коленной точки.

Высота заднего угла подмышечной впадины

5s (11) - высота заднего угла подмышечной впадины,

5d - то же при горизонтально вытянутых вперед руках с тесно соприкасающимися ладонями.

Высота подьягодичной складки

6s (12) - измеряют расстояние от пола до середины подьягодичной
складки.

Обхват груди первый

7s (14) - измеряют только у женщин, ленту накладывают на лопатки, располагая ее горизонтально так, чтобы она касалась верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем ленту ведут по  подмышечным впадинам, спереди лента проходит над основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают отметки: спереди - над выступающей точкой грудных желез, сзади - на позвоночнике и лопатках,

7d  - то же при полном вдохе.

Обхват груди второй

8s (15) - ленту накладывают на лопатки, располагая ее горизонтально так, чтобы она касалась верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем ленту ведут по подмышечным впадинам в
плоскости косого сечения, спереди лента проходит у женщин через
выступающие точки грудных желез, у мужчин  через сосковые точки,
лента замыкается на правой стороне груди. При измерениях мужчин
по верхнему краю ленты делают отметки на позвоночнике и лопатках,
8d   - то же при полном вдохе.

Обхват груди третий

9s (16) - измеряют только у женщин, лента проходит горизонтально
вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди,

9d    - то же при полном вдохе.

Обхват талии

10s (I8) - лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии,

10d  - то же в положении сидя. Измеряемый сидит прямо, дыхание нормальное.

Длина талии спереди

11s (36) - измеряют от шейной точки через точку основания шеи,
выступающую точку грудной железы у женщин или сосковую точку у мужчин и далее  вниз до линии талии,

11d     - то же при полном вдохе,

11аd  - то же при полном отклонении корпуса и головы назад.

Расстояние от наиболее углубленной точки переносицы до шейной точки

12s - измеряют в сагиттальной плоскости от наиболее углубленной точки переносья через верхушечную точку до шейной точки. На всем протяжении лента прилегает к голове,

12d    - то же, когда голова наклонена вперед, подбородок касается груди,

12ad - то же при полном наклоне туловища вперед; голова наклонена вниз, подбородок касается груди, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены вниз, ладони рук тесно соприкасаются друг с другом. Измеряют только у женщин.

Расстояние от наиболее углубленной точки переносицы до линии обхватов груди первого и второго с учетом  выступания лопаток

13s   измеряют от наиболее углубленной точки переносицы до верхнего края гибкой пластины, которая лежит горизонтально на лопатках и касается верхним краем отметки на позвоночнике на линии обхвата груди первого у женщин и второго  у мужчин. Расстояние от шейной точки до уровня обхвата груди первого и второго определяют вычитанием величины размерного признака 12s из величины размерного признака 13s.

13d - измеряют от наиболее углубленной точки переносицы до отметки на позвоночнике на уровне обхвата груди первого у женщин и второго  у мужчин при полном наклоне туловища вперед; голова наклонена вниз, подбородок касается груди, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены вниз, ладони рук тесно соприкасаются друг с другом. Расстояние от шейной точки до уровня обхвата груди первого и второго определяют вычитанием величины размерного признака 12аd  из величины размерного признака 13d.

Расстояние от наиболее углубленной точки переносицы до талии

14s  - измеряют от наиболее углубленной точки переносицы до линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2,0 см, положенную на выступающие точки лопаток. Размерный признак снимают продолжая измерение признака 12s. Расстояние от шейной точки до линии талии (длина спины до талии) определяют вычитанием величины размерного признака 12s  из величины размерного признака 14s,

14d - то же при полном наклоне туловища вперед; голова наклонена вниз, подбородок касается груди, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены вниз, ладони рук тесно соприкасаются друг с другом,

14ad - длина спины до талии определяется вычитанием величины размерного признака 12ad из величины размерного признака 14d.

Высота плеча косая

15s (41) - кратчайшее расстояние от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Размер берут по наружному краю ленты,

15d - то же при полном наклоне туловища вперед; голова наклонена вниз, подбородок касается груди, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены вниз, ладони рук тесно соприкасаются друг с другом.

Расстояние от линии талии до заднего угла подмышечной впадины

16s - измеряют от отметки на линии талии до отметки заднего угла подмышечной впадины,

16d - то же при поднятых вверх руках с тесно соприкасающимися ладонями.

Ширина спины

17s - измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого у женщин и второго у мужчин,

17d - тo же при руках, вытянутых горизонтально вперед, с ладонями, тесно соприкасающимися друг с другом. Лента накладывается горизонтально, касаясь нижним краем отметок задних углов подмышечных впадин,

17ad - то же при полном наклоне туловища вперед, голова наклонена вниз подбородок касается груди, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки с тесно соприкасающимися ладонями опущены вниз.

Ширина груди

18s (45) - у женщин измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх  от передних углов подмышечных впадин; лента лежит горизонтально, в области груди непосредственно над линией обхвата груди первого. У мужчин измеряют между передними углами подмышечных впадин,

18d - то же при максимально сближенных лопатках и опущенных руках.

Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до локтевой точки, от заднего угла подмышечной впадины до центра головки локтевой кости

19s , 20s - измеряют при свободно опущенных и выпрямленных руках; ленту прикладывают к отметке заднего угла подмышечной впадины, перенесенной на плечо, затем ведут по задней поверхности руки до локтевой точки (19s), потом до центра нижней головки локтевой кости (20s).  Нижний сегмент (расстояние от локтевой точки до центра нижней головки локтевой кости) определяют вычитанием величины размерного признака 19s из 20s,

19d, 20d  - то же в положении стоя, рука согнута в локтевом суставе под углом 90°,

19ad, 20ad - то же, рука согнута в локтевом суставе и расположена в горизонтальной плоскости.

Обхват   плеча

21s (28) - измеряют перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины; ленту замыкают на наружной поверхности руки,

21as - обхват плеча на уровне наибольшего развития бицепса - измеряют перпендикулярно оси плеча на уровне отметки наибольшего развития бицепса при свободно опущенной руке. Уровень наибольшего развития бицепса определяют и отмечают на руке, согнутой под острым углом в локтевом суставе при максимальном напряжении мышц,

21ad - то же при руке, согнутой под острым углом в локтевом суставе при максимальном напряжении мышц.

Обхват руки в локтевом суставе

22	s - измеряют при свободно опущенной руке через локтевую точку перпендикулярно оси руки,

22d   - то же, рука согнута в локтевом суставе под углом 90°.

Длина бедра

23s - расстояние от уровня подьягодичной складки на передней поверхности бедра до коленной точки.

Длина ноги по передней поверхности до лодыжки

24s - расстояние от уровня подъягодичной складки на передней поверхности бедра до уровня внутренней лодыжки на передней поверхности голени. Признаки 23s и 24s измеряют один за другим.
Нижний сегмент (расстояние от коленной точки до уровня лодыжки)
определяется вычитанием величины размерного признака 23s из 24s. Уровень подъягодичной складки и уровень лодыжки переносят на переднюю поверхность ноги при помощи антропометра.

23d, 24 d - то же, нога согнута под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах,

23 ad , 24 ad - в положении сидя на корточках, туловище выпрямлено.

Обхват бедра

25s (21) - лента проходит горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкается на наружной поверхности бедра,

25d - то же, нога согнута под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах, лента проходит через отметку уровня подъягодичной складки на передней и задней поверхности бедра.

Обхват колена

26s (22) - лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкается на наружной поверхности ноги,

26d - то же, нога согнута под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах.

Дуговое расстояние от линии обхвата талии до подъягодичной складки

27s - измеряют через ягодичную точку.

Дуговое расстояние от линии обхвата талии до коленной точки.

28s - измеряют через ягодичную точку, середину подъягодичной складки, вниз до коленной точки,

27d, 28d  - то же при полном наклоне туловища вперед, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены.

Задняя поперечная дуга подъягодичной области

29s - измеряют в горизонтальной плоскости на уровне ягодичных точек между вертикальными линиями, проведенными на боковых поверхностях бедер через вертикальные точки,

29d - то же при полном наклоне туловища вперед.

- Анализ динамических приростов.

Анализ экспериментальных данных по обмеру людей в динамике связан с понятием динамического эффекта.

Для определения эффекта движения каждый исследуемый признак измеряют как в статистическом, так и в динамическом положении и вычисляют разницу между значениями этих признаков.

Так, если у i -го лица статистический признак обозначить xis, а динамический — xid, то эффект движения выражается уравнением:

d=xid - xis ,

где i = 1, ..., п.

Общий эффект движения D = d - xs.

В практике удобнее пользоваться динамическим эффектом, выраженным в процентах  к статическому измерению:

Динамический эффект изменяется в широких пределах:

- обхват, груди 2,0...3,0 %,

- ширина спины 30,0...40,0 %,

- ширина груди 27,0...38,0 %,

- высота плеча косая 20,0...25,0 %.

Величина динамического эффекта тесно связана с типом движения, выполняемым человеком,  величиной размерного признака в статике (меньшему значению признака соответствует меньший динамический эффект).

- Учет величин динамических эффектов при выборе конструктивных припусков и расчете конструкции

Изменение размерных признаков происходит как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Динамические приросты к размерным признакам различны для мужчин и женщин, а так же зависят от возраста.

В результате исследований разработаны следующие рекомендации по использованию результатов динамической антропометрии:

Разница между Высотой плечевой точки и Высотой заднего угла подмышечной  впадины определяет высоту оката рукава. Использовать полностью эту разницу в одежде для торжественных случаев нельзя, т.к. это может привести к ухудшению эстетичности модели. При разработке спецодежды проектируют рукав рубашечного типа с пониженной высотой оката рукава, однако это уменьшение не всегда соответствует  динамической величине.

Изменение Обхвата груди IV при глубоком вдохе имеет значение при проектировании женского белья и предметов женского туалета (корсет, бюстгальтер и т.п.). Плотно прилегающая к телу одежда не должна мешать свободе дыхания, поэтому для изготовления данного ассортимента применяются материалы с высокими эластичными свойствами понижающими величину динамического приращения.

Динамические приращения к Обхвату груди II и III полностью учитываются в верхней одежде, в то время как для Обхвата груди I динамические приращения должны найти применение только при конструировании женского легкого платья, белья и предметов женского туалета.

Динамические приращения к Обхвату талии в одежде полуприлегающего и прямого силуэтов значительно меньше припусков к обхвату талии, поэтому их можно использовать только в плотно прилегающей по талии одежде, особенно при конструировании юбок и брюк.

Динамическая прибавка к Длине талии переда должна учитываться для всех видов одежды, для проектирования спецодежды она должна использоваться полностью, а для торжественной одежды (например – вечерних платьев) может быть уменьшена или отсутствовать вовсе. Чем больше прилегание, тем её величина должна быть меньше.

Динамическая прибавка на расстояние, которое дается от переносицы до 7-го шейного позвонка должна быть использована для всех видов одежды с капюшоном.

Динамический прирост к Длине спинки до талии составляет в среднем 5,0 см. Для повседневной одежды это слишком большое значение (рекомендуемая прибавка для верхней одежды к ДтсII примерно составляет от 0,7 до 1,5 см), но для проектирования специальной и спортивной одежды его следует учитывать полностью.

Использование динамического приращения к Высоте плеча косой аналогично.

Динамические приращения к расстоянию от заднего угла подмышечной впадины до уровня талии в повседневной бытовой одежде, а также для торжественных случаев нецелесообразно, т.к. есть более рациональные конструктивные решения. Для таких прилегающих по линии талии видов специальной одежды как комбинезон использование динамического приращения обязательно полностью.

В бытовой одежде, а особенно одежде для торжественных случаев использовать динамическое приращение к Ширине спины нецелесообразно, однако при конструировании производственной и спортивной одежды, мужских сорочек эту прибавку необходимо использовать максимально.

Динамическую прибавку к Ширине груди в той или иной мере следует учитывать при разработке бытовой одежды, производственной и спортивной. Не рекомендуется её использование при конструировании женского белья и предметов женского туалета (корсетных изделий), т. к. она формирует грудь женщины.

Динамические приращения к расстоянию от заднего угла подмышечной впадины до локтя и запястья для изделий без манжет использовать нецелесообразно. Для изделий с плотно прилегающими манжетами необходимо учитывать динамические приращения в виде прибавки к длине рукава Пд.рук.

Прибавка к Обхвату плеча по Единому методу конструирования ЦОТШЛ значительно превышает величину динамического приращения, исключение составляет спортивная одежда.

Использование динамического приращения к Обхвату локтя такое же, как и для обхвата плеча вверху.

Для брюк бытового назначения динамическую прибавку к длине ноги, бедра, икры использовать полностью нельзя, так как это приведет к значительному удлинению брюк. В спортивной и специальной одежде данного ассортимента её использование возможно целиком.

Использование динамического приращения к Обхвату бедра находится в зависимости  от степени облегания брюк, чем плотнее прилегание брюк, тем в большей степени должна использоваться эта величина. В брюках плотно облегающих фигуру конструктивная прибавка к Обхвату бедра не должна быть меньше динамического приращения для любого ассортимента.

Динамическая прибавка к Высоте сидения или от талии до подъягодичной складки в бытовых изделиях значительно меньше, так как увеличение прибавки приведет к искажению внешнего вида брюк.

Вопросы для самоконтроля:

- Что понимается под термином «динамическая антропометрия»?

- Перечислите основные крайние положения тела человека.

- Какие размерные признаки изменяют свои значения при наклоне туловища вперед?

- Как определяется динамический эффект в абсолютном и относительном выражении?

- Каким образом величина динамического эффекта используется для целей конструирования одежды?