Лекция №5

Использование изменчивости размерных признаков по размерам и ростам при разработке схем градации лекал.

План лекции:

- Возрастные изменения размерных признаков типовых фигур. Межразмерная, межростовая, межполнотная изменчивость размерных признаков.

- Градация лекал. Схемы градации.

- Использование изменчивости размерных признаков фигур для разработки схемы градации лекал.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с. [стр. 154-156, 166-169]

- Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие для вузов / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 2002. – 216 с. [стр. 184-195]

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: Легпромбытиздат, 2007. – 464 с.: ил. [стр. 330-339]

- Возрастные изменения размерных признаков типовых фигур. Межразмерная, межростовая, межполнотная изменчивость размерных признаков.

Изменение размеров лекал деталей одежды связано с изменением размерных признаков фигур типового телосложения. Поэтому в основе правил определения размеров деталей одежды при размножении с помощью градации должны лежать закономерности изменения подчиненных признаков тела в зависимости от изменения ведущих размерных признаков.

Наибольшие различия ведущих признаков обнаруживается при сравнении возрастных групп. Длина тела в разных возрастных группах неодинакова. Максимальная длина тела, как у мужчин, так и у женщин наблюдается в младших возрастных группах (18-19 лет и 20-29 лет), минимальная – в старшей возрастной группе (50-60 лет). В средних возрастных группах длина тела у мужчин и женщин приблизительно одинаковая и занимает промежуточное положение между младшей и старшей группами (табл.5.1).

Таблица 5.1 – Средняя длина тела по возрастным группам, см (г. Москва, 2002 г.)

| Группа населения | Возраст, лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | Больше 50 |
| Женщины | 166,0 | 164,1 | 162,3 | 161,1 | 160,7 |
| Мужчина | 176,9 | 178,8 | 176,0 | 171,6 | 171,8 |

Большая средняя арифметическая величина длины тела младших возрастных групп может быть объяснена явлениями акселерации, меньшая длина тела в старших возрастных группах (50 лет и старше) может отчасти объясняться явлениями старческой инволюции.

Имеется и значительная возрастная изменчивость обхватных размеров. Так, средний обхват талии мужчин увеличивается от младшей возрастной группе к старшей на 9,0 см (75,4 см – в младшей группе, 86,7 см – в старшей); у женщин – почти на 20,0 см (69,5 см – в младшей группе, 109,4 – в старшей).

С возрастом становится различной не только абсолютная величина обхватных признаков, но и их изменчивость. Среднее квадратичной отклонение обхвата груди у женщин младшей возрастной группы равно 5,15 см, у женщин старшей группы – 10,1 см, у мужчин соответственно – 4,48 и 7,12 см; среднее квадратичное отклонение обхвата талии у женщин младшей возрастной группы равно 4,87 см, старшей – 11,32 см, у мужчин соответственно 4,42 и 9,97.

Столь значительное изменение обхватных признаков объясняется значительным увеличением у людей с возрастом подкожно-жирового слоя.

Имеются определенные различия в средних арифметических величинах основных морфологических признаков между жителями города и села (хотя в настоящее время эти различия приобретают всё меньшее значение), между различными социальными и профессиональными группами.

При анализе этих факторов оказывается, что они имеют неравнозначное значение для разных признаков. По степени значимости их можно распределить в следующем порядке:

- Возраст

- Этнотерриториальная принадлежность

- Профессия

- Социальная принадлежность

Каждый из ведущих признаков под влиянием отдельных факторов ведет себя по-своему. Так, возраст человека и его этнотерриториальная принадлежность влияют на длину тела несоизмеримо больше, чем профессия и социальная принадлежность.

На обхват груди профессия человека влияет больше, чем его возраст и этнотерриториальная принадлежность. Обхват талии у мужчин и обхват бедер у женщин весьма существенно изменяются под влиянием всех перечисленных выше факторов.

- Градация лекал. Схемы градации.

Особенности конструирования одежды массового производства заключаются в том, что конструкцию новой модели разрабатывают на базовый типовой размеророст в каждой полнотной группе отдельно. Лекала других размеров и ростов получают путем преобразования размеров и формы лекала базового размера по определенным техническим правилам. Такой процесс построения лекал носит название "градация лекал".

Градацию выполняют по заранее разработанным схемам. Схема градации - компактное изображение перемещения конструктивных точек лекала с указанием направления и расстояния (величины градации) для увеличения (или уменьшения) размера или роста. Схемы градации могут быть представлены графически или в табличной форме. Наиболее удобным и наглядным является графическое изображение схемы градации, пример которого показан на рис. 5.1. Направление перемещения конструктивных точек вверх и вправо принято считать положительным, вниз и влево — отрицательным. Величина перемещения конструктивных точек соответствует изменению лекала на один размер (рост), причем в большую сторону.

При расчете величин градации учитывают влияние ряда факторов, наиболее важным из которых является изменчивость подчиненных размерных признаков фигур по размерам и ростам. Эта изменчивость, в соответствии с терминологией ЕМКО СЭВ, называется коэффициентом градации размерного признака и обозначается Di, где i — номер размерного признака.

Рисунок - 5.1. Схема градации лекала спинки

Изменчивость размерных признаков определяется на основе антропометрических стандартов, которые построены таким образом, что одному росту фигуры соответствует целый ряд размеров и наоборот. Это позволяет выполнять градацию лекал на группу размеров при одном росте и на группу ростов одного размера в пределах одной полнотной группы.

В связи с этим для определения коэффициента градации по размерам некоторого подчиненного размерного признака необходимо подобрать типовые фигуры смежных размеров одного роста и одной полнотной группы. Для расчета изменчивости по росту фигуры должны быть смежных ростов, но одного размера в одной полнотной группе.

Поскольку при расчете антропометрических стандартов для взрослого населения использовались регрессионные уравнения второй степени, типовые фигуры, образующие равномерные ряды по ведущим признакам, по подчиненным имеют неравномерные приращения. Поэтому при использовании антропометрических стандартов возникает необходимость определения коэффициентов градации по всей подгруппе размеров с последующим их усреднением.

В конструкторском стандарте, обеспечивающем равномерность рядов типовых фигур по всем размерным признакам, приводятся уже рассчитанные коэффициенты градации по размерам и ростам.

Изменчивость размерных признаков по размерам, ростам и полнотам неодинакова, что указывает на отсутствие подобия фигур. Так, длиннотные размерные признаки имеют значительную межростовую и незначительную межразмерную изменчивость, а обхватные и ширинные, наоборот, больше изменяются по размерам и полнотам.

Большая часть признаков имеет положительную изменчивость, т. е. с увеличением размера увеличивается, однако у ряда признаков изменчивость отрицательная (D27 по размерам = - 0,5 см). Чаще это наблюдается при изменении размера фигуры по полнотам.

Целая группа размерных признаков (Т13, Т19, Т21 и др.) изменяется достаточно заметно по всем ведущим параметрам.

- Использование изменчивости размерных признаков фигур для разработки схемы градации лекал.

Данные об изменчивости размерных признаков типовых фигур являются исходными при разработке схем градации разверток поверхности фигуры, а также лекал деталей швейных изделий. При этом горизонтальные и вертикальные перемещения характерных точек рассчитываются с учетом изменчивости тех размерных признаков фигур, которые определяют положение этих точек на чертеже развертки или конструкции изделия.

Исходным приращением по горизонтали для градации по размерам является коэффициент градации обхвата груди третьего в половинном измерении, определяющий ширину развертки, т. е. Δ  = 0,5 · DTl6. Распределение приращения между участками спинки, проймы и переда производят с учетом изменчивости соответствующих размерных признаков DT47, DT57 и признаков, определяющих ширину переда, а также с учетом коэффициентов их использования при построении чертежей. Так, увеличение ширины переда при переходе к смежному большему размеру будет определяться по следующей формуле:

,

где D45 + D15 – D14 — межразмерная изменчивость размерных признаков соответственно ширины груди Т45 обхватов груди второго Т15 и первого Т14.

Для составления схемы градации задаются исходными линиями (осями) градации ОХ и ОУ. Предпочтительно в качестве исходных осей использовать вертикальные и горизонтальные линии, являющиеся отправными при построении чертежей деталей развертки фигуры (конструкции изделия). От положения осей градации зависят величины градации конструктивных точек и направления их перемещений. При этом необходимо иметь в виду, что конструктивные точки, лежащие на оси ОХ, могут перемещаться только вдоль оси ОХ и не перемещаются по оси ОУ, и, наоборот, точки, лежащие на оси ОУ, не перемещаются по оси ОХ.

Сначала выполняются расчеты величин градации конструктивных точек, положение которых определяется конструктивными отрезками, расположенными параллельно осям ОХ и ОУ. При этом рассчитывают сначала горизонтальные приращения точек, а затем — вертикальные.

Определение изменений линейных размеров конструктивных отрезков при переходе от размера к размеру ведут на основе расчетных формул, используемых при построении развертки.

Пример.

Рассчитаем горизонтальные приращения конструктивных точек детали спинки для градации по размерам.

В качестве исходных осей градации приняты:

за ось ОУ— средняя линия спинки;

за ось ОХ — линия груди (31 - 33), так как именно эти линии являются отправными при построении развертки.

Так, изменение ширины горловины спинки определяют по формуле

,

где Dl3 = 0,8 см — межразмерная изменчивость обхвата шеи Т13.

Учитывая, что точки 11 и 41 средней линии спинки не имеют горизонтальных перемещений, так как лежат на исходной вертикальной оси градации ОУ, изменение ширины горловины спинки обеспечивается горизонтальным перемещением точки 121 на расстояние (рис. 6.3):

ΔX121 =0,2 · 0,8 = 0,16 см.

На этом же основании линейные изменения ширины спинки можно обеспечить лишь перемещением точек линии проймы на величину:

ΔX332 = DX33 = 0,5 D47 = 0,5 см.

Изменение ширины спинки на уровне глубины проймы складывается из линейных изменений конструктивных отрезков 31-33 и 331-341, которые соответственно равны:

Δ  = 0,5 D47, = 0,5 · 1,0 = 0,5 см;

Δ  = 0,6 D57, = 0,6 · 0,5 = 0,3 см;

В связи с этим горизонтальное перемещение точки 341:

ΔX341 = 0,5D47 + 0,6D57 = 0,5 + 0,3 = 0,8 см.

Для обеспечения параллельности линий бокового среза спинки в разных размерах приращение по горизонтали точки 441 должно равняться горизонтальному приращению точки 341, т. с. ΔX441 = ΔX341

Аналогично рассчитываются вертикальные приращения точек 11, 121, 332, 341, 441 по формулам, определяющим конструктивные отрезки: 11 - 31, 12-121, 31 -41.

Рисунок - 5.2. Разработка схемы градации спинки на основе изменчивости размерных признаков фигуры:

а — расчет изменения конструктивных параметров детали при переходе к следующему размеру изделия;

б — определение горизонтальных приращений конструктивных точек.

Определить величины градации по горизонтали и вертикали точки 14, положение которой устанавливается пересечением дуг двух радиусов, возможно только графическим построением.

По тем расчеты величин градации конструктивных точек детали спинки при разработке схемы градации по ростам. В этом случае используется межростовая изменчивость тех же размерных признаков.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие факторы влияют на изменчивость размерных признаков населения?

- В чем заключается сущность градации лекал деталей одежды?

- Что лежит в основе правил определения размеров деталей одежды при градации?

- Для каких целей используется градация лекал деталей одежды?

- Какие факторы оказывают наибольшее влияние на процесс градации лекал?

- Дайте определение понятию «схема градации лекал»