Методические указания

для студентов направления подготовки  29.03.05 «Конструирование  изделий легкой промышленности»

Основы прикладной антропологии и биомеханики

2024

Лабораторный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ для студентов заочной формы обучения направления подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль «Конструирование швейных изделий»).

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Введение	4

Лабораторная работа № 1 «Размерная характеристика тела человека»	6

Лабораторная работа № 2 «Характеристика внешней формы тела человека»	13

Лабораторная работа № 3 «Размерные стандарты тела человека»	19

Библиографический список	26

Приложение А	28

Приложение Б	46

#### ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Основы прикладной антропологии и биомеханики» является специальной, которая формирует подготовку инженера-конструктора швейных изделий. Знание этой дисциплины повышает профессиональный уровень будущего специалиста, позволяет на более высоком уровне подходить к оценке качества одежды с точки зрения хорошей посадки ее на фигуре человека.

«Основы прикладной антропологии и биомеханики» как самостоятельная дисциплина изучает ряд важных тем, информация по которым крайне необходима специалистам по конструированию швейных изделий.

Особое значение при оценке качества проектируемых швейных изделий имеют антропометрические показатели, обеспечивающие соответствие конструкции одежды размерам и форме тела человека.

Специалисты, занимающиеся проектированием одежды, должны иметь полную информацию об объекте, для которого создается одежда, т.е. о человеке. Для этого необходимо знать анатомическое строение человека и особенности его внешней формы. Развернутую информацию о размерах и форме поверхности тела человека получают с использованием единой программы и современных методов исследования. Предназначена такая информация для целей проектирования манекенов и одежды различного назначения, в том числе и при использовании систем автоматизированного проектирования одежды.

Также дисциплина изучает закономерности изменчивости размерных признаков фигур, классификацию мужских, женских и детских фигур для целей проектирования одежды, динамическую антропометрию, принципы построения размерно-ростовочных стандартов и т.д. Практические знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут способствовать повышению уровня качества одежды и хорошей посадки ее на фигуре человека.

В каждой лабораторной работе дано описание и методика проведения с целевой установкой, методическими указаниями и литературой. Лабораторные работы в зависимости от содержания выполняются каждым студентом самостоятельно или группой из двух-трех человек. Отчет по результатам лабораторной работы составляется каждым студентом самостоятельно, при этом рекомендуется придерживаться следующей последовательности: указывается наименование темы; цель работы; задание; литература; исходные данные; расчеты и результаты проделанной работы, приведенные в форме таблиц, рисунков, схем, чертежей, анализ результатов работы и ответы на контрольные вопросы.

Курс дисциплины включает лекции, самостоятельную работу и лабораторные работы. Формой контроля является экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы и получившие по ним зачет.

Лабораторный практикум рекомендован студентам заочной формы обучения специальности 260902.65 «Конструирование швейных изделий», направления подготовки бакалавров 262200.62 «Конструирование изделий легкой промышленности» и студентам очной формы обучения для выполнения ряда лабораторных работ по дисциплине «Основы прикладной антропологии и биомеханики», а также может быть использован в качестве дополнительной литературы для изучения ряда специальных дисциплин и выполнения дипломного проектов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

СНЯТИЕ РАЗМЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Цель работы: освоение методик определения размерных признаков, используемых при проектировании одежды в массовом производстве одежды и в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам.

Задание:

- Изучить методику и инструментарий для антропометрического обследования населения и составить программу измерений.

- Изучить схему расположения основных антропометрических точек.

- Разметить антропометрические точки на поверхности тела человека и провести измерения тела человека.

- Изучить методику и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам.

- Провести измерения тела человека по рекомендациям Единого метода конструирования.

- Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: сантиметровая лента, антропометр, дуговой циркуль, наплечник.

Литература: [1 – 4, 5 - 15].

Порядок проведения работы

  - Методику и инструментарий антропометрического обследования студенты изучают самостоятельно по рекомендуемой литературе 5 - 9. На основании чего составляется программа измерений для целей конструирования одежды в массовом производстве, предусмотренная  государственными и отраслевыми стандартами. В государственных стандартах каждому размерному признаку присвоен  порядковый номер, в отраслевых стандартах, кроме того, предусмотрено условное обозначение размерных признаков прописными буквами с подстрочными индексами (таблица А.2 Приложения). Полный перечень измерений может включать до 70 размерных признаков, основную  часть которых  получают непосредственным измерением фигуры, ряд признаков рассчитывают как разность измеряемых признаков.

Лабораторную работу выполняет группа из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измеряющего, проводящего обмер фигуры. Измерители должны фиксировать положение каждой измеряемой точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. При обмере измеряемый должен сохранять определенную позу и постановку головы, положение верхних и нижних конечностей, соблюдать правильный режим дыхания и т.п.

  - Для получения достаточно точных данных проводят измерения, ориентируясь на антропометрические точки, большинство которых соответствуют ясно выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета: шероховатостям, буграм, отростков костей.

При измерении женской и мужской фигур для целей конструирования используют антропометрические точки, схема  расположения которых представлена на рисунке А.1 Приложения, а их характеристика помещена в таблице А.1 в Приложении А. На основании чего студент представляет характеристику основных антропометрических точек в форме таблицы 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристика антропометрических точек

| Условное обозначение | Название | Расположение |
| --- | --- | --- |
| # а | Верхушечная | Наивысшая точка темени |
| б | Точка основания шеи сзади | Точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи |
| … | …… | ………… |

  - Полный перечень размерных признаков рассматриваемой  программы оформляется в форме таблицы 1.2 (графы 1, 2). При снятии размерной характеристики и последующим заполнении таблицы 1.2 рекомендуется пользоваться рисунками А.2–А.4 и таблицей А.2 Приложения А.

Разметку антропометрических точек на поверхности тела человека и проведение измерений проводят по составленной выше программе (табл. 1.1) и схеме расположения основных  антропометрических точек, представленной на рисунке А.1 Приложения А.

Таблица 1.2 – Размерная характеристика фигуры в соответствии

с ГОСТ Р 52771-2007 (ГОСТ Р 52774-2007)

| Номер размерного признака | Наименование размерного признака | Величина размерного признака, см |  | Отклоне-ние от типовой фигуры,  см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конк-ретной фигуры | типовой фигуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рост | 168,7 | 170,0 | 1,3 |
| 98 | Высота точки основания шеи спереди | 145,0 | 145,0 | 0 |
| … | ….. |  |  |  |

Перед началом измерений на теле измеряемого отмечают пять основных антропометрических точек. Положение шейной точки определяют прощупыванием при слегка опущенной голове, остальных (основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины, точки высоты линии талии) – визуально. Точки размечают карандашом или ручкой. Горизонтальное положение линии талии фиксируют эластичной тесьмой, перенося параллельно с помощью антропометра уровень высоты линии талии, отмеченной сбоку, на переднюю и заднюю поверхности туловища.

После разметки исходных точек, измеряемого просят принять необходимое положение. Измерения выполняют четко, быстро, внимательно, стремясь к максимальной точности и, соблюдая изложенные выше правила. Карандашом (на случай исправления погрешностей) записывают в отчет измеряемого результаты измерений. При измерении всех высот голова измеряемого человека должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали.

Измерения начинают сверху, следя за тем, чтобы сантиметровая лента прилегала к телу, но не деформировала мягкие ткани. Парные измерения всегда выполняют по правой, наиболее развитой, стороне тела.

Для удобства проведения измерений всех обхватов туловища ленту замыкают на правой стороне (у женщин), а на конечностях – на их наружной поверхности.

Каждое измерение рекомендуется производить не менее двух раз, а затем рассчитывать из них среднюю величину размерного признака и записывать ее в графу 3 таблицы 1.2. Если результаты измерений расходятся более чем на 0,5 см, измерение следует повторить третий раз, а затем отбросить резко отличающийся результат и рассчитать среднее из двух значений, близких по величине. Графы 1-2 таблицы 1.2 студенты заполняют заранее, используя рекомендуемую литературу. Графы 4 и 5 таблицы 1.2 заполняют после выполнения лабораторной работы № 3 «Размерные стандарты тела человека».

  - Методику и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам студенты изучают самостоятельно по рекомендуемой литературе 14, 15. Основной особенностью Единого метода конструирования ЦОТШЛ является то, он подходит для проектирования изделий, как для массового производства, так и по индивидуальным заказам населения.

Для обозначения размерных признаков используют буквенную индексацию, аналогично принятой в отраслевых стандартах. Выделяют три группы измерений фигуры, рекомендуемых Единым методом (таблица А.3 Приложения).

Основные измерения дают необходимое представление о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений от пропорционально сложенных, и обеспечивают необходимое качество конструкций изделий на эти фигуры. Всего выделяют 18 основных измерений.

Дополнительные измерения дают более подробную характеристику телосложения фигур. Дополнительные измерения снимают с фигур, имеющих отклонения от типовых, а некоторые - для разработки конструкций изделий малообъемных форм, полностью или частично повторяющих контуры фигуры. Это измерения 8а, 13а, 13б, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23 и 23а для женских фигур и 8а, 11а, 19-22  - для мужских фигур.

Вспомогательные измерения используют для определения размеров отдельных элементов конструкции и решения фасонных особенностей изделия. Это обхват запястья 24 и обхват головы 25, снимаемые с женских фигур.

  - Полный перечень размерных признаков рекомендуемый «Единым методом» оформляется в форме таблицы 1.3 (графы 1-3). При снятии размерной характеристики и последующим заполнении таблицы 1.3 рекомендуется пользоваться рисунком А.5 и таблицей А.3 Приложения А.

Графы 1-3 таблицы 1.3 студенты заполняют заранее, используя рекомендуемую литературу. Графы 5 и 6 таблицы 1.3 заполняют после выполнения лабораторной работы № 3 «Размерные стандарты тела человека».

Таблица 1.3 – Размерная характеристика фигуры по рекомендациям Единого метода конструирования ЦОТШЛ

| Номер размерного признака | Условное обозначе-ние | Наименование размерного признака | Величина размерного признака, см |  | Отклоне-ние от типовой фигуры,  см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | конк-ретной фигуры | типовой фигуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Р | Рост | 168,7 | 170,0 | 1,3 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 18,5 | 18,2 | -0,3 |
| … |  | ….. |  |  |  |

Оформление таблиц 1.2 и 1.3 возможно с использованием программы для ЭВМ «Определение внешней формы тела человека» 21. В этом случае заполнение графы 3 таблицы 1.2 и графы 4 таблицы 1.3 выполняется вручную, а типовые значения размерных признаков и отклонения от них рассчитываются автоматически. Вывод результатов работы в виде таблиц представляется в формате Word.

  - В выводах по работе необходимо провести сравнительную характеристику  снятия размерной характеристики, представленной в ГОСТ 4-9 и рекомендованную Единым методом конструирования ЦОТШЛ 14,15. Дать объяснение, от чего зависит количество размерных признаков и различие в требованиях к обмеру по различным программам измерений.

Контрольные вопросы:

- Дать определение антропометрических точек. Привести примеры расположения антропометрических точек на верхней (нижней) части туловища, верхних (нижних) конечностях.

- С какой целью изучаются антропометрические точки?

- Дать определение и привести примеры дуговых (продольных и поперечных) размерных признаков.

- Перечислите отличия в условиях проведения измерений по программе антропологического обследования населения и по программе измерений рекомендованной «Единым методом»?

- Для каких целей при снятии размерных признаков по «Единому методу» используется наплечник?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Цель работы: освоение методики определения морфологических особенностей внешней формы тела человека.

Задание:

- Определить тотальные морфологические признаки тела человека.

- Определить тип телосложения.

- Дать характеристику форме тела человека по типу пропорций, осанке, форме конечностей.

- Подготовить исходную информацию для определения характеристики тела человека на программном обеспечении (ПО) «Определение внешней формы тела человека»: морфологического возраста, типа пропорций, типа осанки фигуры, формы конечностей.

- Определить основные морфологические особенности фигуры с использованием ПО.

- Анализ работы и формулировка выводов.

Пособия: сантиметровая лента, антропометр, дуговой циркуль, угломер.

Рекомендуемая литература: [1,2, 16 - 18].

Порядок проведения работы:

Первая часть работы (пп. 1-3) выполняется студентом дома самостоятельно после изучения теоретического материала по данной теме.

Данную лабораторную работу студентам рекомендуется проводить попарно, обмениваясь результатами при заполнении таблиц 2.1, 2.3 – 2.5 пунктов 1-3 задания данной работы. В графе, соответствующей номеру фигуры, под цифрой 1 будет считаться студент, выполняющий задание, под цифрой 2 – студент, работающий в паре при выполнении лабораторной работы.

Основные морфологические признаки, лежащие в основе определения внешней формы тела, делятся на тотальные, или общие, пропорции тела, телосложение и осанку тела.

  - К тотальным признакам относят наиболее крупные антропометрические признаки: длину тела (рост), периметр (обхват груди) и массу тела, отображающие внешнюю форму тела человека. Результаты определения тотальных морфологических признаков заносятся в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Тотальные морфологические признаки тела человека

| Номер фигуры | Пол | Тотальные признаки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина тела, см | Обхват груди, см | Масса, кг |  |
|  |  |  |  | фактическая | нормальная |

Для определения нормальной массы предлагаются различные способы расчета.

В настоящее время придерживаются научной теории А.А. Покровского, согласно которой нормальная масса тела определяется в зависимости от сочетания различных факторов: пола, возраста, длины тела, развития мускулатуры и массивности скелета.

Упрощенное определение массивности скелета можно произвести, измерив окружность запястья в самом узком месте (обхват запястья) и оценить его согласно таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Оценка массивности скелета по величине окружности запястья, см

| Массивность скелета | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| Узкокостные | ≤ 17,2 | ≤ 14,0 |
| Нормальные | 17,3 – 18,8 | 14,1 – 15,7 |
| Ширококостные | ≥ 18,9 | ≥ 15,8 |

Оценив массивность скелета с помощью таблицы 2.3 можно определить нормальную масса тела человека в возрасте 25 - 30 лет.

Таблица 2.3 – Нормальная масса тела в возрасте 25 — 30 лет (по           А. А. Покровскому)

| Рост, см | Мужчины, кг |  |  | Рост, см | Женщины,кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узко-костные | Нормаль-ные | Широко-костные |  | Узко-костные | Нормаль-ные | Широко-костные |
| 155,0 | 49,3 | 56,0 | 62,2 | 152,5 | 47,8 | 54,0 | 59,0 |
| 157,5 | 51,7 | 58,0 | 64,0 | 155,0 | 49,2 | 55,2 | 61,6 |
| 160,0 | 53,5 | 60,0 | 66,0 | 157,5 | 50,8 | 57,0 | 63,1 |
| 162,5 | 55,3 | 61,7 | 68,0 | 160,0 | 52,1 | 58,5 | 64,8 |
| 165,0 | 57,1 | 63,5 | 69,5 | 162,5 | 53,8 | 60,1 | 66,3 |
| 167,5 | 59,3 | 65,8 | 71,8 | 165,0 | 55,3 | 61,8 | 67,8 |
| 170,0 | 60,5 | 67,8 | 73,8 | 167,5 | 56,6 | 63,0 | 69,0 |
| 172,5 | 63,3 | 69,7 | 76,8 | 170,0 | 57,8 | 64,0 | 70,0 |
| 175,0 | 65,3 | 71,7 | 77,8 | 172,5 | 59,0 | 65,2 | 71,2 |
| 177,5 | 67,1 | 73,5 | 79,5 | 175,0 | 60,3 | 66,5 | 72,5 |
| 180,0 | 68,9 | 75,2 | 81,2 | 177,5 | 61,5 | 67,7 | 74,9 |
| 182,5 | 70,9 | 77,2 | 83,6 | 180,0 | 62,7 | 68,9 | 73,7 |
| 185,0 | 72,8 | 79,2 | 85,2 | - | - | - | - |

Примечание. В возрасте старше 30 лет допустимо увеличение массы по сравнению с таблицей для мужчин на 2,5 — 6 кг, для женщин — на 2,5 — 5 кг и это считается нормой.

  - Телосложение определяется сочетанием ряда признаков и, прежде всего степени развития мускулатуры и жироотложений. Определение типа телосложения мужских фигур (по В.В. Бунаку), оцениваемого состоянием ряда признаков, представленных в таблице 2.4, выполняется визуально.

Тип телосложения женской фигуры рекомендуется определять по методике Б. Шкерли в зависимости от степени развития и равномерности распределения жироотложений. Результаты представлены в виде таблицы 2.5.

Таблица 2.4 – Определение типа телосложения мужских фигур                (по В.В. Бунаку)

| Номер фигуры | Степень развития |  | Форма |  |  | Тип телосло-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мускулатуры | жироотложений | груди | спины | живота |  |

Таблица 2.5 – Определение типа телосложения женской фигуры              (по Б.Шкерли)

| Номер фигуры | Жироотложение |  | Телосложение |  | Тип телосложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень развития | Равномерность | Группа | Тип |  |

  - Дополнительно определяют тип конституции фигуры (по И.Б. Галанту), с учетом величин тотальных признаков, степени развития мускулатуры и жироотложений, также пропорций тела. Результаты измерений записывают в таблицу 2.6.

  - Пропорции тела человека характеризуются определенным соотношением отдельных частей тела между собой, в основном, конечностей и туловища.

Таблица 2.6 – Определение типа конституции женской фигуры                (по И.Б. Галанту)

| Номер фигуры | Тотальные признаки |  |  | Тип про-пор-ций | Степень развития |  | Конституция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина тела, см | Обхват груди, см | Масса, кг |  | муску-латуры | жироотло-жений | Группа | Тип |

Осанка – это конфигурация тела человека при естественном вертикальном положении (манера держаться), характеризуется различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отношению к телу и высотой плеч [1].

Положение рук характеризует положение плеча относительно туловища и измеряется углом между продольной осью плеча и горизонталью, проходящей на уровне подмышечных впадин.

Форма рук характеризуется углом, который образуют продольные оси плеча и предплечья.

Форма нижних конечностей зависит от взаимного положения осей бедра и голени, а также положения головки бедренной кости в тазобедренном суставе [1].

Характеристику внешней формы тела с учетом пола и возраста представляют в виде таблицы 2.7.

Таблица 2.7 – Характеристика внешней формы тела

| Номер фигуры | Пол | Возраст | Характеристика внешней формы тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип пропорций | Тип телос-ложения | Осанка | Поло-жение рук | Форма рук | Форма ног |

  - Для определения морфологических особенностей фигуры человека с использованием ПЭВМ вначале необходимо подготовить исходную информацию для поведения расчетов с помощью ПО «Определение внешней формы тела человека», основную часть которой составляют размерные признаки (табл. 1.2). Последовательность данных в таблице 2.8 соответствует порядку ввода их в ПЭВМ [18].

При заполнении данных таблицы для ввода в ПЭВМ студенты могут использовать значения размерных признаков, полученные в результате выполнения лабораторной работы № 1 (обхват груди 3, обхват бедер и др.). Недостающие данные, необходимые для работы программы (угол, определяющий форму рук, положение рук и т.д.), должны быть определены в результате взаимных измерений друг друга. Методика измерений каждого размерного признака описана в [1].

Таблица 2.8 – Исходная информация для определения морфологических особенностей фигуры человека

| Наименование исходных данных в программе | Номер размерного признака согласно [5, 8] | Значения для ввода |
| --- | --- | --- |
| Пол (Ж – женский, М – мужской) | - |  |
| Паспортный возраст | - |  |
| Высота верхушечной точки (рост), см | 1 |  |
| Высота точки основания шеи, см | 4 |  |
| Высота плечевой точки, см | 5 |  |
| Плечевой диаметр (ширина плеч), см | 53 |  |
| Поперечный диаметр бедер (ширина таза), см | 56 |  |
| Положение корпуса, см | 74 |  |
| Угол определяющий форму рук α, град | - |  |
| Угол, определяющий положение рук β, град. | - |  |

  - Результаты расчета программы «Определение внешней формы тела человека» с использованием ПЭВМ студенты получают на экране монитора. Пример расчетов представлен на рисунке 2.2.

  - В выводах по работе необходимо сопоставить результаты, полученные в ходе визуального обследования фигуры, и данные, полученные с использованием ПО «Определение внешней формы тела человека», и дать объяснение, если получатся какие-то несовпадения.

Рисунок 2.2  - Пример расчета программы «Определение внешней формы тела человека»

Контрольные вопросы:

- Дать определение возраста морфологического и биологического.

- Перечислите показатели, характеризующие внешнюю форму тела человека.

- Дать полное название размерных признаков Вп, Пк, что они характеризуют?

- Перечислите степени развития мускулатуры и жироотложений.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

РАЗМЕРНЫЕ СТАНДАРТЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Цель работы: ознакомление с принципами построения действующих в промышленности размерных стандартов.

Задание:

- Ознакомиться с действующей в промышленности классификацией типовых фигур взрослых и детей.

- Определить тип фигур по заданным значениям их ведущих размерных признаков.

- Определить тип своей фигуры и её отклонения от типовой фигуры.

- Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: классификация типовых фигур взрослого и детского населения, результаты обмера конкретной фигуры.

Литература: [1, 4-12].

Порядок проведения работы

  - В соответствии с ГОСТ Р 52774-2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» для производства мужской одежды установлено 301 тип фигур, которые сгруппированы в пять полнотных групп: первая, вторая, третья, четвертая, пятая (Приложение Б, таблица Б1). Возрастные группы: младшая – 19-29 лет, средняя – 30-44 года, старшая – 45 лет и выше. Группы разделены на подгруппы размеров: от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди. Для мужских типовых фигур принято восемь ростов (158 – 200 см с интервалом безразличия ΔТ1 = 6,0 см) и 13 размеров (84 – 132 см с ΔТ16 = 4,0 см). Принадлежность мужской типовой фигуры к определенной полнотной группе устанавливается по разности обхватов груди третьего Т16  и талии Т18. Для первой полнотной группы эта разность равна 22,0 см, для второй – 16,0 см, для третьей – 10,0 см, для четвертой – 4,0 см, для пятой – минус 2,0 см. Межразмерный интервал безразличия по обхвату талии (Т18) равен 4,0 см, межполнотный – 6,0 см [9]. Для мужчин больших размеров также разработан национальный стандарт ГОСТ Р 52775-2007 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров» [8].

В настоящее время для проектирования женской одежды используют ГОСТ Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» (Приложение Б, таблица Б2). Согласно данному стандарту для производства женской одежды установлено 356 типовых фигур, которые сгруппированы в шесть полнотных групп: нулевая, первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Группы разделены на подгруппы размеров: от 80 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди. Возрастные группы: младшая – 19-29 лет, средняя – 30-44 года, старшая – 45 лет и выше. Для женских типовых фигур принято шесть ростов (152-188 с ΔТ1=6 см) и 14 размеров (80-132 с ΔТ16 = 4 см). Интервал безразличия по обхвату бедер (Т19) как по размерам, так и по полнотным группам установлен равным 4,0 см. Обхват бедер варьируется от 82 до 142 см. Принадлежность женской типовой фигуры к определенной полнотной группе устанавливается по разности обхватов груди третьего Т16 и обхвата бёдер с учетом выступа живота Т19. Для нулевой полнотной группы эта разность составляет минус 2,0 см, для первой – 2,0 см, для второй – 6,0 см, для третьей – 10,0 см, для четвертой – 14,0 см, для пятой – 18,0 см [4]. Для женщин больших размеров и женщин ожидающих ребенка разработаны национальные стандарты ГОСТ Р 52772-2007 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров» [5] и ГОСТ Р 52773-2007 «Классификация типовых фигур беременных женщин» [6] соответственно.

Классификация типовых фигур детей для проектирования одежды из ткани устанавливает 195 фигур девочек  [11] и 150 фигур мальчиков [12]. Основной особенностью классификации детского населения является взаимосвязь ростовых и возрастных групп детей. Варианты типовых фигур по размерам для детей с 40 по 104 см для мальчиков и с 40 по 100 см для девочек, с Δ Т16 = 4,0 см. Варианты типовых фигур по росту для девочек установлены с 62 по 176 см, для мальчиков – 62 по 194 см с интервалом безразличия ΔТ1 = 6,0 см. Межразмерный интервал безразличия по обхвату талии (От) равен 3 см (ΔТ18 = 3,0 см).

Одежду для девочек младшего и старшего школьного возраста изготавливают в двух полнотных группах с интервалом по обхвату талии между полнотными группами, равным 6,0 см (ΔТ18 = 6,0 см). Одежду для девочек подросткового возраста изготавливают в трех полнотных группах с интервалом по обхвату бедер между полнотными группами, равным 4,0 см (ΔТ19 = 4,0 см).

Для проектирования одежды из ткани приняты:

- в ясельной возрастной группе - 18 типовых фигур;

- в дошкольной возрастной группе - 11 типовых фигур;

- в младшей школьной возрастной группе - 36 типовых фигур;

- в старшей школьной возрастной группе - 20 типовых фигур;

- в подростковой возрастной группе - 54 типовые фигуры.

Одежду из ткани для мальчиков ясельного и дошкольного возраста уготавливают в одной полнотной группе. Одежду для мальчиков младшего школьного, старшего школьного и подросткового возраста изготавливают в двух полнотных группах с интервалом по обхвату талии между полнотными группами, равным 6,0 см (ΔТ18 = 6,0 см).

Для проектирования одежды из ткани приняты:

- в ясельной возрастной группе - 20 типовых фигур;

- в дошкольной возрастной группе - 12 типовых фигур;

- в младшей школьной возрастной группе - 36 типовых фигур;

- в старшей школьной возрастной группе - 36 типовых фигур;

- в подростковой возрастной группе - 46 типовых фигур.

Варианты типовых фигур по росту для девочек установлены с 62 по 176 см, для мальчиков – 62 по 194 см с интервалом безразличия ΔТ1 = 6,0 см. Межразмерный интервал безразличия по обхвату талии (От) равен 3 см (ΔТ18 = 3,0 см).

  - Размерные показатели, определяющие тип фигуры взрослого и детского населения, обозначаются полными значениями трех ведущих размерных признаков: роста Т1, обхвата груди третьего ОгIII, обхвата бёдер с учетом выступа живота Т19 для женщин и обхвата талии Т18 – у мужчин и детей. Для того чтобы определить типовую фигуру, к которой относится обмеренная фигура, в соответствии с величинами ведущих размерных признаков Р, ОгIII, Об (для женских фигур) и Р, ОгIII и От (для мужских фигур) по классификациям типовых фигур [4-8] подбирают типовые значения Р, ОгIII и Об (От), устанавливают номер полнотной группы, указывают обозначение размеров типовой фигуры. Например, при обмере женской фигуры, ведущие размерные признаки имели следующие значения: Р – 162 см, ОгIII – 95 см, Об – 105 см. Для определения типа этой фигуры последовательно находят её рост, размер и полнотную группу (номер). По классификации [4] (табл. Б.2 Приложения Б) устанавливают типовые значения Р – 164 см, ОгIII – 96 см, Об – 106 см. Определив разность (Об-ОгIII), равную 10,0 см, определяют, что фигура принадлежит ко 3-й полнотной группе. Типовая фигура будет иметь обозначение: 164-96-106.

Маркировка одежды массового производства (заполнение торговых ярлыков) выполняется обозначением ведущих размерных признаков: Р – ОгIII-Об (для женской одежды), Р – ОгIII-От (для мужской и детской одежды).

Варианты значений размерных признаков студент выбирает в соответствии с последней цифрой своей зачетной книжки или по заданию преподавателя по таблице 3.1. Заданные значения ведущих размерных признаков конкретных фигур взрослого и детского населения студенты заносят в графы 3-6 таблицы 3.2.

В приложении Б (таблицы Б.3 – Б.12) приведены классификации взрослых и детей согласно [4-8, 11, 12], которые могут быть использованы для заполнения граф 7-10 таблицы 3.2.

Таблица 3.1 – Варианты значений ведущих размерных признаков фигур взрослого и детского населения

| Номер варианта | Взрослое население |  |  |  |  |  |  |  | Детское население |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пол | Значения ведущих признаков |  |  | Пол | Значения ведущих признаков |  |  | Пол | Значения ведущих признаков |  |  | Пол | Значения ведущих признаков |  |  |
|  |  | Т1 | Т16 | Т18 |  | Т1 | Т16 | Т19 |  | Т1 | Т16 | Т18 |  | Т1 | Т16 | Т18 (Т19) |
| 1 | мужчины | 184 | 93 | 75,5 | женщины | 159 | 110 | 114 | мальчики | 114 | 61,8 | 54,5 | девочки | 143 | 59 | 55,5 |
| 2 |  | 180,4 | 118 | 105 |  | 162 | 92,5 | 101 |  | 145 | 70,5 | 58 |  | 157 | 90,5 | 92 |
| 3 |  | 175 | 101 | 87 |  | 164,4 | 119 | 133 |  | 173 | 91 | 72,5 |  | 120,5 | 63 | 60,5 |
| 4 |  | 181 | 94,5 | 95 |  | 153,5 | 86,5 | 103 |  | 132,5 | 66 | 56,5 |  | 156 | 82,5 | 64,5 |
| 5 |  | 176 | 95 | 82,5 |  | 170,6 | 102,5 | 109 |  | 187,5 | 87 | 71 |  | 174 | 98 | 107,5 |
| 6 |  | 163 | 103 | 108 |  | 160 | 101,4 | 109,5 |  | 181 | 86,5 | 58,5 |  | 144 | 71 | 60,5 |
| 7 |  | 170,5 | 91 | 84,5 |  | 175 | 105 | 111 |  | 123 | 63 | 59,5 |  | 101 | 58,5 | 51 |
| 8 |  | 172.5 | 105 | 107 |  | 173,3 | 121 | 127 |  | 163 | 81 | 63,5 |  | 138,8 | 69,6 | 58 |
| 9 |  | 183,5 | 105 | 106,5 |  | 157 | 108,8 | 121 |  | 182 | 93,5 | 79,5 |  | 165 | 81 | 59 |
| 10 |  | 159 | 94 | 83,5 |  | 164,6 | 114 | 123 |  | 173 | 91 | 72,5 |  | 136 | 65 | 57 |

  - Результаты определения типа своей (конкретной) фигуры вносят в последнюю строку таблицы 2.2. Для определения отклонений измерений конкретной фигуры от измерений соответствующей типовой фигуры заполняют графы 4 и 5 таблицы 1.2 и 1.3 (лабораторная работа № 1). Вначале устанавливают значения размерных признаков типовой фигуры в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52771-2007 или ГОСТ Р 52774-2007  и записывают их в графу 4 таблицы 1.2 и в графу 5 таблицы 1.3, далее вычисляют отклонения измерений конкретной фигуры от измерений типовой фигуры (гр.4-гр.3) и записывают их в графу 5 таблицы 1.2 и отклонения  (гр.5-гр.4) записывают в графу 6 таблицы 1.3.

  - В выводах по работе студентам необходимо отразить особенности разработки стандартов для взрослых и детей, а также дать характеристику конкретной фигуры и указать, насколько данная фигура близка или отлична от фигуры типового телосложения.

Таблица 3.2 – Определение типов фигур взрослого и детского населения и маркировка одежды для заданных значений ведущих размерных признаков

| Номер варианта | Половой признак | Заданное значение ведущих размерных признаков, см |  |  |  | Тип фигуры |  |  | Возраст-ная группа | Маркиров-ка изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т1 | Т16 | Т18 | Т19 | Рост, см | Раз-мер, см | Полнот-ная группа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мужчина (34 года) | 175 | 98,9 | 91,3 | - | 176 | 100 | 3 | Средняя | 176-100-90 |
| 2 | Женщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мальчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Девочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Конкретная фигура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Почему в качестве полнотного ведущего признака для женщин принят размерный признак Т19, а для мужчин и детей – Т18?

- В чем отличие принципа построения размерных стандартов взрослого и детского населения?

- Каковы интервалы безразличия для размерных признаков Т1 и  Т16? Поясните, почему значение одного из них установлено в большем диапазоне?

- Сколько установлено возрастных групп детей? Укажите возрастной  диапазон в каждой группе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст]: учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева; под ред. Е.Б. Кобляковой. – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с

- Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии [Текст] учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева. – М.: 2001. – 463 с.

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]:  учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. – Изд. 5-е, перераб. и доп.; - М.: Легпромбытиздат, 2007. – 464 с.

- Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.

Дополнительная литература

- ГОСТ Р 52771 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» - М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 52772 – 2007 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров» - М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 52773 – 2007 «Классификация типовых фигур беременных женщин» - М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.

- ГОСТ Р 52774 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» - М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с.

- ГОСТ Р 52775 – 2007 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров» - М.: Стандартинформ, 2008. – 18 с.

- Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М: ОАО «ЦНИИШП», 2003. – 107 с.

- Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М: ОАО «ЦНИИШП», 2005. – 93 с.

- Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха. – М: ОАО «ЦНИИШП», 2002. – 61 с.

- Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха. – М: ОАО «ЦНИИШП», 2002. – 70 с.

- МБОН РСФСР. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. - Часть 1. -  М.: ЦБНТИ, 1989 – 60 с.

- Типовые фигуры женщин. Размерные признаки адаптированные к Единому методу конструирования. -  М.: ИиМ, 2006. – 50 с.

- Бескоровайная, Г.П. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды по заказам населения [Текст]: учеб. пособие / Г.П. Бескоровайная. – Шахты: ДГАС, 1997. – 92 с.

- Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] / Т. 8. Термины и определения. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990.

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011613590. Определение внешней формы тела человека [Текст] / А.С. Рукавишникова, М.Л. Урванцева М.Л. - №2011611885/10-05; заяв. 21.03.2011

Приложение А

(справочное)

Рисунок А.1 - Основные антропометрические точки

##### Таблица А.1 - Характеристика антропометрических точек

| Условное обозначение | Название | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а | Верхушечная | Высшая точка темени при постановке головы в положении глазнично-ушной горизонтали |
| б | Точка основания шеи сзади | Точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи |
| в | Точка основания шеи сбоку | Точка на пересечении вертикальной плоскости, разделяющей плечевой скат пополам с нижним краем ленты при измерении обхвата шеи |
| д | Верхнегрудинная | Точка на верхнем крае грудины в центре яремной вырезки |
| ж | Акромиальная | Наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки |
| з | Плечевая | Точка на пересечении верхненаружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам |
| к | Сосковая | Центр соска у мужчин, мальчиков и девочек; у женщин и девочек подростков – наиболее выступающая вперёд точка грудной железы |
| л | Остисто-подвздошная передняя | Наиболее выступающая вперед точка верхнепередней оси подвздошной кости |
| л | Лучевая | Верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны руки |
| м | Коленная | Центр коленной чашечки |
| н | Передний угол подмышечной впадины | Вершина угла, образованного рукой и линией боковой поверхности туловища в области переднего края подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить |
| о | Задний угол подмышечной впадины | Вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области заднего угла подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить |
| п | Ягодичная | Наиболее выступающая назад точка ягодицы |
| р | Точка на уровне талии | Точка на середине расстояния между гребнем подвздошной кости и нижним краем ребра на вертикальной линии посередине боковой поверхности туловища |
| с | Наивысшая гребешковая | Наивысшая точка гребня подвздошной кости |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| т | Пяточная | Наиболее выступающая точка пятки, независимо от её уровня |
| у | Конечная точка стопы | Наиболее выступающая вперёд точка первого или второго пальца стопы |
| ф | Выступающая точка живота | Наиболее выступающая вперёд точка живота |
| ф’ | Передняя точка талии | Точка, лежащая на линии талии посередине переда |
| ф” | Задняя точка талии | Точка, лежащая на линии талии на позвоночнике. На фигуре линию талии обозначают шнурком по отметкам, нанесенным на поверхность тела при измерении высоты линии талии |
| х | Лопаточная | Наиболее выступающая назад точка лопатки |
| ц | Точка основания шеи спереди | Точка, отмеченная над верхнегрудинной точкой по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи |
| ш | Шиловидная радиальная | Нижняя точка на шиловидном отростке лучевой кости со стороны первого пальца руки |
| ш” | Конечная точка третьего пальца руки | Конец третьего пальца руки |
| щ | Верхнеберцовая внутренняя | Высшая точка верхнего края мыщелка большой берцовой кости |
| э | Затылочная | Наиболее выступающая назад точка затылка, лежащая на средней линии |
| я’ | Метопион | Точка, лежащая на пересечении линии, соединяющей наиболее выступающие точки лобных бугров и серединной линией головы |
| я | Глабелла | Наиболее выступающая вперед точка надбровья на средней линии между бровями |
| Т | Теменная | Наиболее выступающая в сторону точка на боковой поверхности головы |
| ы | Выступающая точка стопы | Самая высокая точка на стопе в области её сгиба |
| ъ | Икроножная точка | Наиболее выступающая точка икры |

Рисунок  А.2 - Схема измерений тела человека

Рисунок  А.3 - Схема измерений тела человека

Рисунок  А.4 - Схема измерений тела человека

Таблица А.2 – Определение размерных признаков женских фигур и метод их измерения

| Номер размерного признака | Наименование размерного признака | Способ измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Высота верхушечной точки – длина тела | Расстояние по вертикали от пола до верхушечной точки. Измеряют спереди |
| 98 | Высота точки основания шеи спереди | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи спереди |
| 4 | Высота точки основания шеи сбоку | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи сбоку |
| 5 | Высота плечевой точки | Расстояние по вертикали от пола до плечевой точки |
| 6 | Высота сосковой точки | Расстояние по вертикали от пола до сосковой точки |
| 7 | Высота линии талии | Расстояние по вертикали от пола до точки уровня талии. Уровень талии переносят отметками с помощью антропометра на позвоночник и середину передней поверхности тела |
| 9 | Высота коленной точки сзади | Расстояние по вертикали от пола до коленной точки |
| 10 | Высота точки основания шеи сзади | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи сзади |
| 11 | Высота заднего угла подмышечной впадины | Расстояние по вертикали от пола до заднего угла подмышечной впадины. Уровень заднего угла подмышечной впадины переносят отметкой на позвоночник с помощью антропометра |
| 87 | Высота лопаточной точки | Расстояние по вертикали от пола до лопаточной точки |
| 12 | Высота подъягодичной складки | Расстояние по вертикали от пола до середины подъягодичной складки |
| 13 | Обхват шеи | Ленту накладывают вокруг шеи перпендикулярно её оси так, чтобы нижний край ленты проходил через точку основания шеи сзади. Размер читают по нижнему краю ленты |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Обхват груди первый | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить на уровне передних углов подмышечных впадин и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают отметку спереди над правой сосковой точкой |
| 15 | Обхват груди второй | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения, спереди через сосковые точки замыкаться на правой стороне груди1 |
| 16 | Обхват груди третий | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через сосковые точки и замыкают на правой стороне груди |
| 17 | Обхват груди четвертый | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища, верхний край ленты должен проходить под основанием грудных желез |
| 18 | Обхват талии | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии и замыкают спереди |
| 19 | Обхват бедер с учетом выступа живота | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу, для учета выступа живота, и замыкают на правой стороне туловища |
| 20 | Обхват бедер без учета выступа живота | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек и замыкают на правой стороне туловища2 |
| 21 | Обхват бедра | Ленту накладывают горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкают на наружной поверхности бедра |
| 22 | Обхват колена | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги на уровне коленной чашечки и замыкают на наружной поверхности ноги |
| 23 | Обхват икры | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги в области максимального развития икроножной мышцы и замыкают на наружной поверхности голени3 |
| 24 | Обхват щиколотки | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги над внутренней лодыжкой и замыкают на наружной поверхности голени. Размер читают по нижнему краю ленты |
| 51 | Обхват подъема стопы | Ленту накладывают через заднюю наиболее выступающую область пятки и высшую точку стопы и замыкают спереди |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 25 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра и далее вертикально до пола |
| 26 | Расстояние от линии талии до пола спереди | Измеряют в вертикальной плоскости от отметки уровня талии на середине передней поверхности тела (см. разм. признак 7) через выступающую точку живота до пола. Лента должна быть натянута |
| 27 | Длина ноги по внутренней поверхности | Измеряют по внутренней поверхности ноги расстояние от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах. Для измерения используют сантиметровую ленту, край которой закреплен на жесткой пластине |
| 104 | Расстояние от линии талии до подъягодичной складки | Измеряют по поверхности тела от линии талии через ягодичную точку до подъягодичной складки |
| 77 | Дуга через паховую область | Измеряют в вертикальной плоскости от линии и талии спереди через выступающую точку живота, паховую область и тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на ягодичные точки, до линии талии сзади |
| 49 | Расстояние от линии талии до плоскости сидения | Измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения |
| 28 | Обхват плеча | Измеряют перпендикулярно оси плеча. Лента верхним краем должна касаться заднего угла подмышечной впадины и замыкаться на наружной поверхности руки. Размер читают по верхнему краю ленты |
| 105 | Обхват предплечья | Измеряют перпендикулярно оси предплечья в самой широкой его части. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. Размер читают по верхнему краю ленты |
| 29 | Обхват запястья | Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. Размер читают по нижнему краю ленты |
| 30 | Обхват кисти с учетом большого (первого) пальца | Измеряют перпендикулярно оси кисти через пястно-фаланговый сустав первого пальца. Первый палец должен быть противопоставлен второму и прижат к нему. Ленту замыкают на наружной поверхности кисти |
| 31 | Длина плечевого ската | Измеряют от точки основания шеи сбоку до плечевой точки |
| 32 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки | Измеряют от точки основания шеи сбоку через плечевую точку до лучевой точки |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 33 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья | Измеряют от точки основания шеи сбоку через плечевую точку до линии обхвата запястья |
| 90 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до конца третьего пальца | Измеряют от точки основания шеи сбоку через плечевую точку до конца третьего пальца4 |
| 34а | Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата груди первого спереди | Измеряют от точки основания шеи сбоку до отметки на линии обхвата груди первого (см. разм. признак 14) |
| 35а | Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки (высота груди) | Измеряют от точки основания шеи сбоку до сосковой точки |
| 36а | Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии талии (длина талии спереди) | Измеряют от точки основания шеи через сосковую точку и далее вниз до линии талии5 |
| 38 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | Измеряют в вертикальной плоскости расстояние от заднего угла подмышечной впадины через плечевой сустав до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди6 |
| 57 | Передне-задний диаметр руки | Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины |
| 39 | Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины | Измеряют от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины, отмеченной на позвоночнике. При этом лента проходит через тонную пластину шириной до 2 см, верхний край которой должен быть расположен на уровне задних углов подмышечных впадин |
| 40 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Измеряют от точки основания шеи сзади до отметки уровня талии на позвоночнике через пластину (см. разм. признак 39)7 |
| 43 | Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку | Измеряют параллельно позвоночнику от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку8 |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 44 | Длина дуги верхней туловища через точку основания шеи сбоку | Лента проходит от линии талии на спине параллельно позвоночнику через точку основания шеи сбоку, через сосковую точку, далее вниз до линии талии |
| 45 | Ширина груди | Измеряют по поверхности тела расстояние между передними углами подмышечных впадин. Нижний край ленты должен касаться отметки, сделанной при измерении обхвата груди первого |
| 46 | Расстояние между сосковыми точками | Измеряют между сосковыми точками в горизонтальной плоскости. Размер читают по верхнему краю ленты |
| 47 | Ширина спины | Измеряют по поверхности тела расстояние между задними углами подмышечных впадин. Нижний край ленты должен быть расположен на уровне отметки заднего угла подмышечной впадины на позвоночнике (см. разм. признак 11)9 |
| 48 | Обхват головы | Измеряют через центры затылочных и лобных бугров |

Примечания:

- Признаки 14 и 15 следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

- Признаки 19 и 20 следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на ягодичных точках.

- При измерении признаков 14 – 23 размер читают по верхнему краю сантиметровой ленты.

- Признаки 31 – 33, 90 следует измерять один за другим. Ленту фиксируют в точке основания шеи сбоку, а затем последовательно определяют расстояния до плечевой точки, до лучевой точки, до отметки на линии обхвата запястья и конца третьего пальца. Рука должна быть выпрямлена и свободно опущена.

- Признаки 34а – 36а следует измерять один за другим. Размеры читают по наружному краю ленты.

- При измерении признака 38 размеры читают по внутреннему краю ленты.

- Признаки 39 и 40 следует измерять один за другим.

- При измерении признаков 34а – 43 необходимо следить за тем, чтобы голова измеряемого находилась в положении глазнично-ушной горизонтали, а также за горизонтальным положением резинового шнура, фиксирующего линии талии.

- Признаки 45 и 47 следует измерять одновременно двум измерителям. Размеры читают по нижнему краю ленты.

Рисунок А.5 – Схема измерений фигуры при проектировании одежды для индивидуального проектирования

Таблица А.3  -  Перечень,  условные обозначения и способ определения размерных признаков фигур по Единому методу конструирования ЦОТШЛ [14,15]

| Номер размерного признака (см.рис.А.2) | Обозна-чение | Наименование размерного признака | Способ измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные измерения |  |  |  |
| 1 | Р | Рост | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | Измеряют полный обхват шеи. Лента нижним краем проходит сзади несколько выше шейной точки (выше вершины остистого отростка седьмого шейного позвонка), сбоку и спереди — по основанию шеи, касаясь ключичных точек, и замыкается над яремной вырезкой грудной кости. Величину измерения читают по нижнему краю ленты |
| 3 | ### Сг1 | Полуобхват груди первый | Измеряют полный обхват груди первый. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез |
| 4 | СгII | Полуобхват груди второй | Измеряют полный обхват груди второй. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам и спереди через выступающие точки грудных желез (у мужчин — через сосковые точки). Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине |
| 5 | СгШ | Полуобхват груди третий | Измеряют полный обхват груди третий. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез (у мужчин — через сосковые точки) и замыкаться на правой стороне груди. |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При измерении женских фигур с низко опущенным бюстом сантиметровую ленту необходимо располагать недалеко от подмышечных впадин (на расстоянии 3—4 см) горизонтально, сзади по спине, спереди —с учетом припуска на выступ грудных желез. |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | Измеряют полный обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер (у женщин - с учетом выступа живота) | Измеряют полный обхват бедер. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, сзади — по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди — живота (у женщин — с учетом припуска на выступ живота). Для удобства и точности учета выступа живота можно использовать гибкую пластину, прикладывая ее вертикально животу. |
| 8 | Шг | Ширина груди | Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Записывают в половинном размере. |
| 9 | ДдтсII | Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника до линии талии сзади. Измерение производят параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток |
| 10 | ДтпII | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи через выступающую точку грудной железы (у мужчин — через сосковую точку) и далее параллельно средней линии фигуры до линии талии |
| 11 | ВгII | Высота груди | Измеряют у женщин одновременно с измерением Д.п11 как расстояние от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи до выступающей точки грудной железы |
| 12 | ВвпрзII | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | Измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника у основания шеи параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. Горизонталь устанавливают либо сантиметровой лентой, либо эластичной тесьмой. При наличии наплечника измерение ВвпрзII снимают одновременно с измерением ДдтсII |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | ВпкII | Высота плеча косая | Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва |
| 14 | Шс | Ширина спины | Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере |
| 15 | Ди | Длина изделия | Измеряют посередине спины от линии горловины, условно принимаемой по основанию шеи, до уровня желаемой длины. Для изделий прямого силуэта ленту ниже лопаток держат в натянутом состоянии, а для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов фиксируют по фигуре на уровне талии. |
| 16 | Шп | Ширина плечевого ската | Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки |
| 17 | Др | Длина рукава | Измеряют при свободно опущенной руке от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины. Длину рукава рекомендуется измерять одновременно с шириной плечевого ската |
| 18 | Оп | Обхват плеча | Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча и так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. |
|  | Дтк6 и Дб | Расстояние от линии талии до колена сбоку и длина брюк | Измеряют расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до уровня желаемой длины брюк; одновременно фиксируют линию колена. Измерение проводят для мужских фигур |
| Дополнительные измерения |  |  |  |
| 8а | ШгII | Ширина груди вторая | Измеряют горизонтально по выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов впадин. Измерение записывают в половинном размере. Измерение выполняют у женщин, имеющих фигуры больших размеров и особенности в телосложении |
| 13б | ВпкпII | Высота плеча косая спереди | Измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13а | Цг | Расстояние между сосковыми точками | Измеряют по горизонтали между выступающими точками трудных желез: Измерение' записывают в половинном размере. Измерения ВпкпII и Цг снимают одно за другим. Эти измерения используют при конструировании изделий на выпрямленные, сутулые, полные женские фигуры и на фигуры с большим выступом грудных желез. |
| 19 | Вгж | Выступ грудных желез | Измеряют у женщин расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди, до выпуклости живота на уровне его максимального выступа. При измерении используют сантиметровую ленту с грузиком на конце или длинную линейку. Измерение Вгж используют при конструировании малообъемных изделий на фигуры с грудными железами, выступающими относительно живота. |
| 19а | Вгж | Выступ живота | Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной к животу в выступающей его точке, до выступающих точек грудных желез. Измерение используют при конструировании изделий на женские фигуры с животом, выступающим относительно грудных желез. |
| 20 | Вл | Выступ лопаток | Измеряют у женщин расстояние от вертикальной плоскости, касательной к лопаткам, до выступающих точек ягодиц. Измерение используют при конструировании изделий на фигуры с лопатками, выступающими относительно ягодиц. |
| 20а | Вя | Выступ ягодиц | Измеряют у женщин расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодицам, до выступающих точек лопаток. Измерение используют при конструировании изделий на фигуры с ягодицами, выступающими относительно лопаток. |
| 21 | Гтп | Глубина талии спереди | Измеряют у женщин по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди, до линии талии спереди (в сагиттальной плоскости, проходящей через выступающую точку грудной железы). |
| 21а | Гтс | Глубина талии сзади | Измеряют у женщин по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к лопаткам, до линии талии сзади. |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шгс | Ширина горловины спинки | Определяют у женских фигур с помощью наплечника величину смещения по горизонтали его средней линии спинки относительно середины спины фигуры и корректируют на эту величину ширину горловины спинки, запроектированную в наплечнике. |
|  | Вгс | Высота (глубина) горловины спинки | Определяют у женщин с помощью наплечника величину смещения по вертикали его горловины сзади от желаемого положения этой линии на фигуре посередине спины и корректируют на эту величину высоту горловины спинки, запроектированную в наплечнике. |
|  | Шгп | Ширина горловины полочки | Определяют с помощью наплечника величину смещения по горизонтали средней линии наплечника спереди относительно середины груди фигуры и корректируют на эту величину ширину горловины полочки, запроектированную в наплечнике. |
|  | Ггп | Глубина горловины полочки | Определяют с помощью наплечника величину смещения по вертикали его горловины спереди от желаемого положения этой линии на фигуре посередине груди и корректируют на эту величину глубину горловины полочки, запроектированную в наплечнике |
| Вспомогательные измерения |  |  |  |
| 24 | Озап | Обхват запястья | Измеряют обхват перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. |
| 25 | Огол | Обхват головы | Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центр лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди. |

Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1 - Классификация типовых фигур мужчин, см

| Номер полнотной группы | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая | Рост | - | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 188 | 188 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | 194 | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|  | Обхват талии |  |  |  |  |  |  | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая | Рост | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 194 | 194 | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|  | Обхват талии |  |  |  |  |  |  | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 194 | 194 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Третья | Рост | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| Номер полнотной группы | Обхват груди |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват талии |  |  |  |  |  |  | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Третья | Рост |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 194 | 194 | 194 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Четвертая | Рост | - | - | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | 188 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|  | Обхват талии |  |  |  |  |  |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 194 | - | - | - | - | - | - |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пятая | Рост | - | - | - | - | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|  | Обхват талии |  |  |  |  |  |  | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - | - |

Примечания:    1. Рамкой обведены типовые фигуры, на которые должны разрабатываться модель и конструкция одежды в установленных группах.

2. Допускается разрабатывать модель изделия на типовую фигуру смежного роста.

Таблица Б.2 - Классификация типовых фигур женщин, см

| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват бедер | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нулевая | Рост | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая | Рост | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | 152 | 152 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая | Рост | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | 152 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| Номер полнотной группы | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 132 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 | 138 | 142 |
| Вторая | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третья | Рост | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  | 152 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 132 | 136 |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 142 | 146 |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | - | - |
| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четвертая | Рост | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |  |  |  |
|  | Рост |  |  |  |  |  |  |  | 152 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| Номер полнотной группы | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват бедер | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пятая |  | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |  |  |
|  | Обхват бедер |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 170 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | - | - | - |  |  |  |

Примечания:    1. Рамкой обведены типовые фигуры, на которые должны разрабатываться модель и конструкция одежды в установленных группах.

2. Допускается разрабатывать модель изделия на типовую фигуру смежного роста.

Таблица Б.3 - Классификация типовых фигур мальчиков ясельного возраста (до трех лет), см

|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Рост | 62 | - | - | - | - | - |
|  | - | 68 | - | - | - | - |
|  | - | 74 | 74 | 74 | - | - |
|  | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
|  | - | - | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  | - | - | - | 98 | 98 | 98 |

Таблица Б.4 - Классификация типовых фигур мальчиков дошкольного возраста, см

| Обхват груди | 52 | 56 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обхват талии | 48 | 51 | 54 |
| Рост | 98 | 98 | - |
|  | 104 | 104 | 104 |
|  | 110 | 110 | 110 |
|  | - | 116 | 116 |
|  | - | 122 | 122 |

Таблица Б.5 - Классификация типовых фигур мальчиков младшего школьного возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнотная группа | Первая |  |  |  |  | Вторая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
|  | Обхват талии | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Младшая школьная (от 7 лет до 11 лет 6 месяцев) |  | 122 | 122 | - | - | - | 122 | 122 | - | - | - |
|  |  | 128 | 128 | 128 | 128 | - | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
|  |  | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  |  | - | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  |  | - | - | 146 | 146 | 146 | - | - | 146 | 146 | 146 |

Таблица Б.6 - Классификация типовых фигур мальчиков старшего школьного возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнотная группа | Первая |  |  |  |  | Вторая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
|  | Обхват талии | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старшая школьная (от 11 лет 7 месяцев до 14 лет 6 месяцев) |  | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
|  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  |  | - | 164 | 164 | 164 | 164 | - | 164 | 164 | 164 | 164 |
|  |  | - | - | - | 170 | 170 | - | - | - | 170 | 170 |
|  |  | - | - | - | 176 | 176 | - | - | - | 176 | 176 |

Таблица Б.7 - Классификация типовых фигур мальчиков подросткового возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнотная группа | Первая |  |  |  |  | Вторая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
|  | Обхват талии | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подростко-вая (от 14 лет 7 месяцев до 17 лет 11 месяцев) |  | 164 | 164 | - | - | - | 164 | 164 | - | - | - |
|  |  | 170 | 170 | 170 | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - |
|  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
|  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
|  |  | - | 188 | 188 | 188 | 188 | - | 188 | 188 | 188 | 188 |
|  |  | - | - | 194 | 194 | 194 | - | - | 194 | 194 | 194 |

Примечания:    1. Рамкой обведены типовые фигуры, на которые должны разрабатываться модель и конструкция одежды в установленных группах.

2. Допускается разрабатывать модель изделия на типовую фигуру смежного роста.

Таблица Б.8 - Классификация типовых фигур девочек ясельного возраста (до трех лет), см

|  | Обхват груди |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Рост | 62 | - | - | - | - | - |
|  | - | 68 | - | - | - | - |
|  | - | 74 | 74 | 74 | - | - |
|  | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
|  | - | - | 86 | 86 | 86 | - |
|  | - | - | 92 | 92 | 92 | - |
|  | - | - | 98 | 98 | 98 | - |

Таблица Б.9 - Классификация типовых фигур девочек дошкольного возраста, см

| Обхват груди | 52 | 56 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обхват талии | 48 | 51 | 54 |
| Рост | 98 | 98 | - |
|  | 104 | 104 | - |
|  | 110 | 110 | 110 |
|  | - | 116 | 116 |
|  | - | 122 | 122 |

Таблица Б.10 - Классификация типовых фигур девочек младшего школьного возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнотная группа | Первая |  |  |  |  | Вторая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
|  | Обхват талии | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Младшая школьная (от 7 лет до 11 лет 6 месяцев) |  | 122 | 122 | - | - | - | 122 | 122 | - | - | - |
|  |  | 128 | 128 | 128 | - | - | 128 | 128 | 128 | - | - |
|  |  | 134 | 134 | 134 | 134 | - | 134 | 134 | 134 | 134 | - |
|  |  | - | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  |  | - | - | 146 | 146 | 146 | - | - | 146 | 146 | 146 |
|  |  | - | - | - | 152 | 152 | - | - | - | 152 | 152 |

Таблица Б.11 - Классификация типовых фигур девочек старшего школьного возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнотная группа | Первая |  |  |  | Вторая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|  | Обхват талии | 60 | 63 | 66 | 69 | 66 | 69 | 72 | 75 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |
| Старшая школьная (от 11 лет 7 месяцев до 14 лет 6 месяцев) |  | 152 | 152 | 152 | - | 152 | 152 | 152 | - |
|  |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  |  | - | 164 | 164 | 164 | - | 164 | 164 | 164 |

Таблица Б.12 - Классификация типовых фигур девочек подросткового возраста, см

| Возрастная группа (возраст, лет) | Полнот-ная группа | Первая |  |  |  |  | Вторая |  |  |  |  | Третья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
|  | Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|  |  | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подростко-вая (от 14 лет 7 месяцев до 17 лет 11 месяцев) |  | 158 | 158 | 158 | 158 | - | 158 | 158 | 158 | 158 | - | 158 | 158 | 158 | 158 | - |
|  |  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  |  | - | 176 | 176 | 176 | 176 | - | 176 | 176 | 176 | 176 | - | 176 | 176 | 176 | 176 |

Примечания:    1. Рамкой обведены типовые фигуры, на которые должны разрабатываться модель и конструкция одежды в установленных группах.

2. Допускается разрабатывать модель изделия на типовую фигуру смежного роста.