Лекция №6

Закономерности распределения частот встречаемости антропометрических признаков

План лекции:

- Выборочный метод исследования.

- Нормальное распределение.

- Асимметрия и эксцесс. Погрешность.

- Оценка достоверности выборочных показателей.

Список литературы:

- Дунаевская Т.Н. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учеб. для вузов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева, под ред. Е.Б. Кобляковой – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2005. – 280 с.[стр.81 - 122]

- Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. – М.: 2001. – 463 с.

- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева., В.Е. Романов и др. - 5-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.:Легпромбытиздат, 2007. – 464 с. [стр. 49 - 61]

- Выборочный метод исследования

Работа по созданию размерной типологии для промышленного производства одежды начинается с выбора размерных признаков, необходимых для конструирования, разработки программы и методики измерений. Не менее важным вопросом является установка числа лиц, подлежащих измерению, их возрастной, национальный и профессиональный состав, выбор мест (пунктов) измерений.

В тех случаях, когда при решении научных и практических задач невозможно изучить всю совокупность объектов, применяют выборочный метод. Всю совокупность в этом случае называют генеральной совокупностью. Чтобы получить детальную характеристику разнообразия морфологических типов и рассчитать частоту встречаемости отдельных вариантов признаков в генеральной совокупности, т. е. во всем населении или в какой-то группе населения, необходимо измерить определенное число людей. Группу людей, на которых проводят измерения, называют выборкой.

Выборкой из генеральной совокупности называют часть генеральной совокупности, определенным образом отобранную и исследуемую с целью характеристики всей генеральной совокупности. Выборка будет считаться представительной, или репрезентативной, для всей генеральной совокупности, если определенные типы людей будут встречаться в ней с той же частотой, что и во всем населении.

При разработке размерной типологии для взрослого населения следует учитывать, что на форму тела человека может влиять целый ряд факторов, которые вызывают неравномерное распределение типов телосложения в группах, различающихся по территориальному, возрастному, профессиональному и социальному признакам. Поэтому для получения репрезентативной выборки при обследовании взрослого населения необходимо учитывать следующее.

- Возрастные изменения телосложения. Это значит, что в выборку для построения типологии взрослого населения включаются люди не какого-то ограниченного возраста, например от 20 до 30 лет, а взрослые люди всех возрастных групп, т. е. от 18 до 59 лет (18-19 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет).

- Особенности групп населения. Проводится обследование, как среди городского, так и среди сельского населения для учета возможных особенностей каждой из групп.

- Особенности людей разных профессий. В выборку включаются люди различных профессий, так как наблюдаются известные различия в типах телосложения между людьми физического и умственного труда, рабочими тяжелой и легкой промышленности и т. п.

Обследуемые каждой из вышеперечисленных категорий должны быть представлены в выборке в тех же пропорциях, с теми же относительными частотами встречаемости, что и в генеральной совокупности, т. е. соотношения отдельных групп должны соответствовать данным переписи.

После того как определено процентное соотношение перечисленных категорий людей, подлежащих измерению, намечаются населенные пункты, в которых предполагается произвести измерения.

Одно из основных требований, которое следует учитывать при планировании выборки, — строго случайный выбор лиц, подлежащих измерению, в каждой из перечисленных групп. Это значит, что каждый человек должен иметь равные шансы быть измеренным, никакой специальный подбор недопустим, так как это приведет к субъективности и потере представительности выборки. Например, если в каком-либо населенном пункте надо измерить 1000 человек, а процентный состав возрастных категорий в изучаемой совокупности следующий: младший возраст (18-29 лет) — 38%, средний возраст (30-49 лет) — 35% и старший возраст (50-59 лет) — 27%, то следует измерить 380 человек младшего возраста, 350 человек - среднего и 270 человек старшего возраста (учитывая равномерное распределение по годам внутри возрастной группы). Случайность выборки заключается в том, что в каждую из возрастных групп на предприятиях, где проводится измерение, включается любой человек данного возраста.

Исследования показали, что в настоящее время наиболее существенным при планировании выборки является ее состав по возрасту и этническому (национальному) происхождению.

При разработке размерной типологии детей в выборку включают детей всех возрастных категорий. Удельный вес возрастных категорий должен соответствовать их удельному весу в генеральной совокупности.

Выборка должна не только соответствовать перечисленным выше требованиям, но и быть представительной по своему объему. Небольшое число измерений не может обеспечить достоверных данных. Приемы математической статистики дают возможность рассчитать число людей (объем выборки), которых необходимо обследовать. В результате расчетов установлено, что достаточно высокая точность конечных результатов для разработки размерной типологии взрослого населения достигается измерениями не десятков тысяч человек, а 1000-1500 человек каждого пола.

Для разработки размерной типологии детей объем выборки должен быть практически тот же, что и выборки взрослого населения, т. е. в любом диапазоне возрастов численность выборки должна быть также не менее 1000 человек.

- Нормальное распределение.

Анализ вариационных рядов антропометрических признаков позволяет отметить общую закономерность в распределении численности, которая заключается в том, что крайние варианты размеров тела встречаются значительно реже, чем средние или близкие к ним значения. Различные вариации размерных признаков встречаются в жизни с различной частотой – чаще всего встречаются люди со средними размерами. Люди выше среднего или ниже среднего роста встречаются в одинаковом количестве. По мере удаления от среднего значения признака частота встречаемости убывает. Это свидетельствует о наличии некоторых закономерностей.

Понятию «частота встречаемости признака» в математике соответствует понятие «вероятности» (под вероятностью понимается возможность проявления того или иного события).

Теория вероятностей, основываясь на данных, полученных на практике, создает такие теоретические распределения частот или вероятностей, которые служат для описания реально встречающихся в природе распределений. Одним из таких распределений является нормальное распределение.

Нормальное распределение отображает сложность и многообразие условий, влияющих на изменчивость признаков.

Первая закономерность - Распределение большинства размерных признаков тела человека очень близко к нормальному. Основные свойства нормального распределения следующие:

- на величину признаков влияет множество факторов (например, длина тела человека зависит как от наследственных факторов, так и от условий, в которых протекает рост и развитие организма в отдельные возрастные периоды);

- степень влияния каждого отдельного фактора невелика;

- действия всех факторов суммируются;

- влияние многочисленных и независимых друг от друга факторов при совокупном действии приводит к нормальному распределению.

Нормальное распределение охватывает широкий круг явлений как в при роде, так и в технике.

Различные вариации признаков в любой неподобранной группе населения одного пола и возраста встречаются с различной частотой, средние или близкие к ним значения встречаются наиболее часто. По мере удаления от средней арифметической величины частота встречаемости признака уменьшается. Эта функциональная зависимость может быть выражена графически и аналитически.

Аналитически выражается следующей формулой:

f(x)=−1σ2π⋅e−(x−M)22σ2,

где f (x) – частота встречаемости признака;

М – средняя арифметическая величина;

σ и σ2 - среднее квадратическое отклонение и дисперсия признака, характеризующие степень его изменчивости;

х – переменное значение признака, см

е – основание натурального логарифма равное 2,71828;

π – постоянное число, равное 3,14159.

Графически закон выражается симметричной плавной кривой – кривая нормального распределения (кривая Гаусса-Ляпунова).

Рисунок 6.1. – Кривая нормального распределения.

Кривая симметрична относительно средней арифметической, ветви кривой асимптотически приближаются к оси абсцисс.

Формула кривой имеет вид:

y=1σ2π⋅e−(x−x)22σ2,

где y – частота встречаемости признака; σ – среднеквадратичное отклонение характеризующее степень изменчивости признака, см.; π – постоянное число, равное 3,14159; е – основание натурального логарифма; х – переменное значение признака, см.; x - средняя арифметическая признака, см.

Таблицы, в которых выражается частота встречаемости признака и величина признака, называются таблицами ординат кривой нормального распределения. По графикам можно определить в % численность людей, заключенной в определенных границах:

# М ±1σ = 62,81%

М ±2σ = 95,43%

М ±3σ = 99,76%

Вероятность 0,95, 0,99 и 0,999 называются доверительными вероятностями. Интервалы, заключенные в этих пределах называются доверительными интервалами. Они показывают границы, в которых с той или иной вероятностью заключена искомая величина.

- Асимметрия и эксцесс. Погрешность.

Расчеты по формулам нормального распределения применимы лишь тогда, когда фактические расхождения между нормальным и наблюдаемым распределениями не превышают допустимых пределов. Для количественной оценки соответствия между ними в статистике применяют ряд критериев. Достоверность различий выборочных распределений частот встречаемости антропометрических признаков определяют через асимметрию и эксцесс. Эмпирическое распределение различных признаков не имеют точного совпадения с теоретической кривой нормального распределения. Признаки, связанные с жироотложениями (обхватные) дают эмпирические распределения, значительно отличающиеся от нормального. Если при разработке размерной типологии не учитывать этих различий, а вести разработку данных исходя из нормального распределения возникает большая погрешность, и, часть людей не найдет для себя соразмерную одежду. Величина погрешности зависит от асимметрии и эксцесса.

При асимметричном распределении одна половина кривой имеет увеличенные частоты в левой или правой части.

Средняя арифметическая величина в таком распределении перемещается в ту сторону кривой, где находится большая численность. Условно принимают асимметрию положительной при увеличении правой половины кривой и отрицательной, если увеличена левая половина кривой. При положительной асимметрии (см. рис. 6.2, а) средняя величина находится справа от наиболее часто встречающегося значения признака — моды, т. е. М > Мо, при отрицательной — слева от нее (см. рис. 6.3, б), т. е. М < Мо. Следует отметить, что для антропометрических признаков характерна преимущественно правосторонняя (положительная) асимметрия.

Рис. 6.2. – Ассиметричные кривые

Помимо асимметрии, у некоторых кривых можно подметить еще одну особенность: наличие высоко- или плосковершинности, или эксцессивности (эксцессивные кривые изображены на рис. 6.3.). Высоковершинность, или эксцессивность, характеризуется значительным увеличением численностей в классе, где находится средняя арифметическая величина, и уменьшением в классах с крайними значениями признака. В этом случае кривая распределения 1 имеет вид острой пирамиды с расширенным основанием. Вершина кривой, как видно из рисунка, в этом случае лежит выше вершины нормальной кривой 2. Такой эксцесс принято считать положительным. В случае, если вершина кривой распределения 3 лежит ниже вершины нормальной кривой, эксцесс отрицательный.

Рис. 6.3. – Эксцессивные кривые:

1 – положительный эксцесс; 2 – нормальная кривая;

3 – отрицательный эксцесс

Для каждого вариационного ряда можно рассчитать количественную характеристику асимметрии и эксцесса: коэффициенты асимметрии γ1 и эксцесса γ2.

Для определения коэффициентов асимметрии и эксцесса, так же как при вычислении средней арифметической величины и среднего квадратичного отклонения, используется метод моментов. При определении коэффициента асимметрии пользуются суммой третьих степеней отклонений от средней арифметической величины х, деленной на общее число случаев, т. е.

При определении коэффициента эксцесса используется сумма четвертых степеней отклонений от средней арифметической величины, деленная на общее число случаев, т.е.

Характеристики μ3 и μ4  носят название центральных моментов соответственно третьей и четвертой степени.

Центральные моменты характеризуют отклонения от средней арифметической величины x, деленные на общее число случаев n.

Вторая закономерность.

При построении системы стандартов имеют значение не только закон распределения одного размерного признака, но и их сочетаний. Сочетанием размерных признаков присуще нормальное распределение. Распределение сочетаний двух признаков выражается поверхностью нормального распределения или корреляционной поверхностью.

Закон нормального распределения двух размерных признаков означает, что среди населения чаще встречаются люди со средним ростом и обхватом груди, чем люди со средним ростом и большим обхватом груди и наоборот.

Рис 6.4– Поверхность нормального распределения сочетаний двух признаков.

Сечения поверхности нормального распределения в вертикальной параллельной оси х или y плоскости дают кривые нормального распределения одного размерного признака при постоянстве другого. Горизонтальные сечения образуют корреляционные эллипсы.

В НИИА МГУ доказано, что выводы, полученные относительно законов распределения пар антропометрических признаков, распространимы на сочетания трех и более признаков.

Третья закономерность.

Следствием нормального распределения признаков является прямолинейная (нормальная) связь между размерными признаками – нормальная корреляция. Она выражается в том, что люди большого роста имеют в среднем больший обхват груди, чем люди малого роста. Большему обхвату груди в среднем соответствуют и большие значения обхватов талии, бедер и т.д. Вместе с тем каждому определенному значению одного признака соответствует не одно, а целое распределение значений другого признака. Причина корреляционной связи антропометрических признаков заключается в том, что организм человека развивается под влиянием огромного количества различных факторов.

Степень связи между двумя признаками в математической статистике измеряется коэффициентом корреляции rxy . Коэффициент корреляции может быть определен по следующей общей формуле:

rxy=(xi−xi)⋅(y)nσxσy,

где  xi и  yi– переменные значения признаков, см;

xi  и yi   - среднеарифметические значения признаков, см:

σx и σy – среднеквадратические отклонения признаков, см;

n – общее число измерений (объем выборки).

Абсолютное значение коэффициента между размерными признаками меньше единицы, но чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем связь теснее. Высокая степень связи - ±0,75 - ±0,99, средняя - ±0,45 - ±0,74, низкая - ±0,2 - ±0,44.

Путем несложных вычислений можно определить среднее  значение любого размерного признака по заданному значению другого размерного признака. Для этого составляют уравнение регрессии:

y = a + bx,

где a – свободный член;

b – коэффициент регрессии, показывающий, на какую величину изменяется признак y при изменении x на 1 см.

Таким образом можно построить графики, теоретически это будет прямая, эмпирически ломанная линия.

- Оценка достоверности выборочных показателей.

Чтобы по данным какой-либо выборки можно было судить о всей генеральной совокупности, следует учитывать величины, которые в статистике называют ошибками параметров.

Характеристика генеральной совокупности на основе выборочного исследования всегда будет неточной, т. е. будет иметь большую или меньшую ошибку. Такие ошибки являются ошибками обобщения, связанными с перенесением результатов, полученных при изучении выборки, на всю генеральную совокупность. Они определяют меру точности данного параметра.

Средняя арифметическая величина выборки характеризует среднюю арифметическую генеральной совокупности лишь приближенно и может отличаться от нее на некоторую величину. Если взять ряд выборок из одной и той же совокупности, то средние арифметические величины этих выборок не будут совпадать друг с другом. Одни средние арифметические величины будут несколько больше, другие — несколько меньше. Значения средних отдельных выборок будут обладать вариацией, которая может быть измерена средним квадратичным отклонением. Оно получило название ошибки средней для выборочной средней величины т (М), которая позволяет определить достоверность выборочных показателей и в каких пределах лежат параметры генеральной совокупности*.

Ошибку средней арифметической величины вычисляют по формуле

Как видно из формулы, ошибка средней арифметической величины зависит от численности выборки (числа наблюдений n) и от большей или меньшей изменчивости признака в выборке, т. е. от среднего квадратичного отклонения. Чем меньше изменчивость признака и больше численность выборки, тем точнее будут выборочные данные, меньше будет ошибка средней арифметической величины и расхождение между значениями признаков в выборочной и генеральной совокупности.

Если распределение признака соответствует кривой нормального распределения, то вероятность появления данной средней арифметической величины для выборки из генеральной совокупности может быть выражена нормированным отклонением t, с помощью которого выше была дана характеристика нормального распределения. В этом случае нормированное отклонение определяется по формуле

t=(x−M)mx

где x - М разность между средней арифметической величиной выборки x и средней арифметической величиной генеральной совокупности М, т (x) - ошибка средней арифметической величины выборки, равная s = n

С помощью нормированного отклонения в данном случае можно установить возможные границы, в пределах которых находится средняя арифметическая величина генеральной совокупности.

Таким образом, зная основные параметры выборки, можно определить в каких пределах лежат параметры генеральной совокупности. Средняя арифметическая величина генеральной совокупности для данной выборки будет находиться в пределах М ± т(x) с определенной вероятностью. По таблице площадей кривой нормального распределения (см. приложение 4, [1]) можно определить, что истинное значение средней арифметической величины для генеральной совокупности будет находиться при t = 1 с вероятностью 68% в пределах х ± т (x), при t = 1,96 с вероятностью 95% - в пределах x ± 2т (x), при t = 2,98 с вероятностью 99,7% — пределах x ± 3т (x).

Например, если для выборки из 1000 человек средняя арифметическая величина по длине x = 168,2 см, среднее квадратичное отклонение s = 6 см, то ошибка средней арифметической величины

mx=61000=0,19

Значит, можно утверждать с вероятностью 68%, что средняя арифметическая величина генеральной совокупности будет находиться в пределах (168,2 ± 0,19) см, с вероятностью 95% — в пределах (168,2 ± 0,38) см, и с вероятностью 99,7% в пределах (168,2 ± 0,57) см.

Исходя из этого, можно записать обратные соотношения, т. е. что для 95% выборок, взятых изданной генеральной совокупности, средние арифметические величины (выборочные средние) будут находиться в пределах плюс-минус двух ошибок от средней арифметической величины генеральной совокупности и 99,7% всех выборочных средних арифметических величин — в пределах трех ошибок. Отсюда можно сделать вывод, что если средняя арифметическая величина выборки отличается от средней арифметической величины генеральной совокупности более чем на три ошибки, то можно утверждать с вероятностью 99,7%, что эта выборка взята не из данной генеральной совокупности.

В практике построения размерной типологии во многих случаях надо знать степень расхождения средних арифметических величин в исследуемых выборках.

Для установления достоверности различий между средними арифметическими величинами двух выборок следует воспользоваться нормированным отклонением, которое в этом случае выразится следующей формулой:

t=x1−x2n1s12+n2s22n1⋅n2,

где x1−x2 — разность между средними арифметическими величинами (ее обозначают буквой d); n1s12+n2s22— средняя ошибка разности двух величин; n1⋅n2 поправка на различную численность выборок.

Если t=n1⋅n2n1s12+n1s22	обозначить т (d), то t = d/ m (d).

При равной численности выборок формула будет иметь вид:

t=x1−x2s12+s22n=dmd ,*

Различия между средними арифметическими величинами двух выборок считаются достоверными в том случае, если они превышают первый порог вероятности — 0,95 и , тем более, второй — 0,99 (см. приложение 11, [1]).

_________

* Эта формула была получена в результате следующего преобразования:

t=x1−x2n1s12+n2s22n1+n2n1n2n1+n2=x1−x2n1s12+n2s22n1n2

Пример. При следующих параметрах двух выборок по обхвату груди — x1, = 97,35 см, s1 = 10,00 см, и, = 100; x2 = 93,60 см; s2= 9,00 см, п2 = 200 — определить, принадлежат ли эти выборки одной генеральной совокупности.

Чтобы ответить на вопрос, надо установить, достоверны ли различия между этими двумя выборками (если различие достоверно, то эти выборки следует считать принадлежащими к разным генеральным совокупностям). Разница между средними арифметическими величинами двух выборок в этом случае d = х{ - х2 или d = 97,35 - 93,60 = 3,75 см. Средняя ошибка разности этих величин

или

отсюда t = 3,75 - 0,87 = 3,26.

По таблице площадей (см. приложение 4, [1]) находим, что вероятность достоверности различия этих двух выборок по обхвату груди больше 0,999, т. е. больше третьего порога вероятности; следовательно, различия достоверны.

Проверим на данном примере, достоверно ли различие между средними арифметическими величинами обхвата груди (если численность каждой из выборок будет 600 человек при тех же статистических параметрах, т. е. d = 3,75 см). Средняя ошибка разности средних арифметических величин

или m(d)=24.49100+81=1,82,

отсюда t = 3,75 ∙ 1,82 = 6,83.

Полученная цифра с еще большей точностью подтверждает достоверность различия между средними арифметическими величинами обхвата груди в двух данных выборках. Значит, эти две выборки принадлежат к разным совокупностям.

Вопросы для самоконтроля:

- Какое распределения частот признаков называют нормальным?

- Как изменяется частота встречаемости признака по мере удаления от её средней арифметической величины?

- Перечислите основные свойства нормального распределения  размерных признаков.

- Какими критериями оценивается расхождение между эмпирическим и теоретическим распределениями?

- Для каких целей при обработке статистических данных рассчитывают ошибки параметров?