Вариант №XX

- Покрои рукавов.

1. Изделия с втачным рукавом

Втачной рукав считается классическим рукавом. Его особенностью является округлая линия проймы, повторяющая контуры фигуры. Окат рукава соединяется с проймой по замкнутому кругу, с большей или меньшей посадкой, в зависимости от модели и вида втачного рукава. Рукав может состоять из одной, двух, трех основных деталей; окат может быть со сборкой, складками, а низ прямой, зауженный, с манжетами, расширенный и т. д. Глубина проймы у данного вида рукава сравнительно небольшая; чем строже рукав, тем меньше в нем свобода движения и, следовательно, глубина проймы классическая, определяемая по формуле. Втачной рукав может быть выполнен на углубленной пройме, с увеличенной шириной плеча, величина углубления может быть от минимальной в 2 см - до линии талии, тогда этот рукав дает самую большую свободу движения. В зависимости от применения в легкой или верхней одежде втачные рукава могут быть очень разнообразными. Следует учиться выбирать вид втачного рукава в зависимости от силуэта.

2. Изделия с рукавом реглан Особенностью данного покроя рукава является то, что вся плечевая часть изделия заполнена рукавом, на месте плечевого шва находится средний шов рукава. Пройма может быть углублена в зависимости от модели, у рукава и проймы может быть цельно-кроенная ластовица, что дает дополнительное расширение на свободу движения. Покрой реглан используют в прямом, полуприлегающем и в основном в расширенном силуэте (в верхней одежде). В легкой одежде покрой рукава реглан приемлем во всех силуэтах. Рукав реглан удобен в носке, увеличенная глубина проймы дает свободу движения руки, рекомендуется женщинам активным. С помощью данного рукава можно подчеркнуть линию плеч, а в верхней одежде можно скрыть покатые, очень низкие плечи с помощью плечевых накладок и покроя реглан. Разновидностями данного покроя являются реглан цельнокроенный с кокеткой, реглан-погон и полуреглан. Рукав полуреглан подразумевает наличие плечевого шва, пройма имеет замкнутые контуры овала, а внешние контуры изделия имеют те же контуры, что и обычный реглан.

3. Цельновыкроенный рукав Особенностью этого вида рукава является наличие деталей полочки и спинки с цельновыкроенными деталями рукавов. Отсутствует линия проймы. Этот вид рукава применяют в основном в изделиях мягких форм, в прямом и расширенном силуэте. Цельновыкроенный рукав может быть построен на обычной или углубленной пройме. Величину и вид рукава выбирают в зависимости от желаемой формы рукава в готовом виде. Формирование различных силуэтных линий происходит за счет верхнего шва, который идет на продолжении плечевого шва. Свободу движения в необъемных изделиях обеспечивает ластовица, втачная или цельновыкроенная, с бочком для нижней части рукава.

4. Комбинированный крой Комбинированные рукава используют в основном в верхней одежде - пальто и жакетах. Сочетание различных видов кроя дает повод искать новые, интересные решения в традиционных формах пальто. Комбинируют, как правило, втачной рукав спереди - цельновыкроенный на спинке; реглан и цельновыкроенный; втачной и реглан. При выборе рукава будущего изделия следует помнить о желаемом эффекте и стараться учитывать пожелания заказчицы. Например, если заказчица привыкла энергично двигаться, никогда не носила строгих костюмов, то не следует предлагать жакет плотнооблегающий с втачным двухшовным рукавом. Ей будет в нем неудобно, такая вещь будет сковывать женщину. Многообразие видов рукавов позволяет найти компромисс для различных пожеланий.

- Выполнить построение передней и задней части рукава женского пальто прямого силуэта умеренного объема с цельновыкроенными рукавами и ластовицей.

Размерная характеристика женской типовой фигуры представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Размерные признаки на женскую типовую фигуру 170-84-90,

2-й полнотной группы

| Наименование измерения | Условное обозначение | Величина, см. |
| --- | --- | --- |
| Рост | Р | 170 |
| Полуобхват шеи | Сш | 17 |
| Полуобхват груди первый | СгI | 41 |
| Полуобхват груди второй | СгII | 44,1 |
| Полуобхват груди третий | СгIII | 42 |
| Полуобхват талии | Ст | 31,7 |
| Полуобхват бедер | Сб | 45 |
| Ширина груди | Шг | 16,2 |
| Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 43,8 |
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | ДтпII | 43,7 |
| Высота груди | ВгII | 26,3 |
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | ВпрзII | 21,2 |
| Высота плеча косая | ВпкII | 43,2 |
| Ширина спины | Шс | 16,7 |
| Ширина плечевого ската | Шп | 13,3 |
| Обхват плеча | Оп | 26 |
| Обхват запястья | Озап | 15,2 |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 110,2 |
| Расстояние от линии талии до колена | Дтк | 61,2 |
| Расстояние от линии талии до плоскости сиденья | Дс | 26,2 |
| Обхват бедра | Обед | 51,6 |

Расчет конструкции женского пальто прямого силуэта умеренного объема цельновыкроенными рукавами представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Расчет конструкции цельновыкроеного рукава по Единому методу ЦОТШЛ (170-84-90), 2-й полнотной группы

| Наименование конструктивного участка на чертеже | Условное обозначение | Построение | Расчетная формула | Расчет и результат, см. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор нагрудной вытачки | А4 А9 | Для изделий уплощенных форм. Расчитывают по формуле или сокращают раствор на 1,0-2,0 см | 2 (СгII – СгI) для уплощенных форм. 2(СгII – СгI)-Пшп для округлых форм. (СгII – СгI)-А3А31 для плоских форм |  |
| конечная точка плечевой линии переда | точка П5 | Точку П5 строят , как в изделиях с втачными рукавами для округлых форм. В изделиях уплощенных форм оттяжку плечевой линии переда не проектируют, Г4П4 рассчитывают | Г4П4=Г1П2-сутюжка по пройме спинки +1,0 |  |
| Уменьшение раствора плечевой вытачки | Плечевая вытачка | Раствор плечевой вытачки уменьшают на 0,5-1,0 см. |  |  |
|  |  | Спинка |  |  |
| Повышение линии горловины спинки | А А' | Для увеличения свободы облегания в области плеча и проймы проектируется повышение линии: горловины спинки | 0,5 – 0,7см | 0,5 – 0,7см |
| Повышение плечевого среза | А2 А'2 | Из точек А2П1 вверх проводят перпендикуляр к плечевой линии спинки (прямой А2П1) | 0,7 – 1,0 см | 0,7 – 1,0 см |
| Повышение плечевого среза | П1 П11 | Из точек А2П1 вверх проводят перпендикуляр к плечевой линии спинки (прямой А2П1). Линию горловины проводят через точки А' и A'2 плавной кривой. Плечевую линию проводят через точки точки А2' и П11 по прямой. Плечевую вытачку продлевают до прямой А2'П11. Стороны вытачек выравнивают по левой стороне. | 1,0 – 2,0 см | 1,0 – 2,0 см |
|  |  | Перед |  |  |
| Вершина подрезов для втачивания ластовицы спинки | Г1 1' | Вправо по линии проймы от точки Г1 | 1,0-1,5см | 1,0-1,5см |
| Вершина подрезов для втачивания ластовицы переда | Г4 2' | Влево по линии проймы от точки Г2. Боковой шов проектируют посередине отрезка 1-2, обозначая вершину точкой Г2 | 1,0-1,5см | 1,0-1,5см |
|  |  | Рукав |  |  |
| Высота оката | Вок | Соединяют плечевые точки исходного чертежа П1 и П5'. Определяют высоту оката как для втачного рукава | О О1 – О О2см |  |
| Высота оката | О1 О2 | Высота оката одинакова для передней и задней части (для уплощенных форм). Высота оката для передней части рукава меньше на 1-1,5 см задней части рукава (для округлых форм). ОО2= 3,5-4,5 для округлых форм. ОО2= 2,0-3,0 см для уплощенных форм. ОО2 может быть увеличен до 1,5 см, во избежании длинной ластовицы |  |  |
|  | О О2 = 2,0-4,5 |  |  |  |
|  |  | Передняя часть рукава |  |  |
| Положение линии ширины рукава под проймой | П5' О11 | Из точки П5(П5') проводят дугу Вок (для уплощенных форм) и Вок-(1-1,5) (для округлых форм). Через точку 2 к дуге проводят касательную, которая является линией ширины передней части рукава под проймой. | Вок-(1,0-1,5)см |  |
| Ширина передней части рукава |  | Из точки П5(П5') опускают перпендикуляр на линию ширины рукава под проймой , обозначают точку О11' |  |  |
| Объем рукава | О11' О11 | От точки О11' откладывают отрезок влево по прямой, определяющий объем рукава | 1,0-3,0см | 1,0-3,0см |
| Вершина внутренней линии | 2 Р1 | Отрезок Р1О11 - ширина рукава передней части | 2 Г2 |  |
| Длина рукава | О11 М | Через точку О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой и определяют на нем уровень линии низа рукава. 1,0-2,0 см поправка к длине рукава с учетом растяжения ткани | (Друк + Ппн)-Вок- 1,0-2,0см |  |
| Линия локтя | О11 Л | Вниз по линии О11М. 0,5-1,0 см - половина поправки на растяжение ткани. Вспомогательные линии. Из точки М и Л проводят перпендикуляры к прямой О11 М | (Друк + Ппн) / 2+3,0-Вок-0,5-1,0см |  |
| Положение переднего переката | О11 Рп | Из точки Рп проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой. Пересечение его с линией локтя и низа обозначают точками Л1 и М1. | О11Р1/2 |  |
| Прогиб линии локтя | Л1 Л1' | Влево по линии. Передний перекат проводят, соединяя точки Рп и Л1', Л1' и М1 прямыми линиями. | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
| Нижняя точка верхнего среза | М1 М11 = М1 М2 | От точки М1 влево и вправо пр прямой ММ1 откладывают по половине ширины передней части рукава внизу. Ширину рукава внизу определяют по модели. Оформление верхнего среза. Через точки П'5, О11, М2 с выпуклостью (0,3-0,5)см по линии локтя, пересечение с линией локтя – точка Л'. Внутреннюю линию передней части рукава проводят через точки Р1М2: вначале по прямой, а затем - плавной кривой с прогибом по линии локтя, относительно этой прямой, равным прогибу переднего переката | Шрук внизу / 2 - 0,5 |  |
| Вспомогательные точки для оформления низа М'1 | М1 М'1 | Вверх по прямой. Оформление линии низа. Через точки М11, М'1, М2 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
|  |  | Задняя часть рукава |  |  |
| Положение линии ширины рукава под проймой | П11 О12 | Из точки П11, радиусом вок проводят дугу, к которой через точку 1 проводят касательную. Эта касательная - линия ширины задней части рукава. | Вок |  |
| Ширина рукава | О12 О12' | Опускают перпендикуляр на линию ширины рукава, обозначают точку О12'. Отрезок О12О12' откладывают вправо по линии | О11' О11+0,5-1,0см ( при одинаковых наклонах передней и задней чати рукава) |  |
| О11' О11 - (0-1,0)см ( при одинаковых наклонах передней и задней чати рукава) |  |  |  |  |
| Верхняя точка нижнего среза | Р2 1 |  | 1 Г2 |  |
| Длина рукава | О12 М3 | Из точки О12 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой на котором определяют уровни линий низа и локтя. | О11 М |  |
| Линия локтя | О12 Л3 | Вспомогательные линии. Из точек Л3 и М3 - перпендикуляры к прямой О12 М3 | О11 Л |  |
| Нижняя точка верхнего среза | М3 М31 | По перпендикуляру вверх. Оформление верхнего среза. Через точки П11, О12, М31 с прогибом внутрь по линии локтя (0,3-0,5)см, пересечение с линией локтя – точка Л31 | М М11 |  |
| Положение локтевого переката по линии ширины рукава под проймой | О12 Рл |  | О12 Р2 / 2 |  |
| Положение локтевого переката по линии низа | М4 М31 | Перпендикуляр из точки М3. Вспомогательная линия. Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, пересечение которой с линией локтя обозначают точкой Л4 | Шрук внизу (в готовом виде) / 2+0,5 |  |
| Прогиб линии локтя | Л4 Л41 | Вниз по линии | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 |
| Линия локтя | Л41 Л5 |  | Л41 Л31 |  |
| Линия низа | М41 М5 | Внутреннюю линию проводят через точки Р2, Л5 и М5. Линию низа проводят через М31 перпендикулярно нижней части переката | М41 М31 |  |
| Спуск низа рукава | М6 М'6 |  | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
| Развертка рукава относительно локтевого переката | Л51 Л5 | Верхней стороной локтевой вытачки является отрезок Л41Л5, а нижней - отрезок Л41Л51. В окончательном оформлении вытачка не должна доходить до переката на 1,0-2,0 см | Р2М5 - Р1М2 - (1,0-2,0см) |  |
|  |  | Оформление подрезов спинки и переда |  |  |
| Начало подреза переда | точка 3 | Начало подреза передней части рукава. Пересечение нижнего среза передней части рукава с боковым срезом переда = точка 3. | точка 3 |  |
| Начало подреза спинки | точка 4 | Начало подреза задней части рукава. Пересечение нижнего среза задней части рукава с боковым срезом спинки = точка 4. | точка 4 |  |
| Новые линии подрезов |  | Если точки 4 и 3 по-разному удалены от вершины бокового шва и вершин внутренних линий, тогда для обеспечения одинакового уровня начальных точек подрезов находят их средний уровень. |  |  |
| Новые линии подрезов |  | Разность уровней точек 3 и 4 делят попалам и на боковых линиях на этом среднем уровне получают новое положение точки 3 и 4. |  |  |
| Новые линии подрезов |  | Через точки 3 и 4 проводят новые внутренние линии деталей рукавов параллельно первоначальным. |  |  |
| Линия подреза переда | (3-31) | Точку 31 соединения переда с ластовицей располагают на 1,0-2,0 см (в зависимости от сыпучести тканей)ниже точки 3 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
| Линия подреза передней части рукава | (3-32) | Точка 32 находится на внутренней линии передней части рукава на расстоянии таком же, что от начала подреза, что и точка 31 | (3-31) |  |
| Линия подреза спинки | Г2-41 |  | Г2-31 |  |
| Линия подреза задней части рукава | Р2-42 |  | Р2-32 |  |
|  |  | Ластовица |  |  |
| Ширина | 11-21 |  | 1'-2' – участок проймы с чертежа изделия |  |
| Вершина ластовицы | 11-е | Точку е, находят двумя засечками двух дуг: дуги из точки 11, радиусом равным 1-42 и дуги из точки 21 радиусом 2-32 | (1-42) |  |
| Вершина ластовицы | 21-е |  | (2-32) |  |
| Нижний конец ластовицы | 11-е1 | Точку е1находят засечками двух дуг: дуги из точки 11 радиусом, равным 1-41 и дуги из точки 21, радиусом 2-31 | (1-41) |  |
| Нижний конец ластовицы | 22-е |  | (2-31) |  |

Чертеж конструкции женского пальто представлен на листе 1 графической части а масштабе 1:1.

Библиографический список

- Смирнова, Н. И. Проектирование конструкций швейных изделий на индивидуального потребителя [Текст]: учебное пособие / Н. И. Смирнова, Н.М. Конопальцева. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 270 с.

- Шершнева, Л.П. Конструирование одежды: теория и практика [Текст]: учебное пособие / Л. П, Шершнева, Л. В. Ларькина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

- Коблякова, Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др: под ред. Е.Б. Кобляковой. – 4-е изд., перераб. и доп:– М. : КДУ, 2007. – 464 с.: ил.

- Амирова, Э.А. Конструирование одежды: [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э. К. Амирова, О.В. Сакулина, Б. С. Сакулин, А. Т. Труханова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

- Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст]: Учебник для вузов / С.В. Куренова, Н.Ю.Савельева. – 2-е изд., – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 480с.