Методические указания

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Ростов-на-Дону -2022

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» студентами направления 29.03.05   «Конструирование изделий лёгкой промышленности» всех форм обучения.

Цель разработки – дать теоретические основы и помочь приобрести навыки для освоения прогрессивных современных и новых перспективных методов проектирования одежды.

Содержание

- Лабораторная работа №1……………………………………………….4

- Лабораторная работа №2………………………………………………13

- Лабораторная работа №3………………………………………………22

- Лабораторная работа №4………………………………………………28

- Лабораторная работа №5………………………………………………31

Библиографический список………………………………………………38

Лабораторная работа № 1

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ

Цель работы: освоение методики и практических приемов, применяемых при переносе модельных особенностей с эскиза модели на чертёж базовой конструкции.

Задание:

1. Составить описание выбранной модели, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.

2. Выполнить технический эскиз и провести анализ модели по её изображению.

3. Рекомендовать пакет материалов. Обосновать взаимосвязь приёмов формообразования характерных для изготовления выбранной модели и свойств рекомендованных материалов.

4. Представить в табличной форме габаритные размеры деталей, полученные при анализе модели.

Пособия и инструменты: каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.

Литература: [1] с. 265-278; [2] с. 102-104; [3] с. 108-120.

Методические указания

1.1 Сведения из теории

Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с использованием методов КМ включает в себя следующие этапы: изучение и анализ модели, подбор соответствующей исходной конструкции (при отсутствии подходящей конструкции производится разработка новой ИК), модификация исходной формы конструкции в модельную и оформление модельных линий членения, проверка качества разработанной конструкции модели.

При изучении модели выявляют ее особенности и определяют отклонения от базовой или ранее созданной модельной конструкции. Наиболее полная информация о модели содержится в готовом образце. Модель может быть задана образцом готового изделия, фотографией, зарисовкой или эскизом художника. Сложнее извлекать конкретную информацию о модели из ее фотографий или зарисовки. Самой сложной является работа с эскизом. Если модель задается в соответствии с действующим направлением моды, задача упрощается, поскольку в этом случае можно в качестве исходной использовать уже имеющиеся конструкции. Разработка конкретной модели при этом сводится к использованию первого и второго вида КМ.

При создании модели перспективной моды не всегда сразу удается найти приемлемые средства конструктивного решения новых форм, предложенных художником. Нужно быть готовым к пересмотру сложившихся представлений о форме, пропорциях, деталях и т.д.

Анализ модели начинают с разметки на эскизе центральной линии и линий основных конструктивных уровней. Ориентиром для проведения центральной линии является яремная линия, пуговицы центральной застежки; при фронтальном расположении фигуры можно воспользоваться серединой расстояния между симметричными элементами модели (линиям проймы, рельефами, карманами и т. п.). Поскольку фигуры на зарисовках редко строго фронтальны, центральная линия может оказаться не прямой. Для нанесения конструктивных уровней груди, талии, бедер используют так называемый модуль фигуры. Специалисты утверждают, что несмотря на несоответствие эскизных изображений художников реальным пропорциям фигур, журнальная фигура почти всегда подчинена следующему закону: верхняя часть торса остается близкой к естественным пропорциям высокой фигуры. Канон пропорций тела человека устанавливают, обычно, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принимают расстояние от линии глаз до подбородка. Высокий рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки до линии груди - 2 модуля, до линии талии — 3, до линии бедер - 4. Линия локтя опущенной руки приходится на уровень линии талии. Далее определяется масштаб эскиза (технического рисунка) с учетом того, что подобие размеров рисунка и проектируемой модели в натуральную величину существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них закономерности геометрического подобия. Кроме того, очевидно, что сами размеры деталей рисунка и моделей удается определить лишь приближенно.

Расчеты производят по формулам:

М=Рн / Рр	,							                (1.1)

Рн= Рр · М	,							                (1.2)

где	 М — масштаб или коэффициент подобия;

Рн — размер детали в натуральную величину (на чертеже или в шаблонах);

Рр — размер детали на рисунке модели.

Если фигура на рисунке имеет поворот, наклон и т.п., полезно разработать технический рисунок модели с соблюдением канонов типовой фигуры, следя за сохранением особенностей композиции модели, ее силуэта, формы, пропорций, конфигурации деталей и др.

Технический рисунок должен содержать все необходимые для решения формы модели конструктивные линии. Наиболее сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на различных уровнях и их распределение. Начинающему конструктору помогает в этом сопоставление эскизов с имеющимися образцами изделия. Можно также сопоставлять рисунок проектируемой модели с рисунком имеющегося образца, обозначив на них контуры фигуры человека. Такие рисунки позволяют увидеть где и в какой мере, при переходе от размеров имеющегося образца к размерам проектируемой модели, изменяются зазоры между поверхностью тела и поверхностью изделия.

Важным моментом работы с рисунком является определение линии талии и низа модели относительно вспомогательных горизонталей. Объектами изучения рисунка являются также размеры и формы рукава и воротника, линии борта и лацканов, расположение петель и пуговиц, карманов и т.д. На рисунке модели целесообразно определять углы наклона модельных линий и использовать их значения при переносе модельных особенностей на чертеж конструкции.

Этап изучения модели считается законченным после определения всех данных, необходимых для разработки конструкции новой модели: значений конструктивных прибавок по линии груди, талии, бедер, размеров и формы рукава, положения и конфигурации конструктивных линий членения и других элементов модельной конструкции.

В качестве исходной конструкции (ИК), для преобразования ее в новую

модельную, может быть использована базовая конструкция (БК) или какая-нибудь близкая по конструктивному решению модельная. При выборе подходящей ИК необходимо руководствоваться несколькими критериями.

Критерий 1-й ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотная группа, (например ИК демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру 164-96-104). При отсутствии подходящей по виду, покрою и силуэту ИК можно воспользоваться менее подходящим вариантом. Если нет подходящей ИК по размеру, разрабатывают новую БК.

Критерием 2-ой ступени оценки ИК является степень ее сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первой ступени отобраны две ИК, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой одежды), по линии бедер (для поясной).

Критерии 3-ей ступени связаны с членением основных деталей конструкции. При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокроеными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными не целесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую ИК изделия с втачными рукавами и с помощью приемов КМ четвертого вида преобразовать её в конструкцию другого покроя.

Успех работы по конструктивном моделированию зависит не только от правильного выбора ИК изделии, но и от технически грамотного использования приемов преобразования.

1.2 Порядок выполнения работы

Работа выполняется студентами индивидуально.

1.2.1  По журналам мод выбрать модель женской плечевой одежды (рис. 1.1). Составить описание выбранной модели, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.

Например:

Пальто женское для повседневной носки. Рекомендуется для женщин младшей и средней возрастной группы.

Пальто трапециевидного силуэта умеренного объёма, застежка смещенная на четыре пуговицы. Пальто длиной  до линии колена. Линия плеч расширенная. Рукав втачной двухшовный с передним и локтевыми швами, умеренного объёма. Воротник стояче-отложной.

Нагрудная вытачка переда полностью размоделированна. На переде расположены боковые накладные карманы с клапаном и четыре декоративные пуговицы. Спинка без плечевой вытачки со средним швом.

1.2.2  Выполнить технический эскиз (рис. 1.2) и провести анализ модели по её изображению.

Рис. 1.1 - Эскиз модели

Рис. 1.2 - Технический эскиз модели

1.2.3 Рекомендовать пакет материалов и обосновать взаимосвязь приёмов формообразования характерных для изготовления выбранной модели и свойств рекомендованных материалов.

Например:

Для изготовления представленной модели рекомендуется использовать полушерсянные ткани с вложением синтетических волокон не более 20%, что позволяет использовать приёмы ВТО для сутюжки растворов нагрудной и плечевой вытачек размоделированных в линии горловины и проймы.

1.2.4 Составить сводную таблицу габаритных размеров деталей, полученных при анализе модели.

Таблица 1.1 Габаритные размеры деталей модели

| Наименование конструктивного участка | Условное обозначение | Размер на рисунке (Рр), см | Габаритный размер (Рн), см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота головы | Ау |  |  |
| Ширина плеча | Ах |  |  |
| Ширина концов воротника | Дх |  |  |
| Угол наклона концов воротника | β |  |  |
| Угол наклона концов лацкана | α |  |  |
| Ширина лацкана | Вх |  |  |
| Расстояние от линии груди до точки раскрытия застёжки | Еу |  |  |
| Расстояние от линии полузаноса до декоративных пуговиц | Гх |  |  |
| Расстояние от линии полузаноса до линии притачивания клапана | Жх |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| Расстояние от линии груди до линии притачивания клапана | Ву |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота клапана | Гу |  |  |
| Высота кармана | Ду |  |  |
| Расстояние от линии талии до верхней функциональной пуговицы | Бу |  |  |
| Расстояние между пуговицами | Ех |  |  |
| Ширина отлёта воротника | ЗУ |  |  |
| Длина изделия | ИУ |  |  |
| Ширина борта | Бх |  |  |

1.3 Формулировка результатов работы

Сделать вывод о результатах выполнения работы и о полученной в результате анализа модели информации.

Контрольные вопросы:

- Откуда можно получить наиболее полную информацию о модельных особенностях изделия: из готового изделия, из фотографии, из эскиза?

- Зачем необходима разработка технического эскиза модели?

- Перечислите критерии подбора БК или ИМК.

Лабораторная работа № 2

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛУЭТА ИЗДЕЛИЯ

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при создании типичных элементов модельных особенностей женской одежды без изменения силуэта изделия

Задание:

1. Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей женской одежды.

- Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

- Подготовить соответствующую базовую конструкцию основных деталей.

- Выполнить простой перевод вытачек на переде и спинке.

- Оформить дополнительные членения переде и спинке.

Пособия и инструменты: лекала деталей переда и спинки женского платья, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.

Литература: [1] с.265-278; [2] 105-118; [3]  с. 37-48.

Методические указания

Работа выполняется студентами индивидуально.

2.1 Сведения из теории

Перенос модельных особенностей заключается в некоторых уточнениях базовой основы или в её более или менее значительном преобразовании. Технические приемы конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции заключаются изменении внешнего вида модели за счёт различного расположения вытачек, линий карманов, количества и расположения петель и пуговиц, варьирования формой лацкана и борта. В женской одежде используется простой перенос вытачек в заданном направлении и дополнительное членение деталей: построение рельефов, кокеток, подрезов и т.д. техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

2.1.1 Перевод вытачки

Перевод вытачки может осуществляться тремя основными способами.

1. Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 2.1), стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

Рис. 2.1 -Перевод вытачки

2. На контуре детали (или лекала детали) отмечается положение наружного конца новой вытачки (рис. 2.2, а, точка М) и обводится участок детали от этой отметки до наружного конца одной из сторон исходной вытачки (от точки М до точки 161). Лекало поворачивается до совмещения конца второй стороны вытачки (точка 161') с отметкой первой стороны (161) и обводится оставшийся участок лекала от исходной вытачки (161, 161') до отметки положения новой вытачки на лекале (точка М, рис. 2.2, б). Контур детали получается разомкнутым в соответствии с новым положением вытачки; после соединения точек разрыва с центром раствора оформляются стороны новой вытачки (рис. 2.2, в). Можно использовать не лекала (шаблоны) деталей, а чертежи, на которые наносятся новое положение и линия вытачки. При этом для получения конструкции с переведенной вытачкой копируется контур неподвижного участка, он совмещается с контуром перемещаемого участка в точке второго конца исходной вытачки и обводится оставшаяся часть. Копирование можно выполнять, например, используя прозрачную бумагу.

Рис. 2.2 -Перевод вытачки методом шаблонов

3. На чертеже конструкции вытачка переводится графически с использованием метода перпендикуляров (рис. 2.3, а, б) или засечек (рис. 2.3, в). При использовании метода перпендикуляров на чертеже намечается положение новой вытачки /М-36/ (рис. 2.3, а, б, в). От точки М опускается перпендикуляр на перемещаемую сторону исходной вытачки /36-161'/ (рис. 2.3, а) либо на ее продолжение (рис. 2.3, б), получая точку а. На эту линию опускаются перпендикуляры из всех характерных точек перемещаемого контура (точки б и в на рис. 2.3, а; точки б, в, г на рис. 2.3, б).

Рис. 2.3 - Перевод вытачки графическими способами: а, б — перпендикуляров, в — засечек

На неподвижной стороне вытачки намечаются соответствующие точки (а1 б1...) на том же расстоянии от центра вытачки, что и точки а, б, ..... Из точек а1 б1... выставляются перпендикуляры. Длина каждого перпендикуляра равна длине соответствующего перпендикуляра перемещаемой части (/14"-в/ и /М-а/). Через полученные точки проводится новый контур.

При использовании метода засечек (см. рис. 2.3, в) намечается новое положение вытачки. Вторая сторона вытачки вычерчивается под углом а, равным раствору исходной вытачки (который можно перенести засечкой на дуге окружности, проведенной из центра выпуклости) и определяется новое положение остальных перемещающихся точек контура детали засечками. После этого вычерчивают новые контуры детали.

Все вышеописанные способы могут в той или иной мере использоваться и при выполнении других приемов конструктивного моделирования.

Вытачку следует переводить в точки контура, наименее удаленные от центра вытачки (это обеспечит наименьшую из возможных величину посадки по срезу).

2.1.2 Дополнительное членение деталей

Для создания декоративных линий в одежде вводится дополнительное членение деталей. Каждую линию членения следует, по возможности, использовать для формообразования, например перевести в них частично или полностью растворы вытачек и оформить срезы в соответствии с особенностями модели. С помощью дополнительных членений создаются сложные формы одежды с резким изменением объема на каком-либо уровне. Для создания объемной формы оптимальным является членение, проходящее через экстремальные точки проектируемой поверхности или в непосредственной близости от них. Туда можно полностью перевести растворы вытачек.

Конфигурация конструктивных линий членения. Форма изделия зависит не только от расположения линий членения, но даже в большей степени — от их конфигурации. Благодаря различной конфигурации линий можно получить ту или иную степень прилегания на разных участках в соответствии с проектируемой формой изделия.

Конфигурация линий членения в области опорной поверхности может подчеркнуть или сгладить выпуклость формы. Для акцентирования выпуклости груди используются вытачки или рельефы, направленные из плечевого среза к выступающим точкам груди и оформленные несимметричными кривыми, как показано на рис. 2.4, а, б, в. Для получения уплощенной формы рельеф из плечевого среза смещается от выступающей точки груди в сторону проймы на 1,5 см и более, а раствор вытачки несколько уменьшается (рис. 2.5). Стороны вытачек оформляются спрямленными линиями.

Оформление линий членения в приталенных изделиях зависит от уровня и степени максимального прилегания, а также проектируемой конфигурации силуэтной линии

а                                б                              в

Рис. 2.4 - Варианты оформления верхней вытачки (а, б) и рельефа (в) для подчеркивания выпуклости груди

Рис. 2.4 - Варианты оформления линий членения

Построение рельефов (рис. 2.5). Построение рельефов начинают с определения положения и конфигурации линий, принадлежащих центральным деталям, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При проектировании вертикальной линии рельефа следует учитывать особенности зрительного восприятия длинных параллельных вертикальных линий: расстояние между ними внизу как бы сокращается. Чем ближе располагаются линии, тем ярче проявляется эта иллюзия. Поэтому линия рельефа проводится не строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием используется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вертикального рисунка

а					б

Рис. 2.5 - Перевод вытачек в рельефы: а — проходящий через экстремальную точку; б — смещенный

2.2 Порядок выполнения работы

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения, необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется перевод и оформление верхней вытачки, рельефов и других элементов выполнять в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.

2.2.1 Пункты 1,2,3 задания выполнить самостоятельно на основе изучения рекомендуемого материала, а также анализа моделей в каталогах и журналах мод (в порядке домашней подготовки к лабораторной работе).

2.2.2  Выполнить простой перевод верхней вытачки на переде и спинке для трёх выбранных моделей. При переводе верхней вытачки полочки в другое положение следует помнить, что внутренний конец вытачки всегда должен быть направлен на центр выпуклости груди. Наружный конец в зависимости от модели может располагаться по-разному: от плечевого среза, срезов горловины, проймы, боковых, линий талии, средней передней и др. Вытачку переводят с помощью шаблона в такой последовательности.

В соответствии с положением вытачки на эскизе модели намечают на контуре шаблона положение наружного конца новой вытачки или линий подреза (если вытачку заменяют сборками, складками). Обводят неизменяемые контуры детали.

Шаблон вращают вокруг центра раствора вытачки до совмещения сторон исходной вытачки; после этого обводят измененные контуры детали. Шаблон целесообразно вращать по часовой стрелке,
если новая вытачка располагается слева от исходной вытачки, и против часовой стрелки, если она располагается справа. Таким образом линия полузаноса остается вертикальной.

Отмечают положение наружного конца и проводят линию второй стороны новой вытачки на чертеже полочки путем ее переноса с шаблона.

Окончательно оформляют внутренний конец и стороны вытачки, как показано на рис.2.4, наружные концы оформляют в зависимости от направления заутюживания вытачки, обозначенного стрелкой.

2.2.3  Выполнить дополнительное членение деталей переда и спинки для выбранной одной выбранной модели. При наличии в МК продольных (рельефы) или поперечных швов (кокетки, подрезы) основные детали расчленяются на несколько частей. Если шов проходит через центр раствора исходной вытачки, то в этот шов обычно переводят вытачку.

При наличии шва, не проходящего через центр раствора исходной вытачки, проектируют короткую вытачку от шва членения к центру груди или заменяют ее сборками, посадкой.

Порядок нанесения линии шва и переноса верхней вытачки при наличии шва, проходящего через центр исходной вытачки, остается таким же, как описано выше.

Если шов не проходит через центр исходной вытачки, сначала наносят на шаблон по эскизу модели положение шва и обозначают направление вытачки или сборок, а затем разрезают шаблон, сделанный из бумаги и обводят его контуры на бумаге.

Для закрепления навыков, полученных в процессе выполнения этой работы, в качестве контрольного домашнего задания необходимо выполнить конструктивное моделирование переда нескольких конкретных моделей, например женских блузок .

2.3 Формулировка выводов

По результатам проделанной работы студенты делают выводы о методах конструктивного моделирования, выбранных ими для преобразования БК в МК.

Контрольные вопросы:

1. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы БК?

2. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде (спинке)?

3. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки?

Лабораторная работа № 3

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ СИЛУЭТА ИЗДЕЛИЯ

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при создании моделей женской одежды с изменением силуэта изделия

Задание:

- Изучить принципы и познакомиться с техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

- Подготовить соответствующую базовую конструкцию основных деталей.

- Выполнить параллельное и коническое расширение деталей переда, спинки и рукава.

- Оформить односторонние и двухсторонние складки на юбке.

Пособия и инструменты: лекала деталей переда и спинки женского платья, лекала деталей юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.

Литература: [1] с. 265-278; [2] с. 118-127; [3] с. 54-62.

Методические указания

Работа выполняется студентами индивидуально.

3.1 Сведения из теории

3.1.2 Параллельное расширение деталей

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Параллельное расширение деталей рукава

Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Окончательные контуры преобразованной детали оформляются плавными кривыми. Если по модели на детали проектируются мягкие складки, рассечение на полосы производится в местах расположения складок и на контуре полученной детали они отмечаются надсечками. Следует иметь в виду, что изменение объема детали обычно происходит не только за счет ее расширения, но и удлинения, что необходимо учитывать при разработке конструкции Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

3.1.3 Коническое расширение деталей

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение (см. рис. 3.2, а), а параллельно-коническое — с увеличением длины (см. рис. 3.2, б).

Рис. 3.2 - Коническое (а) и параллельно-коническое (б) расширение деталей

В детали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются. Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей поворачиваются, накладываясь друг на друга, с сохранением длины линии, соответствующей уровню максимального обхватного измерения (например, для юбок — линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы исходных вытачек и образуются новые. Обычно они используются для образования мягких складок и драпировок (рис. 3.3).

Рис. 3.3 - Проектирование зауженной юбки на основе прямой

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения определяют ориентировочно по силуэту модели.

3.1.4  Проектирование складок

В простейшем случае мягкие складки или защипы образуются из нестаченных вытачек. При проектировании складок по всей длине на детали намечается место расположения складки, деталь разрезается и раздвигается на требуемое расстояние (удвоенную глубину складки см. рис 3.4).

Рис. 3.4 - Проектирование складок на переде

Средняя глубина односторонней складки на уровне линии бедер порядка 6 см. Для уменьшения толщины складок, рационального использования материала, получения декоративного эффекта могут проектироваться вставки (рис. 3.5).

Рис. 3.5 - Проектирование складок на юбке

3.2 Порядок выполнения работы

3.2.1 Студентам выполняют моделирование в масштабе 1:1 или 1:2. Оформленные чертежи студенты подшивают в отчет о работе.

Пункты 1 и 2 задания студенты выполняют самостоятельно на основе изучения рекомендуемого материала, а также анализа моделей в каталогах и журналах мод (в порядке домашней подготовки к лабораторной работе).

3.2.2 В ходе работы необходимо выполнить следующие задания, используя данные таблицы 3.1:

1-е - коническое расширение деталей платья или пальто полуприлегающего силуэта с дополнительным членением спинки и переда в двух вариантах, т.е. с образованием гладкой конической и  складчатой (с фалдами по линиям швов) формы юбки.

2-е - коническое расширение юбки без введения дополнительных швов, с фалдами и с введением двух дополнительных швов (посередине переда и спинки);

3-е – параллельно- коническое расширение рукава.

Таблица 3.1

Примерные величины припусков на фалды по низу изделия, см (для тканей средней драпируемости)

| Размер фалды | Расположение фалды |  |
| --- | --- | --- |
|  | по швам | внутри детали |
| Небольшой | 4-5 | 5-6 |
| Средний | 6-7 | 7-9 |
| Большой | 8-9 и более | 10-12 и более |

При этом следует иметь в виду, что возможности создания гладких конических форм одежды из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная коническая форма имеет конусность, определяемую 4-5° (применительно к размерам женских юбок), и только для очень жестких тканей до 10°. С увеличением длины изделия конусность формы нужно соответственно уменьшать.

4-е – запроектировать односторонние и двухсторонние складки на основе конструкции прямой юбки (количество и расположение складок студенты выбирают произвольно).

3.3 Формулировка выводов

По результатам проделанной работы студенты делают выводы о методах конструктивного моделирования выбранных ими для преобразования БК в МК.

Контрольные вопросы:

1. Какой основной конструктивный параметр изменяется в модельных конструкциях при изменении силуэтной формы БК?

2. В чем состоит основной прием параллельного и конического разведения деталей одежды?

3. Какое наиболее эффективное конструктивное решение вы могли бы предложить для юбки: с гладкой конической формой из очень жесткой ткани; складчатой конической формы из мягкой ткани?

Лабораторная работа № 4

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования лацкана, борта, воротника и других модельных особенностей мужского пиджака в соответствии с эскизом модели.

Задание

- Изучить внешний вид и модельные особенности мужского пиджака.

- Выбрать и уточнить БК спинки и переда пиджака.

- Разработать модельные элементы переда пиджака (лацканы, борт, карманы и т.д.).

- Разработать конструкцию нижнего воротника мужского пиджака.

Пособия и инструменты: эскизы, журнальные фотографии или зарисовки моделей мужского пиджака; БК мужского пиджака; калька, миллиметровая бумага, линейки, угольники, транспортиры, ножницы.

Литература: [1] с. 265-279; [2]  с. 105;  [3] 95-97.

Методические указания

4.1 Сведения из теории

Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положение вспомогательных линий технического эскиза рисунка используя вычисленный масштаб изображения.

Открытая застежка с лацканом строится следующим образом: лацкан сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке модели, основываясь на оценке пропорции между длиной и шириной лацкана, между шириной лацкана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака (рис. 4.1) нумерацией выполняемых операций. Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника. Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше или ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с помощью натурального значения угла  β на рисунке модели.

Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения композиционного решения переда. Симметричное отображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном конструировании может выполняться различными способами (шаблонов, перпендикуляров и т.д.)

Рис. 4.1- Конструктивное моделирование переда мужского пиджака

4.2 Порядок выполнения работы

4.2.1 Выполнить эскизы двух современных моделей мужского пиджака: с центральной и смещенной бортовыми застежками.

4.2.2 Провести изучение и анализ моделей, составить описание внешнего вида изделий по плану, предложенному в лабораторной работе 1.

4.2.3  Для разработки МК переда в соответствии с рисунком моделей выбирать и уточнить БК основных деталей изделия.

4.2.4  Перенести модельные особенности с эскизов на БК основных деталей.

4.2.5  Построить нижний воротник в изделиях .

4.3 	 Формулировка выводов

В качестве вывода студенты проводят взаимный контроль. С этой целью они обмениваются чертежами; при их проверке записывают замечания на полях. Причины ошибок обсуждают, в чертежи вносят исправления и после проверки преподавателем обводят. Линии построения не стирают.

Контрольные вопросы:

1. Какова последовательность разработки модельных элементов переда мужского пиджака?

2. Как определяют длину петель и их расположение в изделии с центральной и смещенной бортовыми застежками?

Лабораторная работа № 5

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ АНАЛОГОВ

Цель работы: 	проведение анализа моделей аналогов

Задание:

- Подобрать 5 моделей аналогов заданного ассортимента.

- Провести анализ моделей аналогов

- Сделать выводы о проделанной работе

Пособия и инструменты: эскизы, журнальные фотографии или зарисовки моделей; образцы готовых изделий.

Литература: [1] с. 265-279;  [2] c.101-103; [3] с. 108-120.

Методические указания

5.1. Сведения из теории

5.2.1 Анализ моделей-аналогов

Анализ моделей-аналогов (МА) целесообразно осуществлять в три этапа: подбор МА, их оценка и анализ результат выполненной работы. Оценку качества МА выполняют методом представленным ниже.

Модели-аналоги подбираются из числа лучших изделий, изготовляемых в настоящее время и по своим технико-экономическим показателям соответствующих качеству лучших отечественных и зарубежных образцов.

Подбор MA осуществляют по признакам назначения. При большом числе моделей-аналогов в качестве ограничивающего средства используют конструктивные признаки (в первую очередь - признаки первого структурного уровня: покрой, значения основных композиционных прибавок, длина изделия). В случае если признаки первого структурного уровня моделей-аналогов практически неизвестны (что может иметь место при проектировании одежды стабильных форм, например, мужского костюма), рекомендуется использовать признаки второго и третьего уровней: распределение прибавок по участкам конструкции, габаритные размеры основных деталей, модельные особенности не основных деталей, их расположение и др.

При выполнении лабораторной работы достаточно ограничиться подбором трёх-пяти моделей-аналогов.

Модели-аналоги представляют в виде зарисовки общего вида на фигуре человека с четкой прорисовкой всех конструктивно-декоративных элементов. Вид модели со стороны спинки располагают в правом нижнем углу относительно вида модели спереди.

Описание внешнего вида моделей-аналогов с обязательным указанием рекомендуемых размером, ростов и полнотной группы можно выполнить для каждой модели отдельно или составить одно описание на все модели.

Из предложенного ряда моделей-аналогов предлагается выбрать модель более совершенной конструкции, отделочные работы, покрой, конструктивные элементы которой были выбраны из всех моделей эталонного ряда. С этой целью необходимо провести анализ выбранных моделей-аналогов с точки зрения соответствия их комплексу показателей, определяющих уровень качества одежды [1].

Уровнем качества называется относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями (ГОСТ 15467-79). Для оценки качества швейных изделий с целью возможного применениях их как наиболее актуальных и соответствующих самым высоким требованиям можно использовать обобщенный показатель, которым согласно ГОСТ 15467-79 называют определяющий комплексный показатель качества продукции. В этом случае могут быть использованы несложные математические модели обобщенных показателей на основе средневзвешенных арифметических:

Ко=i=1nKimi,                                                              (5.1)

где    Ki- оценка i-го свойства;

mi- коэффициент весомости i-го свойства.

Для практического выполнения оценки качества выбранных моделей аналогов следует каждую модель проанализировать с точки зрения соответствия  ее отдельным показателям качества.

Для общей целостной оценки будем рассматривать первые 3-4 уровня показателей, которые всесторонне позволяют оценить качество одежды. Оценка характеристик каждого отдельного изделия производится последовательно путем мысленного сравнения всех показателей для моделей-аналогов с возможным эталоном  (то есть с самым лучшим изделием по данной категории, которое можно было бы получить), что дает возможность принять в качестве количественной величины оптимальной характеристики по каждому показателю – единицу. Таким образом, если рассматриваемая модель-аналог по выделенному показателю максимально приближена с оптимуму, то есть к самому качественному варианту, то величина присваиваемой оценки  Ki будет близиться к 1 и наоборот.

Чтобы провести корректировку полученных оценок, необходимо ввести поправки на коэффициент весомости каждого показателя, так как они не являются равнозначными. Средние значения нормированных коэффициентов весомости показателей качества одежды представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Средние значения нормированных коэффициентов весомости показателей качества одежды

| Показатели качества | Куртка мужская | Сорочка мужская | Блузка женская | Жакет женский | Платье женское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребительские | 0,635 | 0,623 | 0,653 | 0,657 | 0,692 |
| Технико-экономические | 0,365 | 0,377 | 0,347 | 0,343 | 0,308 |
| Социальные | 0,105 | 0,101 | 0,114 | 0,069 | 0,101 |
| Функциональные | 0,115 | 0,126 | 0,11 | 0,105 | 0,116 |
| Эстетические | 0,139 | 0,148 | 0,166 | 0,177 | 0,176 |
| Эргономические | 0,142 | 0,123 | 0,132 | 0,166 | 0,162 |
| Эксплуатационные | 0,134 | 0,125 | 0,131 | 0,14 | 0,137 |
| Стандартизации | 0,108 | 0,127 | 0,125 | 0,102 | 0,101 |
| Технологичности | 0,141 | 0,124 | 0,113 | 0,126 | 0,116 |
| Экономичности | 0,116 | 0,126 | 0,109 | 0,115 | 0,091 |
| miq0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

При получении оценок нескольких показателей более низкого уровня, рассчитывается среднее арифметическое из полученных чисел:

Ki=j=1nKijn,					(5.2)

где j- очередной показатель качества более низкого уровня (4го, 5го);

n- количество рассмотренных показателей качества более низкого уровня. Далее для каждой модели-аналога рассчитывается обобщенный показатель Kо.

Рассмотрим пример оценки моделей аналогов.

МА  1				МА 2				МА 3

Рисунок  5.1 – Эскизы моделей-аналогов женского жакета

Таблица 5.2 - Оценка качества моделей-аналогов женского жакета

| Показатели качества | Коэффициент весомости | Оценка |  |  | Обобщенный показатель i-го свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МА 1 | МА 2 | МА 3 | МА 1 | МА 2 | МА 3 |
| Функциональные (средние) | 0,105 | 1 | 1 | 1 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Соответствие основной целевой функции |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Соответствие размерной и полнотно-возрастной группе потребителей |  | - | - | - |  |  |  |
| Социальные (средние) | 0,069 | 1 | 0,95 | 0,625 | 0,065 | 0,096 | 0,043 |
| Соответствие размерно-ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу |  | - | - | - |  |  |  |
| Конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие прогнозу потребительского спроса |  |  |  |  |  |  |  |
| Эстетические (средние) | 0,177 |  |  |  | … | … | … |
| И т.д. | . . . . |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенный показатель модели Ко |  |  |  |  | 0,862 | 0,757 | 0,699 |

При проведении оценки моделей-аналогов необходимо рассматривать только те показатели, которые действительно относятся к этим моделям с учетом поставленной задачи, назначения и формы представления.

По результатам  комплексной оценки моделей-аналогов самые высокие результаты характерны для модели №1, что является основанием для дальнейшего рассмотрения ее в качестве модели-прототипа.

Далее для формирования исходных данных для построения БК или выбора ИМК проводят  анализ конструктивных параметров выбранных МА, полученные данные приводят в табличной форме (таблица 5.3).

Таблица 5.3 - Характеристика эталонного ряда моделей-аналогов

| Номер МА | СИЛУЭТ | Композиционные прибавки, см |  |  |  | Длина изделия, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пг | Пт | Пб | Поп |  |
| 1 | прилегающий | 6,0 | 3.5 | 4,5 | 6,0 | 107 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

5.3 	 Формулировка выводов

В конце раздела дается вывод о результатах сравнительной оценки моделей аналогов, отмечаются их достоинства и недостатки, дается характеристика лучшего варианта конструктивного решения, который принимается за прототип при дальнейшем проектировании. В выводах по разделу обосновывается решение о возможности заимствования конструктивных признаков или отдельных удачных конструктивных элементов при разработке новой модели, или о необходимости разработки новой, более совершенной конструкции модели изделия.

5.4 Контрольные вопросы:

1. Критерии выбора моделей аналогов.

2. Перечислите показатели качества одежды  первого и второго уровня.

3. Перечислите основные требования, которым, по Вашему мнению, должна соответствовать одежда для:

-торжественных случаев;

-для спорта и отдыха;

-для повседневной носки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е.Романов и др. / Под ред. Е.Б.Кобляковой.    4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат. 2007. - 464 с.

- Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды / А.И. Марты
нова, Е.Г. Андреева. - М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999. - 216 с.

- Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособ для студентов. высш. уч. завед./ Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева.-М.: Издательский центр»Академия», 2003.-272 с.