ГЕРАСИМЕНКО М.С.

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Методические указания для выполнения контрольной работы

Ростов-на-Дону

# СОСТАВИТЕЛИ:

Герасименко М.С.	к.т.н., доцент кафедры «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности» ДГТУ

РЕЦЕНЗЕНТ:

Лопатченко Т.П.	к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности» ДГТУ

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Учебная программа предназначена для оказания помощи студентам заочной формы обучения» направления 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности», изучающих курс "Конструктивное моделирование одежды". Учебная программа содержит программу дисциплины, перечень лабораторных работ и рекомендации и пример для выполнения контрольной работы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	                                                                                                        4

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА	                                                                          5

- ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	                       6

- КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	                                                               6

- КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ	                                                                          6

  - Методические указания к выполнению контрольной работы	             6

  - Варианты контрольных заданий	 						  12

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК						  	  14

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Конструктивное моделирование одежды» является прикладной наукой, занимающейся вопросами моделирования конструкций одежды различного ассортимента и различных половозрастных групп.

Основной задачей дисциплины является освещение широкого круга вопросов современных методов конструктивного моделирования одежды, рассмотрение вопросов выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды. При изучении данной дисциплины студенты используют теоретические знания и практический опыт, полученные при изучении курсов: «Материаловедение», «Основы прикладной антропологии и биомеханики», «Конфекционирование материалов для одежды», «Основы композиции костюма».

Изучая дисциплину, студент должен иметь представление об основных принципах инженерно-художественного проектирования промышленных изделий и особенностях алгоритмов модельных преобразований базовых конструкций одежды.

Студент должен уметь: использовать методы конструктивного моделирования без изменений и с изменением силуэтной формы исходной конструкции, разрабатывать конструкции деталей одежды по эскизам и образцам моделей.

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести навыки методов конструктивного моделирования основных деталей мужской и женской одежды с втачными рукавами для углубленной и фигурной проймы, рубашечным, покроя реглан, цельновыкроенным, комбинированным и др.; конструирования воротников различных форм и моделей; совершенствования приемов конструктивного моделирования одежды с использованием ЭВМ и средств компьютерной графики.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Конструктивное моделирование одежды» изучается студентами заочной формы обучения на 2 и 3 курсах, предусматривает лекционный курс, проведение лабораторных занятий, выполнение контрольной работы, курсового проекта и сдачу экзамена. К экзамену допускаются студенты, успешно защитившие:

- отчет по лабораторным работам;

- контрольную работу;

- курсовой проект.

Сроки выполнения работ по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» определены графиком учебного процесса.

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

- Изучение и анализ модели.

- Конструктивное моделирование без изменения силуэта одежды.

    - 2.1 Застежки.

    - 2.2 Складки.

    - 2.3 Карманы.

    - 2.4 Перевод вытачек.

    - 2.5 Дополнительное членение деталей одежды.

- Конструктивное моделирование с изменением силуэта.

    - 3.1 Параллельное и коническое расширение ( заужение ) деталей.

- Конструктивное моделирование с изменением формы плечевого пояса, проймы     и рукава изделия.

    - 4.1 Размоделирование вытачек в женской одежде.

    - 4.2 Моделирование проймы в женской и мужской одежде.

    - 4.3 Моделирование втачных рукавов.

    - 4.4 Приемы моделирования рукавов без изменения проймы.

    - 4.5 Моделирование рукавов с учетом изменения проймы.

    - 4.6 Модификация оката рукавов в женской и мужской одежде на чертеже шаблона рукава.

    - 4.6 Модификация разверток рукава.

    - 4.7 Рукава рубашечного покроя.

- Изменение покроя рукава.

    - 5.1 Характеристика рукава покроя реглан.

    - 5.2 Разработка конструкции рукава покроя реглан с использованием базовой конструкции (БК) втачного рукава.

    - 5.3 Особенности конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами.

    - 5.4 Разработка конструкции цельновыкроенного рукава мягкой формы.

    - 5.5 Особенности построения чертежа конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами и ластовицей.

    - 5.6 Разновидности конструкций цельновыкроенного рукава.

    - 5.7 Комбинированные покрои рукавов.

2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

- Разработка основных элементов модельных конструкций женской и мужской одежды.

- Разработка конструкций воротников, элементов отделки горловины и капюшонов

- Разработка модельных конструкций втачного рукава.

- Разработка конструкций деталей одежды с рукавами различных покроев.

- Особенности разработки конструкции деталей переда женского платья сложных форм /4/.

3 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задачей курсового проектирования является разработка модельной конструкции и документации на проектируемую модель в условиях индивидуального изготовления одежды, изготовление образца женской одежды на фигуру типового телосложения.

Объектом проектирования является женская одежда без подкладочного ассортимента различного назначения. Ассортимент изделий согласовывается с руководителем курсового проекта и указывается в задании на курсовое проектирование. Примерная тематика, объем и содержание курсового проекта представлены в методических указаниях к выполнению курсового проекта /3/.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

4.1 Методические   указания   к   выполнению контрольной   работы

Перед выполнением контрольной работы необходимо ознакомиться с данными методическими указаниями. При выполнении контрольной работы предлагается использовать рекомендуемую литературу и свой опыт работы на предприятии. Номер варианта контрольной работы определяется последней цифрой шифра (по студенческому билету). Контрольная работа содержит теоретические вопросы и практические задания. Ответ на теоретический вопрос должен быть кратким и точным, по необходимости сопровождаться рисунками, схемами или чертежами.

При выполнении практического задания студенты выполняют чертежи исходной конструкции (ИК) и модельной конструкции (МК) на миллиметровой бумаге, формат которой соответствует ГОСТу, в масштабе 1:5. Чертежи деталей ИК представляют в тонких линиях, а МК - основными линиями. В качестве исходной конструкции для преобразования ее в новую модельную, может быть использована базовая конструкция (БК) или какая-нибудь близкая по конструктивному решению модельная.

Выполняя первый этап  практического задания, студент выбирает модель изделия, ассортимент и назначение которой соответствуют заданию. В качестве исходной информации могут быть использованы журналы мод, каталоги, проспекты, буклеты, технические описания, фотографии и т.д.

Модель изделия представляют на отдельном листе в контрольной работе в виде технического эскиза в позициях спереди и сзади. Графическое изображение модели со стороны спинки дается уменьшенным и представляется в правом нижнем углу листа.

При выборе подходящей ИК руководствуются критериями, характеристика которых представлена в /1/. Студенты приводят перечень требований, входящих в состав критериев, при выборе ИК изделия заданного ассортимента.

Описание внешнего вида модели и ее составных частей (деталей) выполняют согласно /2/ в следующем порядке: указывают название изделия, его назначение, вид используемого материала, силуэт, покрой, застежку. Далее дают характеристику конструкций переда, спинки, рукавов, воротника, подкладки (при ее наличии). В заключение указывают вид отделки, бортов, лацканов, низа и т.д. и указывают рекомендуемые размеры, роста и полнотную группу.

Необходимо провести анализ и дать краткую характеристику конструкции одежды с заданным покроем рукава.

На втором этапе работы выполняют преобразование БК в МК в следующей последовательности: вначале БК преобразовывают в исходную модельную конструкцию, затем, выполнив изучение и анализ модели и, определив продольный и поперечный масштабы, переносят модельные особенности с рисунка на чертеж. Для более объективного анализа модели рекомендуется нанести ряд вспомогательных линий: продольную центральную линию, линии груди, талии, бедер, низа. Необходимо также нанести линию коленей и месторасположение яремной выемки.

Полученные в результате изучения и анализа модели данные о размерах и расположении модельных элементов конструкции представляют в форме таблицы.

Подробная информация о изучении и анализе модели и пример выполнения задания представлен  в методических рекомендациях /3/.

  - Пример выполнения контрольного задания

- Виды конструктивного моделирования одежды.

- Выполните выбор модели женского жакета, осуществите подбор ИК. Составе описание модели

- Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного моделирования.

Вопрос 1

- Конструктивное моделирование без изменения формы одежды. Что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей. Преобразованию подвергаются:

    - Размеры и контуры застежки.

    - Складки.

    - Карманы.

    - Расположение и количество вытачек.

    - Дополнительные членения деталей одежды.

2. Конструктивное моделирование с изменением силуэта. Преобразованию подвергаются контуры деталей.

Основные приёмы:

    - Параллельное и коническое расширение (заужение) деталей.

3. Конструктивное моделирование с изменением формы плечевого пояса, проймы     и рукава изделия.

Осуществляется проектирование модельных линий членения, моделирование линий плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой. Основные приёмы:

    - Размоделирование вытачек в женской одежде.

    - Моделирование проймы в женской и мужской одежде.

    - Моделирование втачных рукавов.

    - Моделирования рукавов без изменения проймы.

    - Моделирование рукавов с учетом изменения проймы.

    - Модификация оката рукавов в женской и мужской одежде на чертеже шаблона рукава.

    - Модификация разверток рукава.

- Изменение покроя рукава.

Предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего расчленения новыми модельными линиями членения. Основные приёмы:

    - Разработка конструкции рукава покроя реглан с использованием базовой конструкции (БК) втачного рукава.

    - Разработка конструкции цельновыкроенного рукава.

    - Построение чертежа конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами и ластовицей.

    - Построение комбинированных покроев рукавов.

Вопрос 2

Эскиз выбранной модели представлен на рисунке 1.

Рис.1- Эскиз модели женского жакета

Описание внешнего вида модели.

Жакет женский для повседневной носки.

Жакет прилегающего силуэта, рукав втачной, застёжка центральная на шесть петель и пуговиц.

Конструктивно форма переда достигается за счёт двух фигурных вытачек направленных из бокового среза к центру груди.

Форма спинки достигается за счёт со среднего шва и двух вытачек на линии талии.

Воротник –  цельновыкроенная стойка, с вытачкой на переде и спинке.

Рукав втачной, двухшовный с верхним и нижним срезами. Расклешённый по линии низа. В верхнем срезе шлица, длинной 10 см. По швам вытачек и среднему шву спинки проложена отделочная строчка шириной 0.5 см. Рекомендуемые размеры  Р-164-170-176,

Ог111 84- 88-92,

первая полнотная группа.

При выборе подходящей ИК для создания модельной конструкции женского жакета необходимо руководствоваться несколькими критериями.

Критерий 1-й ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотная группа. При отсутствии подходящей по виду, покрою и силуэту ИК можно воспользоваться менее подходящим вариантом. Если нет подходящей ИК по размеру, разрабатывают новую БК.

Критерием 2-ой ступени оценки ИК является степень ее сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первой ступени отобраны две ИК, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой одежды), по линии бедер (для поясной).

Критерии 3-ей ступени связаны с членением основных деталей конструкции. При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокроеными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными не целесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую ИК изделия с втачными рукавами и с помощью приемов КМ четвертого вида преобразовать её в конструкцию другого покроя.

В соответствии с заданием для создания модельной конструкции выбрана ИК женского жакета прилегающего силуэта с втачным одношовным рукавом. Прибавка по груди составляет 4,5 см.

Плечевая вытачка размоделированна  в линии проймы и горловины спинки. На спинке вытачка на линии талии. Нагрудная вытачка переведена в боковой срез переда.

Вопрос 3

Модельная конструкция женского жакета   М 1:5 представлена на рисунке 2.

Рис. 2 - Модельная конструкция женского жакета

4.3 Варианты   контрольных   заданий

Вариант 1

- Принципы конструктивного моделирования одежды.

- Выполните выбор модели женского жакета, осуществите подбор ИК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 2

- Этапы конструктивного моделирования.

- Выполните выбор модели платья для женщин младшей возрастной группы, осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК платья для женщин младшей возрастной группы, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 3

- Основные виды конструктивного моделирования без изменения базовой основы (БО).

- Выполните выбор модели женского нарядного платья, осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 4

- Основные виды конструктивного моделирования с изменением силуэтной базовой основы.

- Выполните выбор модели жакета для женщин средней возрастной группы, осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК женского жакета, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 5

- Параллельное и коническое расширение основных деталей одежды.

- Выполните выбор модели платья для женщины средней возрастной группы маленького роста, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 6

- Построение контурных линий борта и лацкана в мужской и женской одежде.

- Выполните выбор модели нарядной блузки для женщин младшей возрастной группы, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК выбранной женской блузки, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 7

- Определение длины петель и их расположение в изделиях с центральной и смещенной застежками.

- Выполните выбор модели женской блузки для торжественных случаев, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК женской блузки, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 8

- Характеристика основных линий конструкции, их положение в зависимости от формы изделия.

- Выполните выбор модели платья для женщин средней возрастной группы, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК выбранной модели женского платья, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 9

- Особенности разработки конструкции воротников различных видов.

- Выполните выбор модели женского нарядного платья, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК женского нарядного платья, используя приемы конструктивного моделирования.

Вариант 10

- Совершенствование процесса и методов конструктивного моделирования одежды.

- Выполните выбор модели женской нарядной блузки, осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и представьте необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели.

- Разработайте МК женской нарядной блузки, используя приемы конструктивного моделирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е.Романов и др. / Под ред. Е.Б.Кобляковой.    4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат.2007 . - 464 с.

- Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: Учеб пособие для вузов / А.И. Мартынова. Е.Г. Андреева- М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999,- 216 с: ил.

- Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие/ Герасименко - М.С: М.: Ростов-на-Дону: РТИСТ ЮРГУЭС, 2011.-128с.

Дополнительная литература

- Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособ для студентов. высш. уч. завед./ Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева.-М.: Издательский центр»Академия», 2003.-272 с.

- Конструктивное моделирование одежды :Методические пособие к выполнению курсового проекта/ Герасименко М.С., Корж О.И.. – М..: Ростов-на-Дону: РТИСТ ЮРГУЭС, 2012.-36с.