## ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

### УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для студентов направления 2903.05 «Конструирование  изделий легкой промышленности»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………....4

1. Лабораторная работа № 1

Анализ структуры проектируемого швейного изделия и определение стоимости его изготовления по прейскуранту № Б 01(01-15) …………. 5

2. Лабораторная работа № 2

Разработка схемы последовательности сборки швейных изделий ……...... 7

3. Лабораторная работа №3

Выбор методов обработки и оборудования ………………………………… 9

4. Лабораторная работа № 4

Составление технологической последовательности обработки изделий ……. ..14

5. Лабораторная работа № 5

Особенности технологической обработки фраков, визиток, смокингов …..15

6. Лабораторная работа № 6

Особенности обработки и сборки  женских платьев  в ателье высшего  разряда  18

Библиографический список ……………………………………………………… 24

Приложения ………………………………………………………………………. 25

ВВЕДЕНИЕ

#### Дисциплина «Проектирование одежды по индивидуальным заказам» является специальной, которая формирует подготовку инженера-конструктора швейных изделий. Знание этой дисциплины повышает профессиональный уровень будущего специалиста, позволяет на более высоком уровне подходить к оценке качества одежды с точки зрения хорошей посадки ее на фигуре человека.

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине «Особенности проектирования одежды по индивидуальным заказам» студент должен изучить основы технологических процессов изготовления одежды разного ассортимента в условиях производства по индивидуальным заказам, освоить методику выбора рациональных методов и режимов изготовления изделий из разных материалов с учетом конкретных  производственных требований, обеспечивающие высокое качество изделий.

Практические знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, позволят творчески и технически обоснованно решить задачу эффективного проектирования новых моделей одежды на индивидуальную фигуру заказчика.

Отчет по результатам лабораторной работы составляется каждым студентом самостоятельно, при этом рекомендуется придерживаться следующей последовательности: указывается наименование темы; цель работы; задание; список литературы; исходные данные; расчеты и результаты проделанной работы, приведенные в форме таблиц, рисунков, схем;  анализ результатов работы и ответы на контрольные вопросы.

Курс дисциплины включает лекции, лабораторные работы и контрольную работу (для студентов 3-го курса заочной  формы обучения). Формой контроля является зачёт. К зачёту допускаются студенты ИДЗО, выполнившие контрольную работу и получившие по ней допуск к устному контрольному зачету (УКЗ), выполнившие лабораторные работы и получившие по ним зачет.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЙЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ № Б 01 (01-15)

Цель работы: изучение структуры проектируемого швейного изделия и освоение  методики определения стоимости изготовления одной модели заданного вида изделия по прейскуранту № Б 01 (01-15).

Задание:

1. Ознакомиться с прейскурантом  № Б 01 (01-15) на изготовление  швейных   изделий по индивидуальным заказам населения.

2. Представить эскиз заданного вида изделия и описание его внешнего вида.

3. Определить стоимость изготовления швейного изготовления изделия по прейскуранту  №  Б 01 (01-15).

4.  Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: журналы мод, модели одежды.

Литература: [1,2,3]

Методические указания

1.1. При разработке конструкторско-технологической документации на швейное изделие для индивидуального потребителя сложность и стоимость изготовления изделия определяют в соответствии с прейскурантом № Б 01 (01-15) на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения с корректировкой полученной цены (с учетом повышающего коэффициента).

Цены прейскуранта дифференцированы по категориям предприятий (ателье и Дом моды высшего разряда, ателье и Дом моды первого разряда, ателье второго разряда и мастерская) и по группам материалов  в зависимости от трудоёмкости их обработки.

По действующему прейскуранту предусматривается четыре группы материалов. Для изготовления верхней одежды используют материалы трех групп.

В зависимости от частоты встречаемости элементов в изделиях различного ассортимента, в каждом из них выделяют:

- изделие минимальной сложности, состоящее из постоянных    или часто
встречающихся  конструктивных, фасонных, технологических особенностей и элементов;

- усложняющие элементы, которые представляют собой фасонные и конструктивные особенности, периодически встречающиеся в одежде;

- отделочные работы.

Для определения сложности  и стоимости изготовления изделия прейскурантом предусматривается стоимость обработки изделия минимальной сложности, обработки усложняющих элементов и стоимости выполнения отделочных работ.

Цизд. = Цмин. + Цусл. + Цотд.,                                                        (1.1)

где  Цмин. – цена изготовления изделия минимальной сложности, руб.;

Цусл.  -   цена за обработку усложняющих элементов, руб.;

Цотд.   -  цена за обработку отделочных элементов, руб.

Усложняющие элементы обработки изделий разделены на три группы.

Усложняющие элементы 1 группы оплачиваются каждый как один элемент, например, шлица или разрез в среднем шве спинки длиной до 15 см и т.п.; 2 группы - как два элемента, например, шлица или разрезы длиной выше 15 см; 3 группы - как четыре элемента, например, капюшон или  меховой воротник, пристегивающийся к изделию.

2.1. Работа выполняется каждым студентом индивидуально.

В процессе выполнения  лабораторной работы студенты изучают модели по журналам мод и выбирают одну модель заданного ассортимента. Модели должны соответствовать направлению моды,  рекомендациям моделирующих организаций.

Выбрав модель, студент изучает её внешнюю форму, силуэт, покрой; определяет примерное конструктивное построение основных деталей и узлов.

Эскиз модели разрабатывают детально: дают вид изделия спереди и сзади, наносят на него все силуэтные, конструктивные и декоративные линии, детали отделки и т. п.

2.2. Подробное описание внешнего вида модели и её основных частей (деталей) выполняют в следующем порядке: указывают вид и назначение модели, возрастную группу потребителей, вид основного материала, силуэт, покрой, вид застёжки. Далее дают характеристику основных деталей (переда, спинки, рукава, воротника), указывают вид отделки. Отмечают рекомендуемые размеры, роста и полнотную группу.

3.1. Информация о структуре изделия и расчет стоимости его изготовления в лабораторной работе представляется в форме таблицы 1.1. Предварительно составляется перечень элементов проектируемого изделия, формирующих изделие минимальной сложности и приводится их описание [2].

Если при обработке проектируемого изделия выполняются отделочные работы, стоимость их выполнения определяется дополнительно в форме таблицы 1.2 [3].

Таблица 1.1 - Определение стоимости изготовления проектируемого изделия

| Наименование изделия | Категория ателье | Группа материалов | Стоимость изготовления, р. |  | Характеристика усложняющих элементов в соответствии с прейскурантом Б01(01-15), ч.1,2 |  | Стоимость изготовления усложняющих элементов, р. | Общая стоимость обработки, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изделия минимальной сложности | усложняющего элемента | позиция и наименование элемента | сложность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жакет женс- кий | 1 | 2 | 27.0 | 1.2 | 1 Рельефы на переде | 1 | 1.2 | - |
|  |  |  |  |  | 1 Рельефы на спинке | 1 | 1.2 | - |
| Итого по жакету |  |  | 27.0 |  |  | 2 | 24.0 | 29.4 |

Таблица 1.2 - Определение стоимости выполнения отделочных работ

| Позиция по 3 ч. прейск. Б 01 (01-15) | Наименование отделочных работ | Единица измерения | Кол-во единиц в изделии | Цена за единицу измерения, р. | Стоимость выполнения отделочных работ, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-16 | Выполнить отделочную строчку толстыми различными нитками или.... | 1 м | 3 | 0,35 | 1,05 |

Выводы

В конце работы студентам предлагается сделать вывод о соответствии сложности выбранной модели заданной категории предприятия.

Контрольные вопросы

- Какова структура прейскуранта  № Б 01 (01-15).

- Какие конструктивные и фасонные элементы формируют изделие минимальной сложности.

- Какие конструктивные и фасонные элементы относятся к усложняющим.

- Каким образом  дифференцированы цены прейскуранта № Б 01 (01-15).

- Как определяется стоимость изготовления изделия по прейскуранту

№Б 01 (01-15).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: изучить типовую схему последовательности сборки швейных изделий и факторы, вызывающие её изменение.

Задание:

- Изучить факторы, определяющие последовательность сборки швейных изделий и степень готовности их к примерке.

- Представить эскиз модели заданного вида изделия и привести описание внешнего вида.

- Представить схему последовательности сборки изделия (при условии изготовления его с одной или двумя примерками).

- Анализ работы и формулировка выводов.

Пособия: образцы изделий.

Литература: [4,5,6,7].

Методические указания

1.1 Несмотря на многообразие моделей, конструкций швейных изделий в последовательности их обработки имеется много общего, что позволяет представлять процессы изготовления одежды в виде типовой последовательности сборки узлов.

При изготовлении одежды по заказам населения технологический процесс на определенном этапе прерывается для проведения примерки с целью максимального учета особенностей заказа.

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам на последовательность сборки изделия значительно влияет степень готовности изделия к примерке (объем выполненных работ). Она может быть различной в зависимости от фигуры заказчика, вида изделия, сложности фасона, конструкции изделия, свойств материалов, квалификации закройщика, числа примерок.

Применение Единого Метода конструирования одежды ЦОТШЛ, точные данные об особенностях фигуры заказчика, использование лекал базовых конструкций при раскрое, высокая квалификация закройщиков и рабочих, обеспечивают изготовление изделий пальтово - костюмного ассортимента с одной примеркой при высокой степени готовности.

Во всех случаях степень готовности должна быть рациональной, а затраты времени на повторное выполнение отдельных операций после проведения примерок - минимальными. Кроме того, изделие, подготовленное к примерке, должно дать заказчику полное представление о форме, размерах деталей и отделочных элементов.

К примерке должны быть выполнены операции влажно-тепловой обработки, создающие форму отдельных  деталей и изделия в целом. В изделиях пальтово-костюмного ассортимента к примерке обрабатывается полностью все конструктивные элементы переда, спинки. Рекомендуется обрабатывать карманы, борта.

Для уточнения изделия по фигуре заказчика временно сметывают и заметывают боковые и плечевые швы изделия, низ. Нижний воротник соединяют с прокладкой и вмётывают в горловину. Рукав вметывают в пройму (один или два), причем один из его швов соединен временно, низ рукава заметан.

При изготовлении по заказам населения изделий пальтово-костюмного ассортимента можно использовать метод гибкой конструкции, что дозволяет сократить количество проводимых примерок, и даже полностью исключить их.

Метод гибкой конструкции основывается на использовании базовой конструкторской документации и специальных макетов, конструктивное устройство которых   (с разъемами и подвижными соединениями между деталями) позволяет подогнать макет на фигуре и выявить при этом особенности конструкции изделия индивидуального назначения перед его раскроем.

Внедрение метода гибкой конструкции позволяет снизить трудоемкость изготовления изделия в швейном цехе за счёт сокращения количества операций по временной сборке изделия, возможности использования более прогрессивных методов обработки вследствие точного кроя. Сокращаются затраты времени закройщиков, связанные с проведением примерки и уточнением деталей изделия. Экономятся нитки для временного соединения деталей, более рационально используется производственная площадь ателье. Уменьшение количества посещений заказчиком ателье при изготовлении одного заказа обеспечивает дополнительно социальный эффект.

2.1. В отчете по лабораторной работе студенты представляют эскиз модели заданного вида изделия и описание её внешнего вида.

3.1. Схема последовательности сборки заданного вида изделия составляется на основе  типовой последовательности сборки верхней одежды с учетом категории предприятия, сложности модели. При наличии примерки схема последовательности состоит из двух частей: подготовка изделия к примерке и изготовление после примерки.

В отчете по лабораторной работе следует обосновать рациональность выбранной степени готовности проектируемого изделия к примерке или возможность изготовления швейных изделий без примерки.

Один из возможных вариантов схемы последовательности сборки представлен в Приложении А.

В выводах по работе необходимо обосновать рациональность предложенного варианта схемы последовательности сборки изделия.

Контрольные вопросы:

- Каково назначение примерки изделия на фигуре заказчика?

- Каким требованиям должна удовлетворять степень готовности изделия к примерке?

- Какие факторы влияют на количество примерок и выполняемый к ним объем работ?

- Какие факторы влияют на изменение типовой схемы обработки и сборки изделия к примерке при изготовлении изделия с одной примеркой?

- При наличии каких факторов возможно изготовление изделия без примерки?

- Каковы преимущества использования метода гибкой конструкции?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Цель работы:  изучить методику выбора методов обработки и приобрести навыки  по выбору методов обработки и оборудования для конкретных производственных условий.

Задание:

- Представить оборудование для конкретных производственных условий; технологическую характеристику выбранного оборудования, приспособлений малой механизации.

- Составить технологическую последовательность на два метода обработки одного и того же узла.

- Определить рост производительности труда и снижение трудоёмкости по узлу; экономическую эффективность предлагаемого метода обработки за счет различных факторов.

- Сравнить методы обработки по качеству, представить сборочные схемы узлов А22.

- Анализ работы и формулировка выводов.

Пособия: наглядные пособия по обработке и сборке деталей и узлов изделий пальтово - костюмного ассортимента (образцы, плакаты)

Литература: [9,10].

Краткая теория

Выбор методов обработки и оборудования оказывает большое влияние на выпуск изделий высокого качества, повышение производительности труда и снижение себестоимости изделий.

Выбор методов обработки производится с учетом следующих факторов: вида изделия, категории ателье, мощности технологического процесса, технологических свойств материалов, особенностей  конструктивного решения и т.д.

Мощность  технологического процесса оказывает существенное влияние на выбор методов обработки. Она определяет правильный выбор оборудования.

Выбор оборудования производится с учетом рекомендаций ЦОТНШ [5] по использованию оборудования в зависимости от категории ателье к мощности технологического процесса.

Однако при одних и тех же исходных данных возможны несколько вариантов обработки узла. Для повышения эффективности работы технологического процесса необходимо выбрать прогрессивную технологию обработки путём сравнения возможных вариантов (в лабораторной работе - двух) по экономической эффективности, технологичности обработки и качеству с учетом возможности использования в процессе заданной мощности.

Экономическая эффективность  методов обработки определяется повышением производительности  труда и сокращением затрат времени на обработку узла:

Р п.т  = ( Тс - Тн) / Тн   х 100% ;                                                           (3.1)

Р с.з.   = ( Тс - Тн) / Тс  х 100% ;                                                           (3.2)

где    Р п.т. -  повышение  производительности труда по узлу, %;

Р с.з.  -  сокращение затрат времени по узлу, %;

Тс      -   затраты времени на обработку узла существующим методом, мин.;

Тн      - затраты времени на обработку узла проектируемым методом,  мин.

На снижение трудоемкости обработки узлов оказывают влияние следующие факторы: замена ручных работ машинными, применение клеевых материалов, применение приспособлений малой механизации, внедрение технологичной  конструкции,  высоко производительного оборудования и др.

При выборе методов обработка, необходимо выявить факторы, за счет которых произошло повышение производительности труда и сокращение затраты времени и произвести расчет сокращения затраты времени по каждому фактору в отдельности.

Сокращение затраты вымени по узлу за счет конкретного фактора определяется по формуле:

Р'с.з.  = tc – tн / Тс х 100%       	                                                 (3.3)

где – tc - сумма затрат времени на выполнение технологических операций по существующему методу обработки, которые изменяются за счет            конкретного фактора, мин.;

tн - сумма затрат времени на выполнение технологических операций по     проектируемому методу обработки, которые изминались за счет конкретного фактора, мин..

Технологичность метода обработки узла определяется  возможностью использования высокопроизводительного оборудования при сосредоточении обработки на минимальном количестве специализированных по видам работ рабочих мест. Оценить технологичность можно путем подсчета числа переходов от одного вида работ к другому между последовательно выполняемыми технологически неделимыми операциями.

Качество обработки является одним из важнейших показателей при выборе методов обработки. Наиболее стабильное качество обработки деталей и узлов одежды обеспечивается применением универсального, специального и специализированного оборудования.

На стадии выбора методов обработки качество обработки деталей и  узлов можно оценить по степени механизации  в соответствии с формулой  3.4.

См   =  Тмех / Тузла х 100%,                                                                    (3.4)

где Тмех - затрата времени на выполнение всех механизированных операций           при обработке узла (машинных, спецмашинных и прессовых), мин.;

Тузла - затрата времени на обработку узла, мин.

Чем выше коэффициент механизации, тем в меньшей степени качество обработки будет зависеть от работницы и тем стабильнее будет оно в течение смены.

Методическое указание

1.1. Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Изучив теоретический материал на первом этапе лабораторной работы студенты выбирают оборудование для конкретных производственных условий. Основными ограничениями служит перечень оборудования и приспособлений, рекомендуемых к использованию в зависимости от мощности процесса и категории ателье (Приложение Б). Технологическую характеристику выбранного оборудования, приспособлений малой механизации представляют в табличной форме (таблицы 3.1; 3.2; 3.3).

Таблица 3.1 – Технологическая характеристика швейных машин

| Назначение оборудования | Вид обрабатываемых материалов | Класс, тип, марка оборудования. Предприятие изготовитель | В Вид строчки | Максимальное количество стежков в минуту | Максимальная длина стежка, мм | Максимальная толщина материалов под лапкой машины, мм | Исполнительный орган перемещения материала | Возможность выполне-ния закрепки | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стачивание, настрачивание, втачивание | Пальтово-костюмные ткани | 1022-М «Промшвеймаш» («ПШМ») | челночная | 4000 | 5 | 5 | Нижняя зубчатая рейка | Имеется | Централизованная смазка |

Таблица 3.2 -  Технологическая характеристика оборудования для влажно-

тепловой обработки

| Назначение оборудования | Марка, тип, марка оборудования. Предприятие – изготовитель | Максимальное давление воздуха в пневмосис-теме, МПа | Максимальное давление между подушками, кПа | Способ обогрева верхней подушки пресса (утюга) | Температура нагрева верхней подушки, ос | Максимальная длительность автоматического цикла, с | Размер оборудования (длина х шкрина), мм | Размер рабочей поверхности (длина х ширина), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операции | Пресс Cs-313 | 510 | 20 | Элек | 80- | До 10 10 | 20 | 1200 х |
| ВТО на | «Паннония» |  |  | триче | 250 |  |  | 1265х |
| прессе | Венгрия |  |  | ский | 105-110 |  |  | 1450 |

Таблица 3.3 – Характеристика приспособлений малой механизации

| Требования к выполнению операции | Наименование приспособ- ления | Марка приспособления. Предприятие -изготовитель | Класс швейной машины. Предприятие- изготовитель | Графическое изображение шва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соблюдение параллельности срезов втачиваемых деталей | Лапка с выдвижной направляющей линейкой | 1-44 МОМЗ ЦНИИПШ | 1022-М кл. ЗАО «ПШМ» |  |

2  На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты по заданной модели изделия (представленной в лабораторной работе № 1) выбирают методы обработки и сборки одного узла (борта, воротника и т.п.)

2.1 На основе изучения крнструктивно-технологических решений узлов следует выбрать наиболее эффективные для данной модели и материалов методы обработки с учетом применения наиболее совершенного оборудования, новых прокладочных материалов, а также использование малооперационной технологии обработки.

2.2 Технологическую последовательность на 2 метода обработки одного и того же узла составляют по форме таблицы 3.4.

Таблица 3.4 – Технологическая последовательность обработки узла

| Номер неделимой операции | Наименование технологически неделимой операции | Вид работ | Разряд | Затрата времени, мин |  | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по существую щему методу | по проектируе мому методу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 81 | Наметать прокладку на изнанку хлястиков спинки | Р | 1 | 0,909 | -- | Игла, напёрсток, ножницы |

3 Экономическую эффективность по узлу и с учетом различных факторов определяют на основании расчетных формул. 3.1; 3.4. Расчет экономической эффективности проектируемого метода обработки представляют в форме таблицы 3.5.

Таблица  3.5 – Экономическая эффективность проектируемого метода обработки

| Наименование узла | Затрата времени на обработку, мин |  | Снижение затраты времени, %, за счёт: |  |  |  |  | Повышение производительности труда, % | Сокращение затраты времени, % | Степень механизации обработки, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующего метода | проектируемого метода | замены ручных работ машинными | применения клеевых материалов | технологичной конструкции | применения приспособлений малой механизации | замены оборудования |  |  | существующего метода | проектируемого метода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обработка хлястика спинка | 7,797 | 3,519 | 1,447 | 0,112 | 2,355 | ---- | ---- | 2,43 | 1,10 | 14 | 74 |

4 Сравниваемые варианты методов  обработки узла представляют на рисунках в виде сборочных схем с указанием последовательности и специализации выполняемых операций. Последовательность  операций на схемах указать порядковой   нумерацией (Приложение В)

Выводы

В выводах по работе необходимо сравнить два метода по всем рассмотренным ранее показателям и детально обосновать причины снижения трудоемкости обработки узла.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы определяют выбор методов обработки?

- Какие показатели применяются для оценки экономической эффективности методов обработки?

- Как оценивается технологичность методов обработки?

- За счёт каких факторов может быть достигнуто снижение трудоёмкости обработки отдельных узлов?

- Какой показатель используется для сравнения качества методов обработки?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ      ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: освоить методику составления технологической последователь-ности обработки швейного изделия.

Задание:

1.  Составить технологическую последовательность обработки заданного вида изделия.

2.   Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Литература:  [11]

Методические указания

Технологическая последовательность обработки изделия является основным исходным документом для составления технологической схемы разделения труда.

Технологическая последовательность обработки изделия составляется на основе выбранных методов обработки, оборудования, инструментов и приспособлений по секциям, согласно схемы последовательности сборки.

При составлении технологической последовательности включают время на контрольно-установочные операции. Время на контрольно-установочные операции для верхней одежды равно 25-30 мин., для платьевой группы - 15 мин. Время на контрольно-установочные операции распределяется по секциям. Внедрение активных методов контроля качества изготовления изделий позволяет предусматривать время на контрольно-установочные  операции после обработки конкретных узлов.

1.1 Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Согласно заданию (виду изделия, конкретной  секции) составляют технологическую последовательность обработки изделия по форме таблицы 4.1 и определяют трудоемкость обработки изделия. Трудоемкость обработки изделия, определяется суммой затрат времени, представленных в графе 5.

Таблица 4.1  – Технологическая последовательность обработки  изделия

| Номер неделимой операции по сборнику | Наименование технологически неделимой операции | Вид работ | Разряд | Затрата времени мин | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 329а | Проложить кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием по сгибу листочек | У | 2 | 1,09 | Утюг весом 6кг, пульверизатор |

1.2 Обосновать выбранную схему последовательности обработки сборки изделия в заданной секции.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы влияют на количество проводимых примерок ?

- При наличии каких факторов возможно изготовление изделий без примерки ?

- Каким образом производится распределение затраты времени на контрольно-установочные операции внутри секции ?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ФРАКОВ, ВИЗИТОК, СМОКИНГОВ

Цель работы: изучить особенности технологической обработки фраков, визиток, смокингов и последовательности их сборки.

Задание:

- Изучить варианты конструктивно-технологических решений деталей и узлов фраков (визиток, смокингов) и особенности их сборки.

- Представить эскиз модели фрака (визитки, смокинга) и описание его внешнего вида.

- Представить карту методов обработки изделия.

- Составить схему последовательности сборки фрака (визитки смокинга).

5.  Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: наглядные пособия по обработке и сборке деталей и узлов фрака       (визитки, смокинга) различными методами (образцы, плакаты).

Литература: [12,13], материалы лекций.

Краткая теория

Фраки, визитки и смокинги являются мужской одеждой костюмного ассортимента для торжественных случаев. Основными конструктивными особенностями визитки являются (на рис. 5.1):

- детали переда отрезные по линии талии, в зависимости от модели, имеют центральную застёжку на одну - две пуговицы;

-  нижняя часть переда со скруглёнными бортовыми краями называется «юбкой»;

- верхние части переда (лиф) по конструкции всегда с отрезными боковыми частями, смещающие боковые швы в сторону спинки и имитирующие рельефы из проймы спинки;

-  по продолжению рельефов – боковые швы в готовом изделии имитируют фалды за счёт неглубоких складок (0,7 - 1,0 см), запроектированных конструкцией изделия в швах;

- спинка обрабатывается со шлицей, начинающейся от линии талии (верхний конец шлицы называют «замком»).

Фрак в отличие от визитки:

- не имеет застёжки, пуговицы на обеих деталях переда являются отделкой и расположены по диагонали от угла борта;

-  борта заканчиваются  на линии талии;

-  лацканы фрака или воротник-шаль из специальной шёлковой ткани, из этой же ткани могут быть изготовлены пуговицы;

- передние края юбки фрака не совмещены с краями бортов переда и располагаются на уровне боковых карманов брюк.

Смокинг – пиджак с застёжкой бортами встык на одну петлю. В отличие от пиджака имеет следующие особенности:

- у смокинга длинные лацканы или воротник-шаль, обрабатывают шёлковой тканью  или бархатом;

-  пуговицы из отделочного материала лацканов или воротника;

- на правом борте пуговица на «ножке» длиной 0,1-0,2 см, а правом подборте пуговица на «ножке» длиной 1,2-1,5 см для застёгивания смокинга бортами встык.

Количество деталей кроя в визитке и фраке одинаковое:

- спинка (из двух частей)-1

- отрезная боковая часть переда (бочок)-2

- перед-2

- переднее полотнище юбки-2

- верхняя половинка рукова-2

- нижняя половинка рукова-2

- верхний воротник-1

- нижний воротник (из двух частей)-1

- подборт-2

Детали подкладки соответствуют деталям верха. Детали бортовой подкладки и прокладки в лацканы по конструкции такие же, как  и  для  мужского пиджака. Прокладку переднего полотнища юбки, шлицу спинки выкраивают из бязи, коленкора или материала с клеевым покрытием по контурам деталей верха.

Изделия рекомендуется изготавливать в ателье высшего и первого разрядов.

Для повышения эстетического уровня изготовления этих изделий требуется тщательность, особенно при влажно-тепловой обработке, сметывании, выметывании.

Приутюживание краев деталей производят в два приема во избежание появления трудноудаляемых следов от стежков выметывания: после разутюживания или заутюживания швов изделий приутюживают с изнаночной стороны участки деталей под ними во избежание пролегания их контуров с лицевой стороны изделия и т.д.

Смётывание, вымётывание, замётывание, прокладывание силков производят ручным способом.

Фрак, визитку, смокинг обрабатывают с одной примеркой или с повторной в зависимости от сложности фигуры заказчика. Жилет для носки с фраком, смокингом, визиткой, а так же брюки обрабатывают в основном без примерки.

Для ателье высшего и первого разрядов рекомендуется единая стадия готовности изделий к примерке.

При изготовлении фраков, смокингов, визиток с повторной примеркой стадия готовности к первой примерке та же что и при изготовлении изделий с  одной примеркой, или может несколько отличаться от нее в зависимости от особенностей телосложения: вытачки, швы соединения  отрезных бочков могут быть только сметаны, бортовая прокладка временно соединена с передом.

К повторной примерке изделие полностью обрабатывают и соединяют с подкладкой, вметывают только рукава. При подготовке изделия к примерке на сложную фигуру могут быть сметаны срезы плечевых швов, вметан воротник и рукава.

Методические указания

1.1. При подготовке к лабораторной работе используются сведения, полученные в предыдущих работах, изучаются соответствующие разделы учебников [4, 9, 10] и материалы лекций.

1.2. На первом этапе лабораторной работы студенты по образцам различных узлов и литературе изучают варианты конструктивно-технологических решений деталей и узлов и особенности их сборки, пример которых дан в  Приложении Г.

2. В отчете по лабораторной работе студенты представляют эскиз модели заданного вида изделия и дают описание  внешнего вида.

3. В зависимости от вариантов конструктивно-технологических решений студенты представляют схемы обработки и сборки деталей и узлов фрака (визитки, смокинга) с использованием прогрессивного оборудования, позволяющего механизировать и автоматизировать технологический процесс.

При выборе методов обработки должны быть обеспечены высокая производительность труда (минимальная трудоёмкость), высокое качество обработки и рациональный расход материалов. Эти показатели могут быть получены при использовании унифицированных деталей, их усовершенствованных конструкций (без излишних швов).

4. Схема последовательности сборки заданного вида изделия составляется на основе  типовой последовательности сборки верхней одежды с учетом категории предприятия, сложности модели и, при наличии примерки, состоит из двух частей: подготовка изделия к примерке и изготовление после примерки.

5. В выводах по работе студенты обосновывают целесообразность внедрения предложенных методов технологической обработки фраков, визиток, смокингов.

Контрольные вопросы:

- Какие изделия мужской одежды костюмного ассортимента предназначены для торжественных случаев?

- Перечислить основные конструктивные особенности визитки, фрака, смокинга.

- Перечислить стадии готовности визитки, фрака, смокинга.

- Какие требования предъявляются к пошиву и ВТО изделий?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №6

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАБОТКИ  И  СБОРКИ  ЖЕНСКИХ       ПЛАТЬЕВ  В  АТЕЛЬЕ  ВЫСШЕГО  РАЗРЯДА

Цель работы:  Изучение методов обработки и сборки женских платьев   в ателье высшего разряда.

Задание:

1. Изучить разновидности конструктивно-технологических решений              деталей и узлов женских платьев и особенностей их сборки в ателье высшего разряда.

2. Представить эскиз модели женского платья и описание его   внешнего вида.

3. Выбрать наиболее характерные виды обработки деталей и узлов   изделия и представить карту методов обработки.

4. Составить схему последовательности сборки женского платья.

5. Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: наглядные пособия по обработке и сборке деталей и узлов женских платьев   в ателье высшего разряда (образцы, плакаты, альбомы), образцы тканей, клеевые прокладочные материалы и фурнитура. Литература: [14, 15].

Краткая теория

Удовлетворение заказчика одеждой высокого качества - одно из основных направлений в работе швейных предприятий сферы быта и услуг. Изготовление одежды высокого качества должны обеспечивать Дома моды, ателье разрядов «люкс» и высшего.

Женскую верхнюю одежду платьево-блузочного ассортимента в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего обрабатывают в бригадах малой мощности или индивидуально, кроме того, ателье высшего разряда в бригадах средней мощности.

Несмотря на большое разнообразие женских платьев, в их технологической обработке имеется много общего. Разнообразие женских платьев достигается сочетанием различных по конструктивно-технологическому решению деталей и узлов, применением разных по структуре и цветовой гамме материалов. Модели женских платьев различаются также использованием разнообразных отделок, выполненных на стачивающих и специальных машинах (складки, защипы,  канты,  карманы разной формы,  вышивка и т. д.).

Различие в обработке одноименных деталей и узлов женских платьев зависит в основном от их назначения, волокнистого состава тканей.  Краткая характеристика особенностей  методов  обработки  представлена  ниже.

В соответствии с требованиями моды для изготовления женских платьев рекомендуется использовать мягкие легкие ткани, одно- и многоцветные. Эти ткани вырабатываются из пряжи различной линейной плотности, креповой и обычной круток с рельефной и гладкой поверхностями. Широко применяются ткани с пестроткаными рисунками многотонных сложных по ритму клеток, а также ткани, имеющие легкую подворсовку с изнаночной стороны, что придает им мягкость и объемность. Использование пряжи различной толщины позволяет разнообразить ассортимент шерстяных тканей; благодаря применению пряжи фасонной крутки или мулинированной фасонной пряжи на тканях создается эффект однотонной теневой полосы или мелкой клетки.

Внешний вид изделий - женских платьев в значительной мере зависит от применяемых прокладочных материалов. При изготовлении женских платьев рекомендуется использовать современные прокладочные материалы, в том числе клеевые, в соответствии с основными материалами одежды. При изготовлении изделий из шерстяных тканей, подвергающихся при эксплуатации химической чистке, рекомендуется применять лавсановискозную прокладочную ткань с регулярным точечным клеевым покрытием. В изделиях, подвергающихся стирке, для дублирования используется ткань низкой плотности с пропиткой полимерами.

Для изготовления изделий платьевой группы из шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканей используются отечественные одноигольные стачивающие машины 97-А, 597-А кл. и машины с автоматической обрезкой ниток фирмы «Дюркопп» 212-115-105/Е 112 кл. или 8332/3055 кл. объединения «Текстима».

Для выполнения различного вида отделок широко используются средства технологической оснастки (различные направители для выполнения отделочных строчек и кантов, складок, защипов, вышивки и т. д.), обеспечивающей повышение качество выполнения узлов и деталей при одновременном росте производительности труда, и специальные машины.

При обработке срезы деталей из ворсовых трикотажных полотен  подвергаются  растяжению,   что  приводит  к  образованию стянутых швов. В изделиях из вельвета наличие рубчиков создает видимость искривления швов, выполненных под углом. Это ограничивает возможность использования конструктивно-декоративных линий сложной конфигурации и отрезных деталей в женских платьях из такого материала. Рекомендуется также ограниченно применять влажно-тепловую обработку, заменять посадку деталей по срезам мягкими складками, сокращать количество вытачек, переводя их в кокетку, уменьшать количество швов, используя цельнокроеные  детали.

В изделиях из ворсовых материалов типа бархата во избежание деформации ворсовой поверхности дублируют только мелкие детали и закрытые их участки (нижний воротник, подборта, припуск на подгиб низа рукавов и изделия). В таких деталях, как пояса, хлястики, листочки и др., прокладка может располагаться только на внутренней части деталей. Чтобы не допускать смятия ворса деталей, дублирование их рекомендуется проводить при минимальных значениях давления и температуры прессования, обеспечивающих склеивание.

В изделиях из бархата для стачивания срезов рекомендуется использовать машины, на которых стягивание швов и посадка деталей минимальные (типа 897,8332/707,597-М и 1597 кл.). Для предотвращения смещения срезов детали можно стачивать в направлении,  обратном направлению ворса.

Женские платья из тканей разреженных структур имеют ряд особенностей. Модели их должны разрабатываться по принципу несложного кроя, четких пропорций и небольшого количества отделочных деталей. При создании моделей свободной формы с минимальным количеством швов и конструктивных линий используются сборки, защипы, складки. Внутренние срезы обтачек, подбортов и других деталей необходимо обметывать, используя специальную машину 51-А кл.

Край воланов и низ изделия обрабатывают на стачивающей машине 597-М кл., применяя специальное приспособление.

При изготовлении женских платьев необходима тщательная обработка срезов. Для этого широко используются обметывание, застрачивание, окантовывание.

Свойства текстильных материалов вызывают необходимость применения в процессе соединения деталей женских платьев швейных машин цепного стежка, машин с дифференциальным и комбинированным механизмом перемещения материала.

Для обеспечения точности обработки деталей и узлов женских платьев, высокого их качества и повышения производительности труда необходимо расширять использование специальных машин и различных средств малой механизации и оргтехники.

Влажно-тепловую обработку (внутрипроцессную и окончательную)   женского платья в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего производят утюгами.

Материалы изделий перед раскроем должны быть продекатированы, кроме  материалов, которые в результате декатирования теряют внешний вид (из искусственных и синтетических волокон, а также материалов с металлической или металлизированной нитью).

Обработка женских платьев состоит из начальной обработки переда и спинки, воротников и застежек, клапанов и карманов, манжет,   поясов  и  их  последующей  сборки.

Начальная обработка заключается в соединении кокеток с деталями переда и спинки, стачивании вытачек, обработке складок, выполнении рельефных швов, буфф, защипов, соединении вертикальных, горизонтальных и других сложных частей переда и спинок, а также в заготовке воланов, рюш, бантов, поясов и т. д.

Карманы в женских платьях обычно бывают трех видов: прорезные, накладные и непрорезные (например, в швах деталей платьев). В прорезных карманах отсутствуют долевик и подзор, последний заменяется подкладкой кармана из основной ткани. Верхний край прорезных карманов обрабатывают клапаном, листочкой или обтачкой. В некоторых моделях платьев клапаны и листочки могут быть с прокладкой. Иногда края карманов обрабатывают отделочными деталями (оборкой, бейкой, кантом).

Накладные карманы в женских платьях получили большое распространение. Они могут быть одинарные и на подкладке, разнообразные по форме. Чаще всего применяют одинарные карманы с верхним входом, обработка краев которых различна.

Непрорезные карманы располагают в швах, складках, рельефах. Они могут быть с прямым или фигурным верхним краем, а также с отделочными деталями. Обработка карманов в швах соединения частей основных деталей довольно проста и состоит главным образом в присоединении частей подкладки кармана. Усложняется  обработка только  наличием дополнительных  деталей.

Застежки платьев по конструкции очень разнообразны, но, несмотря на это, по способу обработки их можно объединить в четыре группы: борт, в разрезах, обработанных планками и обработанных  обтачками,   а также  в  швах  соедине-ния  деталей.

Воротники в платьях применяют различной конфигурации и изготавливают как из основной, так и из отделочной ткани. В зависимости от вида ткани воротники могут быть с прокладкой или без нее, с отделочными строчками или без них. Обработка воротников состоит из двух этапов: заготовки воротника и соединения его с изделием. Перед сборкой воротников соединяют плечевые срезы. Выбор метода обработки определяется конструкцией воротника. В отличие от пальто в женских платьях соединение верхнего воротника с нижним выполняют до соединения воротника с горловиной. Нижний, верхний воротники соединяют с изделием машинным способом. Подогнутый срез стойки верхнего отложного воротника настрачивают на горловину спинки изделия  на стачивающей машине  или подшивают ручным способом в основном в изделиях из материалов и трикотажных полотен с высокой ворсовой поверхностью. Срез верхнего воротника типа стойки, «хомута» в зависимости от модели (для создания мягкой линии соединения) может быть  соединён с изделием ручным способом.

Воротники могут быть отложные, обтачные, стойки, типа «хомутика», цельнокроенные с подбортами или передом лифа, с отрезными стойками. В изделиях без воротников горловину в зависимости от модели обрабатывают по-разному.

Рукава применяемые в женских платьях, могут быть втачные, реглан, полуреглан, цельнокроенные с передом и спинкой, с манжетами различных форм и без них, короткие и длинные. В моделях платьев без рукавов пройму обрабатывают обтачками, окантовочными  швами или бейками.

К операциям сборки деталей относятся стачивание плечевых и боковых срезов изделия и соединение лифа с юбкой. От качества выполнения этих операций зависит посадка изделия на фигуре.

В женских платьях при стачивании плечевых срезов со стороны переда лифа прокладывают тесьму для предохранения срезов от растягивания. При выполнении плечевых швов без кромки срезы стачивают двумя строчками. Боковые срезы стачивают, швы заутюживают или разутюживают.

Лиф соединяют с юбкой в соответствии с моделью до или после стачивания боковых срезов лифа и юбки. Обработку низа платьев выполняют по-разному: подгибку низ и подшивают потайной строчкой, застрачивают с открытыми или закрытыми срезами, отделывают строчками.

Окончательная отделка женских платьев состоит во влажно-тепловой обработке, обметывании петель, пришивании пуговиц, крючков,   кнопок,  отделочных деталей  и  поясов.

Женскую верхнюю одежду платьево-блузочного ассортимента в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего изготавливают с одной или повторными примерками в зависимости от типа фигуры заказчика, сложности формы изделия и декоративных элементов, технологических свойств материала. Стадии готовности изделий к примерке в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего одинаковы.

При обработке изделия с одной примеркой, к примерке делают следующее: переводят меловые линии, в зависимости от конструкции производят влажно-тепловую обработку срезов деталей; смётывают вытачки, срезы деталей, причём в зависимости от модели срезы могут быть присборены; примётывают декоративно-отделочные детали (клапаны, листочки, накладные карманы, оборки, рюши и т.д.) или их макеты, которые вырезают из прокладочного материала или бумаги; вмётывают нижний воротник; замётывают низ изделия и рукавов, кроме низа расклешённых изделий и широких рукавов, или примётывают к низу рукава манжеты, к низу изделия волан, оборку и т.п.; вмётывают правый рукав; в зависимости от покроя рукавов или фигуры заказчика вмётывают оба рукава. В одношовном рукаве срезы смётывают, в двух, трёхшовном обрабатывают передний (нижний) шов, остальные срезы – смётывают.

В соответствии с моделью окат рукава присборивают, смётывают или закладывают складки различных форм и т.п.

К примерке могут быть полностью обработаны вытачки, за исключением нагрудных, обработаны средний шов спинки и переда, рельефы и т.п., клапаны, борта.

При обработке защипов, различных видов складок, буф, вышивки, которые располагаются на всей детали или на большей её части, деталь к примерке выкраивают с припусками для последующей подрезки и уточнения после обработки отделочных элементов, вышивки. К примерке может быть обработана драпировка несложной форы; драпировку сложной формы скрепляют временными стежками или замётывают.

При изготовлении одежды с повторной примеркой степень готовности изделия к первой примерке аналогична вышеуказанной. К повторной примерке в изделии могут быть не втачаны рукава; не соединены лиф с юбкой; не обработаны низ изделия, драпировка сложной формы и связанные с нею детали, вырез горловины сложной формы и др. Подкладку соединяют с изделием, если изделие обрабатывают на подкладке; в зависимости от модели (подкладка притачана к низу, имеющему сложное оформление) подкладка может быть не соединена с изделием.

Методические указания

1. Перед выполнением лабораторной работы студенты должны ознакомиться с несколькими различными по конструктивно-технологическому решению моделями женских платьев. При подготовке к лабораторной работе студенты повторяют материал соответствующих разделов учебника   [14,15].

На первом этапе лабораторной работы студенты по образцам коллекции моделей, альбомам или журналам мод, а также картотеке разновидностей методов обработки одноименных деталей и узлов женских платьев, технической литературе изучают варианты конструктивно-технологических решений деталей и узлов и   особенности   сборки   изделий.

В процессе выполнения лабораторной работы студенты изучают разные по конструктивному исполнению деталей и узлов женские платья, методы обработки и сборки выбранных моделей. Для этого необходимо не только знать существующие методы обработки, но и уметь анализировать их с целью выявления различий  при обработке одноименных деталей и узлов.

2. В отчете по лабораторной работе необходимо представить эскиз и описание внешнего вида женского платья.

3. На третьем этапе лабораторной работы студенты приступают к выбору наиболее рациональных методов обработки выбранной модели женского платья. Выбирать методы обработки следует согласно методике, изложенной в лабораторной работе.  Для выбранной модели женского платья студенты представляют схемы обработки и сборки деталей и узлов с учетом особенностей обработки и сборки женских платьев   в ателье высшего разряда

Технологический процесс изготовления женского платья студенты представляют в виде карты методов обработки и сборки деталей и узлов.

4. На четвёртом этапе лабораторной работы студентам следует разработать технологический процесс изготовления женского платья на основе выбранных методов обработки для конкретной модели. Для этого необходимо построить схему последовательной обработки деталей, узлов и их сборки. Для ее построения можно использовать обобщенную схему, выполненную по типовым конструктивно-технологическим решениям.

Используя обобщенную схему и выбранные методы обработки    отдельных   деталей   и   узлов,   студенты   составляют   единичную схему с учетом принятого технологического процесса

5. В выводах по работе студенты обосновывают целесообразность внедрения предложенных методов технологической обработки женского платья в ателье высшего разряда.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы влияют на различие в обработке одноименных деталей и узлов женских платьев?

- Перечислить стадии готовности женского платья в ателье высшего разряда.

- Какие требования предъявляются к пошиву и влажно-тепловой (или сухой тепловой) обработке  женского платья в ателье высшего разряда?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- ГОСТ 22977-89 (СТ СЭВ 6484-88) Детали швейных изделий. Термины и определения. – М.: Издательство, 1990. - 10с.

- Прейскурант  №Б 01 (01-15). На изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения. Части 1,2 .- М.: Прейскурантиздат, 1986. – 96с.

3. Прейскурант  №Б 01 (01-15). На изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения. Часть 3. Отделочные работы, выполняемые на швейных изделиях.- М.: Прейскурантиздат, 1986. – 47с

- Назарова А.И. и др. Технология  швейных изделий по индивидуальным заказам: Учебник для вузов / А.И.Назарова, И.А.Куликова, А.В.Савостицкий.- М.: Легкопромбытиздат, 1986.  – 336с.

- ЦОТШЛ. Рекомендации по организации технологического процесса по изготовлению женских жакетов с использованием метода гибкой конструкции. – М., 1988.

- ЦОТШЛ. Технология пошива мужского пиджака с использованием метода гибкой конструкции. – М., 1986.

- ЦОТШЛ. Рекомендации по технологии проектирования одежды по индивидуальным заказам населения с использованием МГК. – М., 1963.

- ЦОТШЛ.  Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах моды, ателье разрядов «Люкс» и высшего по индивидуальным заказам. Женская верхняя одежда пальтового и костюмного ассортимента (Методические рекомендации) – М., 1988.

- Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды: Справочник / П.П. Кокеткин, Т.Н. Кочегурова и ср. – М.:Легкопромбытиздат, 1988.  – 640с.

- Матузова Е.И. Швейное производство предприятий бытового обслуживания: Справочник / Е.И. Матузова, А.И. Назарова, Т.Н. Реут, И.А. Куликова – М.: Легкопромбытиздат, 1988. – 416с.

- Типовые нормы времени на технологические операции пошива мужской и женской верхней одежды по индивидуальным заказам при организации работ с разделением труда. – М.: НИИ труда, 1980. – 400с.

12.ЦОТШЛ. Методические рекомендации  по технологии обработки фраков, смокингов, визиток, изготовляемых по индивидуальным заказам.-М., 1984.-61с.

13.Труханова А.Т. Технология мужской и женской верхней одежды:       Учебник: / А.Т.  Труханова.-М.: Высш. шк., 2003.-495с.: ил.

14.Прогрессивная технология пошива женской лёгкой одежды по индивидуальным заказам. Части 1,2 – М.: ЦБНТИ, 1982.

15.Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах моды, ателье разрядов «люкс» и высшего по индивидуальным заказам. Женская верхняя одежда платьево-блузочного ассортимента. (Методические рекомендации) - М.: ЦБНТИ, 1989.-161с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| Подготовка деталей к запуску |  |  |  |  |  | Прокладывание копировальных строчек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пришивание талонов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная обработка деталей переда |  |  |  | Обработка вытачек, складок, рельефов |  |  |  |  |  |  |  | Соединение основных деталей переда |  |  |  |  |  |  |  | ВТО деталей переда |  |  |  |
| Начальная обработка спинки |  |  |  | Обработка вытачек, складок, рельефов |  |  |  |  |  |  |  |  | Соединение основных деталей спинки |  |  |  |  |  |  |  | ВТО спинки |  |  |
| Обработка карманов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение деталей переда с бортовой прокладкой |  |  |  | Намётывание деталей переда на бортовую прокладку |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстёгивание лацканов |  |  |  |  |  |  | Влажно-тепловая обработка деталей переда |  |  |  |
| Сборка бортов |  |  |  | Прокладывание кромки |  |  |  |  |  |  |  |  | Обработка подбортов |  |  |  |  |  |  | Соединение подбортов с деталями переда |  |  |  |
| Обработка рукавов |  |  |  | Соединение передних срезов |  |  |  |  |  |  |  |  | Смётывание и замётывание локтевых срезов |  |  |  |  |  |  | Замётывание низа рукава |  |  |  |
| Обработка нижнего воротника |  |  |  | Соединение частей нижнего воротника |  |  |  |  |  |  |  |  | Соединение с прокладкой |  |  |  |  |  |  | Формование нижнего воротника |  |  |  |
| Смётывание и замётывание деталей переда и спинки по боковым и плечевым срезам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вмётывание нижнего воротника в горловину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вмётывание рукава в пройму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замётывание низа изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка деталей к запуску |  |  |  |  |  | Перевод линий на другую сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прокладывание ниток по линиям |  |  |  |  |  |
| Обработка среднего шва спинки со шлицей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка боковых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка низа изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка подкладки изделия |  |  |  |  |  | Обработка вытачек, швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обработка внутреннего кармана |  |  |  |  |  |
| Соединение подкладки с изделием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка воротника |  |  |  | Соединение нижнего воротника с горловиной |  |  |  |  |  |  |  | Соединение верхнего воротника с горловиной |  |  |  |  |  |  |  | Обработка воротника по отлёту |  |  |  |
| Обработка рукавов |  |  |  | Обработка локтевых швов |  |  |  |  |  |  |  | Обработка подкладки рукавов |  |  |  |  |  |  |  | Соединение рукавов с подкладкой |  |  |  |
| Соединение рукавов с проймами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка пройм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и окончательная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок А.1 Схема последовательности сборки изделия (мужской пиджак)      с    одной примеркой при высокой степени готовности изделия к примерке

Приложение Б

Таблица Б.1  - Перечень основного оборудования, рекомендуемого для технологически разной мощности и специализации

| Оборудование | Мощность процесса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муж., жен., пальто, пиджаки, жакеты | Брюки | Женские платья |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Машины: |  |  |  |
| одноигольная стачивающая | м,с,б | м,с,б | м,с,б |
| копировальная | м,с,б | -- | -- |
| вымёточная | м,с,б | б | с,б |
| размёточная | б | -- | -- |
| для намётывания переда на бортовую прокладку | б | -- | -- |
| двухигольная | -- | с,б | -- |
| зигзагообразной строчки | м,с,б | -- | м,с,б |
| краеобмёточная | м,с,б | м,с,б | м,с,б |
| для стёгольных и подшивочных работ | м,с,б | с,б | м,с,б |
| петельная | м,с,б | м,с,б | м,с,б |
| закрепочная | с,б | с,б | -- |
| пуговичная | с,б | с,б | -- |
| Электрический утюг | м,с,б | м,с,б | м,с,б |
| Пресс | м,с,б | с,б | -- |
| Электрическая щётка | м,с,б | -- | -- |
| Отпариватель | м,с,б | с,б | -- |

Примечание:  м – технологический процесс малой мощности; с – технологический процесс средней мощности; б - технологический процесс большой мощности.

Приложение В

Таблица В.1  – Технологическая последовательность обработки  узла

| Номер неделимой операции по сборнику | Наименование технологически неделимой операции | Вид работ | Разряд | Затрата времени, мин |  | Оборудование, приспособле- ния, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по существующему методу | по проектируемому методу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 81 | Наметать прокладку на изнанку хлястиков спинки | Р | 1 | 0,909 | -- | игла, напёрсток, ножницы |
| 81 а | Соединить хлястики с прокладкой из материала с односторонним покрытием | Пр | 1 | -- | 0,630 | Пресс Сs-363 |
| 82 | Обтачать несмётанные хлястики | М | 2 | -- | 2,090 | 1022-М кл, ножницы |
| 92 | Сметать хлястики с подкладкой хлястиков с трёх сторон | Р | 2 | 4,730 | -- | игла, напёрсток, ножницы |
| 93 | Обтачать хлястики с трёх сторон | М | 2 | 2,770 | -- | 1022-М кл, ножницы |
| 94 | Удалить нитки смётывания хлястиков с подкладкой | Р | 1 | 0,838 | -- | колышек, ножницы |
| 86 | Подрезать швы обтачивания хлястиков | Р | 1 | 0,869 | 0,869 | ножницы |
| 87 | Вывернуть на лицевую сторону и выправить хлястики | Р | 1 | 1,060 | 1,060 | приспособление для вывёртывания хлястиков |
| 96 | Выметать хлястики с трёх сторон | Р | 3 | 5,720 | -- | игла, ножницы |
| 88 | Выметать хлястики, располагая шов обтачивания по нижней стороне | СМ | 2 | -- | 2,620 | 1022-М кл, ножницы |
| 89 | Приутюжить хлястики | Пр У | 2 2 | -- 2,06 | 1,150 -- | Пресс Сs-363 Утюг 6,8 кг, пульверизатор |
| 91 | Удалить нитки после вымётывания хлястиков: на спецмашине | Р | 1 | -- | 0,378 | колышек, ножницы |
| 97 | вручную | Р | 1 | 0,896 | -- |  |
| Итого: |  |  |  | 7,797 | 3,519 |  |

Схемы обработки узла представлены на рисунке В.1

Рисунок В.1  -  Схемы обработки узла

Снижение затрат времени на 54,9 % произошло за счет использования цельновыкроенного хлястика, клеевой прокладки вместо хлопчатобумажной, применения спецмашин 2222 кл. ПО "Дромшвеймаш" для выметывания хлястика пресса   CS -363 - для приутюживания. Качество обработки при проектируемом методе будет более стабильным в течение смены, т.к. будет в меньшей степени зависеть от рабочего ( ^нс = 0,14; Кмм^ в 0,74 ). Кроме того применение технологичной конструкции хлястика уменьшает возможность возникновения такого дефекта, как искривление верхнего края хлястика.

Приложение Г

Особенности обработки фраков, визиток, смокингов

Рисунок Г.1 – Модели фрака, визитки, смокинга

Рисунок Г.2 – Перед фрака, визитки (а) с отрезным бочком (б); спинка фрака, визитки (в); юбка визитки (г), юбка фрака с вытачкой на линии талии (е)

| Рисунок Г.3 – Обработка бортовой прокладки с дополнительными накладками | Рисунок Г.4 – Дополнительная накладка с настроченной кромкой с клеевым покрытием | Рисунок Г.5 – Дублирование полочки в области лацкана вторым слоем клеевой прокладки |
| --- | --- | --- |

| Рисунок Г.6 – Прокладывание клеевой кромки по переднему краю и низу юбки. Притачивание юбки во фраке | Рисунок Г.7 – Соединение передней части юбки с передом | Рисунок Г.8 – Притачивание припуска на обработку переднего края юбки к подборту и разутюживание шва |
| --- | --- | --- |

| Рисунок Г.9 – Прокладывание кромки по краям шлицы | Рисунок Г.10 – Закрепление верхних концов шлицы |
| --- | --- |

| Рисунок Г.11 – Соединение спинки с передом | Рисунок Г.12 – Обработка односторонней складочки на юбке при соединении спинки с передом |
| --- | --- |

Рисунок Г.13 – Обработка нижних углов шлицы

Рисунок Г.14 – Соединение подкладки с верхом фрака