- Представить эскиз и описание художественно-технического оформления модели женского плаща. Выбрать степень готовности к примерке и составить схему последовательности обработки изделия после примерки в ателье 1 разряда. Составить карту методов обработки выбранного изделия.

Техническое описание модели.

Женский плащ для младшей возрастной группы для повседневной носки, умеренного объема, полуприлегающего силуэта, рукава втачного покроя. Застежка центральная бортовая на четыре обметанные петли и четыре пуговицы.

Перед с вертикальными рельефами от проймы до низа изделия, в швах рельефов заканчиваются шлицами. На нижней части переда расположены два накладных кармана с клапанами. На клапанах две горизонтальные шлевки.

Спинка с вертикальными рельефами от плечевого шва до низа изделия, заканчивающиеся двумя шлицами.

Рукав втачной двухшовный умеренного объема, с передним и локтевым швами. Ширина рукава внизу регулируется хлястиками на двух шлевках, с одной петлей и одной пуговицей.

Воротник отложной с отрезной стойкой, с увеличенными лацканами.

По талии изделие регулируется съемным поясом с тремя шлевками, две из которых переходят на нижнюю часть плаща и накладываются на карман. Пояс завязывается узлом.

По воротнику, рельефам, борту, локтевому шву рукава, поясу, хлястикам проложена отделочная строчка на расстоянии от края 1,0 см и 1,5 см.

Длина изделия до линии колен.

Изделие на отлетной подкладке

Ткань верха, используемая для проектируемого швейного изделия в зависимости от трудоемкости обработки относится ко II группе материалов – плащевая ткань.

Дублирование деталей переда, спинки, рукавов,

нижнего воротника

Подготовка наличия деталей кроя

Прокладывание копировальных стежков по намеченным линиям

Начальная обработка переда

Сметывание и заметывание рельефов

Начальная  обработка спинки

Обработка рельефов спинки

Сметывание и заметывание среднего шва

Начальная обработка рукавов

Обработка передних швов

Сметывание и заметывание локтевого шва

Сметывание и заметывание бокового шва переда и спинки

Сметывание и заметывание плечевых швов

Вметывание воротника в горловину

Вметывание рукава в пройму

Заметать низ изделия

Пришить талоны, сдать на примерку

Рисунок 1 – Схема сборки женского плаща до примерки

Уточнение деталей после примерки

Перевод меловых линий на вторую половинку изделия

Прокладывание ниток по меловым линиям

Выкраивание деталей подкладки

Обработка подкладки

Обработка боковых срезов

ВТО

подкладки

Обработка переда и спинки

Обработка переда

Обработка рельефов

Обработка накладных карманов

Обработка хлястиков

Обработка спинки

Обработка среднего шва

Обработка хлястика

Обработка рукавов

Обработка пат и шлевок

Обработка локтевых швов

Обработка воротника

Соединение нижнего воротника с верхним

Обработка бортов

Обработка боковых швов

Обработка плечевых швов

Втачивание воротника

Втачивание рукавов

Соединение подкладки с изделием

Соединение подкладки с низом рукавов

Соединение подкладки с подбортом и обтачкой спинки

Соединение подкладки с низом изделия

Окончательная отделка и ВТО

Рисунок 2 – Схема сборки женского плаща после примерки

Т а б л и ц а 1 – Технологическая последовательность обработки модели

женского плаща

| Порядковый номер № |  | Номер операций | Наименование операций | Вид работы | Разряд работы | Затрата времени, мин. | Оборудование, приспособления инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление плаща после примерки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Проверить наличие деталей изделия после примерки | Р | 2 | 1,70 | - |
|  | 8 |  | Удалить ненужные для дальнейшей обработки нитки | Р | 2 | 3,350 | Ножницы, колышек |
|  | 9 |  | Наметить, восстанавливая, меловые линии, нанесенные закройщиком: боковых и плечевых швов, низа, пройм, локтевых швов рукавов | Р | 6 | 3,092 | Линейка, вспомогательные лекала, мел |
|  | 10 |  | Перебить, восстанавливая меловые линии на детали второй половины изделия | Р | 3 | 1,480 | - |
|  | 11 |  | Обвести мелом линии, переведенные на детали второй половины изделия | Р | 3 | 2,925 | Мел, вспом. лекала, линейка |
|  | 12 |  | Проложить нитки по намеченным меловым линиям изделия | Р | 2 | 5,377 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 13 |  | Очистить изделие от мела после прокладывания ниток | Р | 2 | 1,310 | Щетка |
|  | 14 |  | Нарезать талоны, написать на них номер заказа | Р | 3 | 1,580 | Ножницы, карандаш |
|  | 15 |  | Пришить талоны к деталям изделия и подкладки | Р | 2 | 4,0 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 16 |  | Выкроить детали подкладки: - перед и спинку - рукава | Р | 4 | 3,96 3,23 | Иглы, ножницы, лекало, мел, см.лента |
|  | 16 |  | Выкроить мелкие детали плаща: хлястики, клапаны, шлевки, паты, пояс | Р | 4 | 8,95 | Вспом.лекала, мел, ножницы, см.лента |
|  | - |  | Стачать рельефы подкладки спинки | М | 2 | 1,86 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 996 |  | Стачать средний срез спинки подкладки | М | 2 | 0,997 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 999 |  | Стачать боковые срезы подкладки | М | 2 | 2,31 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1000 |  | Стачать плечевые срезы подкладки | М | 2 | 1,01 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 890 |  | Стачать передние срезы подкладки рукавов | М | 2 | 1,41 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 891 |  | Стачать локтевые срезы подкладки рукавов, оставляя отверстие для вывертывания | М | 2 | 1,56 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 892 |  | Выутюжить подкладку рукавов после стачивания | У | 2 | 1,04 | НD 2128 «Veit» |
|  | 1015 |  | Втачать рукава подкладки в проймы подкладки | М | 3 | 4,19 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1012 |  | Приутюжить подкладку в готовом виде | У | 2 | 3,85 | НD 2128 «Veit» |
|  | 180 |  | Сметать рельефы переда | Р | 3 | 4,280 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 182 |  | Стачать рельефы переда | М | 4 | 3,660 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 183 |  | Удалить нитки сметывания рельефов переда | Р | 2 | 0,929 | Колышек, ножницы |
|  | 184 |  | Разутюжить рельефы переда | У | 4 | 3,860 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 276 |  | Обтачать клапаны боковых карманов без предварительного сметывания | М | 2 | 2,41 | SG-166 «Джуки» |
|  | 277 |  | Подрезать швы в углах клапанов и вывернуть клапаны на лицевую сторону | Р | 1 | 0,907 | Ножницы |
|  | 278 |  | Выметать клапаны | Р | 3 | 2,88 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 279 |  | Приутюжить клапаны | У | 2 | 1,32 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 280* |  | Прострочить клапаны с лицевой стороны двойной отделочной строчкой | М | 3 | 2,78 | SG-166 «Джуки» |
|  | 281 |  | Удалить нитки после выметывания | Р | 1 | 0,675 | Ножницы |
|  | 282 |  | Наметить линию притачивания клапана | Р | 2 | 0,784 | Линейка, мел |
|  | - |  | Обтачать подкладкой накладные карманы со стороны входа в карман | М | 2 | 0897 | DU- 141 «Джуки» |
|  | - |  | Настрочить двойной отделочной строчкой шов притачивания подкладки | М | 2 | 2,35 | DU- 141 «Джуки» |
|  | - |  | Настрочить подкладку кармана на подзор | М | 2 | 0,956 | DU- 141 «Джуки» |
|  | - |  | Обтачать подкладкой накладные карманы | М | 2 | 2,64 | DU- 141 «Джуки» |
|  | - |  | Вывернуть карманы на лицевую сторону | Р | 1 | 0,345 | - |
|  | 433 |  | Прострочить верхний край боковых накладных карманов | М | 3 | 1,05 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 494 |  | Наметать боковые карманы на перед | Р | 2 | 4,21 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 495 |  | Настрочить боковые карманы на перед по боковым и нижним краям двумя строчками | М | 3 | 8,41 | SG-166 «Джуки» |
|  | 497 |  | Удалить нитки приметывания карманов | Р | 1 | 1,05 | Ножницы |
|  | 291* |  | Восстановить места расположения клапанов | Р | 3 | 0,784 | Лекало, мел, линейка |
|  | 293 |  | Притачать клапаны к переду без предварительного приметывания | М | 4 | 1,87 | SG-166 «Джуки» |
|  | 84 |  | Обмелить концы вертикальной шлевки переда | Р | 2 | 0,679 | Мел, линейка |
|  | 85 |  | Обтачать концы вертикальной шлевки переда по намеченным линиям | М | 2 | 1,26 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 87 |  | Вывернуть на лицевую сторону через необтачанные концы и выправить шлевки переда | Р | 1 | 0,707 | Колышек, ножницы |
|  | 90 |  | Проложить двойную отделочную строчку по краю хлястиков переда | М | 3 | 2,09 | DU- 141 S «Джуки» |
|  | 657 |  | Стачать средний шов спинки | М | 3 | 2,03 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 658 |  | Удалить нитки после сметывания | Р | 1 | 0,758 | Ножницы |
|  | 659 |  | Разутюжить средний шов спинки | У | 3 | 2,54 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 84 |  | Обмелить концы вертикального хлястика спинки | Р | 2 | 0,679 | Мел, линейка |
|  | 85 |  | Обтачать концы вертикального хлястика спинки | М | 2 | 1,26 | SG-166 «Джуки» |
|  | 87 |  | Вывернуть на лицевую сторону через необтачанный конец и выправить хлятиск | Р | 1 | 0,707 | Колышек, ножницы |
|  | 90 |  | Проложить двойную отделочную строчку по краю хлястиков | М | 3 | 2,09 | SG-166 «Джуки» |
|  | 84 |  | Обмелить концы пат рукавов | Р | 2 | 0,679 | Мел, линейка |
|  | 85 |  | Обтачать концы пат по намеченным линиям | М | 2 | 1,26 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 87 |  | Вывернуть на лицевую сторону через необтачанные концы и выправить паты | Р | 1 | 0,707 | Колышек, ножницы |
|  | 90 |  | Проложить двойную отделочную строчку по краю пат рукавов | М | 3 | 2,09 | DU- 141 S «Джуки» |
|  | 133 |  | Стачать несметанный пояс | М | 2 | 2,71 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 135 |  | Обмелить концы пояса | Р | 2 | 0,398 | Мел, линейка |
|  | 136 |  | Обтачать концы пояса по намеченным линиям | М | 2 | 0,601 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 138 |  | Вывернуть на лицевую сторону через необтачанный конец и выправить пояс | Р | 1 | 1,68 | Колышек, ножницы |
|  | 140 |  | Приутюжить пояс | У | 2 | 1,05 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 141 |  | Прострочить пояс с лицевой стороны двойной отделочной строчкой | М | 3 | 3,86 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 143 |  | Стачать шлевки для рукавов и переда | С | 2 | 2,8 | MFB – 2600 «Джуки» |
|  | 144 |  | Стачать концы узкой шлевки, складывая шлевку лицевой стороной внутрь | М | 1 | 0,365 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 145 |  | Разутюжить шов стачивания узкой шлевки | У | 1 | 0,436 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 146 |  | Вывернуть узкую шлевку на лицевую сторону | Р | 1 | 0,284 | - |
|  | - |  | Наметить место расположения шлевок на рукавах и клапанах переда | Р | 2 | 0,85 | Мел, линейка |
|  | - |  | Настрочить шлевки на рукава и клапаны переда | М | 2 | 0,945 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 746 |  | Стачать локтевые срезы рукавов | М | 3 | 1,7 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 748 |  | Разутюжить локтевые швы рукавов | У | 3 | 3,23 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1271 |  | Обмелить и подрезать нижний воротник по отлету и концам | Р | 1 | 1,33 | Мел, лекало, ножницы |
|  | 1273 |  | Наметать воротник на нижний воротник по отлету и концам, складывая их лицевыми сторонами внутрь, посаживая воротник в концах | Р | 4 | 3,35 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 1274 |  | Сутюжить посадку наметанного воротника | У | 4 | 1,87 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1275 |  | Обмелить углы воротника для обтачивания | Р | 3 | 0,710 | Мел, лекало |
|  | 1276 |  | Обтачать воротник по отлету и концам | М | 3 | 2,92 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1277 |  | Удалить нитки наметывания верхнего воротника | Р | 1 | 0,782 | Ножницы |
|  | 1278 |  | Разутюжить шов обтачивания воротника | У | 3 | 2,10 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1280 |  | Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправляя углы | Р | 1 | 1,22 | Колышек |
|  | 584 |  | Наметать подборта на борта | Р | 4 | 7,02 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 586а |  | Обмелить углы бортов внизу для обтачивания | Р | 3 | 1,40 | Вспомогательные лекала, мел |
|  | 587а |  | Обтачать борта с наметанными подбортами, одновременно обтачивая углы бортов внизу | М | 4 | 5,91 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 589 |  | Удалить нитки наметывания подбортов | Р | 1 | 1,52 | Колышек, ножницы |
|  | 591 |  | Рассечь шов обтачивания в концах уступов и подрезать швы обтачивания бортов | Р | 2 | 2,75 | Ножницы |
|  | 592а |  | Вывернуть борта на лицевую сторону и выправить уголки лацканов и бортов внизу | Р | 1 | 2,07 | Колышек |
|  | 603 |  | Приутюжить борта | У | 4 | 6,97 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 685 |  | Сметать боковые срезы переда и спинки | Р | 2 | 3,650 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 687 |  | Стачать сметанные боковые швы | М | 3 | 3,350 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 688 |  | Удалить нитки сметывания боковых швов | Р | 1 | 1,740 | Колышек, ножницы |
|  | 690 |  | Разутюжить боковые швы | У | 3 | 2,180 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1116 |  | Сметать плечевые швы | Р | 2 | 1,16 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | 1118 |  | Стачать плечевые швы | М | 3 | 2,12 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1149 |  | Уточнить линию втачивания воротника по горловине, обрезать неровности | Р | 5 | 2,37 | Ножницы |
|  | 1150 |  | Вметать воротник в горловину | Р | 4 | 4,58 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | 1151 |  | Втачать вметанный воротник в горловину | М | 3 | 1,86 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1152 |  | Удалить нитки вметывания воротника | Р | 1 | 1,03 | Ножницы |
|  | 1153 |  | Приутюжить шов втачивания воротника в горловину | У | 3 | 2,13 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | - |  | Притачать обтачку горловины спинки к спинке | М | 1 | 0,897 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1553 |  | Обмелить проймы изделия по проложенным ниткам | Р | 5 | 4,160 | Манекен, мел |
| - 1 | 1556 |  | Вметать рукава в проймы изделия | Р | 5 | 33,80 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 1060 |  | Вывернуть на лицевую сторону изделие | Р | 1 | 1,070 | - |
|  | 1557 |  | Проверить правильность вметывания рукавов на манекене | Р | 5 | 2,610 | Манекен |
|  | 1558 |  | Сутюжить посадку вметанных рукавов | У | 5 | 5,220 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1559-а |  | Втачать вметанные рукава в проймы | М | 4 | 6,520 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1560 |  | Удалить нитки вметывания рукавов в проймы | Р | 1 | 3,070 | Колышек, ножницы |
|  | 1570 |  | Заутюжить швы втачивания рукавов | У | 3 | 1,920 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 1576 |  | Пришить плечевые накладки | Р | 4 | 2,040 | Игла, наперсток, ножницы |
|  | 900 |  | Притачать подкладку рукавов к припускам на подгибку рукавов | М | 2 | 3,15 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 901 |  | Пришить шов притачивания подкладки по низу рукавов к подкладке рукавов | Р | 2 | 3,59 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | 902 |  | Пришить локтевые швы подкладки к локтевым швам верха рукавов | М | 2 | 1,17 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1044 |  | Подогнать подкладку для притачивания и поставить контрольные отметки | Р | 4 | 7,41 | Мел, ножницы |
|  | 1046 |  | Приметать подкладку, совмещая контрольные отметки к подбортам, горловине, низу изделия | Р | 3 | 8,25 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | 1047 |  | Притачать приметанную подкладку к подбортам, горловине, низу изделия | М | 2 | 4,94 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1048 |  | Удалить нитки приметывания подкладки к изделию | Р | 1 | 2,01 | ножницы |
|  | - |  | Скрепить швы втачивания воротников в горловину | М | 2 | 0,364 | DU- 141 «Джуки» |
|  | 1604 |  | Вывернуть на лицевую сторону изделие | Р | 2 | 1,070 | - |
|  | 1541 |  | Застрочить пропуск в шве подкладки рукавов | М | 1 | 1,140 | DU- 141 «Джуки» |
|  | - |  | Прострочить двойную отделочную строчку по краю борта, отлету воротника | М | 4 | 13, 25 | DU- 141 S «Джуки» |
|  | 1762 |  | Удалить оставшиеся силки и нитки сметывания | Р | 1 | 10,50 | Колышек, ножницы |
|  | 1763 |  | Очистить изделие | Р | 2 | 7,150 | Щетка |
|  | 1765 |  | Приутюжить и отпарить плечевые швы и окаты рукавов с лицевой стороны изделия | У | 4 | 3,850 | CS 394К +395/II "Паннония" Венгрия |
|  | 645 |  | Наметить место расположения петель | Р | 3 | 3,23 | Вспом.лекало, мел, линейка |
|  | 646 |  | Обметать петли на борте, хлястиках переда, патах рукавов | С | 3 | 1,00 | 73401-РЗ «Минерва» |
|  | 1768 |  | Наметить место пришивания пуговиц | Р | 3 | 1,24 | Мел, линейка |
|  | 1769 |  | Пришить пуговицы на по намеченным местам | Р | 2 | 3,24 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | - |  | Вдеть паты рукавов в шлевки | Р | 2 | 1,67 | - |
|  | 1774 |  | Пришить талон с номером заказа | Р | 1 | 0,812 | Игла, наперсток, ножницы, нитки |
|  | 1775 |  | Проверить качество обработки рельефов, карманов. Сделать запись о наличии дефекта в изделии, если он обнаружен | Р | 4 | 2,97 | Сантиметровая лента, мел |
|  | 1776 |  | Проверить правильность обтачивания и выметывания бортов, соединения нижнего и верхнего воротника и обтачки с горловиной | Р | 4 | 3,520 | Манекен, сантиметровая лента, мел |
|  | 1777 |  | Проверить качество обработки рукавов и соединения их с проймами, правильность посадки изделия на манекене, соединения подкладки с изделием, обработки подкладки по проймам, обработки шлиц. Сделать запись о наличии дефекта в изделии, если он обнаружен | Р | 5 | 4,51 | Манекен, сантиметровая лента, мел |

Рисунок 3 – Карта методов обработки проектируемого изделия – эскиз

Рисунок 4 – Карта методов обработки проектируемого изделия

– узлы обработки

Рисунок 5 – Карта методов обработки проектируемого изделия

– узлы обработки