Тема  Обработка низа блузки, платья.

Обработка лёгкого женского платья на подкладке.

Окончательная отделка изделия и выполнение декоративных элементов.

Обработка низа женского лёгкого платья:

- в подгибку с открытым, обмётанным срезом

- в подгибку с закрытым срезом

- с обмётанным нижним срезом

- с обтачным краем (с фигурым низом изделия)

- с оборкой

- с воланом

- с кружевом

- с окантованным срезом

- с притачной тесьмой (прим.: бахрома)

- с поясом

- с кулиской

- в подгибку с закрытым срезом и резинкой

и др

Рисунок 8 Варианты обработки низа изделия

Обработка лёгкого женского платья на подкладке.

При обработке платья из тонких, прозрачных (органза, гипюр, шёлк и др), стрейчевых, а также костюмных и трикотажных тканей возникает необходимость поставить их на подкладку. Делается это как в эстетических, так и в гигиенических целях.

В изделиях с рукавом подкладка в рукав ставится достаточно редко.

Обработка горловины может быть с использованием обтачки и без неё (горловину обтачивают подкладкой).

Обработку горловины платья и пройм можно рассмотреть на примере обтачивания их обтачкой см. рис 8.1

Подкладка платья может быть выполнена как отдельный элемент платья, т.е. подкладка обрабатывается как изделие. При надевании подкладки, сверху надевается платье.

Рисунок 8.1 Обработка горловины и проймы единой обтачкой

Возможен ещё один вариант обработки платья на подкладке:  обтачивание горловины подкладкой, пройма обрабатывается обтачкой, пройма подкладки может быть окантована или её срез обмётан.

Выполнение декоративных элементов

Для отделки платья могут использоваться съёмные элементы:

- пояс

- воротник

- манжеты и др

В качестве декоративной отделки, на изделии могут быть выполнены:

- складки

- драпировки

- вышивка

- буфы

- аппликация

- создание фактур на ткани детали и др

Съёмные элементы

Кокилье – это отделка у горловины женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга (полукруга), полосы, выкроенной по спирали. Все стороны кокилье должны быть обработаны. Прикрепляется в передней части горловины (пришивается, прикалывается булавкой или брошью).

Рисунок 8.2 Чертёж построения кокилье

Для построения чертежа выкройки кокилье необходимо снять мерку длины кокилье по предназначеному ему месту пришивания и радиусом, равным 1/6 части её длины, чертят круг. Например: линия пришивания равна 24см; значит радиус будет равен 24:6=4см. От начерченного круга откладывают ширину и форму кокилье (рис.8.2, а). Ширина кокилье в начале равна от 5 до 12 см, а к концу сходит на нет

Применяют и другой метод построения кокилье. Для этого строят квадрат, сторона которого равна 20-24см, и в нём чертят форму кокилье (рис.8.2, б). Если кокилье выполнено из одинарной детали, то наружную сторону обрабатывают кружевом, окантовывают или обметывают на оверлоке специальным швом. Кокилье прикрепляют к середине переда по периметру меньшего радиуса по всей длине линии пришивания. Кокилье могут быть и съемными (рис.8.3).

Рисунок 8.3 Кокилье

1                                                                              2                                                          3

1, 2 - Кокилье

3 – жабо в работах  Roberto Cavalli

Жабо́ — отделка блузки, платья или мужской рубашки в виде оборки из ткани или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди, также разновидность воротника. Впервые появилось в европейском костюме в XVII веке как деталь мужского костюма необычайных размеров, пышности и белизны и богато украшалось кружевами

Рисунок 8.4 Жабо из воланов

Рисунок 8.5 Жабо: а - овальное, б - круглое, в - с удлинённой линией пришивания

Съёмный воотник

Рисунок 8.6 Варианты съёмного воротника

Аппликация

Аппликация - это нашитый на  деталь изделия мотив из другой ткани. С помощью аппликации можно не только эффектно украсить различные вещи, но и скрыть дефекты материала.

Рисунок 8.7 Варианты аппликаций

Буфы

Буфы изначально - это техника шитья (чаще вручную), при которой плоский кусок ткани приобретает зрительный объём. Буфы могут имитировать плетение, косы, волны и другие формы. Само слово «буфы» в переводе с французского означает «топорщиться» или «надуваться». Такой техникой украшают одежду, декоративные подушки, шторы, покрывала.

Рисунок 8.8 Буфы. Схемы. Раскрой детали.

Рисунок 8.8 Буфы в современном изделии

Буф способен подчеркнуть женственность и романтичность образа, скрыть недостатки фигуры и, конечно, придать любой вещи торжественность и нарядность. Объемно задрапированные и специальным образом уложенные рядами (и скрепленные нитями) элементы одежды используются сейчас самым широким образом. Современные дизайнерские находки в данном направлении: Helena Horstedt Bottega Veneta Laundry by Shelli Segal Кастельбажак.

Вышивка

Вышивка может быть выполнена в различных техниках: гладь, крест и др., ручным или машинным способом, цветными или монохромными нитями.

Схема узора вышивки в технике «крест» может быть нанесена на ткань (принт)

Рисунок 8.9 Виды оформления изделия вышивкой

Драпировка деталей

Рисунок 8.10 Виды оформления изделия

Рисунок 8.11 Виды оформления изделия складками

Рисунок 8.12   Рукав исторический

На цветных литографиях французского  журнала ‘le Bon Genr’ за 1811 год, мы видим появление увеличенного объема рукава у проймы. Такой пышный у плеча рукав, пока еще не «баранья нога», в таком скромном виде просуществует еще десять лет, до начала 1820х

Окончательная отделка изделия.

При проектировании новых крупных швейных предприятий на первом этаже здания чаще всего размещают централизованный отделочный цех, куда поступают обработанные изделия из всех швейных цехов. Перед отправкой в отделочный цех все изделия проверяют и на контрольном талоне ставят штамп о проверке.

В отделочном цехе выполняют следующие работы: чистку изделий, окончательную влажно-тепловую обработку; пришивание крючков, пуговиц; прикрепление пояса и пришивание различных отделок; прием ОТК, окончательное заполнение маркировочного ярлыка, упаковку и сдачу готовых изделий на склад.

Централизация отделочного производства повышает культуру производства, позволяет максимально использовать специальное оборудование, создает необходимые условия для дальнейшей механизации отделочных работ.

Чистка изделий. Готовое изделие очищают от ниток, подрезают концы ниток, удаляют следы меловых линий с лицевой стороны и с изнанки. Платья и блузки из шерсти чистят ручной щеткой, а изделия из шелковых тканей - кусочками основного материала.

Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым утюгом на утюжильном столе со специальной колодкой и на паровоздушном манекене. Воротник отутюживают с лицевой стороны, расправляя его и выправляя кант в сторону нижнего воротника на 0,1 см.

Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не была растянута.

Рукава утюжат на специальной колодке. Все швы рукавов утюжат с лицевой стороны (на швах не должно быть заминов), одновременно приутюживая рукава. Если на рукавах есть вытачки, то их заутюживают одновременно с утюжкой швов. Подгиб низа рукава утюжат одновременно с низом. Утюжку манжет, воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя все замины и неровности. Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки. Окат рукава и пройму утюжат так, чтобы припуск на шов втачивания рукава был направлен в сторону рукава. Подгиб низа утюжат вместе с платьем, надетым на гладильный стол, а при обработке на паровоздушном манекене низ изделия складывают вдвое (спинка и полочка) и утюжат на гладильном столе. Застежку приутюживают с лицевой стороны. При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно. Нагрудные вытачки заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат по модели.

Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на гладильный стол лицевой стороной вверх. Боковой шов расправляют с помощью вакуум-насоса и приутюживают. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов. Припуски на шов соединения лифа с юбкой заутюживают в сторону лифа. Накладные детали (карманы, клапаны, галстуки и др.) утюжат во время утюжки всего изделия. Они должны быть отутюжены ровно, без заминов. Заутюженные по низу складки должны иметь ярко выраженный сгиб. Незакрепленные складки утюжат по шаблону или по долевой нитке, сгибы складок должны быть ярко выражены. При обработке изделия на паровоздушном манекене платье аккуратно надевают на манекен, застегивают на все пуговицы (иначе при пропаривании получаются замины). Выправляют низ платья, расправляют его на плечах, пропаривают и просушивают.

При отсутствии паровоздушного манекена и специального стола с электропаровым утюгом окончательную влажно-тепловую обработку выполняют утюгом массой 3 - 4 кг с применением колодок и доски, обтянутых сукном и покрытых белой хлопчатобумажной тканью. В этом случае изделие вывертывают наизнанку и утюжат сначала рукава на специальной колодке, затем все изделие на доске и в последнюю очередь воротник. Борта, воротник, пояс, манжеты и низ изделия утюжат с лицевой стороны через проутюжильник.

Пришивание пуговиц. Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным карандашом.

Пуговицы пришивают на специальных машинах или вручную. Пришивание пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями - тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают только за один слой ткани.

Пуговицы, обтянутые тканью, и мягкие фасонные, изготовленные из ткани, пришивают за нижнюю часть пуговицы и в зависимости от назначения со стойкой или без нее. Места пришивания крючков и кнопок размечают согласно модели.

Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или вручную. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие и около изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие.

Пришивание пояса и отделочных деталей. Пояс прикрепляют к правому боковому шву на специальной машине или вручную. При прикреплении пояса вручную сначала делают три-четыре стежка длиной 0,7 - 1 см, соединяющих пояс с изделием, затем стежки обвивают. Длина закрепки 0,7 - 1 см.

Отделочные воротник и манжеты пришивают к изделию на специальной машине потайного стежка или вручную потайными подшивочными стежками длиной 0,З - 0,5 см нитками в цвет отделки.