МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности»

Технология изделий лёгкой промышленности

Лабораторный практикум

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2020

Составители: Т.Г. Мальцева, В.В. Агачев

Технология изделий лёгкой промышленности: лабораторный практикум. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2020. – 20 с.

Даны методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология изделий легкой промышленности».

Предназначены для оказания помощи студентам направления 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» всех форм обучения.

- СОДЕРЖАНИЕ

| Лабораторная работа №1 Ассортимент и конструкция швейных изделий | 4 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №2 Классификация машинных швов при изготовлении швейных изделий | 9 |
| Лабораторная работа №3 Последовательность обработки швейных изделий | 10 |
| Лабораторная работа №4 Технологический процесс обработки и сборки платьев женских | 14 |
| ЛИТЕРАТУРА | 19 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

АССОРТИМЕНТ И КОНСТРУКЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: изучение ассортимента и конструкции одежды.

Содержание работы:

- Изучение ассортимента швейных изделий  с учетом утилитарного и социально-эстетического назначения.

- Изучение классификации одежды.

- Детальное изучение конструкции одежды определенного вида и ее составных элементов.

Литература: [1 – 4].

Ход работы:

- Изучить коллекцию моделей верхней одежды по журналам мод и каталогам. Выбрать конкретное изделие для дальнейшего анализа.

- В отчете по лабораторной работе выполнить эскиз модели выбранного изделия (вид спереди и сзади (в масштабе 1:2 по отношению вида спереди)).

- Изучить классификацию одежды, ее основные функции.

- Дать характеристику функций рассматриваемого изделия. Результаты анализа представить в табличной форме (таблица 1.1). В графе 1 таблицы 1.1 указывается наименование изделия и приводится его техническое описание по установленной форме с указанием возрастной группы и рекомендуемых размерных показателей. В графе Примечание указывается вид материала и его основные особенности, рекомендуемого для изготовления изделия.

- Проанализировать выбранное изделие с точки зрения силуэтного и конструктивно-технологического решения. Выявить основные и не основные детали изделия, установить его силуэт, покрой, типы застежки и воротника, наличие карманов. Результаты анализа представить в табличной форме (таблица 1.2). На схемах основных деталей указать их составные части, количество, направление нити основы, наименование контурных линий. Изучить соединение основных деталей и узлов: определить соединительные, отделочные и краевые швы.

- Сделать выводы по результатам выполнения работы.

Краткие сведения из теории

Одежда является предметом первой необходимости, так как различные ее виды используются человеком во всех жизненных ситуациях. Одежда покрывает более 80% тела и защищает его от неблагоприятных условий внешней среды, поддерживая нормальное здоровое состояние человеческого организма.

Одежда – это изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком на тело для защиты его от различных воздействий окружающей среды. Выполняются эти изделия из разнообразных швейных материалов растительного, животного или искусственного происхождения – ткани, кожи, меха, пленочных материалов и др.

Ассортимент одежды характеризуется разнообразными объемно-пространственными формами, которые определяются развитием национального и народного костюма, культуры, искусства, влиянием зарубежной моды и другими факторами. Одежда постоянно меняется вследствие роста потребностей и изменения вкусов потребителей, стремления к обновлению; этому же способствует рост благосостояния населения и развитие производства.

Назначение изделия определяет его главную функцию, а условия эксплуатации – второстепенные функции. Под функцией одежды понимают ту роль, которую она выполняет в жизни человека. Мерой функционального совершенства одежды является соответствие ее требованиям покупателя. Функция одежды связана с ее объемно-пространственной формой, материалом, цветом, конструктивным решением и т.д.

Функции современной одежды делят на две группы: утилитарные и социально-эстетические. Утилитарные функции одежды заключаются в ее практической полезности. В бытовой одежде их подразделяют на защитные и утилитарно-практические. Защитные функции одежды являются наиболее важными в группе утилитарных.

Современная одежда способна защитить человека от неблагоприятных воздействий физических (статическое электричество, повышенная запыленность, перегрев, горячая вода и др.), химических (кислоты, щелочи и т. д.), биологических (укусы насекомых, грызунов, воздействие бактерий, грибков, растений и др.), физиолого-психологических (статические, динамические, гиподинамические, эмоциональные перегрузки и др.), природной среды (солнечная радиация, атмосферная и почвенная влага, ветер и др.) и механических повреждений (ушибы, порезы и др.).

Утилитарно-практические функции включают в себя функции назначения и практические. Функция назначения заключается в обеспечении с помощью одежды эффективного выполнения процессов, для которых она предназначена, т.е. работы, отдыха, сна и др. Одежда, не приспособленная для этих процессов, может стать причиной переутомления, ухудшения физическою состояния здоровья, снижения производительности труда и др.

Практическая функция, присущая некоторым видам одежды (грации, пояса, бюстгальтеры и др.), заключается в фиксации отдельных участков тела в определенном положении или придании им определенной формы.

Социально-эстетические функции одежды состоят в ее духовной полезности, т. е. способности одежды предметно-чувственным образом отражать свою природную и общественную целесообразность, красоту и совершенство, нести в себе определенную информацию. Эти функции подразделяются на социальные и художественно-эстетические.

Социальные функции характеризуют соответствие изделий общественно необходимым потребностям, их общественную значимость и целесообразность. В эту группу входят функции: морально-этическая, информативная, воспитательная, визуально-коммуникативная и функция стимулятора психической активности.

Художественно-эстетическая функция одежды заключается в ее способности доставлять человеку чувственно-эмоциональное удовлетворение своей художественностью, выразительностью, гармонией с окружающей средой, внешним обликом человека.

Классификация современной одежды

Современная одежда выполняет множество функций и весьма разнообразна по назначению. Чтобы лучше разобраться в ее многообразии и определить требования, предъявляемые к каждой группе швейных изделий, принято одежду классифицировать. Под классификацией понимается разделение всего ассортимента одежды по какому-либо признаку.

Прежде всего все виды одежды в зависимости от области их использования можно разделить на следующие классы:

- сценическая или театральная одежда – изготавливается для выступления артистов на сцене или в театральных постановках;

- рабочая одежда – спецодежда, предназначенная для выполнения определенных работ людьми разных профессий;

- форменная одежда – одежда людей, профессия  которых предполагает ношение униформы во время исполнения ими служебных обязанностей;

- спортивно-тренировочная одежда – одежда спортсменов, надеваемая ими во время тренировок и соревнований и учитывающая характер их движений и взаимодействий;

- бытовая одежда – используется для ношения в различных жизненных ситуациях.

В ассортименте швейных изделий ведущее место занимает класс бытовой одежды, она отличается самым большим разнообразием и является предметом исследования. ЦНИИШПом разработана классификация бытовой одежды. Ее основная цель – установление и систематизация номенклатуры швейных изделий (ГОСТ 17037-85). Классификация одежды служит задачам оперативного управления производством с помощью вычислительной техники. В свою очередь бытовая одежда  в зависимости от условий эксплуатации подразделяется на подклассы (по условиям эксплуатации) – верхние изделия, легкие изделия,  нательное белье, корсетные изделия, пляжная одежда и головные уборы;

группы (по предметному перечислению) – пльтовая, плательная, брючная и т.д.;

подгруппы (по половозрастному признаку) – мужские, женские изделия, изделия для мальчиков подросткового возраста и др.;

виды (по сезонным признакам) – зимние, демисезонные, летние, всесезонные изделия;

типы (по выполняемым социальным функциям) – торжественные, повседневные, домашние, спортивно-бытовые.

Для изучения конструкции заданного изделия, необходимо знать, что одежда представляет собой структуру, состоящую из деталей, узлов, соединений, выполненных из определенных материалов и объединенных в единое целое – конструкцию. Поэтому качество одежды зависит как от ее конструкции, так и от свойств материалов.

Конструкция одежды определяется формой и количеством деталей, строением и расположением ее швов и узлов.

Несмотря на большое разнообразие конструкций, швейные изделия имеют много общего, так как состоят из одних и тех же конструктивных элементов: деталей, швов и строчек. Детали бывают из основного материала, подкладки и прокладки. Напиболее разнообразны по конструкции детали из основного материала.

Детали одежды можно разделить на две группы:

- определяющие объемно-пространственную форму изделия: к ним относятся детали переда, спинки, рукава, передние и задние части брюк, полотнища юбок;

- не определяющие объемно-пространственную форму изделия: они делятся на два вида: детали, имеющие вспомогательное значение (обтачки, детали подкладки, прокладки, кромки и т. д.), и детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (карманы, манжеты, планки, пояса и т. д.).

Детали первой группы являются основными, так как они создают форму одежды. Конструкция и объемно-пространственная форма деталей второй группы зависят от конструкции и формы основных деталей.

Конструкцию одежды определяют следующие факторы: вид и функциональное назначение одежды; силуэтная и объемно-пространственная форма, размеры и количество составных частей (деталей кроя); свойства материалов, из которых изготавливается одежда; способы соединения составных частей одежды; строение и расположение конструктивных швов и вытачек; наличие конструктивно-декоративных элементов (складок, драпировок, рельефов, оборок и т. д.).

Конструкция одежды характеризуется ее силуэтом, формой и покроем.

Таблица 1.1 – Характеристика функций одежды

| Наименование изделия и его техническое описание | Функции изделия |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утилитарные |  | Социально-эстетические |  |  |
|  | Защитные | Утилитарно-практические | Социальные | Художественно-эстетические |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 1.2 – Конструктивная характеристика изделия

| Наименование и силуэт изделия | Конструктивные особенности изделия |  |  |  | Конструктивное решение силуэта изделия |  |  |  |  |  | Декоративное оформление изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрой | Тип застежки | Тип воротника | Вид карманов | Наименование деталей | Количество | Схема основных деталей | Конструктивная линия |  | Направление нити основы | Наименование деталей | Количество | Схема неосновных деталей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение | Наименование |  |  |  | Вспомогательных | Декоративно-конструктивных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Пример заполнения

Таблица 1.1 – Характеристика функций одежды

| Одежда и ее краткая характеристика | Функции одежды |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утилитарные |  | Социально-эстетические |  |  |
|  | Защитные | Утилитарно-практические | Социальные | Художественно-эстетические |  |
| Жакет женский из шерстяной ткани полуприлегающего силуэта для средней возрастной группы. Жакет с центральной застежкой на 3 обметанные тепли и 3 пуговицы. На переде вытачки по линии талии и прорезные карманы с двумя обтачками. Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, и двумя вытачками по линии талии. Воротник отложной пиджачного типа с острыми концами. Рукава втачные двухшовные с отлетной шлицей в локтевом шве с 3 пуговицами. По краям воротника, лацкана и борта проложена отделочная строчка ш.ш. 1мм. Рекомендуемые размерные показатели: 88-104; 152-176; 96-116. | Защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, усиливая тепловую изоляцию. | Рекомендуется для повседневной носки. | Рекомендуется как традиционная одежда для женщин, строгая деловая. | Разработано с учетом направления моды, гармонирует с окружающей средой. | Выполняется из шерстяной ткани, хорошо сохраняющей объемно-пространственную форму. |

Контрольные вопросы:

- Что называется одеждой и какие функции она выполняет?

- Что понимается под конструкцией одежды?

- Перечислите основные детали плечевой одежды.

- Перечислите основные детали поясной одежды.

- Что понимается под технологичностью конструкции?

- Перечислите классы и подклассы одежды.

- Что такое техническое описание изделия и какие требования предъявляются к её составлению?

- Какие требования предъявляются к одежде?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИННЫХ ШВОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: изучить виды соединительных, краевых и отделочных швов, применяемых при изготовлении швейных изделий.

Содержание работы:

- Изучение видов швов по образцам узлов швейных изделий.

- Оформить в таблице конструкции швов с указанием технических условий их выполнения.

- Изучить возможность выполнения швов при помощи специальных приспособлений.

Литература: [2, 3, 5].

Ход работы:

- Изучить виды швов по образцам швейных изделий.

- Изучить графическое выполнение швов при помощи специальной литературы и справочников.

- Изучить специальные приспособления, применяемые для изготовления швейных изделий.

- Оформить конструкции швов в таблице 2.1.

- Сделать выводы по результатам выполнения работы.

Таблица 2.1 – Характеристика и область применения машинных швов

| Вид шва | Подвид шва | Графическое изображение | Условное изображение | ТУ выполнения шва | Особенности выполнения шва | Возможность применения приспособлений | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сведения из теории

Основным средством соединения деталей одежды являются машинные ниточные швы. К швам, скрепляющим детали, предъявляются те же требования, что и к одежде в целом, т.е. потребительские и промышленные.

К потребительским требованиям относят внешнее оформление шва, ровноту линий строчки и ширину шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие волнистости материала по линии шва, прочность и др.

Промышленные требования к швам определяют расход ниток и материала (припуски на швы и подгиб), трудоемкость выполнения.

Качество выполнения швов зависит от соблюдения их параметров: ширины шва, количества строчек и расстояния между ними, частоты стежков и плотности затягивания их в строчке, номера ниток и игл.

Ширина шва зависит от его конструкции и физико-механических свойств обрабатываемого материала.

Параметры швов, а также область их применения даны в ГОСТ 12807 – 2003. « Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов».

Кроме соблюдения параметров швов необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и  др.

Технические требования к выполнению швов даются в техническом описании на модель. Непосредственно для контроля и выполнения они приводятся в технологических инструкциях выполнения операций на рабочем месте.

В зависимости от назначения и расположения деталей относительно шва различают швы соединительные, краевые и отделочные

В соединительных швах детали располагаются по обе стороны от шва (например, швы стачивания боковых, плечевых срезов).

Краевые швы применяют для обработки края детали или среза, детали в них лежат по одну сторону от шва (например, швы обтачивания борта, швы обработки низа изделия и рукавов).

Отделочные швы предназначены для отделки изделия и создания его силуэта (например, рельефные линии, складки).

В зависимости от конструкции, количества строчек и скрепляемых слоев материала, величины и положения припусков на швы принята группировка швов по видам и подвидам.

Контрольные вопросы

- Какие виды машинных швов Вы знаете?

- Назовите подвиды соединительных швов.

- Назовите подвиды краевых швов.

- Назовите подвиды соединительных швов.

- Отчего зависят технические условия на обработку узлов конкретного изделия?

- Какие требования предъявляются к машинным швам?

- Назначение средств малой механизации, применяемой при выполнении машинных швов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: составление технологической последовательности обработки отдельных узлов одежды и изделий по эскизам или образцам с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной швейной промышленности в области методов обработки, механизации и автоматизации процессов изготовления изделий легкой промышленности.

Содержание работы:

- Изучить основные тенденции моды на предстоящий летний период.

- Выбрать модель женского легкого платья, выполнить зарисовку модели и описать внешний вид изделия.

- Составить технологическую последовательность на обработку женского легкого платья в табличной форме (таблица 3.1 или 3.2).

- Сделать выводы по результатам выполнения работы.

Литература: [1, 3, 5-7].

Ход работы:

- Изучить коллекцию моделей женской легкой одежды по журналам мод и каталогам. Дать анализ в произвольной письменной форме, выполняя эскизы моделей на отдельном листе формата А4 карандашом.

- Выбрать конкретное изделие для дальнейшего анализа. Выполнить эскиз модели на отдельном листе, вид сзади в масштабе 1:3.

- Выполнить техническое описание модели.

- Составить технологическую последовательность на обработку изделия в табличной форме.

Методические указания

3.1 При выборе модели платья необходимо учитывать следующие требования:

- модель должна соответствовать тенденциям моды на предстоящий период;

- модель платья не должна быть слишком простой в изготовлении;

- модель должна быть технологичной конструкции;

- если модель изготавливается в условиях массового производства, необходимо учесть экономичность модели и удобство изготовления в потоке.

3.2 При выполнении эскиза выбранной модели необходимо четко указать конструктивные швы и отделочные строчки, декоративные элементы модели. Описание внешнего вида модели должно быть подробным, с указанием рекомендуемых материалов, отделки и характеристикой всех деталей и узлов.

3.3 Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет собой обработку и сборку деталей и узлов в определенной последовательности.

Под технологической последовательностью (ТП) обработки конкретного изделия понимается перечень технологически неделимых операций, соответствующих порядку выполнения их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием специальности, разряда работы, затраты времени на выполнение операции, применяемого оборудования, приспособлений, технических условий, приемов работы.

Неделимой операцией называется технологически законченная операция, последующее расчленение которой на составные части невозможно.

Все операции процесса изготовления изделия в условиях массового производства подразделяются на: заготовительные, монтажные, отделочные.

Все операции процесса изготовления изделия на индивидуального потребителя делятся на изготовление изделия до примерки и изготовление изделия после примерки. В зависимости от разряда ателье и сложности изготовления изделия примерок в процессе обработки изделия может быть две.

Пред составлением технологической обработки изделия следует представить схему сборки изделия по узлам.

Технологическую последовательность составляется в табличной форме. При составлении технологической последовательности необходимо учесть способ изготовления модели изделия: изготовление изделия на индивидуального потребителя или массовое производство. В зависимости от выбранного способа изготовления изделия зависит выбор формы таблицы. При изготовлении изделия в условиях массового производства заполняется форма таблицы 3.1, при изготовлении изделия на индивидуального потребителя заполняется форма таблицы 3.2.

При составлении технологической последовательности необходимо учитывать следующие требования:

- продумать заранее обработку каждого узла изделия;

- продумать порядок обработки узлов в заготовительной секции и последовательность сборки узлов в монтажной секции;

- при изготовлении изделия на индивидуального потребителя необходимо определить степень готовности к примерке;

- в графе 1 указывается перечень неделимых операций в порядке возрастания (сквозной);

- в таблице 3.2 в графе 2 указываются номера неделимых операций согласно типовым нормам времени на технологические операции пошива женской легкой одежды по индивидуальным заказам, если содержание операции не полностью соответствует типовым нормам, то вверху над номером операции необходимо поставить знак отличия в виде звездочки (*);

- содержание технологических операций необходимо сформулировать технологически грамотно, кратко, без технических условий, четко используя терминологию выполнения операций;

- формулировку неделимой операции необходимо начинать с глагола, обозначающего термин основной работы, в неопределенной форме, например, обтачать, подрезать, приутюжить, настрочить;

- неделимыми операциями называются такие операции, дальнейшее деление которых логически нецелесообразно и ведет к ухудшению качества обработки, при этом обработка симметричных деталей считается технологически неделимой;

- вид работ указывается кратко, согласно способу выполнения операции: М - машинная, С – спецмашинная, У – утюжильная, Р – ручная, П- прессовая, А – автоматизированная, ПА – полуавтоматизированная;

- разряд для каждой операции указывается согласно «Тарифно-квалификационного справочника» для изготовления изделий в условиях массового производства;

- при изготовлении изделия по индивидуальным заказам разряд проставляется согласно типовым нормам времени на технологические операции пошива женской легкой одежды по индивидуальным заказам;

- при выборе оборудования необходимо указать: класс, марку, завод-изготовитель или фирма;

- при использовании спецприспособлений указывается номер согласно требованиям или приспособления, например6 колышек, шаблон, ножницы;

- таблицу оформить согласно требованиям оформления лабораторных работ по стандарту Правилами оформления и требованиями к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ { Приказ ректора № 227 от 30.12.2015 (с изменениями Приказ ректора № 102 от 11.04.2017) }.

Таблица 3.1 – Технологическая последовательность на обработку платья

женского из ____________________ ткани

| № неделимой операции | Содержание технологически неделимых операций | Специаль-ность | Разряд | Затрата времени, с | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заготовительная секция |  |  |  |  |  |
|  | - Обработка переда платья. - Обработка спинки платья. - Обработка воротника. - Обработка рукавов. |  |  |  |  |
| Монтажная секция |  |  |  |  |  |
| Отделочная секция |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2 – Технологическая последовательность на обработку платья

женского из ______________________ ткани

| № неделимой операции | № операции согласно типовым нормам | Содержание технологически неделимых операций | Специальность | Разряд | Затрата времени, мин. | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Изготовление изделия до проведения примерки |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление изделия после проведения примерки |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что называется неделимой операцией?

- Что называется технологической последовательностью обработки изделия?

- Чем отличается обработка изделия в условиях массового производства от обработки изделия на индивидуального потребителя?

- На какие основные этапы делится изготовление одежды в условиях массового производства?

- В чем заключаются особенности обработки изделия на индивидуального потребителя?

- Какие виды работ применяются для изготовления одежды?

- Что определяет тарифный разряд и  какой документ дает его полную характеристику?

- Как определить затрату времени на изготовление конкретного изделия?

- В каких единицах измерения определяется затрата времени на изготовление изделия в условиях массового производства, на индивидуального потребителя?

- Какие требования предъявляются к составлению содержания неделимой операции?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ И СБОРКИ ПЛАТЬЕВ ЖЕНСКИХ

Цель работы: изучение методов обработки и сборки платьев женских.

Содержание работы:

- Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения деталей и узлов платьев женских и особенностей их сборки.

- Выбор наиболее характерных видов обработки деталей и узлов платьев женских.

- Разработка технологической документации на процесс изготовления платья женского.

Литература:[1-3, 5-7].

Ход работы:

- Ознакомиться с несколькими различными по конструктивно-технологическому решению моделями женских платьев.

- Изучить методы обработки и сборки разные по конструктивному исполнению детали и узлы женских платьев.

- Выполнить эскизный ряд моделей женских платьев, соответствующих современному направлению моды. Не менее 5-7 моделей, карандашом на листе формата А4. Вид сзади указать в масштабе 1/3. Составить техническое описание моделей женских платьев.

- Выбрать наиболее рациональные методы обработки узлов моделей женских платьев. Для этого целесообразно использовать машины полуавтоматического действия, предусматривать элементы непрерывной технологии, унифицированные методы обработки. Представить сборочные схемы рассматриваемых узлов на листе формата А4 (не менее 5 способов на каждый узел обработки).

- Представить технологическую карту на обработку двух узлов (по заданию преподавателя), таблица 4.1.

- На основе выбранных методов обработки представить типовую схему сборки модели женского платья.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Краткие сведения из теории

Платье – одна из самых известных в прошлом и настоящем моделей.

Из истории. На протяжении веков менялся силуэт платья, ткани, из которых их шили, названия фасонов. Так, например, в начале XX столетия было распространено платье «вамп» - одежда голливудских кинозвезд 30-х годов (из тонкого «текучего» шелка, плотно прилегающего к телу). Или отрезное платье «торсо», верхняя часть которого удлинена до бедер, оканчивалось короткой юбкой. Платье «чарльстон» имело прямой лиф с короткими рукавами или было совсем без них, заниженную линию талии и две присборенные юбки, одна короче другой.

Современное платье. Современная мода предлагает великое множество различных по назначению платьев.

Домашнее платье удобно для отдыха и домашней работы. Его шьют обычно из хлопка, льна.

Деловое платье предназначено для работы. Фасон этого платья и выбор ткани зависят от сезона и направления моды. Но в любом случае платье отличается скромностью, сдержанностью в украшениях и отделке. Предпочтительнее носить платья в те дни, когда вам не нужно выглядеть начальником. Они хороши для встреч с коллективом, для работы с коллегами.

Чем проще фасон платья, тем легче его можно видоизменить, добавив шарф или пояс, брошь или цепочку, дополнив жакетами различной длины и стилей.

Для делового платья необходимо тщательно выбирать материал. Очень многие ткани слишком тонки для офиса (особенно трикотажные изделия, платья из джерси и шелка). Чтобы выглядеть на работе достойно, лучше шить платье на подкладке.

Выходное платье нередко становится производным от делового. Его лишь дополняют украшениями, шарфом, цветком, бусами. Иногда шьют нарядное платье по какому-то случаю, но, так как надевают его редко, оно быстро надоедает.

Платье для коктейля – промежуточный вариант между платьем нарядным и вечерним. Ткань может быть более дорогой, но украшения довольно сдержанными.

Вечерние платья предназначены для особо торжественных случаев, их шьют из блестящих шелковых тканей, нередко "в пол", дополняют дорогими мехами и драгоценностями.

Платья повседневные. Существует несколько фасонов таких платьев.

Платье отрезное по талии с расклешенным низом, застежкой на всю длину, небольшим воротником типа английского.

Платье с заниженной (или завышенной) линией талии. Может быть прямого силуэта, с напуском или расклешенное.

Платье-рубашка. Прямое, застежкой до середины груди. Обязательны сборки, идущие от небольшой кокетки (спереди и сзади).

Платье-поло шьется с застежкой до середины торса, небольшим отложным воротником на стойке, накладными карманами с клапанами на груди.

Платье с вертикальными складками. Прямой или слегка расширенный книзу силуэт, втачной рукав, воротник отложной или стойка. Сзади складки отсутствуют.

Платье-сарафан. Возможен любой силуэт, произвольной длины. Чаше всего выполняется в спортивном стиле.

Платье-шемизье прямого силуэта, с вертикальной застежкой до середины бедер, на небольшой кокетке, с отложным воротником на стойке и длинными рукавами на манжетах. На груди слева - один небольшой карман. Очень удачно смотрится с шейным платком.

Платье в романтическом стиле очень женственное, с пышными рукавами, отложным круглым воротником и просторной юбкой. Талия подчеркивается широким поясом (или ремнем), часто с отделкой из кружев или рюшей.

Платья вечерние. Современные вечерние платья шьют из мягкой пластичной ткани. Для них характерна чистота линий и форм, строгая элегантность.

Платье-фуро, или платье-футляр. Узкое, длинное, с высоким разрезом или без него (если книзу расклешено). Рукава и воротник отсутствуют.

Платье в стиле "Шинель". Миниатюрное, узкое, без воротника. С круглым вырезом "под горло", узким втачным рукавом. Шьется из однотонной ткани (чаше всего черной).

Платье на бретелях. Узкое, длинное, чаще всего с открытой спиной. Возможен вариант без бретелей, с высокими разрезами.

Фасон платья. Платье-рубашка было известно еще в XVIII веке как удобная домашняя одежда. Оно напоминало рубашку с большим декольте. Шили его из разных тканей, но чаще из индийской тафты. К 1926 году Коко Шанель из выкройки простого платья-халата создала платье рубашечного покроя. Платье выглядит как блуза с мужским воротником и манжетами, к низу которой (по линии талии) притачивается прямая или широкая присборенная юбка или юбка-колокол.

В современную моду платье-рубашку ввел Ив Сен-Лоран. Он предложил платье, свободное до талии и узкое в бедрах. Платье дополнил кожаными или матерчатыми поясами, которые рекомендовалось носить чем ниже, тем лучше. Сначала платье имело воротник, как у мужской рубашки, потом это стало необязательным.

Платье-блузон в верхней части повторяет очертания блузона, ниже талии перехвачено поясом или резинкой, продетой в кулиску. Нижняя часть платья плотно облегает бедра.

Платье-футляр. Появилось в 1928 году. Оно прямое, без линии талии, прилегающее по линии бедер. Вырез горловины горизонтальный или овальный. В качестве вечернего платья его делают на бретелях и с квадратным декольте.

Платье-халат – предшественник короткого платья-мешка появился в 1918 году. Покрой был экономичным и практичным. Платье-халат - это свободное прямое платье, отрезное выше линии бедер со свободным поясом. В 1911 году Коко Шанель продемонстрировала такое платье из хлопчатобумажного трикотажа.

Платье-труба шьется из трикотажного полотна. Оно напоминает джемпер, облегающий фигуру, прямое или едва приталенное.

Платье-свитер тоже из трикотажа, длиной мини. Напоминает тунику с воротником, как на свитере. Его носят поверх брюк, как правило узких, или с рейтузами крупной рельефной вязки, или без брюк.

Платье-майка изготавливается из трикотажного полотна.

Платье-комбинация – вечерний туалет. Для него характерны бретели, небольшие объемы, как у нижнего белья. Шьют платье из легких струящихся тканей - крепа-атласа, крепа, шифона.

Платье в стиле принцесс. Было придумано в 1864 году для принцессы Уэльской. Оно плотно облегало фигуру и было неотрезным по талии. Со временем оно менялось, но всегда сохраняло прилегающую по линии талии форму, примем эта линия была несколько завышена. Платье обычно имеет подрезные бочка, за счет этого кроя оно расширяется книзу. Свой ренессанс оно пережило в 1900 году, в 30-е годы и с 1955-го по 1965 год.

Группа легкой одежды включает четыре подгруппы: платья, блузки, юбки и прочие платьевые изделия, из которых одни являются основными, а другие производными.

К основным видам женской легкой одежды относятся: юбки, брюки, блузки, жакеты (без жестких внутренних прокладок), платья, фартуки.

К производным  видам женской одежды относятся: комбинезоны и полукомбинезоны, юбки-брюки, сарафаны, халаты, фартуки-халаты, костюмы, платья-пальто, платья-халаты, платья-костюмы, платья-сарафаны.

Ассортимент изделий легкой одежды, изготовляемой из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных тканей и других материалов, очень разнообразен и подразделяется по возрастному признаку – на одежду женскую и для детей (для девочек школьного, дошкольного и ясельного возраста).

Внешний вид женской легкой одежды характеризуется следующими признаками:

- вид основных материалов – изделия из тканей шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных, синтетических, из нетканых материалов и др.;

- сложность обработки материалов – первая  (I), вторая (II),  третья (III), четвертая (IV);

- силуэт – прямые, прилегающие и полуприлегающие;

- покрой – цельнокроеные или отрезные по линии талии, с втачными рукавами, цельнокроеными с передом и спинкой, с рукавами реглан или комбинированного покроя, с короткими, длинными рукавами или без рукавов; с воротником отложным, шалькой, стойкой или без воротника.

Несмотря на большое разнообразие женских платьев, в их обработке имеется много общего. Разнообразие женских платьев достигается сочетанием различных по конструктивно-технологическому решению деталей и узлов, применением разных по структуре и цветовой  гамме материалов. Модели женских платьев различаются также использованием разнообразных отделок, выполненных на стачивающих и специальных машинах (складки, защипы, канты, карманы различной формы, вышивка, аппликация и т.д.).

Различие в обработке одноименных деталей и узлов женских платьев небольшое и зависит в основном от их назначения и волокнистого состава тканей.

В соответствии с требованиями моды для изготовления женских платьев рекомендуется использовать мягкие ткани различных цветов. Эти ткани вырабатываются из пряжи различной линейной плотности, креповой и обычной круток с рельефной и гладкой поверхностями. Широко применяются ткани с пестроткаными рисунками многотонных сложных по ритму клеток, а также ткани, имеющие легкую подворсовку с изнаночной стороны, что придает им мягкость и объемность. Использование пряжи различной толщины позволяет разнообразить ассортимент шерстяных тканей; благодаря применению пряжи фасонной крутки или мулированной фасонной пряжи на тканях создается эффект однотонной теневой полосы или мелкой клетки.

Внешний вид изделий – женских платьев в значительной мере зависит от применяемых прокладочных материалов. Прокладка в одежде выполняет очень важную функцию. Это дополнительный слой материала с клеевым покрытием, который соединяется с изделием с изнаночной стороны и сохраняет форму воротника, манжет, пояса, бортов, укрепляет петли застежки. Прокладка используется даже в самых простых моделях для стабилизации горловины, обтачек и низа. Места, укрепленные прокладкой, не теряют формы после долгой носки и многократной стирки.

При изготовлении женских платьев необходима тщательная обработка срезов. Для этого широко используются обметывание, застрачивание, окантовывание, оплавление, проклеивание и т.д.

Свойства текстильных материалов вызывают необходимость применения в процессе соединения деталей женских платьев швейных машин цепного стежка, машин с дифференциальным и комбинированным механизмом перемещения материала.

Для обеспечения точности обработки деталей и узлов женских платьев, высокого их качества и повышения производительности труда необходимо расширять использование специальных машин и различных средств малой механизации и оргтехники.

Обработка женских платьев состоит из начальной обработки переда и спинки, воротников и застежек, клапанов и карманов, манжет, поясов и их последующей сборки.

В таблице 4.1 представить технологическую карту двух узлов платья.

Таблица 4.1 – Технологическая карта на обработку __________________

(наименование узла)

| Номер неделимой операции | Наименование операции и ТУ её выполнения | Специальность | Разряд | Норма времени | Оборудование, приспособ ления, инструменты | Схема обработки конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

При заполнении графы №5 необходимо учитывать процесс изготовления одежды. Если изделие изготавливается в условиях массового производства, то норму времени необходимо указывать в секундах, при изготовлении изделий на индивидуального потребителя норму времени необходимо указывать в минутах.

При выборе методов обработки обязательно необходимо определить мощность потока или категорию ателье.

Контрольные вопросы

- От каких параметров зависит выбор методов обработки платьев женских?

- Технологическая последовательность обработки платья отрезного по линии талии или в стиле «ампир»?

- Особенности обработки прорезных карманов в изделиях без подкладки?

- Способы соединения однослойных воротников с изделием?

- Способы обработки низа изделия?

- Варианты обработки низа рукава в платьях женских.

- Разновидности застежек, применяемых при изготовлении платьев женских.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 17037-85 (СТ СЭВ 4827-84) Изделия швейные и трикотажные: термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 9 с.

- ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. – М.: Стандартинформ, 2005. – 114 с.

- Савостицкий А.В. Технология швейных изделий: учебник: учебник / А.В. Савостицкий, Е.Х. Меликов, И.А. Куликова – М.: Книга по Требованию, 2013. – 600 с.: ил.

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: КДУ, 2007. – 464 с.: ил.

- Меликов Е.Х. и др. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: учебное пособие / Е. Х. Меликов, Л. В. Золотцева, В. Е. Мурыгин и др. – М.: Книжный дом Университет, 2007. – 271 с.

- Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды: справочник / П.П. Кокеткин, Н.Н. Кочегура и др. - М.: Легпромиздат, 1988 – 640 с.

- Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество.  М.: Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с.