Тема 6

6.1 Обработка горловины в женском лёгком платье.

6.2 Виды воротников.

6.3 Виды застёжки в женском лёгком платье и способы их обработки

6.1 Конфикурация горловины в изделиях без воротника может быть различной:

- овальной,

- карэ,

- У-образной и др.

Варианты конфигурации горловины женского лёгкого платья представлены на рисунках 6.1- 6.3

Рисунок 6.1 Конфикурация горловины

Рисунок 6.2 Конфигурация горловины

Рисунок 6.3 Конфигурация горловины

Обработка горловины подкройной обтачкой.

Чаще всего в женском лёгком платье вырез горловины обрабатывают обтачкой. Сам термин «обтачать» означает: соединение лицом к лицу большей части с меньшей, например, лифа с обтачкой горловины, с последующим выворачиванием последней на изнаночную сторону. Обтачка – это деталь, которая полностью повторяет форму определенной области изделия. Для чего это необходимо? Для того, чтобы фигурные срезы изделия были красиво и чисто обработаны, и чтобы изделие имело достойный внешний вид. Обтачкой может быть обработана горловина, срез талии, область низа изделия и низа рукава и т.д.

В платье без рукавов обтачка горловины и проймы – одна деталь. Обработка получается красивая с лица и с изнанки (особенно удачная обработка для фасона платья с «американской проймой» - небольшая длина плечевого шва)

Платье может иметь декоративную обтачку. Она раскраивается как обычная, но пришивается лицом к изнанке лифа. После выворачивания отделочной детали шов утюжится или закрепляется наметкой.

Обработка горловины обтачкой – лаконичная альтернатива воротнику. Порой вырез может быть необычной формы, тогда акцент на горловине требует лучшей обработки.

а                         б

Рисунок 6.4 Обработка горловины женского лёгкого платья (на примере спинки):

а – обработка горловины и разреза «капля» (застёжка платья),

б – обработка горловины и проймы женского лёгкого платья (без рукава) одной обтачкой («американская пройма»)

Рисунок 6.5 Схема выполнения одновременного обтачивания горловины и проймы платья без рукава («американская пройма»)

а      б

Рисунок 6.6 Обработка горловины обтачкой:

а – различное расположение обтачке (со стороны изнанки на спинке и с лицевой стороны изделия на переде,

б – классический вариант обработки горловины обтачкой в женском лёгком платье

Рисунок 6.7 Обработка горловины платья с застёжкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки

Обработка горловины окантовочным швом (руликом).

Рисунок 6.8 Обработка горловины с использованием косой бейки

Рисунок 6.9 Варианты обработки горловины с использованием косой бейки

Обработка горловины подкладкой

Горловина платья обтачивается подкладкой, припуск шва обтачивания настрачивают на подкладку, выпуская кант из основной ткани

а          б в

г   д

Рисунок 6.10 Варианты оформления горловины женского лёгкого платья

6.2 Виды воротников.

Воротник – узел или деталь швейного и трикотажного изделия, которым оформляют и обрабатывают вырез горловины. Разные типы воротников одновременно защищают шею и верхнюю часть корпуса от неблагоприятных условий и украшают одежду. Название этой детали стандартизовано и предназначено для обработки горловины одежды.

Считается, что воротник как деталь по краю горловины в мировой истории костюма появился в 13 веке. Позже окантовка модифицировалась в стойку, пройдя разнообразные этапы изменений. В 10-ые годы 21 он эволюционировал до модного снимаемого аксессуара. В Россию мода на воротнички вошла в эпоху Петра I. Современные названия женских и мужских воротников сложились и систематизировались с появлением швейной промышленности и массового производства 20 века.

Существуют несколько типов классификации: по принципу конструирования, втачивания и оформления внешнего вида. Меняющиеся тенденции моды не обходят стороной и формы воротника.

По принципу построения и конструкции они бывают:

- цельнокроеные (вырезанные вместе с основной деталью одежды);

- втачанные в горловину.

На тип конструкции влияет также способ соединения с горловиной (втачные, цельнокроеные или комбинированные) и тип застежки. Обычно воротник состоит из стойки и отлета, которые делятся условной линией перегиба или швом соединения. Кроме того, важно понимать, что классический текстильный воротник со стойкой или без стойки, шьется из двух основных деталей: верхнего воротника и нижнего воротника. Стойка, в свою очередь, может быть цельнокроеной или притачной. Чем выше стойка, тем тщательнее выбирается материал и конструкция.

Особую категорию представляют сорочечные воротники, которые, с одной стороны, стандартизованы, с другой – имеют большое разнообразие форм и названий.

Рисунок 6.2.1 Виды воротников:

а – стояче-отложной, г – плосколежащий, е – воротник-стойка

- Воротники по форме делятся согласно классической школе швейного конструирования и технологии.

- Плосколежащие или отложные (с низкой почти незаметной стойкой).

- Стоячие (вертикальная стойка вдоль шеи).

- Стояче-отложные (стойка с отлетом).

- Пиджачного типа (дополнены лацканами).

- Модифицированные и фантазийные.

### Воротники пиджачного типа:

- Английский – самый привычный и распространенный вид в пиджаках, дополнен отложными лацканами. Характерен для моделей в классическом стиле.

- Шалевый – стояче-отложной женский воротник с отлетом мягкой формы. Верхняя деталь выкраивается в продолжении подборта. Характерен для женских жакетов, пальто. Встречается в халатах и платьях с запашным бортом.

### Фантазийные воротники:

Фантазийные идут как модификации основных видов, чаще украшают женские платья и блузы.

- Жабо – по сути, это любой стояче-отложной воротник, декорированный по полочке вертикальными воланами из тонкой или кружевной ткани. Типично в романтичных блузах, созданных для женщин.

- Кокилье – это волан, дополняющий линию горловины, кроится специальным образом по косой или по кругу. Как и жабо, не самый актуальный вариант декорирования горловины последние два десятилетия.

- Капюшон тоже является модификацией воротника, выполняет функцию укрывания головы в холодную, ветреную или дождливую погоду.

Воротник-бант – завязывающаяся деталь, выглядит женственно и усиливает романтичность образа.

Рисунок 6.2.2 Изделие с английским воротником

Воротники выполняют втачными, цельнокроеными с передом и спинкой

По форме воротники делятся на :

- -

6.3 Виды застёжки в женском лёгком платье и способы их обработки

Застёжка на:  обмётанные петли и пуговицы, кнопки, навесные петли и пуговицы, крючки и петли, потайную молнию, тесьму молнию. Платье может быть с находящими друг на друга деталями переда – «на запах», оформлено шнуровкой. Застёжка может быть потайная (с цельновыкроеной планкой или притачной)

.

а     б

Рисунок 6.3.1 Оформление застёжки:

а - потайная застёжка на обмётанные петли и пуговицы (с цельновыкроеной планкой), б – варианты обработки

Застёжка на тесьму-молнию

Молния для одежды – не только функциональная деталь, выполняющая роль удобной застежки, это часть современного и модного дизайна. Любое платье, юбка, брюки, куртка, комбинезон или жакет становится моделью экстра-класса с правильно подобранной швейной фурнитурой, которая украшает изделие, обеспечивает комфорт и практичность. Виды молний для одежды делятся на несколько групп,

Для каждого вида одежды подходят различные типы фурнитуры:

- По виду соединений: неразъемные,разъемные,разные формы (петля, литеры «Х» и «О»).

- По ширине закрытой застежки: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в мм. Чем шире и толще молния, тем больше нагрузок она способна выдержать.

- По видам бегунков: «Aautolock», A/L, «автомат» - всегда фиксируется в заданном положении.«Pin-lock», P/L, «полуавтомат» - зажимается вручную, когда опущен стопорный язычок.

- «Non-lock», N/L, «галантерейный» - замок без фиксации.

Именно от качества бегунка в большей мере зависит срок службы и ремонтопригодность замка.

- По типу конструкции существует три самых распространенных разновидности застежек молний для одежды: спиральная, тракторная (литая), металлическая.

Рисунок 6.3.2Обработка застёжки с тесьмой-молнией в женском лёгком платье

Литература

1. ГОСТ 17037 – 85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определение. – М: Изд-во стандартов, 1985г.

2. ГОСТ 22977-89. Детали швейных изделий. Термины и определения.- Издательство стандартов, 1989г.

3. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – 4-е издание, переработанное о дополненное.  – М: Высшая школа, 1993г. – 431 стр., ил.

4. Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды: Справочник / П.П.Кокеткин, Т.Н.Кочегура, В.И.Барышникова.-М.:Легпромбытиздат, 1988.-640с.