ЮБКА

ГОСТ Р 54393-2011 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения

одежда: Изделие или совокупность изделий, надеваемое(-ых) человеком, несущее(-их) утилитарные и эстетические функции.

поясная одежда: Одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную сверху линией талии, а снизу - линией бедер.

юбка: Швейная или трикотажная поясная одежда для женщин и девочек различной длины, покрывающая нижнюю часть туловища и ноги.

нижняя юбка: Швейная или трикотажная поясная одежда для женщин и девочек различной длины, покрывающая нижнюю часть туловища и ноги, надеваемая под юбку или платье.

Юбка может быть частью костюма или являться самостоятельным изделием. Юбки различают по количеству соединительных швов: одно-шовные, двухшовные, четырехшовные, шестишовные, восьми-шовные и многошовные Юбки изготавливаются прямыми, расширенными, со сборками, с клиньями «годе» и др. Застёжка может быть на обмётанные петли и пуговицы, кнопки, тесьму молнию и располагается в: среднем шве заднего полотнища, в боковом шве (левом), по центру или со смещением на переднем полотнище, возможен вариант «на запах».

а                               б                                   в                                    г                          д

е                              ж                                з                           и                            к

Рисунок 1 Различные варианты юбки женской

Рисунок 2  Различные варианты юбки женской

Описание внешнего вида юбки

Модель 1. Юбка прямая, гладкая, двухшовная, узкой формы с односторонней складкой посередине заднего полотнища, направленной слева направо. На переднем и заднем полотнищах по две вытачки от линии талии. Застежка на крючки в боковом шве. Верхний срез юбки обработан корсажной лентой, нижний —швом в подгибку

Модель 2.   Юбка с застежкой-молнией расклешенной формы, состоящая из восьми клиньев. Верхний срез обработан поясом, концы которого застегиваются на крючок и петлю, нижний — швом в подгибку

Килт (англ. kilt, гэльск. fèileadh) - предмет мужской шотландской национальной одежды, традиционная одежда горцев Шотландии. Килт представляет собой кусок ткани, обёрнутый вокруг талии, плиссированный (собранный складками) сзади и закреплённый с помощью 2—3 пряжек и ремешков; обычно килт носится вместе со специальной сумочкой для мелких вещей, называемой «спорран». Килт изготавливается из шерстяной ткани с традиционным шотландским рисунком из клеток и полос — тартаном (в России такой материал известен как «шотландка»).

Сегодня большинство шотландцев используют килт как часть официального или свадебного костюма, повседневно его носит достаточно малое количество людей. В британской армии, равно как и в армиях некоторых других стран Британского содружества, килт до сих пор является частью военной формы (чаще всего для смотров и парадов), в боевых действиях он не использовался со времён Второй мировой войны. Последним полком, носившим килты во время боевых действий в 1940 году, был британский полк «Её Величества кэмеронские горцы». (информация из Википедии)

Рисунок 3 Килт - история и современность

Рисунок 4 Конструкция Килт

Обработка юбки женской

Влажно-тепловая обработка — процесс обработки швейных изделий для придания деталям одежды определённой формы. Является неотъемлемым процессом пошива изделия, также влажно-тепловую обработку проводят при окончательной отделке изделия.

Долевая нить — это и есть продольное направление ткани. На выкройках долевая нить всегда обозначена (обычно длинной стрелкой) или надписью. При раскрое нужно совмещать долевую нить на ткани и на выкройке. ... Например, у шторных тканей.), идет вдоль кромки(длины отреза) ткани, а поперечная , идет вдоль ширины ткани.

Рисунок 5 Юбка женская : детали, срезы, направление долевой, раскрой

Обработка карманов

В зависимости от модели юбки могут иметь карманы, которые помимо своего основного назначения служат отделкой. Карманы располагают на передних полотнищах юбок и реже — на задних. По внешнему виду карманы очень разнообразны: в рамку, с клапанами, с листочкой, накладные, в рельефах и т. д. Карманы украшают отделочными складками, защипами, хлястиками, навесными и прорезными петлями, пуговицами, вышивкой и т. Обработка прорезных карманов юбок в основном аналогична обработке карманов пальто, жакетов и брюк. Различие состоит в том, что прорезные карманы в юбках, как и в брюках (для чистоты внутренней обработки), обрабатывают на подкладке, т. е. перед соединением деталей со стороны изнанки кладут подкладку кармана. Притачивание деталей с лицевой стороны, разрезание входа в карман выполняют с захватом подкладки кармана. Затем срез нижней обтачки настрачивают на подкладку кармана, отогнув в сторону основную деталь. Срезы подкладки кармана обрабатывают двойным швом или стачным с обметыванием.

При обработке накладных карманов сначала изготовляют карманы, затем соединяют их с юбкой. Карманы могут быть с подкладкой и без нее. Верхний край кармана обрабатывают подкройной обтачкой обтачным швом или швом вподгибку с закрытым срезом шириной 30—40 мм. Внутренний подгибаемый срез застрачивают или настрачивают на карман. В изделиях из легкоосыпающихся тканей застрачиваемый срез должен быть обметан. Верхний край кармана при обработке швом вподгибку укрепляют льняной или клеевой кромкой, которую закрепляют за подгиб верхнего края кармана машинной строчкой на расстоянии 2— 3 мм от сгиба.

При обработке верхнего края обтачкой припуск на шов обтачивания настрачивают на обтачку на расстоянии 2—3 мм от шва. Верхний край кармана может быть с отделочной строчкой различной ширины в зависимости от модели.

Карманы с, юбкой соединяют стачным, настрочным или накладным швом с закрытым срезом. В юбках из легкоосыпающихся тканей перед соединением кармана с изделием срезы обметывают. Концы входа в карман закрепляют двойной или тройной машинной строчкой двумя способами: строчкой, параллельной линии соединения кармана с изделием, на расстоянии 5—7 мм от боковых сторон кармана длиной, равной ширине подгибаемого верхнего края, и строчкой вдоль верхнего края кармана длиной 5—7 мм.

д.

Рисунок 6 обработка накладного кармана

Рисунок 7 Варианты расположения карманов

Рисунок 8 Обработка застёжки

а                                                 б                                       в                                      г

Рисунок 9 Обработка разреза (а, г)  и шлицы (б, в)

а                                                     б                                               в

Рисунок 10 Шлицы (а, б) Обработка разреза (в)

Рисунок 11 Обработка разреза (с уголком)

Обработка верхнего среза юбки

Рисунок 12 Обработка верхнего среза юбки

Рисунок 12.1  Обработка верхнего среза юбки

Рисунок 13 Варианты обработки низа юбки и разрезов и шлиц

Рисунок 14 Варианты обработки низа юбки

Рисунок 13  Фигурная линия низа юбки

В этом случае нижний срез обрабатывается обтачкой

Рисунок 14 Обработка швов, срезов и подгибки низа в изделиях из кожи

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

- Как составить описание внешнего вида юбки по модели? Каковы детали кроя, названия их срезов и линий?

- Какие бывают виды складок в юбках? Какова их обработка?

- Какие виды и способы обработки застежек юбки Вы знаете?

4. Какова последовательность обработки застежки-молнии в юбке? б. Как обрабатывается застежка юбки на крючках?

- Какие могут быть карманы и каковы особенности их обработки?

- Как обрабатывается верхний срез юбки корсажной тесьмой?

- Какие существуют способы обработки верхнего среза юбки поясом?

- От чего зависит выбор способа обработки верха юбки поясом?

10. От чего зависит выбор способа обработки низа юбки? Какова последовательность одного из видов обработки низа юбки?