# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ          УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Институт креативных индустрий

### Практикум

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Лучшие зарубежные профессиональные практики»

## Ростов-на-Дону

2026

Содержание

|  | Практическая работа № 1 «Снятие размерной характеристики тела человека» | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 2 «Разработка базовой конструкции юбки по методике «М. Мюллер и сын» | 12 |
|  | Практическая работа № 3 «Разработка базовой конструкции брюк по методике «М. Мюллер и сын» | 17 |
|  | Практическая работа № 4 «Разработка базовой и модельной конструкции женской блузки по методике «М. Мюллер и сын» | 22 |
|  | Перечень рекомендованных информационных ресурсов | 32 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практикум представляет собой комплекс рекомендаций по выполнению практических работ по дисциплине «Лучшие зарубежные профессиональные практики».

Компетенции, индикаторы достижения компетенций, уровни освоения «знать – уметь – владеть» указаны в рабочей программе дисциплины и в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. Следует иметь в виду, что все разделы и темы изучаемой дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущие.

Практические занятия являются важной формой обучения, способствующей углублению теоретических знаний студентов и направлены на закрепление полученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы материала. Практические занятия направлены на приобретение обучающимися необходимых навыков посредством обсуждения основных вопросов курса, решения задач, выполнения заданий, ответами на вопросы преподавателя, подготовки сообщений. Дидактическая цель практических работ – формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин.

Целями проведения практических занятий, являются:

    - обобщение, систематизация, углубление, применение полученных теоретических знаний обучающимися;

    - формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности обучающимися (критическое мышление; исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);

    - выработка у обучающихся профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);

    - приближение практических заданий к реальным условиям работы того или иного специалиста;

    - изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения эффективного использования традиционных и новых методов конструирования и обоснованного принятия конкретного технического решения при проектировании конструкций одежды.

При подготовке к практическим занятиям студентам следует:

  - ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

  - внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;

  - уяснить, какие учебные элементы остались неясными и постараться получить на них ответ у преподавателя;

  - готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы.

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме индивидуальных заданий, они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебной литературе и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

Структура практических занятий по дисциплине

Практическое занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и заключительная.

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий работы и включает в себя: формулировку темы, цели занятия, обоснование его значимости в профессиональной подготовке студентов; проверку готовности студентов к практическому занятию; объяснение последовательности выполнения заданий.

Основная часть практического занятия включает в себя процесс выполнения практикоориентированных заданий и устного опроса обучающихся, решения задач, которое может сопровождаться дополнительными разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при их выполнении.

Практическая работа – работа обучающихся, направленная на формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых в последующей учебной деятельности.

При выполнении практических работ каждому обучающемуся необходимо выполнить чертежи базовых конструкций изделий различного ассортимента для различных половозрастных групп.

В ходе практических занятий обучающимся рекомендуется применять следующую последовательность проектирования изделия:

- Выполнение технического эскиза проектируемого изделия

- Подготовка исходной информации для проектирования изделия (антропометрические данные о размерах и форме тела человека; характеристики свойств материалов; конструктивные прибавки, характеризующие силуэтную форму изделия)

- Выполнение расчетов параметров базовой конструкции с учетом размеров тела человека

- Выполнение построения чертежа базовой конструкции изделия.

Преподаватель дает пояснения каждого этапа работы, демонстрирует наглядный материал. Затем обучающиеся выполняют этот этап практической работы применительно к своему индивидуальному заданию. Преподаватель осуществляет контроль самостоятельной работы обучающихся и консультирование по наиболее сложным работам, вызывающим у обучающихся затруднения. В случае, если обучающийся не выполнил требуемый объем работы, который объяснялся на практическом занятии, то он должен закончить эту работу самостоятельно, вне времени практического занятия, получая, при необходимости, дополнительную консультацию преподавателя.

Результаты работы на практических занятиях по дисциплине могут быть представлены в виде отчета и чертежа конструкции, выполненного на миллиметровой бумаге.

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов занятия; оценку результатов работы отдельных студентов, либо всей группы в целом; выдачу рекомендаций по устранению пробелов в системе их знаний и умений, по улучшению результатов работы.

К каждому практическому занятию приведены контрольные вопросы для устного опроса обучающихся, которые студенты могут использовать для самоконтроля при подготовке к практическому занятию. Преподаватель может провести выборочный опрос по этим вопросам в ходе проведения, либо в конце практических занятий.

Защита практической работы проводится по ее завершению. Студент представляет выполненную работу преподавателю, который проверяет правильность ее выполнения, делает пометки и исправления и передает студенту для защиты практической работы. Как правило, проверка правильности выполнения работы и ее защита выполняются на практическом занятии в день ее выполнения, либо на следующем занятии по расписанию (по указанию преподавателя). Защита практической работы состоит из оформления отчета к практической работе, включающим краткий теоретический материал, результаты практической работы, их анализ. Защита проходит в форме собеседования по контрольным вопросам к практической работе.

Перечень контрольных вопросов для защиты практических работ приведен в соответствующих методических указаниях по их выполнению в конце каждой практической работы.

По дисциплине «Лучшие зарубежные профессиональные практики» учебным планом предусмотрены практические занятия, на которых выполняются практические работы, включающие, в том числе, выполнение заданий.

Темы практических работ

Практическая работа № 1

«Снятие размерной характеристики тела человека»

Цель работы: освоение методики определения размерных признаков, используемых при проектировании одежды по методике «М. Мюллер и сын».

Задание:

- Изучить методику и инструментарий для антропометрического обследования и составить программу измерений.

- Изучить методику и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам по методике «М. Мюллер и сын».

- Провести измерения тела человека по рекомендациям методики конструирования «М. Мюллер и сын».

- Анализ результатов работы и формулировка выводов.

Пособия: сантиметровая лента, антропометр, дуговой циркуль, наплечник.

Литература: [1, 4, 6].

Порядок проведения работы

  - Для построения чертежа какого-либо изделия необходимы точные размерные признаки, полученные путем измерения фигуры, которые являются основой для создания качественного изделия. При индивидуальном пошиве по методике «М. Мюллер и сын» размерные признаки получают в результате измерения фигуры, и частично рассчитывают по формулам.

Размерные признаки делятся на три группы:

- Основные размерные признаки, полученные в результате измерений;

- Вспомогательные размерные признаки, которые можно получить путем измерения или расчета;

- Вспомогательные размерные признаки, которые следует только рассчитывать, так как при измерении может возникнуть много погрешностей.

Кроме этих размерных признаков существуют также некоторые специальные размерные признаки.

Размерные признаки первой группы, без которых невозможно изготовить чертеж изделия, следует получать путем измерения фигуры человека.

Для получения размерных признаков второй группы – вспомогательных размерных признаков – следует использовать обе возможности, т.е. измерить фигуру согласно приведенной ниже инструкции и сравнить их с размерными признаками, рассчитанными по таблице расчета размерных признаков (таблица 1.2). Таким способом можно определить, насколько фигура человека отличается от условно-типовой. Кроме того, рассчитанные вспомогательные признаки являются контрольными, так как при снятии размерных признаков с человека можно допустить неточность. Например, при определении Глубины проймы следует полагаться на расчетные величины. При определении важных балансных измерений – Длины спины и Длины талии спереди (от 7-го шейного позвонка до талии) – следует более полгаться на тщательное измерение, поскольку фигуры с одинаковым ростом могут иметь разную длину туловища, быть сутулыми или перегибистыми и следовательно нуждаются в большей или меньшей длине спинки соответственно. При определении Высоты груди целесообразно в первую очередь ориентироваться на измеренную величину.

Третью группу образуют вспомогательные размерные признаки, которые можно измерить, но следует рассчитывать их во избежание ошибок. Это: Длина горловины спинки, Ширина проймы и Ширина груди.

1.2 Для проведения измерений фигуры потребуются: сантиметровая лента, лента с крючками и петлями (или шнур) для фиксации естественного положения линии талии, полоса картона для измерения Глубины проймы.

1.3 На основании выше изложенного составляется программа измерений для целей конструирования одежды по методике конструирования «М. Мюллер и сын». Каждый размерный признак имеет условное обозначение прописными буквами с подстрочными индексами (таблица 1.1). Полный перечень измерений может включать до 24 размерных признаков, часть которых получают непосредственным измерением фигуры, а ряд признаков рассчитывают.

Лабораторную работу выполняет группа из двух человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измеряющего, проводящего обмер фигуры. Измерители должны фиксировать положение каждой измеряемой точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. При обмере измеряемый должен сохранять определенную позу и постановку головы, положение верхних и нижних конечностей, соблюдать правильный режим дыхания и т.п.

Таблица 1.1 – Размерные признаки женской фигуры

| Условное обозначение | Наименование размерного признака |  |
| --- | --- | --- |
| Основные размерные признаки |  |  |
| Р | Рост | Эти величины следует получать путем измерения фигуры |
| Ог | Обхват груди |  |
| От | Обхват талии |  |
| Об | Обхват бедер |  |
| Др | Длина рукава |  |
| Вспомогательные размерные признаки |  |  |
| Гпр | Глубина проймы | Эти величины следует получать путем измерения фигуры или рассчитать с помощью формул. Для получения некоторых размерных признаков целесообразно сравнить результаты |
| Дсп | Длина спины |  |
| Вб | Высота бедер |  |
| Ди | Длина изделия |  |
| Дгс | Длина горловины спинки |  |
| ВгI | Высота груди с учетом Длины горловины спинки |  |
| ВгII | Высота груди без учета Длины горловины спинки |  |
| ДтпI | Длина талии спереди с учетом Длины горловины спинки |  |
| ДтпII | Длина талии спереди без учета Длины горловины спинки |  |
| Шс | Ширина спины |  |
| Шпр | Ширина проймы |  |
| Шг | Ширина груди |  |
| Дсб | Длина сбоку |  |
| Вс | Высота сидения |  |
| Дн | Длина ноги (по внутренней поверхности) |  |
| Вк | Высота коленной точки |  |
| Шпп | Ширина передней половинки |  |
| Шзп | Ширина задней половинки |  |

Таблица 1.2 – Расчет вспомогательных размерных признаков

| Условное обозначение | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Гпр | 1/10 Ог + (10,5-12,0) |
| Дсп | 1/4 Р – 1,0 |
| Вб | Гпр + Дсп |
| Ди | По модели |
| Дгс | 1/10 (1/2 Ог) + 2,0 |
| ВгII | 1/4 Ог + 3,0-5,0 см |
| ДтпII | 80 – 90 см Ог = Дсп + 4,0 см 91 – 100 см Ог = Дсп + 4,5 см 101 – 110 см Ог = Дсп + 4,5 см + 1/10 (Ог-100) 111 – 120 см Ог = Дсп + 5,0 см + 1/10 (Ог-100) 121 – 130 см Ог = Дсп + 5,5 см + 1/10 (Ог-100) Ог свыше 131 см = Дсп + 6,0 см + 1/10 (Ог-100) |
| Шс | 1/8 Ог + 5,5 см |
| Шпр | 1/8 Ог – 1,5 см |
| Шг | 1/4 Ог – 4,0 см |
| Дн | Дсб – Вс |
| Вк | 1/2 Дн – 1/10 Дн |
| Шпп | 1/4 Об – 1,0 см |
| Шзп | 1/4 Об + 1,0 см + 0-1,0 см на свободное олегание |

2.1 Для получения достаточно точных данных проводят измерения, ориентируясь на антропометрические точки, большинство которых соответствуют ясно выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета: шероховатостям, буграм, отростков костей.

При измерении женской и мужской фигур для целей конструирования используют антропометрические точки, схема расположения которых представлена на рисунке А.1 Приложения А, а их характеристика помещена в таблице А.1 в Приложении А.

Методика и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам по методике «М. Мюллер и сын» представлена в Приложении Б.

3.1 Полный перечень размерных признаков рассматриваемой программы оформляется в форме таблицы 1.3. При снятии размерной характеристики и последующим заполнении таблицы 1.3 рекомендуется пользоваться рисунками Приложения Б.

Таблица 1.3 – Размерная характеристика фигуры в соответствии с методикой конструирования «М. Мюллер и сын»

| Наименование размерного признака | Величина размерного признака, см |  | Разница конкретной фигуры от условно-типовой, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | полученного в результате измерения | полученного в результате расчета |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рост | 168,7 | - | - |
| Глубина проймы | 20,7 | 20,5 | 0,2 |
| ….. |  |  |  |

Перед началом измерений на теле измеряемого отмечают основные антропометрических точки. Положение 7-го шейного позвонка (шейной точки) определяют прощупыванием при слегка опущенной голове, остальных (основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины, точки высоты линии талии) – визуально. Точки размечают карандашом или ручкой. Горизонтальное положение линии талии фиксируют лентой с крючками и петлями или шнуром (узкой тесьмой).

После разметки исходных точек, измеряемого просят принять необходимое положение. Измерения выполняют четко, быстро, внимательно, стремясь к максимальной точности и, соблюдая изложенные выше правила. Карандашом (на случай исправления погрешностей) записывают в отчет измеряемого результаты измерений. При измерении всех высот голова измеряемого человека должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали.

Измерения начинают сверху, следя за тем, чтобы сантиметровая лента прилегала к телу, но не деформировала мягкие ткани. Парные измерения всегда выполняют по правой, наиболее развитой, стороне тела.

  - В выводах по работе необходимо провести сравнительную характеристику снятия размерных признаков по методике «М. Мюллер и сын» и рекомендованную Единым методом конструирования ЦОТШЛ.

Контрольные вопросы:

- Что такое основные и вспомогательные размерные признаки в методике «М. Мюллер и сын»?

- Какие размерные признаки следует только рассчитывать во избежание ошибок?

- Какие размерные признаки считаются основными?

- Перечислите отличия в условиях проведения измерений по программе «М. Мюллер и сын» и по программе измерений рекомендованной «Единым методом»?

Практическая работа №2

«Разработка базовой конструкции женской юбки по методике «М. Мюллер и сын»»

Цель работы: изучение базовых конструкций женской юбки, освоение расчета, построения по методике «М. Мюллер и сын» и контроля чертежей конструкций.

Задание

- Выполнить расчет и построение базовой конструкции юбки.

- Сделать зарисовку женских юбок, составить описание внешней формы юбки.

- Выполнить расчет и построение чертежа БК юбки.

- Выполнить проверку разработанных конструкций в макете.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Пособия и инструменты: образцы женских юбок, шаблоны основных деталей юбки, чертежные принадлежности.

Литература: [1, 2, 5].

Порядок проведения работы.

2.1	Формы юбок довольно разнообразны. Различное решение юбок в основном достигается использованием членений (вертикальных, горизонтальных, диагональных и др.), а также разным оформлением верхней части. По форме юбки подразделяются на прямые, расширенные и зауженные книзу. Они могут быть гладкими, в складку, в сборку или с драпировкой.

По конструктивным основам юбки подразделяются на прямые и конические. На основе прямых и конических юбок с помощью специальных построений и приемов технического моделирования могут быть получены юбки клиньевые, юбки в складку и др.

Прямые юбки могут состоять из нескольких деталей, но за основу принято считать юбку, состоящую из заднего и переднего полотнищ с двумя боковыми швами и вытачками по линии талии.

На основе прямой юбки могут быть построены юбки, расширенные к низу или зауженные. В юбках, расширенных к низу величина расширения не должна превышать величину, равную 1/3 длины изделия. В юбках, зауженных к низу, величина заужения определяется в основном моделью, но на уровне линии колена она не должна превышать 1,5-2,0 см.

2.2 Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женской юбки включают в себя размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Размерные признаки выбирают для типовой фигуры, которая наиболее близко соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерные признаки представляют в таблице 2.1. Значения конструктивных прибавок на свободное облегание, поправочных величин и других параметров, используемых в структуре формул расчета и построения базовой конструкции представлены в таблице, откуда выписываются значения и представляются в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Размерные признаки женской фигуры

| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина, см | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные размерные признаки |  |  |  |
| Обхват талии | От |  |  |
| Обхват бедер | Об |  |  |
| Вспомогательные размерные признаки |  |  |
| Высота бедер | Вб |  |
| Длина юбки | Дю |  |

Таблица 2.2 – Расчеты к построению чертежа базовой конструкции

| Наименование конструктивного участка на чертеже | Построение | Расчетная формула | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-3 | Линия середины переднего полотнища юбки |  |  |  |
| 1-2 | Высота бедер | 20-22 см |  |  |
| 1-3 | Длина юбки |  |  |  |
|  | Провести горизонтальные линии из точек 1, 2, 3 |  |  |  |
| 2-4 |  | ½Об+прибавка на свободу облегания в области бедер 1-2 см |  |  |
| 4-5 |  | Величина ½ Об+1см разделить на 2 равные части |  |  |
|  | Через точку 4 провести вертикальную линию-линия середины заднего полотнища |  |  |  |
|  | Через точку 5 провести линию бокового среза |  |  |  |
| 6-10 |  | 1-1,5 см |  |  |
|  | Провести горизонтальную линию через точку 10 |  |  |  |
| 1-11 |  | ½От+припуск на посадку в области талии, равный 1 см |  |  |
| 8-11 | Избыточный объем по талии |  |  |  |

Если базовая основа юбки конструируется по таблице стандартных размеров, т.е. на типовую фигуру, то излишек около 12 см, который распределяется следующим образом:

Боковой шов 7 см, переднее полотнище 2 см, заднее полотнище 3 см.

Растворы вытачек определяются эмпирически:

Половина излишка+0-1 см выпадает на боковую вытачку, 1,5-2,5 см на вытачку переднего полотнища и остаток на заднее полотнище. Максимальный раствор вытачки на заднем полотнище 3-4 см, при большем остатке необходимы две вытачки.

От точки 10 откладываем по половине предусмотренного для боковой вытачки раствора налево и направо и вычеркиваем линии бока так, чтобы получить плавную линию.

Заднее полотнище делят пополам на линии талии и проводят вспомогательную линию для вытачки. Раствор вытачки 3-4 см и длина 13-15 см.

Рисунок 2.1 Чертеж базовой конструкции женской юбки по методу «М. Мюллер и сын»

Рисунок 2.2 – Чертеж базовой конструкции женской юбки по методу

«М. Мюллер и сын» с двумя вытачками на заднем полотнище

Контрольные вопросы:

1.	В каком случае необходима дополнительная вытачка на заднем полотнище юбки?

2.	На каких участках конструкции учитывается прибавка на силуэт?

3.	Какие факторы определяют хорошее качество посадки юбки на фигуре?

Практическая работа №3

«Разработка базовой конструкции женских брюк по методике «М. Мюллер и сын»»

Цель работы: изучение базовых конструкций женских брюк, освоение расчета, построения по методике «М. Мюллер и сын» и контроля чертежей конструкций.

Задание

      - Выполнить расчет и построение базовой конструкции брюк.

      - Сделать зарисовку женских брюк, составить описание внешней формы брюк.

      - Выполнить расчет и построение чертежа БК брюк.

      - Выполнить проверку разработанных конструкций в макете.

      - Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Пособия и инструменты: образцы женских брюк, шаблоны основных деталей брюк, чертежные принадлежности.

Литература: [1, 2, 5].

Порядок проведения работы.

3.1	Основные узлы конструкции мужских брюк классической формы универсальны и мало меняются с изменением моды. Разнообразие моделей достигается различным оформлением верхней части, низа брюк и использованием декоративных элементов.

Женские брюки разнообразны по длине, форме и покрою. В зависимости от длины выделяют классические (естественной длины), гольф (длина до икры), бермуды (длина до колена), шорты (длина до середины икры и короче) и др. По конструктивному решению мужские и женские брюки чаще всего проектируют с боковыми и шаговыми швами. В то же время брюки могут иметь только шаговые швы или быть со швами, расположенными вдоль сгибов передней и задней частей. Горизонтальные членения используются в виде кокеток различных форм.

3.2 Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женских брюк включают в себя размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Размерные признаки выбирают для типовой фигуры, которая наиболее близко соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерные признаки представляют в таблице 3.1. Значения конструктивных прибавок на свободное облегание, поправочных величин и других параметров, используемых в структуре формул расчета и построения базовой конструкции представлены в таблице, откуда выписываются значения и представляются в таблице 3.2.

Таблица 3.1 – Размерные признаки женской фигуры

| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина, см | 1/2 | 1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные размерные признаки |  |  |  |  |
| Обхват талии | От |  |  |  |
| Обхват бедер | Об |  |  |  |
| Обхват колена | Ок |  |
| Ширина низа | Шн |  |  |  |
| Вспомогательные размерные признаки |  |  | Прибавка | Результат |  |
| Длина брюк сбоку (от талии до стопы) | Дбс |  |  |  |
| Высота сидения (от талии до п.я складки) | Вс |  |  |  |
| Длина шага (Дсб-Вс) | Дш |  |  |  |
| Высота колена (1/2Дш-1/10Дш) | Вк |  |  |  |
| Ширина передней половинки (1/4 Об-1см) | Шпп |  |  |  |
| Ширина задней половинки (1/4Об+1 см+0-1см прибавки на свободу облегания) | Шзп |  |  |  |
| ¼ Шзп |  |  |  |  |

Таблица 3.2 – Расчеты к построению чертежа базовой конструкции

| Наименование конструктивного участка на чертеже | Построение | Расчетная формула | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основой базисной сетки чертежа является вертикаль |  |  |  |  |  |
| 1-2 | По вертикали вниз. (в зависимости от формы бедер) | 1-1,5 см |  |  |
| 1-3 | Высота сидения | получена путем измерения |  |  |
| 3-4 | Высота колена | расчет см. в табл. |  |  |
| 1-5 | Длина брюк сбоку до стопы (до пола) |  |  |  |
| 5-6 | Величина, корректирующая длину брюк |  |  |  |
| 3-7 | Линия бедер | 1/10 от половины Обхвата бедер+ 3 см |  |  |
| Из точек 2, 7, 3, 4 и 6 провести перпендикуляры вправо. |  |  |  |  |  |
| 7-8 | Ширина передней половинки брюк |  |  |  |
| 8-9 | Ширина шага передней половинки брюк | 1/10 от половины Обхвата бедер + 0,5-1 см |  |  |
| Через точку 8 провести перпендикуляр - получены точки: 8а и 10. |  |  |  |  |  |
| Точка 11 расположена на середине участка 7-9. 6-12=7-11 |  |  |  |  |  |
| Линию сгиба (середину) передней половинки провести таким образом: от линии талии через точку 11 к точке 12 - получены точки 13 и 14 на пересечениях с линиями колена и талии. |  |  |  |  |  |
| 12-15 |  | ¼ Шн -1см |  |  |
| 12-16=12-15 Из точек 15 и 16 провести перпендикуляры длиной 4-8 см и получить точки соответственно 15а и 16а (для упрощения обработки низа брюк) Точки 7 и 15а, а также точки 9 и 16а соединить вспомогательными линиями. Выровнять углы у точек 15а и 16а. Получены точки 17, 18, 19. |  |  |  |  |  |
| 10-20 | Определяет отклонение линии среза банта передней половинки брюк | 0,5-1см |  |  |
| От точки 8 отложить 0,5 см вправо. Провести прямую через полученную точку и точку 20 (это верхняя часть линии банта). Величина 8а-8b равна половине величины 8а-17. Провести вспомогательную линию 8b-17. Начертить переднюю линию среза банта по лекалам. От линии среза банта провести короткий перпендикуляр к линии талии. Точка пересечения перпендикуляра с линией талии будет расположена (в зависимости от От) на расстоянии примерно 3-5 см справа от основной вертикали |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-21 |  | 1/4 От + 1,5-2,5 см (раствор вытачки) + 0-0,5 см (прибавка на посадку). |  |  |
| 21-22 |  | 1-1,5 см (величина как 1-2) |  |  |
| Построение задней половинки брюк осуществляется на основе чертежа передней половинки |  |  |  |  |  |
| 11-25 | В право | 1-2 см |  |  |
| 25-26 |  | ¼ Шзп |  |  |
| 3а-27 | Величина определяет направление линии среднего среза брюк задней половинки (3 см для выпуклых ягодиц, 5 см - для плоских) | 3-5 см |  |  |
| Соединить точки 26 и 27. От точки 26 к этой линии провести перпендикуляр вверх и вниз. На базисной сетке продлить влево линию талии; линию бедер влево и вправо. Линию 26-27 сдвинуть параллельно вверх до пересечения с горизонтальной линией бедер и начертить линию бедер 28-29 задней половинки брюк. 25-30=25-29 От линии низа к линии колена по обе стороны от сгиба провести параллельные линии на расстоянии 2 см от аналогичных линий передней половинки - получены точки 31, 32, 33, 33а, 34, 34а. От точки 32 провести линию через точку 29 до пересечения с линией талии - точка 35. Точку 30 соединить с точкой 31. Точки 35 и 36 соединить прямой линией. |  |  |  |  |  |
| 13-36 |  | 13-35 – 0-1см |  |  |
| 36-37 | Влево | 0,5-1см |  |  |
| Оформить верхний участок линии среднего среза брюк, соединив точки 37 и 38 |  |  |  |  |  |
| 37-38 |  | 1/4От+3-4см (раствор вытачки) + 0-0,5 см (прибавка на посадку в области талии). |  |  |
| Из точки 38 провести короткий перпендикуляр вверх. Начертить линию бокового среза задней половинки брюк. Ее длина и форма должны быть такими же, как у линии на передней половинке брюк. На задней половинке начертить вытачку, перпендикулярную линии 36-35, длиной 13-15 см, с раствором, заданным ранее. Начертить линию среза талии. Начертить линию шагового среза. Длина линии шагового среза задней половинки брюк равна длине шагового среза передней половинки - 0-0,5 см. Величину уменьшения длины линии шагового среза задней половинки брюк выбирают с учетом свойств ткани. Чем легче растягивается ткань, тем меньше длина шагового среза на задней половинке. Начертить линию шагового среза слегка вогнутой. Оформить линию среднего среза брюк (линия 37-39) по лекалам. |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.1 – Чертеж базовой конструкции женских брюк по методу

«М. Мюллер и сын»

Контрольные вопросы:

1. Перечислите характеристики, определяющие форму и пропорции брюк?

2. Как влияет силуэт брюк на оформление контурных линий боковых и шаговых срезов?

3. Как определяется суммарный раствор вытачек по линии талии и как он распределяется в конструкции?

Практическая работа №4

«Разработка базовой и модельной конструкции женской плечевой одежды по методике «М. Мюллер и сын»»

Цель работы: изучение конструкций женской плечевой одежды с втачными рукавами, освоение расчета, построения по методике «М. Мюллер и сын» и контроля чертежей конструкций.

Задание

- Проанализировать конструкции женской блузки с втачным рукавом.

- Определить исходные данные для расчета БК женской блузки.

- Выполнить расчет и построить чертеж БК женской блузки.

- Построить чертеж МК женской блузки

- Выполнить проверку конструкции изделия в макете.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Пособия и инструменты: образцы женской блузы, манекены женских фигур, чертежные принадлежности, макетная ткань, канцелярские булавки, ножницы.

Литература: [1, 3, 5].

Порядок проведения работы.

  - При изучении конструкции необходимо определить форму, силуэт и характерные конструктивные элементы формообразования в женской блузки: положение верхних вытачек на переде и спинке, наклоны плечевых срезов, положение и конфигурацию боковых швов, форму линий горловины, проймы, низа и вытачек на линии талии. Этот анализ используется при оформлении контурных линий чертежа базовой конструкции.

4.2 Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женской блузки включают в себя размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Размерные признаки фигуры представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Размерные признаки женской фигуры

| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина, см | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные размерные признаки |  |  |  |  |  |
| Рост | Р |  |  |  |  |
| Обхват груди | Ог |  |  |  |
| Обхват талии | От |  |  |
| Обхват бедер | Об |  |
| Длина рукава | Др |  |
| Ширина плечевого ската | Шп |  |
| Вспомогательные размерные признаки |  |  | Прибавка | Результат |  |  |
| Глубина проймы | Гпр |  |  |  |
| Длина спины | Дсп |  |  |  |
| Высота бедер | Вб |  |  |  |
| Длина изделия | Ди |  |  |  |
| Длина горловины спинки | Дгс |  |  |  |
| Высота груди без учета Длины горловины спинки | ВгII |  |  |  |
| Длина талии спереди без учета Длины горловины спинки | ДтпII |  |  |  |
| Ширина спины | Шс |  |  |  |
| Ширина проймы | Шпр |  |  |  |
| Ширина груди | Шг |  |  |  |
| Контроль 1/2Ог |  | 1/2Ог | Сумма пр-ок | Результат |

4.3 Расчеты для построения чертежей БК женской блузки представляются согласно таблицам 4.2, 4.3. Чертеж конструкции выполняется в масштабе 1:1 (рисунки 4.1, 4,2). Далее проверяют сопряженность срезов горловины спинки и переда, плечевых срезов, боковых и по линии низа, наносят контрольные знаки.

Таблица 4.2 – Расчеты к построению чертежа базовой конструкции

| Наименование конструктивного участка на чертеже | Построение | Расчетная формула | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-5 | Вертикаль справа | Ди |  |  |
| 1-2 | По вертикали вниз | Гпр |  |  |
| 1-3 | По вертикали вниз | Дсп |  |  |
| 1-4 | По вертикали вниз | Вб |  |  |
| Провести горизонтальные линии (линии груди, талии и бедер) и из точек 2, 3, 4, 5 на 10-15 см больше 1/2Ог+прибавка. Получили расстояние между передом и спинкой. |  |  |  |  |
| 3-6 | По горизонтали влево | 2см |  |  |
| 4-7 | По горизонтали влево | 2см |  |  |
| 5-8 | По горизонтали влево | 2см |  |  |
| Линия спинки 1-6-7-8. На линии 2-9 |  |  |  |  |
| 9-10 | По горизонтали влево | Шс |  |  |
| 10-11 | По горизонтали влево | 2/3 Шпр |  |  |
| 11-11а | По горизонтали влево | 10-15* |  |  |
| 11а-12 | По горизонтали влево | 1/3 Шпр |  |  |
| 12-13 | По горизонтали влево | Шг |  |  |
| 9-11 + 11а-13 1/2Ог+прибавка |  |  |  |  |
| 13-14 | По горизонтали вправо | 1/10 Ог + 0,5 |  |  |
| 10-17 | По вертикали вверх до пересечения с линией из 1 | - |  |  |
| 11-43 11а-43а | Вертикаль вниз | - |  |  |
| 13-37-41-46 | Вертикаль вниз | - |  |  |
| 14-24-42 | Вертикаль вниз | - |  |  |
| 1-15 | По горизонтали влево | Дгс-0,5 |  |  |
| 15-16 | По вертикали вверх | 2см |  |  |
| Оформить горловину спинки по лекалу |  |  |  |  |
| 17-18 | По вертикали вниз | 1-1,5см |  |  |
| 16-19 | Через 18 | Шп+приб. к Шс + посадка на выпуклость (0-1см) |  |  |
| 10-18 разделить по полам, провести перпендикуляр к середине спинки. 1-1' 1см для оформления проймы. |  |  |  |  |
| 10-20 | По вертикали вверх | 0,25*(отр.10-18) |  |  |
| 20-21 12-22=10-20 | По горизонтали влево | 1,3 см |  |  |
| 12-23 | По вертикали вверх | 10-18 - 2 |  |  |
| 24-25 | По вертикали вверх | ДтпII |  |  |
| 25-26 | По вертикали вниз | ВгII |  |  |
| Дуга из 26 | Вправо | 25-26 |  |  |
| Дуга из 12 | Вправо | 12-23 |  |  |

Окончание таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-27 | По дуге | 0,1*(1/2Ог) |  |  |
| 27-28 | По дуге | Шп - (0-1) |  |  |
| 27-22 11а-22-27 | Соединить, оформить пройму переда | 1-1,5 см |  |  |
| 19-1'-21-11 | Оформить пройму спинки |  |  |  |
| 25-29 | По горизонтали влево до пересечения с серединой переда |  |  |  |
| 29-30 | По горизонтали вправо | Дгс – 0,5 |  |  |
| 29-31 | По вертикали вниз | Дгс + (1-1,5) |  |  |
| 29-31а | 1/2(29-12) | Дгс + (0-0,5) |  |  |
| Построить горловину переда 30, 31а, 31 28-32=30-25 Соединить 32 и 26. Величину 32-26 отложить на линии вытачек – точка 33. Соединить 30 и 33. |  |  |  |  |
| 34-35 |  | 1/4 От - 1 см |  |  |
| 38-39 |  | 34-35+2см |  |  |
| 35-36 |  | 1/2 От+2-3см |  |  |
| Примечание: появляется понятие «недостаток объема по бедрам» (или «недостаток объема»), величина которого показана отрезком между точками 7 и 40. Величина этого отрезка делится на две равные части и прибавляется к боковым срезам спинки и переда в равных долях. Отрезки 37 и 35 на переде и 36 и 6 на спинке чертежа определяют величину, которая называется «избыточный объем в области талии» (или «избыточный объем»). Это понятие близко по значению термину «суммарный раствор вытачек». Избыточный объем в области талии на спинке распределить таким образом: из значения избыточного объема спинки вычесть раствор вытачки по талии, на спинке. Оставшуюся величину разделить пополам и заузить (приталить) перед и спинку на талии по линии боковых срезов в равных долях. Линию талии у боковых срезов поднять на 1 см. Начертить линии боковых срезов обеих деталей с учетом удаления избыточного объема по линии талии (по 1 см) и прибавления недостатка объема по линии бедер (по 1 см). Для определения места расположения задней вытачки, по линии талии следует отмерить 1/3 Шс плюс I см. Начертить вытачку по талии на спинке с раствором 1,5-3 см, длиной по 15-17 см вверх и вниз от линии талии. Линию плечевого среза спинки поднять на 1 см вверх получена линия плечевого среза спинки в готовом виде (отрезок 16а-19а). |  |  |  |  |
| Линию плечевого среза переда сместить вниз на 1см -получена линия плечевого среза переда в готовом виде (отрезки: 30а-33а и 32а-27а). Линия середины верхней вытачки на выпуклость лопаток расположена на расстоянии 3-5 см от точки 16а. Для получения верхней вытачки на выпуклость лопаток следует разрезать деталь спинки по линии середины вытачки и сократить длину проймы спинки на 1,5 см. Для получения переднего контрольного знака втачивания рукава надо из точки 12 вверх по линии перед проймой отложить величину, равную 1/4 Шпр - точка Ае.. |  |  |  |  |
| Высота проймы спинки - это длина перпендикуляра от линии груди к точке 19а. Высота проймы переда - длина прямой, соединяющей точки 12 и 27а. Сумма этих величин составляет высоту проймы изделия на чертеже (Впр(ч)). Длина проймы на чертеже (Дпр(ч)) измеряется сантиметровой лентой по контуру проймы от точки 27а через точки 11а, 11 (без учета промежутка между деталями) к точке 19а. |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Расчеты к построению чертежа базовой конструкции рукава

| Наименование конструктивного участка на чертеже | Построение | Расчетная формула | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-2 | По вертикали | 2/10 Шпр + (0,5-1 см) |  |  |
| 1-3 |  | 1/2 Впр |  |  |
| 2-4 |  | Др |  |  |
| 4-5 | вспомогательная точка для оформления низа рукава | 2см |  |  |
| 3-6 |  | ½ 3-5 – 1см |  |  |
| От точек 2, 3, 6 и 4 провести перпендикуляры вправо. |  |  |  |  |
| 3-7 | для определения места расположения переднего контрольного знака втачивания рукава | 1/4 Шпр |  |  |
| От точки 7 провести к горизонтали (проведенной от точки 2) линию длиной, равной 1/2 Дпр(ч) минус (0,5-1 см).На пересечении их получена точка 8. Примечание: эта формула позволяет регулировать величину посадки по окату рукава и ширину рукава. От точки 8 начертить вниз вертикаль до пересечения ее с двумя горизонталями - получены точки 9 и 10. |  |  |  |  |
| 2-11 |  | 2-8+1см |  |  |
| 9-12 |  | 2-11 |  |  |
| 2-13 |  | 1/2 2-11 |  |  |
| Соединить точки 7 и 13. Разделить отрезок 7-13 пополам точка 14. Соединить точку 14 с точкой 11. |  |  |  |  |
| 8-15 | Вниз | 1/4 Шпр + 0,5 |  |  |
| Соединить точку 15 и точку 11 прямой, на ней отложить 0,5см от точки 15 внутрь. От полученной точки провести соединительную линию к точке 12. Провести короткую вспомогательную линию (между точками 3 и 12), параллельную линии 3-9 выше нее на 0,5 см. Начертить верхнюю часть оката рукава по лекалам. От точки 6 отложить внутрь базисной сетки 1-1,5 см для оформления линии переднего переката рукава. От точки 10 отложить внутрь 1 см для оформления линии локтевого переката - получены точки 6а и 18 соответственно. От точки 5 отложить внутрь 1см. Получена точка 5а. Соединить точки 5а, ба, 7 – получена линия переднего переката рукава. От точки 5а провести прямую длиной, равной половине ширины низа рукава, до пересечения ее с горизонталью (проведенной от точки 4). Получена точка 19. Соединить точки 15, 18 и 19 получена линия локтевого переката рукава. Для получения формы и длины кривой от точки 7 до точки 16 в нижней части оката следует скопировать участок проймы переда между точкой переднего контрольного знака втачивания рукава и точкой. На и перевести полученную кривую на чертеж рукава. От точки 16 провести линию шва стачивания рукава параллельно линии переднего переката до линии низа рукава. На расстоянии 9-10см вверх и вниз от линии локтя поставить контрольные знаки для правильного соединения переднего и локтевого срезов рукава. Нижняя часть оката рукава между точками 16 и 17 вычерчивается по лекалу. Для получения заднего контрольного знака втачивания рукава (точка 17) следует измерить участок проймы между точками 11 и 21 прибавить 0,5-1 см на посадку рукава нижней части оката. Провести линию от верхней точки оката до линии низа рукава так, чтобы она была перпендикулярна линии локтя. Затем сместить нижний участок этой линии на 1-2 см влево - получена линия, соответствующая линии верхнего шва двухшовного рукава с верхним и нижним швами. Начало вытачки сместить вправо на 1 см. Совместить боковые стороны вытачки и откорректировать линию низа рукава. Указать передний и задний контрольные знаки втачивания рукава в пройму. Контроль правильности построения рукава: Длина проймы должна быть на 8-10% короче длины оката рукава. Расстояние между точками 2 и 8 должно быть равно ширине проймы + 4-6см |  |  |  |  |

Рисунок 4.1 – Чертеж базовой конструкции женской блузки по методу

«М. Мюллер и сын»

Рисунок 4.2 – Чертеж базовой конструкции рукава женской блузки по методу «М. Мюллер и сын»

4.4 Выбрать модель женской блузки со сложными драпировками, подрезами, вытачками или рельефами. Составить описание выбранной модели. Провести анализ модели по её изображению, с целью выявления её модельных особенностей и определения отклонения от БК.

На основе БК, построенной ранее, выполнить конструктивное моделирование женской блузки.

4.5 После построения чертежа проверяют модельную конструкцию путем изготовления макета из ткани. С этой целью по чертежу изготовляют шаблоны деталей для раскроя макета. На шаблоны наносят с помощью копировальных стежков с чертежа линии груди, талии, ширины рукава под проймой, локтя, переднего и локтевого перекатов, отмечают все контрольные знаки. Детали макета выкраивают с припусками на соединительные швы и уточнение основы. Контуры макета окончательно фиксируют, когда достигнута хорошая посадка изделия в макете при сохранении правильного положения всех конструктивных линий.

По результатам примерки вносят уточнение в макет и чертеж конструкции.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите исходные данные для конструирования плечевых изделий по методике «М. Мюллер и сын».

2. Как определить суммарный раствор вытачек по линии талии плечевой одежды?

3. Что является исходной информацией для построения втачного рукава?

4. Какие приемы конструктивного моделирования учитывались Вами при разработке  выбранной модели?

Критерии оценивания

По результатам выполнения практической работы на первой контрольной точке 20 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение всего периода на практических занятиях, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения практической работы 15 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практической работы 4 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала.

По результатам выполнения практической работы 0 и менее баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов

- Сборник «Ателье-2001» Техника кроя «М. Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2013. – 180 с.

- Штиглер М., Кролопп Л. Юбки и брюки. Конструирование. Система кроя «М. Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2018. – 208 с.

- Штиглер М., Кролопп Л. Платья и блузки. Конструирование. Система кроя «М. Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2007. – 260 с.

- Штиглер М., Кролопп Л. Жакеты и пальто. Конструирование. Система кроя «М. Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2014. – 105 с.

- Сычева И. Сборник «Ателье. 100 вопросов и ответов». Техника кроя «М.Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2013. – 112 с.

Сборник «Ателье. Мужская одежда от А до Я». Техника кроя «М.Мюллер и сын» - М.: ЗАО «ЭДИТПРЕСС-КОНЛИГА», 2010. – 172 с.