МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ НА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2023

Составители: Т.П. Лопатченко, Е.С. Сахарова

Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя». – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2023. – 28 с.

Рассмотрены общие положения курсового проектирования и даны рекомендации к выполнению конкретных разделов проекта.

Предназначены для оказания помощи студентам направления 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» всех форм обучения, выполняющим курсовой проект по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя», и может быть полезно руководителям курсового проектирования.

##### СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие положения |  | 5 |
|  | 1.1 Цель и задачи курсового проектирования | 5 |
|  | 1.2 Объект проектирования | 5 |
|  | 1.3 Организация курсового проектирования | 5 |
|  | 1.4 Объем и содержание проекта | 6 |
|  | 1.5 Оформление курсового проекта | 6 |
|  | 1.6 Защита курсового проекта | 6 |
| 2 Методические указания к выполнению основных разделов курсового проекта |  | 7 |
|  | 2.1 Техническое задание | 7 |
|  | 2.2 Техническое предложение | 8 |
|  | 2.3 Эскизный проект | 11 |
|  | 2.4 Технический проект | 15 |
|  | 2.5 Разработка рабочей документации | 19 |
|  | 2.6 Выводы и рекомендации | 25 |
| ЛИТЕРАТУРА |  | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

«Конструирование одежды на индивидуального потребителя» является одной из дисциплин специализации, изучаемых студентами направление 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», очень важной в подготовке и становлении инженера-конструктора одежды.

Организация работ при проектировании и изготовлении одежды на заказ имеет свои отличительные особенности, в частности, образец модели раскраивают и отшивают на конкретную фигуру. При этом на самом первом этапе проектирования необходимо выбор модели «увязать» с внешним обликом манекенщика (заказчика) и, по возможности, увидеть и учесть индивидуальные особенности его личности.

Поэтому в курсовом проекте по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя» студенты должны, умело применяя полученные ранее знания и навыки, научиться видеть правильный образ заказчика в будущем изделии, изучить особенности его фигуры и найти художественные и технические средства, способные «замаскировать» недостатки телосложения и подчеркнуть достоинства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Цель и задача курсового проектирования

Основная цель курсового проектирования – развить навыки самостоятельной творческой работы студентов путем решения конкретной задачи, поставленной в проекте, закрепить и углубить теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении специальных дисциплин, научить студентов применять свои знания к комплексному решению практической инженерной задачи по проектированию одежды, изготовляемой на заказ.

Задачей курсового проектирования является разработка решений вопросов моделирования и конструирования одежды, а также разработка конструкторской документации на проектируемую модель и изготовление образца на конкретную фигуру.

1.2. Объект проектирования

Объектом курсового проектирования является верхняя одежда различного назначения. Это может быть мужская, женская или детская одежда с подкладкой (конкретный вид одежды указывается в задании на курсовое проектирование). Примерная тема проекта: «Разработать конструкцию и техническую документацию женского демисезонного пальто (вид изделия) размера 164-88-92 в условиях индивидуального производства».

Студенты дневной формы обучения изготовляют из ткани макет проектируемого изделия, дающий полное представление о модели. Изготовление образца модели осуществляют во время второй учебной практики в учебных мастерских кафедры «ДиКИЛП», непосредственно после экзаменационной сессии. Все студенты заочной формы обучения (ЗО) представляют к защите образец или макет проектируемого изделия.

Одним из основных требований в разработке темы проекта является ее реальность и комплексный подход к решению ряда взаимосвязанных между собой вопросов или этапов проектирования. Вместе с тем один из частных вопросов или этапов может быть разработан более подробно на основе общего решения задачи.

1.3. Организация курсового проектирования

Выполнение курсового проекта осуществляется в соответствии с учебными планами подготовки специалистов дневной и заочной форм обучения, утвержденными ректором университета.

Учебно-методическое руководство курсовым проектированием возлагается на ведущего преподавателя-лектора курса «Конструирование одежды на индивидуального потребителя». Непосредственно руководство курсовым проектом осуществляют преподаватели, назначенные распоряжением заведующего кафедрой.

Выполнение отдельных разделов проекта, предусматривающих использование ЭВМ, осуществляется студентами в лаборатории вычислительной техники кафедры ДИКИЛП в соответствии с расписанием ее работы в присутствии инженера-программиста.

1.4. Объем и содержание проекта

Объем курсового проекта определяется количеством часов, отводимых учебным планом на курсовое проектирование, и выполняется в отведенное учебным планом время.

Содержание курсового проекта позволяет в пределах курса приблизить работу студента к решению практических задач инженера на предприятии. Это обеспечивается требованиями к выбору и обоснованию моделей и материалов для заданных условий эксплуатации и типа конкретной фигуры, разработкой конструкции модели и необходимой технической документации.

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.103-68 [5], курсовой проект содержит следующие разделы: технико-экономическое обоснование (введение), техническое задание, техническое предложение, эскизное и рабочее проектирование.

Курсовой проект состоит из задания, расчетно-пояснительной записки, чертежа совмещенных деталей моделей-аналогов, чертежа модельной конструкции проектируемого изделия, комплекта лекал основных и производных деталей изделия и образца (или макета) спроектированной модели.

1.5. Оформление курсового проекта

Вся конструкторская документация проекта (чертежи и расчетно-пояснительная записка) должна оформляться в соответствии с Правилами оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалифицированных работ [6]. Графическая часть проекта оформляется на листах миллиметровой бумаги формата А1, А0 или других производных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68 ЕСКД [3].

Изготовление лекал и образцов изделий студенты осуществляют в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в отрасли, используя знания и умения, приобретенные за время учебы в академии, и свои практические навыки.

1.6. Защита курсового проекта

Защита курсового проекта является заключительным этапом проектирования одежды, формой проверки качества выполнения проекта и изготовления образца (макета) изделия.

Защита проводится перед комиссией из числа преподавателей кафедры, при непосредственном участии руководителя проекта, в присутствии студентов группы.

На изложение основного содержания проекта студенту отводится 5-7 минут, после чего члены комиссии задают вопросы в объеме проекта. В докладе студент формулирует цель проекта, раскрывает содержание основных этапов работы, обосновывает целесообразность принимаемых решений, делает выводы и формулирует рекомендации по работе.

При защите необходимо использовать графическую часть проекта – чертеж конструкции и продемонстрировать образец (или макет) изделия, надетый на заказчика. Макет должен давать ясное представление о будущем изделии: посадка макета на фигуре, длина изделия, застежка, фасонные особенности и т.д.

Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества выполнения проекта и образца (макета) изделия.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Во введении к курсовому проекту следует изложить основные задачи и значения процесса конструирования при создании одежды по индивидуальным заказам, показать тенденции развития швейной отраслевой группы услуг, рассмотреть основные направления совершенствования процессов и методов проектирования одежды. Необходимо сформулировать цель курсового проекта, обосновать актуальность темы, а также предполагаемый экономический и социальный эффект от внедрения результатов проектирования в производство.

Объем раздела в расчетно-пояснительной записке 1-2 страницы.

2.1. Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) устанавливает основное назначение, технические и экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, необходимые стадии разработки конструкторской документации, и ее состав, а также специальные требования к заданию [5].

Разрабатывая техническое задание, студенты отвечают на ряд вопросов.

2.1.1. Объект проектирования

В данном пункте указывают вид проектируемого изделия, его назначение, сезон и климатическую зону, в которой оно будет эксплуатироваться.

2.1.2. Заказчик

В этом пункте указывают пол и возрастную группу заказчика, дают развернутую характеристику особенностей телосложения, пропорций и осанки фигуры. Составляют краткий психологический портрет.

2.1.3. Руководитель темы

В этом пункте указывают фамилию и инициалы руководителя проекта, его ученую степень и занимаемую должность.

2.1.4. Исполнитель

Указывают фамилию и инициалы студента – разработчика темы проекта, а также номер его академической группы.

2.1.5. Основание для разработки

Основанием для разработки может служить задание на курсовой проект, инициатива исполнителя или заказчика.

2.1.6. Сроки исполнения

В данном пункте указывают дату начала работы и ее окончания, т.е. представления законченной оформленной, готовой к защите работы.

2.1.7. Источники разработки

В этом пункте указывают журналы мод, каталоги моделей одежды, технические описания, технические условия, ГОСТы, ОСТы и другую нормативно-техническую документацию, необходимую для выполнения курсового проекта.

(Пример выполнения фрагмента ТЗ (пункты 1.1 – 1.7) представлен в Приложении А).

2.1.8. Перспективное направление моды и развитие ассортимента

Здесь дается краткая характеристика перспективного направления моды для тканей и одежды данного вида.

2.1.9. Требования к проектируемому изделию

Конкретное содержание требований к проектируемому изделию должно определяться на основе всестороннего анализа его функций, с учетом рекомендаций по подбору силуэтов, покроев и вариантов конструктивного решения изделий для заказчика определенного типа телосложения, осанки и пропорций. Необходимо рассмотреть не только потребительские, но и технико-экономические требования.

2.1.10. Требования к материалам

В соответствии с требованиями к проектируемому изделию необходимо кратко сформулировать, какими свойствами должны обладать материалы (основные, отделочные, подкладки, прокладки) для данного вида одежды.

2.1.11. Перечень материалов, представляемых исполнителем

В данном разделе ТЗ указывают виды и комплектность конструкторских документов на перерабатываемое изделие (таблица 2.1).

###### Таблица 2.1 – Перечень конструкторских  документов,  представляемых  исполнителем

| Наименование документа | Техническое предложение | Эскизный проект | Технический проект | Рабочая документация на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | детали | сборочные единицы |
| Эталонный ряд моделей-аналогов | Х | - | - | - | - |
| Эскиз модели | - | Х | - | - | - |
| Чертеж конструкции основных деталей | - | - | Х | - | - |
| Сборочный чертеж | - | - | Х | - | - |
| Чертежи лекал основных и производных деталей | - | - | - | Х | - |
| Комплект лекал-оригиналов | - | - | - | Х | - |
| ………………………. |  |  |  |  |  |

Объем раздела 3-4 страницы.

2.2. Техническое предложение

На этой стадии проектно-конструкторских работ проводят анализ уровня лучших образцов аналогичных изделий, разработанных в отечественной и зарубежной промышленности (анализ моделей-аналогов).

Подбор моделей-аналогов (МА) осуществляют с учетом современного направления моды и пожеланий заказчика, исходя из сформулированных в ТЗ (п.2.1.9) требований к проектируемому изделию. В качестве источников информации при подборе МА используют образцы готовых изделий, журналы мод, каталоги моделей одежды за последние 2-3 года.

Из подобранных МА составляют эталонный ряд МА, включающий 2-3 модели, и проводят их зарисовки (с обязательным изображением вида сзади) на листах того же формата, что и пояснительная записка. Зарисовки моделей должны быть представлены на фигуре человека с четкой прорисовкой всех конструктивно-декоративных элементов.

Цель анализа МА и соответствующих конструкций изделий - выбор модели, наиболее полно отвечающей требованиям:

- подчеркнуть достоинства фигуры заказчика и скрыть недостатки телосложения;

- соответствовать направлению моды и способствовать воспитанию у людей эстетического вкуса, культуры одежды;

- получить исходные данные для создания наиболее рациональной конструкции на основе выбора положительных качеств ранее разработанных моделей.

2.2.1. Анализ композиционного решения

В этом разделе проекта представляют сравнительный анализ подобранных МА по внешнему виду: силуэту, покрою, виду застежки воротника, продольному и поперечному членению основных деталей, длине, размерам и форме карманов и т.п., соотносящихся с внешним видом заказчика, его родом деятельности, характером и т.д.

Если среди рассматриваемых МА отсутствуют детали или элементы композиции, которые, по мнению автора проекта, могли бы способствовать достижению цели этого раздела, предлагается зарисовать эти детали и указать, в каких МА следует использовать. Например, если студент считает, что в проектируемой модели для маскировки излишне длинной, худой шеи целесообразно применить определенной формы воротник или капюшон, то необходимо их зарисовать на моделях или отдельно.

2.2.2. Анализ конструктивного построения МА

При проведении анализа конструктивного построения МА рассматривают конструкции их основных деталей, анализируют средства достижения современной объемной формы изделия. Для этого конструкции основных деталей всех МА совмещают по исходным линиям, соответствующим базисной сетке чертежа (например, по вертикали, проходящей через выступающую точку средней линии длины, и по горизонтали, соответствующей линии высоты горловины спинки), и определяют: величины прибавок на свободное облегание по основным конструктивным поясам (линиям груди, талии, бедер) и распределение их по участкам для создания силуэта; величины прибавок, определяющие характер проймы и рукава (Пспр, Поп, удлинение плеча и т.п.); величину передне-заднего баланса. Установленные величины конструктивных параметров представляют в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Основные параметры конструкций моделей-аналогов

| Конструктивный параметр | Условное обозначение | Модели-аналоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибавка на свободное облегание по линии груди, см | Пг |  |  |  |  |
| Прибавка на свободное облегание на участке спинки, см | Пшс |  |  |  |  |
| Прибавка на свободное облегание на участке переда, см | Пшп |  |  |  |  |
| Прибавка на свободное облегание по линии бедер, см | Пб |  |  |  |  |
| Прибавка на свободное облегание по линии талии, см | Пт |  |  |  |  |
| Прибавка к длине спины до талии, см | Пдтс |  |  |  |  |
| Прибавка к высоте плеча косой, см | Пвпк |  |  |  |  |
| Длина плечевого среза, см | Дпл |  |  |  |  |
| Прибавка на свободу проймы по глубине, см | Пспр |  |  |  |  |
| Прибавка к обхвату плеча, см | Поп |  |  |  |  |
| Передне-задний баланс, см | Бп-з |  |  |  |  |
| Боковой баланс, град | Ббок |  |  |  |  |
| ……………………... | … |  |  |  |  |

Чертежи совмещенных деталей конструкции (спинки, переда, рукава) рассматриваемых моделей-аналогов в масштабе 1:1 выполняют на миллиметровой бумаге, в соответствии с общими требованиями ГОСТов, ЕСКД.

2.2.3. Анализ методов технологической обработки МА

В этом разделе рассматривают варианты конструкции узлов изделия, оказывающие существенное влияние на конфигурации срезов деталей, различные методы обработки основных узлов изделий (5-7), выбирают наиболее рациональную технологию изготовления изделий (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Анализ методов технологической обработки сборочных единиц (узлов) МА

| Наименование сборочной единицы | Конструкция узла | Применяемое оборудование | Номер МА, в котором используется рекомендуемая технология |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В графе 3 таблицы 2.3 указывают оборудование для выполнения соединения деталей и выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), а также завод-изготовитель используемого оборудования.

2.2.4. Выводы по техническому предложению

В выводах определяют модель, наиболее полно отвечающую требованиям заказчика, выявляют отдельные элементы моделей и конструкций изделий, соответствующие задачам проектирования, выбирают прототип для дальнейшего проектирования.

Объем 6-8 страниц.

2.3. Эскизный проект

Под эскизным проектом ЕСКД [5] понимается совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное конструктивное решение, дающее общее представление об устройстве изделия и его основных размерных параметрах.

2.3.1. Разработка новой модели

Исходя из сформулированных в техническом задании особенностей телосложения фигуры заказчика, перспективного направления моды и требований к материалам, в данном разделе курсового проекта определяют фигуру, цвет и рисунок основных материалов для проектируемой модели, представляют их выкладку.

На основе модели-прототипа, студент разрабатывает 2 – 3 варианта новой модели, из которых совместно с заказчиком и руководителем проекта окончательно выбирает один, который и представляет в пояснительной записке в виде технического эскиза (в позициях спереди и сзади). При этом студент должен отразить в рисунке особенности фигуры заказчика, цвет, фактуру и рисунок материала.

2.3.2. Описание внешнего вида модели

При составлении описания внешнего вида модели необходимо основное внимание уделить ее конструктивному устройству: охарактеризовать общую форму, стиль и силуэт модели, форму плечевого пояса, указать, какими средствами достигается объемная форма изделия, как оформлены линии.

В заключение модели присваивают условный номер, который может включать обозначение учебного заведения, где разрабатывают курсовой проект, год его разработки (или номер зачетной книжки студента). Например, ДГТУ … -02-18.

2.3.3. Изучение и анализ модели

Изучение модели по ее эскизу – достаточно сложная работа, требующая внимания и некоторых знаний в области развития моды. При работе с эскизом модели вначале определяют, относится ли проектируемая модель к действующему сегодня, хорошо изученному во всех аспектах направлению моды, или является совершенно новым предложением художников-модельеров, т.е. модой перспективной.

В первом случае выполнение задачи разработки конструкции сводится к правильному подбору соответствующей базовой основы, точному нанесению модельных особенностей (уже принятых, изученных пропорций) и подготовке этой модели на фигуру.

Во втором случае студент-конструктор должен суметь увидеть возможность реального воплощения принципиально новой идеи художника, воплотив изделие на фигуре, не соответствующей утрированным пропорциям рисованной фигуры.

При изучении модели определяют значения композиционных прибавок по линиям груди, талии, бедер, размеры, форму и положение основных конструктивных швов и других модельных элементов конструкции.

Определение композиционных прибавок и их распределение по ширине изделия можно выполнить ориентировочно по визуальной оценке зарисовки, с учетом анализа конструктивного построения МА, принятого модного направления и редких значений прибавок для изделия данного силуэта.

Рассматривая рисунок как геометрическое подобие изображенной модели в натуральную величину, ориентировочные исходные размеры для конструирования деталей можно определить по формуле:

Рн=М·Рр,                                              (2.1)

где Рн - размер детали в натуральную величину, см;

М - масштабный коэффициент;

Рр - размер детали на рисунке, см.

Масштаб можно определить, например, по отношению длины изделия до талии к той же длине по рисунку.

Наклон вытачек, кокеток, карманов определяют, считая, что они располагаются к линии полузаноса на чертеже и рисунке модели примерно под одним углом, а линии раскепов, уступов и отлета воротника - соответственно к линии перегиба лацкана.

При этом нельзя в точности передать модель изделия, потому что рисунок не является подобным изображением модели, из-за несоответствия пропорций натуральной и рисованной фигур и в результате перспективных сокращений выступа груди и живота, характерного для объемной фигуры.

Для более объективного анализа модели рекомендуется перевести изображение модели на кальку или бумагу, сверить полученный рисунок с оригиналом и затем карандашом нанести ряд вспомогательных линий: продольную, центральную линию, линии груди, талии, бедер (рисунок 2.1). Как правило, художник на рисунке отмечает положение выступа подвздошной кости (верхнюю оконечность тазовых костей), называемого в практике моделирования выступом бедра [11]. Целесообразно указать на рисунке и эту горизонталь. Кроме того, необходимо отметить линии коленей (для правильного определения уровня низа изделия) и место расположения яремной выемки (она позволит точнее установить форму воротника и выреза горловины).

Рисунок 2.1 – Изучение и анализ модели

Для определения длины и формы рукава надо помнить, что линия локтя проходит на уровне линии талии. Если на рисунке рука отведена в сторону и положение локтя не выявлено графически, то надо измерить расстояние от плеча до линии талии и отметить это на рукаве. Зная положение локтя, легче определить, в каком месте рукав расширен, а в каком – заужен.

Нанесение на рисунок сетки линий помогает установить форму изделия, пропорций, положение линии талии в модели по отношению к пропорциям человеческого тела. Проведя вертикальные и горизонтальные линии, можно определить, какое место на фигуре и какую часть пространства, ограниченного центральной вертикалью и горизонталями, занимает та или иная деталь композиции.

При нанесении сетки студент может дополнительно провести линии, соединяющие плечи и бедра. При этом образовавшаяся геометрическая фигура станет определенным ориентиром для уточнения величины прибавки по бедрам и конструктивного решения плечевого пояса изделия. Так если получившаяся фигура - прямоугольник, значит, ширина плеч равна ширине бедер, что соответствует пропорциональной женской фигуре, и в модели с явным преобладанием ширины плеч необходимо расширить приемами кроя или за счет плечевых накладок плечевой пояс и уменьшить величину прибавки на свободу по бедрам для более плотного облегания.

Полученные в результате изучения и анализа модели данные о величинах прибавок, размерах и расположении модельных элементов конструкции представляют в табличной форме (таблицы 2.4 и 2.5).

Таблица 2.4 – Прибавки на свободное облегание в проектируемой модели

| Наименование Прибавки | Условное обозначение | Величина прибавки, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекомендуемая направлением моды | установленная в результате анализа МА |
| Прибавка по линии груди | Пг | 9,0-10,5 | 11,0 |
| Прибавка по линии бедер | Пб | 5-6 | 5,5 |
| …………………… | … |  |  |

Таблица 2.5 – Размеры деталей конструкции проектируемой модели

| Наименование конструктивного участка | Условное обозначение на рисунке | Размер на рисунке, Рр, см | Размер в натуральную величину, Рн, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина изделия, см |  |  |  |  |
| Положение вершины вытачки относительно линии глубины проймы, см |  |  |  |  |
| Положение вершины вытачки относительно середины полузаноса, см |  |  |  |  |
| Положение уровня верхней петли, см |  |  |  |  |
| Угол лацкана, град |  |  |  |  |
| ………………….. |  |  |  |  |

Объем раздела в расчетно-пояснительной записке – 7-9 страниц (вместе с иллюстрациями).

2.4 Технический проект

На стадии технического проекта выполняют окончательное конструктивно-технологическое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации [5].

В этом разделе курсового проекта осуществляют подбор рационального пакета материалов для изделия, составляют конфекционную карту, выбирают методику и устанавливают исходные данные для разработки чертежа конструкции изделия выполняют необходимые расчеты и построение чертежа, разрабатывают конструкцию узлов, определяющих устройство проектируемого изделия и обеспечивающих высокое качество, технологичность и экономичность модели, разрабатывают сборочный чертеж и спецификацию к нему.

2.4.1. Подбор рационального пакета материалов на изделие

В зависимости от вида и назначения изделия, свойств основного материала и сформулированных в п. 2.1.10 требований, подбирают подкладочные и прокладочные материалы, фурнитуру.

При подборе материалов на пакет используют прейскуранты и альбомы образцов, практически применяя знания и навыки, приобретенные при изучении курса «Конфекционирование материалов».

Перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления модели, представляют в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Конфекционная карта на ________________________________

(наименование изделия)

| Основной материал |  | Отделочный материал |  | Подкладка |  | Прокладка |  | Фурнитура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул |
| 1 2 | 2 4 | 3 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В графе 9 таблицы 2.6 необходимо предоставить образцы ниток для соединения деталей изделия и выполнения отделочных строчек, и указать размеры и внешний вид пуговиц (кнопок), застежек «молния» или «велькро».

2.4.2. Выбор методики и исходных данных для построения чертежа основы конструкции изделия

Конструкцию основы проектируемой модели рекомендуется разрабатывать по одной из наиболее совершенных методик конструирования.

Предпочтение следует отдать методам, принятым при конструировании одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения [13-15].

В пояснительной записке дают краткое обоснование выбранной методики с учетом необходимой точности построения чертежа, исключающей излишнюю сложность расчетов и обеспечивающей высокое качество посадки изделия на фигуре.

Исходя из требований выбранной методики конструирования, определяют исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия.

Большинство современных расчетно-графических методов конструирования одежды предусматривают в качестве исходных данных сведения о размерах тела (размерную характеристику фигуры) человека и величины прибавок на свободное облегание.

Для составления размерной характеристики фигуры заказчика необходимо выполнить ряд измерений. Перед тем как приступить к измерениям, следует внимательно изучить методику их проведения [16-19], подготовить таблицу для фиксирования результатов обмера.

Для более точного определения положения проектируемого плечевого шва, от правильной установки которого зависит точность снятия балансовых измерений, а значит, качество посадки изделия, рекомендуется использовать наплечник. Горизонтальное положение линии талии необходимо зафиксировать эластичной плотной тесьмой шириной 1,5-2 см. Такой же тесьмой следует зафиксировать уровень задних углов подмышечных впадин.

Результаты измерения фигуры представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Размерная характеристика фигуры заказчика и типовой фигуры

| Наименование измерения | Условное обозначение | Величина измерения, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | конкретной фигуры | типовой фигуры |
| Рост | ## Р | 167,7 | 170,0 |
| Полуобхват шеи | Сш | 18,2 | 18,0 |
| ……………. | … |  |  |

В процессе измерения следует тщательно изучить фигуру, выявить индивидуальные особенности телосложения. По окончании измерений необходимо проанализировать полученные данные путем сравнения измерений и соотношений измерений индивидуальной и типовой фигур соответствующего роста, обхвата груди и полноты.

В первую очередь сравнивают измерения ширины спины на уровне лопаток и ширины груди на уровне выступающих точек грудных желе которую для типовых фигур и фигур, близких к типовым, можно определить по расчету [11]:

ШгII=Шг+(СгII-СгI).                                      (2.1)

Затем сравнивают разности полуобхватов груди второго и первого, ширин спины и груди в узком месте, расстояний от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди и сзади. При больших расхождениях между соотношениями измерений индивидуальной и типовой фигур следует повторить измерения и определить, какими особенностями телосложения индивидуальной фигуры вызваны такие расхождения. Целесообразно результаты анализа занести в таблицу 2.8.

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ соотношений измерений

индивидуальной и типовой фигур

| Соотношение измерений | Величина соотношений, см |  | Разность соотношений, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для фигуры заказчика | для типовой фигуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шс-ШгII |  |  |  |
| СгII-СгI |  |  |  |
| Шс-Шг |  |  |  |
| ДтпII-ДтсII |  |  |  |
| ВпкII-ДтсII |  |  |  |

Разность соотношений (графа 4 таблицы 2.8), определяемая как графа 2 минус графа 3, позволяет уточнить особенности телосложения фигуры заказчика: осанку, выступание грудных желез, высоту плеч.

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы конструкции определяют, исходя из конструктивного анализа МА, по рекомендациям ведущих моделирующих организаций страны, и корректируют в соответствии с особенностями телосложения фигуры заказчика. Прибавки по длине изделия определяют с учетом направления моды, а также размерной и возрастной группы заказчика. Для больших по величине размеров и полно следует выбирать прибавки на свободное облегание меньше средних значений.

Для отдельных моделей могут быть выбраны прибавки на свободное облегание из разных силуэтов по линиям груди, талии, бедер, а также по переду и спинке.

Прибавки на свободное облегание на различных участках чертежа представляют в соответствии с таблицей 2.9.

2.4.3. Разработка чертежей основы конструкции изделия

Перед началом построения чертежа следует уточнить особенности конструкции изделия: наличие среднего шва на спинке, наличие, количество, примерное расположение и характер оформления вертикальных швов и вытачек. Это необходимо, так как растворы вытачек, рельефов, отвод средней линии спинки на уровне линии груди и оформление бокового шва влияют на ширину сетки чертежа и ее участков.

Таблица 2.9 – Прибавки на свободное облегание на различных участках

чертежа ____________________

(наименование изделия)

| Наименование прибавки | ##### Условное обозначение | #### Величина прибавки, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленные при анализе модели | рекомендуемые направлением моды | скорректированные |

Затем на основе выбранных прибавок и измерений фигуры заказчика производят предварительные расчеты ширины сетки чертежа, в процессе которых иногда уточняют прибавки, и приступают к построению чертежа.

Таблица 2.10 – Расчеты к построению чертежа основы конструкции

________________

(наименование изделия)

| Наименование конструктивных участков | Условное обозначение на чертеже | Расчетная формула | Расчет | Результаты вычисления, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4.4. Разработка модельных особенностей

На втором этапе построения чертежей, конструкций деталей одежды на чертеж основы наносят модельные особенности в соответствии с разработанным в эскизном проекте рисунком модели и результатами ее анализа. Сюда относят: перемещение верхней вытачки на переде, угла сутюживания на спинке, членение деталей рельефами, кокетками, вставками, подрезами и т.д. Модельные особенности могут также касаться конструкций рукавов, воротников, бортов, лацканов и др.

После нанесения модельных особенностей (перед обводкой МК) необходимо визуально проверить соответствие разработанного чертежа конструкции эскиза модели (по соотношению размеров отдельных частей, расположению и форме отделочных деталей и т.п.). При необходимости в чертеж конструкции вносят необходимые уточнения. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют в соответствии с общими требованиями ГОСТов в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге, в пояснительной записке в масштабе 1:5.

2.4.5. Разработка конструкции узлов и сборочного чертежа изделия

Конструкцию узлов изделия разрабатывают с учетом выполненного в п. 2.2.3 анализа методов технологической обработки МА, на основе прогрессивной технологии, учитывая пошивочные свойства материалов, применяя современные прокладочные и клеевые материал, предусматривая высокий уровень механизации и автоматизации ручного труда, минимизацию трудовых затрат, высокое качество изготовления изделия.

В пояснительной записке конструкцию узлов изделия представляют в виде сборочного чертежа. На чертеже показывают позиции составных частей (деталей), входящих в изделие. Спецификацию к сборочному чертежу представляют в табличной форме (таблица 2.11). Соблюдая сквозную нумерацию позиции, сначала перечисляют детали из основной ткани, затем - отделочной (если она присутствует в модели), после чего - детали подкладки и прокладки.

Таблица 2.11 – Спецификация лекал и деталей кроя из основного, отделочного, подкладочного и прокладочного материала

| Номер позиции (обозначение детали) | Наименование детали | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекал | деталей кроя |  |
| Основная ткань |  |  |  |  |
| 1 2 … | Спинка Перед …….. | 1 1 … | 2 2 … |  |

Графические работы технического проекта определяются одним листом чертежа, формат которого (А0, А1 и т.п.) зависит от вида и размера проектируемого изделия. В расчетно-пояснительной записке этот раздел занимает 10-12 страниц с поясняющими текст иллюстрациями.

  - Разработка рабочей документации

Рабочее проектирование в данном курсовом проекте предусматривает выполнение следующих видов работ: изготовление лекал деталей изделия, раскрой и изготовление макета, уточнение лекал после примирения макета на фигуре заказчика, разработка лекал всех деталей изделия, определение расхода материалов на модель. Студенты заочной формы обучения вместо макета изготовляют образец проектируемого изделия.

2.5.1 Разработка лекал основных деталей изделия

Лекала основных деталей изготовляют копированием с чертежа конструкции последовательно: спинки (или ее составных частей, каждую отдельно), полочек (или ее частей), нижнего воротника, рукава (или его частей), отмечая при этом положение основных конструктивных линий, вытачек, мест расположения карманов, хлястиков, петель, контрольных надсечек. Отмечают направление нитей основы на деталях.

Оформляют контуры лекал, вырезают детали и проверяют сопряженность срезов. Окончательное оформление и маркировку лекал осуществляют после их уточнения в процессе изготовления макета изделия.

2.5.2 Раскрой и изготовление макета изделия

Правильность выполненных в эскизном и техническом проектах расчетов и построений проверяют путем изготовления макета изделия.

Студенты заочной формы обучения могут, минуя этап макетирования, сразу приступить к раскрою образца изделия.

Раскрой ткани с использованием разработанных лекал начинают с размещения крупных деталей (спинки, перед, рукава), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом материала. После этого производят намелку контуров деталей, отмечают припуски к намеленным линиям на швы и уточненные изделия по фигуре (таблица 2.12).

Таблица 2.12 – Припуски на швы и уточнения изделий по фигуре к срезам деталей женской верхней одежды

| Наименование деталей и участков | Значение припусков, см |  |
| --- | --- | --- |
|  | пальто, полупальто, плащ | жакет |
| 1 | 2 | 3 |
| Спинка Средний срез Срез горловины Плечевой срез Линия проймы: - в верхней части - у вершины бокового среза Боковой срез Срез низа изделия: - прямого силуэта - с расширенной юбкой Срезы модельных линий Плечевой и верхние срезы в изделиях с цельновыкроенными рукавами Нижние срезы рукавов в изделиях с цельновыкроенными рукавами | 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 5,0-7,0 3,0-4,0 3,0 3,0 2,0 | 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 4,0-5,0 - 3,0 3,0 2,0 |
| Перед Срез горловины: - у вершины - по основанию Плечевой срез: Срез проймы: - в верхней части - на уровне измерения ширины переда - у вершины бокового шва Боковой срез Срез низа изделия: - прямого силуэта - с расширенной юбкой Срезы модельных линий Плечевой и верхние срезы в изделиях с цельновыкроенными рукавами Нижние срезы цельновыкроенных рукавов Ластовица | 2,0 1,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 5,0-7,0 3,0-4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 | 2,0 1,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 4,0-5,0 - 3,0 3,0 2,0 2,0 |

Окончание таблицы 2.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Рукав Срез оката: - верхней части рукава - нижней части у вершины: - локтевого среза - переднего среза Передний срез Локтевой срез: - верхней части - нижней части Верхний срез двухшовного рукава: - втачного - покроя реглан Нижний срез рукава: - одношовного - двухшовного Срез проймы в рукавах покроя реглан Участок горловины в рукавах покроя реглан Срез низа рукава | 1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 5,0 | 1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 5,0 |

Необходимым этапом технологического процесса изготовления изделия является примерка. Целью примерки является отработка посадки модели на фигуре, уточнение формы изделия и размещения на нем декоративных элементов.

Основным требованием к изделию, подготовленному к примерке, является тщательное выполнение всех технологических операций, предшествующих примерке. Отсутствие технологических дефектов облегчает выявление конструктивных недостатков модели и позволяет быстро находить оптимальное решение для устранения. При проведении примерок обращается особое внимание на осанку фигуры, использование обуви с одной и той же высотой каблука, одного и того же бюстгальтера и т.п. Примерку изделия выполняют в такой последовательности:

- оценивают соответствие посадки изделия на фигуре основным размерам фигуры (длине и ширине);

- проверяют длину, ширину и форму рукава, и его положение в пройме. После этого рукав выпарывают (отделяют от проймы);

- проверяют положение нижнего воротника в горловине, его форму и размеры (обмеляют), положение уступа и сгиба лацканов, затем по необходимости, одну сторону воротника выпарывают (левую – у мужских, правую – у женских изделий);

- окончательно устанавливают баланс изделия. Для этого булавки, скрепляющие борта, временно удаляют, плечевой шов обычно распарывают и скрепляют вновь на фигуре четырьмя - пятью булавками, укладывая спинку и перед на опорной поверхности фигуры без напряжения и выпуская срезы этих деталей наружу или внутрь. Скрепление плечевого шва начинается от горловины. В случае необходимости распарывают и снова скрепляют (в новом положении) боковые швы в 5-7 местах, начиная от линии талии в изделия прилегающего и от вершины бокового шва – в изделиях прямого силуэта. Срезы деталей по боковому шву могут также выпускаться наружу (если швы не заутюжены на сторону);

- уточняют положение боковых швов и ширину изделия по линиям груди, талии и бедер;

- уточняют окончательную длину изделия, направление и длину вытачек, рельефных швов, расположение карманов и петель и т.п., в изделиях прилегающего силуэта окончательно уточняют ширину по линии талии;

- обмеляют линию горловины и проймы, обычно в верхней ее части.

Определяя форму и объем изделия, нанося и уточняя конструктивные линии, закройщик пользуется условными меловыми обозначениями, которые представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Условные обозначения, применяемые при примерке и изготовлении изделия

| Операция | Описание условного обозначения | Графическое изображение условного обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оттянуть срез | Зигзагообразная линия в месте оттягивания |  |
| Сутюжить выпуклость | Несколько полукруглых линий в месте сутюживания |  |
| Наложить накладку в области груди | Несколько двусторонних полукруглых линий в местах накладок |  |
| Наложить плечевую накладку | Несколько полукруглых линий, указывающих границы накладок |  |
| Удлинить деталь или изделие | Поперечная линия, указывающая величину удлинения и пересекающая ее две продольные линии |  |
| Укоротить деталь или изделие | Поперечная линия, указывающая величину укорочения |  |
| Окончание таблицы 2.13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Расширить изделие или деталь | Продольная линия, указывающая величину расширения, и пересекающие ее две поперечные линии |  |
| Сузить изделие или деталь | Продольная штриховая линия, указывающая величину сужения (такой же линией уточняют пройму и закругление бортов) |  |
| Подшить или отпустить деталь | Короткая линия, которую проводят выше или ниже надсечки на детали в зависимости от того, требуется деталь поднять или опустить |  |
| Перемещение линии кармана | Поперечная, штриховая линия |  |

Для отработки формы отделочных деталей можно использовать выполненные из бумаги макеты карманов, хлястиков, манжет и т.п., временно прикрепляя их к макету изделия и подвергая визуальной оценке их соразмерность между собой и с изделием в целом.

После выполнения примерки и уточнения формы и размеров основных и производных деталей приступают к изготовлению всех лекал изделия.

2.5.3. Разработка комплекта лекал всех деталей

Все уточнения, произведенные во время примерки, должны найти отражение в лекалах. Используя уточненные лекала в качестве исходной информации, разрабатывают лекала производных деталей: подборт, верхний воротник, детали карманов, подкладочные детали и т.д.

Вырезают шаблоны производных деталей: указывают направления нити основы (н.о.) и допускаемых отклонений от нее, проверяют положение контрольных надсечек.

На лекала деталей наносят следующие маркировочные данные:

- наименование изделия (на лекале спинки или переда);

- номер модели;

- наименование детали и количество деталей кроя;

- вид материала;

- фамилию и размеры фигуры (Р, ОгIII, Об или От) заказчика;

- подпись и фамилию разработчика;

- дату разработки.

На одной из деталей представляют спецификацию лекал и зарисовку изделия. На лекалах указываю места расположения петель, карманов, хлястиков и других отделочных элементов проектируемой модели.

В курсовом проекте представляют комплект лекал всех основных и производных деталей изделия, изготовленный из лекальной или миллиметровой бумаги (в масштабе 1:1) и помещенный в конверт из плотной бумаги (формата А4), на лицевой стороне которого приводят зарисовку внешнего вида модели, указывают наименование изделия, фамилию разработчика и дату разработки. Здесь же приводят спецификацию лекал всех деталей.

В расчетно-пояснительной записке представляют чертежи лекал основных и производных деталей, выполнение в масштабе 1:5. На чертежах необходимо указать величины припусков, заложенные в конструкцию производных деталей.

2.5.4. Определение расхода материалов на изделие

Чтобы определить потребность в материалах, в курсовом проекте выполняют экспериментальные раскладки лекал деталей на основной и подкладочной тканях и прокладочном материале.

При выполнении раскладок необходимо соблюдать технические требования, изложенные в РСТ на изготовление одежды [22], учитывать направление ворса и рисунка ткани, допускаемые отклонения от долевых нитей.

Схемы раскладок лекал (в масштабе 1:5), выполненные на миллиметровой бумаге с указанием ширины, длины и способа выполнения раскладок, приводят в расчетно-пояснительной записке.

Перечень всех необходимых для изготовления изделия материалов (включая скрепляющие материалы и фурнитуру) представляют в табличной форме (таблица 2.14).

Таблица 2.14 – Спецификация материалов и фурнитуры

| Наименование материала | Артикул | Назначение материала | Единица измерения | Расход на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Установленные в курсовом проекте оперативные нормы расхода материалов сравнивают с типовыми, принятыми в отрасли [23,24]. Если оперативные нормы превышают типовые, необходимо внимательно проанализировать экспериментальные раскладки, найти причины этого превышения и постараться их устранить, или объяснить причины, по которым уменьшить расход материала невозможно.

2.5.5. Раскрой и изготовление изделия

Раскрой и изготовление изделия осуществляют, используя разработанные лекала и полученные раскладки, с использованием методов обработки, представленных на сборочном чертеже.

В расчетно-пояснительной записке приводят схему сборки изделия. Студенты заочной формы обучения, не выполнявшие макетирования изделия, приводят схему сборки с учетом наличия примерки.

2.6.  Выводы и рекомендации

В выводах необходимо отразить наиболее интересные результаты разработки проектируемого изделия, обратив особое внимание на новизну и перспективность разработанной модели, оригинальность принятых конструктивных решений. Оценить социальное значение разработки, отметить экономические показатели проекта.

Литература

- Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды на индивидуального потребителя: Учеб. пособие / Г.П. Бескоровайная, 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 120 с.

- Смирнова Н.И. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учеб. пособие для вузов / Н.И. Смирнова, Н.М. Конопальцева. – М.: Высшая школа, 1997. – 273 с.

- Бескоровайная Г.П. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды по заказам населения: Учеб. пособие / Г.П. Бескоровайная. – Шахты: ДГАС, 1997. – 92 с.

- Медведева Н.Г. Проектирование швейных изделий для индивидуального потребителя: Учеб. пособие / Н.Г. Медведева. – Шахты: ДГАС, 1998. – 149 с.

- Единая система конструкторской документации. Основные положения: Сборник. – М.: Издательство стандартов, 1998. – 276 с.

- ГОСТ 22977-89 (СТ СЭВ 6484-88) Детали швейных изделий. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 10 с.

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов [и др.]; под ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: КДУ, 2007. – 464 с.: ил.

- Матузова Е.М. Швейное производство предприятий бытового обслуживания: Справочник / Е.М. Матузова, А.И. Назарова, Т.Н. Реут, И.А. Куликова. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 416 с.

- Медведков В.М. Справочник по конструированию одежды / В.М. Медведков, Л.П. Воронина, Т.Ф. Дурыгина и др.; Под общ. ред. П.П. Кокеткина. – М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1982. – 312 с.

- Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 127 с.

- Матузова Е.М. Разработка конструкции женских швейных изделий по моделям / Е.М Матузова, Р.И. Соколова, Н.С Гончарук. – М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1985. – 224 с.

- МБОН РСФСР. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения: Основы конструирования плечевых изделий. Часть I. – М.: ЦБНТИ, 1989. – 237 с.

- МБОН РСФСР. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Части П. – М.: ЦБНТИ, 1981.– 87 с.

- МБОН РСФСР. Единый метод женских поясных изделий, изготовляемых по индивидуальным заказам населения. – М.: ЦБНТИ, 1990. – 149с.

- ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды различных покроев, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. – М.: ЦБНТИ, 1991. – 109 с.

- Типовые фигуры женщин. Размерные признаки, адаптированные к Единому методу конструирования одежды: ИиМ, Москва. 2006.-50 с.

- Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки, адаптированные к Единому методу конструирования: ИиМ Москва. - М.: 2009 – 50 с.

- ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды. – Введ. 1987-01-01. – М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2001. – 90 с.

- ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды. – Введ. 1987-01-01. – М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2003. – 93 с.

- Бескоровайная Г.П. Совершенствование конструкторской подготовки производства одежды по заказам населения на основе использования ЭВМ: Учеб. пособие / Г.П. Бескоровайная. – М.: МТИ, 1990. – 59 с.

- Рахманов Н.А. Устранение дефектов одежды. – 2-е изд. / Н.А.Рахманов, Н.А.Стаханов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1985. – 128с.

- РСТ РСФСР 786-91. Бытовое обслуживание населения. Изделия швейные, изготовляемые по индивидуальным заказам. Общие технические требования.

- МБОН РСФСР. Отраслевые нормы расхода материалов на женскую верхнюю одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ, 1980. – 148 с.

- МБОН РСФСР. Отраслевые нормы расхода материалов на мужскую верхнюю одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ, 1983.

Приложение А

(обязательное)

# Техническое задание

### 1.1 Объект проектирования

- вид изделия: пальто

- группа изделия: женское

- подгруппа изделия: демисезонное

- климатическая зона: центральная и южная Россия

### 1.2 Заказчик

Заказчиком является женщина средней возрастной группы. Ее фигура имеет следующий внешний вид:

Развитие мускулатуры – среднее.

Развитие жироотложений среднее, преимущественно в области грудных желез и в плечевой области.

Шея в сагиттальной плоскости несколько наклонена вперед. Форма сечения шеи на уровне размерного признака «обхват шеи» приближается к эллипсу. Шея укороченная, средней толщины, с выраженным жироотложением в области седьмого шейного позвонка.

Плечи нормальные (Вп=6,3 см). Наклон плеч составляет α =25˚.

Форма грудной клетки цилиндрическая.

Форма спины обычная. Спина с умеренными изгибами всех отделов позвоночника. Осанка нормальная (Пк=6,3 см).

Форма грудных желез – округлая. По степени развития грудные железы сильно развитые. По уровню расположения грудные железы низко расположенные.

Форма живота округло-выпуклая. Наивысшая точка выступания живота находится ниже линии талии.

Форма ягодиц плоская (Вят=4,5 см). Форма бедер - умеренно высту-пающие относительно линии талии (Вбт=5,5 см). По типу телосложения женских фигур в поясной области фигуру заказчика можно отнести к фигурам с выпуклым боком (Вят - Вбт = -1,0 см < 0,5 см).

Положение верхних конечностей отвесное, форма нормальная                                                                                                               (α =91˚, β=164˚). По степени развития мускулатуры и подкожно-жирового слоя руки с увеличенным жироотложением в области плеча.

Форма нижних конечностей Х-образная (т.к. оси бедра и голени обра-зуют тупые углы, расходящиеся наружу). По степени развития мускулатуры и подкожно-жирового слоя ноги со средним, равномерным жироотложением [1].

Тип пропорций тела – мезоморфный.

Контуры тела человека определяются соотношением поперечных и переднезадних диаметров обхватов бедер и груди (dпг и dпб; dпзг и dnзб) и характером взаимного расположения переднезадних диаметров груди и бедер. Измерив заказчика, определим, что dпг=31,5 см; dпб=35,5 см; dпзг=29 см; dnзб=28 см. На основании полученных измерений установим, что фигура заказчика относится во фронтальной проекции (по виду спереди) к верхнему (В) типу, в профильной проекции (по виду сбоку) также к верхнему (в) типу [12].

Выбор цвета одежды в зависимости от цветового облика следует производить в соответствии с рекомендациями, определяемыми цветовым тоном внешнего облика человека. Заказчицу можно отнести к группе женщин, где доминирует теплый цветовой тон, (предпочтение в цвете одежды для этой группы отдается теплым, коричневым, золотистым, зелено-оливковым, фиолетово-пурпурным, абрикосовым и т.п. цветам теплой цветовой гаммы).

Заказчицу можно отнести к деловому типу женщин, с живыми, но несколько крупными чертами лица (для этой группы больше соответствует одежда классического или спортивного стиля, в которой преобладают черты универсальности и целесообразности, в цветовой гамме должна быть умеренность, не желательны яркие цветовые решения).

### 1.3 Руководитель темы

Руководитель проекта доцент кафедры ДИКИЛП ДГТУ – доц., канд. техн. наук Лопатченко Т.П.

### 1.4 Исполнитель курсового проекта

Студент группы ОКШ31 Молодькина Татьяна Сергеевна.

### 1.5 Основание для разработки

Основанием для разработки курсового проекта является задание на курсовое проектирование по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя».

### 1.6 Источники разработки

Индустрия Моды №2,3 2018г.; Ателье №7,8 2017г.; Шитье и крой №9 2017г.

Типовые фигуры женщин. Размерные признаки, адаптированные к Единому методу конструирования одежды.