- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

КАФЕДРА

«Дизайн и конструирование изделий лёгкой промышленности»

Методические указания

- Лабораторный практикум

- по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности»

- Ростов-на-Дону

2025

УДК 687.1

Составитель: М.С. Герасименко

- Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности: практикум. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2025. – 13 с.

#### Практикум предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности» студентами направления 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» профиль 29.04.05 Проектирование изделий легкой промышленности с применением инновационных технологий

УДК 687.1

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности» канд. техн. наук, доцент М.С. Герасименко

____________________________________________________________

В печать ___.___. 20___ г.

Формат 60х84/16. Объем ___ усл. п.л.

Тираж ___ экз.   Заказ № ___.

____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

- Лабораторная работа №1……………………………………………….4

- Лабораторная работа №2……………………………………………….6

- Лабораторная работа №3……………………………………………….8

- Лабораторная работа №4………………………………………………10

ЛИТЕРАТУРА……………..………………………………………………12

#### 1.Разработка эскиза и чертежа конструкции плечевого изделия специального назначения с использованием САПР одежды.

#### 2.Разработка проектно-конструкторской документации для изготовления экспериментального образца (макета) комплекта одежды специального назначения.

Лабораторная работа № 1

#### Общая структура операционных возможностей корректировки и изменения информации в САПР Гербер АккуМарк

Цель работы: изучение операционных возможностей корректировки и изменения информации в САПР Гербер АккуМарк.

Задание:

1.Изучить основные разделы вкладок изменение, проверка, дополнительно в САПР Гербер АккуМарк и получить навыки их создания.

2.Создать собственный файл для корректировки чертежа изделия по заданной методике конструирования на базе имеющихся архивов информации.

3.Сделать выводы о результатах работы.

Методическое и программное обеспечение: методические рекомендации, ПК, программное обеспечение САПР Гербер АккуМарк.

1.2. Порядок выполнения работы

Работа выполняется студентами индивидуально. Перед выполнением работы студенты должны самостоятельно изучить сведения из теории, представленные в [3].

Далее под контролем преподавателя необходимо произвести загрузки программного пакета САПР Гербер АккуМарк для этого необходимо освоить:

Вкладку Изменение:

- Группа команд Удалить

- Группа команд Работа с точками

- Группа команд Работа с надсечками

- Группа команд Работа с линиями

- Группа команд Работа с деталями

Вкладку Проверка

- Группа Буфер Обмена

- Группа команд Сложение

В результате выполнения работы студенты должны научиться:

- Удалять ненужные объекты о

- Изменять положение точек, надсечек

- Изменять форму линий

- Изменять положение деталей в рабочей области

- Корректировать свойства надписей на деталях

- Копировать содержимое Рабочей области в Буфер Обмена

- Выполнять прокатку деталей

- Складывать детали различными способами

Контрольные вопросы

- По какому принципу распределяется информация во вкладках САПР Гербер АккуМарк смешанному или классификационному?

- Какие основные разделы информации содержит вкладка Изменение?

- Какие основные разделы информации содержит вкладка Проверка?

Примечание: Лабораторная работа должна быть выполнена в полном объеме и представлена преподавателю в установленные им согласно графику учебного процесса сроки с одновременной демонстрацией результатов освоения рассмотренных шагов автоматизированного проектирования непосредственно на рабочем месте в компьютерном классе учебной аудитории.

## Лабораторная работа № 2

Назначение элементов вкладки дополнительных  опций САПР Гербер АккуМарк.

Цель работы: изучение вкладки дополнительных  опций САПР Гербер АккуМарк.

Задание:

- Изучить теоретические положения вкладки дополнительных  опций САПР Гербер АккуМарк. Изучить основные элементы экрана.

- Научиться выполнять конические и параллельные разведения деталей.

- Научиться масштабировать лекала.

- Научиться задавать припуски на швы.

- Научиться строить углы швов.

- Сделать выводы о результатах работы.

Методическое и программное обеспечение: методические рекомендации, ПК, программное обеспечение САПР Гербер АккуМарк.

2.1 Порядок выполнения работы

Работа выполняется студентами индивидуально. Перед выполнением работы студенты должны самостоятельно изучить сведения из теории, представленные в [3].

Далее под контролем преподавателя необходимо произвести загрузки программного пакета САПР Гербер АккуМарк для этого необходимо освоить:

ВкладкуДополнительно

- Группа Модификация деталей

- Группа Ткань.

- Работа с припусками на швы

- Группа команд Швы

- Работа с системными углами

- Группа команд Углы.

- Работа с вытачками.

- Группа команд Вытачки

- Работа со складками

- Группа команд Складки.

- Работа с разведениями.

В результате выполнения работы студенты должны научиться:

- Создавать и редактировать складки на деталях

- Создавать и редактировать вытачки

- Выполнять конические и параллельные разведения деталей

- Масштабировать лекала

- Задавать припуски на швы

- Строить углы швов

Контрольные вопросы

- Перечислите основные операционные возможности вкладки Дополнительно.

- Что понимается под конструктивными и модельными переменными в  САПР.

- Перечислите последовательность составления описания модели одежды.

Примечание: Лабораторная работа должна быть выполнена в полном объеме и представлена преподавателю в установленные им согласно графику учебного процесса сроки с одновременной демонстрацией результатов освоения рассмотренных шагов автоматизированного проектирования непосредственно на рабочем месте в компьютерном классе учебной аудитории.

Лабораторная работа № 3

Основные операционные возможности вкладки Градация в САПР Гербер АккуМарк

Цель работы: изучение основных операционных возможностей вкладки Градация в САПР Гербер АккуМарк

Задание:

- Изучить основные теоретические сведения о способах градации швейных изделий.

- Изучить основные операционные вкладки Градация.

- Сделать выводы о результатах работы.

Методическое и программное обеспечение: методические рекомендации, ПК, программное обеспечение САПР Гербер АккуМарк.

3.1 Порядок выполнения работы

Работа выполняется студентами индивидуально. Перед выполнением работы студенты должны самостоятельно изучить сведения из теории, представленные в [3].

Далее под контролем преподавателя необходимо произвести загрузки программного пакета САПР Гербер АккуМарк для этого необходимо освоить:

Вкладку Градация

- Основные положения градации

- Создание Таблицы Правил

- Связывание Таблицы Правил с деталями

- Отображение сетки градации

- Группа команд Вид

- Группа команд Создание/Редактирование

- Группа команд Модификация

- Группа команд Размерный ряд.

Роста и полноты

- Основные положения градации по ростам

- Таблица Роста

- Таблица Код Размера

- Проверка ростовых правил в Конструкторе

- Раскладки с Ростовыми размерами

В результате выполнения работы студенты должны научиться:

  - Создавать Таблицу Правил

  - Отображать сетку размеров и номера правил

  - Изменять и копировать правила градации различными способами

  - Назначать таблицу правил

  - Назначать номера точек деталям

  - Заполнять и сохранять Таблицу Ростов

  - Заполнять и сохранять Таблицу Код Размера

  - Проверять правильность ростового размножения

Контрольные вопросы

- Какие виды градации вы знаете?

- Какие основные функции выполняет вкладка Градация?

- В каких единицах измерения ведутся расчеты в САПР Гербер АккуМарк.

Лабораторная работа № 4

Основные приемы сохранения моделей и настроек программы САПР Гербер АккуМарк

Цель работы: освоение настроек программы САПР Гербер АккуМарк

Задание:

- Изучить основные приемы работы с моделями: сохранение, объединение деталей в модель, печать моделей.

- Изучить основные способы сохранения и конвертации моделей в САПР Гербер АккуМарк.

- Сделать выводы о результатах работы.

Методическое и программное обеспечение: методические рекомендации, ПК, программное обеспечение САПР Гербер АккуМарк.

4.1 Порядок выполнения работы

Работа выполняется студентами индивидуально. Перед выполнением работы студенты должны самостоятельно изучить сведения из теории, представленные в [3].

Далее под контролем преподавателя необходимо произвести загрузки программного пакета САПР Гербер АккуМарк для этого необходимо освоить:

Вкладку Модель

  - Редактор модели

  - Объединение деталей в модель

  - Редактирование существующей модели

  - Меню правой клавиши мыши

  - Режим Переименования деталей

  - Опции Модели

  - Вставляемые Детали

  - Печать Редактора Модели

  - Активные размеры

Вкладку  Мастер

  - Назначение макросов

  - Подготовка табеля мер

  - Подготовка лекал

  - Запись

  - Воспроизведение.

  - Внесение изменений

Конвертацию

  - Назначение конвертации

  - Импорт файлов

  - Импорт файлов

  - Экспорт файлов

Настройки программы

  - Настройка рабочей области

  - Панели Инструментов

  - Сочетания «горячих клавиш»

  - Размещение объектов

  - Настройки/Опции

В результате выполнения работы студенты должны научиться:

  - Создавать и сохранять модели

  - Создавать опции моделей

  - Создавать Табеля мер

  - Создавать модели параметрическим методом

  - Создавать макросы, предназначенные для автоматизации рутинных операций конструктора

  - Воспроизводить макросы

  - Импортировать и экспортировать детали и модели

  - Импортировать и экспортировать Таблицы Правил

  - Выполнять импорт и экспорт чертежей

  - Настраивать панели инструментов

  - Задавать сочетания «горячих клавиш» для выбора команд

  - Устанавливать параметры программы в окне Настройки/Опции

  - Размещать элементы рабочей области

  - Выполнять Импорт и Экспорт настроек пользователя

Контрольные вопросы

- Какие значимые особенности экспорта и импорта файлов в САПР Гербер АккуМарк?

- Для чего нужны «горячие клавиши» в САПР Гербер АккуМарк?

- Что такое табель мер в САПР Гербер АккуМарк?

- Какие способы переноса вытачек в САПР вы знаете?

- В чем эффективность САПР Гербер АккуМарк по результатам вашей работы над созданием новых моделей?

ЛИТЕРАТУРА

- Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова [и др.] ; отв. ред. Е.Б. Коблякова. – М.: Легпромбытиздат, 2007. – 464 с.

- Куренова, С.В. Конструирование одежды [Текст]: учеб. пособие  для вузов / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с.

- Коляда,  Ю. Справочное пособие АккуМарк Конструктор версии 10.0. [Текст]: – М: Москва 2017, – 395 с.