- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

КАФЕДРА «Дизайн и конструирование изделий легкой

промышленности»

- Практикум

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Проектирование одежды для различных половозрастных групп»

Ростов-на-Дону

2024 г.

Составитель: Рукавишникова Анна Сергеевна

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Проектирование одежды для различных половозрастных групп». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2024 г.

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного выполнения практических работ,  задание и контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности:

Ответственный за выпуск:

Зав. кафедрой   Лопатченко Татьяна Павловна

Ф.И.О.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………….4

- Лабораторная работа №1……………………………………………….5

- Лабораторная работа №2………………………………………………13

- Лабораторная работа №3………………………………………………22

- Лабораторная работа №4………………………………………………28

- Лабораторная работа №5………………………………………………31

Библиографический список………………………………………………38

Лабораторная работа №1

Тема: «Изучение ассортимента и разработка коллекции детской одежды»

Цель работы:

Изучить тенденции современной моды для детей, разработать и охарактеризовать коллекцию одежды для детей дошкольного возраста.

Содержание работы:

- Изучение современного направления моды в детской одежды.

- Изучение современного ассортимента детской одежды.

- Разработка коллекции комплектов детской одежды.

- Анализ результатов работы.

Инструменты и материалы:

Листы бумаги, карандаш.

Литература: [1] стр. 4 – 13, каталоги одежды, интернет-сайты.

Выполнение работы:

1.    Мода в детской одежде проявляется опосредованно. В ней не наблюдается таких частых и резких смен форм, силуэтов и объемов. Конструкции детской одежды и её объемы более стабильны по сравнению  со взрослой, а влияние времени и моды ощущается в основном в деталях и отделке. Детскую моду коротко можно охарактеризовать так: натуральные материалы; удобные практичные фасоны; забавные, трогательные элементы отделки и причудливые сюжеты; яркие радостные цвета.

Детская одежда по большей части подвержена тем же модным изменениям, что и одежда для взрослых. Лишь в младшей школьной группе наблюдается большая стабильность параметров структуры формы. Смена стилевого образа выражается в увеличении пропорций, длины и общего объема изделия. Необходимо помнить, что антропометрические данные, особенно дошкольников и младших школьников диктуют необходимость увязки в детском костюме фактора моды и пропорциональных особенностей фигур детей с помощью средств художественного проектирования.

Студентам предлагается провести подробный анализ направления моды на текущий и перспективный период в детской одежде, обращая внимание на используемые материалы, стилевые и цветовые решения, пропорции, объемы, а также элементы отделки.

Главное правило дизайнеров - детская одежда не может быть скучной! Ни в коем случае не допускается уныние и однообразие. Детская одежда должна быть комфортной, нравиться ребенку и соответствовать его внутреннему миру. Тогда любой наряд будет приносить только положительные эмоции и радостное солнечное настроение!

2.     Современный ассортимент детской одежды подразделяется на несколько групп: по назначению, используемым материалам, технологии изготовления. На структуру ассортимента этой одежды заметное влияние оказывает спортивная, форменная, молодежная одежда и одежда из трикотажа, впитавшая наиболее функциональные формы и удобные детали, а также декоративные выразительные приемы оформления.

Структура ассортимента одежды формируется последовательно на всех уровнях декомпозиции с учетом тенденций моды, предпочтений различных возрастных групп детей и технологических возможностей производства. Разнообразие ассортимента современной детской одежды зависит от ее основной целевой функции (назначения) [1]. Студентам предлагается изучить ассортимент детской одежды по образцам, каталогам и журналам мод, обращая внимание на особенности моделей для различных возрастных групп детей.

3.     Используя образцы и эскизы, каждому студенту предлагается выбрать четыре-пять моделей различного вида определенной возрастной группы. Модели должны соответствовать направлению, рекомендациям моделирующих организаций и отличаться разнообразием ассортимента, покроя и силуэта.

Осуществив выбор, студент самостоятельно изучает внешнюю форму, силуэт, покрой каждой модели; определяет примерное конструктивное построение основных деталей и узлов и дает описание внешнего вида модели. Эскиз каждой модели разрабатывают детально: дают вид изделия  спереди и сзади, наносят на него все силуэтные, конструктивные и декоративные линии, детали, отделки и т. п. (рис. 1.1).

4.     В заключении визуально оценивается качество разработанной коллекции в целом по альтернативному признаку («соответствует» или «не соответствует» предъявляемым для данной возрастной группы). В отчете должны быть помещены эскизы разработанной коллекции детских одежды.

Контрольные вопросы:

- Какими принципами подбора материалов необходимо руководствоваться при создании  детской одежды для ясельной и дошкольной возрастных групп?

- Назовите основные отличия комплекса требований, предъявляемых к детской одежды по сравнению с требованиями, предъявляемыми к одежде для взрослых.

Рисунок 1.1  - Коллекция костюмов для девочек старшей возрастной группы.

Лабораторная работа №2

Тема: «Разработка модельной конструкции платья для девочек дошкольного возраста по Единому методу ЦОТШЛ»

Цель работы:

Изучить особенности конструирования одежды по единому методу ЦОТШЛ на примере платья для девочек дошкольного возраста.

Содержание работы:

- Разработка эскиза и описание модели платья для девочек дошкольного возраста, на основе анализа конструкций моделей-аналогов.

- Определение исходных данных для расчета БК платья для девочек дошкольного возраста по Единому методу ЦОТШЛ.

- Выполнение расчета и построение чертежа БК платья для девочек дошкольного возраста.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Инструменты и материалы:

Журналы и каталоги детской одежды,  миллиметровая бумага, калькулятор, чертежные принадлежности.

Литература: [1] стр. 30 – 36, [2] стр. 29 – 60, [3], каталоги, журналы мод детской одежды

Выполнение работы:

1. Студентам предлагается провести подробный анализ моделей платьев для девочек дошкольного возраста, предлагаемых на текущий период модельерами и производителями детской одежды по каталогам детской одежды и журналам мод. На основании анализа необходимо разработать эскиз модели платья для девочек. При изучении конструкции необходимо  определить форму, силуэт и характерные конструктивные элементы формообразования моделей: наклоны плечевых срезов, положение и конфигурацию боковых швов, форму линий горловины, проймы, низа и характерных линий членения. Этот анализ используется при оформлении контурных линий чертежа базовой конструкции.

2. Исходными данными для построения чертежа конструкции платья для девочек дошкольной возрастной группы являются размерные признаки типовой фигуры [2], а также прибавки на свободное облегание, рекомендуемые для данного ассортимента одежды и силуэта модели [3]. В качестве примера приведены размерные признаки типовой фигуры девочек размера 110-56-51  в табл. 2.1

Таблица 2.1 - Размерные признаки типовой фигуры девочек дошкольного возраста размера 110-56-51

| Наименование размерного признака (РП) | Условное обозначение РП | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1. Рост | Р | 110 |
| 2. Полуобхват шеи | Сш | 13,3 |
| 3. Полуобхват груди третий | СгIII | 28,0 |
| 4. Полуобхват талии | Ст | 25,5 |
| 5. Полуобхват бедер с учетом выступа живота | Сб | 31,9 |
| 6. Обхват плеча | Оп | 18,0 |
| 7. Ширина плечевого ската | Шп | 10,0 |
| 8. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | ВпрзII | 13,0 |
| 9. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 28,4 |
| 10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | ДтпII | 27,0 |
| 11. Ширина груди | Шг | 11,4 |
| 12. Ширина спины | Шс | 12,2 |
| 13. Длина руки до линии обхвата запястья | Др.зап | 35,8 |
| 14. Высота плеча косая | ВпкII | 28,2 |

Прибавки на свободное облегание рекомендуемые Единым методом ЦОТШЛ, необходимые для построения чертежа конструкции платья для девочек представляются в таблице 2.2. Выбор прибавок осуществляется из таблицы А.1  приложения А.

Таблица 2.2 - Прибавки на свободное облегание платья для девочек дошкольного возраста

| Наименование прибавки | Условное обозначение прибавки | Величина, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекомендованная | принятая |
| 1. К полуобхвату груди III | Пг | 8,0-10,0 | 9,0 |

3. Расчеты для построения чертежей спинки, переда и рукава БК платья для девочек выполняются в соответствии с рекомендуемой литературой [3]. В отчете по лабораторной работе необходимо представить расчеты в соответствии с таблицей 2.3. Чертеж конструкции деталей переда, спинки и рукава выполняется в масштабе 1:1. Пример чертежа конструкции платья для девочек дошкольного возраста прямого силуэта втачного покроя с одношовными рукавами и локтевой вытачкой представлен на рисунках 2.1 и  2.2.

Таблица 2.3 - Расчет для построения чертежа БК платья для девочек размера 110-56-51

| Наименование конструктивного участка | Условное обозначение и способ откладывания | Расчетная формула | Расчет, величина в см. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ширина изделия по линии груди | А0а1 → | СгIII+Пг+… |  |

Рисунок 2.1 – Чертеж конструкции платья для девочек дошкольного возраста (детали спинки и переда)

4. Анализ полученных результатов выполняют после окончательного оформления контуров деталей переда, спинки и рукава платья для девочек дошкольного возраста.

Рисунок 2.2 – Чертеж конструкции одношовного рукава платья для девочек дошкольного возраста

Контрольные вопросы:

- Какие факторы влияют на величину раствора нагрудной вытачки в плечевой одежде для девочек?

- В каких случаях проектируют вытачку на облегание живота в плечевой детской одежде? Назовите возможные варианты её перемещения в модельной конструкции.

Лабораторная работа №3

Тема: "Разработка базовой конструкции утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста по методике ЕМКО СЭВ"

Цель работы:

Изучить методику построения детской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ на примере утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста.

Содержание работы:

- Разработка эскиза и описания модели утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста, на основе анализа конструкций моделей-аналогов.

- Определение исходных данных для расчета БК утепленной куртки по ЕМКО СЭВ.

- Выполнение расчета и построение чертежа БК утепленной куртки.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Инструменты и материалы:

Журналы мод для детей, миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.

Литература: [4], [5] стр. 36-70, [6], каталоги, журналы мод детской одежды

Выполнение работы:

1. Внешний вид готового изделия определяется силуэтом, параметрами и элементами формообразования, заложенными на стадии проектирования конструкции изделия. Студентам предлагается провести подробный анализ моделей утепленных курток для мальчиков, предлагаемых текущем периоде модельерами и производителями детской одежды по каталогам детской одежды и журналам мод. При изучении конструкции необходимо  определить форму, силуэт и характерные конструктивные элементы формообразования в утепленных куртках для мальчиков: наклоны плечевых срезов, положение и конфигурацию боковых швов, форму линий горловины, проймы, низа и характерных линий членения. Этот анализ используется при оформлении контурных линий чертежа базовой конструкции.

2. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста по ЕМКО СЭВ включают в себя размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Размерные признаки на примере типовой фигуры 134-68-57, необходимые для построения чертежа конструкции по ЕМКО СЭВ, представлены в таблице 3.1, на основе данных рекомендуемой литературы [4].

Таблица 3.1 - Размерная характеристика типовой фигуры мальчиков младшего школьного возраста размера 134-68-57

| #### Размерный признак | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рост | Т1 | 134,0 |
| Высота точки основания шеи | Т4 | 111,8 |
| Высота линии талии | Т7 | 82,8 |
| Высота подъягодичной складки | Т12 | 60,3 |
| Обхват шеи | Т13 | 31,4 |
| Обхват груди первый | Т14 | 70,0 |
| Обхват груди второй | Т15 | 71,0 |
| Обхват талии | Т18 | 57,0 |
| Обхват запястья | Т29 | 14,1 |
| Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки | Т32 | 35,4 |
| Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья | Т33 | 54,7 |
| Высота груди | Т35 | 25,2 |
| Длина талии спереди | Т36 | 40,2 |
| Дуга через наивысшую точку плечевого сустава | Т38 | 24,4 |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступания лопаток | Т39 | 14,5 |
| Длина спины до талии с учетом выступания лопаток | Т40 | 32,2 |
| Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Т44 | 66,2 |
| Ширина груди | Т45 | 26,4 |
| Ширина спины | Т47 | 30,2 |
| Обхват головы | Т48 | 53,3 |
| Передне-задний диаметр руки | Т57 | 8,1 |
| Для контроля |  |  |
| Обхват плеча | Т28 | 21,6 |
| Ширина плечевого ската | Т31 | 11,2 |
| Высота проймы косая | Т37 | 23,2 |
| Высота плеча косая | Т41 | 34,3 |
| Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи | Т43 | 31,2 |

В ЕМКО СЭВ разработан отдельный том, содержащий базовые конструкции основных видов одежды для мальчиков различных возрастных групп [5].  Значения конструктивных прибавок на свободное облегание, поправочных величин и других параметров, используемых в структуре формул расчета и построения базовой конструкции представлены в рекомендуемой литературе [5], а также в табл. Б.1 приложения Б, откуда выписываются значения и представляются в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Прибавки на свободное облегание для утепленной куртки для мальчиков

| Наименование прибавки | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка к полуобхвату груди | П31-37 | 14,55 |

3.   Расчеты для построения чертежей спинки, переда и рукава БК утепленной куртки для мальчиков выполняются на основе таблицы 2.2 [2]. В отчете по лабораторной работе необходимо представить таблицу расчета, скопированную из первоисточника [2]. Чертеж конструкции выполняется в масштабе 1:1 (рис. 3.1). Далее проверяют сопряженность срезов горловины спинки и переда, плечевых срезов, боковых и по линии низа, наносят контрольные знаки.

Рисунок 3.1 – Чертеж базовой конструкции утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста

4. Анализ полученных результатов выполняют после окончательного оформления контуров деталей переда, спинки и рукава утепленной куртки для мальчиков младшего школьного возраста.

Контрольные вопросы:

- Какие параметры включены в формулы для расчета величин конструктивных отрезков по методике ЕМКО СЭВ?

- Как определяется ширина изделия по линии груди при построении изделия по методике ЕМКО СЭВ?

- Назовите принципиальные отличия способов проведения графических построений при конструировании изделия по методике ЕМКО СЭВ. Сравните с другими, известными Вам, методиками.

Лабораторная работа №4

Тема: "Разработка базовой конструкции юбки для девочек дошкольного возраста по Единому методу ЦОТШЛ"

Цель работы:

Изучить особенности построения базовых конструкций детской поясной одежды по Единому методу ЦОТШЛ на примере юбки для девочек дошкольного возраста.

Содержание работы:

- Изучение моделей поясной одежды для девочек дошкольного возраста и разработка эскиза и описания модели брюк на основе анализа конструкций моделей-аналогов.

- Определение исходных данных для расчета БК юбки для девочек дошкольного возраста по Единому методу ЦОТШЛ.

- Выполнение расчета и построение чертежа БК юбки согласно разработанному эскизу модели.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Инструменты и материалы:

Журналы и каталоги одежды для детей, миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.

Литература: [3] стр. 71 – 81, [1] стр. 36 – 39, каталоги, журналы мод детской одежды.

Выполнение работы:

1. Студентам предлагается по журналам и каталогам детской одежды провести анализ моделей юбок для девочек дошкольного возраста, предлагаемых текущем периоде модельерами и производителями детской одежды. В зависимости от покроя все юбки можно разделить на две основные группы – прямые и конические, которым соответствуют две конструктивные схемы. При изучении конструкции необходимо  определить форму, силуэт и характерные конструктивные элементы формообразования: количество вытачек, наличие кокеток, положение и конфигурацию боковых и средних швов, форму и оформление верхних срезов, а также характерных линий членения. Этот анализ используется при оформлении контурных линий чертежа базовой конструкции.

2. Исходными данными для построения чертежа базовой конструкции юбки для девочек по Единому методу ЦОТШЛ являются размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Для построения чертежа конструкции прямой юбки по Единому методу ЦОТШЛ необходимы 7 размерных признаков типовой фигуры, которые представляют в таблице 4.1, пользуясь данными рекомендуемой литературы [3]. Поскольку измерения Дсп  и Дсз являются дополнительными и измеряются только у индивидуальных фигур, для удобства построения чертежа используются разности между этими измерениями и измерением Дсб [3].

Таблица 4.1 - Размерная характеристика типовой фигуры девочек дошкольного возраста размера 110-56-51

| #### Размерный признак | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Полуобхват талии | Ст | 25,5 |
| 2. Полуобхват бедер с учетом выступа живота | Сб | 31,9 |
| 3. Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 66,8 |
| 4. Расстояние от линии талии до пола спереди | Дсп | 66,8 |
| 5. Расстояние от линии талии до пола сзади | Дсз | 66,3 |
| 6. Длина изделия (расстояние от линии талии до низа юбки сзади) | Ди | По модели |
| 7. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | ДтсII | 28,4 |

Базовые конструкции основных видов одежды для девочек  различных возрастных групп представлены в отдельной части Единого метода ЦОТШЛ [3].  Значения конструктивных прибавок на свободное облегание для  построения базовой конструкции юбок представлены в рекомендуемой литературе [3], а также в таблице В.1 приложения В, откуда выписываются значения исходя из анализа эскиза проектируемой модели и представляются в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Прибавки на свободное облегание для юбок

| Наименование прибавки | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка к обхвату талии | Пт | 0,5 |

3.   Расчеты для построения чертежей конструкции юбки для девочек дошкольного возраста выполняются на основе таблицы 2.2 [3]. В отчете по лабораторной работе необходимо представить таблицу расчета, скопированную из первоисточника [3]. Чертеж конструкции выполняется в масштабе 1:1 (рис. 4.1). Далее проверяют сопряженность боковых, и средних  срезов, а также линии низа, наносят контрольные знаки.

Рисунок 4.1 – Базовая конструкция прямой юбки для девочек  дошкольного возраста

4. Анализ полученных результатов выполняют после окончательного оформления контуров деталей переднего и заднего полотнищ юбки для девочек дошкольного возраста.

Контрольные вопросы:

- Какие особенности конструирования юбки, расширенной к низу?

- Классификация конических юбок и особенности их конструирования.

Лабораторная работа №5

Тема: "Разработка базовой конструкции брюк для девочек старшего школьного возраста по методике ЕМКО СЭВ"

Цель работы:

Изучить особенности построения базовых конструкций детской поясной одежды по ЕМКО СЭВ на примере брюк для девочек старшего школьного возраста.

Содержание работы:

- Изучение моделей поясной одежды для девочек старшего школьного возраста и разработка эскиза и описания модели брюк на основе анализа конструкций моделей-аналогов.

- Определение исходных данных для расчета БК брюк для девочек старшего школьного возраста по ЕМКО СЭВ.

- Выполнение расчета и построение чертежа БК брюк.

- Анализ полученных результатов и формулировка выводов.

Инструменты и материалы:

Журналы и каталоги одежды для детей, миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.

Литература: [7], [8] с. 205-225, [6], каталоги, журналы мод детской одежды.

Выполнение работы:

1. Студентам предлагается по журналам и каталогам детской одежды провести анализ моделей брюк для девочек старшего школьного возраста, предлагаемых текущем периоде модельерами и производителями детской одежды. При изучении конструкции необходимо  определить форму, силуэт и характерные конструктивные элементы формообразования в брюках для девочек: количество вытачек, положение и конфигурацию боковых и шаговых швов, форму верхних и средних линий, а также линий банта, и характерных линий членения. Этот анализ используется при оформлении контурных линий чертежа базовой конструкции.

2. Исходными данными для построения чертежа базовой конструкции брюк для девочек старшего школьного возраста по ЕМКО СЭВ являются размерные признаки и конструктивные прибавки на свободное облегание. Для построения чертежа конструкции брюк по ЕМКО СЭВ необходимы 12 размерных признаков типовой фигуры, которые представляют в таблице 5.1, пользуясь данными рекомендуемой литературы [7].

Таблица 5.1 - Размерная характеристика типовой фигуры девочек старшего школьного возраста размера 158-80-66

| #### Размерный признак | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рост | Т1 | 158,0 |
| Высота линии талии | Т7 | 99,5 |
| Высота остисто-подвздошной передней точки | Т8 | 91,0 |
| Высота коленной точки | Т9 | 45,2 |
| Высота подъягодичной складки | Т12 | 73,0 |
| Обхват талии | Т18 | 66,0 |
| Обхват бедер с учетом выступа живота | Т19 | 91,1 |
| Обхват колена | Т22 | 35,4 |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Т25 | 102,0 |
| Длина ноги по внутренней поверхности | Т27 | 75,2 |
| Обхват подъема стопы | Т51 | 30,6 |

Базовые конструкции основных видов одежды для девочек  различных возрастных групп представлены в отдельном томе ЕМКО СЭВ [8].  Значения конструктивных прибавок на свободное облегание, поправочных величин и других параметров, используемых в структуре формул расчета и построения базовой конструкции брюк представлены в рекомендуемой литературе [8], а также в табл. Г.1 приложения Г, откуда выписываются значения и представляются в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Прибавки на свободное облегание для брюк для девочек старшего школьного возраста

| Наименование прибавки | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка к обхвату талии | П41-470 | 1,75 |

3.   Расчеты для построения чертежей передней и задней частей брюк для девочек старшего школьного возраста выполняются на основе таблицы 2.2 [8]. В отчете по лабораторной работе необходимо представить таблицу расчета, скопированную из первоисточника [8]. Чертеж конструкции выполняется в масштабе 1:1 (рис. 5.1). Далее проверяют сопряженность боковых, шаговых и средних  срезов, а также среза банта и по линии низа, наносят контрольные знаки.

Рисунок 5.1 – Базовая конструкция передней и задней частей брюк для девочек старшего школьного возраста

4. Анализ полученных результатов выполняют после окончательного оформления контуров деталей передней и задней частей брюк для девочек старшего школьного возраста.

Контрольные вопросы:

- Какие прибавки на свободное облегание используются при конструировании брюк для девочек старшего школьного возраста по методике ЕМКО СЭВ?

- Как определяется отклонение задней части брюк при построении изделия по методике ЕМКО СЭВ?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бескоровайная Г.П. Проектирование детской одежды: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.П. Бескоровайная, С.В. Куренова. – М.: Мастерство, 2000. – 96 с.

- Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха. – М.: ОАО «ЦНИИШП», 2002. – 61 с.

- Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для девочек, изготовляемой по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ МБОН, 1980. – 109 с.

- ГОСТ 17917 – 86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ. 01.01.87 г.

- Единая методика конструирования одежды стран-членов СЭВ. Т. 6 / ЦНИИШП. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. –??? с.

- Единая методика конструирования одежды стран-членов СЭВ. Т. 1 / ЦНИИШП. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 160 с.

- ГОСТ 17916 – 86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ. 01.01.87 г.

- Единая методика конструирования одежды стран-членов СЭВ. Т. 5 / ЦНИИШП. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. –с. 205-225,

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Прибавки на свободное облегание по линиям груди, бёдер

| Вид изделия | Величина прибавки, см, для силуэта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полуприлегающего |  | прямого |  |
|  | Пг | Пб | Пг | Пб |
| Пиджак | 8,0-10 | 4,0-5,0 | 8,0-12,0 | 3,5-4,5 |
| Пиджак-куртка | - | - | 9,0-14,0 | 4,0-6,0 |
| Пальто демисезонное | 10,0-12,0 | 8,0-9,0 | 11,0-15,0 | 10,0-14,0 |

Таблица А.2 – Прибавки на свободное облегание по линии труда на участках спинки и переда

| Вид изделия | Силуэт | Величина прибавки по линии груди, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К спинке (Пшо) | К переду (Пшп) |
| Пиджак | Полуприлегающий | 1,5-2,5 | 1,7-2,7 |
|  | Прямой | 1,7-2,5 | 2,0-3,7 |
| Пиджак-куртка | Прямой | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 |
| Пальто демисезонное | Полуприлегающий | 2,0-3,0 | 2,5-4,0 |
|  | Прямой | 2,0-3,5 | 2,5-4,0 |

Таблица А.3 – Прибавки по линии груди на утепляющую прокладку

| Толщина утепляющей прокладки, см | Величина дополнительной прибавки по лини груди на утепляющую прокладку, см | Распределение дополнительной прибавки на утепляющую прокладку, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к спинке | к пройме | к переду |
| 0,4 | 1,3 | 0,25 | 0,8 | 0,25 |
| 0,8 | 2,6 | 0,5 | 1,6 | 0,5 |
| 1,0 | 3,2 | 0,6 | 2,0 | 0,6 |

Таблица А.4 – Прибавки к  длине спинки до талии, на свободу проймы по глубине, к ширине горловины спинки

| Наименова-ние прибавки | Условное обозначение прибавки | Величина прибавки, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пиджак, пиджак-куртка | пальто |  |
|  |  |  | Демисезон-ное, летнее | Зимнее |
| Прибавка по длине спинки до талии | ПДТС | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 |
| Прибавка на свободу проймы по глубине | ПСПР | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 |
| Прибавка по ширине горловины | ПШГОР | 1,3-1,5 | 1,7-2,0 | 2,0-2,5 |

Таблица А.5 – Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча ОП

| Характеристика рукава | Величина прибавки к обхвату плеча, ОП см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пиджак | пиджак-куртка | Пальто демисезонное |
| Нормальный | 10,0-11,0 | 12,5-14,0 | 12,0-14,0 |
| Расширеный | - | 14,0-16,0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.2 - Прибавки на свободное облегание для утепленной куртки для мальчиков

| Наименование прибавки | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка к полуобхвату груди | П31-37 | 14,55 |
| В том числе к ширине: |  |  |
| спинки | П31-33 | 3,35 |
| переда | П35-37 | 3,9 |
| проймы | П33-35 | 7,3 |
| К полуобхвату: |  |  |
| талии | П411-470 | - |
| бедер | П511-570 | 13,6 |
| На свободу проймы | П33-331 | 5,0 |
| К длине спинки до линии талии | П40 | 2,1 |
| К ширине горловины спинки | П11-12 | 2,6 |
| К высоте горловины спинки | П12-121 | 0,6 |
| К длине переда до талии | П36-16 | 3,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Прибавки  на свободное облегание для юбок для девочек

| Степень прилегания юбки | #### Величина прибавки, см |  |
| --- | --- | --- |
|  | к полуобхвату бедер, Сб | #### к полуобхвату талии, Ст |
| 1 | 2 | 3 |
| Плотное прилегание | 1,0 – 2,0 | 0,5 – 1,0 |
| Среднее прилегание | 2,0 – 4,0 | 1,0 – 1,5 |

Примечание: в юбках для девочек младшего возраста берут большие величины прибавок, а для девочек старшего возраста – меньшие величины.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 – Прибавки  на свободное облегание для брюк для девочек старшего школьного возраста

| Наименование прибавки | Условное обозначение | #### Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка к обхвату талии | П41-470 | 1,75 |
| Прибавка к обхвату бедер | П51-57 | 2,15 |