- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

КАФЕДРА «Дизайн и конструирование изделий легкой

промышленности»

- Практикум

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности»

- Ростов-на-Дону

2024

Составители: Рукавишникова А.С.

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2024 г.

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного выполнения практических работ, задание и контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 29.0.4.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Ответственный за выпуск:

Зав. кафедрой   Лопатченко Татьяна Павловна

  Издательский центр ДГТУ, 2024г.

Содержание

- Практическая работа №1……………………………………………….4

- Практическая работа №2……………………………………….………7

- Практическая работа №3………………………………………………11

- Практическая работа №4………………………………………………13

- Практическая работа №5………………………………………………17

- Практическая работа №6………………………………………………24

- Практическая работа №7………………………………………………27

Список используемых источников………………………………………29

Практическая работа № 1

Раскладка круговых лекал

Цель работы: ознакомление с построением оптимально плотных раскладок равных круговых лекал в рамки прямоугольной формы.

Содержание: 1. Исследование возможности плотного размещения равных круговых лекал;

- Освоение приемов выполнения оптимально плотных раскладок равных круговых лекал;

- Анализ выполненных раскладок равных круговых лекал.

Раскладка круговых лекал

При производстве головных уборов возникает необходимость размещения на ткани однотипных лекал. Вопросы оптимизации раскладки однотипных элементов удобно рассматривать на примерах размещения простых фигур. В частности, рассмотрим задачу построения оптимально плотной раскладки равных круговых лекал в рамке прямоугольной формы.

Из многочисленных литературных источников известно, что задача оптимально плотного размещения равных круговых лекал решена. Оптимально плотным размещенном равных кругов на неограниченной как по длине, так и по ширине плоскости является сотовое размещение, при котором каждый круг касается шести соседних (рис. 1.1) Значение предельного (на бесконечной плоскости) процента межлекальных отходов В∞ в такой системе равных кругов нетрудно установить, рассмотрев прямоугольник, выделенный на рисунке. Если принять, что круги имеют радиус R=1 то площадь этого прямоугольника равна:

Sпр =2∙2∙√3 = 4√3

В рассматриваемым прямоугольник попадают четыре полукруга или два круга общей площадью 2πR² = 2π.

Так как прямоугольниками можно покрыть всю плоскость без зазоров, то плотности D заполнения кругами рассматриваемого прямоугольника и плоскости в рассматриваемой раскладке совпадают. Плотности же заполнения кругами рассматриваемого прямоугольника:

D=2πSп=2π43;         D = 0,9069

Отсюда значение функции В, % для сотовой раскладки кругов на неограниченной плоскости:

В=100(1−π23);           В= 9,31

Рисунок 1.1 – Сотовая раскладка равных круговых деталей

Рассмотрим задачу о раскладке конечного количества кругов, например - двенадцати. Легко установить, что для 12 кругов существует не одна, а пять сотовых раскладок (рис. 1.2). При условии, что раскладываемые круги имеют радиус R = 1, площади этих раскладок с точностью до 0,1 будут равны S1 = 48,5; S2 = 46,2; S3 = 50,4; S4 = 53,3; S5 = 56,5. Из этих пяти раскладок самой плотной является первая, так как у нее минимальная площадь. Для другого количества раскладываемых кругов будет наблюдаться иное количество вариантов возможных сотовых раскладок. Например, для 48 кругов возможно 12 сотовых раскладок, для 72 кругов - 15 и т.д.

## Рисунок 1.2 – Варианты сотовых раскладок 12 равных круговых деталей

Самой плотной раскладкой 12 равных круговых деталей в рамке прямоугольной формы оказывается не сотовая, а регулярная раскладка (рис. 1.3.), Все три регулярные раскладки, показанные на рисунке (регулярной раскладкой равных кругов на бесконечной плоскости называется такая раскладка, в которой каждый круг  касается четырех соседних),  имеют одни и те же значения площади (Sр  = 48,0), плотности и процента межлекальных отходов.

Для регулярной раскладки значение процента межлекальных отходов Врег легко определить из рисунка 1.3:

Врег=Sр−12SkpSр100=48−12π48100;         Врег = 21,46

Плотность заполнения кругами для рассматриваемой раскладки:

D=12SkpSр100=12π48100=25π;              D = 78,54

Детальный анализ раскладок равных круговых лекал, проведенный Б.А.Козловым, позволил выявить закономерности изменения процента межлекальных отходов. Для раскладок в рамках прямоугольной формы снижение процента межлекальных отходов В с увеличением числа раскладываемых круговых лекал происходит не монотонно, а «пилообразно», что показано на рисунке 1.4.

### Рисунок 1.3 – Варианты регулярных раскладок 12 равных круговых деталей: а) в один ряд; б) в два ряда; в) в три ряда.

#### Количество круговых лекал

Рисунок 1.4 – Закономерность изменения процента межлекальных отходов раскладок равных круговых лекал

Из этой «пилообразности» следует существование предпочтительных для раскладки чисел (количества) лекал. Все наиплотнейшие раскладки предпочтительных чисел лекал являются нечетными (в нечетное число строк), при этом в нечетных строках должно лежать m лекал, а в четных - (m - 1).

Сотовые раскладки круговых лекал не всегда являются наиплотнейшими раскладками. Для числа лекал 3 - 10, 12, 13 наиплотнейшей всегда будет не сотовая раскладка, а регулярная (в том числе в одну строку).

В прямоугольной рамке регулярных размеров (т.е. длиной 2mR и ширимой 2nR, где R - радиус круговых лекал, n - количество строк) сотовая раскладка дает впервые выигрыш в плотности заполнения при m=4 и n=27. В этой рамке вместо 108 лекал в регулярной раскладке можно разложить 109 лекал в нечетной сотовой раскладке.

Для раскладок равных круговых лекал радиусом R существуют оптимальные ширины Ш* раскладок, равные:

- 2R - раскладка к одну строку;

- 3,74R - раскладка в дне строки;

- 5,46R - раскладки в три строки.

Оптимальная ширина раскладки для каждой последующей строки увеличивается на 0,866 (2R).

Методические указания:

- Выполнить все возможные варианты размещения заданного количества круговых лекал на неограниченной плоскости. Радиус круга принимается 2см. Определить минимальную площадь прямоугольной фигуры, в которую можно заключить выполненную раскладку. Рассчитать процент межлекальных отходов (В,%) и плотность заполнения (D,%) для рассматриваемых раскладок.

- Для заданной ширины ткани выполнить все возможные сотовые и регулярные раскладки. Рассчитать процент межлекальных отходов (В,%) и плотность заполнения (D,%) для рассматриваемых раскладок.

- Проанализировать выполненные раскладки.

Практическая работа № 2

Определение оптимального угла раскладки эллипсов

Цель работы: ознакомление с построением косых раскладок. Определение оптимального угла .

Содержание: 1.    Анализ размещения косых раскладок лекал формы эллипса;

2.  Освоение приемов построения косых раскладок лекал в     зависимости от изменения угла ;

3.   Определение оптимального угла , при котором раскладка будет наиболее плотной;

4.    Анализ выполненных косых раскладок лекал.

Раскладка косых деталей

Рассмотрим влияние фактора tкос - доля площади косых деталей в общей площади деталей в изделии на примере раскладки эллипсов.

Уравнение эллипса, показанного на рисунке 2.1, с полуосями а и  b   (b > a), наклоненного на угол α к оси у и координатами центра Х0, Y0 имеет вид:

y0−y(x)C=x−x0F1−γ2±1−γ2(x−x0F)2;

где    1F=sin2αb2+cos2αa2;   1C=sin2αa2+cos2αb2;      γ=СFab;     0<γ≤1

Рисунок 2.1 – Эллипс, наклоненный к оси Y на угол α

Вертикальной раскладке соответствует значение угла α=0˚, горизонтальной α=90˚

Для построения косой раскладки будем изменять угол и в пределах 0  90, трансформируя вертикальную раскладку в «косую», заключая получаемые раскладки в соответствующие прямоугольные рамки.

##### Рисунок 2.2 – Варианты косых раскладок эллипсов

Как видно из рисунка 2.2, процент межлекальных отходов для рассматриваемых раскладок снижается при росте угла до 20˚ . При угле 30˚ процент межлекальных отходов приблизительно такой же, как и при 20˚. Следовательно, можно предположить, что существует некоторый угол α*, лежащий дли эллипсов данного примера в пределах 20˚  30˚, при котором раскладка будет наиплотнейшей.

Очевидно, что величина оптимального угла α* должна быть связана с параметрами раскладываемых эллипсов - с соотношением осей а и b. На основании анализа косых раскладок эллипсов получена формула, определяющая величину оптимального угла наклона:

α∗12arcsin23ba−ab

# В соответствии с формулой 2.2 при возрастании величины a/b величина оптимального угла возрастает (рисунок 2.3).

Зависимость величины процента межлекальных отходов от количества раскладываемых эллипсов так же, как и в случае раскладывания равных кругов, носит «пилообразный» характер.

Для оптимальных косых раскладок эллипсов (т.е. при m=n) отношения длины L к ширине Ш определяется соотношением:

(L/Ш)² = (1 + z) /(1- z),

где   z=(x−3)(x−13)(x+1)(x+1);      x=a2b2.

## 0         0,1         0,2       0,3        0,4        0,5      a/b

## Рисунок 2.3 – Влияние отношения a/b на величину оптимального

## угла α*

## Взаимосвязь между отношениями полуосей a/b и размерами раскладки L/Ш показана на рисунке 2.3.

0,2		0,4	1/√3	a/b

### Рисунок 2.4 – Взаимосвязь между отношениями a/b и L/Ш

Методические указания:

- Выполнить косые раскладки для угла  равного 10⁰,  20⁰,  30⁰, 45⁰. Соотношение полуосей  эллипсов задается преподавателем. Количество заданных эллипсов принимается равным 4. Рассчитать площадь полученных раскладок ( S, см² ), процент межлекальных отходов ( В,% ).

- Определить оптимальный угол  , при котором  процент межлекальных отходов ( В,% ) будет минимальным;

- Проанализировать выполненные раскладки. Показать графическую зависимость a/b от .

###### Практическая работа № 3

Раскладка комплектов лекал швейных изделий с различным количеством косых деталей

Цель работы: исследование влияния доли площади косых деталей в общей      площади деталей изделия на процент межлекальных отходов.

Содержание:  1.    Исследование влияния фактора tкос  -  доля площади косых    деталей  в общей площади деталей изделия на процент межлекальных отходов;

2.  Освоение приемов построения раскладок лекал в рамки прямоугольной формы в зависимости от доли площади косых деталей в общей площади деталей изделия;

3. Определение процента межлекальных отходов в выполненных  раскладках изделия;

- Анализ выполненных раскладок лекал деталей швейных   изделий.

Косые раскладки

Для установления характера влияния фактора tкос  - доля площади косых деталей в общей площади деталей в изделии на процент межлекальных отходов рассмотрим следующий пример.

Пусть имеется плотная однокомплектная раскладка лекал деталей мужского пальто (рис 3.1), в которой асе детали имеют одно направление, а долевые линии, характеризующие это направление, параллельны оси х Процент межлекальных отходов этой раскладки В1 = 17,8 %.

Рисунок 3.1 – Однокомплектная раскладка лекал деталей мужского пальто

Повернем теперь четыре детали (площадь которых составляет около половины суммарной площади всех деталей в раскладке) против часовой стрелки на угол 45°. Если при этом условии построить новую раскладку, сохранив ширину рамки, то длина новой раскладки будет больше длины первой, а процент межлекальных отходов составит В2 = 26,4 % (рис. 3.2). При выполнении третьей раскладки (рис. 3.3), все детали в которой повернуты на 45°, величина процента межлекальных отходов будет равна В3 = 24,4%. Эта величина меньше, чем у второй раскладки на 2%.

Рисунок 3.2 – Раскладка, выполненная с поворотом части деталей на угол α =45˚

Рисунок 3.3 – Косая раскладка деталей

Таким образом, раскладка, в которой все детали косые, оказалась более плотной, чем раскладка, в которой площадь косых деталей составила около половины площади всех деталей. Подобная закономерность наблюдается при выполнении раскладок деталей одежды и для изделий других ассортиментных групп верхней одежды.

Методические указания:

- Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия при заданной преподавателем ширине рамки, в которой все детали имеют одно направление параллельно нити основы.

- Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия, где несколько деталей изделия повернуты на угол 45. Рассчитать изменение процента межлекальных отходов при изменении доли косых деталей в общей площади лекал.

- Выполнить плотную однокомплектную раскладку деталей швейного изделия, где все детали изделия повернуты на угол  45.

- Определить процент межлекальных отходов для выполненных раскладок деталей швейного изделия.

- Проанализировать выполненные раскладки.

Практическая работа № 4.

Исследование влияния отдельных факторов на материалоёмкость швейных изделий

# Цель работы: исследование влияния отдельных факторов на материалоёмкость швейных изделий.

Содержание: 1.  Рассматрение факторов, влияющих на экономические показатели производства швейных изделий;

- Прогнозирование средних значений экономических показателей на базовую коллекцию моделей изделия:

- расход материала на одно изделие ( Sизд, см² );

- суммарная площадь лекал деталей изделия ( Sл, см² );

- процент межлекальных отходов (B, %).

- Анализ полученных показателей для базовой коллекции моделей данных изделий.

## Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий

Модели одежды характеризуются конструктивно-модельными параметрами. Эти параметры условно можно разбить на изменяющиеся во времени и стабильные, которые не подвержены влиянию моды.

К изменяющейся группе конструктивно-модельных параметров можно отнести длину изделия, вид рукава, расширение или сужение низа изделия и связанный с этим вид силуэта, применяемые материалы и некоторые другие параметры.

В целом каждую направляющую коллекцию характеризуют средние значения параметров, которые или не изменяются от года к году (т.е. являются стабильными), или изменяются. К первой группе параметров можно отнести многошовность рукава или юбки, количество и площадь косых деталей, наличие или отсутствие пояса или накладных карманов в модели и т.д. Хотя средние значения таких параметров могут претерпевать в ряде случаев изменения во времени, эти изменения обычно слабо влияют на экономические показатели, поэтому такие параметры можно отнести к стабильным.

На стабильные и изменяющиеся можно условно разделить не только конструктивно-модельные параметры изделий, но и ассортиментные группы одежды.  К изменяющимся ассортиментным группам логично отнести те из них, модели которых могут существенно отличаться друг от друга (платье, юбка, блузка, пальто и др.), к стабильным – те, к которых отличие моделей друг от друга незначительно ( мужские костюмы, брюки, жилеты, школьная форма и т.д.).

Априорная оценка экономических показателей моделей изменяющихся ассортиментных групп обычно значительно сложнее, чем моделей стабильных ассортиментных групп. Модели пальто или женских платьев могут значительно отличаться друг от друга параметрами конструкции, видом применяемого материала, назначением (пальто зимнее, демисезонное, летнее; платье повседневное, свадебное и т.д.). Такая одежда имеет сильно выраженную тенденцию к изменению модных элементов, соответственно чему возрастает число факторов, которые необходимо учитывать при априорной экономической оценке. В противовес этому прогнозирование экономических показателей для мужского классического костюма намного проще. Для этих изделий наиболее изменяющимся фактором, влияющим на экономические показатели, является вид применяемого материала, но это влияние учесть относительно несложно.

Поэтому актуально прогнозирование экономических показателей для моделей, изменяющихся ассортиментных групп.

Рассмотрим возможность прогнозирования средних значений таких экономических показателей, как расход материала на одно изделие Sизд  (Lизд), суммарная площадь лекал деталей изделия Sл и процент межлекальных отходов В, получающихся при раскрое материалов. На примере исследования моделей трех ассортиментных групп (мужских и женских пальто и плащей, женских платьев) проведем прогнозирование указанных выше показателей, характеризующих модели промышленных коллекций, на основе анализа моделей направляющей базовой коллекции. Долгосрочность прогнозирования принимаем равной двум годам - периоду от разработки эскизов направляющей базовой коллекции до выпуска готовых изделий промышленных коллекций. Этот срок может быть увеличен при наличии положительных результатов в прогнозировании моды на длительный период, т.е. долгосрочность прогнозирования экономических показателей существенно зависит от долгосрочности прогнозирования конструктивно-модельных параметров будущих изделий.

Эскизному проектированию моделей направляющей базовой коллекции предшествует разработка предпосылок перспективного направления развития ассортимента, моды, оформления тканей и нетканых материалов. Происходит формирование нового взгляда на будущие изделия и выявление особенностей новой силуэтной формы. Это обретает реальность сначала в эскизах, а потом в готовых изделиях направляющей базовой коллекции. На этапе разработки эскиза становится в целом ясно, в каких пределах будут изменяться значения основных модных параметров новой одежды, в чем будет заключаться отличие новых моделей от моделей предшествующей коллекции. Например, анализ эскизов и опрос специалистов позволяет ориентировочно установить изменение длины изделия, изменение расширения по низу модели и т.п.

Аналогично можно установить  предполагаемую долю выпуска изделий промышленных коллекций, характеризующихся тем или иным модельным параметром. Например, предполагается, что каждая десятая модель пальто будет изготовляться из ткани с рисунком в клетку. Полагая далее, что по каждой модели промышленной коллекции изделия будут изготовляться  одинаковым тиражом, заключаем, что доля выпуска пальто из тканей с рисунком в клетку в общем объеме выпуска составит около 10%. Дифференциация моделей по такому признаку необходима для определения средних значений рассматриваемых показателей Sизд  (Lизд), Sл и В.

Зависимость величин процента межлекальных отходов В, суммарной площади лекал Sл и  расхода материала  Sизд  от изменяющихся факторов можно оценить при средних значениях стабильных факторов при различных сочетаниях значений изменяющихся факторов. Каждое сочетание должно определять реальную модель одежды анализируемой ассортиментной группы, а значения изменяющихся факторов должны соответствовать результатам анализа эскизов направляющей коллекции и опроса специалистов.

Статистическая обработка экспериментальных исследований позволила получить следующие уравнения, определяющие зависимости показателей B и  Sл  от изменяющихся факторов.

Для моделей пальто и плащей (мужских и женских):

B=16,7−3,8х1−2,8х2+0,03х3+3х4;

Sл=1,06−0,1х1+0,0076х3−0,15х4+0,014х5.                                       (4.1)

##### Для моделей женских платьев

В=15−1,3х1−1,7х2+0,03х3+1,6х4;

Sл=0,53−0,05х1+0,004х3−0,0171х5−0,06х7+0,24х8−0,08х9.      (4.2)

где  В – процент межлекальных отходов, %;

Sл – суммарная площадь лекал, м²;

х1=  1- если в рассматриваемой модели рукава втачные;

х2=  0- в противном случае;

1- если рукава реглан, полуреглан, комбинированные;

0- в противном случае;

х3=  расширение по низу модели, см (значение фактора берется по

абсолютной величине расширения(;

х4= 1- если изделие из искусственного меха;	1

х5= 0- в противном случае;

длина изделия, см;

х6= 1- если силуэт изделия прилегающий;

0- в противном случае;

х7= 1- сочетание втачного или реглана с цельновыкроенным;

0- в противном случае;

х8= 1- если силуэт изделия трапецевидный;

0- в противном случае;

х9= 1- если силуэт изделия прямой;

0- в противном случае;

### После определения с помощью уравнений значений В и Sл  можно определить расход материала на единицу изделия:

Sизд = 100· Sл / (100 – В)                                                                          (4.3)

Уравнения 4.1, 4.2 определяют В и Sл  для изделий, изготовленных из гладкокрашеного материала и имеющих прибавку не свободное облегание на уровне груди Пг = 9 см.

Если применяется материал с рисунком в клетку, то величина межлекальных отходов увеличивается на:

- для пальто и плащей

ΔВ = 3,2 + 0,072s – 0,001s²;                                    (4.4)

- для платьев

ΔВ = 2,3 + 0,072s – 0,0001s²,                                  (4.5)

где s – площадь клетки, см² ( s ≥ 1 см² ).

Если материал имеет рисунок в полоску, то количество межлекальных отходов также увеличивается на:

ΔВ = 0,66d – 0,013d²                                                (4.6)

где d – ширина полосы, см (d ≥ 1 см ).

Влияние площади клетки и ширины полосы учитывается при необходимости подгонки деталей по рисунку.

Если прибавка на свободное облегание на уровне груди Пг ≠ 19 см, то суммарная площадь лекал изменится на величину:

ΔSл=2⋅10−4(Пг−9)х5                                            (4.7)

Анализ эскизов направляющей базовой коллекции моделей позволяет определить числовые значения входящих в уравнения 4.1 – 4.7 факторов и оценить количество межлекальных отходов, суммарную площадь лекал и расход материалов для каждой анализируемой модели. Это не означает, что полученное, например, значение площади лекал Sл  будет совпадать с измеренной площадью деталей для анализируемой модели направляющей коллекции, т.к. параметры этой модели обычно несколько утрированы, что делается с целью подчеркнуть тенденцию в изменении моды. В сущности, значения В, Sл и Sизд  соответствуют средним значениям количества межлекальных отходов, суммарной площади лекал и расхода материала для некоторой группы однородных моделей промышленных коллекций, разработанных на основе анализа модели (моделей) направляющей базовой коллекции.

Методические указания:

- Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем (три модели). Для этих моделей изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели – вид применяемого материала ( из гладкокрашеной ткани, с рисунком в клетку, с рисунком в полоску). Для заданного фактора определить с помощью уравнений значение показателей:

- расход материала на одно изделие ( Sизд, см² );

- суммарная площадь лекал деталей изделия ( Sл, см² );

- процент межлекальных отходов (B, %).

- Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем (три модели). Для этих моделей изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели – конструктивно-модельные параметры ( длина изделия, покрой рукава, расширение или сужение к низу изделия ). Для заданного фактора определить с помощью уравнений значение показателей:

- расход материала на одно изделие ( Sизд, см² );

- суммарная площадь лекал деталей изделия ( Sл, см² );

- процент межлекальных отходов (B, %).

- Выявить основные причины, влияющие на изменение материалоемкости заданной коллекции моделей швейного изделия.

Практическая работа № 5

Определение полезной площади и раскройных свойств кожевенных материалов

Цель работы: изучение вида натуральных кож и определение сорта кожевенных материалов.

Содержание: 1.   Изучение свойств натуральных кожевенных материалов. Рассмотрение факторов, влияющих на рациональное использование натуральных кож;

- Определение сорта кожевенных материалов.

## Основные виды кож, используемые для производства швейных изделий

Для изготовления швейных изделий в основном используются кожи, выработанные методом хромового и жирового дубления из шкур овец, свиней и других животных.

Различают следуюшие виды кож, используемых для одежды.

Шеврет - кожа из овчины хромового дубления с естественной лицевой поверхностью, характеризующаяся красивым рельефным рисунком в виде неглубоких воронкообразных впадин, рыхлая на ощупь и сильно растяжимая,

Велюр одежный - кожа из свиной шкуры хромового дубления с ворсовой поверхностью. Велюр может быть получен и из шкур овец. Ворсовую поверхность получают путем шлифования бахтармяной (нижней, не лицевой) стороны шкуры. Лицевая поверхность велюра имеет бархатистый вид, ворс густой, ровный, хорошо прокрашенный.

Нубук - получают из опойка, выростка и полукожника шлифованием лицевой поверхности, имеющей пороки, обычно натурального цвета или светлых тонов.

Замша - кожа жирового метода дубления. Характеризуйся особой мягкостью, низким, густым и блестящим ворсом, повышенной растяжимостью, хорошей воздухопроницаемостью, устойчивостью к воде. Замша очень пориста, удельный все замши составляет 0,3-0,4 г/см3. При намокании и высушивании замша не теряет мягкости, ее можно стирать в теплом мыльном растворе, так как она не содержит веществ, вымываемых водой. Температура сваривания замши около 65С.

Шевро и козлина хромового дубления. Кожи из козлины хромового метода дубления площадью до 60 дм² называют шевро, а более крупные – козлиной. Характеризуются особой мягкостью и красивым внешним видом.

Спилок – делят по виду кож, из которой его вырабатывают, на хромового дубления и велюр. Спилок изготавливают гладким или нарезным, а также с ворсом (велюр).

Для изготовления верхней одежды также используется опоек или тонкий выросток – кожи, выработанные из шкур телят методом хромового дубления.

Опоек – кожа шкур телят, выкормленных в основном молоком. Опоек имеет гладкую лицевую поверхность с приятной мягкой мереей.

Выросток – кожа, выделанная из шкур более старших телят, полностью перешедших на растительное питание.

Виды натуральных одежных кож и их характеристика приведены в таблице 4.1.

### Таблица 4.1 - Виды натуральных одежных кож и их характеристика

| Виды кожи | #### Сырье | S, дм² | Толщина, мм | Метод дубления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шеврет | Овчина | 50 - 120 | 0,6 – 1,5 | Хромовое |
| Шевро | Козлина | до 60 | 0,4 – 1,0 | Хромовое |
| Козлина | Козлина | свыше 60 | 0,4 – 1,0 | Хромовое |
| Опоек | Шкуры телят | 75 - 120 | 0,6 – 1,1 | Хромовое |
| Выросток | Шкуры телят | 90 - 150 | 0,7 – 1,2 | Хромовое |
| Полукожник | Шкуры телят | 120 - 200 | 0,7 – 1,2 | Хромовое |
| Спилок | Свиные шкуры | 60 - 200 | 0,6 – 1,8 | Хромовое |
| Замша | Олени, овцы, козы |  |  | Жировое |
| Велюр | Крупный рогатый скот, козлина, свиные шкуры |  |  | Хромовое |

Физические свойства кожи характеризуются ее геометрическими параметрами, плотностью, пористостью, проницаемостью, поглощением и отдачей влаги, теплофизическими и другими показателями.

Из всех геометрических характеристик кож (толщина, длина, ширина, площадь) наиболее важными являются площадь и толщина.

Площадь кожи зависит от размеров шкуры, в некоторой степени от метода дубления и условий выполнения операций ( сушка, тяжка. Разводка и др.). В зависимости от площади кожи для одежды подразделяют на три группы:

- от 60 до 80 дм² включительно;

- свыше 80 до 100 дм² включительно;

- свыше 100 дм².

Толщина различных участков кожи зависит от вида,  пола и возраста животных, условий содержания этих животных, химического состава кожи и режимов выполнения операций кожевенного производства. В связи со значительной разницей толщины различных топографических участков натуральных кож, этот показатель измеряют в точке Н. Расположение точки измерения толщины Н определено стандартом и показано на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 –  Расположение стандартной точки    Н       на коже (цифры на   рисунке показывают расстояние между линиями в мм)

Стандартную точку определяют на правой половине кожи на пересечении линии ЛМ с линией ИК. В зависимости от толщины в стандартной точке Н, кожи подразделяют на тонкие и средние в соответствии с таблицей 4.2.

### Таблица 4.2 – Группы кож по толщине

| #### Наименование групп толщин | #### Толщина кож, мм |
| --- | --- |
| Тонкие Средние | от 0,6 до 0,9 включительно свыше 0,9 до 1,2 включительно |

Примечание – По согласованию изготовителя с потребителем допускается вырабатывать кожи толщиной 0,4 – 0,6мм

## Свойства натуральных  кожевенных материалов

Раскройные свойства кож характеризуются особенностями структуры ее отдельных топографических участков, толщиной, площадью, конфигурацией, конструкцией изделия, сортностью (наличием пороков, определяющих при современных методах раскроя требования к материалу, из которого изготовлены детали изделий), возможностью использования кожи по целевому назначению.

Участки шкуры и кожи, соответствующие определенным частям тела животного и различающиеся по толщине, плотности, характеру переплетения волокон, химическому составу и физико-механическим свойствам, называют топографическими.

Кожу условно делят на чепрачную и периферийную части (рис. 4.2). Чепрачная часть (средняя часть кожи), площадь которой доходит до 55% от общей площади кожи, обладает примерно одинаковыми свойствами в продольном и поперечном направлениях. Изменение толщины кожи в пределах чепрака незначительно. Из чепрачной части кожи выкраивают наиболее ответственные детали одежды.

Рисунок 4.2 – Топография кожи

К периферийной части относят участки кожи, непосредственно примыкающие к чепраку спереди (вороток) и с боков (полы). Из этих участков выкраивают менее ответственные детали или на этих участках размещают части деталей, которые не несут больших механических нагрузок, а в готовом изделии мало заметны.

Направление удлинения (тягучести) кожи имеет существенно значение при изготовлении изделия, направление наибольшего удлинения на отдельных участках необходимо учитывать при раскрое (рис.4.3).

Чепрачная часть кожи отличается наименьшими показателями удлинений в долевом и поперечном направлениях. На участке воротка наибольшее удлинение направлено веерообразно. Полы и лапы имеют наименьшее удлинение в продольном направлении.

Рисунок 4.3 – Направление удлинений:

↔ - наименьшее удлинение

─ - наибольшее удлинение

Хребтовая линия шкуры (кожи) – условная прямая линия, проходящая по линии позвоночника от головы до корня хвоста.

Белая линия шкуры – анатомическая граница сращения брюшных мышц у животных, по которой проводят разрез шкуры при ее снятии пластом.

Полукожа (полукожник) – половина целой кожи, полученная разрезом по хребтовой линии.

Чепрак – средняя часть шкуры (кожи), ограниченная прямыми линиями, соединяющими впадины передних и задних лап и линией, соединяющей передние пашины.

Огузок - часть шкуры (кожи), расположенный ниже линии, соединяющей впадины задних лап (линия БС на рисунке 4.2).

Крупон – чепрак, выкроенный в виде прямоугольника со сторонами БМНС (рис. 4.2) с отрезанным огузком.

Полы – крайние боковые участки шкуры (кожи), ограниченные от остальных частей линиями, соединяющими впадины передних и задних лап (линия АБ и СД, ЖМБ и ЗНС – рис. 4.2).

Рыбка – часть шкуры (кожи) после отделения пол, а иногда и головной части.

Вороток - часть шкуры (кожи), расположенный между головной частью и чепраком (линия ЖМНЗ и АМНД – рис. 4.2).

Сходы – откроенные от шкуры (кожи) две полы и вороток.

Лапы - участки шкуры (кожи), снятые с ног животного.

Пашины - участки шкуры (кожи), прилегающие к лапам со стороны белой линии.

# Характеристика сортности кож

Важным фактором, влияющим на рациональное использование натуральных кож, является сорт. В зависимости от наличия пороков, качества и топографического расположения на коже, а также отклонений от требований, предъявляемых к качеству и внешнему виду, кожи делят на пять сортов.

Пороком кожи считается любое повреждение, обнаруженное при органолептической оценке и внешнем осмотре, приводящее к снижению использования площади этой кожи.

Кожи высшей категории качества должны быть не ниже 3-го сорта.

Полезной площадью считают площадь, свободную от пороков или с наличием таких пороков, которые для данного вида кож допускаются.

При определении сорта кож для одежды и головных уборов допустимыми пороками считают:

- отмин;

- единичные хорошо заросшие свищи и оспины;

- единичные хорошо заросшие и закрашенные царапины, не
задевающие дерму;

- неровную окраску и изменяемость цвета при растягивании
кож с анилиновой и полуанилиновой отделками.

В кожах не допускаются:

- непродуб (светлые непрокрашенные участки в среднем
слое толстых кож);

- подсед (короткие волоски на поверхности кожи);

- садка общая (трещины);

- жесткость общая (гремучестъ при прощупывании);

- ломкость общая (трещины на лицевой поверхности при изгибе);

- отдушистость свыше 60 % площади чепрака;

- пятна и налеты жирового или минерального происхождения, не поддающиеся удалению, занимающие свыше 50 % площади кожи;

- бронзистость;

- нестойкость к утюжке при температуре 80 °С  и ниже;

- осыпание покрытия;	|

- неровная окраска, за исключением кож с анилиновой, полуанилиновой отделками и велюра;

- неровное строгание.

На кожах высшей категории качества и вырабатываемых для Госзаказа, кроме перечисленных пороков, не допускаются: тощесть, отдушистость и пятна жирового или минерального происхождения.

Учитываемые пороки делятся на измеряемые и неизмеряемые по длине и площади. Неизмеряемые пороки оцениваются в соответствии с таблицей 4.3.

Таблица 4.3 - Оценка неизмеряемых пороков

| #### Наименование порока | #### Оценка порока, % |
| --- | --- |
| ##### Садка или ломка местная | 25 |
| Тощестость | 20 |
| Серость окраски для черных кож | 10 |

К порокам, измеряемым по площади, относятся те, которые дают общее поражение участка кожи, а также пороки, расположенные группой и на расстоянии не более 7 см друг от друга.

Для определения площади пороков их вписывают в наименьший прямоугольник, в который должны помещаться все пороки. Площадь пороков, вписываемых в прямоугольник, измеряют в квадратных сантиметрах. Если меньшая сторона прямоугольника равна или менее 2 см, порок считают линейным и измеряют в сантиметрах. Пороки длиной до 2 см или площадью до 4 см считают единичными.

Если стороны прямоугольника выходят за контуры кожи, порок вписывают в несколько прямоугольников, не выходящих за пределы кожи. При наличии на одном участке кожи двух или более пороков различного характера площадь учитывают по пороку с наибольшей площадью поражения. Сорт кожи определяется в зависимости от полезной площади. Полезной площадью считают площадь, свободную от пороков или с наличием таких пороков, которые для данного вида кож допускается. Классификация кож по сортам и их полезная площадь приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4 -  Классификация кожи по сортам

| #### Сорт кожи | #### Полезная площадь, % |
| --- | --- |
| 1 | от 100 до 95 |
| 2 | от 94,99 до 85 |
| 3 | от 84,99 до 70 |
| 4 | от 69,99 до 50 |
| 5 | от 49,99 до 30 |

Кожи площадью от 20 до 40 дм² относятся к 5 сорту, если они имеют полезную площадь не менее 50%.

Площадь кожи измеряют кожемерной машиной в соответствии с нормативной документацией и другими машинами, удовлетворяющими аналогичным требованиям.

Для определения сорта кожи необходимо установить:

- величину всех пороков, измеряемых по площади (Qпл ) в дм2;

- величину всех линейных пороков ( Qл ) в дм2, вычисляемую по формуле:

Q = 0,03L,

где L – длина линейных пороков, см;

0,03 – коэффициент эквивалентности линейных и площадных пороков.

Общая площадь всех пороков ( Qобщ ) в процентах вычисляется по формуле:

Q=Qпп+QлS⋅100+Qн;

где S – площадь кожи, дм2

Qн – оценка неизмеряемых пороков, %.

Полезную площадь кожи ( Qпол ) в процентах вычисляют по формуле:

Qпол = 100 - Q

В соответствии с полезной площадью кож, представленной в табл. 4.4, определяется сорт кожи.

Свойства кож оказывают существенное влияние на качество готовых изделий.

Методические указания:

- На заданной преподавателем схеме натуральной кожи провести разбивку ее на части  (топография кожи). Дать оценку каждой части.

- Определить площадь заданной кожи.

- Определить сорт кожи. Для этого необходимо установить величину всех пороков, измеряемых по площади ( Qпл, дм² ), величину всех линейных пороков ( Qл, дм² ), общую площадь всех пороков ( Qобщ, %), полезную площадь кожи ( Qпол, дм² ).

Практическая работа № 6

Исследование процента использования кожевенных материалов

Цель работы: ознакомление с требованиями при раскрое кожевенных материалов. Рациональное использование кожевенных материалов.

Содержание: 1.    Изучение требований при раскрое кожевенных материалов;

- Выполнение раскладок на коже для заданного изделия;

- Определение рациональности выполненных раскладок.

# Особенности раскроя натуральных кожевенных материалов

Натуральные кожевенные материалы характеризуются неоднородностью свойств топографических участков, ограниченностью размеров, наличием пороков и различными требованиями, предъявляемыми к деталям одежды.

Кроме того, различные участки кож имеют неодинаковую толщину, тягучесть, пороки в зависимости от сортности кож могут быть расположены на разных топографических участках кож.

Чепрачная часть (средняя часть кожи), площадь которой доходит до 55% от общей площади кожи, обладает примерно одинаковыми свойствами в продольном и поперечном направлениях. Изменение толщины кожи в пределах чепрака незначительно. Из чепрачной части кожи следует выкраивать наиболее ответственные детали одежды, такие как верхний воротник, верхняя часть рукава, составные части переда, спинки.

К периферийной части относят участки кожи, непосредственно примыкающие к чепраку спереди (вороток) и с боков (полы). Из этих участков следует выкраивать менее ответственные детали или размещать участки деталей, которые не несут больших механических нагрузок, а в готовом изделии малозаметны, К таким деталям относятся нижняя часть половины рукава, верхняя часть отрезного бочка в пиджаках и женских жакетах, нижний воротник, нижняя часть подборта и т.д.

Направление удлинения (тягучести) кожи имеет существенное значение при изготовлении изделия, направление наибольшего удлинения на отдельных участках необходимо учитывать при раскрое.

На таких участках следует располагать детали или участки деталей, не несущие больших механических нагрузок в процессе эксплуатации изделий.

Технологические операции выполнения раскладки лекал на кожах и вырезания деталей составляют 50 % трудоемкости всех работ, выполняемых закройщиком. Кроме того, от качества выполнения раскладки лекал в значительной степени зависит рациональное использование площади кож.

Рациональное использование натуральных кожевенных материалов является важным фактором, так как от него в решающей степени зависит себестоимость и качество изготовляемой одежды.

Основным процессом, от которого зависит рациональное использование кож, является раскрой.

Непосредственно перед раскроем проверяется количество кож и их площадь; внимательно осматривается каждая кожа, отмечаются пороки, отдельно выделяются пороки недопустимые в изделии и допустимые в менее ответственных деталях на невидимых частях изделия. Пороки отмечаются с лицевой стороны кожи, чтобы при раскрое не допускать их попадания на видимые части деталей изделия.

Структура кожи не допускает увеличивать детали или перемещать конструктивные линии в процессе примерки, поскольку при соединении деталей ручным или машинным способами на поверхности кожи остаются следы от прокола иглы. Ограничена и площадь каждой кожи. Перечисленные особенности требуют точного конструктивного решения каждого изделия. При раскрое кож учитываются следующие требования:

- симметричные детали изделия, расположенные на разных
кожах, должны быть однородными по оттенку, толщине, удлине
нию и выкроены из одинаковых топографических участков кожи;

- раскладка деталей изделия производится на каждой коже
отдельно;

- более ответственные детали, такие как перед, спинка, верх
няя часть рукава, верхний воротник выкраиваются из чепрачной
части кожи;

- допускаемые отклонения от хребтовой линии не должны
превышать 10 %;

- детали изделия на кожах с ворсовой поверхностью должны
располагаться в одном направлении;

•	раскладку деталей изделия начинают с крупных деталей.
Особенности раскроя, размещения деталей на кожах обусловлены следующим:

  - площадь комплекта лекал деталей одежды превышает площадь одной кожи, что вызывает необходимость использования для одного изделия нескольких единиц кож. При этом площадь лекал крупных деталей одежды может быть соизмерима, а в некоторых случаях и больше площади одной кожи;

  - сложность размещения крупных деталей на ограниченной площади кож;

  - неоднородность свойств различных топографических участков кожи;

  - сортность кожи и случайное расположение пороков.

## Нормирование кожевенных материалов

Величина отходов, образующихся при раскрое кож на детали одежды, определяется тремя группами факторов, которые зависят соответственно от показателей свойств кожи, показателей свойств изделия и квалификации закройщика.

Исследования по определению пороков на возможность рационального использования кожи показали, что количество отходов в значительной мере зависит от общей площади всех пороков, количества этих пороков, соотношения площадей кож и деталей.

При теоретическом определении взаимосвязи между количеством отходов и характеристиками одежды и кожи возникает ряд проблем. Проблемы связаны с тем, что на швейные изделия используется несколько кож разных сортов и площади. Процент использования конкретных кож различных сортов и размеров является переменной величиной. Размещение лекал на кожах в случае раскроя деталей одежды не может подчиняться единой системе взаимоукладываемости, принятой для обуви. Поэтому в настоящее время при нормировании натуральных кожевенных материалов на швейные изделия теоретически можно только оценить ожидаемое количество отходов.

С учетом полезной площади кож разных сортов выделены следующие участки для размещения ответственных деталей изделия из кож:

- 1-го и 2-го сортов – более 75% общей площади;

- 3-го и 4-го сортов – до 75% общей площади;

- 5-го сорта – от 30% до 50% площади чепрачной части.

### Как известно, при раскладке лекал даже на поверхности ткани без пороков процент межлекальных отходов в среднем колеблется в пределах 9-16% в зависимости от вида и ширины материала. Это позволяет предположить, что процент использования кожи для одежды будет меньше 84-91%.

Для аналитического исследования влияния основных характеристик кожевенных материалов и конструкции изделия на использование этих материалов представим процент использования площади кожи в следующем виде:

Писп=SлSр100,

где Писп – процент использования комплекта кож на одно изделие,%

Sл – площадь комплекта лекал швейного изделия, дм²;

Sр – площадь раскладки комплекта лекал, дм².

Методические указания:

- Перечислить требования для достижения высокого уровня качества швейных изделий при раскрое кожевенных материалов.

- Для заданного изделия выполнить эскиз модели и описание внешнего вида. Представить спецификацию деталей изделия и их площади.

- Выполнить раскладку лекал заданного изделия на макетах кож одной конфигурации.

- Для оценки рациональности выполненных раскладок определить процент использования полезной площади кожи ( Писп, %).

Практическая работа № 7

Исследование геометрии теплозащитных пакетов.

В настоящее время одежда с перопуховым утепляющим слоем, отличающаяся легкостью, практичностью и высокими теплозащитными свойствами, пользуется повышенным спросом. Структура перопуховой массы требует деления деталей изделия, состоящих из основного материала и подкладки, на отдельные отсеки. Форма и геометрические параметры этих отсеков претерпевают значительные изменения после их заполнения перопуховой массой.

Как показано на рисунке 7.1, поперечное сечение отсека утепляющего пакета можно представить в виде фигуры, ограниченной дугами окружностей, симметричными относительно оси X. На рисунке 7.1 приняты следующие обозначения: l0 - расстояние между строчками простегивания незаполненного пакета; r0 - радиус дуги окружности, описывающей поперечное сечение отсека: φ0 - центральный угол, опирающийся на дугу окружности длиной        l0/2; σmax -  максимальная толщина отсека: σсрв- средневзвешенная толщина отсека (определяется на основе расчета теплового сопротивления и толщины теплозащитной одежды в соответствии со стандартной методикой); а - расстояние между строчками простегивания пакета, заполненного перо-пуховой массой.

Для аналитического описания поперечного сечения отсека примем, что расстояние между строчками простегивания до заполнения отсека равно единице. Таким образом, перейдем к рассмотрению геометрии отсека в относительных единицах. В этом случае можно записать:

l0=2ϕ0r0=1;             r0=12ϕ0                                (7.1)

Площадь поперечного сечения цилиндрических частей отсека равна:

Sсеч=ц0−sin(ц0)cos(ц0)2ц02                                    (7.2)

Под термином «отсеки пакетов теплозащитной одежды оптимальной геометрии» подразумеваются отсеки с такими соотношениями геометрических размеров, при которых обеспечиваются минимальные материальные, энергетические и трудовые затраты на единицу термического сопротивления этих отсеков. Сами отсеки при этом должны соответствовать заданному уровню качества. Мерой оценки материальных, энергетических и трудовых затрат служит, в конечном выражении, стоимость этих затрат.

На рисунке 7.1 представлена расчетная схема поперечного сечения отсека.

### Рисунок 7.1 – Расчетная схема поперечного сечения отсека

В связи с тем, что цены на материалы, энергоносители и трудовые ресурсы изменяются во времени и географическом пространстве возникает ряд проблем по определению стоимости затрат на единицу термического сопротивления (удельных затрат).

По данным широко известной консультационной фирмы Kurt Salmon Associalees (г. Дюссельдорф) за последнее время произошел существенный рост стоимости рабочей силы в швейном производстве. Так, стоимость рабочей минуты в швейном производстве ФРГ повысилась с 0, 74 DM в 1995г. до 0,78 DM в настоящее время. Даже в Турции, считавшейся (ошибочно) страной с дешевой рабочей силой, стоимость рабочей минуты повысилась за последние 4 года с 0,20 DM до 0,26 DM и поэтому показателю она приблизилась к Португалии. В Словении стоимость рабочей минуты выросла за этот период на 42% и составила 0,36 DM. Стоимость рабочей минуты в Польше составляет 0,28 DM, в Чехии – 0,26 DM , в Китае – 0,17 DM.