ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «ТЕОРИЯ  МЕХАНИЗМОВ  И  МАШИН»

ЗАДАНИЯ

для курсовой работы (проекта)

по теории механизмов и машин

для студентов заочного и дневного отделений

Выпуск 6

Ростов-на-Дону, 2009

Составитель:	канд. техн. наук	 В.А.Кочетов

канд. техн. наук Е.Д.Ровеньков

канд. техн. наук О.О.Полушкин

УДК   621.01.001(07)

Задания на курсовую работу (проект) по теории механизмов и машин для студентов дневного и заочного отделений. Выпуск 6. -  Ростов н/Д, 2009. - 19с.

Задания предназначены для студентов технических специаль-ностей дневного и заочного отделений, изучающих теорию механизмов и машин как отдельную дисциплину.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Машины и оборудование агропромышленного комплекса»

Рецензент  доц., к.т.н. А.И.Камышанов

Научный редактор д.т.н., проф.  В.П.Жаров

©  Издательский центр ДГТУ, 2009

Объем и содержание курсовой работы «Анализ и синтез

механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист2. Кинематический и силовой анализ шарнирно-рычажного

механизма

- Провести структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответствующих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 3 плана скоростей и ускорений (для положений 2,4,8)

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и ускорений звеньев для заданных положений механизма

- Определить веса, силы и моменты пар сил инерции звеньев для одного из положений рабочего хода, указанного преподавателем.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп Л.В.Ассура.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 3.Синтез и анализ передаточного механизма

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

- Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

3

Объем и содержание курсового проекта «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист 2. Кинематический анализ шарнирно-рычажного механизма

- Структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответству-ющих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 6 планов скоростей (для положений (0,2,4,6,8,10)) и 3 плана ускорений для положений (2,4,8).

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма.

Лист 3. Силовой анализ механизма

- Построить схему механизма, план скоростей и ускорений (положение задается преподавателем).

- Определить веса звеньев, силы и моменты пар сил инерции звеньев механизма.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 4. Синтез и анализ передаточного механизма.

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

4

| Таблица исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|  |  | lАС | мм | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | 140 | 146 | 151 | 157 | 162 | 168 | 174 | 179 | 185 | 190 |
|  |  | lCD | мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
|  |  | lDЕ | мм | 188 | 197 | 207 | 216 | 226 | 235 | 244 | 254 | 263 | 273 | 282 | 291 | 301 | 310 | 320 |
|  |  | lСS3 | мм | 0,5 · lCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lDS4 | мм | 0,5 · lDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 5,6 |
|  |  | m2 | кг | для всех вариантов m2 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | кг | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 28 |
|  |  | m4 | кг | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 | 25 |
|  |  | m5 | кг | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19,5 | 17 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,061 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,066 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,07 | 0,071 | 0,072 | 0,073 | 0,069 | 0,065 |
|  |  | JS4 | кгм2 | 0,07 | 0,072 | 0,073 | 0,074 | 0,075 | 0,076 | 0,077 | 0,078 | 0,079 | 0,08 | 0,081 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,074 |
|  | Сила сопротивле ния | Рс | Н | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2400 | 2450 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвиж ных точек | lАВ | мм | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
|  |  | lАС | мм | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 160 | 165 | 171 | 176 | 182 | 188 | 193 |
|  |  | lCD | мм | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 |
|  |  | lDЕ | мм | 193 | 202 | 211 | 221 | 230 | 240 | 249 | 258 | 268 | 277 | 287 | 296 | 305 | 315 | 324 |
|  |  | lСS3 | мм | 0,5 · lCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lDS4 | мм | 0,5 · lDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | m2 | кг | для всех вариантов m2 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | кг | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 15,5 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 20,5 | 21,5 |
|  |  | m4 | кг | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 |
|  |  | m5 | кг | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 11,5 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,064 | 0,066 | 0,068 | 0,055 | 0,057 | 0,059 | 0,061 | 0,063 | 0,065 |
|  |  | JS4 | кгм2 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,059 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,069 | 0,064 | 0,066 | 0,07 | 0,068 | 0,071 | 0,069 |
|  | Сила сопротивле ния | Рс | Н | 3000 | 2950 | 2900 | 2850 | 2800 | 2750 | 2700 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | 2580 | 2620 | 2740 | 2840 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | Для всех вариантов Тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 120 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 100 | 110 | 50 | 50 | 120 | 80 | 100 |
|  |  | φв | град | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 110 | 80 | 100 | 100 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 50 | 52 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |

7

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | Для всех вариантов Тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 90 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | 100 | 80 | 120 | 140 | 120 | 130 | 120 |
|  |  | φд | град | 90 | 110 | 60 | 40 | 60 | 50 | 20 | 110 | 105 | 110 | 100 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  | φв | град | 100 | 90 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 100 | 140 | 140 | 100 | 130 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 51 | 48 | 42 | 43 | 44 | 40 | 44 | 46 | 42 | 47 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 Передаточный механизм (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | Для всех вариантов Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | мин-1 | Для всех вариантов nдв = 2000 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 |
|  | Модуль колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
|  | Модуль колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | ZII | - | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,38 | 0,47 | 0,36 | 0,3 | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,58 | 0,44 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,54 | 0,72 | 0,54 |
|  |  | ХII | - | 0,38 | 0,23 | 0,36 | 0,5 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,28 | 0,44 | 0,64 | 0,29 | 0,46 | 0,54 | 0,34 | 0,54 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 , ha=1,0, с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Передаточный механизм (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | Для всех вариантов Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | мин-1 | Для всех вариантов nдв = 2000 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Модуль колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
|  | Модуль колес планет редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,3 | 0,53 | 0,38 | 0,58 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,45 | 0,58 | 0,64 | 0,48 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,44 |
|  |  | ХII | - | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,28 | 0,29 | 0,46 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,44 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 , ha=1,0, с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| Таблица исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | для всех вариантов n1=1500 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 70 | 50 | 60 | 45 | 65 | 60 |
|  |  | lВС= lDE | мм | 320 | 210 | 200 | 205 | 230 | 240 | 265 | 280 | 290 | 250 | 220 | 215 | 180 | 175 | 220 |
|  |  | lBD | мм | для всех вариантов lBD=0,2⋅lBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lBS2 | мм | для всех вариантов lBS2=0,4⋅lBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lDS4 | мм | для всех вариантов lDS4=0,5⋅lDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 |
|  |  | m2 | кг | 5,5 | 6 | 6 | 5,4 | 5,6 | 6,5 | 7 | 8,5 | 9 | 7,5 | 5,6 | 7,2 | 5,5 | 6,9 | 6,7 |
|  |  | m3= m5 | кг | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4 | 3,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 3,3 |
|  |  | m4 | кг | 5 | 5,5 | 5,4 | 5 | 5,2 | 6 | 6,4 | 8 | 7,4 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 5 | 6 | 5,9 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2 | кгм2 | 0,035 | 0,028 | 0,038 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,029 | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,031 | 0,03 |
|  |  | JS4 | кгм2 | 0,03 | 0,022 | 0,035 | 0,03 | 0,031 | 0,033 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,026 | 0,025 |
|  | Движущая сила, действую щая на поршень 3 | РД | Н | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 6000 | 7600 | 7200 | 6800 | 7300 | 6900 | 6300 | 6350 | 6600 | 6400 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | для всех вариантов n1=1500 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 85 | 70 | 65 | 80 | 60 | 60 |
|  |  | lВС= lDE | мм | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 340 | 320 | 300 | 360 | 180 | 200 |
|  |  | lBD | мм | для всех вариантов lBD=0,2⋅lBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lBS2 | мм | для всех вариантов lBS2=0,4⋅lBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lDS4 | мм | для всех вариантов lDS4=0,5⋅lDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 7 | 6,5 | 8 | 6 | 6 |
|  |  | m2 | кг | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6,5 | 6,5 |
|  |  | m3= m5 | кг | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,5 | 4,4 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,6 | 3,3 | 3,2 |
|  |  | m4 | кг | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 8 | 6 | 5,9 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2 | кгм2 | 0,034 | 0,036 | 0,035 | 0,031 | 0,03 | 0,032 | 0,035 | 0,034 | 0,035 | 0,03 | 0,031 | 0,032 | 0,03 | 0,031 | 0,029 |
|  |  | JS4 | кгм2 | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,026 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,029 | 0,032 | 0,026 | 0,025 | 0,026 | 0,024 | 0,026 | 0,024 |
|  | Движущая сила, действую щая на поршень 3 | РД | Н | 7000 | 7500 | 7400 | 7200 | 6600 | 6400 | 6500 | 6300 | 6450 | 7000 | 7200 | 7250 | 7100 | 6900 | 6800 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 Кулачковый механизм (Приложение 1) | Тип кулач. механизма | - | - | для всех вариантов тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 760 | 770 | 740 | 750 | 745 | 755 | 765 | 760 | 745 | 770 | 775 | 750 | 755 | 745 | 760 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 60 | 60 | 50 | 55 | 50 | 65 | 50 | 50 | 45 | 40 | 60 | 55 | 55 | 45 | 45 |
|  |  | φд | град | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
|  |  | φв | град | 60 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 65 | 40 | 45 | 45 | 40 | 55 | 60 | 50 | 60 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 25 | 17 | 16 | 18 | 12 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 |
|  | Минималь- ный угол передачи движения | γmin | град | 45 | 50 | 48 | 52 | 54 | 49 | 50 | 55 | 49 | 50 | 48 | 49 | 51 | 52 | 46 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 Кулачковый механизм (Приложение 1) | Тип кулач. механизма | - | - | для всех вариантов тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 770 | 765 | 760 | 755 | 735 | 745 | 755 | 760 | 765 | 770 | 750 | 740 | 735 | 740 | 780 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 50 | 55 | 60 | 45 | 50 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 45 | 50 | 45 | 60 | 50 |
|  |  | φд | град | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
|  |  | φв | град | 60 | 50 | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 55 | 50 | 60 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
|  | Минималь- ный угол передачи движения | γmin | град | 47 | 51 | 49 | 52 | 48 | 55 | 53 | 50 | 48 | 51 | 54 | 49 | 48 | 50 | 52 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 15 Передаточный механизм (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения вала двигателя | n1 | мин-1 | для всех вариантов n1 = 1500 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения вала рабочей машины | nр.м | мин-1 | 380 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |  | 300 |
|  | Модуль колёс профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |  | 8 |
|  | Модуль колёс планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
|  |  | ZII | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 |  | 18 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,45 | 0,58 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,48 | 0,34 | 0,44 | 0,45 |  | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,45 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,64 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,44 | 0,45 |  | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200, ha=1,0, с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз. | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 16 Передаточный механизм (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения вала двигателя | n1 | мин-1 | для всех вариантов n1 = 1500 мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения вала рабочей машины | nр.м | мин-1 | 405 | 395 | 385 | 375 | 365 | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 305 | 295 | 285 | 275 |  | 265 |
|  | Модуль колёс профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |  | 8 |
|  | Модуль колёс планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 |  | 13 |
|  |  | ZII | - | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 |  | 16 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,44 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,72 | 0,45 | 0,54 | 0,34 | 0,58 | 0,3 | 0,33 |  | 0,43 |
|  |  | ХII | - | 0,28 | 0,45 | 0,64 | 0,4 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,28 | 0,5 | 0,22 |  | 0,34 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200, ha=1,0, с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

18

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Кочетов В.А., Савенков М.В. и др. Динамический синтез кулачковых механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

- Кочетов В.А. Кинематический и силовой анализ механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

- Мочалов В.А., Савенков В.А., Кочетов В.А. Синтез и анализ передаточного механизма. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

19