ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «ТЕОРИЯ  МЕХАНИЗМОВ  И  МАШИН»

ЗАДАНИЯ

для курсовой работы (проекта)

по теории механизмов и машин

для студентов дневного и заочного отделений

Выпуск 7

Ростов-на-Дону, 2010

Составители:	канд. техн. наук      В.А.Кочетов

УДК   621.01.001(07)

Задания на курсовую работу (проект) по теории механизмов и машин для студентов дневного и заочного отделения. Выпуск 7 /  ДГТУ.    Ростов-на-Дону, 2010, 13с

Задания предназначены для студентов технических специальностей дневного и заочного отделений, изучающих теорию механизмов и машин как отдельную дисциплину.

Печатается по решению редакционной комиссии факультета «Машины и оборудование агропромышленного комплекса»

Рецензент	доц., к.т.н. А.И. Камышанов

Научный редактор д.т.н., проф.  В.П.Жаров

©  Издательский центр ДГТУ, 2010

| Таблица исходных данных к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 190 | 200 | 230 | 240 | 200 | 210 | 230 | 240 | 210 | 200 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 70 | 40 | 60 | 70 | 65 | 70 | 45 | 40 | 50 | 70 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 280 | 265 | 245 | 230 | 210 | 325 | 190 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | 250 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 6,2 |
|  |  | m2=m4 | кг | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 |
|  |  | m3=m5 | кг | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,035 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,04 | 0,011 | 0,013 | 0,021 | 0,017 | 0,018 | 0,02 | 0,010 | 0,012 | 0,018 |
|  | Сила сопротивле ния, действ. на поршень 3 | РС | Н | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 210 | 205 | 215 | 225 | 200 | 210 | 220 | 215 | 220 |
|  | Длины звеньв и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 50 | 48 | 52 | 46 | 40 | 44 | 55 | 45 | 56 | 54 | 48 | 50 | 60 | 65 | 64 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 150 | 180 | 160 | 165 | 180 | 190 | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 | 205 | 215 | 200 | 240 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,4 |
|  |  | m2=m4 | кг | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
|  |  | m3=m5 | кг | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,020 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,021 | 0,018 | 0,024 |
|  | Сила сопротивле ния, действ. на поршень 3 | РС | Н | 1245 | 1250 | 1265 | 1270 | 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1230 | 1200 | 1220 | 1210 | 1260 |

5

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 2, γmin=600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 200 | 189 | 245 | 176 | 173 | 190 | 188 | 192 | 240 | 188 | 198 | 230 | 224 | 184 | 165 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 120 | 140 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 80 | 70 | 120 | 80 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 90 | 80 | 100 | 80 | 80 |
|  |  | φв | град | 110 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 44 | 40 | 46 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | мин-1 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1650 | 1850 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1450 | 1700 | 1750 | 1500 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 190 | 200 | 230 | 240 | 200 | 210 | 230 | 240 | 210 | 200 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,23 | 0,38 | 0,22 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 2, γmin=600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 200 | 203 | 206 | 200 | 195 | 270 | 197 | 171 | 215 | 212 | 189 | 210 | 205 | 188 | 181 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 90 | 80 | 90 | 120 | 100 | 60 | 80 | 110 | 90 | 140 | 90 | 100 | 120 | 90 |
|  |  | φв | град | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 44 | 42 | 46 | 48 | 36 | 38 | 34 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | мин-1 | 1450 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1480 | 1520 | 1640 | 1530 | 1560 | 1460 | 1420 | 1460 | 1480 | 1510 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 210 | 205 | 215 | 225 | 200 | 210 | 220 | 215 | 220 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,4 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,23 | 0,38 | 0,22 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,4 | 0,28 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| Таблица исходных данных к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 210 | 240 | 230 | 210 | 200 | 240 | 230 | 200 | 190 | 230 | 220 | 210 | 205 | 200 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 70 | 40 | 60 | 70 | 65 | 70 | 45 | 40 | 50 | 70 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 280 | 265 | 245 | 230 | 210 | 325 | 190 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | 250 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 6,2 |
|  |  | m2=m4 | кг | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 |
|  |  | m3=m5 | кг | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,035 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,04 | 0,011 | 0,013 | 0,021 | 0,017 | 0,018 | 0,02 | 0,010 | 0,012 | 0,018 |
|  | Сила сопротивле ния, действ. на поршень 3 | РС | Н | 1220 | 1205 | 1210 | 1200 | 1215 | 1230 | 1235 | 1240 | 1200 | 1250 | 1245 | 1230 | 1235 | 1220 | 1210 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | мин-1 | 220 | 215 | 220 | 210 | 200 | 225 | 215 | 205 | 210 | 270 | 260 | 250 | 240 | 220 | 200 |
|  | Длины звеньв и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 50 | 48 | 52 | 46 | 40 | 44 | 55 | 45 | 56 | 54 | 48 | 50 | 60 | 65 | 64 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 150 | 180 | 160 | 165 | 180 | 190 | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 | 205 | 215 | 200 | 240 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,4 |
|  |  | m2=m4 | кг | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
|  |  | m3=m5 | кг | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,020 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,021 | 0,018 | 0,024 |
|  | Сила сопротивле ния, действ. на поршень 3 | РС | Н | 1240 | 1245 | 1255 | 1215 | 1220 | 1230 | 1225 | 1210 | 1205 | 1200 | 1220 | 1245 | 1240 | 1230 | 1235 |

8

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 165 | 184 | 224 | 230 | 198 | 188 | 240 | 192 | 188 | 190 | 173 | 176 | 245 | 189 | 200 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 120 | 140 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 80 | 70 | 120 | 80 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 90 | 80 | 100 | 80 | 80 |
|  |  | φв | град | 110 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 44 | 40 | 46 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | мин-1 | 1500 | 1750 | 1700 | 1450 | 1650 | 1550 | 1500 | 1450 | 1850 | 1650 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | мин-1 | 200 | 210 | 240 | 230 | 210 | 200 | 240 | 230 | 200 | 190 | 230 | 220 | 210 | 205 | 200 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | ZII | - | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,64 | 0,58 | 0,44 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,43 | 0,30 | 0,53 | 0,38 | 0,47 |
|  |  | ХII | - | 0,29 | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,34 | 0,50 | 0,22 | 0,38 | 0,23 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | мин-1 | 200 | 203 | 206 | 200 | 195 | 270 | 197 | 171 | 215 | 212 | 189 | 210 | 205 | 188 | 181 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 90 | 80 | 90 | 120 | 100 | 60 | 80 | 110 | 90 | 140 | 90 | 100 | 120 | 90 |
|  |  | φв | град | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 44 | 42 | 46 | 48 | 36 | 38 | 34 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | мин-1 | 1510 | 1480 | 1460 | 1420 | 1460 | 1560 | 1530 | 1640 | 1520 | 1480 | 1550 | 1650 | 1500 | 1400 | 1450 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | мин-1 | 220 | 215 | 220 | 210 | 200 | 225 | 215 | 205 | 210 | 270 | 260 | 250 | 240 | 220 | 200 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | ZII | - | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,64 | 0,58 | 0,40 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,43 | 0,30 | 0,53 | 0,38 | 0,47 |
|  |  | ХII | - | 0,29 | 0,28 | 0,40 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,44 | 0,50 | 0,22 | 0,38 | 0,23 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

11

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Кочетов В.А., Савенков М.В. и др. Динамический синтез кулачковых механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

- Кочетов В.А. Кинематический м силовой анализ механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

- Мочалов В.А., Савенков В.А., Кочетов В.А. Синтез и анализ передаточного механизма. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.

- Полушкин О.А., Цандеков В.С., Полушкин О.О. Комплексный анализ шарнирно-рычажного механизма. ДГТУ. Ростов н/Д, 2007.

12