ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «ТЕОРИЯ  МЕХАНИЗМОВ  И  МАШИН»

ЗАДАНИЯ

для курсовой работы (проекта)

по теории механизмов и машин

для студентов заочного отделения

Выпуск 1

Ростов-на-Дону, 2007

Составители: доктор техн. наук  О.А.Полушкин

канд. техн. наук      В.А.Кочетов

канд. техн. наук      Е.Д.Ровеньков

УДК   621.01.001(07)

Задания на курсовую работу (проект) по теории механизмов и машин для студентов заочного отделения. Выпуск 1. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2007.- 19с.

Задания предназначены для студентов технических специальностей заочного отделения, изучающих теорию механизмов и машин как отдельную дисциплину.

Печатается по решению методической  комиссии конструкторского факультета

Научный редактор д.т.н., проф.  В.П.Жаров

© Издательский центр

ДГТУ, 2007

Объем и содержание курсовой работы «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист2. Кинематический и силовой анализ шарнирно-рычажного

механизма

- Провести структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответствующих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 3 плана скоростей и ускорений (для положений 2,4,8)

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и ускорений звеньев для заданных положений механизма

- Определить веса, силы и моменты пар сил инерции звеньев для одного из положений рабочего хода, указанного преподавателем.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп Л.В.Ассура.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 3.Синтез и анализ передаточного механизма

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

- Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

3

Объем и содержание курсового проекта «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист 2. Кинематический анализ шарнирно-рычажного механизма

- Структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответству-ющих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 6 планов скоростей (для положений (0,2,4,6,8,10)) и 3 плана ускорений для положений (2,4,8).

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма.

Лист 3. Силовой анализ механизма

- Построить схему механизма, план скоростей и ускорений (положение задается преподавателем).

- Определить веса звеньев, силы и моменты пар сил инерции звеньев механизма.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 4. Синтез и анализ передаточного механизма.

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

4

| Таблица исходных данных к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 70 | 80 |
|  |  | lСВ | мм | 200 | 214 | 230 | 248 | 264 | 280 | 296 | 314 | 330 | 346 | 362 | 380 | 396 | 220 | 260 |
|  |  | lCD=lCE | мм | 104 | 114 | 122 | 132 | 140 | 148 | 158 | 166 | 176 | 184 | 192 | 202 | 210 | 120 | 136 |
|  |  | L1 | мм | 186 | 202 | 224 | 236 | 248 | 264 | 280 | 294 | 310 | 326 | 340 | 356 | 372 | 218 | 250 |
|  |  | L2 | мм | 66 | 72 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 126 | 132 | 76 | 90 |
|  |  | L3 | мм | L3 = LCD + LCE + 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,0 |
|  |  | m2 | кг | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
|  |  | m3 | кг | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 34 | 38 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
|  |  | m4 | кг | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|  | Моменты | JS2 | кгм2 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,076 | 0,08 | 0,084 | 0,09 | 0,092 | 0,096 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,10 |
|  | инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,08 | 0,084 | 0,086 | 0,09 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,114 | 0,130 | 0,134 | 0,138 | 0,09 | 0,10 |
|  | Сила сопрот. Pc=Fтр | Рс | Н | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 4100 | 4400 | 4600 | 4800 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 62 | 66 | 72 | 68 | 76 | 82 | 86 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 |
|  |  | lСВ | мм | 204 | 200 | 226 | 220 | 242 | 270 | 290 | 290 | 300 | 320 | 336 | 350 | 356 | 370 | 382 |
|  |  | lCD=lCE | мм | 108 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 138 | 146 | 156 | 146 | 152 | 154 | 158 | 162 | 164 |
|  |  | L1 | мм | 192 | 204 | 224 | 210 | 236 | 254 | 266 | 272 | 286 | 304 | 316 | 328 | 334 | 348 | 360 |
|  |  | L2 | мм | 68 | 72 | 80 | 76 | 84 | 90 | 94 | 96 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | 128 |
|  |  | L3 | мм | 256 | 272 | 280 | 288 | 300 | 312 | 316 | 332 | 342 | 332 | 344 | 348 | 356 | 364 | 368 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 |
|  |  | m2 | кг | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
|  |  | m3 | кг | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
|  |  | m4 | кг | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг | 68,0 | 84,0 | 92,0 | 100,0 | 98,0 | 86,0 | 84,0 | 82,0 | 80,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 88,0 | 86,0 |
|  | Моменты | JS2 | кгм2 | 0,056 | 0,058 | 0,074 | 0,075 | 0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,097 | 0,10 | 0,105 | 0,11 | 0,115 | 0,118 | 0,125 | 0,13 |
|  | инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,098 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,165 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,215 | 0,22 | 0,225 | 0,23 |
|  | Сила сопрот. Pc=Fтр | Рс | Н | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4800 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 100 | 120 |
|  |  | φд | град | 90 | 80 | 70 | 100 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 |
|  |  | φв | град | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 32 | 34 | 42 | 44 | 36 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |

| 8 Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 1 Задание З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | для всех вариантов nдв = 1410 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,3 | 0,53 | 0,38 | 0,58 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,45 | 0,58 | 0,64 | 0,48 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,5 | 0,22 | 0,38 | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,28 | 0,29 | 0,46 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 9 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 100 | 110 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 90 | 120 | 100 | 120 |
|  |  | φд | град | 90 | 90 | 60 | 80 | 70 | 80 | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 | 90 | 80 | 50 |
|  |  | φв | град | 110 | 100 | 120 | 100 | 110 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 110 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 50 | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 | 54 | 56 | 58 | 60 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| 10 Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 2 Задание З-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | для всех вариантов nдв = 1410 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,38 | 0,47 | 0,3 | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,58 | 0,44 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,44 | 0,45 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,38 | 0,23 | 0,5 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица исходных данных к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. |  | Варианты числовых значений к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 11 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин |  | 205 |  | 195 |  | 185 |  | 175 |  | 165 |  | 155 |  | 145 |  | 135 |  | 125 |  | 115 |  | 105 |  | 95 |  | 85 |  | 75 |  | 65 |  |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 105 |  | 110 |  | 115 |  | 120 |  | 110 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 95 |  | 85 |  |
|  |  | lСВ | мм |  | 256 |  | 272 |  | 288 |  | 304 |  | 320 |  | 336 |  | 352 |  | 368 |  | 384 |  | 360 |  | 260 |  | 280 |  | 310 |  | 300 |  | 280 |  |
|  |  | lCD | мм |  | 320 |  | 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  | 420 |  | 440 |  | 460 |  | 480 |  | 430 |  | 310 |  | 350 |  | 390 |  | 385 |  | 310 |  |
|  |  | lDE | мм |  | 560 |  | 595 |  | 630 |  | 665 |  | 700 |  | 735 |  | 770 |  | 805 |  | 840 |  | 760 |  | 570 |  | 620 |  | 760 |  | 660 |  | 590 |  |
|  |  | L1 | мм |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |  | 240 |  | 210 |  | 170 |  | 190 |  | 210 |  | 200 |  | 180 |  |
|  |  | L2 | мм |  | 240 |  | 255 |  | 270 |  | 285 |  | 300 |  | 315 |  | 330 |  | 345 |  | 360 |  | 325 |  | 245 |  | 275 |  | 305 |  | 280 |  | 280 |  |
|  |  | L3 | мм |  | 600 |  | 635 |  | 670 |  | 705 |  | 740 |  | 775 |  | 810 |  | 845 |  | 880 |  | 800 |  | 610 |  | 660 |  | 800 |  | 700 |  | 630 |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг |  | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 3,8 |  | 4,0 |  | 4,2 |  | 4,4 |  | 4,6 |  | 4,0 |  | 3,2 |  | 3,6 |  | 4,0 |  | 3,8 |  | 3,4 |  |
|  |  | m2 | кг |  | 6,0 |  | 6,4 |  | 6,8 |  | 7,2 |  | 7,6 |  | 8,0 |  | 8,4 |  | 8,8 |  | 9,2 |  | 8,0 |  | 6,4 |  | 7,2 |  | 8,0 |  | 7,6 |  | 6,8 |  |
|  |  | m3 | кг |  | 9,0 |  | 9,6 |  | 10,2 |  | 10,8 |  | 11,4 |  | 12,0 |  | 12,6 |  | 13,2 |  | 13,8 |  | 13,0 |  | 9,6 |  | 10,8 |  | 12,0 |  | 11,4 |  | 10,2 |  |
|  |  | m4 | кг |  | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг |  | 15,0 |  | 15,6 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 20 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 19 |  | 17 |  |
|  | Моменты | JS2 | кгм2 |  | 0,04 |  | 0,047 |  | 0,056 |  | 0,066 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,104 |  | 0,119 |  | 0,135 |  | 0,104 |  | 0,043 |  | 0,056 |  | 0,077 |  | 0,068 |  | 0,053 |  |
|  | инерции звеньев | JS3 | кгм2 |  | 0,28 |  | 0,34 |  | 0,40 |  | 0,48 |  | 0,56 |  | 0,65 |  | 0,75 |  | 0,85 |  | 0,97 |  | 0,75 |  | 0,31 |  | 0,41 |  | 0,69 |  | 0,5 |  | 0,35 |  |
|  | Сила сопрот. Pc=Fтр | Рс | Н |  | 3000 |  | 2900 |  | 2800 |  | 2700 |  | 2600 |  | 2500 |  | 2400 |  | 2300 |  | 2200 |  | 2100 |  | 2000 |  | 2050 |  | 2150 |  | 2250 |  | 2650 |  |
| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. |  | Варианты числовых значений к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| 12 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин |  | 200 |  | 190 |  | 180 |  | 170 |  | 160 |  | 150 |  | 140 |  | 130 |  | 120 |  | 100 |  | 110 |  | 115 |  | 135 |  | 145 |  | 165 |  |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм |  | 70 |  | 75 |  | 82 |  | 84 |  | 86 |  | 94 |  | 96 |  | 100 |  | 102 |  | 106 |  | 112 |  | 114 |  | 116 |  | 72 |  | 78 |  |
|  |  | lСВ | мм |  | 224 |  | 240 |  | 262 |  | 268 |  | 275 |  | 308 |  | 310 |  | 320 |  | 326 |  | 340 |  | 358 |  | 364 |  | 372 |  | 230 |  | 250 |  |
|  |  | lCD | мм |  | 280 |  | 300 |  | 328 |  | 336 |  | 344 |  | 376 |  | 384 |  | 400 |  | 408 |  | 424 |  | 448 |  | 456 |  | 464 |  | 288 |  | 312 |  |
|  |  | lDE | мм |  | 490 |  | 525 |  | 564 |  | 588 |  | 602 |  | 658 |  | 672 |  | 700 |  | 714 |  | 742 |  | 784 |  | 798 |  | 812 |  | 504 |  | 546 |  |
|  |  | L1 | мм |  | 140 |  | 150 |  | 164 |  | 168 |  | 172 |  | 188 |  | 192 |  | 200 |  | 204 |  | 212 |  | 224 |  | 228 |  | 232 |  | 144 |  | 156 |  |
|  |  | L2 | мм |  | 210 |  | 225 |  | 246 |  | 252 |  | 258 |  | 282 |  | 288 |  | 300 |  | 306 |  | 318 |  | 336 |  | 342 |  | 348 |  | 316 |  | 334 |  |
|  |  | L3 | мм |  | 530 |  | 565 |  | 604 |  | 628 |  | 642 |  | 698 |  | 712 |  | 740 |  | 754 |  | 782 |  | 824 |  | 838 |  | 852 |  | 544 |  | 586 |  |
|  | Массы звеньев | m1 | кг |  | 2,2 |  | 2,6 |  | 3,0 |  | 3,1 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 3,8 |  | 4,1 |  | 4,2 |  | 4,4 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,8 |  | 2,3 |  | 2,5 |  |
|  |  | m2 | кг |  | 4,4 |  | 5,2 |  | 6,0 |  | 6,2 |  | 6,8 |  | 7,2 |  | 7,6 |  | 8,2 |  | 8,4 |  | 8,8 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 9,6 |  | 4,6 |  | 5,0 |  |
|  |  | m3 | кг |  | 6,6 |  | 7,8 |  | 9,0 |  | 9,3 |  | 10,2 |  | 10,8 |  | 11,4 |  | 12,3 |  | 12,6 |  | 13,2 |  | 13,8 |  | 14,1 |  | 14,4 |  | 6,9 |  | 7,5 |  |
|  |  | m4 | кг |  | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг |  | 11 |  | 13 |  | 15 |  | 15,5 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20,5 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 23,5 |  | 24 |  | 11,5 |  | 12,5 |  |
|  | Моменты | JS2 | кгм2 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,044 |  | 0,05 |  | 0,068 |  | 0,073 |  | 0,083 |  | 0,09 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,124 |  | 0,133 |  | 0,024 |  | 0,031 |  |
|  | инерции звеньев | JS3 | кгм2 |  | 0,158 |  | 0,214 |  | 0,286 |  | 0,321 |  | 0,37 |  | 0,468 |  | 0,515 |  | 0,603 |  | 0,642 |  | 0,727 |  | 0,85 |  | 0,90 |  | 0,95 |  | 0,175 |  | 0,22 |  |
|  | Сила сопрот. Pc=Fтр | Рс | Н |  | 2700 |  | 2650 |  | 2550 |  | 2500 |  | 2450 |  | 2400 |  | 2350 |  | 2300 |  | 2250 |  | 2200 |  | 2150 |  | 2100 |  | 2050 |  | 2000 |  | 1900 |  |
| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мех. | Параметры | Обоз |  | Ед. изм. |  | Варианты числовых значений к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 13 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - |  | - |  | для всех вариантов Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk |  | об/мин |  | 203 |  | 195 |  | 185 |  | 175 |  | 165 |  | 153 |  | 145 |  | 135 |  | 125 |  | 115 |  | 105 |  | 95 |  | 85 |  | 75 |  | 65 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу |  | град |  | 120 |  | 120 |  | 110 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 120 |
|  |  | φд |  | град |  | 90 |  | 90 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 60 |  | 50 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | φв |  | град |  | 120 |  | 110 |  | 110 |  | 100 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 140 |  | 130 |  | 120 |  | 130 |  | 120 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |
|  | Ход толкателя | Н |  | мм |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 35 |  | 30 |  | 44 |  | 48 |  | 46 |  | 52 |  | 54 |  | 58 |  | 46 |  | 48 |  | 40 |  | 50 |
|  | Мин. угол передачи движ. | γmin |  | град |  | 60 |  | 65 |  | 62 |  | 60 |  | 64 |  | 56 |  | 54 |  | 62 |  | 64 |  | 65 |  | 60 |  | 63 |  | 67 |  | 61 |  | 60 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |

| 14 Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 3 Задание З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин |  | для всех вариантов nдв = 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |  |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |  |
|  | Модуль зубьев колес планет. редуктора | m1,2,3 | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |  |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |  |
|  |  | ZII | - | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 |  |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,44 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,72 | 0,45 | 0,54 | 0,34 | 0,58 | 0,3 | 0,53 | 0,43 |  |
|  |  | ХII | - | 0,28 | 0,45 | 0,64 | 0,4 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,34 |  |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 15 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 115 | 135 | 145 | 165 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 100 | 120 | 90 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 110 | 100 |
|  |  | φд | град | 50 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 50 | 60 | 40 | 80 | 70 | 80 | 60 | 90 | 90 |
|  |  | φв | град | 110 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 110 | 100 | 120 | 100 | 110 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 55 | 51 | 49 | 47 | 50 | 55 | 60 | 54 | 58 | 40 | 48 | 58 | 46 | 52 | 56 |
|  | Мин. Угол передачи движ. | γmin | град | 55 | 60 | 60 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 60 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| 16 Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 4 Задание З-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | для всех вариантов nдв = 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 200 | 190 |  | 180 |  | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 115 | 135 | 145 | 165 |  |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 |  | 12 |  | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 |  |
|  | Модуль зубьев колес планет. редуктора | m1,2,3 | мм | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  | ZII | - | 15 | 15 |  | 15 |  | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,45 | 0.58 |  | 0,44 |  | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,48 | 0,34 | 0,44 | 0,45 | 0,64 |  |
|  |  | ХII | - | 0,45 | 0,28 |  | 0,44 |  | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,64 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,44 | 0,45 | 0,29 |  |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

18

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Методические указания к курсовой работе по прикладной механике «Кинематический и силовой анализ механизма». – Ростов-на-Дону, РИСХМ, 1983, 32с.

- Синтез  и анализ  передаточного  механизма.  Методические  указания  к  курсовому  проекту  по ТММ  для  студентов вечернего и  заочного отделений,  Ростов- на – Дону:  РИСХМ, 1983,  32 с.

- Синтез  кулачковых  механизмов. Методические  указания.     Ростов- на- Дону: РИСХМ, 1985, 25с.

19