ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «ТЕОРИЯ  МЕХАНИЗМОВ  И  МАШИН»

ЗАДАНИЯ

для курсовой работы (проекта)

по теории механизмов и машин

для студентов заочного отделения

Выпуск 3

Ростов-на-Дону, 2007

Составители: доктор техн. наук  О.А.Полушкин

канд. техн. наук      В.А.Кочетов

канд. техн. наук      Е.Д.Ровеньков

УДК   621.01.001(07)

Задания на курсовую работу (проект) по теории механизмов и машин для студентов заочного отделения. Выпуск 3

/  ДГТУ.    Ростов-на-Дону, 2007, 15с

Задания предназначены для студентов технических специальностей заочного отделения, изучающих теорию механизмов и машин как отдельную дисциплину.

Печатается по решению редакционной комиссии Конструкторского факультета

Научный редактор д.т.н., проф.  В.П.Жаров

©  Донской государственный технический университет, 2007

Объем и содержание курсовой работы: «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист2. Кинематический и силовой анализ шарнирно-рычажного механиз-

ма

- Провести структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответствующих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 3 плана скоростей и ускорений (для положений 2,4,8)

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и ускорений звеньев для заданных положений механизма

- Определить веса, силы и моменты пар сил инерции звеньев для одного из положений рабочего хода, указанного преподавателем.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп Л.В.Ассура.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 3.Синтез и анализ передаточного механизма.

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

- Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

3

Объем и содержание курсового проекта: «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме d2Sdϕ2(ϕ).

- Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.

- Определить графически минимальный радиус кулачка (Rmin).

- Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист 2. Кинематический анализ шарнирно-рычажного механизма

- Структурный анализ механизма.

- Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответству-ющих повороту кривошипа на 300, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.

- Построить 6 планов скоростей (для положений (0,2,4,6,8,10)) и три плана ускорений для положений (2,4,8).

- Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма.

Лист 3. Силовой анализ механизма

- Построить схему механизма, план скоростей и ускорений (положение задается преподавателем).

- Определить веса звеньев, силы и моменты пар сил инерции звеньев механизма.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп.

- Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 4. Синтез и анализ передаточного механизма.

- Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес ZI, ZII.

- Построить картину зацепления пары колес ZI и ZII. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.

- Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.

- Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.

Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

4

| Таблица исходных данных к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1650 | 1850 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1450 | 1700 | 1750 | 1500 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 70 | 40 | 60 | 70 | 65 | 70 | 45 | 40 | 50 | 70 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 280 | 265 | 245 | 230 | 210 | 325 | 190 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | 250 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 6,2 |
|  |  | m2=m4 | кг | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 |
|  |  | m3=m5 | кг | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,035 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,04 | 0,011 | 0,013 | 0,021 | 0,017 | 0,018 | 0,02 | 0,010 | 0,012 | 0,018 |
|  | Движущая сила, действ. на поршень 3 | РД | Н | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 5200 | 5400 | 6100 | 6200 | 5700 | 5900 | 6200 | 5100 | 5300 | 5800 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.3) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 1450 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1480 | 1520 | 1640 | 1530 | 1560 | 1460 | 1420 | 1460 | 1480 | 1510 |
|  | Длины звеньв и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 50 | 48 | 52 | 46 | 40 | 44 | 55 | 45 | 56 | 54 | 48 | 50 | 60 | 65 | 64 |
|  |  | LВD=lCB | мм | 150 | 180 | 160 | 165 | 180 | 190 | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 | 205 | 215 | 200 | 240 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,4 |
|  |  | m2=m4 | кг | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
|  |  | m3=m5 | кг | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS2= JS4 | кгм2 | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,020 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,021 | 0,018 | 0,024 |
|  | Движущая сила, действ. на поршень 3 | РД | Н | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 4850 | 4950 | 5050 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5450 | 5500 | 5600 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 405 | 395 | 385 | 375 | 365 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 285 | 275 | 265 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 120 | 140 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 80 | 70 | 120 | 80 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 90 | 80 | 100 | 80 | 80 |
|  |  | φв | град | 110 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 44 | 40 | 46 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | об/мин | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1650 | 1850 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1450 | 1700 | 1750 | 1500 |
|  | Частота вращ. вала раб. машины | nрм | об/мин | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 190 | 200 | 230 | 240 | 200 | 210 | 230 | 240 | 210 | 200 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,23 | 0,38 | 0,22 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 390 | 400 | 410 | 385 | 390 | 405 | 410 | 400 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
|  |  | φд | град | 90 | 90 | 80 | 90 | 120 | 100 | 60 | 80 | 110 | 90 | 140 | 90 | 100 | 120 | 90 |
|  |  | φв | град | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 44 | 42 | 46 | 48 | 36 | 38 | 34 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. двигателя | nдв | об/мин | 1450 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1480 | 1520 | 1640 | 1530 | 1560 | 1460 | 1420 | 1460 | 1480 | 1510 |
|  | Частота вращ. вала раб. машины | nрм | об/мин | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 210 | 205 | 215 | 225 | 200 | 210 | 220 | 215 | 220 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3,4 | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | ZII | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,4 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | ХII | - | 0,23 | 0,38 | 0,22 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,4 | 0,28 | 0,29 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица исходных данных к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 205 | 202 | 200 | 198 | 195 | 192 | 190 | 200 | 205 | 202 | 195 | 192 | 205 | 200 | 195 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
|  |  | lСD | мм | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
|  |  | L1 | мм | 200 | 212 | 225 | 238 | 250 | 262 | 275 | 288 | 300 | 312 | 325 | 338 | 350 | 362 | 375 |
|  |  | L2 | мм | 220 | 234 | 248 | 260 | 275 | 288 | 302 | 316 | 330 | 344 | 358 | 372 | 385 | 398 | 412 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
|  |  | m2 | кг | для всех вариантов m2 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | кг | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  | m4 | кг | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,62 |
|  | Сила сопрот. | Рс | Н | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, рис.4) | Частота вращения звена 1 | n1 | об/мин | 202 | 198 | 192 | 188 | 182 | 178 | 172 | 167 | 162 | 157 | 152 | 147 | 142 | 138 | 133 |
|  | Длины звеньев и координаты неподвижных точек | lАВ | мм | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
|  |  | lСD | мм | 312 | 328 | 352 | 368 | 384 | 408 | 424 | 432 | 448 | 464 | 480 | 496 | 512 | 528 | 544 |
|  |  | L1 | мм | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 | 255 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
|  |  | L2 | мм | 350 | 370 | 396 | 414 | 432 | 460 | 478 | 486 | 504 | 522 | 540 | 558 | 576 | 594 | 612 |
|  | Массы звеньев | m1 | кг | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
|  |  | m2 | кг | для всех вариантов m2 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | кг | 9,0 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
|  |  | m4 | кг | для всех вариантов m4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m5 | кг | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
|  | Моменты инерции звеньев | JS3 | кгм2 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
|  | Сила сопрот. | Рс | Н | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |

| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 205 | 202 | 200 | 198 | 195 | 192 | 190 | 200 | 205 | 202 | 195 | 192 | 205 | 200 | 195 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | φд | град | 90 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
|  |  | φв | град | 120 | 110 | 100 | 90 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 30 | 34 | 45 | 30 | 35 | 40 | 44 | 42 | 46 | 48 | 38 | 42 | 40 | 36 | 38 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | для всех вариантов nдв = 1450 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 205 | 202 | 200 | 198 | 195 | 192 | 190 | 200 | 205 | 202 | 195 | 192 | 205 | 200 | 195 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | ZII | - | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,64 | 0,58 | 0,4 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,43 | 0,3 | 0,53 | 0,38 | 0,47 |
|  |  | ХII | - | 0,29 | 0,28 | 0,4 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,34 | 0,5 | 0,22 | 0,38 | 0,23 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы исходных данных к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мех. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | Варианты числовых значений к заданию З-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 Кулачковый мех. (Приложение 1) | Тип кулач. механ. | - | - | для всех вариантов Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения кулачка | nk | об/мин | 202 | 198 | 192 | 188 | 182 | 178 | 172 | 167 | 162 | 157 | 152 | 147 | 142 | 138 | 133 |
|  | Фазовые углы кулачка | φу | град | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 140 | 100 | 120 | 100 | 110 |
|  |  | φд | град | 90 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 | 90 |
|  |  | φв | град | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | 120 | 100 | 140 | 110 | 120 |
|  | Ход толкателя | Н | мм | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 32 | 34 | 36 | 42 | 40 | 46 | 48 | 42 | 40 |
|  | Тип диаграммы d2Sdϕ2(ϕ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Передаточный мех. (Приложение 2) | Тип передат. механизма | - | - | для всех вариантов Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | для всех вариантов nдв = 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота вращ. звена 1 | n1 | об/мин | 202 | 198 | 192 | 188 | 182 | 178 | 172 | 167 | 162 | 157 | 152 | 147 | 142 | 138 | 133 |
|  | Модуль зубьев колес профил. пары | mI,II | мм | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
|  | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m1,2,3 | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | Числа зубьев профил. пары | ZI | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | ZII | - | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 |
|  | Коэф. смещ. исход. контура | ХI | - | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,44 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,72 | 0,45 | 0,54 | 0,34 | 0,58 | 0,3 | 0,53 | 0,43 |
|  |  | ХII | - | 0,28 | 0,45 | 0,64 | 0,4 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,34 |
|  | Параметры исход. контура | - | - | α=200 ha=1,0 с*=0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

14

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Методические указания к курсовой работе по прикладной механике «Кинематический и силовой анализ механизма». – Ростов-на-Дону, РИСХМ, 1983, 32с.

- Синтез  и анализ  передаточного  механизма.  Методические  указания  к  курсовому  проекту  по ТММ  для  студентов вечернего и  заочного отделений.  Ростов-на–Дону:  РИСХМ, 1983,  32 с.

- Синтез  кулачковых  механизмов. Методические  указания.     Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1985, 25с.

15