ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»

Синтез и анализ передаточного механизма

Методические указания к курсовому проекту

по теории механизмов и машин.

Ростов-на-Дону

2006

Составители: доцент, канд. техн. наук		Мочалов В.А.

доцент, канд. техн. наук		Савенков М.В.

доцент, канд. техн. наук 		 Кочетов В.А.

УДК   621.01. (075.8)

Синтез и анализ передаточного механизма: Методические указания к курсовому проекту по теории механизмов и машин. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2006. – 41с.

Методические указания содержат исходные данные, объем, последовательность выполнения  и контроля качества передаточного механизма в соответствии с действующими нормативными материалами по зубчатым передачам.

Табл. 1, ил. 4, Библиогр. 11 назв.

Печатается по решению методической комиссии конструкторского факультета

Научный редактор доктор технических наук, профессор 	Жаров В.П.

Рецензент доцент, кандидат технических наук 		 Камышанов А.И.

© Издательский центр

ДГТУ, 2006.

Цель выполнения листа курсового проекта "Синтез и анализ передаточного механизма" заключается в формировании у будущих инженеров знаний и умения проектирования и исследования зубчатых механизмов.

Зубчатые механизмы являются самыми распространенными среди механических передач. Это обусловлено надежностью их работы в широком диапазоне нагрузок и скоростей, компактностью, долговечностью, высоким коэффициентом полезного действия, постоянством передаточного отношения, простотой обслуживания и др.  Вместе с тем следует иметь в виду и присущие им недостатки: шум при больших скоростях, высокая жесткость, не позволяющая компенсировать динамические нагрузки, повышенные требования к точности изготовления.

В курсовом проекте по теории механизмов и машин для синтеза и анализа предлагаются передаточные механизмы, представляющие собой последовательное соединение открытой пары зубчатых колес внешнего зацепления и планетарного механизма, основным назначением которых является понижение частоты вращения вала двигателя. Синтез передаточного механизма состоит в определении постоянных параметров кинематической схемы привода: линейных размеров зубчатых колес, передаточных отношений, чисел зубьев и т.п.

Часть из этих параметров известна из задания на курсовой проект, другая - находится в результате решения задачи синтеза.

Анализ передаточного механизма заключается в определении  качественных показателей спроектированного механизма, расчете контрольных размеров, нахождении линейных и угловых скоростей - звеньев привода и отдельных точек.

1. Исходные данные для выполнения листа курсового проекта.

  - Принципиальная схема передаточного механизма

  - Частота вращения входного вала nвх=nдв

  - Частота вращения выходного вала nвых=nкр

  - Модуль колес профилируемой пары  mI,II

  - Модуль колес планетарного редуктора m1,2,3,4

  - Числа зубьев колес профилируемой пары ΖI;ΖII

  - Условия для выбора коэффициентов смещения

  - Параметры исходного контура зуборезного инструмента:

α=20∘ - угол профиля; hа=1,0- коэффициент высоты головки зуба; С=0,25- коэффициент радиального зазора.

- Объем работы

  - Выбрать коэффициенты смещения

  - Произвести расчет геометрии эвольвентной цилиндрической прямозубой зубчатой передачи внешнего зацепления.

  - Проверить качество зацепления по геометрическим показателям.

  - Рассчитать контрольные размеры.

  - Построить картину зацепления проектируемой пары зубчатых колес.

  - Проверить по картине зацепления качество синтеза открытой пары колес.

  - Провести разбивку общего передаточного отношения механизма на передаточные отношения открытой пары колес и планетарного редуктора.

  - Подобрать числа зубьев колес планетарного механизма с учетом основного и дополнительных условий синтеза

  - Провести кинематическое исследование передаточного механизма аналитическим и графическим методами.

  - Сравнить результаты кинематического исследования передаточного  механизма, полученные при аналитическом и графическом исследованиях.

- Выбор коэффициентов смещения

Чтобы спроектировать передачу, отвечающую определенным условиям ее работы, необходимо назначить соответствующие коэффициенты смещения исходного производящего контура. Удобнее всего для этих целей использовать блокирующие контуры (I).

Чтобы спроектировать передачу с максимальной контактной прочностью необходимо к линии ε=1,2 блокирующего контура провести касательную под углом 450 к осям координат в зоне положительных значений xI и xII. Спроецировав полученную точку касания на координатные оси ξI и ξII, находят коэффициенты смещения.

Если на блокирующем контуре нельзя провести касательную к линии ε=1,2, образующую угол 450 с координатными осями, то для выбора xI и xII необходимо принять точку пересечения линии ε=1,2 с границей с безусловного контура в верхнем левом углу. При этом чтобы избежать интерференцию на ножке зуба меньшего колеса вследствие возможной ошибки определения коэффициентов смещения,  рекомендуется отступить на 12мм по линии ε=1,2 во внутрь контура.

Чтобы спроектировать передачу с максимальной изгибной прочностью необходимо при ведущем меньшем колесе двигаться по кривой «а» блокирующего контура, а при ведущем большем колесе – по кривой «в» вверх до пересечения с кривой ε=1,2. Спроецировав полученную точку пересечения на координатные оси ξI и ξII находят коэффициенты смещения xI и xII.

Для проектирования передачи с максимальной абразивной износостойкостью и стойкостью против заедания следует двигаться по кривой η'=η''(λ'=λ'') вверх до пересечения с кривой ε=1,2 на блокирующем контуре. Точность найденных по блокирующим контурам коэффициентов смещения при курсовом проектировании можно ограничить двумя знаками после запятой.

Пример. Выбрать коэффициенты смещения для пары эвольвентных цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления, имеющих числа зубцов ΖI=12 и ΖII=14.

По блокирующему контуру для колес с числами зубцов  ΖI=12 и ΖII=14 находим (рис.1):

Передача работает с максимальной износостойкостью xI=0,4, xII=0,3.

Puc. 1

- Расчет геометрии эвольвентной цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления.

Линейные размеры передач необходимо вычислять и проставлять на чертежах с точностью до 0,01 мм, а угловые- с точностью до минуты.

Последовательность расчета геометрии пары корригированных зубчатых колес( по ГОСТ 16532-70) изложим для следующих исходных данных:

z1=12, z2=14; mI,II=14мм; xI=0.4  xII=0.3; ha=1,0, c0=0,25,α=20∘

4.1 Угол зацепления пары в сборе

invαw=2(xI+xII)zI+zII⋅tgα+invα,

где invαw, invα- эвольвентные функции профильного угла эвольвенты соответственно на начальной и делительной окружностям.

По таблице эвольвентных функций (см. приложение 1) находим, что  inv20∘=0,014904. Тогда

invαw=2(0,4+0,3)12+14⋅0,36397+0,014904=0,034012.

αw=26∘, cosαw=0.897797,sinαw=0.44041, tgαw=0.49054

4.2. Радиусы делительных окружностей rI,II=mI,II⋅zI,II2

rI=14⋅122=84,00мм, rII=14⋅142=98,00мм.

4.3. Радиусы начальных окружностей rwI,II=rI,IIcosαcosαw

rwI=84,00⋅0.9396930.897797=87.93мм, rwII=98,00⋅0.9396930.897797=102,57мм.

4.4. Межосевое расстояние

aw=zI+zII2⋅mI,II⋅cosαcosαw;

aw=12+142⋅14⋅0.9396930.897797=190,50мм

4.5.Радиусы  основных окружностей

rbI,II=rI,IIcosα;

rbI=84,00⋅0,939693=78,93мм;

rbII=98,00⋅0,939693=92,09мм;

4.6. Радиусы окружностей впадин

rfI,II=mI,IIzI,II2−h0−C0+xI,II

rfI=14⋅122−1,0−0,25+0,4=72,10мм

rfII=14⋅142−1,0−0,25+0,3=84,70мм

4.7. Радиусы окружностей вершин

raI,II=aw−rfI,II−Cm

raI=190,50−84,70−0,25⋅14=112,30мм

raII=190,50−72,10−0,25⋅14=114,90мм

Обратим внимание, что при  расчете raI в формулу следует подставлять rfII, а при расчете raII  надо подставлять значение rfI.

h1=h2=raI−rfI=raII−rfII=102,30−72,10=114,90−87,40=30,20мм

Здесь полезно сделать следующие проверки:

aw=rwI+rwII=190,5=87,93+102,57

raI+rfII=raII+rfI=aw−CmI,II

102,30+84,70=114,90+72,10=190,50-0,2514=187,00

Если проверка не получилась, следует искать арифметическую ошибку в расчетах.

- Проверка качества зацепления по геометрическим показателям.

Для оценки спроектированной передачи используют следующие качественные показатели зацепления:

- интерференция – явление, состоящее в том, что при рассмотрении теоретической картины зацепления часть пространства оказывается одновременно занятой двумя взаимодействующими зубьями. Зубья колеса защемляются во впадинах шестерни, что влечет за собой поломку зубьев или их усиленный износ;

- подрезание зуба - срезание части поверхности у основания зуба обрабатываемого зубчатого колеса в результате интерференции зубьев при станочном зацеплении. Подрезание уменьшает эвольвантную часть профиля зуба колеса и ослабляет зуб у основания;

3) заострение зуба - явление, при котором пересечение двух симметричных боковых профилей зуба происходит ниже окружности вершин зубьев. В результате заострения высота зуба может уменьшиться, снижается и его прочность;

4) коэффициент перекрытия - это отношение угла перекрытия (угла поворота зубчатого колеса от положения входа зуба в зацепление до выхода из него) к угловому шагу зубьев. Он характеризует плавность и непрерывность работы передачи. Для непрерывности зацепления необходимо, чтобы коэффициент перекрытия был не менее единицы. Плавность работы передачи тем выше, чем больше коэффициент перекрытия;

5) коэффициент скольжения учитывает влияние геометрических и кинематических факторов на величину проскальзывания профилей зубьев в процессе зацепления. Скольжение зубьев приводит к износу профилей и их заеданию (схватыванию металла). О качестве передачи принято судить - по максимальным значениям коэффициентов скольжения, которые соответствуют зацеплению пары зубьев в точках А и В (см. рис.2) линии зацепления NN. Чем меньше коэффициент скольжения, тем меньший износ зуба;

6) коэффициент удельного давления учитывает влияние геометрии зубьев колес (радиусов кривизны их профилей) на контактную прочность и выкрашиваемость зубьев. Надо стремиться к тому, чтобы коэффициент удельного давления имел возможно наименьшее значение (меньше единицы).

5.1 Проверка отсутствия интерференции зубьев

Условие отсутствия интерференции имеет вид

ρlI,II≤ρPI,II,

где ρlI,II- радиусы кривизны в граничной точке профиля зуба (см. рис.2);

ρPI,II- радиусы кривизны активного профиля зуба в нижней точке (см. рис.2)

Если в курсовом проекте для шестерни или колеса указанное условие не выполняется, то следует уменьшить (на 1020%) значения соответствующего коэффициента смещения (xI и xII) и расчет геометрически повторить.

ρlI,II=rI,IIsinα−ha−xI,IIsinαmI,II

ρlI=84,00⋅0,34202−1−0,40,34202⋅14=4,17мм

ρlII=98,00⋅0,34202−1−0,30,34202⋅14=4,86мм

Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке

а) для шестерни ( в точке А на рис.2)

ρPI=awsinαw−rbIItgαa

где αaII- угол профиля у вершины зуба колеса

αaII=arccosrbIIraII=arccos92,09114,90=36,728∘

ρPI=190,50⋅0,44041−92,09⋅0,746137=15,20мм

б) для колеса (в  точке В на рис. 2)

ρPII=awsinαw−rbItgαaI

где αaI- угол профиля у вершины зуба шестерни

Получим:

Для шестерни 4,17<18,83

Следовательно, интерференция отсутствует.

αaI=arccosrbIraII=arccos78,935102,30=39,5019∘

ρPII=190,50⋅0,44041−78,935⋅0,82439=18,83мм

5.2. Проверка отсутствия подрезания зубьев

Условие отсутствия подрезания зубьев имеет вид:

xI,II>xI,IImin,ρlI,II0,

где xI,IImin- коэффициент наименьшего смещения режущего инструмента.

Если в курсовом проекте указанные условия не выполняются, то следует увеличить коэффициенты xI и xII на 1020% и расчет геометрии повторить.

xI,IImin=ha−0,5⋅zI,IIsin2α

xImin=1−0,5⋅12⋅0,342022=0,30

xIImin=1−0,5⋅14⋅0,342022=0,18

Получили:

Для шестерни  0,4>0,3;     4,17>0

Для колеса        0,3>0,18;  4,86>0

Следовательно, подрезания зубьев нет.

5.3 Проверка заострения зубьев

Для предотвращения излома вершины зуба, коэффициент смещения назначают так, чтобы толщина SaI,II зуба у вершины была не менее 0,2m, т.е. SaI,II≥0.2⋅m.

Если в курсовом проекте указанное соотношение для шестерни или колеса не выполняется, то следует уменьшить (на 1020%) значение соответствующего коэффициента смещения (xI и xII) и расчет геометрии повторить.

SaI,II=2⋅raI,II(0,5⋅π+2⋅xI,IItgαzI,II+invα−invαI,II);

SaI=2⋅102,30⋅(0,5⋅π+2⋅0,4⋅0,3639712+0,014904−0,13493)=7,189мм;

SaI=2⋅114,90⋅(0,5⋅π+2⋅0,3⋅0,3639714+0,014904−0,105116)=8,64мм.

Получили:

Для шестерни SaI=7,18мм, что больше 0,2m=0,214=2,8 мм;

Для колеса       SaII=8,64мм, что больше 0,2m=0,214=2,8 мм.

Следовательно, заострения зубьев нет.

5.4. Проверка коэффициента перекрытия

В общем машиностроении, если не предъявлено специальных требований, для прямозубых передач рекомендуется в качестве допустимого коэффициент перекрытия εw≥1,2.

Если в курсовом проекте указанное условие не выполняется, то следует уменьшить на 1020% один или оба коэффициента смещения xI,II и расчет геометрии повторить.

εw=zI(tgαaI−tgαw)+zII(tgαaII−tgαw)2⋅π=12⋅(0,82439−0,49054)+14⋅(0,746137−0,49054)2⋅π=1,21

Получили εw=1,21>1,2. Следовательно, непрерывность и достаточная плавность работы проектируемой пары колес будет обеспечена.

5.5. Проверка коэффициентов скольжения зубьев в крайних точках активной линии зацепления.

В точке А (см. рис.2)

На ножке зуба шестерни

λАI=1−ρaIIzIρPIzII

ρaII- радиус кривизны активного профиля зуба в точке на окружности вершин колес

ρaII=rbIItgαaII=92,09⋅0,746137=68,70мм;

λАI=1−68,70⋅1215,2⋅14=−2,88.

В точке А (см. рис.2) на головке зуба колеса

λАII=1−ρPIzIIρaIIzI=1−15,20⋅1468,70⋅12=0,74

В точке В (см. рис.2) на головке зуба шестерни

λBI=1−ρPIIzIρaIzII,

где ρaI- радиус кривизны активного профиля зуба в точке на окружности вершин шестерни

ρaI=rbItgαaI=78,935⋅0,82439=65,07мм

λBI=1−ρPIIzIρaIzII=1−18,83⋅1265,07⋅14=0,75

В точке В (см. рис.2) на ножке зуба колеса

λBII=1−ρаIIzIIρРIzI=1−65,07⋅1418,83⋅12=−3,03.

Выводы: 1. Коэффициенты скольжения на головках шестерни и колеса меньше, чем соответствующие коэффициенты на ножках. Следовательно, ножки зубьев изнашиваются быстрее, чем головки.

2. Головка зуба шестерни изнашивается быстрее, чем головка зуба колеса, т.к. λВI>λBII (0,75>0,74).

3. Ножка зуба колеса изнашивается быстрее, чем головка зуба шестерни.

4. Ножка зуба шестерни изнашивается быстрее, чем головка зуба колеса.

Эти выводы удобнее делать, используя диаграмму изменения коэффициентов скольжения.

5.6. Оценка расчетного коэффициента удельного давления.

За расчетный коэффициент удельного давления принимают тот, который соответствует контактированию зубьев в полюсе П, т.е. Kнр<1.

Если при курсовом проектировании указанное соотношение не выполняется, то следует увеличить  xI и xII и расчет геометрии повторить.

KНР=2⋅(zI+zII)zI⋅zII⋅tgαw⋅cosα.

KНР=2⋅(12+14)12⋅14⋅0,49054⋅0,93969=0,67<1.

Следовательно, в передаче не следует ожидать значительных контактных напряжений.

Примечание. Фактические контактные напряжения находят методами, изучаемыми в курсе «Деталей машин».

5.7. Проверка точности вычисления радиусов кривизны

Точность вычисления радиусов кривизны проверить по зависимости

ρI+ρII=ρPI+ρaII=ρaI+ρPII=awsinαw,

где ρI,II - радиусы кривизны профилей зубьев в точках на начальных окружностях соответственно шестерни и колеса.

ρI=rwI⋅sinαw=87,93⋅0,44041=38,72мм;

ρII=rwII⋅sinαw=102,57⋅0,44041=45,18мм;

38,72+45,18=15,20+68,70=65,07+18,83=190,500,44041=83,9мм.

6. РАСЧЕТ КОНТРОЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

Взаимное положение разноименных профилей зубьев при нарезании контролируется путем измерения постоянной хорды или общей нормали[6]

6.1. Постоянная хорда зуба

Постоянная хорда SCI,II равна (см. рис.2) расстоянию между точками касания профилей зубьев и боковых сторон зубьев зуборезного инструмента при их симметричном расположении относительно оси симметрии зуба.

При больших значениях коэффициентов смещения /xI,II/  постоянная хорда может оказываться вне зубчатого венца, т.е. обмер по постоянной хорде оказывается невозможным. Проверка этого положения производится по условию  ρSI,II>ρI,II,

где ρSI,II- радиус кривизны разноименных профилей зуба в точках, определяющих постоянную хорду.

Если при курсовом проектировании указанное условие не выполняется, то надо уменьшить на 10÷20% коэффициенты смещения  xI,II и расчет геометрии повторить.

SCI,II=m⋅(0,5⋅π⋅cos2α+xI,IIsin2α),

ρSI,II=rbI,IItgα+SCI,II2⋅cosα,

SCI=14⋅(0,5⋅π⋅0,939692+0,4⋅0,642788)=23,02мм,

ρSI=78,935⋅0,36397+23,022⋅0,939693=40,24мм>ρPI=15,20мм,

SCII=14⋅(0,5⋅π⋅0,939692+0,3⋅0,642788)=22,12мм,

ρSII=92,09⋅0,36397+23,122⋅0,939693=45,29мм>ρPII=18,83мм.

6.2. Высота до постоянной хорды от окружности вершин

hCI,II=raI,II−rI,II−0,5⋅SCI,IItgα,

hCI=102,30−84,00−0,5⋅23,02⋅0,36397=14,11мм,

hCII=114,90−98,00−0,5⋅22,12⋅0,36397=12,87мм.

6.3. Длина общей нормали

Общая нормаль - отрезок касательной  к основной окружности между  разноименными эвольвентными профилями, нормальными к этой касательной и расположенными по разные стороны от точки касания (см. рис.2)

WI,II=π⋅(znI,II−0,5)+2xI,IItgα+zI,IIinvα⋅m⋅cosα,

где WI,II- расстояние  между разноименными боковыми поверхностями зубьев по общей нормали к этим поверхностям;

znI,II- число зубьев по длине общей нормали;

Находим znr- расчетное число зубьев в длине общей нормали

znr1,2=z1,2π(tgαx1,2−2x1,2⋅tgαz1,2−invα)+0,5,

αx1,2- угол профиля зуба в точке на концентрической окружности радиуса

rxI,II=rI,II+xI,IImI,II,

αxI,II=arccoszI,IIcosαzI,II+2⋅xI,II при zI,II⋅cosαzI,II+2⋅xI,II≥1, следует принимать zn≥3

Найденное znr следует округлять по правилам округления чисел до ближайшего целого числа zn

αxI=arccos12⋅0.93969312+2⋅0.4=28,2413∘,

znrI=12π⋅(0,537125−2⋅0,4⋅0,3639712−0,014904)+0,5=2,4

WI=π⋅(2−0,5)+2⋅0,4⋅0,36397+12⋅0,014904⋅12⋅0,939693=68,18мм

αxII=arccos14⋅0,93969314+2⋅0,3=25,70∘,

znrII=14π⋅(0,48127−2⋅0,3⋅0,3639714−0,014904)+0,5=2,50

Принимаем znII=2.

WII=π⋅(2−0,5)+2⋅0,3⋅0,36397+14⋅0,014904⋅14⋅0,939693=67,61мм

Проверка: должно выполняться условие  ρPI,II<ρwI,IIρaI,II,

ρwI,II- радиус кривизны разноименных профилей зубьев в точках, определяющих длину общей нормали

ρwI,II=0,5⋅WI,II.

Если при проверке условие левой части неравенства не выполняется, следует пересчитать W при увеличенном значении zn, если условие правой части неравенства не выполняется, пересчитать величину W при уменьшенном значении zn.

ρwI=68,182=34,09мм;  ρwII=67,612=33,805мм.

Для шестерни имеем   15,20<34,09<65,07.

Для колеса имеем         18,83<33,805<68,70.

Следовательно, все расчеты выполнены правильно.

7. ПОСТРОЕНИЕ КАРТИНЫ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

7.1. Выбрать по ГОСТу 2.302-68* (СТ СЭВ 1180-78) такой масштаб, чтобы высота зуба на чертеже формата А1 была не менее 50 мм.

7.2. Отложить межосевое расстояние aw.

Если этот размер на листе не разместится, то центр O2 колеса можно вынести за пределы чертежа.

Из каждого центра O1 и O2 провести все окружности (начальные, основные, делительные, вершин и впадин).

Проконтролировать правильность построения:

- начальные окружности должны коснуться друг друга в полюсе П зацепления;

- расстояние по линии центров между окружностью вершин одного колеса и окружностью впадин другого - радиальные зазоры, должны быть равны каждый С=С0⋅m.

7.3. Через полюс зацепления П провести нормаль n-n к межосевой линии.

К этой нормали под углом зацепления αw провести две линии зацепления N-N и N’-N’. Проконтролировать правильность построения:

1) линии зацепления N-N и N’-N’  должны коснуться основных окружностей в точках NI, NII, NI', NII';

2) с учетом масштаба построения должно быть ПNI=ПNI'=ρI, ПNII=ПNII'=ρII;

3) угол между межосевой линией и перпендикулярами, опущенными на линии зацепления N−Nи N'−N' в точки NI и NI' из центра O1 и в точки NII и NII' из точки O2, должен равняться αw.

7.4. Отметить точки пересечения линий зацепления с окружностями вершин: начало зацепления зубьев - точка А и конец зацепления – точка В.

7.5. Построить пару сопряженных зубьев, соприкасающихся в полюсе зацепления П.

Эвольвенту бокового профиля можно построить графически, используя рекомендации в литературе [4,6,7].

Построение будет более точным, если рассчитать толщину зубьев по произвольным окружностям, используя формулу:

SxI,II=2⋅rxI,II(π2⋅zI,II+2⋅xI,IIzI,IItg20∘+inv20∘−invαxI,II),

где SxI,II- толщина зуба по окружности радиуса rxI,II;

rxI,II- радиус произвольной окружности;

αxI,II- угол профиля зуба по произвольной окружности

αxI,II=arccosrbI,IIrxI,II.

Определим толщину зубьев по начальным, основным и делительным окружностям. Толщина зуба по окружностям вершин определена в п.4.3.

SwI=2⋅87,925(π2⋅12+2⋅0.412⋅0,36397+0,014904−0,0345)=23,84мм;

где αwI=arccos78,93587,925=26,135∘=26∘8', 26∘8'=0,0345;

SwII=2⋅102.575(π2⋅14+2⋅0,314⋅0,36397+0,014904−0,0345)=22,20мм;

αWII=arccos92,09102,575=26,13∘=26∘8';

SbI=2⋅78,935(π2⋅12+2⋅0,412⋅0,36397+0,014904−0)=26,84мм;

αbI=arccos78,93578,935=0∘, inv0∘=0;

SbII=2⋅92,09(π2⋅14+2⋅0,314⋅0,36397+0,014904−0)=26,28мм;

SI=2⋅84,00(π2⋅12+2⋅0,412⋅0,36397+0,014904−0,014904)=26,06мм;

Т.е. αI=arccos78,93584,00=20∘, inv20∘=0,014904;

SII=2⋅98,00(π2⋅14+2⋅0,314⋅0,36397+0,014904−0,014904)=25,04мм.

При построении эвольвенты удобнее откладывать толщину зуба не по дугам окружностей, а по хордам. При этом хорды рассчитывают по формуле:

SxI,II=2⋅rxI,IIsinSxI,II57,32⋅rxI,II.

Для рассматриваемого примера получим

SBI=2⋅78,935⋅sin26,84⋅57,32⋅78,935=26,72мм;

SBII=2⋅92,09⋅sin26,28⋅57,32⋅92,09=26,19мм;

SI=2⋅84,00⋅sin26,06⋅57,32⋅84,00=25,96мм;

SII=2⋅98,00⋅sin25,00⋅57,32⋅98,00=24,90мм;

SWI=2⋅87.925⋅sin23,84⋅57,32⋅87,925=23,77мм;

SWII=2⋅102,575⋅sin22,2⋅57,32⋅102,575=22,15мм;

SaI=2⋅102,3⋅sin7,189⋅57,32⋅102,3=7,18мм;

SaI=2⋅114.90⋅sin8,64⋅57,32⋅114,9=8,639мм.

Вначале строим по одному зубу на шестерне и колесе.

Для этого от полюса зацепления П по начальным окружностям в направлении точек NI и NII откладываем толщины зубьев SwI и SwII с учетом масштаба построения. Через середины хорд SwI и SwII и центры колес O1 и O2 проводим оси симметрии зубьев шестерни и колеса.

В обе стороны от оси симметрии откладываем по соответствующим окружностям (с учетом масштаба)  SaI,II2,SI,II2, SbI,II2.

Полученные точки соединяем лекальной кривой, получаем эвольвенты боковых профилей.

Если полученных точек для построения эвольвенты окажется недостаточно, то можно дополнительно определить толщину зубьев по окружностям произвольного радиуса.

Полезно помнить, что радиус окружности впадин rf может быть больше, равен или меньше радиуса rb основной окружности. Это зависит от числа зубьев зубчатого колеса (шестерни) и коэффициента X смещения зуборезного инструмента.

Если rb≤rf, то теоретически весь боковой профиль-эвольвента. Если rb>rf, то боковой профиль зуба между основной окружностью и окружностью впадин при нарезании зуба получается по станочной кривой, а на чертеже курсового проекта эту часть зуба следует вычерчивать по радиальной прямой. Во всех случаях переходную часть зуба (при переходе бокового профиля к окружности впадин) надо изображать дугой радиуса ρ=0,4mI,II. Эта переходная часть бокового профиля называется галтелью.

7.6. Построить несколько зубьев на каждом колесе.

Для этого по делительной окружности в обе стороны от осей симметрии, построенных согласно п.7.5, откладываем отрезки, равные шагу зубьев по хорде делительной окружности шестерни PI и  PII

PI,II=mI,II⋅zI,II⋅sin180∘zI,II;

PI=14⋅12⋅sin180∘12=43,48мм;

PII=14⋅14⋅sin180∘14=43,61мм.

Сколько зубьев необходимо вычертить на колесе и шестерне?

Необходимо вычертить все зубья, находящиеся между точками пересечения окружностей вершин шестерни и колеса с линией NN. Кроме того, число вычерчиваемых зубьев должно быть достаточным для обозначения размеров WI и  WII, т.е. не менее znI и  znII.

7.7. Выделить активные профили зубьев.

Для этого на профиль зуба шестерни и колеса спроецировать точки А и В соответственно радиусами OIA и OIIB. Активные профили отмечаем штриховой линией (см. рис.2).

7.8. Провести размерные линии и проставить все вычисленные размеры, в том числе и контрольные.

7.9. Проверить с помощью чертежа величину коэффициента перекрытия по формуле

εгр=АВPb=5044=1,135,

где АВ - длина активной линии зацепления в мм;

Pb - основной шаг, измеряемый как отрезок прямой,  расположенной на любой нормали к одноименным профилям зубьев и заключенный между двумя соседними зубьями шестерни или колеса, в мм.

7.10. Определить с помощью чертежа величину удельных скольжений по формулам:

В точке А на ножке зуба шестерни:

λАI=1+UII,I−NINIINIAUII,I,

где UII,I- передаточное  отношение от колеса II к шестерне I;

NINII, NIA - отрезки на линии зацепления NN.

В точке А на головке зуба колеса:

λАII=1+UI,II−NINIIАNIIUI,II,

где  UI,II- передаточное отношение от шестерни I к колесу II;

АNII- отрезок линии зацепления.

В точке В на головке зуба шестерни:

λВI=1+UI,II−NINIIBNII.

В точке В на ножке зуба колеса:

λBII=1+UII,I−NINIIANIIUII,I.

7.11. Определить с помощью чертежа расчетный коэффициент удельного давления.

Расчетный коэффициент удельного давления найти по формуле

Kнр=m⋅NINIINIП⋅ПNII

NIП,ПNII- отрезки линии зацепления.

7.12. Привести на свободном месте чертежа в виде таблицы параметры зацепления:

zI, zII; mI,II; xI  xII; ha, cо,α,αw,εw.

8. РАЗБИВКА ОБЩЕГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ

8.1 Общее передаточное отношение привода

Uобщ=nвхnвых=UI,II⋅Uпл,

где UI,II- передаточное отношение открытой пары колес;

Uпл - передаточное отношение планетарного механизма.

8.2. Передаточное число открытой пары колес

UI,II=zIIzI.

8.3. Передаточное отношение планетарной  ступени привода

Uпл=UобщUI,II.

9. ПОДБОР ЧИСЕЛ ЗУБЬЕВ КОЛЕС ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА

В курсовом проекте предлагается одна из следующих схем простейших планетарных механизмов (рис.3), получивших наибольшее распространение в инженерной практике.

9.1. Выбор числа сателлитов

Для разгрузки центральных подшипников и возможности передачи  большей мощности, а  также для достижения лучшей уравновешенности в планетарных редукторах устанавливают несколько симметрично расположенных (с одинаковым угловым шагом) сателлитов.

На выбор числа  сателлитов влияют два ограничения,  связанных  с числами зубьев всех колес планетарного механизма.

Первое ограничение, называемое условием соседства сателлитов регламентирует возможность размещения сателлитов в одной плоскости так, чтобы соседние сателлиты не задевали своими, зубьями друг друга. Математически это условие записывается так:

sinπk>zC+2⋅haz1+z2,  (9.1)

где k – число сателлитов;

ha- коэффициент высоты зуба.

Если  z2>z3, то в числе принимают zC>z2.

При z3>z2 принимают zC>z3.

В знаменателе в формуле (9.1) знак плюс берут при внешнем зацеплении колес 1 и 2 и минус - при внутреннем зацеплении.

Второе ограничение, называемое условием собираемости (сборки), требует необходимость одновременного зацепления всех сателлитов с центральными колесами при условии равных углов между сателлитами. Математически это условие записывается так:

z1⋅U1,H(4)k(1+K⋅P)=C,        (9.2)

где U1,H(4)- передаточное отношение планетарного механизма при входном звене-колесе 1 и выходном звене-водиле Н и неподвижном колесе 4 (в схеме на рисунке 3, г неподвижным будет колесо 3).

P – число полных оборотов водиле, которое необходимо сделать при сборке механизма (целое число).

С - любое целое число.

Выполнение этого условия означает, что если один из сателлитов установить в выбранном, например, в верхнем положении, то все последующие сателлиты свободно входят в зацепление с соответствующими центральными колесами в том же положении при повороте водила на угол

ϕH=360K(1+K⋅P).

При курсовом проектировании будем принимать следующее количество сателлитов:

у механизма по схеме на рис. 3 а,б – один или два сателлита,

по схеме на рис. 3 в,г – три сателлита.

Рис. 3

9.2. Выбор чисел зубьев в планетарных редукторах

Основное (кинематическое) условие для выбора чисел зубьев колес заключается в обеспечении заданного передаточного отношения. Оно имеет вид:

Для механизмов на рис. 3 а,б

UН,1(4)=11−z2⋅z4z1⋅z3,           (9.3)

для механизма на рис. 3в

U1,Н(4)=1+z2⋅z4z1⋅z2             (9.4)

для механизма на рис. 3г

U1,Н(3)=1+z3z1                  (9.5)

Дополнительные условия для выбора чисел зубьев учитывают различные ограничения по геометрическим, динамическим и др. условиям существования механизма. Некоторые из них студенты должны учитывать при подборе чисел зубьев.

Планетарные механизмы, как правило, проектируют и изготавливают с нулевыми колесами, но их можно составлять и из ненулевых колес (со смещением); модули рядов колес могут быть одинаковые и разные.

При курсовом проектировании будем считать, что все колеса планетарного механизма – нулевые, нарезаны инструментом реечного типа  с параметрами исходного контура α=20∘, ha=1,0, C0=0,25; модули рядов колес одинаковые.

При подборе чисел зубьев студенты должны учитывать следующие дополнительные условия.

Условие соосности, которое требует, чтобы при расположении осей центральных колес 1 и 4 и водила на одной  прямой обеспечивалось зацепление сателлитов с центральными колесами. Оно имеет вид:

для схемы рис. 3а  z1+z2=z3+z4;             (9.6)

для схемы рис. 3б  z1−z2=z4−z3;             (9.7)

для схемы рис. 3в  z1+z2=z4−z3;             (9.8)

для схемы рис. 3г  z1+2z2=z3.                   (9.9)

Условие отсутствия заклинивания передачи требует, чтобы число зубьев находилось в определенном диапазоне. У эвольвентных колес с внутренними зубьями должно быть zmin≥85. Для зацепляющихся с ним колес с внешними зубьями  zminвш≥20, а для всей передачи в целом разность чисел зубьев сцепляющихся колес должна быть

zвн−zвш≥8.

Условие  отсутствия подреза требует, чтобы у эвольвентных нулевых колес с внешним расположением зубьев zmin≥17.

При назначении числа зубьев на меньшем колесе надо помнить, что завышенное число зубьев z1 ведет к возрастанию габаритов передачи и увеличению массы колес.

Снижение числа зубьев ведет к уменьшению коэффициента перекрытия, плавности и точности работы. Из технологических соображений желательно избегать назначения чисел зубьев более 100 из ряда простых чисел (101,103,107 и т.д.) или кратных этим простым числам.

Если при синтезе планетарных механизмов задаться числом сателлитов, то условия соседства сателлитов и сборки будут дополнительными условиями.

Основному и дополнительным условиям синтеза могут удовлетворять несколько варианта чисел зубьев колес. Из множества вариантов студент обязан оставить оптимальный. В качестве критерия оптимизации при курсовом проектировании в первом приближении будем использовать межосевое расстояние планетарного механизма. Условие оптимизации будет иметь вид:

для  схемы рис. 3а    A=min(z1+z2),                       (9.10)

для схемы рис. 3б     A=min(z1−z2),                       (9.11)

для схемы рис. 3в     A=min(z1+z2),                       (9.12)

для схемы рис. 3г      A=min(z3).                             (9.13)

9.3. Примеры подбора чисел зубьев колес планетарного механизма

Подбор чисел зубьев сводится к составлению исходных уравнений, отражающих основные и дополнительные условия для каждой конкретной схемы, и  совместному решению их. Методов их решения, а значит, и методов подбора чисел зубьев, обеспечивающих все эти условия, имеется много.   Наиболее общим считается метод сомножителей [7,8]. При этом методе для механизмов по схемам рис. 3 а,б,в подбор зубьев ведется по трем условиям: основному условию (передаточному отношению), условиям соосности и отсутствия заклинивания, а проверка - по условиям сборки и соседства сателлитов.

Для механизма по схеме рис. 3 г подбор чисел зубьев ведется также по трем условиям: основному, соосности и сборки, а проверка - по условию соседства.

Если в процессе подбора чисел зубьев не находится ни одного варианта отношения сомножителей, удовлетворяющего всем условиям синтеза, то дробь Z2⋅Z4Z1⋅Z3=C2⋅C4C1⋅C3 следует несколько изменить, округлив передаточное отношение редуктора. При этом отклонение передаточного отношения по сравнению с заданным не должно превышать 5%.

Пример1. Подобрать числа зубьев колес планетарного механизма по рис. 3 а, обеспечивающего передаточное отношение  UH,1(4)=20. Число блоков сателлитов К=2.

Решение.

Из формулы (9.3) передаточного отношения имеем:

z2⋅z4z1⋅z3=1−1UН,1(4).

После подстановки UН,1(4)=20 получим

z2⋅z4z1⋅z3=1−120=1920.

Число 1920представляем в виде простых сомножителей

1920=С2⋅С4С1⋅С3'=19⋅120⋅1=19⋅11⋅20=1⋅1920⋅1=1⋅191⋅20=1⋅1910⋅2=19⋅110⋅2=1⋅192⋅10=19⋅12⋅10=1⋅195⋅4=19⋅15⋅4=1⋅194⋅5=19⋅14⋅5.

Других вариантов нет.

Из возможных вариантов отношений оставим те, которые позволяют получить минимальные габариты редуктора. Частные передаточные отношения в ступенях (колеса 1-2, 3-4) должны быть не более 8÷10, а передаточное отношение  UT   тихоходной ступени (колеса 1-2) должно быть несколько больше или равно передаточному отношению быстроходной (колеса 3-4) ступени.

Оставим для дальнейшего рассмотрения следующие четыре варианта

С2⋅C4С1⋅C3=1⋅191⋅20=19⋅110⋅2=19⋅15⋅4=19⋅14⋅5.

| Расчетная формула | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | 4-й вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z1=c1(c3+c)⋅Ж | 1(19+20)Ж=39Ж | 10(1+2)Ж=30Ж | 5(1+4)Ж=25Ж | 4(1+5)Ж=24Ж |
| z2=c2(c3+c)⋅Ж | 1(19+20)Ж=39Ж | 19(1+2)Ж=57Ж | 19(1+4)Ж=95Ж | 19(1+5)Ж=114Ж |
| z3=c3(c1+c)⋅Ж | 20(1+1)Ж=40Ж | 2(10+19)Ж=58Ж | 4(19+5)Ж=96Ж | 5(19+4)Ж=115Ж |
| z4=c4(c1+c)⋅Ж | 19(1+1)Ж=38Ж | 1(10+19)Ж=29Ж | 1(1+5)Ж=24Ж | 1(19+4)Ж=23Ж |

Здесь Ж - произвольное число (в том числе и дробное). Оно выбирается так, чтобы все числа зубьев были целыми, выполнялись условия отсутствия заклинивания, и не было подрезания зубьев.

Принимаем для первого, третьего и четвертого вариантов Ж=1, а для второго – Ж=4.

Получим следующие числа зубьев:

|  | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | 4-й вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | 39 | 120 | 25 | 24 |
| z2 | 39 | 228 | 95 | 114 |
| z3 | 40 | 232 | 96 | 115 |
| z4 | 38 | 116 | 24 | 23 |

Проверяем условие соседства сателлитов по формуле (9.1).

В нашем случае Z3>Z2, поэтому надо принимать ZC=Z3.

1-й вариант

sin1802>40+2⋅139+39; 1>0,538, т.е. условие соседства выполняется.

2-й вариант

sin1802>232+2⋅1120+228; 1>0,672, т.е. условие соседства выполняется.

3-й вариант

sin1802>96+2⋅125+95; 1>0,817, т.е. условие соседства выполняется.

4-й вариант

sin1802>115+2⋅124+114; 1>0,833, т.е. условие соседства выполняется.

Проверяем условие сборки по формуле (9.2)

1-й вариант

39⋅12021+2⋅P≠C - ни при каких целых значениях Р.

2-й вариант

120⋅12021+2⋅P=3 - при Р=0.

Следовательно, сборка невозможна.

3-й вариант

25⋅12021+2⋅P≠C - ни при каких целых значениях Р.

4-й вариант

24⋅12021+2⋅P≠C - ни при каких целых значениях Р.

Всем условиям синтеза удовлетворяет вариант 2. Поэтому принимает окончательно:

Ζ1=120; Ζ2=228; Ζ3=232; Ζ4=116.

Заметим, что при числе сателлитов К=1 условия соседства сателлитов и сборки удовлетворяются всегда и их проверять нет необходимости.

Пример 2. Подобрать числа зубьев колес планетарного механизма по рис. 3 б, обеспечивающего передаточное отношение  UH,1(4)=16,7. Число сателлитов примем К=2.

Решение.

Округлим заданное передаточное отношение, приняв его равным UH,1(4)=17. Тогда отклонение от заданного передаточного отношения будет равно

δ=16,7−1716,7⋅100%=1,79%<5%, что допустимо.

Из формулы (9.3) передаточного отношения имеем:

z2⋅z4z1⋅z3=1−1UН,1(4)=1−117=1617.

Число 1617 представляем в виде простых сомножителей:

1617=С2⋅С4С1⋅С3=1⋅1617⋅1=16⋅11⋅17=1⋅161⋅17=4⋅41⋅17=4⋅417⋅1=8⋅217⋅1=8⋅21⋅17=2⋅817⋅1=2⋅81⋅17.

Других вариантов нет.

Для дальнейшего рассмотрения оставим соотношения, в которых С1>2C2; С4>2C3.

Это будут варианты:

С2⋅C4С1⋅C3=1⋅1617⋅1=4⋅417⋅1=2⋅817⋅1

| Расчетная формула | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| z1=c1(c4−c)⋅Ж | 17(16-1)Ж=225Ж | 17(4-1)Ж=51Ж | 17(8-1)Ж=119Ж |
| z2=c2(c4−c)⋅Ж | 1(16-1)Ж=15Ж | 4(4-1)Ж=12Ж | 2(8-1)Ж=14Ж |
| z3=c3(c1−c)⋅Ж | 1(17-1)Ж=16Ж | 1(17-4)Ж=13Ж | 1(17-2)Ж=15Ж |
| z4=c4(c1−c)⋅Ж | 16(17-1)Ж=256Ж | 4(17-4)Ж=52Ж | 8(17-2)Ж=120Ж |

Примем для всех вариантов Ж=2. Получим следующие числа зубьев:

|  | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| z1 | 510 | 102 | 238 |
| z2 | 30 | 24 | 28 |
| z3 | 32 | 26 | 30 |
| z4 | 512 | 104 | 240 |

Проверяем условие соседства сателлитов по формуле (9.1).

1-й вариант

sin1802>32+2⋅1510−30; 1>0,0708, т.е. условие соседства выполняется.

2-й вариант

sin1802>26+2⋅1102−24; 1>0,359, т.е. условие соседства выполняется.

3-й вариант

sin1802>30+2⋅1238−28; 1>0,152, т.е. условие соседства выполняется.

Проверяем условие сборки по формуле (9.2)

1-й вариант

510⋅11721+2⋅0=15 - т.е. сборка возможна при Р=0.

2-й вариант

102⋅11721+2⋅0=3 - т.е. сборка возможна при Р=0.

3-й вариант

238⋅11721+2⋅0=7 - т.е. сборка возможна при Р=0.

Всем условиям синтеза удовлетворяют все три варианта. Но редуктор по варианту 2 согласно условию (9.11) имеет наименьшие габариты. Поэтому принимает окончательно:

Ζ1=102; Ζ2=24; Ζ3=26; Ζ4=104.

Заметим, что при числе сателлитов К=1 условия соседства сателлитов и сборки удовлетворяются всегда и их проверять нет необходимости.

Пример3. Подобрать числа зубьев колес планетарного механизма по рис. 3 в, обеспечивающего передаточное отношение  U1,H(4)=4,17. Число сателлитов примем К=3.

Решение.

Округлим заданное передаточное отношение U1,H(4)=4,17, приняв его равным U1,H(3)=4,2. Тогда отклонение от заданного передаточного отношения составит:

δ=4,17−4,24,17⋅100%=0,71%<5%, что допустимо.

Для рассматриваемого типа редуктора формула передаточного отношения имеет вид:

U1,H4=1−U1,4(Н)=1+z2⋅z4z1⋅z3.

Отсюда получаем:

z2⋅z4z1⋅z3=U1,H4−1=4,2−1=3,2=165.

Число 165 представляем в виде простых сомножителей:

165=С2⋅С4С1⋅С3=16⋅15⋅1=1⋅165⋅1=16⋅11⋅5=1⋅161⋅5=8⋅25⋅1=2⋅85⋅1=8⋅21⋅5=2⋅81⋅5=4⋅41⋅5=4⋅45⋅1.

Других вариантов нет.

Из возможных вариантов отклонений оставляем для дальнейшего исследования соотношения, у которых С4>2C3. Этому ограничению удовлетворяют варианты:

С2⋅C4С1⋅C3=1⋅165⋅1=1⋅161⋅5=2⋅85⋅1.

| Расчетная формула | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| z1=c1(c4−c)⋅Ж | 5(16-1)Ж=75Ж | 1(16-5)Ж=11Ж | 5(8-1)Ж=35Ж |
| z2=c2(c4−c)⋅Ж | 1(16-1)Ж=15Ж | 1(16-5)Ж=11Ж | 2(8-1)Ж=14Ж |
| z3=c3(c1+c)⋅Ж | 1(1+5)Ж=6Ж | 5(1+1)Ж=10Ж | 1(2+5)Ж=7Ж |
| z4=c4(c1+c)⋅Ж | 16(1+5)Ж=96Ж | 16(1+1)Ж=32Ж | 8(2+5)Ж=56Ж |

Примем для всех вариантов Ж=3. Получим следующие числа зубьев:

|  | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| z1 | 225 | 33 | 105 |
| z2 | 45 | 33 | 42 |
| z3 | 18 | 30 | 21 |
| z4 | 288 | 96 | 168 |

Проверяем условие соседства сателлитов по формуле (9.1), учитывая, что для всех вариантов Z2>Z3 и ZC=Z2.

1-й вариант

sin1802>45+2⋅1225+45; 0,866>0,174, т.е. условие соседства выполняется.

2-й вариант

sin1802>33+2⋅133+33; 0,866>0,53, т.е. условие соседства выполняется.

3-й вариант

sin1802>42+2⋅1105+42; 0,866>0,319, т.е. условие соседства выполняется.

Проверяем условие сборки по формуле (9.2)

1-й вариант

225⋅4,231+3⋅0=315 - т.е. сборка возможна при Р=0.

2-й вариант

33⋅4,231+3⋅3=462 - т.е. сборка возможна при Р=3.

3-й вариант

105⋅4,231+3⋅0=147 - т.е. сборка возможна при Р=0.

Всем условиям синтеза удовлетворяют все три варианта.

Согласно условию (9.12) оптимизации вариант № 2 по габаритам наименьший. Поэтому принимает окончательно:

Ζ1=33; Ζ2=33; Ζ3=30; Ζ4=96.

Пример4. Подобрать числа зубьев колес планетарного механизма по рис. 3 г, обеспечивающего передаточное отношение  U1,H(3)=3,49. Число сателлитов примем К=3.

Решение.

Редуктор с передаточным отношением U1,H(3)=3,49 спроектировать затруднительно. Поэтому округлим заданное передаточное отношение, приняв его равным U1,H(3)=3,5. Тогда отклонение передаточного отношения составит:

δ=3,49−3,53,49⋅100%=0,28%<5%, что допустимо.

Подбор чисел зубьев колес проводим по соотношению:

Z1:Z2:Z3:C=Z1:Z1U1,H3−22:Z1U1,H3−1:Z1⋅U1,H3K.

После подстановки в это уравнение значений

U1,H3=3,4, К=3 получим

Z1:Z2:Z3:C=Z1:Z172−22:Z172−1:Z1⋅723

или

Z1:Z2:Z3:C=Z1:34Z1:52Z1:76Z1.

Это основное условие, позволяющее подобрать числа зубьев колес при Z1≥17; Z2≥20; Z3≥85; Z3−Z2≥8.

С - целое число.

Пусть Z1=24 (что больше 17), тогда Z2=34Z1=34⋅24=18 (что меньше 20) и Z3=52Z1=5⋅242=60 (что меньше 86). Так как Z2 и Z3 меньше рекомендуемых значений, то этот вариант отпадает.

Примем Z1=36, тогда Z2=27, Z3=90 и С=42.

Примем Z1=48, тогда Z2=36, Z3=120 и С=56.

Последние два варианта проверим по условию соседства сателлитов по формуле (9.1).

1-й вариант

sin1802>27+2⋅136+27; 0,866>0,46, т.е. условие соседства выполняется.

2-й вариант

sin1802>36+2⋅148+36; 0,866>0,45, т.е. условие соседства выполняется.

Оба варианта удовлетворяют условиям синтеза.

По условию оптимизации (9.13) предпочтение отдаем первому варианту и окончательно принимаем:

Ζ1=36; Ζ2=27; Ζ3=90.

10. КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА АНАЛИТИЧЕСКИМ И ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ

10.1. Используя найденные числа зубьев колес планетарного механизма, определить фактические передаточные отношения и угловые скорости звеньев передаточного механизма.

10.2. Определить радиусы начальных окружностей колес планетарного механизма по формуле

ri=mizi2,

где i=1,2,3,4;  zi- число зубьев колеса.

mi - модуль зубчатого колеса.

10.3. Вычертить схему передаточного механизма, приняв радиусы начальных окружностей колес 1 и 2 из п. 4.3. Задавшись стандартным масштабом, построить кинематическую схему в двух проекциях.

10.4. Построить планы линейных скоростей для каждого звена передаточного механизма (4,6,7,8). Методику построения планов линейных скоростей рассмотрим на примере механизма, схема которого изображена на рис.4,а.

Спроецируем на вертикаль m-m точки контакта колес и их оси O1, O2, А, В, С, Д (рис.4б). Окружная скорость точки А колеса 1 равна:

VA=π⋅nдв30⋅r1, м/с.

Отложим эту скорость в виде отрезка [АА'] вправо от вертикали. Тогда масштаб плана линейных скоростей будет равен:

μV=VA[AA'],  мсмм

Скорость центра OI колеса I равна нулю. Соединяя точку А' AA' с точкой OI, получим треугольник AA'OI скоростей колеса I.

Скорость VAI≡VAII. Так как VOII=0, то, соединив точки A' и OII прямой линией, получим треугольник (план) AA'OII скоростей колеса II. Колесо I планетарного механизма сблокировано с колесом II, поэтому закон распределения скоростей для него будет таким же, как и для колеса II. Продолжив прямую AOII, находим точку B'. Треугольник OIIB'B и будет треугольником (планом) скоростей колеса 1. Сателлит 2-3 совершает плоскопараллельное движение, распределение скорости при котором также происходит по линейному закону. Для получения этого закона необходимо знать скорости любых двух точек звена.

Такими точками являются точка В, принадлежащая одновременно колесам 1 и 2, и точка С, принадлежащая колесам 3 и 4, скорость которой равна нулю. Соединяя точку В вектора B'B с точкой С, лежащей на вертикали m-m, получаем закон распределения скоростей сателлита 2-3 и план линейных скоростей в виде треугольникаСВ {В'. Зная закон распределения скоростей  точек блока сателлитов, находим скорость точки Д водила Н, изображенную на чертеже векторомДД'. Так как скорость центра водила равна нулю, то закон распределения линейных скоростей водила представляет прямую линию, соединяющую точки Д’ и OII. План линейных скоростей водила представляет собой треугольник ДОIIД'.

10.5. Используя планы скоростей звеньев, построить план чисел оборотов звеньев передаточного механизма (рис.4в).

Для этого по оси абсцисс прямоугольной системы координат откладываем отрезок [PI] произвольной длины. Тогда масштаб чисел оборотов будет равен:

μn=nдв[PI],  обминмм .

Далее проводим прямую (IП)II[OIA']. Получаем полюс П плана чисел оборотов. Проводя через полюс П лучи до пересечения с горизонталью (ПII)II(А'В');

(ПН)II(ОIIД'); (П2)II(В'С), параллельные соответствующим лучам планов линейных скоростей, получим на оси абцисс отрезки, измеряемые от основания перпендикуляра РП, пропорциональные числам оборотов звеньев передаточного механизма.

По плану чисел оборотов определяют числа оборотов и угловые скорости звеньев

nII=(PII)⋅μn; nH=(PH)⋅μn; n2,3=(P2)⋅μn, где (PII),(PH),(P2)- длины отрезков на плане чисел оборотов в мм.

Угловые скорости звеньев находим по известной формуле:

ωi=π⋅ni30,c−1,

где  ni- число оборотов в минуту i- звена.

10.6. По плану чисел оборотов определить передаточные отношения в приводе:

U'общ=PIPH; U'I,II=PIPII; U'пл=P1PH.

Полученные результаты необходимо сравнить с результатами п. 10.1.

На кафедре ТММ ДГТУ проводится расчет планетарных редукторов по алгоритму, предложенному доц. кафедры ТММ Л.И.Алексеевым. Сам алгоритм представлен в работе [11].

Использованная литература.

- ГОСТ 16532-70. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентного внешнего зацепления. Расчет геометрии.

- ГОСТ 16530-83 (СТ СЭВ 3295-81). Общие термины, определения и обозначения.

- ГОСТ 16531-83 (СТ СЭВ 3294-81). Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения.

- Артоболевский И.И. Теория механизмом и машин. М.: Наука, 1996.

- Курсовое проектирование деталей и машин/Под редакцией КудрявцеваВ.Н.. Л.: Машиностроение, 1984.

- Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. Киев: «Вища Школа», 1970.

- Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин. М.: Высшая школа, 1986.

- Теория механизмов и машин. Учебник для вузов/Под ред. Фролова К.В. М.: Высшая школа, 1987.

- Синтез и анализ передаточного механизма. Методические указания. РИСХМ, 1983.

- Синтез, анализ передаточного механизма. Методические указания. РИСХМ, 1991г.

- Анализ и синтез зацепления и планетарных редукторов. РИСХМ, 1991.

Вопросы для самопроверки и подготовки к защите листа курсового проекта.

- Что называется передаточным отношением и передаточным числом?

- При помощи каких параметров можно выразить передаточное отношение, передаточное число?

- Что называется эвольвентой окружности, как ее построить, свойства эвольвенты, уравнения эвольвенты в полярных координатах.

- Назовите параметры исходного контура, шестерки и колеса.

- Что называется модулем, шагом зубьев, дугой и углом зацепления?

- В чем отличие делительной и начальной окружностей?

- Что такое полюс зацепления, линия зацепления, активная линия зацепления, активный профиль зуба, радиальный зазор, дуга зацепления? Уметь показать их на чертеже.

- Что такое головка и ножка зуба, какой частью зуба входят в зацепление шестерня и колесо?

- Виды смещения исходного производящего контура. Виды коррекции (угловая и высотная), влияние величины смещения на параметры колес и зацепления.

- Какие качественные показатели зацепления вы знаете. Физический смысл коэффициента перекрытия, как понимать величину коэффициента перекрытия?

- Как по точке контакта, взятой на активной линии зацепления, найти контактные точки на профилях двух взаимодействующих зубьев шестерни и колеса.

- Назовите основное и дополнительные условия синтеза планетарных механизмов. Физический смысл этих условий.

- Условия оптимизации при синтезе планетарных механизмов.

- Определить, используя план линейных скоростей, линейную скорость произвольной точки звена передаточного механизма.

- Определить, используя план чисел оборотов, число оборотов (угловую скорость) произвольного эвена передаточного механизма, а также передаточные отношения в приводе.