МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Кафедра "Технические средства аквакультуры"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

№3 «ЗАЛЕГАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД»

по  дисциплине  "Гидрология"

Ростов-на-Дону

2011

Составитель:	доцент Коханов Ю.Б.

УДК 556

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 «ЗАЛЕГАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД» по  дисциплине  "Гидрология". – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 7 с.

Предназначена для студентов специальности 110900 «Водные биоресусы и аквакультура» очной формы обучения

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Рецензент – канд. биол. наук, доц.  М.В. Коваленко

Научный редактор – д-р геогр. наук проф. Г.Г. Матишов

© Издательский центр ДГТУ, 2011

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  работы является ознакомление с принципами формирования подземных источников и взаимодействия их компонентов с окружающей средой как источников водотоков.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и оборудование:

- Калька (10 х 10 см);

- Миллиметровка (10 х 10 см);

- Простой карандаш, ластик, линейка;

- Калькулятор.

Понятия и определения.

Грунтовые воды – это подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном по площади водоупорном пласте. Их свободная поверхность называется уровнем или зеркалом грунтовых вод. Расстояние от земной поверхности до уровня (зеркала) грунтовых вод  является глубиной залегания грунтовых вод, а расстояние от кровли водоупорного пласта до уровня грунтовых вод – мощностью водоносного горизонта.

Фильтрация – движение по порам и трещинам грунта свободной (гравитационной) воды под действием силы тяжести и гидростатического давления в сторону уклона поверхности водоносного горизонта или в сторону уменьшения напора. При ламинарном режиме скорость движения грунтовых вод записывается в виде закона фильтрации Дарси:

Vф = KфI,                                                                (1)

где Vф – скорость фильтрации, Кф – коэффициент фильтрации, I – гидравлический уклон, равный уклону поверхности уровня грунтовых безнапорных вод. Иными словами скорость фильтрации – это отношение расхода фильтрационного потока Qф к площади поперечного сечения в пористой среде Wп:

Vф = Qф : Wп                                                             (2).

Коэффициент фильтрации (м/сут) – величина, выражающая действительную скорость фильтрации в порах и трещинах горных пород при гидравлическом уклоне, равном 1.

Задание 1.  По карте землепользования фермерского хозяйства (рис. 1) и данным о глубине залегания грунтовых вод (табл. 1) составить карту гидроизогипс с сечением 1 м; определить направление потока грунтовых вод; уклон потока между скважиной 1 и источником II; выявить связи между грунтовыми водами и рекой; определить глубину залегания грунтовых вод на участке А, выбранном под строительство силосных ям и оценить пригодность выбранного места, если проектная глубина ям 2,5 м.

Методические указания.

- Сделать на кальке выкопировку карты землепользования фермерского хозяйства (рис. 1).

- По карте с помощью горизонталей определить абсолютные отметки устья скважин и занести их во второй столбец таблицы 1.

Рисунок 1 – Карта землепользования фермерского хозяйства

Таблица 1 – Данные для построения карты гидроизогипс

| № скважины | Абсолютная отметка устья скважины, м | Глубина залегания грунтовых вод, м | Абсолютная отметка зеркала грунтовых вод, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5,2 |  |
| 2 |  | 4,5 |  |
| 3 |  | 4,3 |  |
| 4 |  | 5,0 |  |
| 5 |  | 4,1 |  |
| 6 |  | 2,0 |  |
| 7 |  | 4,0 |  |
| 8 |  | 1,0 |  |
| 9 |  | 2,6 |  |
| 10 |  | 0,5 |  |

- Зная абсолютную отметку устья каждой скважины и глубину залегания грунтовых вод, определяем вычитанием из первого второго абсолютные отметки положения зеркала грунтовых вод. Полученные значения заносятся в третий столбец таблицы 1.

- На кальке проставить возле каждой скважины индексы, состоящие из: числитель – абсолютная отметка зеркала грунтовых вод, знаменатель – глубина залегания грунтовых вод.

- По данным числителя, применяя метод интерполяции, построить гидроизогипсы, выделив их синим цветом и проставив значения.

- По значениям и изгибу гидроизогипс определить направление подземного стока, указав его в 2-3 местах стрелками. При этом отметить питают ли грунтовые воды р. Сосновка или воды реки поглощаются в грунт.

- Определить уклон потока между скважиной 1 и источником II по формуле (3 ЛР2).

- Определить глубину залегания грунтовых вод на участке А (как разность абсолютных отметок участка и зеркала грунтовых вод) и сделать заключение о пригодности места под силосные ямы.

Задание 2. Рассчитать скорость движения и расход грунтовых вод между скважиной 2 и источником II (рис. 1).

Методические указания.

- Рассчитать скорость движения грунтовых вод по закону фильтрации Дарси (1), для чего из таблицы 2 выбрать соответствующее варианту значение коэффициента фильтрации, а из рисунка 1 по формуле (1 ЛР 2) определить гидравлический уклон между скважиной 2 и источником II.

Таблица 2 – Коэффициенты фильтрации некоторых видов грунта

| Вариант | Название грунта | Коэффициент фильтрации, м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Галечник | 100-200 |
| 2 | Песок с галькой | 50-100 |
| 3 | Песок крупнозернистый | 15-50 |
| 4 | Песок среднезернистый | 5-15 |
| 5 | Песок мелкозернистый | 1-5 |
| 6 | Песок глинистый | 0,5-1,0 |
| 7 | Супесь | 0,1-0,5 |
| 8 | Суглинок легкий | 0,1-0,01 |
| 9 | Суглинок тяжелый | 0,01-0,001 |
| 10 | Глина | 0,001-0,0001 и менее |

- Вычислить поперечного сечения подземного потока, имеющего мощность водоносного горизонта равную ¼ глубины залегания зеркала грунтовых вод в скважине 2 и ширину 30 м.

- Определить расход грунтовых вод, используя формулу (5).

итература

- Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. – М.: Мысль, 1987. – 325 с.

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Недра, 1970. – 442 с.

- Богословский Б.Б. Озероведение. – М.: Изд-во МГУ, 1960. – 335 с.

- Важнов А.Н. Гидрология рек. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 339 с.

- Голубев Г.Н. Гидрология ледников. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 247 с.

- Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 462 с.

- Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. – М.: Наука, 1982. – 191 с.

- Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. – М.: Недра, 1989. – 447 с.

- Жуков Л.А. Общая океанология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 376 с.

- Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М.: Недра, 1977. – 357с.

- Львович М.И. Вода и жизнь. – М.: Мысль, 1986. – 254 с.

- Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. – М.: Недра, 1986. – 264 с.

- Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высшая школа. 1991. – 368 с.

- Пиннекер Е.В. Подземная гидросфера. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1984. –159с.

- Суховей В.Ф. Моря Мирового океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 288 с.

### Редактор А.А. Литвинова

ЛР №…. от…….. В набор ….20__. В печать ….20__.

Офсет.   Объем 0,8 усл.п.л., 0,7 уч.-издл.  Формат 60 х 84/16.

Бумага тип №3    . Заказ №… .Тираж 100 . Цена …

Издательский центр ДГТУ

______________________________________________

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1