МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Кафедра "Технические средства аквакультуры"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

№4 «МОРФОЛОГИЯ РУСЛА И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА»

по  дисциплине  "Гидрология"

Ростов-на-Дону

2011

Составитель:	доцент Коханов Ю.Б.

УДК 556

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 «МОРФОЛОГИЯ РУСЛА И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА» по  дисциплине  "Гидрология". – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 6 с.

Предназначена для студентов специальности 110900 «Водные биоресусы и аквакультура» очной формы обучения

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Рецензент – канд. биол. наук, доц.  М.В. Коваленко

Научный редактор – д-р геогр. наук проф. Г.Г. Матишов

© Издательский центр ДГТУ, 2011

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  работы является ознакомление с принципами формирования русла рек, движения воды и взаимодействия их компонентов с окружающей средой как источников водотоков.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и оборудование:

- Миллиметровка (30 х 15 см);

- Простой карандаш, ластик, линейка;

- Калькулятор.

Понятия и определения.

Морфологические особенности русла реки могут быть охарактеризованы с помощью плана или поперечного профиля. Поперечный профиль реки – это график изменения отметок дна и водной поверхности поперек русла. Сечение русла реки вертикальной плоскостью перпендикулярной направлению течения называется водным сечением потока. Часть площади водного сечения, где наблюдаются скорости течения, является площадью живого сечения (W, м2).

Ширина реки  (В, м) – это кратчайшее расстояние между урезами воды на обоих берегах.

Средняя глубина (Нср., м) – отношение площади живого сечения к ширине реки:

Нср. = W : В.                                                         (1)

Смоченный периметр (Р, м) – длина линии дна между урезами воды на поперечном профиле речного русла. Для крупных рек Р≈В.

Гидравлический радиус (R, м) – отношение площади живого сечения к смоченному периметру:

R = W : P.                                                              (2)

Распределение скоростей в живом сечении русла можно представить с помощью изотах и эпюр (рис. 1).

Изотахи – линии, соединяющие в живом сечении реки точки с одинаковыми скоростями воды, т.е. это линии равных скоростей.

Эпюры (годографы)– кривые изменения скоростей воды в реке по вертикали, изображенные на плоскости параллельной направлению течения.

Динамическая ось потока (стрежень) – линия, соединяющая по длине потока (в плане) точки отдельных живых сечений с наибольшими скоростями.

Задание 1.  По данным таблицы 6 построить профиль водного сечения реки, определить его площадь, ширину реки, смоченный периметр, гидравлический радиус, среднюю и максимальную глубины реки и провести изотахи.

Методические указания.

- По данным о глубине промерных вертикалей и расстоянию от берега (колонки 2 и 3 таблицы 1) построить на миллиметровке профиль дна, получив, таким образом, водное сечение. Вертикальный и горизонтальный масштаб выбрать самостоятельно в соответствии с форматом миллиметровки и размахом значений в таблице 1. Точки дна соединить прямыми линиями.

- Определить площадь каждой части водного сечения, заключенной между промерными вертикалями:

Wi = a(hi + hi+1) : 2,

где  а – расстояние между промерными вертикалями; hi и hi+1 – глубина соседних промерных  вертикалей.

Рис. 1. Изотахи (А) и эпюры (Б) в живом сечении реки

Таблица 1 – Ведомость измеренных скоростей течения в живом сечении р. Ока, пост №1, 27.07.1990

| № промерной вертикали | Расстояние от левого берега, м | Глубина, (Н, м) | Скорости течения (м/с) на промерных вертикалях в точках |  |  |  |  | Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1Н (от поверх.) | 0,2Н | 0,6Н | 0,8Н | 0,1Н (от дна) |  |
| Ур.л.б. | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | Общ. |
| 1 | 10 | 0,66 |  |  |  |  |  | Общ. |
| 2 | 20 | 0,78 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,35 | А |
| 3 | 30 | 0,90 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,28 | Б |
| 4 | 40 | 1,14 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | А |
| 5 | 50 | 1,30 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,27 | Б |
| 6 | 60 | 1,50 | 0,47 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,31 | А |
| 7 | 70 | 1,96 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | Б |
| 8 | 80 | 2,16 | 0,60 | 0,58 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | А |
| 9 | 90 | 2,32 | 0,72 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | Б |
| 10 | 100 | 2,00 | 0,69 | 0,67 | 0,59 | 0,48 | 0,42 | А |
| 11 | 110 | 1,44 | 0,64 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | Б |
| 12 | 120 | 0,78 |  |  |  |  |  | Общ. |
| Ур.п.б. | 130 | 0,00 |  |  |  |  |  | Общ. |

- Определить общую площадь живого сечения реки:

∑W = Wi + Wi+1 + … + Wn.

- Определить смоченный периметр, измерив его на чертеже с помощью линейки и переведя в метры согласно выбранному горизонтальному масштабу.

- Используя формулу (2), рассчитать гидравлический радиус.

- Используя формулу (1), вычислить среднюю глубину реки.

- Определить максимальную глубину по промерной ведомости (табл. 1).

- Выделить на каждой промерной вертикали своего варианта точки, соответствующие 0,1Н (от поверхности), 0,2Н, 0,6Н, 0,8Н и 0,1 (от дна). Проставить возле них значения скорости течения (колонки 4-8).

- Методом интерполяции провести изотахи через каждые 0,05 м/с, начиная с 0,30 м/с. Каждая изотаха должна плавно, не упираясь в дно, выходить на поверхность. В разрывах указать ее значение.

Задание 2. По данным таблицы 1 построить эпюры на промерных вертикалях №2 и №10 (вариант А), №3 и №11 (вариант Б), сравнить их средние скорости и сделать вывод о влиянии на морфологию русла.

Методические указания.

- При построении эпюр скоростей отложить в вертикальном направлении общую глубину промерной вертикали и отметить на ней точки измерения скоростей. Из этих точек в горизонтальном направлении в соответствии с самостоятельно выбранным масштабом отложить скорости течения, изображенные в виде отрезков. Концы отрезков соединить плавной линией (рис. 1 Б).

- Для левой и правой эпюры рассчитать средние значения скорости, которые сравнить между собой.

- На основании сравнения средних скоростей и конфигурации эпюр сделать заключение о причинах различной крутизны правого и левого склонов русла, положении фарватера, соотношении эрозионных и аккумулятивных процессов.

Литература

- Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. – М.: Мысль, 1987. – 325 с.

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Недра, 1970. – 442 с.

- Богословский Б.Б. Озероведение. – М.: Изд-во МГУ, 1960. – 335 с.

- Важнов А.Н. Гидрология рек. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 339 с.

- Голубев Г.Н. Гидрология ледников. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 247 с.

- Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 462 с.

- Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. – М.: Наука, 1982. – 191 с.

- Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. – М.: Недра, 1989. – 447 с.

- Жуков Л.А. Общая океанология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 376 с.

- Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М.: Недра, 1977. – 357с.

- Львович М.И. Вода и жизнь. – М.: Мысль, 1986. – 254 с.

- Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. – М.: Недра, 1986. – 264 с.

- Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высшая школа. 1991. – 368 с.

- Пиннекер Е.В. Подземная гидросфера. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1984. –159с.

- Суховей В.Ф. Моря Мирового океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 288 с.

### Редактор А.А. Литвинова

ЛР №…. от…….. В набор ….20__. В печать ….20__.

Офсет.   Объем 0,8 усл.п.л., 0,7 уч.-издл.  Формат 60 х 84/16.

Бумага тип №3    . Заказ №… .Тираж 100 . Цена …

Издательский центр ДГТУ

______________________________________________

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1