МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Менеджмент и бизнес-технологии»

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине

"Управление качеством"

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2022

УДК 681.518

Составитель: Л. В. Борисова

Комплект рабочих тетрадей к практическим работам № 1-8 по дисциплине " Управление качеством ": практикум по дисциплине «Управление качеством»/ Ростов н/Д, Издательский центр ДГТУ, 2022. -  20 с.

Приведены методики статистического исследования,  анализа и оценки в менеджменте .

Методические указания к практическим занятиям предназначены для студентов очной и заочной форм обучения направления 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика»

Литература

1. Борисова Л.В. Статистические методы в менеджменте качества. РГАСХМ ГОУ. Учеб. пособие, 2003.

2. Писарева О.М. Методы прогнозирования развития социально-экономических систем. Учеб. пособие для вузов, 2007

3. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. Форум, Учебник для вузов, 2008.

4. Борисова Л.В. Методы анализа и оценки в менеджменте качества: учеб. пособие / Л.В. Борисова, В.П. Димитров; ГОУ Рост. гос. акад. с.-х. машиностроения. – Ростов н/Д, 2009. – 200 с.

УДК 681.518

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р техн. наук, профессор В.П. Димитров

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-технологии»

д-р техн. наук, профессор Л.В. Борисова

_____________________________________________________

В печать 16,07.20 г.

Формат 60×84/16. Объем 1,25 усл. п. л.

Тираж 50 экз. Заказ №. ___.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный технический университет, 2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 1

по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

на тему:

- «ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

Выполнил (а)

студент (ка) группы 	         _________                     ______________________

(подпись)                	    	       ФИО

Проверил		             _________________               _____________________

(подпись)                                           ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Ознакомление с терминами и основными понятиями менеджмента качества и проблемой внедрения СМК на предприятиях РФ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перечислите факторы, сдерживающие развитие предприятий РФ.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Назовите элементы структурной и технологической перестройки российских предприятий

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Сформулируйте цели создания организации ИСО.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. В чем состоит сущность концепции постоянного улучшения качества?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. В чем заключается парадигма мышления управленцев нового типа?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Обоснуйте важность разработки и внедрения системы качества на предприятии.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.Перечислите категории управления качеством и раскройте понятие «качество»

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Рассчитать масштабный коэффициент (М) для каждого критерия

Mx1= 			                     	Mx3=            		              Mx5=

Mx2= 				                    Mx4 = 			              Mx6 =

Расчет кодовых значений критериев хi представьте подробно на дополнительном  листе.

Рассчитать значения частных коэффициентов желательности по ф-ле di=e−e(4−Xi)

Результаты расчетов занести в таблицу 1.3

Таблица 1.3 -

| Модели зерноуборочных комбайнов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дон-1500 |  |  |  |  |  |
| xi1 | di1 | xi2 | di2 | xi3 | di3 |
| D1 = |  | D2 = |  | D3 = |  |

На основе частных коэффициентов желательности рассчитать значения обобщенного критерия эффективности D  и составить сводную  таблицу исходных и расчетных данных

для комбайна Дон-1500:     D1 =

для  комбайна                   :  D2 =

для  комбайна                    :  D3 =

На основе вектора глобальных приоритетов проранжировать марки зерноуборочных комбайнов

| Место | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения суперкритерия D |  |  |  |
| Наиболее привлекательный зерноуборочный комбайн |  |  |  |

ВЫВОД:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 2

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

- "ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ

- ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

Выполнил (а)

студент (ка) группы 	              _________                              _____________

подпись  	              		ФИО

Проверил		             _________________               _____________________

подпись                                 ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Освоение методики и оценка уровня качества с помощью обобщенного критерия эффективности. Выполнение задания предусматривает заполнение таблиц, заголовков таблиц и рисунков, подробную запись промежуточных результатов расчета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В чем заключается метод построения суперкритерия при многокритериальном анализе при оценке уровня качества продукции?

2.Запишите диапазон изменения шкалы желательности и ее промежуточные значения

3. Изобразите график функции желательности Харрингтона, запишите уравнение ее характеризующее и перечислите ее свойства.

4. Для чего используется рассчитывается масштабный коэффициент Мi, определяемый по формуле Mxi=ximax−ximinXB−XA, где

XA=Xmin=4+[−ln(−lndmin)]=3,53

XB=Xmax=4+[−ln(−lndmax)]=5,50  при dmax =            и dmin =

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5.  Что означает признак NAP и почему для  расчета кодовых значений факторов используются различные формулы?

xi=XA+xip−ximinMi	   		                      xi=XB−xip−ximinMi

6. Для каких целей используется формула D = ni=1ndi

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

С помощью  обобщенного  показателя  произвести оценку технического уpовня качества пpодукции. В табл. 1.1 пpедставлены значения оценочных  показателей зеpноуборочных комбайнов pазличных фиpм. Необходимо установить соотвествует ли миpовому уpовню комбайн “Дон-1500”. Пpи этом технический уpовень качества (дpугими словами хаpактеpистика технического совеpшенства машины) опpеделяется путем сопоставления совокупности значений показателей технического совеpшенства оцениваемой пpодукции и базовых аналогов (обpазцов, пpедставляющих пеpедовые научно-технические достижения в pазвитии данного вида пpодукции).

Таблица 1.1 Значения частных критериев

| Модель | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DON_1500 | 16,25 | 20,0 | 2,25 | 3,0 | 1,25 | 106,0 | 81,7 |
| DOMINATOR_98SL | 11,83 | 24,0 | 0,40 | 2,0 | 2,30 | 120,0 | 80,5 |
| FIATAGRI_3600 | 13,40 | 21,4 | 1,00 | 2,0 | 0,80 | 120,0 | 84,0 |
| M_7720_TITAN11 | 12,50 | 25,9 | 6,20 | 3,0 | 2,80 | 141,0 | 81,0 |
| DD_8820 | 20,60 | 29,5 | 0,70 | 3,0 | 0,30 | 119,0 | 81,0 |
| DOMINATOR_68 | 10,30 | 14,4 | 2,00 | 1,7 | 1,00 | 140,0 | 88,0 |
| KEYS_1660 | 18,00 | 27,0 | 3,40 | 3,0 | 0,90 | 130,0 | 84,0 |
| DD_1055 | 10,80 | 17,5 | 0,30 | 2,0 | 1,20 | 150,0 | 79,5 |
| E_516B | 3,20 | 17,0 | 0,70 | 1,7 | 1,10 | 223,0 | 84,0 |

В соответствии с вариантом задания определить наиболее предпочтительный зерноуборочный комбайн на основе критериев оценки технического уровня комбайнов: Х1 – производительность, т/ч; Х2 - расход топлива, л/ч; Х3 – сорная примесь, %; Х4 - потери за молотилкой, %. Х5 - дробление зерна, % ; Х6 - наработка на отказ, ч. Х7 – уровень шума в кабине.

Заполнить таблицу 1.2.данных для расчета обобщенного критерия

| i | Критерий | Признак NAP | Границы изменения критерия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X min | X max |
| 1 | Производительность, т/ч |  |  |  |
| 2 | Расход топлива, л/ч |  |  |  |
| 3 | Сорная примесь, % |  |  |  |
| 4 | Дробление зерна, % |  |  |  |
| 5 | Потери за молотилкой, % |  |  |  |
| 6 | Наработка на отказ, ч |  |  |  |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Значения коэффициента  распределения Стьюдента

| Число измерений n | При доверительной вероятности P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 1,73 1,65 | 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 1,96 | 2,82 2,76 2,72 2,68 2,65 2,62 2,60 2,58 2,57 2,55 2,54 2,33 | 3,25 3,17 3,11 3,06 3,01 2,98 2,95 2,92 2,90 2,88 2,86 2,58 | 4,78 4,59 4,44 4,32 4,22 4,14 4,07 4,02 3,97 3,92 3,88 3,29 |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                 Граничные значения d

| N | Р*=0,90 |  | Р*=0,95 |  | Р*=0,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dmin | dmax | dmin | dmax | dmin | dmax |
| 11 16 21 26 31 36 41 46 51 | 0,7409 0,7452 0,7495 0,7530 0,7559 0,7583 0,7604 0,7621 0,7636 | 0,8899 0,8733 0,8631 0,8570 0,8511 0,8468 0,8436 0,8409 0,8385 | 0,7153 0,7236 0,7304 0,7360 0,7404 0,7440 0,7470 0,7496 0,7518 | 0,9073 0,8884 0,8768 0,8686 0,8625 0,8578 0,8540 0,8508 0,8481 | 0,6675 0,6829 0,6950 0.7040 0,7110 0,7167 0,7216 0,7256 0,7291 | 0,9359 0,9137 0,9001 0,8901 0,8827 0,8769 0,8722 0,8682 0,8648 |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рисунок Гистограмма распределения контролируемого показателя качества

ВЫВОД:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 3

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

# "ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ВИДЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

# КАЧЕСТВА ПРИ МАЛОМ ОБЪЕМЕ ВЫБОРКИ"

Выполнил (а)

cтудент (ка) группы 	            ___________                    ____________ _

подпись                	       ФИО

Проверил		     _________________            _____________________

подпись                                       ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Приобретение навыков построения гистограммы и освоение методики проверки гипотезы о виде распределения контролируемого показателя качества, расчета параметров распределения и анализа полученных результатов. Выполнение задания предусматривает заполнение таблиц, заголовков таблиц и рисунков, подробную запись промежуточных результатов расчета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перечислите критерии согласия, применяемые для проверки статистических гипотез о виде закона распределения при различных объемах выборки

2. Для чего  рассчитывается составной критерий dрасч.

d=1ni=1nxi−xn1ni=1n(xi−xn)2

3. Для чего проверяется выполнение условия dmin  dрасч dmax , где  dmin и dmxзависят от вероятности P*,

4. Для чего определяют  доверительный интервал для  среднего значения: X−tPSx≤X≤X+tPSx,  где tP– коэффициент распределения Стьюдента при заданной доверительной вероятности и числа степеней свободы (прил. 2); Sx−среднее квадратическое отклонение среднего значения: Sx=Sn.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Для удобства решения задачи необходимые исходные данные и промежуточные результаты вычислений целесообразно представить в табличном виде, например, табл. 2.

Т а б л и ц а  2 -  Расчетные данные для проверки гипотезы о нормальности распределения

| № инт-ла | Границы интервала | xi | x | xi – x | (xi – x)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Произведены измерения контролируемого показателя качества (табл. 1).

Требуется:

1.   В соответствии с вариантом построить гистограмму эмпирического распределения для малой выборки.

2. Проверить гипотезу о соответствии эмпирического распределения нормальному закону (закону Гаусса) с помощью составного критерия

3. Построить доверительный интервал для среднего значения измеряемой величины.

###### Т а б л и ц а  1 - Значения контролируемого показателя качества

|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 71 | 10 | 20 | 12 | 13 | 15 | 6,6 | 6,2 | 8 | 4,6 | 50 | 20 | 37 | 33 | 43 | 150 | 109 | 167 | 100 | 148 |
| 2 | 59 | 11 | 21 | 18 | 20 | 19 | 2,7 | 3,8 | 8 | 3,5 | 7 | 39 | 23 | 44 | 42 | 169 | 148 | 152 | 152 | 225 |
| 3 | 76 | 14 | 9 | 9 | 11 | 16 | 6,1 | 6,4 | 7 | 5,3 | 39 | 29 | 44 | 27 | 43 | 127 | 124 | 95 | 127 | 134 |
| 4 | 74 | 8 | 8 | 17 | 18 | 16 | 5,3 | 4,1 | 8 | 6,5 | 20 | 69 | 30 | 33 | 38 | 131 | 173 | 133 | 222 | 9 |
| 5 | 81 | 7 | 8 | 24 | 10 | 23 | 4,9 | 5,5 | 6 | 6,4 | 69 | 42 | 38 | 54 | 30 | 186 | 152 | 146 | 87 | 258 |
| 6 | 84 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 | 6,0 | 5,0 | 7 | 7,1 | 49 | 68 | 48 | 39 | 38 | 129 | 127 | 82 | 188 | 166 |
| 7 | 77 | 30 | 17 | 14 | 10 | 20 | 0,6 | 4,8 | 7 | 2,4 | 24 | 38 | 45 | 42 | 36 | 165 | 156 | 157 | 129 | 225 |
| 8 | 80 | 16 | 12 | 19 | 12 | 20 | 8,1 | 4,5 | 5 | 4,7 | 50 | 69 | 48 | 32 | 31 | 138 | 100 | 65 | 140 | 286 |
| 9 | 76 | 14 | 9 | 13 | 19 | 16 | 5,5 | 5,6 | 6 | 6,3 | 62 | 30 | 14 | 25 | 42 | 98 | 105 | 189 | 122 | 105 |
| 10 | 74 | 6 | 17 | 16 | 13 | 13 | 4,8 | 3,9 | 6 | 3,7 | 49 | 42 | 12 | 36 | 22 | 160 | 162 | 153 | 53 | 99 |
| 11 | 71 | 20 | 10 | 17 | 20 | 14 | 6,2 | 2,6 | 7 | 4,2 | 34 | 29 | 26 | 42 | 36 | 137 | 111 | 152 | 86 | 182 |
| 12 | 73 | 10 | 12 | 21 | 13 | 17 | 4,5 | 3,7 | 8 | 3,0 | 21 | 54 | 29 | 29 | 50 | 144 | 173 | 199 | 204 | 214 |
| 13 | 84 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6,5 | 5,8 | 6 | 2,8 | 38 | 38 | 48 | 47 | 40 | 131 | 132 | 165 | 188 | 191 |
| 14 | 76 | 15 | 6 | 5 | 11 | 14 | 6,1 | 3,4 | 6 | 3,8 | 10 | 40 | 34 | 31 | 19 | 161 | 160 | 120 | 88 | 101 |
| 15 | 82 | 20 | 15 | 19 | 18 | 8 | 4,7 | 3,9 | 7 | 4,1 | 27 | 38 | 32 | 42 | 49 | 106 | 111 | 154 | 168 | 45 |
| 16 | 85 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 4,4 | 4,5 | 9 | 2,5 | 58 | 30 | 48 | 39 | 55 | 142 | 74 | 148 | 148 | 228 |
| 17 | 60 | 17 | 23 | 25 | 15 | 13 | 4,9 | 4,8 | 5 | 4,3 | 42 | 40 | 33 | 49 | 28 | 100 | 158 | 104 | 132 | 240 |
| 18 | 82 | 20 | 14 | 17 | 16 | 17 | 9,3 | 5,0 | 5 | 4,5 | 36 | 48 | 30 | 34 | 39 | 143 | 162 | 175 | 90 | 193 |
| 19 | 72 | 17 | 8 | 19 | 15 | 12 | 2,5 | 5,5 | 6 | 5,2 | 42 | 28 | 27 | 36 | 43 | 119 | 176 | 131 | 206 | 171 |
| 20 | 86 | 8 | 9 | 23 | 12 | 15 | 6,0 | 3,1 | 8 | 4,6 | 32 | 52 | 27 | 52 | 48 | 150 | 143 | 136 | 103 | 65 |
| 21 | 72 | 18 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9,3 | 5,0 | 6 | 4,6 | 17 | 31 | 23 | 60 | 35 | 153 | 112 | 163 | 132 | –41 |
| 22 | 72 | 11 | 9 | 27 | 17 | 14 | 7,7 | 4,3 | 7 | 4,6 | 45 | 47 | 28 | 43 | 33 | 117 | 135 | 110 | 201 | 114 |
| 23 | 84 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 3,7 | 4,6 | 6 | 6,6 | 22 | 63 | 32 | 33 | 29 | 157 | 171 | 72 | 186 | 103 |
| 24 | 92 | 15 | 18 | 19 | 18 | 14 | 3,9 | 6,6 | 6 | 4,9 | 34 | 50 | 26 | 38 | 26 | 114 | 143 | 95 | 194 | 103 |
| 25 | 70 | 21 | 13 | 29 | 14 | 13 | 3,7 | 6,3 | 8 | 4,8 | 50 | 33 | 40 | 43 | 39 | 125 | 64 | 58 | 161 | 135 |
| 26 | 68 | 20 | 12 | 15 | 9 | 15 | 6,8 | 3,5 | 6 | 4,4 | 44 | 60 | 30 | 38 | 35 | 123 | 186 | 149 | 146 | 299 |
| 27 | 78 | 14 | 21 | 18 | 19 | 22 | 6,7 | 5,0 | 8 | 7,4 | 57 | 33 | 23 | 30 | 31 | 146 | 162 | 123 | 108 | 64 |
| 28 | 67 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 4,7 | 7,7 | 6 | 6,0 | 30 | 45 | 30 | 39 | 34 | 137 | 156 | 194 | 159 | 223 |
| 29 | 79 | 15 | 6 | 24 | 19 | 13 | 3,9 | 5,1 | 6 | 7,9 | 68 | 44 | 38 | 45 | 36 | 143 | 157 | 204 | 187 | –50 |
| 30 | 76 | 24 | 9 | 8 | 6 | 16 | 4,9 | 4,4 | 5 | 4,2 | 22 | 21 | 49 | 39 | 44 | 107 | 145 | 42 | 49 | 36 |
| Р* | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,99 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 0,95 |

Р* – доверительная вероятность.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Провести аппроксимирующую прямую через точки PTi.

На рисунок нанести соответствующие точки PTi и соединить плавной прямой.

5. Проверка гипотезы о нормальности эмпирического распределения.

5.1. При n > 40...50 для проверки гипотезы можно пользоваться критерием Пирсона.

Определить расчетное значение критерия согласия Пирсона χ2:

χP2=i=1n(mi−NPTi)2NPTi= __________________

5.2. Определить теоретическое значение критерия Пирсона χтеор2 в  зависимости от доверительной вероятности и числа степеней свободы по статистическим таблицам (прил. 1) Р = 0,975. Если используем уровень значимости , то α=1−P=1−0,975=0,025.

5.3. Сделать вывод о соответствии эмпирического распределения нормальному. Если χP2>χr;α2 – гипотезу отвергают, если χP2≤χr;α2 – гипотезу принимают.

5.4. Результат представить в виде рисунка,

3. Построить доверительный интервал для  среднего значения:X−tPSx≤X≤X+tPSx,

где tP– коэффициент распределения Стьюдента при заданной доверительной вероятности и числа степеней свободы (приложение 2); Sx−среднее квадратическое отклонение среднего значения: Sx=Sn. ____________________________________________________________________________

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Значения 2, удовлетворяющие условию P(2>2) = 

| Число степеней свободы k | Уровень значимости  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 |
| 5 6 7 8 9 10 15 20 | 16,70 18,50 20,30 22,00 23,60 25,20 32,80 40,0 | 15,10 16,80 18,50 20,10 21,70 23,20 30,60 37,6 | 12,80 14,40 16,00 17,50 19,00 20,50 27,50 34,2 | 11,10 12,60 14,10 15,50 16,90 18,30 25,00 31,4 | 9,24 10,60 12,00 13,40 14,70 16,00 22,30 28,4 | 7,29 8,56 9,80 11,00 12,20 13,40 19,30 25,0 |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Значения коэффициента  распределения Стьюдента

| Число измерений n | При доверительной вероятности P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  | 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 1,73 1,65 | 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 1,96 | 2,82 2,76 2,72 2,68 2,65 2,62 2,60 2,58 2,57 2,55 2,54 2,33 | 3,25 3,17 3,11 3,06 3,01 2,98 2,95 2,92 2,90 2,88 2,86 2,58 | 4,78 4,59 4,44 4,32 4,22 4,14 4,07 4,02 3,97 3,92 3,88 3,29 |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 4

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

"ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ВИДЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

КАЧЕСТВА ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ ВЫБОРКИ"

Выполнил (а)

cтудент (ка) группы 	            _________                              _____________

подпись                		       ФИО

Проверил	             _________________               _____________________

подпись                                    ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Приобретение навыков построения гистограммы, расчета параметров распределения и анализа полученных результатов. Выполнение задания предусматривает заполнение таблиц, заголовков таблиц и рисунков, подробную запись промежуточных результатов расчета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Перечислите критерии согласия, применяемые для проверки статистических гипотез о виде закона распределения при различных объемах выборки

2.Назовите порядок проверки гипотезы о виде закона распределения с помощью критериев согласия

3.Перечислите количественные показатели вариационного ряда и соотнесите формулы для их определения

x=i=1nmix0iN.                     S=i=1nx0i−x2×miN−1.               σ2=xi−x2mimi -.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Произведены измерения контролируемого показателя качества. Результаты измерений представлены в виде отклонений от номинального значения. Экспериментальные значения распределены по интервалам (табл. 1). Количество экспериментальных данных, попадающих в i–й интервал, приведено в табл. 2.

###### Таблица 1 - Экспериментальные значения распределенные по интервалам

| № интервала | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Нижняя и верхняя границы интервалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1;2 2;3 3;4 4;5 5;6 6;7 7;8 8;9 9;10 10;12 | 0;2 2;4 4;6 6;8 8;10 10;12 12;14 14;16 16;18 18;20 | 0;5 5;10 10;15 15;20 20;25 25;30 30;35 35;40 40;45 45;50 | 0;10 10;20 20;30 30;40 40;50 50;60 60;70 70;80 80;90 90;100 | 0;3 3;6 6;9 9;12 12;15 15;18 18;21 21;24 24;25 27;30 | 0;5 5;10 10;15 15;20 20;25 25;30 30;35 35;40 40;45 45;50 | 0;20 20;40 40;60 60;80 80;100 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200 | 0;100 100;200 200;300 300;400 400;500 500;600 600;700 700;800 800;900 900;1000 | 0;4 4;8 8;12 12;16 16;20 20;24 24;28 28;32 32;36 36;40 | 4;6 6;8 8;10 10;12 12;14 14;16 16;18 18;20 20;22 22;24 |
| P* | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | 0,995 | 0,98 | 0,95 | 0,99 |

###### Таблица 2 - Количество экспериментальных данных, попадающих в i-й интервал

| № варианта | Число экспериментальных данных, попадающих в i–й интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 0 1 2 5 3 0 2 1 2 | 6 1 10 6 32 10 4 15 10 14 | 25 5 35 12 50 21 9 32 18 30 | 72 20 120 20 92 35 14 50 25 43 | 133 60 210 25 110 48 17 82 36 55 | 120 32 95 19 89 60 15 90 28 40 | 88 18 42 10 47 39 10 75 20 26 | 46 8 20 8 25 23 7 41 16 14 | 10 4 6 4 12 14 3 18 11 4 | 4 0 2 1 3 6 1 5 2 0 |

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ О СООТВЕТСТВИИ ЭМПИРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ (ЗАКОНУ ГАУССА)

1. Рассчитать среднее арифметическое значение x результатов измерений

2. Рассчитать среднее квадратичное отклонение (СКО):

3. Определить теоретическую вероятность попадания значений измеряемой величины в i–й интервал:PTi=hSϕUi,где ϕUi – плотность нормированного нормального распределения,

Ui=x0i−xS; нормированная нормальная величина (ордината кривой нормированного нормального распределения), ϕU=12πe−u22. Для наглядности промежуточные результаты необходимо представить  таблицей 3.

Таблица  3

| № инт i=1,n____ | Границы интервала | Xi0 | mi | mix0i−x2 | Ui | ϕUi | PTi | mi−NPTi2NPTi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок   Гистограмма распределения контролируемого показателя качества

ВЫВОД:

Варианты заданий для построения  диаграммы Парето

| № варианта | Рабочий | Станок | День недели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 1 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
| 2 | А | 2 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
| 3 | В | 3 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
| 4 | В | 4 | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница |
| 5 | А | 1 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 6 | А | 1 | Среда, Четверг, Пятница |
| 7 | А | 1 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 8 | А | 2 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 9 | А | 2 | Среда, Четверг, Пятница |
| 10 | А | 2 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 11 | В | 3 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 12 | В | 3 | Среда, Четверг, Пятница |
| 13 | В | 3 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 14 | В | 4 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 15 | В | 4 | Среда, Четверг, Пятница |
| 16 | В | 4 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 17 | А | 1, 2 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 18 | А | 1, 2 | Среда, Четверг, Пятница |
| 19 | А | 1, 2 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 20 | В | 3, 4 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 21 | В | 3, 4 | Среда, Четверг, Пятница |
| 22 | В | 3, 4 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 23 | А, В | 1, 3 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 24 | А, В | 1, 3 | Среда, Четверг, Пятница |
| 25 | А, В | 1, 3 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 26 | А, В | 2, 4 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 27 | А, В | 2, 4 | Среда, Четверг, Пятница |
| 28 | А, В | 2, 4 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 29 | А, В | 1, 2, 3 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 30 | А, В | 1, 2, 3 | Среда, Четверг, Пятница |
| 31 | А, В | 1, 2, 3 | Понедельник, Среда, Пятница |
| 32 | А, В | 2, 3, 4 | Понедельник, Вторник, Среда |
| 33 | А, В | 2, 3, 4 | Среда, Четверг, Пятница |
| 34 | А, В | 2, 3, 4 | Понедельник, Среда, Пятница |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 5

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

# «ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО»

Выполнил (а)

cтудент (ка) группы 	     _________                              _____________

подпись                		       ФИО

Проверил		             _________________               _____________________

подпись                                           ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Ознакомление с методикой построения диаграммы Парето.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Что собой представляет диаграмма Парето и каковы цели ее использования?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Методика построения диаграммы Парето

Этап 1. Разработайте бланк таблицы для построения диаграммы Парето, предусмотрев в нем графы для итогов по каждому признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов (см. таблицу 1). При этом расположите данные, полученные по каждому признаку, в порядке убывания их количественной характеристики и заполните таблицу, учитывая, что группу «прочие»  всегда записывают в последнюю строку.

Этап 2. Начертите одну горизонтальную и две вертикальные оси. Вертикальные оси: на левую ось нанесите шкалу с интервалом от 0 до числа, соответствующего общему итогу (например дефектов); на правую ось – шкалу с интервалом от 0 до 100%. Горизонтальную ось разделите на интервалы в соответствии с числом контролируемых признаков.

Этап 3. Постройте столбчатый график, где, например, каждому виду брака соответствует прямоугольник (столбик), высота которого соответствует значению числу дефектов (основания всех прямоугольников равны).

Этап 4. Начертите кумулятивную кривую (кривую Парето). На вертикалях, соответствующих правым концам каждого интервала на горизонтальной оси, нанесите точки накопленных сумм (результатов или процентов) и соедините их между собой отрезками прямых. Полученный график называется диаграммой Парето.

Этап 5. Нанесите на диаграмму все обозначения и надписи: надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых значений на осях, наименование контролируемого изделия, имя составителя диаграммы) и данных (период сбора информации, объект исследования и место его проведения, общее число объектов контроля).

Таблица 1 – Данные для построения диаграммы Парето

| Код дефектов | Число дефектов | Накопленная сумма числа дефектов | Процент числа дефектов по каждому признаку в общей сумме | Накопленный процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |

○  - деформация; ‌ - царапины; ٱ - раковины; ∆  - трещины;  - прочие дефекты.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Проанализировать данные по дефектам технологического процесса, используя различные диаграммы Парето.

| Рабочий | № станка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | ○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
|  |  | ‌‌ ‌ | ‌‌ | ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ | ‌ | ‌ |
|  |  | ٱٱ | ٱٱٱ | ٱٱٱٱ | ٱٱٱ | ٱٱٱٱ |
|  |  | ∆∆ | ∆ | ∆∆ | ∆∆ | ∆∆∆ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ○○ | ○○○ | ○○○ | ○○ | ○○ |
|  |  | ‌ | ‌ ‌ | ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ | ‌ | ‌ ‌ |
|  |  | ٱ | ٱٱ | ٱٱ | ٱ | ٱ |
|  |  |  | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В | 3 | ○○ | ○○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○○ |
|  |  | ‌ ‌ | ‌ | ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ | ‌ | ‌ |
|  |  | ٱ ٱ | ٱ | ٱ | ٱ | ٱٱ |
|  |  | ∆ |  | ∆ | ∆ | ∆ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○ |
|  |  | ‌‌∆∆ | ‌ | ‌ ‌ ‌ ‌ | ‌∆∆ | ‌ |
|  |  | ٱٱ | ٱ | ٱٱ |  | ٱ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок

# МЕТОДИКА И ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ДИАГРАММЫ

Последовательность построения причинно-следственной диаграммы предполагает выполнение нескольких этапов:

1. Выбор проблемы для решения "узкого места" (в чем особенности проблемы, где она возникает, когда проявляется и как далеко распространяется) – прямая горизонтальная стрелка.

2. Выявление наиболее существенных факторов, влияющих на проблему (причины первого порядка) – наклонные большие стрелки.

3. Раскрытие существенных факторов – выявление причин, влияющих на эти факторы (причины второго, третьего и последующих порядков) – маленькие наклонные стрелки. (Для обозначения всех возможных причин целесообразно провести мозговую атаку, на которой можно всесторонне обсудить данную проблему).

4. Анализ и уточнение схемы: ранжирование факторов по их значимости; установление тех причин, которые в данный период времени поддаются корректировке.

5. Установление уровня, до которого должны быть доведены факторы, подлежащие корректировке.

6. Выявление производственных участков, отделов, конкретных лиц, ответственных за доведение корректируемых факторов до установленного уровня.

7. Разработка формы документа с целью слежения за корректируемыми факторами. Установление конкретных лиц, ответственных за достоверность информации.

8. Составление плана дальнейших действий – разработка мероприятий на перспективу. Установление ответственных лиц.

При анализе должны выявляться и фиксироваться все факторы (даже те, которые кажутся незначительными), так как цель схемы – отыскать наиболее правильный и эффективный способ решения поставленной проблемы. На практике достаточно часто встречаются случаи, когда можно добиться хороших результатов путем устранения нескольких, на первый взгляд несущественных причин.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 6

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

# «МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ»

Выполнил (а)

cтудент (ка) группы 	             _________                              _____________

(подпись)                		ФИО

Проверил		             _________________               _____________________

(подпись)                                        ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Ознакомление с методикой построения диаграммы Исикавы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Что собой представляет диаграмма Исикавы?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Для чего предназначена диаграмма Исикавы?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3 Перечислите основные элементы причинно-следственной диаграммы типа 5М  и типа 6М (на английском и русском языках)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.  Изобразите ниже общий вид диаграммы Исикавы, соответствующих

а)  принципу 5М для сферы производства; б) принцип 5Р для сферы услуг

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В соответствии с представленной методикой  постройте причинно-следственную диаграмму Исикавы любого типа для анализа причин появления бракованной продукции для любого вида производства (на выбор).

Причины запишите на схеме или представьте как расшифровку пунктов и подпунктов.

Таблица 1 – Таблица исходных данных для (X-R)-карты (масса краски в банке) (2000 30)  г.

| № подгр | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1995 | 1981 | 2020 | 2007 | 2026 | 2009 | 1990 | 2025 | 1988 | 2002 | 2028 | 2007 |
| 2 | 1981 | 1990 | 1974 | 2022 | 1967 | 1979 | 1992 | 2004 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 |
| 3 | 2004 | 2011 | 2008 | 1974 | 1996 | 1983 | 2013 | 2002 | 2026 | 2009 | 1990 | 2025 |
| 4 | 2019 | 2007 | 1998 | 2001 | 2016 | 2010 | 2012 | 2028 | 1967 | 1979 | 1992 | 2004 |
| 5 | 2018 | 2013 | 2001 | 2020 | 1984 | 2005 | 2007 | 1999 | 1996 | 1983 | 2013 | 2002 |
| 6 | 2026 | 2009 | 1990 | 2025 | 1990 | 1986 | 2010 | 1990 | 2016 | 2010 | 2012 | 2028 |
| 7 | 1967 | 1979 | 1992 | 2004 | 1975 | 1996 | 2024 | 2014 | 1984 | 2005 | 2007 | 1999 |
| 8 | 1996 | 1983 | 2013 | 2002 | 1972 | 2002 | 2005 | 2000 | 1990 | 1986 | 2010 | 1990 |
| 9 | 2016 | 2010 | 2012 | 2028 | 1985 | 2008 | 2009 | 2016 | 1975 | 1996 | 2024 | 2014 |
| 10 | 1984 | 2005 | 2007 | 1999 | 1988 | 2002 | 2028 | 2007 | 1972 | 2002 | 2005 | 2000 |
| 11 | 1990 | 1986 | 2010 | 1990 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 | 1985 | 2008 | 2009 | 2016 |
| 12 | 1975 | 1996 | 2024 | 2014 | 1991 | 2028 | 2016 | 1998 | 1988 | 2002 | 2028 | 2007 |
| 13 | 1972 | 2002 | 2005 | 2000 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 |
| 14 | 1985 | 2008 | 2009 | 2016 | 2026 | 2009 | 1990 | 2025 | 2020 | 1984 | 2005 | 2007 |
| 15 | 1988 | 2002 | 2028 | 2007 | 1967 | 1979 | 1992 | 2004 | 2025 | 1990 | 1986 | 2010 |
| 16 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 | 1996 | 1983 | 2013 | 2002 | 2004 | 1975 | 1996 | 2024 |
| 17 | 1991 | 2028 | 2016 | 1998 | 2016 | 2010 | 2012 | 2028 | 2002 | 1972 | 2002 | 2005 |
| 18 | 1994 | 2007 | 2002 | 1986 | 1988 | 2002 | 2028 | 2007 | 2028 | 1985 | 2008 | 2009 |
| 19 | 2002 | 2001 | 2017 | 1977 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 | 1999 | 1988 | 2002 | 2028 |
| 20 | 1995 | 2012 | 1998 | 1962 | 1968 | 1986 | 1995 | 2022 | 1990 | 1968 | 1986 | 1995 |

Варианты заданий для построения  контрольных карт Шухарта

| Таблица 2 – Коэффициенты для (X-R)-карты. № варианта | Список признаков | № варианта | Список признаков | № варианта | Список признаков | № варианта | Список признаков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 | 9 | Х1 Х2 Х4 Х5 Х6 | 17 | Х2 Х3 Х8 Х9 Х10 | 25 | Х2 Х3 Х8 Х9 Х10 |
| 2 | Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 | 10 | Х1 Х2 Х5 Х6 Х7 | 18 | Х2 Х3 Х9 Х10 Х11 | 26 | Х4 Х5 Х9 Х10 Х11 |
| 3 | Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 | 11 | Х1 Х2 Х6 Х7 Х8 | 19 | Х2 Х3 Х10 Х11 Х12 | 27 | Х4 Х5 Х9 Х10 Х12 |
| 4 | Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 | 12 | Х1 Х2 Х7 Х8 Х9 | 20 | Х3 Х4 Х7 Х8 Х9 | 28 | Х5 Х6 Х8 Х9 Х10 |
| 5 | Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 | 13 | Х1 Х2 Х8 Х9 Х10 | 21 | Х3 Х4 Х8 Х9 Х10 | 29 | Х5 Х6 Х9 Х10 Х11 |
| 6 | Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 | 14 | Х1 Х2 Х9 Х10 Х11 | 22 | Х3 Х4 Х9 Х10 Х11 | 30 | Х5 Х6 Х10 Х11 Х12 |
| 7 | Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 | 15 | Х1 Х2 Х10 Х11 Х12 | 23 | Х3 Х4 Х10 Х11 Х12 | 31 | Х6 Х3 Х8 Х9 Х10 |
| 8 | Х8 Х9 Х10Х11 Х12 | 16 | Х2 Х3 Х7 Х8 Х9 | 24 | Х2 Х3 Х7 Х8 Х9 | 32 | Х7 Х5 Х9 Х10 Х11 |

| Число данных в подгруппе (n) | X–карта | R–карта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A2 | d2 | 1/d2 | d3 | D3 | D4 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1,880 1,023 0,729 0,577 0,483 0,419 0,373 0,337 0,308 | 1,128 1,693 2,059 2,326 2,534 2,704 2,847 2,970 3,078 | 0,8862 0,5908 0,4857 0,4299 0,3946 0,3698 0,3512 0,3367 0,3249 | 0,853 0,888 0,880 0,864 0,848 0,833 0,820 0,808 0,797 | – – – – – 0,076 0,136 0,184 0,223 | 3,267 2,575 2,282 2,115 2,004 1,924 1,864 1,816 1,777 |

Примечание. Символ «–» в столбце D3 означает, что в случаях когда n меньше 7 нижняя контрольная линия не вычисляется.

Определите индекс возможностей процесса PCI (Cp): PCI=UTL−LTL6σ=

где (UTL – LTL) – допуск, UTL – верхнее предельно допустимое значение контролируемого параметра; LTL – нижнее предельно допустимое значение контролируемого параметра; σ– оценивают по средней изменчивости внутри подгрупп и выражают как SC4 или Rd2.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 7

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

# «КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ»

Выполнил (а)

студент (ка) группы 	              _________                              _____________

подпись                  		 ФИО

Проверил		             _________________               _____________________

подпись                                              ФИО

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Ознакомление с методикой построения контрольных карт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Что собой представляет контрольные карты Шухарта, для чего они предназначены и какие их виды бывают?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

# МЕТОДИКА И ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ (X–R)-карты

Этап 1. Сбор данных. Соберите предварительные данные измерений характеристик (таких как диаметр, длина, масса и т.п.). Число данных должно быть таким, чтобы из них можно было сформировать 15 – 20 подгрупп. Для регистрации и систематизации данных используйте специальные бланки контрольных листков, которые отличаются формой и расположением данных в соответствии с поставленной задачей. Контрольный листок для регистрации выборочных данных изучаемого параметра качества (массы банки с краской в граммах) представлен в таблице 1

Этап 2. Вычисление средних X. Для каждой подгруппы рассчитайте среднее значение X:

X=(X1+X2+...+Xn)n,

где; X1,X2,...,Xn – измеренные значения; п – число значений в подгруппе.

Этап 3. Вычисление общего среднего значения X. Причем X надо вычислять с двумя лишними десятичными знаками по сравнению с измеренными значениями. Общее среднее значение определяется как взвешенное среднее. Однако если число значений в подгруппах одинаково, то можно использовать формулу: X=X1+X2+...+Xkk,

где k – число подгрупп.

Этап 4. Вычисление размаха R. Вычислите размах R  в каждой подгруппе R=Xmax−Xmin=

где Xmax,Xmin – максимальное и минимальное значения в группе соответственно.

Этап 5. Вычисление R__. Вычислите среднее значение R__ для размаха R: R__=R1+R2+...+Rkk=

Этап 6. Контрольные линии для X–карты и для R–карты вычисляют по формулам:

X-карта. Центральная линия: CL = X =

Верхняя контрольная линия: UCL = X + A2R=

Нижняя контрольная линия: LCL = X – A2R=

R-карта. Центральная линия: CL = R__=

Верхняя контрольная линия: UCL = D4 R=

Нижняя контрольная линия: LCL = D3R.

Константы A2, D4 и D3, определяемые числом данных в подгруппе (n), приведены в таблице 2.

Этап 7. Нанесение контрольных линий. Этап 8. Нанесение точек (средних значений параметра по подгруппам).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Осуществите необходимые расчеты для построения контрольных карт в соответствии с методикой. Контрольные карты для варианта приведите на рисунках 1 и 2.

Таблица 1 – Таблица данных для построения (X-R)-карты.

| № подгр | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | X | Размах R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Карта средних  значений

Рисунок 2 – Карта размахов

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Сформируйте выборку из первых 21 значений. Постройте диаграмму разброса. Определите значение коэффициента корреляции и оцените его значимость при  различных уровнях значимости .

| 1 | X | 5,7; 5,7 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,3 14,3 15,6 15,6 15,6 15,6 17,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |
| --- | --- | --- |
|  | Y | 83 85 66 73 70 62 61 59 57 51 49  45 42 40 48 40 37 36 32 28 24 23 26 20 21 20 24 15 18 17 16 17 15 10 13 10 9 10 8 |
| 2 | X | 13 13 13 13 13 14,7 14,7 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 19,1 19,1 19,1 20 20 20 23,4 23,4 |
|  | Y | 3 5 7 10 5 16 18 23 26 26 28 29 30 30 35 40 37 36 32 28 40 45 50 53 56 60 67 70 78 80 90 85 100 100 |
| 3 | X | 24,3 24,3 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 29,4 29,4 29,4 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 38 38 38 38 38 41,2 41,2  41,2 41,2 45,6 |
|  | Y | 3 5 7 10 5 16 18 20 23  18 28 29 30 30 35 40 37 38 39 40 42 45 50 53 56 60 67 70 78 76 80 85 90 86 115 110 110 120 |
| 4 | X | 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 20,4 20,4 20,4 20,4 23,7 23,7 25,1 25,1 25,1 27,3  27,3 27,3 27,3 29,9 29,9 29,9 29,9 32 |
|  | Y | 100 102 110 108 110 110 90 86 85 80 78 76 70 67 60 56 53 50 45 42 40 40 39 38 37 35 30 30 29 28 23 20 18 18 16 10 |
| 5 | X | 33 33 35,1 35,1 35,1 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 38,4 38,4 38,4 38,4 39,1 39,1 39,1 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 |
|  | Y | 100 110 90 95 85 70 70 86 85 80 78 76 70 67 60 56 53 50 45 47 45 40 49 38 37 35 30 30 29 30 23 20 18 18 16 11 10 |
| 6 | X | 41,2 45,0 45,0 45,0 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 56,5 56,5 56,5 58,0 |
|  | Y | 3 7 7 9 11 16 18 18 20 23 29 30 30 30 35 37 38 40 45 45 47 55 60 65 56 70 67 75 80 90 85 78 80 85 100 115 150 130 |
| 7 | X | 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 17 17 17 17 17 21  21 21 21 21 25 27 27 27 27 27 29 29 32 32 32 32 32 32 35 35 35 35 38 38 |
|  | Y | 4 1 5 9 9 15 13 13 20 25 29 30 30 25 35 37 40 40 45 45 55 55 60 65 56 65 67 75 80 90 100 78 80 85 100 115 120 110 |
| 8 | X | 14,8; 14,8; 16,9; 18,4; 18,4; 18,4; 18,4; 18,4; 19,2; 19,2; 19,2; 19,2; 19,2; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 21,7; 23,4; 25; 25; 25; 25; |
|  | Y | 7; 3; 13; 9; 10; 15; 19; 13; 20; 25; 35; 30; 30; 34; 35; 37; 40; 35; 45; 45; 60; 55; 60; 65; 56; 65; 67; 80; 65; 90; 95; 78; 85; 85; 100; 115; 120; 110; |
| 9 | X | 44,1; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 46,7; 49; 49; 52,3; 52,3; 52,3; 52,3; 52,3; 56,4; 56,4; 56,4; 56,4; 56,4; 59,2; 59,2; 59,2; 64; |
|  | Y | 120; 110; 115; 110; 115; 100; 95; 90; 100; 85; 95; 80; 90; 70; 75; 80; 71; 80; 56; 55; 50; 50; 60; 50; 40; 45; 35; 34; 30; 25; 25; 20; 19; 15; 13; 13; |
| 10 | X | 50; 50; 50; 50; 50; 50; 53,1; 53,1; 55,4; 55,4; 55,4; 57; 57; 57; 57; 59,8; 59,8; 64,7; 64,7; 64,7; 64,7; 64,7; 64,7; 67; 67; 67; 70,5; 70,5; 70,5; 75,3; |
|  | Y | 140; 130; 135; 134; 129; 136; 125; 120; 100; 110; 120; 110; 100; 95; 106; 85; 90; 65; 56; 60; 50; 60; 60; 55; 43; 51; 35; 36; 34; 25; 25; 30; 24; 20; |
| 11 | X | 4; 4; 10; 10; 14,3; 14,3; 14,3; 14,3; 14,3; 14,3; 14,3; 16,8; 16,8; 18,9; 18,9; 18,9; 21; 21; 21; 21; 21; 23,5; 23,5; 23,5; 25,7; 25,7; 27,1; 27,1; 27,1; |
|  | Y | 3; 7; 9; 15; 18; 20; 32; 24; 26; 24; 30; 40; 35; 36; 43; 53; 54; 56; 56; 60; 62; 75; 65; 85; 96; 95; 100; 105; 106; 95; 100; 115; 120; 130; 135; 140; |
| 12 | X | 15; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 25; 25; 25; 27; 27; 31; 31; 31; 31; 31; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 47; 47; 47; 47; 47; 47; 51; 51; 58; 58; 67; 67; 67; |
|  | Y | 10; 10; 15; 15; 20; 20; 25; 23; 35; 40; 45; 60; 65; 70; 75; 70; 80; 90; 120; 130; 140; 145; 135; 150; 140; 160; 165; 150; 170; 190; 185; 190; 200; |
| 13 | X | 21,3; 21,3; 21,3; 21,3; 21,3; 21,3; 29,4; 29,4; 31,7; 31,7; 31,7; 35; 35; 35; 35; 37,9; 37,9; 37,9; 37,9; 37,9; 40,2; 40,2; 40,2; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; |
|  | Y | 160; 155; 170; 170; 180; 170; 150; 140; 145; 130; 125; 115; 120; 132; 109; 120; 110; 100; 120; 105; 90; 80; 95; 80; 75; 70; 75; 70; 65; 60; 30; 40; |
| 14 | X | 26,8; 26,8;26,8; 30,9; 30,9; 38,7; 38,7; 38,7; 38,7; 43,4; 43,4; 43,4; 43,4; 50,6; 50,6; 50,6; 50,6; 55; 55; 55; 55; 55; 61,1; 61,1; 61,1; 64,3; 64,3; 64,3; |
|  | Y | 190; 205; 210; 180; 190; 145; 150; 160; 167; 130; 135; 115; 120; 125; 109; 100; 110; 100; 95; 105; 90; 80; 95; 80; 80; 70; 76; 65; 65; 70; 30; 40; 45; |
| 15 | X | 37,2; 37,2; 37,2; 45,6; 45,6; 50,1; 50,1; 50,1; 50,1; 50,1; 50,1; 54,7; 54,7; 54,7; 56,8; 56,8; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 60,4; 65; 65; |
|  | Y | 235; 230; 245; 190; 200; 160; 180; 185; 175; 165; 150; 130; 140; 150; 135; 130; 120; 135; 130; 120; 100; 105; 120; 110; 100; 100; 105; 90; 70; 75; |
| 16 | X | 51,4; 51,4; 51,4; 51,4; 51,4; 57,8; 57,8; 64,1; 70,2; 70,2; 70,2; 70,2; 75,4; 75,4; 80,3; 80,3; 80,3; 87,5; 87,5; 87,5; 87,5; 87,5; 87,5; 87,5; 87,5; 90,7; |
|  | Y | 40; 25; 30; 30; 35; 45; 55; 70; 85; 90; 100; 115; 130; 110; 135; 125; 140; 160; 180; 160; 175; 190; 185; 170; 200; 190; 200; 215; 210; 205; 220; 230; |
| 17 | X | 60,7; 60,7; 60,7; 67,8; 67,8; 70,1; 70,1; 70,1; 70,1; 70,1; 70,1; 70,1; 70,1; 76,4; 76,4; 80,3; 80,3; 80,3; 80,3; 80,3; 85; 85; 85; 85; 87,9; 87,9; 87,9; |
|  | Y | 15; 30; 20; 60; 50; 75; 60; 80; 85; 90; 100; 115; 110; 130; 135; 130; 135; 160; 150; 160; 170; 180; 200; 185; 210; 230; 200; 250; 250; 260; 220; |
| 18 | X | 41,6; 41,6; 47,9; 47,9; 47,9; 47,9; 47,9; 47,9; 54,3; 54,3; 60,1; 60,1; 60,1; 60,1; 68,4; 68,4; 68,4; 68,4; 68,4; 71,2; 75,6; 75,6; 75,6; 75,6; 75,6; |
|  | Y | 210; 200; 180; 170; 185; 175; 170; 160; 160; 170; 165; 150; 140; 135; 120; 130; 135; 125; 120; 110; 110; 100; 105; 90; 80; 115; 80; 90; 105; |
| 19 | X | 10,3; 14,2; 14,2; 14,2; 16,8; 16,8; 16,8; 16,8; 16,8; 20,5; 20,5; 20,5; 25,6; 25,6; 25,6; 25,6; 25,6; 30,1; 30,1; 33,7; 33,7; 33,7; 33,7; 40,8; 40,8; |
|  | Y | 35; 40; 55; 60; 70; 65; 75; 85; 90; 100; 95; 115; 135; 145; 150; 135; 140; 150; 165; 180; 185; 190; 200; 220; 210; 200; 215; 230; 220; 220; 230; |
| 20 | X | 6,4; 6,4; 8,2; 8,2; 8,2; 8,2; 8,2; 10,3; 10,3; 15,7; 15,7; 15,7; 15,7; 17,8; 17,8; 17,8; 17,8; 17,8; 20; 20; 25,6; 25,6; 25,6; 25,6; 25,6; 30,9; 30,9; 30,9; |
|  | Y | 20; 25; 45; 35; 50; 65; 70; 70; 80; 105; 100; 120; 135; 145; 150; 135; 145; 150; 165; 180; 200; 190; 210; 220; 235; 200; 245; 260; 255; 270; 280; |

Рисунок   Диаграмма разброса

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Менеджмент и бизнес технологии

--------------------------------------------------------------------------------------------------

наименование кафедры

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к практической работе № 8

по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

на тему:

# «СЕМЬ ПРОСТЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.

# ДИАГРАММА РАЗБРОСА»

Выполнил (а)

Студент (ка) группы 	              _________                              _____________

(подпись)                		  ФИО

Проверил		             _________________       ___ __________________

(подпись)                        ФИО  преподавателя

Ростов-на-Дону

- г.

Цель работы:  Ознакомление с методикой построения диаграммы разброса .

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Что собой представляет диаграмма разброса и для чего она предназначена?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ РАЗБРОСА

1 этап.  Соберите парные данные (X, Y), между которыми вы хотите исследовать зависимость, используя контрольный листок.

2 этап. Введите на плоскости систему координат 0ХY, причем шкалы на горизонтальной и вертикальной осях подберите таким образом, чтобы обе длины рабочих частей получились примерно одинаковыми, тогда диаграмму будет легче читать. Возьмите на каждой оси от 3 до 10 градаций, используя для наглядности целые числа.

3 этап. Отметьте каждую пару данных на координатной плоскости точкой с координатами (X, Y).

4 этап. Анализ диаграммы. При наличии корреляционной зависимости между факторами можно осуществить контроль одного из них, наблюдая за вторым. Характер корреляционной зависимости, который определяется видом диаграммы разброса, дает представление о том, каким изменениям будет подвержен один из факторов при заданных изменениях другого. Так, при увеличении Х (рисунок 1а) Y также будет увеличиваться (прямая корреляция). Чем сильнее связь между признаками, тем теснее будут группироваться точки вокруг гипотетической линии, выражающей форму связи.

| а)Прямо пропорциональная связь | б)Обратно пропорциональная связь | в)Корреляционная связь отсутствует | г) Корреляционная связь нелинейная |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка силы связи между факторами. Элементы корреляционного анализа

Количественная оценка силы связи между исследуемыми факторами определяется посредством коэффициента корреляции r по формуле:r=i=1n(Xi−X)⋅(Yi−Y)n⋅sX⋅sY =

где  n – число пар значений исследуемых факторов; X, Y, X, Y – средние значения и среднеквадратические отклонения соответственно входного и выходного факторов.

Если r = ±1, можно предположить наличие корреляционной зависимости близкой к функциональной.

Если r = 0, можно предположить, что линейная корреляционная связь отсутствует, либо связь существенно нелинейная.

Расчет коэффициента корреляции может также осуществляться по формуле:

r=n⋅i=1nXiYi−i=1nXii=1nYin⋅i=1nXi2−(i=1nXi)2⋅n⋅i=1nYi2−(i=1nYi)2

Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем теснее зависимость между параметрами. Принято считать, что:

при r = 0,3 – слабая связь,	 	при r = 0,3 – 0,7 – средняя связь,

при r = 0,7 – сильная связь,	при r  0,9 – весьма сильная связь.

### Проверка значимости коэффициента корреляции.

Объем выборки n < 30.

Для оценки значимости r при малом объеме выборки целесообразно использовать z-преобразование Фишера. Статистика z определяется по формуле:z=12ln1+r1−r=

Распределение z асимптотически приближается к нормальному. Вариация z выражается формулой, которая распределена по нормальному закону со средним z и дисперсией z2: μz=12ln1+ρ1−ρ	σz2=1n−3

Область принятия гипотезы о нулевой корреляции имеет вид: −zα/2≤n−32ln1+r1−r<zα/2=

где z – стандартная, нормально распределенная случайная величина. Если расчетное значение окажется вне этого интервала, то это будет признаком наличия статистической корреляции с уровнем значимости .

Для		 = 0,05 z/2 = 1,96;	 = 0,02 z/2 = 2,32;   = 0,01 z/2 = 2,58;	 = 0,1 z/2 = 1,64.

Квадрат коэффициента корреляции (r2) называют коэффициентом детерминации dr. Он показывает, какая часть колеблемости У объясняется вариацией X.

ВЫВОД:

| значение показателя | проверка значимости при  = | проверка значимости при  = | интерпретация результата |
| --- | --- | --- | --- |
| r = |  |  |  |

#### Таблица 1– Данные для расчета корреляционного отношения

| № | X | Y | X2 | Y2 | X*Y | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |