| № строки | Формат | Обозначения |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол-во листов |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Документация общая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А4 |  |  |  |  | Задание на практику |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | А4 | ПП.130000.000 |  |  |  | Отчет по производственной практике |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПП.130000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № Докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Гуляев А.А. |  |  | Отчет по практической подготовке при проведении производственной практики (ведомость отчета) |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Руков.пр |  | Каун О.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | ДГТУ Группа ЭЗЛ31 |  |  |  |  |  |  |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

| И. о. зав. кафедрой |  | «ЦТиПЭ» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | А.А. Юров |
| (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| «___» | _____________ 202 г. |  |

ОТЧЕТ

По практической подготовке при проведении производственной практики

Филиал ООО «ЭЛ6»

Обучающийся   _________________________                                  А.А. Гуляев

подпись, дата						И.О.Ф.

Обозначение отчета 	ПП.13.0000.000	                      Группа ЭЗЛ31

Направление          13.03.02                   Электроэнергетика и электротехника

код

Профиль «Электроэнергетические системы и сети»

Руководитель практической подготовки от предприятия

_____________   _____________                                          ______________

должность                      подпись дата           М.П.                              имя, отчество, фамилия

Руководитель практической подготовки от ДГТУ: доцент                    О.Ю, Каун

должность,       подпись дата,       имя, отчество, фамилия

Оценка ______________ __________________    ____________________________

дата	                              Подпись руководителя от ДГТУ

Ростов-на-Дону

202    г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

ЗАДАНИЕ

По практической подготовке при проведении производственной практики

Филиал ООО «ЭЛ6»

в период с «20» мая 2024 г. по «06» июня  2024 г.

Обучающийся                                                                     А.А. Гуляев

Обозначение отчета       ПП.13.0000.000		          Группа ЭЗЛ31

Срок представления отчета на кафедру «10» июня 2024 г.

Содержание индивидуального задания:

Технологические процессы производства электроэнергии

| Руководитель практической подготовки от ДГТУ | ___________________ подпись, дата | Доцент, О.Ю. Каун должность. И.О.Ф. |
| --- | --- | --- |
| Задание принял к исполнению | ___________________ подпись, дата | А.А. Гуляев. имя, отчество, фамилия |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

| И. о. зав. кафедрой |  | «ЦТиПЭ» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | А.А. Юров |
| (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| «___» | __________________20 г. |  |

Рабочий график (план) проведения практической подготовки

| № | Мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж | 20.05.24 – 25.05.24 |
| 2 | Выполнение производственных заданий: сбор, обработка материала. | 26.05.24 – 30.05.24 |
| 3 | Обработка, систематизация и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение отзыва-характеристики | 31.05.24 – 04.06.24 |
| 4 | Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры | 05.06.24 – 06.06.24 |

Руководитель практической подготовки

от предприятия ______________ __________________                       ___________

должность	         подпись, дата	                 имя, отчество, фамилия

М.П.

Руководитель практической подготовки от ДГТУ

Доцент           _______________________________________  О.Ю, Каун

должность                                          подпись, дата,                                                                                     И.О.Ф.

Ростов-на-Дону

20      г.

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой недели журнал представляется для проверки руководителю практической подготовки от профильной организации. При выполнении одной и той же работы несколько дней в графе «дата» сделать запись                   «с     по      » .

| Дата | Место работы | Выполняемые работы | Оценка руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.05.24 – 25.05.24 | Филиал ООО «ЭЛ6» | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж |  |
| 26.05.24 – 30.05.24 | Филиал ООО «ЭЛ6» | Выполнение производственных заданий: сбор, обработка материала. |  |
| 31.05.24 – 04.06.24 | Филиал ООО «ЭЛ6» | Обработка, систематизация и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение отзыва-характеристики |  |
| 05.06.24 – 06.06.24 | Филиал ООО «ЭЛ6» | Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры |  |

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся Гуляев Александр Александрович

3 курса                                                                       группы ЭЗЛ31

подразделение Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

Вид практики в рамках практической подготовки производственная

Наименование места практики Филиал ООО «ЭЛ6»

Обучающийся выполнил задания рабочей программы практической подготовки в полном объеме

Дополнительно ознакомился/изучил Т.Б. и Т.О.

Заслуживает оценки отлично

|  | Руководитель практической подготовки от профильной организации ____________________________ «____»______________20____ г. М.П. |
| --- | --- |

Содержание

|  | Введение | 8 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые конденсационные электрические станции (КЭС) | 9 |
| 2. | Теплофикационные электростанции - теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) | 13 |
| 3. | Атомные электростанции (АЭС) | 15 |
| 4. | Гидроэлектростанции (ГЭС) | 18 |
| 5. | Газотурбинные электростанции | 20 |
|  | Заключение | 21 |
|  | Перечень использованных информационных ресурсов | 22 |

Введение

В целом, в мире более 60% всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), около 20% - на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17% - на атомных электростанциях (АЭС) и около 1% - на геотермальных, приливных, солнечных, ветровых электростанциях. Однако в этом отношении наблюдаются большие различия по странам мира

Генерация электроэнергии — это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации:

1 Тепловые конденсационные электрические станции (КЭС)

На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с генератором). Механическая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую. Топливом для электростанций служат уголь, торф, горючие сланцы, а также газ и мазут. В отечественной энергетике на долю КЭС приходится до 60% выработки электроэнергии.

Основными особенностями КЭС являются: удаленность от потребителей электроэнергии, что определяет в основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях, и блочный принцип построения электростанции. Мощность современных КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечить электроэнергией крупный район страны. Отсюда еще одно название электростанций этого типа - государственная районная электрическая станция (ГРЭС).

Рисунок 1 - Общий вид современной КЭС

На рис.1 показан общий вид современной КЭС, а на рис.2 - упрощенная принципиальная технологическая схема энергоблока КЭС. Энергоблок представляет собой как бы отдельную электростанцию со своим основным и вспомогательным оборудованием и центром управления - блочным щитом. Построение КЭС по блочному принципу дает определенные технико-экономические преимущества, которые заключаются в следующем:

- облегчается применение пара высоких и сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности;

- упрощается и становится более четкой технологическая схема электростанции, вследствие чего увеличивается надежность работы и облегчается эксплуатация;

- уменьшается, а в отдельных случаях может вообще отсутствовать резервное тепломеханическое оборудование;

- сокращается объем строительных и монтажных работ; уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанции;

- обеспечивается удобное расширение электростанции, причем новые энергоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам.

1 - склад топлива и система топливоподачи, 2 - система топливоприготовления, 3 - котел, 4 - турбина, 5 - конденсатор, 6 - циркуляционный насос, 7 - конденсатный насос, 8 - питательный насос, 9 - горелки котла, 10 - вентилятор, 11 - дымосос, 12 - воздухоподогреватель, 13 - водяной экономайзер, 14 - подогреватель низкого давления, 15 - деаэратор, 16 - подогреватель высокого давления

Рисунок 2 - Принципиальная технологическая схема КЭС

Технологическая схема КЭС состоит из нескольких систем: топливоподачи; топливоприготовления; основного пароводяного контура вместе с парогенератором и турбиной; циркуляционного водоснабжения; водоподготовки; золоулавливания и золоудаления и, наконец, электрической части станции (рис.2).

Механизмы и установки, обеспечивающие нормальное функционирование всех этих элементов, входят в так называемую систему собственных нужд станции (энергоблока).

Наибольшие энергетические потери на КЭС имеют место в основном пароводяном контуре, а именно в конденсаторе, где отработавший пар, содержащий еще большое количество тепла, затраченного при парообразовании, отдает его циркуляционной воде. Тепло с циркуляционной водой уносится в водоемы, т.е. теряется. Эти потери в основном определяют КПД электростанции, составляющий даже для самых современных КЭС не более 40-42%.

Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, выдается на напряжении 110-750 кВ и лишь часть ее отбирается на собственные нужды через трансформатор собственных нужд, подключенный к выводам генератора.

Генераторы и повышающие трансформаторы соединяют в энергоблоки и подключают к распределительному устройству высокого напряжения, которое обычно выполняется открытым (ОРУ). Варианты расположения основных сооружений могут быть различными, что иллюстрируется рис.3.

1 - главный корпус; 2 - склад топлива; 3 - дымовые трубы; 4 - трансформаторы блоков; 5,6 - распределительные устройства; 7 - насосные станции; 8 - промежуточные опоры электрических линий

Рисунок 3 - Варианты расположения основных сооружений КЭС

Современные КЭС оснащаются в основном энергоблоками 200-800 МВт. Применение крупных агрегатов позволяет обеспечить быстрое наращивание мощностей электростанций, приемлемые себестоимость электроэнергии и стоимость установленного киловатта мощности станции.

Наиболее крупные КЭС в настоящее время имеют мощность до 4 млн кВт. Сооружаются электростанции мощностью 4-6,4 млн кВт с энергоблоками 500 и 800 МВт. Предельная мощность КЭС определяется условиями водоснабжения и влиянием выбросов станции на окружающую среду.

Современные КЭС весьма активно воздействуют на окружающую среду: на атмосферу, гидросферу и литосферу. Влияние на атмосферу сказывается в большом потреблении кислорода воздуха для горения топлива и в выбросе значительного количества продуктов сгорания. Это в первую очередь газообразные окислы углерода, серы, азота, ряд которых имеет высокую химическую активность. Летучая зола, прошедшая через золоуловители, загрязняет воздух. Наименьшее загрязнение атмосферы (для станций одинаковой мощности) отмечается при сжигании газа и наибольшее - при сжигании твердого топлива с низкой теплотворной способностью и высокой зольностью. Необходимо учесть также большие уносы тепла в атмосферу, а также электромагнитные поля, создаваемые электрическими установками высокого и сверхвысокого напряжения.

КЭС загрязняет гидросферу большими массами теплой воды, сбрасываемыми из конденсаторов турбин, а также промышленными стоками, хотя они проходят тщательную очистку.

Влияние КЭС на окружающую среду чрезвычайно велико. Например, о масштабах теплового загрязнения воды и воздуха можно судить по тому, что около 60% тепла, которое получается в котле при сгорании всей массы топлива, теряется за пределами станции. Учитывая размеры производства электроэнергии на КЭС, объемы сжигаемого топлива, можно предположить, что они в состоянии влиять на климат больших районов страны. В то же время решается задача утилизации части тепловых выбросов путем отопления теплиц, создания подогревных прудовых рыбохозяйств. Золу и шлаки используют в производстве строительных материалов и т.д.

2 Теплофикационные электростанции - теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

Этот вид электростанций предназначен для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом. Являясь, как и КЭС, тепловыми электростанциями, они отличаются от последних использованием тепла «отработавшего» в турбинах пара для нужд промышленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электроэнергии и тепла достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, т.е. выработкой электроэнергии на КЭС и получением тепла от местных котельных. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах (городах) с большим потреблением тепла и электроэнергии. В целом на ТЭЦ производится около 25% всей электроэнергии, вырабатываемой в России.

1 - сетевой насос; 2 - сетевой подогреватель

Рисунок 4 - Особенности технологической схемы ТЭЦ

Особенности технологической схемы ТЭЦ показаны на рис.4. Части схемы, которые по своей структуре подобны таковым для КЭС, здесь не указаны. Основное отличие заключается в специфике пароводяного контура и способе выдачи электроэнергии.

Специфика электрической части ТЭЦ определяется расположением электростанции вблизи центров электрических нагрузок. В этих условиях часть мощности может выдаваться в местную сеть непосредственно на генераторном напряжении. С этой целью на электростанции создается обычно генераторное распределительное устройство (ГРУ). Избыток мощности выдается, как и в случае КЭС, в энергосистему на повышенном напряжении.

Существенной особенностью ТЭЦ является также повышенная мощность теплового оборудования по сравнению с электрической мощностью электростанции. Это обстоятельство предопределяет больший относительный расход электроэнергии на собственные нужды, чем на КЭС.

Размещение ТЭЦ преимущественно в крупных промышленных центрах, повышенная мощность теплового оборудования в сравнении с электрическим повышают требования к охране окружающей среды. Так, для уменьшения выбросов ТЭЦ целесообразно, где это возможно, использовать в первую очередь газообразное или жидкое топливо, а также высококачественные угли.

Размещение основного оборудования станций данного типа, особенно для блочных ТЭЦ, соответствует таковому для КЭС. Особенности имеют лишь те станции, у которых предусматривается большая выдача электроэнергии с генераторного распределительного устройства местному потребителю. В этом случае для ГРУ предусматривается специальное здание, размещаемое вдоль стены машинного зала (рис.5).

1 - дымовые трубы; 2 - главный корпус; 3 - многоамперные токопроводы;

4 - здание ГРУ; 5 - трансформатор связи; 6 - ОРУ; 7 - градирни (склад топлива для ТЭЦ не показан)

Рисунок 5 - Вариант размещения основного оборудования

на площадке ТЭЦ с отдельным зданием ГРУ

3 Атомные электростанции (АЭС)

АЭС - это по существу тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию ядерных реакций.

Один из основных элементов АЭС - реактор. В России, как и во многих странах мира, используют в основном ядерные реакции расщепления урана U-235 под действием тепловых нейтронов. Для их осуществления в реакторе, кроме топлива (U-235), должен быть замедлитель нейтронов и, естественно, теплоноситель, отводящий тепло из реактора. В реакторах типа ВВЭР (водо-водяной энергетический) в качестве замедлителя и теплоносителя используется обычная вода под давлением. В реакторах типа РБМК (реактор большой мощности канальный) в качестве теплоносителя используется вода, а в качестве замедлителя - графит. Оба эти реактора нашли широкое применение на АЭС в России.

1 - реактор; 2 - парогенератор; 3 - турбина; 4 - генератор;

5 - трансформатор; 6 - конденсатор турбины; 7 - конденсатный (питательный) насос;

8 - главный циркуляционный насос

Рисунок 6 - Принципиальная технологическая схема АЭС с реактором типа ВВЭР

Схемы АЭС в тепловой части могут выполняться в различных вариантах. На рис.6 в качестве примера представлена двухконтурная схема АЭС для электростанций с реакторами ВВЭР. Видно, что эта схема близка к схеме КЭС, однако вместо парогенератора на органическом топливе здесь используется ядерная установка.

АЭС, так же как и КЭС, строятся по блочному принципу как в тепломеханической, так и в электрической части.

Ядерное топливо, запасы которого достаточно велики, обладает очень высокой теплотворной способностью (1 кг U-235 заменяет 2900 т угля), поэтому АЭС особенно эффективны в районах, бедных топливными ресурсами, например в европейской части России.

АЭС выгодно оснащать энергоблоками большой мощности. Тогда по своим технико-экономическим показателям они не уступают КЭС, а в ряде случаев и превосходят их. В настоящее время разработаны реакторы электрической мощностью 440 и 1000 МВт типа ВВЭР, а также 1000 и 1500 МВт типа РБМК. При этом энергоблоки формируются следующим образом: реактор сочетается с двумя турбоагрегатами (реактор ВВЭР-440 и два турбоагрегата по 220 МВт, реактор 1000 МВт и два турбоагрегата по 500 МВт, реактор РБМК-1500 и два турбоагрегата по 750 МВт), или реактор сочетается с турбоагрегатом одинаковой мощности (реактор 1000 МВт и турбоагрегат 1000 МВт единичной мощности).

а - принцип выполнения активной зоны реактора; б - технологическая схема:

1 - реактор; 2 - парогенератор; 3 - турбина; 4 - генератор; 5 - трансформатор; 6 - конденсатор турбины; 7 - конденсатный (питательный) насос; 8 - теплообменник натриевых контуров; 9 - насос нерадиоактивного натрия; 10 - насос радиоактивного натрия

Рисунок 7 - Принципиальная технологическая схема АЭС с реактором типа БН

Перспективными являются АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (БН), которые могут использоваться для получения тепла и электроэнергии, а также и для воспроизводства ядерного горючего. Технологическая схема энергоблока такой АЭС представлена на рис.7. Реактор типа БН имеет активную зону, где происходит ядерная реакция с выделением потока быстрых нейтронов. Эти нейтроны воздействуют на элементы из U-238, который обычно в ядерных реакциях не используется, и превращают его в плутоний Рn-239, который может быть впоследствии использован на АЭС в качестве ядерного горючего. Тепло ядерной реакции отводится жидким натрием и используется для выработки электроэнергии.

Схема АЭС с реактором БН трехконтурная, в двух из них используется жидкий натрий (в контуре реактора и промежуточном). Жидкий натрий бурно реагирует с водой и водяным паром. Поэтому, чтобы избежать при авариях контакта радиоактивного натрия первого контура с водой или водяным паром, выполняют второй (промежуточный) контур, теплоносителем в котором является нерадиоактивный натрий. Рабочим телом третьего контура является вода и водяной пар.

В настоящее время в эксплуатации находится ряд энергоблоков типа БН, из них наиболее крупный БН-600.

АЭС не имеют выбросов дымовых газов и не имеют отходов в виде золы и шлаков. Однако удельные тепловыделения в охлаждающую воду у АЭС больше, чем у ТЭС, вследствие большего удельного расхода пара, а следовательно, и больших удельных расходов охлаждающей воды. Поэтому на большинстве новых АЭС предусматривается установка градирен, в которых теплота от охлаждающей воды отводится в атмосферу.

Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость захоронения радиоактивных отходов. Это делается в специальных могильниках, которые исключают возможность воздействия радиации на людей.

Чтобы избежать влияния возможных радиоактивных выбросов АЭС на людей при авариях, применены специальные меры по повышению надежности оборудования (дублирование систем безопасности и др.), а вокруг станции создается санитарно-защитная зона.

4 Гидроэлектростанции (ГЭС)

На ГЭС для получения электроэнергии используется энергия водных потоков (рек, водопадов и т.д.). В настоящее время на ГЭС вырабатывается около 15% всей электроэнергии. Более интенсивное строительство этого вида станций сдерживается большими капиталовложениями, большими сроками строительства и спецификой размещения гидроресурсов по территории России (большая часть их сосредоточена в восточной части страны).

В настоящее время водные ресурсы используются в основном путем строительства мощных гидроэлектростанций, таких как Красноярская ГЭС (6 млн. кВт), Братская ГЭС (4,5 млн. кВт), Саяно-Шушенская ГЭС (6,4 млн. кВт), Усть-Илимская ГЭС (4,32 млн. кВт) и др.

Первичными двигателями на ГЭС являются гидротурбины, которые приводят во вращение синхронные гидрогенераторы. Мощность, развиваемая гидроагрегатом, пропорциональна напору Н и расходу воды Q, т.е. Р = HQ.

Таким образом, мощность ГЭС определяется расходом и напором воды.

Рисунок 9 - Принципиальная технологическая схема ГЭС

На ГЭС, как правило, напор воды создается плотиной (рис.9). Водное пространство перед плотиной называется верхним бьефом, а ниже плотины - нижним бьефом. Разность уровней верхнего (УВБ) и нижнего бьефа (УНБ) определяет напор Н.

Верхний бьеф образует водохранилище, в котором накапливается вода, используемая по мере необходимости для выработки электроэнергии.

В состав гидроузла на равнинной реке входят: плотина, здание электростанции, водосбросные, судопропускные (шлюзы), рыбопропускные сооружения и др.

На горных реках сооружаются ГЭС, которые используют большие естественные уклоны реки Однако при этом обычно приходится создавать систему деривационны, сооружений. К ним относятся сооружения, направляющие воду в обход естественного русла реки деривационные каналы, туннели, трубы.

В электрической части ГЭС во многом подобны конденсационным электростанциям. Как и КЭС, гидроэлектростанции обычно удалены от центров потребления, так как место их строительства определяется в основном природными условиями. Поэтому электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, выдается на высоких и сверхвысоких напряжениях (110-500 кВ). Отличительной особенностью ГЭС является небольшое потребление электроэнергии на собственные нужды, которое обычно в несколько раз меньше, чем на ТЭС. Это объясняется отсутствием на ГЭС крупных механизмов в системе собственных нужд.

При сооружении ГЭС одновременно с энергетическими решаются важные народнохозяйственные задачи: орошение земель и развитие судоходства, обеспечение водоснабжения крупных городов и промышленных предприятий и т.д.

Технология производства электроэнергии на ГЭС довольно проста и легко поддается автоматизации. Пуск агрегата ГЭС занимает не более 50с, поэтому резерв мощности в энергосистеме целесообразно обеспечить именно этими агрегатами.

Коэффициент полезного действия ГЭС обычно составляет около 85-90%.

Благодаря меньшим эксплуатационным расходам себестоимость электроэнергии на ГЭС, как правило, в несколько раз меньше, чем на тепловых электростанциях.

5 Газотурбинные электростанции

Топливо (газ, дизельное горючее) подается в камеру сгорания, туда же компрессором нагнетается сжатый воздух. Горячие продукты сгорания отдают свою энергию газовой турбине, которая вращает компрессор и синхронный генератор. Запуск установки осуществляется при помощи разгонного двигателя и длится 1-2 мин, в связи с чем газотурбинные установки (ГТУ) отличаются высокой маневренностью и пригодны для покрытия пиков нагрузки в энергосистемах. Основная часть теплоты, получаемая в камере сгорания ГТУ, выбрасывается в атмосферу, поэтому общий КПД таких электростанций составляет 25-30%.

Для повышения экономичности газовых турбин разработаны парогазовые установки (ПГУ), В них топливо сжигается в топке парогенератора, пар из которого направляется в паровую турбину. Продукты сгорания из парогенератора, после того как они охладятся до необходимой температуры, направляются в газовую турбину. Таким образом, ПГУ имеет два электрических генератора, приводимых во вращение: один - газовой турбиной, другой - паровой турбиной.

КС - камера сгорания; КП - компрессор; ГТ - газовая турбина; G - генератор; Т - трансформатор; М - пусковой двигатель

Рисунок 10 - Принципиальная технологическая схема электростанции с газовыми турбинами

Заключение

Наряду с поисками новых мощных источников энергии ведется разработка и строительство станций на возобновляемых энергоресурсах экологически «чистого» типа, воздействие которых на окружающую среду минимально. Это станции, использующие энергию солнца, ветра, приливов и т.д.

Энергию солнца можно использовать через фотоэлементы путем прямого получения электроэнергии, или путем использования теплового излучения солнца, сфокусированного зеркалами на парогенераторе, пар из которого вращает турбину с генератором. Первый вид гелиостанций используется пока ограниченно и лишь в специальных установках, но по мере снижения стоимости и повышения отдачи фотоэлементов появится возможность широкого использования их в большой энергетике. Второй тип гелиостанций проще в реализации. Так, в СССР была построена опытно-промышленная станция мощностью 5 МВт.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Конденсационная электростанция // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978..

2. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов / Под редакцией В. Я. Гиршфельда. — 3-е изд., перераб. и доп.. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 328 с.

3. Буров В. Д., Дорохов Е. В., Елизаров Д. П. и др. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский дом МЭИ, 2007. — 466 с.