КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ
«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

Контрольное задание состоит из одной задачи и одного теоретического вопроса. Номер варианта выбирается по номеру студента в списке группы.

Методические указания по решению задач содержатся в соответствующих разделах учебника О.З. Попков «Основы преобразовательной техники», предоставленного в электронной форме

Варианты задач

| № | Исходные данные | Схема | Задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1 = 220 В, Ud = 6 В, Rd = 6 Ом, допустимая плотность тока J = 5 А/мм2. | рис. 1 | Для схемы без потерь определить: предельно допустимые параметры диодов (Iа, Iа mах, Uа.к mах), необходимый коэффициент трансформации трансформатора KТ и его расчетную мощность РТ, токи, протекающие через первичную I1 и вторичную I 2 обмотки трансформатора, сечение магнитопровода S и диаметр провода вторичной обмотки трансформатора d. |
| 2 | U1 = 220 В, Ud = 12 В, Rd = 12 Ом, J = 3 А/мм2. |  |  |
| 3 | U1 = 220 В, Ud = 24 В, Rd = 16 Ом, J = 4 А/мм2. |  |  |
| 4 | U1 = 220 В, Ud = 36 В, Rd = 24 Ом, J = 5 А/мм2. |  |  |
| 5 | U1 = 220 В, Ud = 12 В, Rн = 12 Ом, J = 3 А/мм2. | рис. 2 |  |
| 6 | U1 = 220 В, Ud = 24 В, Rн = 16 Ом, J = 4 А/мм2. |  |  |
| 7 | U1 = 220 В, Ud = 36 В, Rн = 24 Ом, J = 5 А/мм2. |  |  |
| 8 | U1 = 220 В, Ud = 12 В, Rн = 24 Ом, J = 3 А/мм2. |  |  |
| 9 | U1 = 220 В, КТ = 10, Rн = 40 Ом, падение напряжения на диоде ΔUа.к = 0,7 В, активное сопротивление первичной обмотки трансформатора r1 = 100 Ом и вторичной r2= 1 Ом. | рис. 2 | Вычислить напряжение на нагрузке Ud |
| 10 | U1 = 220 В, КТ = 20, Rн = 80 Ом, падение напряжения на диоде ΔUа.к = 0,7 В, активное сопротивление первичной обмотки трансформатора r1 = 100 Ом и вторичной r2= 0,5 Ом. |  |  |
| 11 | Ток нагрузки изменяется в пределах 0,1—1 А. | рис. 3 | Определить значения L и С из условия работы выпрямителя в непрерывном режиме во всем диапазоне изменения тока нагрузки при коэффициенте пульсаций qH= 1 % и UH = 26 В. |
| 12 | Е2 = 17,02 В, Ed=12 В, Ia max=6 A | рис. 4 | Однофазный выпрямитель работает в режиме зарядки аккумулятора. Определить необходимое значение сопротивления rп, чтобы максимальное значение тока нагрузки не превышало Ia max. Определить угол отсечки θ и параметры вентилей Iа, Iа max и Uа.к mах. |
| 13 | Е2 = 10 В, Ed=6 В, Ia max=4 A |  |  |
| 14 | трехфазный выпрямитель с нулевым выводом питается от сети 220 В; RH = 20 Ом; КТ = 1, ωпLф>> RH. | рис. 5 | Определить: а) значения напряжения на нагрузке Ud; б) необходимые значения Iа, Iа mах и Ua.к mах для выбираемых вентилей; в) действующее значение тока, протекающего через первичную обмотку трансформатора I1 и в сети Iс; г) диаметр провода d первичной обмотки трансформатора, если допустимая плотность тока J=5 А/мм2; д) расчетную мощность трансформатора РТ |
| 15 | трехфазный выпрямитель с нулевым выводом питается от сети 220 В; RH = 10 Ом; КТ = 1, ωпLф>> RH. |  |  |
| 16 | трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети 220 В; RH = 10 Ом; КТ = 10, ωпLф>> RH. | рис. 6 |  |
| 17 | трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети 220 В; RH = 5 Ом; КТ = 20, ωпLф>> RH. |  |  |
| 18 | однофазный управляемый выпрямитель по схеме с нулевым выводом питается от сети 220 В и работает с активно-индуктивной нагрузкой в режиме непрерывного тока с малыми пульсациями, КТ = 1. | рис. 7 | Нарисовать и объяснить формы напряжения на нагрузке и на диодах при α = 30° и ха= 11,38 Ом. Определить значение напряжения на нагрузке при Iн= 10 А. |
| 19 |  |  | Нарисовать и объяснить формы напряжения на нагрузке и на диодах при α = 60°, γ = 0 при работе выпрямителя: а) на активную нагрузку и б) при активно-индуктивной нагрузке в режиме непрерывного тока. Определить значение напряжения на нагрузке Ud для обоих случаев. |
| 20 | однофазный управляемый выпрямитель по мостовой схеме питается от сети 220 В и работает с активно-индуктивной нагрузкой в режиме непрерывного тока с малыми пульсациями. | рис.8 | Найти составляющую полного коэффициента мощности cosφ при α = 30° и γ = 30°. Изменение тока на коммутационном интервале считать линейным (нарисовать на одном графике изменение тока и напряжения). |
| 21 | анодные индуктивности трехфазного мостового выпрямителя, работающего в режиме непрерывного тока равны 1 Ом. Ток нагрузки изменяется в пределах 0—100 А. Выпрямитель подключен к сети 380 В и работает без трансформатора. |  | Определить диапазон изменения угла α для получения на нагрузке стабильного напряжения, равного 400 В. |
| 22 | зависимый инвертор выполнен по трехфазной мостовой схеме без трансформатора и подключен к сети 220 В. Суммарное активное сопротивление потерь в цепи постоянного тока rп = 0,28 Ом, Ed = 260 В, Id = 10 А. |  | Определить: а) угол управления β; б) действующее значение тока, отдаваемого инвертором в сеть Iс. |
| 23 | зависимый инвертор выполнен по трехфазной схеме с нулевым выводом и подключен к сети 380 В через трансформатор с КТ = 1. Все обмотки трансформатора соединены в звезду. Активными потерями в схеме пренебречь. |  | Определить угол управления β, если Ed = 400 В, ха = 1 Ом, Id = 100 А. |
| 24 | однофазный мостовой преобразователь без трансформатора работает на сеть 220 В в режиме инвертирования: Ed = 100 В, суммарное активное сопротивление потерь в цепи постоянного тока rп = 0,25 Ом, коммутационные потери отсутствуют, угол управления β = 60° |  | Нарисовать схему, определить: а) мощность РЕ, отбираемую от источника постоянного тока; б) действующее значение тока, отдаваемого инвертором в сеть; в) время, предоставляемое на восстановление управляющих свойств тиристоров tвосст. Нарисовать временные диаграммы питающего напряжения и тока в сети Iсети и определить фазовый сдвиг φ между током и напряжением. |
| 25 |  |  |  |

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Варианты вопросов

1. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Назначение, схема, временные диаграммы, поясняющие принцип действия.

2. Преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока. Структурная схема и принцип её работы.

3. Преобразователь частоты с непосредственной связью. Схема и временные диаграммы, поясняющие принцип работы.

4. Автономные инверторы. Назначение, область применения и основные разновидности.

5. Однофазный мостовой инвертор, ведомый сетью. Схема и временные диаграммы работы.

6. Однофазный инвертор со средней точкой, ведомый сетью. Схема и временные диаграммы работы.

7. Принцип действия инвертора, ведомого сетью. Переход от режима выпрямления к режиму инвертирования.

8. Трёхфазная мостовая схема управляемого выпрямителя. Принцип действия, расчетные соотношения и характеристики.

9. Однофазная мостовая схема схема управляемого выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке. Схема, режимы работы, временные диаграммы, расчетные соотношения и регулировочная характеристика.

10. Однофазная мостовая схема схема управляемого выпрямителя при активной нагрузке. Схема, временные диаграммы её работы, расчетные соотношения и регулировочная характеристика.

11. Однофазная двухполупериодная схема управляемого выпрямителя со средней точкой при активно-индуктивной нагрузке. Схема, режимы работы, временные диаграммы, расчетные соотношения и регулировочная характеристика.

12. Однофазная двухполупериодная схема управляемого выпрямителя со средней точкой при активной нагрузке. Схема, временные диаграммы её работы, расчетные соотношения и регулировочная характеристика.

13. Трёхфазный неуправляемый мостовой выпрямитель. Схема, временные диаграммы её работы, основные расчетные соотношения.

14. Трёхфазный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом обмотки трансформатора. Схема, временные диаграммы её работы, основные расчетные соотношения.

15. Типы сглаживающих фильтров и их расчет. Влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямителя.

16. Особенности работы неуправляемых выпрямителей на активно-индуктивную нагрузку.

17. Однофазный неуправляемый мостовой выпрямитель. Схема, временные диаграммы работы на активную нагрузку, основные расчетные соотношения.

18. Однофазный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом. Схема, временные диаграммы работы на активную нагрузку, основные расчетные соотношения.

19. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Устройство и основные достоинства.

20. Полевые транзисторы. Устройство, виды, основные параметры и характеристики. Ключевой режим работы.

21. Биполярные транзисторы. Устройство, виды, основные параметры и характеристики, режимы работы. Транзисторный ключ.

22. Тиристоры, их виды, основные параметры и характеристики, управление их состоянием.

23. Диоды, их назначение, классификация, основные параметры и характеристики.

24. Принцип действия и основные характеристики автономных инверторов тока.

25. Принцип действия и основные характеристики автономных инверторов напряжения.