Задача № 4. Определение состояния  маслонаполненного электротехнического оборудования по результатам хроматографического   анализа газов растворённых в трансформаторном  масле (ХАРГ)

(Для СО – приведены данные для трансформаторов со свободным дыханием.  Для С02 - приведены данные для трансформаторов со свободным дыханием при сроке эксплуатации свыше 10 лет).

Для заочников: Задача № 4. Решение задачи выполняется по п. п. 1, 2, 3 4, 5, 8 и  Выводы.

| Граничные концентрации растворённых в трансформаторном масле газов (110-500 кВ) | Н2 0,01 | СО2 0,8 | СО 0,06 | СН4 0,01 | С2Н4 0,01 | С2Н2 0,001 | С2Н6 0,005 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0075 | 0,16 | 0,02 | 0,018 | 0,05 | 0,003 | 0,0048 |  |
|  | 0,012 | 0,17 | 0,03 | 0,019 | 0,052 | 0,003 | 0,0053 |  |
|  | 0,008 | 0,15 | 0,03 | 0,019 | 0,055 | 0,004 | 0,0056 |  |
|  | 0,006 | 0,15 | 0,035 | 0,017 | 0,051 | 0,005 | 0,004 |  |
|  | 0,009 | 0,165 | 0,0017 | 0,0042 | 0,0045 | - | 0,002 |  |
|  | 0,0079 | 0,15 | 0,017 | 0,0183 | 0,0035 | 0,003 | 0,0048 |  |
|  | 0,012 | 0,14 | 0,015 | 0,0167 | 0,0036 | 0,0028 | 0,005 |  |
|  | 0,011 | 0,14 | 0,017 | 0,0175 | 0,004 | 0,0035 | 0,0053 |  |
|  | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 0,021 | 0,027 | 0,00134 | 0,006 |  |
|  | 0,022 | 0,4 | 0,04 | 0,019 | 0,028 | 0,013 | 0,006 |  |
|  | 0,016 | 0,162 | 0,05 | 0,0024 | 0,015 | 0,04 | 0,0006 |  |
|  | 0,015 | 0,16 | 0,051 | 0,0025 | 0,017 | 0,03 | 0,0006 |  |
|  | 0,17208 | 0,23993 | 0,0128 | 0,00248 | 0,00717 | 0,012 | 0,00063 |  |
|  | 0,12 | 0,3 | 0,012 | 0,000356 | 0,05 | 0,003 | 0,0048 |  |
|  | 0,01 | 0,4773 | 0,02519 | 0,0271 | 0,023719 | 0,009 | 0,001 |  |
|  | 0,1 | 0,40232 | 0,022443 | 0,0367 | 0,076022 | 0,0013 | 0,0026441 |  |
|  | 0,0001 | 0,4773 | 0,02519 | 0,0271 | 0,023719 | 0,009 | 0,001 |  |
|  | 0,01 | 0,145 | 0,02 | 0,016 | 0,03 | 0,035 | 0,0053 |  |
|  | 0,018 | 0,40232 | 0,022443 | 0,0367 | 0,076022 | 0,0019 | 0,0026441 |  |
|  | 0,018 | 0,42 | 0,018 | 0,0002 | 0,0033 | 0,009 | 0,0013 |  |
|  | 0,004272 | 0,52388 | 0,025738 | 0,039375 | 0,1073 | 0,0001 | 0,023948 |  |
|  | 0,0001 | 0,2683 | 0,011746 | 0,002392 | 0,027152 | 0,0001 | 0,0078 |  |
|  | 0,0001 | 0,25718 | 0,014442 | 0,0189 | 0,017692 | 0,0016 | 0,005639 |  |
|  | 0,2 | 0,015 | 0,031041 | 0,0568 | 0,01687 | 0,0015 | 0,005354 |  |
|  | 0,01 | 0,60631 | 0,038772 | 0,000381 | 0,0051651 | 0,0011 | 0,0016219 |  |
|  | 0,019 | 0,42353 | 0,01815 | 0,000225 | 0,0033614 | 0,009 | 0,0013158 |  |

Решение задачи выполняется по № …заданного варианта.