### Логические операции, равносильность формул.

Цель работы. Изучить логические операции и основные равносильности алгебры логики, научиться составлять таблицы истинности для формул алгебры логики и преобразовывать формулы, используя основные равносильности и правила поглощения.

Задание 1.  Построить таблицы истинности для высказываний

1)(X∧Y)→X;	2)X∨(Y→X);	3)(X→Y)→X;	4)(X∧Y)→(X∨Y);

5)(X↔Y)→(Y);	6)(X∧Y)↔X;	7)(X↔Y)→Y;	8)(X∨Y)↔(X→Y);

9)(X∨Y)→X∧Y; 10)(X∧Y)→(X↔Y).

Методические указания.

Пример.  Построить таблицу истинности для высказывания (X∨Y)→X

| X | Y | XY | X | (X∨Y)→X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Задание 2.  Используя основные равносильности алгебры логики, доказать равносильность формул:

1) (X∧Y)∨X≡X; 	2) (X∧Y)∨X≡X;		3) (X∧Y)∨X≡X;

4) (X∧Y)∨X≡X∨Y;	 5)(X∨Y)∧(Y∨X)≡X;

6) (X∨Y)∧(Y∨Z)≡(X∧Z)∨Y.

Методические указания.

Основные равносильности алгебры логики:

- A≡A —  закон двойного отрицания

- A&B≡B&A — коммутативный закон для конъюнкции

- AB≡BA	— коммутативный закон для дизъюнкции

- (A&B)&C≡A&(B&C)	— ассоциативный закон для конъюнкции

- (AB)C≡A(BC) — ассоциативный закон для дизъюнкции

- A&(BC) ≡ (A&B)(A&C) — дистрибутивные законы

- A (B&C) ≡ (AB)&(AC)

- A&A≡A — закон идемпотентности для конъюнкции

- AA≡A — закон идемпотентности для дизъюнкции

- A∧B≡A∨B — закон де Моргана

- A∨B≡A∧B — закон де Моргана

- A&1≡A — закон единицы для конъюнкции

- A&0≡0 — закон нуля для конъюнкции

- A1≡1 — закон единицы для дизъюнкции

- A0≡A — закон нуля для дизъюнкции

Пример.  Доказать, что X∨(X∧Y)≡X.

Решение. Закон единицы для конъюнкции позволяет заменить Х на X&1 :

X∨(X∧Y)≡(X∧1)∨(X∧Y).

Используя дистрибутивный закон, вынесем Х за скобки:

X∨(X∧Y)≡(X∧1)∨(X∧Y)≡X∧(1∨Y).

Закон единицы для дизъюнкции гласит  1Y1 ,  а закон единицы для дизъюнкции Х&1Х позволяет получить искомое выражение:

X∨(X∧Y)≡(X∧1)∨(X∧Y)≡X∧(1∨Y)=X∧1≡X, что требовалось доказать.

Задание 3.  Используя основные равносильности алгебры логики, а также равносильности упростить формулы:

1)(X→X)→X;	2)(X→Y)→X;	3)(X↔Y)∨X;	4)X∧Y→X;

5)(X→Y)→(X→Y);	6)(X∨X)→(Y∧Y);	7)(X↔Y)∧(Y∨X);

8)(X→Y)∧(Y→Z)→(Z→X);

9)(X∧Y)∨(X∧Y)∨(Z∧Y)∨(X∧Y∧Z).

Методические указания.

Пример.  Используя основные равносильности алгебры логики, а также равносильности A→B≡A∨B   и   A↔B≡(A→B)∧(B→A)≡(A∧B)∨(A∧B),

упростить формулу: (X→Y)→Y.

Решение.

(X→Y)→Y≡(X∨Y)→Y≡X∨Y∨Y≡(X∧Y)∨Y≡(X∧Y)∨Y≡(X∨Y)∧(Y∨Y)≡(X∨Y)∧1≡X∨Y.

Ответ: (X→Y)→Y≡X∨Y.

Задание 4. (обобщающее)

Методические указания.

Логическую операцию конъюнкция в формулах алгебры логики можно опускать, т.е. выражение A&B можно записывать в виде АВ.

Пример.  Для заданного высказывания (X↔Y)∨(X→YZ)

- построить таблицу истинности;

- упростить высказывание, используя равносильные преобразования;

- полученный результат проверить, построив для него таблицу истинности.

Решение.

- Таблица истинности:

Пусть U≡(X↔Y)∨(X→YZ)

| Х | Y | Z | X | YZ | X→YZ | X↔Y | # U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Выполним равносильные преобразования, используя X↔Y≡XY∨XY и A→B≡A∨B, имеем:

(X↔Y)∨(X→YZ)≡(XY∨X Y)∨(X∨YZ)≡XY∨X Y ∨X∨YZ≡XY∨X∨YZ≡

в последнем преобразовании для первого и третьего слагаемых использовали правило поглощения АВАА (1), далее используем другое правило поглощения А∨АВ≡А∨В  (2), получаем

Y∨X∨YZ≡Y∨X∨Z.

Еще раз использовали правило поглощения (2).

- Для полученного выражения Y∨X∨Zпостроим таблицу истинности

| Х | Y | Z | Y | Y∨X | Y∨X∨Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Результирующие (последние) столбцы в двух таблицах совпали, следовательно, выполненные преобразования верны.

Задания для самостоятельной работы

Для заданного логического выражения (высказывания):

- построить таблицу истинность;

- упростить высказывание, используя равносильные преобразования;

- полученный результат проверить, построив для него таблицу истинности.

| Вариант |  | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (A↔B)∨AB∨C |  | (A→B)∨AC∨BC |
|  | (AC→B)∨AC |  | AB∨(A↔C)B |
|  | (A→B)(AC∨BC) |  | (A~С)∨AB∨АC |
|  | (A→С)∨AВ∨BC |  | (С~B)∨AC∨BC |
|  | (BC→A)∨AC |  | (AB→C)∨AC |
|  | (A→C)(BC∨AB) |  | (A↔B)(A→BC) |
|  | (B→С)∨AВ∨AC |  | (A→BС)∨AВ∨BC |
|  | (AC→B)∨BC |  | B∨(A↔CB)∨AC |
|  | (AC→B)∨ABC |  | (A~C)(BC→AB) |
|  |  |  | (AB→С)∨A∨AC |
|  | (A↔С)∨(AB→C) |  | (AB→C)∨ABC |
|  | (AB→C)∨AC |  | (A→BC)(A~C) |

Контрольные вопросы.

- Какие основные логические операции вам известны?

- Перечислите  основные равносильности алгебры логики.

- Постройте таблицы истинности для основные логические операций.