- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Управление качеством»

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ СОВМЕСТНО С ДИАГРАММОЙ ПАРЕТО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН БРАКА

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление качеством»

Ростов-на-Дону 2021

Составитель: В.И.Мирный

УДК 658.562

Методика использования диаграммы Исикавы совместно с диаграммой Парето для выявления главных причин брака: Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление качеством».- Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2021, 11 с.

Методические указания раскрывают порядок совместного использования диаграммы Исикавы совместно с диаграммой Парето для вычисления главных причин брака.

Печатается по решению методической комиссии факультета "Приборостроение и техническое регулирование "

Научный редактор д.т.н., профессор В.П. Димитров

#  В.И. Мирный, 2021

#  Издательский центр ДГТУ, 2021

Цель работы - приобретение навыков совместного использования диаграмм Исикавы и Парето для выявления главных причин дефектов изделий.

Введение

Для  анализа  и улучшения качества продукции используются  диаграммы Исикавы и Парето. Анализ качества  методами Исикавы и  Парето находит применение в    производственных подразделениях предприятий, а также в делопроизводстве, финансовой и хозяйственных сферах,  в области материально – технического снабжения, при управлении, проектировании,  разработке и освоении  технологий,  контроле  качества на различных  стадиях цикла жизни продуктов труда и т.п.

Диаграмму Парето целесообразно применять вместе с причинно-  следственной  диаграммой Исикавы.  Особенно эффективно их применение  в сочетании с  корреляционным  анализом.

- Методика использования диаграммы  Исикавы   совместно с  диаграммой Парето  для выявления  главных причин брака.

Рассмотрим пример.  Пусть на предприятии, выпускающем промышленные изделия,  стоит задача повысить качество изделий путем выявления  и устранения главных причин образования брака. Путем  анализа  с помощью контрольных листков выявлены дефекты изделия и построена  причинно- следственная диаграмма  Исикавы. При  построении диаграммы Исикавы применен  мнемонический прием 5 М  стратификации  (расслоения) статистических данных.      Коренные причинные  факторы обведенены  прямоугольными  рамками:

1М-Сырье, материалы

2М- Машины и оборудование

3М – Персонал

4М- Технология

5М –Измерения

Остальные причинные факторы обведены кружками и указано количество их дефектов:

Дефекты

- Поставщик №1                                                      -15

- Поставщик №2                                                   - 196

- Поставщик №3                                                      -26

- Поставщик№4                                                       -24

- Поставщик №5                                                    -104

- Поставщик №6                                                      -35

- Станок №1                                                               -3

- Станок №2                                                               -4

- Станок №3                                                               -6

- Станок №4                                                              -0

- Станок №5                                                              -3

- Станок №6                                                               -1

- Станок №7                                                              -4

- Стаж работника до 5 лет                                      -10

- Стаж работника более 5 лет                                   -5

- Работник со средним образованием                     -9

- Работник с высшим образованием                        -3

- Работник (мужчина)                                               -4

- Работник (женщина)                                               -5

- Подготовка рабочего места                                  -3

- Термообработка №1                                               -4

- Термообработка№2                                                -2

- Термообработка №3                                               -5

- Метод сборки                                                          -4

- Метод смазки                                                          -6

- Метод  регулирования                                            -4

- Измерительный прибор №1                                   -2

- Измерительный прибор №2                                   -6

- Измерительный прибор №3                                  -3

- Измерительный прибор №4                                  -3

- Измерительный прибор №5                                  -1

1М

2М

4

10

7

1

5

11

2

6

8

12

Дефект

N

3

9

13

14

17

21

24

27

30

15

18

28

22

25

19

31

16

23

26

29

20

3М

4М

5М

Рис 1. Диаграмма Исикавы

Далее определяем количество дефектов,   приходящихся на  коренные причины.

1М – Сырье и материалы             -400

2М - Машины и оборудование      -21

3М - Персонал                             -39

4М - Технология                           -25

5М - Измерения                            -15

Таблица 1

Данные  для  построения диаграммы  Парето

| № | Причины дефектов | Число дефектов | Камулятивная сумма | % по каждой причине | Камулятивный % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье | 400 | 400 | 80 | 80 |
| 2 | Персонал | 39 | 439 | 7,8 | 87,8 |
| 3 | Технология | 25 | 464 | 5 | 92,8 |
| 5 | Машины | 21 | 485 | 4,2 | 97 |
| 5 | Измерения | 15 | 500 | 3 | 100 |
|  | Всего | 500 | - | 100 | - |

Для выполнения основного фактора из пяти строим  диаграмму  Парето

Число дефектов

500                                                                                      100%

400         400                                                                        80%

300

200

100

39

25                21           15

1М                3М                 4М               2М              5М

Рис 2. Диаграмма Парето  для  коренных причин.

Из диаграммы Парето видно, что 80% дефектов приходятся на сырье и материалы.

Исходя из диаграммы Парето, построим диаграмму  Исикавы для  выявления главных  причин образования брака по  поставщикам.

Поставщик№1     Поставщик №2    Поставщик №3

Дефект N

Поставщик №4    Поставщик№5     Поставщик №6

Рис 3 Диаграмма Исикавы по поставщикам

1-Поставщик №1                          -15

2-Поставщик №2                          -196

3-Поставщик №3                          -26

4-Поставщик №4                          -24

5-Поставщик №5                          -104

6- Поставщик №6                         -35

Таблица 2.

Данные для построения диаграммы Парето  по поставщикам

| № | Причины дефектов | Число дефектов | Камулятивная сумма | % по каждой причине | Камулятивный % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик №2 | 196 | 196 | 49 | 49 |
| 2 | Поставщик №5 | 104 | 300 | 26 | 75 |
| 3 | Поставщик №6 | 35 | 335 | 8,75 | 83,75 |
| 4 | Поставщик №3 | 26 | 361 | 6,5 | 90,25 |
| 5 | Поставщик №4 | 24 | 385 | 6 | 96,25 |
| 6 | Поставщик №1 | 15 | 400 | 3,75 | 100 |
|  | Всего | 400 | - | 100 | - |

Для выполнения  основного фактора из шести построим диаграмму Парето

Число

дефектов

400                                                                                                100%

300                                                                                                   75%

200

100

2                5             6             3                       4            1

Рис 4.  Диаграмма Парето

Из диаграммы  Парето видно, что причина дефектов, связанных с качеством , – качество поставки сырья и материалов поставщиками №2 и №5,  на их долю приходится 75% брака среди  всех поставщиков

Следовательно основные условия предприятия должны быть направлены на решение  вопроса с поставщиками №2 и№5 (повышение качества сырья  и материалов этими поставщиками либо отказ от их услуг, т. к.  60% брака приходится по причине поставщиков №2 и№5)

- Задания для самостоятельной работы

2.1 По данным табл.  3  и  с  помощью диаграммы Исикавы и  диаграмм Парето выявить,   какие факторы влияют на качество процесса.

2.2 На основе анализа выявленных факторов определить на              правление сосредоточения основных усилий предприятия с целью устранения выявленных дефектов.

2.3 Номер индивидуального задания соответствует последней цифре  зачетной книжки студента.

Таблица 3.

Данные,  полученные из контрольных листков  для  построения  диаграммы Парето

| № | Последняя цифра № зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1М | 260 | 45 | 160 | 15 | 20 | 244 | 60 | 35 | 139 | 45 |
| 2М | 140 | 250 | 55 | 35 | 50 | 41 | 155 | 235 | 49 | 20 |
| 3М | 50 | 150 | 30 | 255 | 30 | 156 | 25 | 165 | 20 | 270 |
| 4М | 35 | 20 | 15 | 145 | 260 | 35 | 245 | 15 | 31 | 35 |
| 5М | 15 | 35 | 240 | 50 | 140 | 24 | 15 | 50 | 261 | 130 |
| 1 | 35 | 11 | 21 | 2 | 5 | 15 | 25 | 9 | 15 | 3 |
| 2 | 120 | 3 | 75 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 3 | 25 | 9 | 9 | 1 | 3 | 65 | 8 | 15 | 61 | 10 |
| 4 | 60 | 12 | 15 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 19 | 21 |
| 5 | 5 | 2 | 35 | 2 | 2 | 124 | 11 | 3 | 9 | 4 |
| 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 | 3 |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 115 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 70 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 75 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 | 9 | 3 |
| 11 | 4 | 130 | 20 | 4 | 15 | 5 | 11 | 10 | 4 | 4 |
| 12 | 35 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 2 |
| 13 | 10 | 70 | 11 | 6 | 5 | 3 | 10 | 60 | 15 | 3 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 15 | 4 | 15 | 2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 140 |
| 16 | 11 | 7 | 2 | 120 | 3 | 36 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 17 | 5 | 75 | 9 | 65 | 2 | 15 | 1 | 30 | 3 | 18 |
| 18 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 18 | 5 | 12 | 2 | 65 |
| 19 | 9 | 35 | 5 | 9 | 9 | 70 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 20 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 85 | 4 | 20 |
| 21 | 10 | 1 | 3 | 35 | 19 | 1 | 25 | 4 | 2 | 10 |
| 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 70 | 20 | 65 | 1 | 6 | 1 |
| 23 | 8 | 4 | 2 | 70 | 7 | 5 | 21 | 2 | 11 | 2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 12 | 31 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 120 | 4 | 7 | 15 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | 130 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 35 | 70 |
| 28 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 29 | 1 | 15 | 120 | 2 | 69 | 5 | 1 | 15 | 131 | 15 |
| 30 | 4 | 10 | 15 | 25 | 13 | 10 | 4 | 5 | 20 | 30 |
| 31 | 3 | 5 | 60 | 5 | 31 | 4 | 5 | 20 | 65 | 8 |

Рекомендуемая литература

- Пономарев С.В. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества: учебное пособие для вузов. -  М. : РИА «Стандарты и качество»,2005-243 с.

- Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством: учебное  пособие для вузов М.: КНОРУС,-2007.-225с.

Составитель: Мирный Виктор Игнатьевич

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ СОВМЕСТНО С ДИАГРАММОЙ ПАРЕТО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН БРАКА

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление качеством»

Ростов-на-Дону 2021