МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Общая и неорганическая химия

Часть II

Методические  указания

и  контрольные задания

для студентов–заочников направления

18.03.01 Химическая технология

Разработали: к.х.н. Тягливая И.Н., д.т.н. Жукова И.Ю., к.х.н. Демьян В.В.,

инж. Папина Е.Н.

УДК:67

Общая и неорганическая химия. Часть II. Методические указания и контрольные задания для студентов–заочников направления 18.03.01 Химическая технология

В методическом пособии приведены программа дисциплины, теоретические сведения, методические  указания по изучению каждой темы, примеры решения типовых задач, контрольные задания и рекомендации по подготовке и выполнению лабораторного практикума. Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов–заочников направления 18.03.01 Химическая технология.

ПРОГРАММА   ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Химия как предмет естествознания. Связь химии с другими науками и объектами хозяйственной деятельности человека. Химические аспекты охраны окружающей среды.

Химическая реакция – основной объект изучения химии. Вещественная, энергетическая и кинетическая стороны химической реакции.

1 Строение вещества

1.1 Строение атома и систематика химических элементов

Квантово-механические представления о строении атомов. Волновое уравнение. Орбиталь. Квантовые числа. Электронные формулы. Принципы заполнения многоэлектронных атомов и их реализация. Периодическая система Д.И. Менделеева и электронная структура атомов элементов. Периодические свойства элементов и образуемых ими соединений. Предсказательная сила периодического закона.

1.2 Химическая связь

Химическая связь. Определение и характеристики химических связей. Основные виды связей. Ковалентная связь. Метод валентных связей. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования химических связей. Метод молекулярных орбиталей.  σ- и π-Связи. Гибридизация. Пространственное строение молекул. Силы межмолекулярных взаимодействий. Водородная связь.

2 Общие закономерности химических процессов

2.1 Вещественная сторона химических реакций

Закон сохранения вещества. Закон эквивалентов. Стехиометрические уравнения.

2.2 Энергетическая сторона химических процессов. Химическое равновесие

Энергетика химических процессов. Понятие о термодинамических потенциалах. Внутренняя энергия и энтальпия. Первый закон термодинамики. Тепловые эффекты химических реакций. Законы Гесса. Термохимические расчеты. Направленность химических реакций. Факторы, определяющие направленность химических реакций. Энергия Гиббса, ее изменение как критерий направленности химических реакций. Химическое равновесие. Принцип смещения равновесия. Факторы смещения равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими потенциалами.

2.3 Кинетическая сторона химических реакций

Химическая кинетика. Основное уравнение химической кинетики. Факторы скорости химических реакций: концентрация, давление, температура, катализ. Порядок реакций как показатель количественного влияния концентрации реагентов на их скорость. Методы определения порядков реакций. Константа скорости химической реакции. Уравнения Аррениуса и Вант-Гоффа. Энергия активации как мера количественного влияния температуры на скорость реакции. Гомогенный катализ. Гетерогенный катализ. Фактор адсорбции в гетерогенном катализе.

3 Растворы. Электрохимические процессы

3.1 Растворы

Дисперсные системы. Их классификация. Растворы. Типы растворов. Способы выражения концентрации растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Водные растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Равновесия в растворах электролитов. Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Ионные реакции в растворах. Гидролиз солей.

3.2 Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимия

Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Электрохимические процессы. Гальванические элементы. ЭДС гальванического элемента и ее измерение. Понятия об электродных потенциалах. Электродные потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Оценка направленности окислительно-восстановительных реакций. Электролиз. Последовательность электродных процессов. Выход по току. Электролиз с нерастворимыми и растворимыми анодами. Практическое значение электролиза.

3.3 Коррозия и защита металлов и сплавов от коррозии.

Коррозия. Определение и классификация коррозионных процессов. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Оценка направленности коррозионного процесса. Методы защиты металлов от коррозии: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытия. Изменение свойств коррозионной среды. Ингибиторы коррозии.

4 Специальные разделы химии

4.1 Химия комплексных соединений

Комплексные соединения. Их классификация и номенклатура. Строение комплексных соединений. Методы получения комплексных соединений и их химические свойства. Диссоциация комплексных соединений.

4.2 Химия металлов

Металлы. Физические и химические свойства металлов. Методы получения металлов. Металлические сплавы и композиты. Химия s-металлов. Химия некоторых p-металлов. Химия d-металлов IV-VIII групп периодической таблицы. Химия d-элементов I и II группы периодической таблицы.

4.3 Химия неметаллических элементов

Неметаллы и полуметаллы. Зависимость свойств неметаллов от их положения в периодической таблице Д.И. Менделеева. Бор и его соединения. Элементы VI и VII групп и их соединения.

4.4 Элементы органической химии. Органические полимерные материалы

Строение, классификация и свойства органических соединений. Углеводороды и их производные. Кремний-органические соединения. Состав и свойства органического топлива. Термохимия топлива. Твердое топливо и его переработка. Жидкое и газообразное топливо. Понятие о физико-химических процессах горения топлива. Химия смазочно-охлаждающих средств, применяемых при обработке металлов и сплавов. Физико-химические свойства и механизм воздействия рабочих сред гидравлических систем. Химия полимеров. Методы получения полимеров. Зависимость свойств полимеров от состава и структуры. Химия полимерных конструкционных материалов. Химия композиционных материалов. Полимерные покрытия и клеи. Химия полимерных диэлектриков. Химия полимерных проводников.

5 Химия и охрана окружающей среды

Технический прогресс и экологические проблемы. Продукты горения топлива – загрязнители окружающей среды. Проблема парникового эффекта и кислотных дождей. Альтернативные источники энергии. Принципы создания малоотходных технологий. Загрязнители водного бассейна. Проблемы и методы очистки сточных вод. Создание замкнутых водооборотных систем. Твердые отходы, проблемы и методы их утилизации.

Контрольные задания

Каждый студент в течение межсессионного периода (семестра) выполняет две письменные контрольные работы. Вариант заданий по этим контрольным работам соответствует двум последним цифрам студенческого билета. Например, если номер студенческого билета 73843, то ему соответствует вариант № 43. Варианты для второй контрольной работы и соответствующие им задания представлены в конце данного пособия.

Контрольная работа № 2

1.1 Растворы

Растворы - это гомогенные системы переменного состава, состоящие из двух или более компонентов. Любой раствор состоит из растворённого вещества и растворителя.

Растворитель - это компонент, который в растворе находится в том же агрегатном состоянии, что и до растворения. Например, в водном растворе глюкозы растворителем является вода, а  глюкоза - растворённое вещество.

Способы выражения концентрации растворов

Концентрация является важной характеристикой раствора: она определяет относительное содержание компонентов в растворе.

Используются различные способы выражения концентрации растворов.

Молярная концентрация - это количество вещества, содержащееся в одном литре раствора (моль/л):

с X = m XM X ⋅ V(р−ра)=n(X)V(р−ра),

где:   n (X)- количество вещества Х (моль);

V(р-ра) - объём раствора (л).

Молярная концентрация эквивалента (нормальная  концентрация) - это число молей эквивалентов вещества, содержащихся в одном литре раствора (моль/л):

c 1zX = n 1zX V(р−ра) ,

где:   n (1zX)- количество вещества эквивалентов (моль);

1z - фактор эквивалентности;

V(р-ра) - объём раствора (л).

Моляльная концентрация - это количество вещества, содержащееся в одном килограмме растворителя (моль/кг):

b X = n Xm (р−ля),

где:   n(X)- количество вещества Х (моль);

m (р-ля) - масса растворителя (кг).

Массовая доля равна отношению массы растворённого вещества к массе раствора (безразмерная величина):

ω X = m Xm (р−ра),

где:   т (Х) - масса растворенного вещества (г);

т (р-ра) - масса раствора (г).

Молярная доля равна отношению количества растворённого вещества к общему количеству веществ в растворе (безразмерная величина):

χ X = n XΣ n i,

где:    п (Х) - количество растворенного вещества (моль);

Σ ni- общее количество вещества всех компонентов раствора.

Ионно-молекулярные (ионные) реакции обмена

Все многообразие химических превращений можно подразделить на реакции, протекающие без изменения степени окисления атомов элементов, входящих в состав реагентов и продуктов, и реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления атомов элементов, входящих в состав реагентов и продуктов – окислительно-восстановительные реакции.

Реакции без изменения степени окисления атомов элементов наиболее часто протекают с участием ионов в растворах, поскольку исходными реагентами таких реакций являются электролиты.

Обменные ионно-молекулярные реакции с участием электролитов представляют собой процессы замещения одного иона другим одноименным ионом (катионом или анионом) в молекуле электролита. В этих реакциях ионы обладают существенно более высокой реакционной способностью по сравнению с молекулами, и поэтому скорость прямой и обратной реакций зависит от концентрации ионов, фигурирующих в левой и правой частях уравнения. Из сказанного следует, что основным фактором, влияющим на смещение равновесия в реакциях растворов электролитов, является изменение концентрации ионов, и обменные реакции преимущественно протекают  в направлении образования из ионов молекулярных соединений: осадков, газов или слабых электролитов, что полностью соответствует принципу Ле-Шателье. Если ионы, фигурирующие в правой части уравнений реакций, объединяются между собой в молекулярные формы, их концентрация резко падает, что обеспечивает смещение равновесия в сторону образования таких ионов.

Ионно-молекулярные или ионные уравнения реакций обмена отражают состояние электролита в растворе. В этих уравнениях сильные растворимые электролиты полностью диссоциированы и поэтому записываются в виде ионов, а слабые электролиты, малорастворимые и газообразные вещества записываются в молекулярной форме.

Растворимость электролитов в насыщенном растворе определяется произведением растворимости ПР, представляющим собой произведение концентраций ионов  (катиона и аниона), находящихся в равновесии с осадком вещества, образуемого этими ионами в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам при этих ионах. Так, для осадка Ba3PO42, находящегося в равновесии с ионами Ba2+ и PO43− в растворе

Вa3PO42 тв↔3Ba2++2PO43−

произведение растворимости выражается равенством:

ПР Ba3PO42=Ba2+3PO43−2.

Зная значение ПР, можно решать вопросы, связанные с образованием или растворением осадков в химических реакциях.

Важным количественным показателем, используемым при анализе ионных реакций, является водородный показатель рН, характеризующий концентрацию ионов водорода в водных растворах

pH=−lgH+                                                                                        (1)

При этом концентрация ионов водорода связана с ионным произведением воды Кw , вытекающим из ее обратимой диссоциации

H2O↔КДH++OH−                                                                              (2)

Константа диссоциации в соответствии с уравнением (2) определяется как

КД=H+ OH−H2O                                                                                 (3)

Поскольку концентрации [H+] и [OH–]пренебрежимо малы по сравнению с концентрацией воды, последнюю можно считать постоянной. Тогда уравнение (3) можно записать в виде

H+OH−=КW                                                                                    (4)

где KW=KД⋅H2O

Как всякая константа, КW не зависит от концентрации Н+ и ОН– в растворе. Так, если в воду добавить протонную кислоту, то концентрация ионов Н+ резко возрастет. Тогда равновесие (2) заметно сместится в левую сторону, что приведет к значительному снижению концентрации ионов ОН–, но ионное произведение воды останется неизменным. Таким образом, в водных растворах концентрации Н+ и ОН– в условиях постоянства температуры взаимно связаны между собой: зная концентрацию одного из них, можно определить концентрацию другого, пользуясь выражением (4).

# При обычной температуре КW=10–14. Поэтому в нейтральном растворе H+=OH−=КW0,5=10–7 моль/л и рН в соответствии с выражением (1) равен 7.

# В кислой среде H+>10−7и pH<7.

В щелочной среде H+<10−7и pH>7.

По аналогии с рН введен показатель рОН:

pOH=−lgOH−                                                                                  (5)

и показательpKW,  равный pKW=−lgKW. Тогда, логарифмируя уравнение (4), имеем:

pKW=pH+pOH                                                                               (6)

Так как KW=10−14, то pKW=14, и равенство (6) приводится к виду:

pH+pOH=14.                                                                                    (7)

Уравнения (6) и (7) показывают, что зная рН, можно рассчитать рОН, и наоборот, по известному значению  рОН легко определяется  рН.

Частным случаем ионных реакций является гидролиз солей – обменное взаимодействие соли с водой, приводящее к образованию слабого электролита. Показателем глубины протекания этой реакции является степень гидролиза, определяемая как отношение концентрации гидролизованных молекул “с” к исходной концентрации растворенных молекул “сO”:

β=cco                                                                                                     (8)

Гидролиз является реакцией, обратной нейтрализации, поэтому его результатом является образование пары кислота – основание.

Если объектом гидролиза являются соли сильного основания и сильной кислоты, то такие соли не гидролизуются, так как обратная гидролизу реакция необратима.

Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием.

Рассмотрим пример гидролиза ацетата натрия:

CH3COONa+H2O↔CH3COOH+NaOH                                   (9)

В ионной форме уравнение (9) примет вид:

CH3COO−+H2O↔КДCH3COOH+OH−                                      (10)

Поскольку результатом гидролиза является образование малодиссоциированного соединения СН3СООН, реакция, выраженная уравнением (9), принимает обратимый характер. Можно видеть, что результатом гидролиза является образование некоторого избыточного количества гидроксид–ионов. Таким образом, при гидролизе соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой, среда становится щелочной (pH>7).

В общем виде реакция гидролиза соли сильного основания и слабой кислоты по аналогии с (10) запишется

A−+HO↔KCHA+OH−                                                                     (11)

Константа равновесия гидролиза выражается через равновесные концентрации как

KC=HA OH−A− H2O                                                                                (12)

Преобразуем это выражение:      Kc⋅H2O=HA OH−A− .

Так как H2O=const, то ее можно ввести в константу  КГ=КС⋅Н2О:

KГ=HA OH−A−                                                                                 (13)

Константа КГ называется константой гидролиза.

Умножая числитель и знаменатель правой части уравнения (13) на H+, получим

KГ=HA OH− H+A− H+

Можно видеть, что  OH− H+=KW, а отношение  A− H+HA является константой диссоциации слабой кислоты. Таким образом,

KГ=КWКД                                                                              (14)

В соответствии с уравнением (8)

НА=ОН−=β ⋅сo,      и    А−=1−β⋅сО .

Подставляя эти значения в уравнение (13), имеем:

КГ=β2⋅ сО1−β                                                                                        (15)

или:

КWКД=β2 ⋅сО1−β                                                                                      (16)

Обычно β<<1. Тогда уравнение (15) принимает вид:

КГ=β2⋅сО                                                                                         (17)

откуда следует, что

β=КГсО                                                                                              (18)

Тогда равновесная концентрация гидроксид-аниона составит:

ОН−=β сО=КГсО=КWКДсО                                               (19)

и

рОН=−lgOH−=−lgКГ⋅cО=−lgКWКД⋅со                         (19а)

Отсюда легко рассчитывается  рН раствора соли:

pH=pKW−pOH=pKW−lgКГсО                                        (20)

Если гидролизу подвергается многоосновный анион, то гидролиз протекает по стадиям:

CO32−+H2O↔HCO3−+OH−HCO3−+H2O↔H2CO3+OH−

### Константа гидролиза по первой ступени (Кг.1 = 2 . 10–4) значительно выше, чем по второй (Кг.2 = 2,2 . 10–8 ). Поэтому, при расчете концентраций ионов [Н+] или [ОН–] второй (или третьей) ступенью гидролиза пренебрегают.

### Гидролиз соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием.

Рассмотрим пример гидролиза хлорида аммония:

NH4Cl+H2O↔NH4OH+HCl

или в ионной форме

NH4++H2O↔NH4OH+H+

Можно видеть, что результатом гидролиза является образование избыточного количества ионов водорода. Таким образом, гидролиз соли, образованной сильной кислотой и слабым основание, приводит к формированию кислой среды.

Степень гидролиза и константа гидролиза описываются в этом случае  теми же уравнениями (8), (13) и (16), но с тем исключением, что в уравнения (13) и (16) входит константа диссоциации слабого основания.

Равновесную концентрацию ионов водорода можно вычислить из уравнения, аналогичного уравнению (19):

H+=β cO=КГсО                                                                       (21)

Соответственно, водородный показатель среды рассчитывается по уравнению:

pH=−lgН+=−lgКГсО=−lgКWКД⋅сО                                  (22)

Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и слабым основанием.

Рассмотрим пример гидролиза подобной соли:

NH4CN+H2O↔NH4OH+HCN

В общем виде эта реакция может быть представлена уравнением:

MA+H2O↔MOH+HA                                                                  (23)

Отдельно гидролиз по катиону и по аниону следует уравнениям:

M++H2O↔MOH+H+

A+H2O↔HA+OH−

Можно видеть, что в результате гидролиза образуются и катионы водорода, и анионы гидроксида. Нетрудно показать, что константа гидролиза является функцией констант диссоциации продуктов гидролиза – слабого основания (МОН) и слабой кислоты (НА):

КГ=КWКД, НА ⋅КД, МОН                                                                      (24)

Степень гидролиза β и концентрация Н+в этом случае не зависят от исходной концентрации соли:

β=КГ=КWКД,НА ⋅КД,МОН                                                       (25)

Н+=КW ⋅КД,НА КД,МОН                                                                         (26)

pH=0,5 pK+pKД,НА+рКД,МОН                                             (27)

Из выражений (26), (27) видно, что в зависимости от соотношения между кислотностью и основностью продуктов гидролиза (КД,НА и КД,МОН) среда может приобретать либо кислую, либо щелочную реакцию.

Ионно-молекулярные реакции обмена имеют важное значение в аналитической химии, в препаративном неорганическом анализе, а также при получении ряда ценных неорганических соединений. В то же время эти реакции занимают заметное место в процедуре подготовки воды, являющейся важной стадией во многих технологических процессах. Целью этой процедуры является снижение содержащихся в природных водах солей кальция, магния и железа.

Жёсткость природных вод и её устранение

Мерой содержания в природных водах солей является жесткость воды. Природная вода, содержащая большое количество растворённых солей кальция, магния и железа, называется жёсткой. Различают общую, временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную) жёсткости.

Общей жёсткостью называется суммарная концентрация ионов Ca2+,  Mg2+ и  Fe2+ в воде, выраженная в ммоль экв/л. Общая жёсткость воды равна сумме постоянной и временной жёсткости.

Постоянной жёсткостью называется часть общей жёсткости, остающаяся после кипячения воды при атмосферном давлении в течение определённого времени. Постоянную жёсткость воды называют также некарбонатной жёсткостью, т.к. она обусловлена наличием сульфатов, хлоридов, силикатов кальция, магния и железа.

Временной жёсткостью называется часть общей жёсткости, удаляющаяся кипячением воды при атмосферном давлении в течение определённого времени. Она равна разности между общей и постоянной жёсткостью. Временную жёсткость также называют карбонатной жёсткостью, т.к. она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния.

По величине жёсткости воду делят на 6 классов.

| # Классы | # Жёсткость воды (ммоль экв/л) |
| --- | --- |
| 1 (очень мягкая) 2 (мягкая) 3 (средней жёсткости) 4 (довольно жёсткая) 5 (жёсткая) 6 (очень жёсткая) | 0 – 1,5 1,5 – 3,0 3,0 – 4,5 4,5 – 6,0 6,0 – 10,0 свыше 10,0 |

Жёсткая вода  оказывает вредное действие на технологические процессы и вызывает неприятные явления при использовании её в быту.

Обработка воды, приводящая к снижению жесткости воды, называется умягчением воды.

Существующие способы умягчения можно разделить на 3 группы:

- реагентные (химические) методы умягчения воды. Химическая обработка воды основана на переводе растворимых солей кальция и магния в труднорастворимыее соли; В качестве реагентов–осадителей применяют известь, соду, едкий натр, фосфаты натрия и др. Чаще применяется сода в смеси с известью или едким натром;

- умягчение воды методом ионного обмена (пропускание воды через ионообменные смолы);

- термическое умягчение воды (кипячение).

Для устранения временной жёсткости воды применяют:

–  термическое умягчение (кипячение):

Ca HCO32 =t CaCO3↓ + H2O + CO2↑

– реагентное умягчение гашёной известью:

Mg HCO32 + Ca OH2 = MgCO3 ↓ + CaCO3 ↓ + 2H2O

Ca HCO32 + Ca OH2 = 2CaCO3 ↓ + 2H2O

Известь нейтрализует углекислоту, которая является одной из причин коррозии металлов, осаждает железо и способствует коагуляции коллоидов, например, кремниевой кислоты.

Для устранения общей жёсткости методом осаждения используют:

– карбонат натрия (соду):

MgSO4+Na2CO3=MgCO3↓+Na2SO4

CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl

CaHCO32+Na2CO3=CaCO3↓+2NaHCO3

MgHCO32+Na2CO3=MgCO3↓+2NaHCO3

– фосфат натрия (тринатрийфосфат):

3CaHCO32+2Na3PO4=Ca3PO42↓+6NaHCO3

3MgSO4+2Na3PO4=Mg3PO42↓+3Na2SO4

В последнее время для очистки воды стали широко применять иониты (ионообменные смолы). Метод ионного обмена – катионирование основан на фильтровании через слой катионита, при котором происходит замещение ионов Ca2 и Mg2+, содержащихся в воде, на катионы Na+, K+ или NH+4, содержащиеся в твёрдой фазе катионита. В качестве катионитов в основном применяют иониты КУ-I и КУ-2.

В некоторых случаях требуется удалить из воды не только катионы Ca2+ и Mg2+, но и другие катионы и анионы. В таких случаях воду пропускают последовательно через катионит, содержащий в обменной форме водородные ионы (Н+-катионит) и анионит, содержащий гидроксильные ионы (ОН––анионит). В итоге  вода освобождается как от катионов, так и от анионов солей. Такая обработка воды называется обессоливанием:

MgSO4+2HCat↔MgCat2+H2SO4

H2SO4+2AnOH↔An2SO4+2H2O

Обменная ёмкость ε катионита определяется из соотношения:

ε=Ж⋅Vm   (ммоль экв/г),

где:    V- объём воды, пропущенный через катионит, л;

m – масса катионита, г.

Общая жёсткость воды может быть рассчитана по формуле:

Ж=m1Мэкв.1⋅V+m2Мэкв.2V+m3Мэкв.3V+... (ммоль экв/л)

где:  m1, m2, m3 – массы содержащихся в воде катионов кальция, магния          (или соответствующих им солей), мг;

Мэкв.1 , Мэкв.2 , Мэкв.3 – молярные массы эквивалентов металлов (или соответствующих им солей), г/моль экв;

V – объём воды, л.

Примеры решения типовых задач

Пример 1. Расчет массовой доли, молярной концентрации и молярной концентрации эквивалента раствора.

Задача. Определите массовую долю, молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента раствора, полученного при смешении 200 мл 2М раствора серной кислоты (ρ=1,18 г/мл) и 200 мл 8% раствора серной кислоты (ρ=1,05 г/мл).

Решение.  Рассчитаем массу первого раствора и массу серной кислоты в нем:

m(р-ра)1=ρ(р-ра)1 .V(р-ра)1=1,18  .200=236 (г);

m(H2SO4)1 =ν(H2SO4) . M(H2SO4)=c(H2SO4) .V(р-ра)1  .М(H2SO4)=

=2 .0,2 .98=39,2(г);

Масса второго раствора и  масса серной кислоты в нем равны

m(р-ра)2 =ρ(р-ра)2 .V(р-ра)2 = 1,05 . 200=210 (г);

m(H2SO4)2 = m(р-ра)2 .ω(H2SO4)=210 . 0,08 =16,8 (г).

Массовую долю полученного раствора рассчитываем по формуле:

ω H2SO4 = m H2SO4m(р−ра)= 39,2+16,8236+210=56446=0,1255 (12,6%)

Молярная концентрация раствора

c H2SO4 = m H2SO4M H2SO4 ⋅ V(р−ра)=5698⋅0,4=(1,43 мольл);

c 12H2SO4 = m H2SO4MЭ H2SO4 ⋅ V(р−ра)=5649⋅0,4=2,86 (моль эквл)

Пример 2. Растворение веществ, взаимодействующих с водой, и нахождение концентрации полученного раствора.

Задача. Найдите массовую долю вещества в растворе, полученном при взаимодействии 4,6 г металлического натрия с 75,6 мл воды.

Решение.  Запишем уравнение реакции взаимодействия натрия с водой:

0,2моль           0,2моль     0,1моль

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2моль             2моль        1моль

Рассчитаем количество вещества и массу NaOH:

ν(NaOH)= ν(Na) =m(Na)M(Na)=4,623=0,2(моль);

m (NaOH) = М(NaOH) . ν(NaOH)=40 .0,2=8(г).

Масса полученного раствора и массовая доля гидроксида натрия равны:

m(р-ра)= m(H2O) + m(Na) – m(H2) =76,5 + 4,6 - 2 .0,1=80 (г)

ω NaOH = m NaOHm (р−ра)=880=0,1 (10%).

Пример 3. Составление ионно-молекулярных уравнений на основе данных о реагентах и продуктах реакции.

Задача. Напишите ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия между водными растворами:

а) HCl и NaOH

б) PbNO32 и Na2S

в) BaCl2 и CuSO4

г)  MgSO4 и NaOH

д) Na2CO3 и H2SO4

Решение. Запишем уравнения взаимодействия указанных соединений в молекулярной	 форме:

а) HCl+NaOH=NaCl+H2O

б) PbNO32+Na2S=PbS↓+2NaNO3

в) BaCl2+CuSO4=BaSO4↓+CuCl2

г)  MgSO4+NaOH=MgOH2↓+Na2SO4

д) Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O

Из рассмотренных примеров видно, что в каждой из реакций присутствует предпосылка для количественного связывания реагентов – образование осадков (PbS, BaSO4, Mg(OH)2), газов (CO2) или недиссоциированных соединений (H2O).

Запишем каждую из этих реакций в ионно–молекулярной форме:

а) H++Cl−+Na++OH−=Na++Cl−+H2O

б) Pb2++2NO3−+2Na++S2−=PbS↓+2Na++2NO3−

в) Ba2++2Cl−+Cu2++SO42−=BaSO4↓+Cu2++2Cl−

г) Mg2++SO42−+2Na++2OH−=MgOH2↓+2Na++SO42−

д) 2Na++CO32−+2H++SO42−=2Na++SO42−+CO2↑+H2O

Исключая одинаковые ионы из правых и левых частей уравнений, получаем их краткие ионно-молекулярные формы:

а) H++OH−=H2O

б) Pb2++S2−=PbS

в) Ba2++SO42−=BaSO4

г)Mg2++2OH−=MgOH2

д) CO32−+2H+=CO2+H2O

Пример 4. Составление ионно-молекулярных уравнений на основе их ионно–молекулярных форм.

Задача. Составьте молекулярные уравнения реакций, которым соответствуют ионно–молекулярные уравнения:

а) SO32−+2H+=SO2+H2O

б) Ca2++CO32−=CaCO3

в) HS−+OH−=S2−+H2O

г) AlOH3+3H+=3H2O+Al3+

д) ZnOH++H+→Zn2++H2O

Решение. В левой части приведенных ионно–молекулярных уравнений указаны свободные ионы, которые образуются при диссоциации сильных электролитов. Поэтому при составлении молекулярных уравнений следует исходить из соответствующих водных растворов электролитов. Например:

а) Na2SO3+2HCl=SO2+2NaCl+H2O

б) CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl

в) 2KHS+2NaOH=K2S+Na2S+2H2O

г) AlOH3+3HCl=AlCl3+3H2O

д) ZnOHCl+HCl→ZnCl2+H2O

Пример 5. Определение растворимости электролита по величине произведения растворимости.

Задача. Произведение растворимости PbCl2 при 20°C равно 2⋅10−5. Вычислите молярную концентрацию PbCl2 в насыщенном растворе при этой температуре.

Решение.  Между осадком PbCl2и его ионами в растворе существует равновесие:

PbCl2↔Pb2++2Cl−                                                                        (28)

Произведение растворимости, характеризующее это равновесие

ПР=Pb2+ Cl−2                                                                             (29)

Растворимость PbCl2 в соответствии с равновесием (28)

PbCl2=Pb2+

Обозначим Pb2+=x, тогда  Cl−=2x и  ПР=x2x2=4x3.

4x3=2⋅10−5 и  x=1,71⋅10−2мольл,

т.е. растворимость PbCl2 в воде при 20°C равна 1,71⋅10−2мольл.

Пример 6. Вычисление произведения растворимости труднорастворимого электролита.

Задача. Растворимость  фосфата серебра Ag3PO4 в воде при 20°Cравна 1,6⋅10−5мольл. Определить произведение растворимости этой соли.

Решение. Диссоциация (растворение ) соли в воде характеризуется равновесием

Ag3PO4↔3Ag++PO43−, откуда видно, что Ag3PO4=PO43−=1,6⋅10−5мольл.

Тогда Ag+=3 PO43−= 3⋅1,6⋅10−5=4,8⋅10−5мольл, а ПР=Ag+3PO43−=4,8⋅10−53⋅1,6⋅10−5=1,77⋅10−18.

Пример 7. Определение возможности образования осадка в зависимости от концентрации растворов.

Задача. Произведение растворимости  MgS при 25°Cравно 2⋅10−15. Образуется ли осадок при смешении равных объемов 0,004Н раствора MgNO32 и 0,0006Н раствора Na2S, если степени диссоциации этих электролитов равны 1?

Решение. При смешении равных объемов растворов объем смеси стал в два раза больше объема каждого из взятых растворов, следовательно, концентрация растворенных веществ уменьшилась вдвое, т.е.

CH, MgNO32=0,0042=0,002Н

CH, Na2S=0,00062=0,0003Н.

В соответствии с соотношением между количеством вещества (ν) и количеством вещества эквивалентов (νэкв.) для этих солей, их молярные концентрации составят

MgNO32=0,0022=0,001мольл

Na2S=0,00032=0,00015мольл.

Тогда Mg2+=0,001мольл, ; отсюда произведение концентраций ионов Mg2+и S2−составит 0,001⋅0,00015=1,5⋅10−7. Эта величина существенно больше ПPMgS, следовательно, осадок образуется.

Пример 8. Вычисление константы гидролиза соли.

Задача. Рассчитайте константу гидролиза хлорида аммония NH4Cl, если константа диссоциации  NH4ОН равна 1,77⋅10−5.

Решение.  Константу гидролиза соли слабого основания и сильной кислоты вычисляют по формуле

KГ=KKД,

где KГ – константа гидролиза;  КД –  константа диссоциации слабого основания; КW – ионное произведение воды.

Константа гидролиза NH4Cl равна

KГ=10−141,77⋅10−5=5,65⋅10−10.

Пример 9. Вычисление степени гидролиза соли.

Задача. Определите степень гидролиза 0,001Н раствора соли CH3COOКи pHэтого раствора, если константа диссоциации уксусной кислоты 1,754⋅10−5.

Решение.  Степень и константа гидролиза связаны между собой соотношением

КГ=β2⋅ сО1−β

Так как обычно степень гидролиза соли β значительно меньше единицы, то КГ=β2сО, откуда

β=КГсО                                                                                              (30)

КГ  определяется из выражения (13):

KГ=КWКД=10−141,754⋅10−10=5,7⋅10−10.

Поскольку молярная и нормальная концентрации CH3COOК совпадают, то

β=5,7⋅10−1010−3=7,55⋅10−4.

pHрассчитывается в соответствии с уравнением (20)

pH=pKW−lgКГсО=14−lg5,7⋅10−10⋅10−3=14−6,1=7,9.

Пример 10. Совместный гидролиз солей.

Задача. Обоснуйте, почему совместный гидролиз водного раствора солей AlNO33  и K2CO3 необратим и предложите продукты совместного гидролиза.

Решение. Каждая из указанных солей гидролизуется согласно уравнениям:

| а 2б 3в 2 | AlNO33+3H2O↔AlOH3↓+3HNO3K2CO3+H2O↔CO2↑+2KOHKOH+HNO3→KNO3+H2O________________________________________________________2AlNO33 +3K2CO3+6H2O→2Al(OH)3↓+6KNO3+3CO2↑ |
| --- | --- |
| г |  |

В результате этих процессов образуется пара кислота – основание HNO3+KOH, которые вступают между собой в необратимую реакцию нейтрализации (в). Это обусловливает необратимость реакций (а) и (б). Суммирование левых и правых частей уравнений реакций (а), (б) и (в) приводит к стехиометрическому уравнению совместного гидролиза двух солей (г).

Пример 11.  Определение жесткости воды.

Задача. Вычислите жесткость воды, зная, что в 500л воды содержится 202,5гCaHCO32.

Решение.   В 1 л воды содержится 202,5г : 500 = 0,405г CaHCO32, что составляет 0,405 : 81 = 0,005 моль/л (81 г/моль – эквивалентная масса CaHCO32). Следовательно, жесткость воды равна 5 ммоль экв/л.

Пример 12.  Определение содержания соли по жесткости воды.

#### Задача. Сколько граммов CaSO4 содержится в 1м3 воды, если  жесткость, обусловленная присутствием этой соли, равна 4ммоль эквл?

Решение.   Молярная масса CaSO4 равна 136,14 г/моль; молярная масса эквивалента равна 136,14 : 2 = 68,07 (г/моль). В 1м3 воды жесткостью 4 ммоль экв/л содержится 4 . 1000 = 4000 ммоль, или 4000 . 68,07 = 272280 мг = 272,28 г CaSO4.

Пример 13.  Определение количества реагента для устранения жесткости воды.

Задача. Какую массу соды необходимо добавить к 500 мл воды, чтобы устранить ее жесткость, равную 5ммоль эквл?

Решение.   Количество вещества эквивалентов солей, содержащихся в 500 мл воды, составляет

νЭсолей=Ж⋅V1000=5⋅5001000=2,5ммоль

Согласно закону эквивалентов

νэNa2CO3=νэсолей=2,5ммоль

Массу Na2CO3 определяем по формуле:

mNa2CO3=νЭNa2CO3⋅MЭNa2CO3=2,5⋅10−3⋅53=0,1325г

Пример 14.  Определение жесткости воды по известному количеству реагента, необходимого  для устранения жесткости.

Задача. Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование  100 мл этой воды, содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 6,25 мл 0,08Н  раствора НСl.

Решение. В соответствии с законом эквивалентов

νЭHCl=νЭсолей.

Количество вещества эквивалентов НСl определяем по формуле:

νэHCl=сн⋅V=0,08⋅0,00625=0,0005моль экв.

Поскольку  νЭсолей=νЭHCl=0,005, то

Ж=νЭсолей⋅1000V=0,00050,1⋅1000=5ммоль эквл.

## 1.2  Окислительно-восстановительные реакции

Окислительно-восстановительные реакции – это реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления атомов элементов, входящих в состав реагирующих веществ.

# В окислительно-восстановительных реакциях как минимум изменяется степень окисления двух элементов, входящих в состав окислителя и восстановителя. В более сложных случаях функцию окислителя или восстановителя могут выполнять два или более элементов.

# Любая окислительно-восстановительная реакция – единый взаимосвязанный процесс. Окисление приводит к повышению степени окисления восстановителя, а восстановление  - к ее понижению у окислителя. Соответственно окислитель, функцию которого выполняет атом, молекула или ион, принимает электроны в ходе окислительно-восстановительной реакции, а восстановитель – отдает их.

# При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций в основном используют 2 метода: метод электронного баланса и метод электронно-ионного баланса.

# Метод электронного баланса реализуется в несколько стадий:

- установление формул исходных веществ и продуктов реакции;

- определение степеней окисления элементов в реагентах и продуктах реакции;

- определение числа электронов, отданных восстановителем и принятых окислителем;

- определение коэффициентов перед формулами реагентов и продуктов реакции.

Метод электронно-ионного баланса более универсален по сравнению с методом электронного баланса и имеет неоспоримое преимущество при подборе коэффициентов во многих окислительно-восстановительных реакциях, особенно протекающих с участием  органических соединений, в которых процедура определения степеней окисления является очень сложной. Составление уравнений этим методом осуществляется через ряд стадий:

- определение окислителя и восстановителя, а также продуктов окисления и восстановления;

- составление ионно-молекулярных уравнений полуреакций (окисления и восстановления) с учетом электронов;

- определение на основе требования электронного баланса коэффициентов перед строками уравнений полуреакций;

- суммирование левых и правых частей уравнений полуреакций и составление на этой основе уравнения окислительно-восстановительной реакции в ионно-молекулярной форме;

- переход от ионно-молекулярной формы окислительно-восстановительной реакции к молекулярной.

При реализации этой последовательности необходимо придерживаться ряда правил. К ним относятся:

1) Участники реакции (реагенты и продукты) записываются в уравнениях полуреакций в той форме, в которой они присутствуют в растворе.  Например, если в качестве окислителя используется сильный электролит дихромат калия, то в качестве окислителя в уравнении полуреакции записывают анион Cr2O72-, реально присутствующий в растворе и осуществляющий функцию окисления. В то же время восстановитель, сульфид железа (II) FeS, записывается в молекулярной форме, поскольку он нерастворим и практически не диссоциирует на ионы. То же самое справедливо для газообразных участников реакции.

2) Если между реагентами и продуктами в уравнениях полуреакций происходит перераспределение кислорода, то для осуществления такого перераспределения используется:

  - в кислой среде пара H+ – H2O;

  - в нейтральной среде пары H2O – H+ , H2O – OH– ;

  - в щелочной среде пара OH– – H2O.

При этом в случае нейтральной среды в левой части уравнений полуреакций всегда должна фигурировать вода.

3) В уравнениях полуреакций помимо баланса элементов должен соблюдаться зарядовый баланс, который устанавливается путем прибавления к левой части уравнения или вычитания из нее соответствующего количества электронов.

4) При переходе от ионно-молекулярной к молекулярной форме уравнения следует иметь в виду, что добавление в левую часть уравнения новых частиц (например, к дихромат-аниону Cr2O72– добавляют стехиометрическое количество противоионов К+ или Na+), эти частицы должны быть перенесены и в правую часть.

Принципиальная возможность осуществления окислительно-восстановительных реакций в стандартных условиях выявляется на основе разности электродных потенциалов окислителя и восстановителя

Δϕ =Δϕокисло− ϕвоссто                                                                            (1)

связанной с изменением энергии Гиббса соотношением

G=–nFΔϕ                                                                                      (2)

Из последнего выражения следует, что процесс принципиально осуществим при Δϕ >0 ( G < 0) и наоборот, процесс невозможен при Δϕ < 0 ( G > 0).

Примеры решения типовых задач

Пример 1. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Задача. Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции окисления дисульфида серы (II) кислородом.

Решение.  Продуктами этой реакции являются SO2  и Fe2O3. Соответственно степень окисления железа изменяется от +2 до +3, степень окисления серы – от –1 до +4, степень окисления кислорода – от 0 до –2. Можно видеть, что функцию восстановителя в этой реакции выполняют совместно Fe2+  и  S22-, функцию окислителя – О2. В этой связи представим реакции окисления и восстановления схемой:

| 11 | О2 + 4е → 2 О2- | восстановление, окислитель О2 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Fe2+ – 1е → Fe3+ S22- – 10е → 2 S4+ | ### окисление, восстановитель FeS2 |

4 FeS2 + 11О2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

#### По числу принятых кислородом и отданных FeS2 электронов определяем коэффициенты перед окислителем и восстановителем. С учетом поэлементного баланса находим коэффициенты перед формулами продуктов реакции.

Пример 2. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронно-ионного баланса.

# Задача. Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции между перманганатом калия и сульфитом натрия в среде серной кислоты.

# Решение.  KMnO4 и Na2SO3 – сильные электролиты, поэтому в растворе они практически полностью диссоциируют на ионы. Окисляющим началом является анион MnO4– , в котором марганец находится в степени окисления +7. В то же время у серы в сульфит-анионе имеется ресурс окисления до сульфат-аниона, поэтому он является восстановителем. Известно, что в кислой среде перманганат-анион восстанавливается до Mn2+. Поэтому уравнения полуреакций записываются в виде:

| 2 | MnO4 – + 8Н+ + 5е → Mn2+ + 4 Н2О | восстановление, окислитель KMnO4 |
| --- | --- | --- |
| 5 | SО32– + Н2О – 2е → SО42– + 2Н+ | ### окисление, восстановитель Na2SO3 |

2MnO4 – + 16Н+  + 5SО32–  +5Н2О→ 2Mn2+  + 8 Н2О + 5SО42–  + 10Н+

Можно видеть, как пара Н+ – Н2О осуществляет перераспределение кислорода между реагентами и продуктами реакции.

Коэффициенты перед строками уравнений полуреакций отражают требования электронного баланса: количество электронов, принятых окислителем должно быть равно количеству электронов, отданных восстановителем. Суммирование левых и правых частей уравнений реакций с учетом умножения их на указанные коэффициенты дает уравнение окислительно-восстановительной реакции в ионно-молекулярной форме, приведенное под чертой. Сокращение подобных членов в этом уравнении приводит к более компактной его форме

2MnO4−+5SO32−+6H+→2Mn2++3H2O+5SO42−

Переход к молекулярной форме приводит к окончательному виду уравнения: 2KMnO4+5Na2SO3+3H2SO4→2MnSO4+3H2O+5Na2SO4+K2SO4.

Пример 3. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, протекающих в нейтральной среде.

Задача.  Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции между сульфатом марганца(II) и перманганатом калия.

Решение.	Продуктом этой реакции является MnO2, следовательно, в роли окислителя выступает анион MnO4−, а восстановителя – Mn2+. Составляем уравнение полуреакции, учитывая, что в левой части этих уравнений в качестве перераспределителя кислорода выступает вода.

| 2 | MnO4 – + 2Н2О + 3е → MnО2 + 4ОН – | восстановление, окислитель MnO4– |
| --- | --- | --- |
| 3 | Mn2+ + 2Н2О – 2е → MnО2 + 4Н+ | ### окисление, восстановитель Mn2+ |

2MnO4 – + 10Н2О  + 3Mn2+ → 5MnО2  + 8ОН –  + 12Н+.

Суммирование левых и правых частей уравнений полуреакций с учетом умножения их строк на приведенные коэффициенты дает ионно-молекулярное уравнение, представленное под чертой. С учетом того, что рекомбинация 8Н + и 8ОН – в правой части этого уравнения дает 8 молекул воды, сокращаем воду в левой  и правой частях и получаем уравнение

2MnO4 – + 2Н2О  + 3Mn2+ → 5MnО2  + 4Н+.

Переход к молекулярной форме приводит к окончательному виду уравнения:

2KMnO4+3MnSO4+2H2O→5MnO2+2H2SO4+K2SO4.

Пример 4. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием органических соединений.

Задача.  Составьте уравнение реакции окисления этилбензола перманганатом калия в нейтральной среде.

Решение.	Роль окислителя в этой реакции выполняет перманганат-анион, а восстановителя – этилбензол, С6Н5СН2СН3. В нейтральной среде перманганат-анион переходит в MnO2, а этилбензол деструктивно окисляется до бензойной кислоты и углекислого газа. В этой связи уравнение полуреакций записывается в виде

| 4 | MnO4 – + 2Н2О + 3е → MnО2 + 4ОН – | восстановление, окислитель MnO4– |
| --- | --- | --- |
| 1 | С6Н5СН2СН3+ 4Н2О – 12е → С6Н5СООН + СО2+ 12Н+ | ### окисление, восстановитель С6Н5СН2СН3 |

4MnO4 – + 12Н2О  + С6Н5СН2СН3 → 4MnО2  + С6Н5СООН+СО2+  										+ 12 Н2О  + 4ОН –

Сокращая воду в левой и правой частях полученного уравнения и учитывая взаимодействия

С6Н5СООН+ ОН – →С6Н5СОО−+ Н2О

СО2+ 2ОН –→СО32−+ Н2О,

приходим к уравнению

4MnO4 – +С6Н5СН2СН3→ 4MnО2 +С6Н5СОО−+СО32−+2Н2О+ ОН-

#### Переходим к молекулярной форме уравнения:

4КМnO4 +С6Н5СН2СН3→ 4MnО2 +С6Н5СООK+К2СО3+2Н2О+ 												+ КОН.

Пример 5. Определение окислительно-восстановительных молярных масс эквивалентов.

Задача. Чему равен эквивалент окислителя в реакции KMnO4+KNO2+H2O→KNO3+MnO2+KOH?

Решение. Молярная масса эквивалента окислителя (восстановителя) равна его молярной массе, деленной на число принятых (или отданных) электронов. В приведенной реакции окислителем является KMnO4 (Мr=158,  М=158г/моль), а процесс восстановления идет по схеме Мп+7O4−+3e−+2H2O→MnO2+4OH−.

Следовательно, молярная масса эквивалента окислителя равна

MэKMnO4=М3=158,03=52,66 (г/моль).

Пример 6. Определение направления окислительно-восстановительной реакции по величине окислительно-восстановительных потенциалов (Red-Ox-потенциалов).

Задача.  Возможно ли в качестве окислителя в кислой среде использовать K2Cr2O7 в следующих процессах при стандартных условиях:

а) 2F−−2e−→F2, 0ϕо=+2,85B;

б) 2Cl−−2e−→Cl2, ϕо=+1,36B;

в) 2Br−−2e−→Br2, ϕо+1,06B;

г) 2I−−2e−→I2, ϕо=+0,54B.

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал системы

ϕCr2O72−+14H+2Cr3++7H2O0=1,33B.

Решение. Для определения направления окислительно-восстановительной реакции необходимо определить ЭДС (ΔE,Δϕ):

ΔE=ϕокисл0−ϕвосст0,

где ϕокисл0 – потенциал окислителя;  ϕвосст0 – потенциал восстановителя.

Реакция возможна, если ΔE (Δϕ) >0.

Для выяснения возможности протекания окислительно-восстановительных реакций определяем ЭДС следующих систем:

а) F20/2F−‖Cr2O72−+14H+/2Cr3++7H2O

ΔE=1,33-2,85= -1,52В;

б) Cl2/2Cl−‖Cr2O72−+14H+/2Cr3++7H2O

ΔE =1,33-1,36= -0,03В;

в) Br2/2Br−‖Cr2O72−+14H+/2Cr3++7H2O

ΔE =1,33-1,06= +0,27В;

г) I2/2I−‖Cr2O72−+14H+/2Cr3++7H2O

ΔE =1,33-0,54= +0,79В.

Таким образом, дихромат калия K2Cr2O7 может быть использован в качестве окислителя только для процессов:

2Br−−2e−→Br20

2I−−2e−→I20.

Пример 7. Определение возможности протекания окислительно-восстановительной реакции по величине изменения энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала).

Задача. Определите возможность протекания окислительно-восстановительной реакции

3NO2г+H2Oж=2HNO3aq+NOг,

если стандартные значения энергии Гиббса равны:

ΔG298NO2Г0=51,84кДж/моль; 	ΔG298H2OЖ0=−237,5кДж/моль;

ΔG298НNO3aq0=−79,91кДж/моль;	 ΔG298NOГ=+86,69кДж/моль.

Решение.  Определяем ΔG2980 процесса

3NO2г+H2Oж=2HNO3aq+NOг;

ΔG2980=2ΔG298 НNO3aq0 +ΔG298 NOГ0 – 3ΔG298 NO2Г0 – ΔG298 H2OЖ0=

=2(-79,91) + 86,69 – 3(51,84) – (-237,5)=8,65кДж.

Так как ΔG2980> 0, то протекание данной реакции возможно только в обратном направлении, т.е. справа налево.

1.3 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Электрохимическими процессами называют процессы взаимного превращения химической и электрической форм энергии.

Электрохимические процессы можно разделить на две основные группы:

1)процессы превращения химической энергии в электрическую (в гальванических элементах);

2) процессы превращения электрической энергии в химическую (электролиз).

Простейшая электрохимическая система состоит из двух электродов, соединенных друг с другом металлическим проводником (внешней цепи) и ионного проводника между ними (растворы или расплавы электролитов).

Гальванические элементы

## При окислительно-восстановительных реакциях происходит переход электронов от восстановителя к окислителю. Эту реакцию можно проводить таким образом, чтобы процессы окисления и восстановления были пространственно разделены, а электроны перемещались от восстановителя к окислителю по внешней цепи.

Устройства, при помощи которых химическая энергия превращается в электрическую, называются гальваническими элементами, или химическими источниками электрической энергии.

Одним из первых гальванических элементов был сконструирован гальванический элемент Якоби-Даниэльса. Это устройство состоит из двух электродов - металлических пластин (цинковой и медной), помещённых в раствор электролитов (солей цинка и меди), разделенных пористой перегородкой, и соединённых проводником.

Электрод, на котором протекает процесс окисления, называется анодом.

Электрод, на котором протекает процесс восстановления, называется катодом.

Zn0 −2e− =Zn2+   окисление

Cu2+ +2 e− = Cu0  восстановление

Zn0+Cu2+=Cu0+Zn2+Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4

Используют специальную форму записи гальванического элемента, в которой указывают анод, поверхность раздела, первый электролит, электролитический ключ, второй электролит, катод и направление движения электронов во внешней цепи:

− Zn | ZnSO4 ‖ CuSO4 | Cu +

анод                    катод

Zn−2e−→Zn2+               Cu2++2e−→Cu

Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4

Т.о., цинковая пластина начинает растворяться, а на медной пластине начинает осаждаться медь, пока равновесие не восстановится.

Электрический ток, протекающий по внешней цепи, может совершать полезную работу, которая равна произведению количества прошедшего электричества на напряжение:

Amax = nF∆E,

где: n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном процессе;

F – число Фарадея (F = 96500 Кл/моль);

E – электродвижущая сила гальванического элемента (ЭДС).

В то же время максимальная полезная работа равна изменению свободной энергии Гиббса реакции: Amax = - ∆G.

Работа гальванического элемента процесс самопроизвольный (∆G<0).

∆G = - nF∆E

ЭДС гальванического элемента – это максимальное значение напряжения гальванического элемента.

ΔE=ϕк−ϕа,

где: ϕк - электродный потенциал катода;

ϕа- электродный потенциал анода.

Электродные потенциалы возникают на границе раздела фаз  металл – электролит. При погружении металла в раствор, содержащий одноименный ион, начинается сложное взаимодействие металла с компонентами раствора, в результате чего происходит окисление металла, и его  гидратированные ионы переходят в раствор, оставляя в металле электроны, заряд которых не скомпенсирован положительно заряженными ионами в металле:

М + m H2O →M(H2O)mn+ + ne

| Металл становится заряженным отрицательно, а раствор – положительно. Положительно заряженные ионы из раствора притягиваются к отрицательно заряженной поверхности металла, в результате чего на границе металл–раствор возникает двойной электрический слой (рис.1). Между металлом и раствором возникает разность потенциалов, которая называется электродным потенциалом. - - - Металл - - - - | + + + + + + + + + + Раствор + + + + |
| --- | --- |
| Рис.1 Строение двойного электрического слоя на границе раздела металл-раствор |  |

Наряду с окислением металла протекает обратная реакция – восстановления ионов металла до атомов. При некотором значении электродного потенциала, который называется равновесным электродным потенциалом, устанавливается равновесие

М + m H2O ↔M(H2O)mn+ + ne

или без учета гидратационной воды: М  ↔M n+ + ne.

# Определить абсолютные значения электродных потенциалов невозможно. Их можно только сравнивать.

В качестве электрода сравнения используется так называемый водородный электрод (рис.2),  потенциал которого при стандартных условиях

(р=101,325КПа; Т=298К; активность ионов в растворе 1моль/л) принят равным нулю. Газообразный водород не проводит электрического тока, но, адсорбируясь на платиновой поверхности в кислой среде, образует электрод, аналогичный металлическому. Водород в виде ионов переходит в раствор, и устанавливается равновесие

Рис.2 Схема водородного электрода

Н++ е ↔12 Н2.

При измерении электродных потенциалов металлов составляют гальванический элемент из водородного электрода сравнения (анод) и исследуемого металлического электрода (катод) при стандартных условиях. Измеряемая в этом случае ЭДС гальванического элемента

Δ Е = ϕкатода − ϕанода  (Δ Е = ϕк − ϕа)

при ϕH22Н+O=0 отвечает стандартному электродному потенциалу металла ϕMeMen+O.

Стандартные электродные потенциалы металлов сведены в таблицу (ряд напряжений) (см. табл. 5). При значениях активностей, отличных от 1 моль/л, равновесные электродные потенциалы рассчитываются по уравнению Нернста:

ϕМеМеп+ = ϕMeMen+O + RTnFln aMen+ ,

где:  аМеп+  – активность ионов металла в растворе;

R       – универсальная газовая постоянная.

При небольших концентрациях растворов, применяемых в лабораториях, активность можно заменить концентрацией и после подстановки значений констант и параметров получить расчетное уравнение в виде

ϕМеМеп+ = ϕMeMen+O + 0,058nlg cMen+.

Зависимость электродных потенциалов от концентрации широко используют для определения многих важнейших констант: произведения растворимости, константы нестойкости, ионного произведения воды, рН водных растворов. Для этих целей используют концентрационные цепи, в которых материал электродов одинаков, а отличны лишь концентрации растворов электролитов, содержащих соответствующие катионы. Например:

Ag | AgBr ‖ AgNO3| Ag ; ΔE = 0,058 lgc2c1;

с1 < с2 ;            Δ Е = ϕк − ϕа.

Можно построить совершенно аналогичную окислительно-восстановительную цепь с участием только ионов в каждом из процессов окисления и восстановления, при этом электроды инертные, а продукты реакции остаются в растворе и не выделяются на электродах. Например, в гальваническом элементе типа

Pt | KNO2 ‖ KMnO4| Pt

переход электронов осуществляется от электрода с KNO2 к электроду с KMnO4, о чем свидетельствует измеритель напряжения. Для того чтобы составить уравнение электродной реакции, можно воспользоваться электронно-ионным способом, включая в уравнение только участвующие в реакции ионы, которые образуются при диссоциации сильного электролита, и молекулы слабых электролитов, в том числе воды. Уравнивание следует производить путем прибавления или отнятия молекул воды (ионов ОН– или Н+ для щелочной или кислой среды соответственно).

В приведенном примере анодом будет электрод с  NO2–, а катодом – электрод с MnO4–  в водном растворе. Поэтому реакция окисления на аноде записывается в виде

NО2– + Н2О – 2е → NО3–  + 2Н+,

реакция восстановления на катоде принимает вид

MnO4 – + 8Н+  + 5е → Mn2+  + 4 Н2О.

Суммирование  обеих полуреакций с учетом баланса электронов дает уравнение реакции в ионном виде:

| 2 | MnO4 – + 8Н+ + 5е → Mn2+ + 4 Н2О |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | NО2– + Н2О – 2е → NО3– + 2Н+ |  |

2MnO4 – + 6Н+  + 5NО2–  →2Mn2+  + 3 Н2О + 5NО3–

или в молекулярном виде:

5KNО2 +  2KMnO4  + 3Н2 SO4  → 5KNО3  +   2MnSO4  + K2SO4  + 3 Н2О

Величина потенциала каждого электрода может быть определена его сравнением с водородным электродом. Так как окислительно-восстановительные потенциалы зависят от концентраций, то такое сравнение принято проводить при концентрациях окисленной и восстановленной форм, равных 1 моль/л. В таблице стандартных окислительно-восстановительных потенциалов приводятся только потенциалы восстановления (для окислителя):

| MnO4 – + 8Н+ + 5е Mn2+ + 4Н2О; | ϕоМпО4−Мп2+=+1,5B |
| --- | --- |
| NО2– + Н2О – 2е  NО3– + 2Н+; | ϕоNО3−NO2−=+0,94B |

Электродная реакция, характеризующаяся меньшей величиной потенциала, определяет восстановитель и переписывается в обратном направлении; при этом знак потенциала меняется на обратный. Суммируя электродные потенциалы, можно определить величину ЭДС элемента, положительное значение которой подтверждает возможность самопроизвольного протекания реакции. По найденной величине Δ Е можно рассчитать Δ G и по уравнению изотермы Вант-Гоффа определить константу равновесия К, величина которой однозначно характеризует глубину протекания процесса.

Зависимость восстановительного потенциала от концентрации ионов определяемая уравнением Нернста, а именно:

ϕ = ϕо + 0,058n lg сокисл.свосст.

включает концентрацию тех ионов, которые написаны в уравнении электродной реакции, характеризуемой восстановительным потенциалом, после знака равенства (свосст)  или перед знаком равенства  (сокисл). Концентрации окисленных и восстановленных форм ставятся в степенях их стехиометрических коэффициентов. Так, для потенциала электродов в приведенном выше случае следует записать

ϕMnO4−Mn2+o= ϕo+ 0,058 lg MnO4−⋅H+ 8Mn2+;

ϕNO2−NO3−o= ϕo + 0,058 lg NO3−⋅H+ 2NO2−.

Окислительные свойства молекул или ионов тем сильнее, чем больше их потенциалы по алгебраической величине. Соотношения:

-nFΔEo = ΔGo  = – RT lnK  = ΔHo  – TΔSo

позволяют вычислить изменения свободной энергии ΔGo, энтальпии ΔHo, энтропии ΔSo и константу равновесия электрохимического процесса К  по известным значениям Eo и T. Для этого достаточно знать равновесные ЭДС элементов хотя бы при двух температурах и решить систему из двух уравнений с двумя неизвестными.

Электролиз

Электролизом называют окислительно-восстановительные реакции, протекающие на электродах при  прохождении электрического тока через растворы или расплавы электролитов.

При электролизе электрод, соединенный с отрицательным полюсом внешнего источника постоянного тока, называется катодом (на нем идет восстановление), соединенный с положительным полюсом источника тока – анодом (на нем идет окисление).

В любом растворяемом в воде электролите под влиянием полярных молекул воды или под влиянием нагрева безводного электролита наблюдается процесс диссоциации его молекул на ионы. Поэтому при погружении в электролит электродов, соединенных с источником тока, происходит направленное перемещение ионов: катионов (положительно заряженных ионов)  к катоду, анионов (отрицательно заряженных ионов)  - к аноду. Например, при электролизе раствора или расплава хлорида натрия (NaCl) ионы Na+ перемещаются к  катоду (К–), а ионы Cl- – к аноду(А+).

Различают растворимые и нерастворимые аноды. К первым относятся аноды, изготовленные из угля, графита или благородных металлов (золота, платины, палладия и т.п.). В этом случае к анодам перемещаются анионы кислотных остатков, и протекает соответствующий окислительный процесс. Например:

2Cl− − 2e=2Cl0=Cl2↑4 HOH−4e=4H++2H2O+O2↑или 2H2O−4e=4H++O2↑

К растворимым анодам относятся аноды, изготовленные из любых металлов, кроме благородных. В этом случае происходит окисление (растворение) самого анода. Например, на медном аноде протекает следующий процесс:

Cu0−2e=Cu2+

Для решения вопроса о составе полученных при электролизе продуктов необходимо учесть порядок восстановления катионов на катоде и анионов на аноде. Восстанавливающийся на катоде катион называется окислителем, окисляющийся анион – восстановителем.

Руководствуясь вторым началом термодинамики, таблицей стандартных электродных потенциалов металлов и ее свойствами, утверждающими, что окислительная способность катионов возрастает сверху вниз, а восстановительная способность атомов металлов – снизу вверх, в простейших случаях можно установить следующий порядок восстановления катионов на катоде.

В первую очередь восстанавливаются катионы металлов с наиболее положительными значениями стандартных электродных потенциалов (от золота до сурьмы включительно). Например:

Ag++e↔Ag0 ϕ0 Ag+/Ag=+0,799B

Во вторую очередь преимущественно восстанавливаются катионы металлов, занимающих в ряду напряжений среднее положение (от вольфрама до марганца). Например:

Zn2++2e↔Zn0 ϕ0 Zn2+/Zn=−0,763B

Вместо всех остальных активных металлов, расположенных выше марганца, восстанавливаются молекулы воды с образованием на катоде газообразного водорода ϕ2H+(10−7мольл)Н2o=−0,413B, что связано с большим перенапряжением восстановления указанных металлов:

2НОН+2е−=2Но+2ОН−=Н2+2ОН−

Пользуясь рядом стандартных окислительно-восстановительных  потенциалов, можно приближённо установить порядок окисления анионов на аноде:

- В первую очередь окисляются анионы бескислородных кислот(S2-, I–, Br–, Cl–, CN–), за исключением иона фтора. Например:

S2−−2e↔S0 ϕS2−SOo=+0,48B

- Во вторую очередь окисляются молекулы воды по уравнению:       2H2O−4e=4H++O2↑ (ϕ2H2O4H++O2o=−1,23В)

- В третью очередь окисляются анионы бескислородных кислот. Например: 2SO42− − 2e=S2O82− ϕ2SO42−S2O82−O= −2,0B

В случае растворимого анода происходит его окисление (см. выше). В случае протекания вышеперечисленных процессов по второму началу термодинамики система переходит в состояние с минимальным запасом энергии, т.е. её изобарно-изотермический потенциал G понижается ΔG<0.

Рассмотрим примеры различных случаев электролиза.

Примеры электролиза растворов электролитов

с нерастворимыми анодами.

- Электролиз раствора хлорида меди CuCl2↔Cu2++2Cl−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| Cu2++2e=Cu0 |  | 2Cl−−2e=2Cl0=Cl20↑ |

Продукты, образующиеся при электролизе на электродах в результате электрохимических реакций, называются первичными продуктами электролиза.

- Электролиз раствора сульфата цинка ZnSO4↔Zn2++SO42−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| Zn2++2e→Zn0 |  | 2H2O−4e=4H++O2↑ |
|  | 4H++2SO42−=2H2SO4 |  |

Продукты, образующиеся в растворе у электродов в результате вторичных реакций соединения, называются вторичными продуктами электролиза. В данном примере это образовавшаяся у анода серная кислота. Цинк и кислород, образовавшиеся на электродах, - первичные продукты электролиза.

- Электролиз раствора хлорида натрия NaCl↔Na++Cl−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| 2HOH+2e→H2↑+2OH−2Na++2OH−=2NaOH |  | 2Сl−−2e=2Cl0=Cl2↑ |

В приведённом примере первичными  продуктами электролиза являются газы – водород и хлор, вторичными  - гидроксид натрия, образовавшийся у катода.

4. Электролиз раствора сульфата натрия Na2SO4↔2Na++SO42−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| 2 ¦2HOH+2e→H2↑+2OH−2 ¦2Na++2OH−=2NaOH |  | 2H2O−4e=4H++O2↑4H++2SO42−=2H2SO4 |

В данном случае, как и при электролизе кислородсодержащих кислот и щелочей, образуется 2 первичных (водород и кислород) и 2 вторичных (щелочь и кислота) продукта.

5. Электролиз расплава хлорида натрия NaCl↔Na++Cl−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| Na++е−−=Na0 |  | 2Сl−−2e=2Cl0=Cl2↑ |

Примеры электролиза растворов электролитов

с растворимыми анодами.

6. Рафинирование (очистка от примесей) анода, изготовленного из меди с примесями Zn, Sn, Ag.

Электролитом в этом случае служит раствор соли меди, анодом – медь, загрязненная примесями, катодом – графит или пластинка из чистой меди. Прилагаемое из внешнего источника напряжение не превышает стандартный электродный потенциал меди ( 0,4 В):

CuCl2↔Cu2++2Cl−

| Катодный процесс (-) |  | Анодный процесс (+) |
| --- | --- | --- |
| Cu2++2e=Cu0 |  | Zn0−2e=Zn2+Sn0−2e−=Sn2+Cu0−2e−=Cu2+ |

Для растворения серебра величина используемого напряжения недостаточна, и поэтому оно в нейтральном состоянии остается на дне электролизера в виде рыхлого осадка (в шламе). Для осаждения примесей на медном катоде требуется большое перенапряжение, и поэтому они остаются в растворе.

Подобно рафинированию методом электролиза производится покрытие одного металла другим (гальваностегия), и наносятся металлические покрытия на неметаллические полупроводниковые подложки (гальванопластика).

Приведенные примеры находят широкое применение в промышленности.

Законы Фарадея. Выход продукта по току

Количество веществ, образующихся при электролизе на электродах, можно рассчитать, пользуясь двумя законами электролиза, установленными Фарадеем в 1833 г. которые с учетом современной терминологии можно сформулировать в следующем виде:

- количество вещества, испытавшего электрохимические превращения на электроде, прямо пропорционально количеству прошедшего электричества;

- массы прореагировавших на электродах веществ при постоянном количестве электричества относятся друг к другу как молярные массы их эквивалентов.

### Для расчетов используют математическое выражение обобщенного закона Фарадея:

m=ЭFI⋅t=Mn⋅FI⋅t=K⋅I⋅t ,

| где: | Э – эквивалентная масса вещества (молярная масса эквивалента); F– постоянная Фарадея, равная 96500 Кл/моль;. I – сила тока, А; t – время проведения электролиза, с; М – молярная масса вещества; n – число отданных или принятых электронов; К – электрохимический эквивалент вещества. |
| --- | --- |

Практический расход тока при электролизе вследствие протекания побочных процессов (взаимодействие полученных веществ с электродом или электролитом) превышает его количество, рассчитанное согласно закону Фарадея. Следовательно, практическая масса полученных веществ отличается от теоретически рассчитанной. Отношение массы практически полученного вещества к теоретически рассчитанной массе, выраженное в процентах, называется выходом вещества по току:

η=т (практ.)т (теорет.)⋅100%=т(практ)⋅96500ЭIt⋅100%.

Примеры решения типовых задач

Пример 1. Ряд активности металлов, электродных потенциалов.

Задача.  Медная пластинка массой 10 г была погружена в раствор нитрата серебра, затем промыта водой и высушена. Масса ее оказалась равной 11,0 г. Сколько серебра из раствора выделилось на пластинке?

Решение.  Для решения этой задачи необходимо знать стандартные электродные потенциалы металлов, т.е. место их в ряду напряжений (ряду активности металлов Бекетова).

ϕCuCu2+O= +0.34 В;  ϕAgAg+O= +0.80 В.

Из этих положительных потенциалов стандартный электродный потенциал меди менее положителен, следовательно, пойдёт реакция вытеснения:

Cu+2AgNO3=2Ag+Cu(NO3)2

Для того чтобы вычислить количество серебра, выделившегося на медной пластинке, надо помнить, что медная пластинка в этой реакции и сама растворяется, теряя в массе.

Обозначим количество растворившейся меди через x  г, тогда масса медной пластинки с учётом её растворения будет (10-х) г, масса выделившегося серебра на основе реакции:

64,0 г Cu   –  2 ∙ 108 г Ag

х г Cu   –    (1+х) г Ag

216х =64+64х,    152x=64,    x=0,42 г.

Таким образом, в течение реакции растворилось 0,42 г меди и выделилось 1,0 + 0,42 = 1,42 г серебра.

Пример 2. Работа гальванического элемента и расчёт ЭДС.

Задача. Напишите уравнения реакций, происходящих при работе гальванического элемента, состоящего из цинковой и серебряной пластин, опущенных в растворы своих солей с концентрацией катионов, равной 1 моль/л.

Решение. Стандартные электродные потенциалы цинкового и серебряного электродов соответственно равны:

ϕZnZn2+O= –0,76 В;        ϕAgAg+O= +0,80 В.

Металл, имеющий более отрицательное значение электродного потенциала при работе гальваничеcкого элемента, является анодом. В данном случае протекают реакции:

ZnO−2e→Zn2+

Ag++1e→AgO

т.е. цинк, являясь анодом, растворяется при работе гальваничеcкого элемента, а серебро осаждается в виде металла на катоде. ЭДС гальванического элемента равна

Δ Е = ϕOкатода − ϕOанода = ϕAgAg+O– ϕZnZn2+O= +0,8 – (–0,76) =1,56 В.

Пример 3.  Зависимость электродных процессов от концентрации.

Задача. Рассчитайте, чему равна ЭДС элемента, составленного из медной и магниевой пластин, опущенных в растворы своих солей, если концентрация катиона у анода равна 0,1 моль/л, а у катода – 0,001 моль/л.

Решение.   Стандартные электродные потенциалы магниевого и медного электродов соответственно равны:

ϕMgoMg2+o = –2,38 В;               ϕCuoCu2+o= +0.34 В.

Следовательно, анодом будет магниевый электрод, катодом – медный. Электродный потенциал металла, опущенного в раствор с любой концентрацией катиона в растворе, определяют по формуле Нернста:

ϕМеМеп+ = ϕMeMen+o + 0,058nlg сMen+,

где: с – концентрация катиона, моль/л;

п – число электронов, принимающих участие в реакции.

Отсюда потенциал магниевого электрода

ϕвосст.= –2,38 + 0,0582lg10–1 = –2,38 + 0,029(–1) = –2,409 В.

Потенциал медного электрода

ϕокисл.= +0,34 + 0,0582lg10–3 = +0,34 + 0,029(–3) = +0,253 В.

Тогда для гальванического элемента

ΔE=ϕокис.о−ϕвосст.о=ϕCuоCu2+o−ϕMgoMg2+o= +0,253–(–,409)=2,662В.

Пример 4.  Определение возможности протекания реакции в гальвани-ческом элементе.

Задача. Исходя из величины стандартных электродных потенциалов и значения энергии Гиббса  ΔGо298, укажите, можно ли в гальваническом элементе осуществить следующую реакцию:

Fe0 + Cd2+= Fe2+ + Cd0.

Решение. Надо составить схему гальванического элемента, отвечающего данной реакции. В этой реакции происходит восстановление ионов кадмия и окисление атомов железа:

Fe 0 – 2е = Fe 2+

Cd 2+ + 2е = Cd 0.

Пользуясь  таблицей стандартных электродных потенциалов, определяем ЭДС этого  гальваничекого элемента:

ΔEo=ϕокисл.о−ϕвосст.о=ϕCdоCd2+o−ϕFeoFe2+o= –0,40– (–0,44)=0,04 В.

Изменение величины энергии Гиббса с величиной ЭДС связано соотношением:

ΔG298o = – nFΔEO,

где: ΔG298o– изменение величины энергии Гиббса;

n – число электронов, принимающих участие в реакции;

F–число Фарадея;

ΔEO– ЭДС  гальванического элемента.

Находим ΔG298o= –2∙96500∙0,04= – 7720 Дж.

Так как ΔEO >0, ΔG298o<0, следовательно, данную реакцию можно осуществить в гальваническом элементе. Реакция в прямом направлении идёт самопроизвольно.

Пример 5. Расчет количества вещества, выделившегося при электролизе.

Задача. Какая масса меди осаждается на катоде при прохождении тока силой 2 А через раствор медного купороса в течение 15 минут?

Решение.  Сначала нужно узнать количество электричества, прошедшее через раствор, выразив его в кулонах (1Кл=А.с). Количество электричества Q=Iτ=2.15.60=1800 Кл. Молярная масса эквивалента меди (II) равна 64,0/2=32 г/моль. Следовательно:

# 96500 Кл – 32 г

1800 Кл – х г

х=1800⋅3296500=0,60 г Cu

Пример 6. Определение электрохимического эквивалента и выхода по току.

Задача. При электролизе водного раствора AgNO3 в течение 50 минут при силе тока 3А выделилось 9,6 г серебра. Электролиз проводился с растворимым анодом. Напишите уравнение реакций катодного и анодного процессов и определите электрохимический эквивалент серебра в г/Кл и г/А.ч и выход по току.

Решение.  Нитрат серебра диссоциирует:

AgNO3↔Ag+ + NO3−

Процессы, протекающие на электродах:

Катод Ag+ + 1e− → Ago

Анод Agо − 1e− → Ag+

Молярная масса эквивалента AgО =108 г/моль.

Определяем массу серебра, которая выделилась бы теоретически при прохождении через раствор данного количества электричества:

т=MIτF=108⋅3⋅50⋅6096500=10,1 г

Выход по току

η=т (практич.)т (теорет.)⋅100%=9,610,1⋅100%=95,35%.

Электрохимический эквивалент

К=10896500=0,00112 гКл; К=10828,8=4,03 г(А⋅ч).

#### 1.4 КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

#### ОТ КОРРОЗИИ

Коррозией называют самопроизвольное разрушение металлов и сплавов вследствие физико–химического взаимодействия их с окружающей средой.

По механизму протекания процесса различают коррозию химическую и электрохимическую.

Химическая коррозия протекает в неэлектропроводных средах (сухая атмосфера воздуха, растворы неэлектролитов). Химическая коррозия представляет собой непосредственное взаимодействие металла с окислителем, то есть процессы окисления и восстановления протекают одновременно и на одном и том же участке поверхности:

4Fe + 3O2 = 2Fe2О3

- 2Fe – 6e → 2Fе3+ (окисление)

- O2  +   4е   →2O2-  (восстановление)

Электрохимическая коррозия протекает в электропроводных средах: растворы электролитов, влажная атмосфера воздуха (относительная влажность воздуха больше 65).

Наличие электропроводной среды делает возможной работу большого числа небольших по размеру гальванических элементов (микрогальванопар). Причиной образования на поверхности металла гальванических элементов является то, что большинство технически важных металлов имеют в своем составе примеси или даже специально вводимые добавки. Поэтому отдельные участки поверхности металла имеют более положительное, другие – более отрицательное значение потенциала (электрохимическая неоднородность поверхности).

Основной причиной коррозии является термодинамическая неустойчивость металла или сплава в той или иной коррозионной среде. Критерием термодинамической вероятности коррозии является уменьшение изобарно - изотермического потенциала (ΔG < 0). В электрохимических процессах изменение изобарно - изотермического потенциала определяется по формуле

ΔG = –nFΔE ,

где:  n - число электронов, принимающих участие в реакции;

F - число Фарадея;

ΔЕ - разность потенциалов, при которых протекают катодные и анодные процессы (Δ Е = ϕк − ϕа).

Если  ΔЕ > 0, т.е. ϕк > ϕа, то ∆G < 0, и процесс коррозии протекает самопроизвольно.

Приближенная оценка степени термодинамической нестабильности различных металлов в наиболее распространенных коррозионных средах может быть сделана по величине стандартных электродных потенциалов (см. таблицу  «Стандартные электродные потенциалы металлов»  Приложения), что примерно соответствует потенциалу окисления металла в анодном процессе Еа.

Наиболее распространенными коррозионными средами являются водные растворы электролитов, содержащие в качестве окислителя растворенный кислород или ионы водорода, то есть чаще всего коррозионный процесс протекает с кислородной или водородной деполяризацией. Величины потенциалов, соответствующих катодному процессу ЕК в наиболее распространенных коррозионных средах, представлены в таблице 1, в которой выделены 4 группы металлов, термодинамически неустойчивых в той или иной среде (∆G <0, если ЕК>ЕА).

Особое место среди металлов занимает золото (ЕОAu/Au3+ = + 1,5В), которое является термодинамически устойчивым во всех наиболее распространенных коррозионных средах, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Классификация металлов по термодинамической неустойчивости в различных средах

| Коррозионные среды | Катодный процесс (кислородная или водородная деполяризация) | Еок, в | Группы металлов, для которых ∆G <0 | Потенциалы анодов*, ЕоА, В (ЕоМе / Ме п+ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нейтральная среда в отсутствии растворенного кислорода | 2Н2О +2е = Н2 +2ОН– | -0,413 | I Li…Fe | -3,01<E< -0,413 |
| Кислая среда в отсутствии растворенного кислорода | 2Н+ +2е =Н2 | 0,00 | II Li…W | -3,01<E< 0,00 |
| Нейтральная среда в присутствии растворенного кислорода и влажная атмосфера | О2+2Н2О +4е = 4ОН– | +0,815 | III Li…Ag | -3,01<E< +0,815 |
| Кислая среда в присутствии растворенного кислорода и влажная атмосфера промышленных районов | О2+ 4Н+ +4е = 2Н2О | +1,23 | IV Li…Bi | -3,01<E< +1,23 |

*Анодные процессы для всех металлов можно представить в общем виде:

Ме – пе = Меп+

Кинетика коррозионного процесса

Термодинамика определяет возможность протекания коррозионного процесса, кинетика определяет его скорость. Скорость коррозии определяется величиной коррозионного тока, то есть количеством электричества, протекающего через поверхность металлического изделия в единицу времени. Сила коррозионного тока определяется из закона Ома:

I = EKEAR,

где R - общее сопротивление протекания коррозионного процесса, которое включает в себя поляризационное сопротивление катодного и анодного процессов; сопротивление коррозионной среды или пленок продуктов коррозии, образующихся на поверхности металла.

Пленки продуктов коррозии (Fe2O3·nH2O, Al2O3, Zn(OH)2 и т.д.) обладают высоким электрическим сопротивлением, вызывают поляризацию катодного и анодного процессов и, следовательно, могут тормозить процесс коррозии. В качестве примера можно назвать такие металлы, как хром и алюминий, которые относятся к активным металлам (EoCr/Cr3+ = – 0,74B; EoAl/Al3+ = – 1,66B). В коррозионных средах, содержащих кислород, на их поверхности образуется тонкая сплошная оксидная пленка, обладающая высоким сопротивлением и поэтому значительно тормозящая процесс коррозии.

Таким образом, кинетический фактор часто определяет реальную скорость коррозионного процесса, т.е. процесс может быть термодинамически возможным, и он начинает протекать, однако продукты коррозии, в некоторых случаях образующие сплошные защитные пленки, значительно тормозят процесс коррозии, и металл пассивируется.  Самопассивирующимися металлами являются Be, Al, Ti, Cr, Ni и некоторые другие. Анодный процесс окисления этих металлов сопровождается образованием оксида:

2Сr0 - 6e + 3H2O → Cr2O3 + 6H+

Методы защиты металлов от коррозии

В технике для защиты металлов от коррозии используются различные методы:

- легирование

- нанесение различных покрытий

- электрохимическая защита

- изменение свойств среды

В зависимости от условий эксплуатации изделий может быть выбран тот или иной метод защиты от коррозии. В наиболее агрессивных средах (в морской воде, в почве и т.д.) применяют комбинированные методы защиты.

Легирование металлов – это создание поверхностного экранирующего слоя, т.е. введение элементов, предотвращающих структурную коррозию.

Неметаллические защитные покрытия – это лаки, краски, смазки, керамика, резина и т.п.

Материалами для металлических защитных покрытий могут быть как чистые металлы (Zn, Cd, Al, Ni, Cr, Cu, Ag и др.), так и их сплавы (бронза, латунь). По характеру поведения металлических покрытий при коррозии различают катодные и анодные покрытия.

Металлы анодного покрытия имеют меньшее (более отрицательное) значение потенциала, чем потенциал защищаемого  металла; последний является в этом случае катодом и не коррозирует. Примером является оцинкованное железо.

Катодными являются  металлические  покрытия,   имеющие в данной среде большее значение потенциала, чем потенциал основного металла. Например, Sn, Cu, Ni, Ag на стали являются катодными покрытиями. При повреждении или наличии в покрытии пор возникают коррозионные элементы, в которых основной материал служит анодом и растворяется, а материал покрытия – катодом, на котором происходит выделение водорода или поглощение кислорода. Таким образом, катодные покрытия могут защищать металл в отсутствии пор или повреждений.

К электрохимическим методам защиты относятся протекторная, катодная и анодная защита.

Протектор – это кусок металла, имеющего более отрицательное значение стандартного электродного потенциала, чем металл защищаемого изделия, подключенный к защищаемому изделию. При воздействии агрессивной среды в первую очередь разрушается протектор.

Для подавления процесса коррозии при катодной или анодной защите изделие подключают к источнику внешнего тока так, чтобы оно стало катодом (процесс коррозии подавляется) или анодом (в последнем случае устанавливается напряжение, соответствующее зоне пассивации на анодной поляризационной кривой, и поверхность изделия пассивируется).

Для изменения свойств агрессивной среды используют удаление окислителей из среды (деаэрация) или введение ингибиторов.

Примеры решения типовых задач

Пример 1. Описание процесса коррозии металла и составление схемы гальванического элемента.

Задача 1.  Опишите процесс коррозии железной пластинки с включениями меди, опущенной в раствор соляной кислоты. Приведите схему образующегося при этом гальванического элемента.

Решение. Исходя из положений металлов в ряду напряжений или по таблице сравнивая  величины стандартных электродных потенциалов, видим, что железо является более активным металлом (ϕFeFe2+o= –0,44 В) и в образующейся гальванической паре железо будет анодом. Медь является катодом (ϕCuoCu2+o= +0,337 В). Железный анод растворяется, железо окисляется, а на медном катоде выделяется водород; ΔG<0, следовательно, процесс протекает самопроизвольно.

Схема работающего при коррозии гальванического элемента:

(-)  Feo /Fe2+  || HCl || (Cu) H2 /2H+  (+)

Анодный процесс:  Feo  – 2е  →  Fe2+;

Катодный процесс:   2 H+ + 2е →  H2.

Задача 2. Хром находится в контакте с медью. Какой из металлов будет окисляться при коррозии, если пара металлов находится в кислой среде (в соляной кислоте). Приведите схему образующегося при этом гальванического элемента.

Решение.   Исходя из положений металлов в ряду напряжений или по таблице сравнивая  величины стандартных электродных потенциалов, видим, что хром является более активным металлом (ϕCroCr3+o= –0,744 В), и в образующейся гальванической паре хром будет анодом. Медь является катодом (ϕCuoCu2+o= +0,337 В). Хромовый анод растворяется, а на медном катоде выделяется водород.

Схема работающего при коррозии гальванического элемента

(-)  2Cro /2Cr3+  || HCl || (Cu) 3H2 /6H+  (+)

Анодный процесс:  Cro  – 3е →   Cr3+

Катодный процесс:   2 H+ + 2е → H2

Следовательно, окисляется хром.

Задача 3.  Опишите коррозионное поведения латуни (сплава цинка с медью) в кислой среде.

Решение. На поверхности этого сплава присутствуют атомы меди и атомы цинка. Цинк имеет отрицательное значение потенциала ϕZnoZn2+o= – 0,763 В), легче окисляется и служит анодом в коррозионном гальваническом элементе. Медь имеет положительное значение электродного потенциала (ϕCuoCu2+o= +0,337 В), на ее поверхности идет процесс восстановления какого-либо окислителя, содержащегося в коррозионной среде.

Коррозия латуни в кислой среде протекает по схеме:

(-) Zno /Zn2+ || H2SO4|| (Cu) H2 /2H+   (+)

Анодный процесс:     Zn – 2e → Zn2+  (окисление);

Катодный процесс:  2H++ 2e → H2  (восстановление).

В кислых средах коррозионный процесс протекает с водородной деполяризацией, то есть деполяризатором (окислителем), способным снимать электроны с катодных участков, служат ионы водорода. Суммарное уравнение процесса коррозии латуни можно представить таким образом:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑  (ZnSO4) - продукт коррозии.

Задача 4. Опишите коррозионное поведение стали (сплав железа с углеродом) во влажной атмосфере воздуха.

Решение. На поверхности этого сплава присутствуют атомы железа и атомы углерода (точнее соединение железа с углеродом Fe3C)

Железо имеет отрицательное значение потенциала (ϕFeFe2+o= –0,44 В), легче окисляется и служит анодом в коррозионных гальванических элементах. Углерод имеет положительное значение электродного потенциала, на его поверхности идет процесс восстановления какого-либо окислителя, содержащегося в коррозионной среде (во влажной атмосфере воздуха коррозионный процесс протекает с кислородной деполяризацией):

анод (-)  Feo /Fe2+ || O2 , H2O || C   (+)  катод

Анодный процесс: 2Feo  – 4е  → 2Fe2+(окисление);

Катодный процесс: O2  +2H2O+4e = 4OH– (восстановление).

Суммарное уравнение: 2Fe + O2 +2H2O = 2Fe(OH)2 – продукт коррозии.

Продукт коррозии Fe(OH)2 кислородом воздуха окисляется до Fe(OH)3:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

4    Fe(ОН)2  + ОН– +1e →Fe(ОН)3 (окисление);

1   O2 +2H2O+4e  → 4OH– (восстановление).

На воздухе из пленки гидроксида железа (III) частично испаряется вода и образуется рыхлый слоистый продукт – ржавчина:   mFe2O3 .nH2О.

Пример 2. Определение катодного и анодного типа защиты металла от коррозии.

Задача. Опишите коррозионное поведение луженого и оцинкованного железа во влажной атмосфере воздуха. Какое железо (луженое или оцинкованное) более надежно защищено от коррозии.

Решение. Железо,  олово и цинк имеют следующие значения стандартных электродных потенциалов:  –0,44 В, –0,14 В и –0,76 В соответственно. По сравнению с железом олово является менее активным металлом и будет служить катодным покрытием, т.е. надежно защищать металл в случае отсутствия пор или повреждений. При повреждении покрытия железо, являясь анодом, будет окисляться, а на поверхности катода (олова) будет протекать процесс восстановления (кислородная деполяризация):

анод (-)Feo /Fe2+ || O2, H2O ||  Sn/Sn2+ (+)  катод

Анодный процесс: 2Feo  – 4е  → 2Fe2+(окисление);

Катодный процесс: O2 +2H2O+4e  → 4OH– (восстановление).

Продукт коррозии Fe(OH)2 кислородом воздуха окисляется до Fe(OH)3:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

Цинк является металлом анодного покрытия, т.к. имеет меньшее (более отрицательное) значение потенциала, чем потенциал защищаемого  металла; железо является в этом случае катодом и не коррозирует:

анод (-) Zno /Zn2+ || O2, H2O ||  Fe/Fe2+ (+)  катод

Анодный процесс: 2Zn – 4e  2Zn2+ (окисление);

Катодный процесс: O2 +2H2O+4e  → 4OH–  (восстановление).

Продукт коррозии – Zn (OH)2 .

Таким образом, катодные покрытия могут защищать металл в отсутствии пор или повреждений, а анодные надежно защищают металл, так как сами окисляются.

1.5 КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Комплексными соединениями называются вещества, в структуре которых можно выделить центральный атом или катион металла, окруженный расположенными вокруг него в строгом геометрическом порядке заместителями. Основная особенность комплексных соединений – присутствие в их составе элементов, проявляющих дополнительные валентности. Как следствие, значение степеней окисления этих элементов не совпадают с их валентностями.

Другой отличительной особенностью комплексных соединений является наличие в них структурной группировки, называемой координационной сферой. Она состоит из центральной частицы – иона или атома – комплексообразователя и прочно связанных с ней заместителей –  лигандов (от латинского ligare – связывать), которыми могут быть ионы противоположного знака, нейтральные молекулы, а также функциональные группы, принадлежащие к сложным молекулам или ионам. Число лигандов, расположенных вокруг комплексообразователя, называется координационным числом (КЧ).

В формулах комплексных соединений координационная сфера выделяется квадратными скобками. Ее заряд равен алгебраической сумме зарядов комплексообразователя и лигандов. Противоионы, располагающиеся снаружи внутренней сферы, составляют внешнюю сферу комплексного соединения.

Примерами комплексных соединений могут служить Na3[Al(OH)6], [Cr(H2О)6]Cl3,  [Ni(NH3)6](NO3)2,  K2[Zn(CN)4],  Na2[Be(OH)4].

Комплексные соединения можно рассматривать как продукты объединения нескольких молекул обычных веществ: Al(OH)3.3NaOH, CrCl3.6H2O,  Ni(NO3)2.6NH3,  Zn(CN)2.2KCN,  Be(OH)2.2NaOH.

Образование комплексных соединений объясняется тем, что центральный ион (или атом) более сильно взаимодействует с лигандами, чем с другими имеющимися в молекуле частицами и поэтому удерживает лиганды около себя, образуя координационную сферу. Это взаимодействие обусловлено, в основном, тремя факторами: электростатическим притяжением, поляризацией и возникновением донорно-акцепторных связей за счет неподеленных электронных пар лигандов.

Пространственное расположение частиц в комплексном соединении Na3[Al(OH)6].

Как правило, комплексообразователями являются атомы или чаще катионы d-металлов, имеющие достаточное число вакантных орбиталей и выполняющие функции акцептора электронов при образовании связей с лигандами. Поэтому в качестве лигандов могут выступать частицы, являющиеся донорами электронов и содержащие на атоме–доноре частичный или целый отрицательный заряд. К таким частицам относятся отрицательно заряженные ионы F–, Cl–, OH–, CH3COO–, CN–, NO2–, CO32–, CNS–, и т.п.) или полярные молекулы (NH3, H2O, CO и т.п.), обладающие неподеленными парами электронов. Иногда функцию лигандов выполняют молекулы, имеющие -электроны, например, бензол, алкены и алкины.

По составу координационной сферы комплексные соединения подразделяются на соединения, содержащие молекулярные лиганды, и соединения, содержащие анионные лиганды.

К комплексным соединениям, содержащим молекулярные лиганды относятся:

а) аквакомплексы или гидраты – комплексные соединения, в которых лигандами являются молекулы воды, например,

[Cu(H2O)4]SO4,   [Cr(H2O)6]Cl3,  [Mg(H2O)6]SO4;

б) аммиакаты – комплексные соединения, в которых в качестве лигандов выступают молекулы аммиака, например,

[Pt(NH3)6]Cl4,   [Zn(NH3)4]SO4,   [Ag(NH3)2]Cl;

в) карбонилы – комплексные соединения, в которых лигандами являются молекулы оксида углерода (II), например,

[Fe(CO)5],   [Ni(CO)4],   [Co2(CO)8].

Последние являются примером комплексных соединений без внешней сферы.

К комплексным соединениям, содержащим анионные лиганды, относятся:

а) ацидокомплексы – комплексные соединения, в которых в качестве лигандов выступают кислотные остатки: Cl–, Br–, J–, CN–, NCS– и др., например,

К3[Fe(CN)6],   Na2[PtCl6],   К2[HgJ4] ;

б) гидроксокомплексы – комплексные соединения, в которых в качестве лигандов выступают гидроксил-анионы, например,

К3[Al(OH)6],   Na2[Zn(OH)4),   К2[Be(OH)4].

Согласно правилам IUPAC название комплексов включает название лигандов и комплексообразователя, причем вначале указываются лиганды (в алфавитном порядке), а затем комплексообразователь. К анионным лигандам добавляют окончание –о, например, CO32– – карбонато, NCS– – тиоцианато, NO2– – нитрито, CN– – циано, N3– – азидо, OH– – гидроксо. Нейтральные лиганды имеют те же названия, что и молекулы, за исключением H2O (аква), NH3 (аммин), СО (карбонил). Если в координационной сфере присутствуют различные типы лигандов, то они указываются в алфавитном порядке. Число лигандов в комплексе обозначают греческими приставками ди–, три–, тетра–, пента–, гекса– и т.д. Название комплексных анионов содержит суффикс –ат. Степень окисления металла–комплексообразователя указывается в круглых скобках после его названия. Если металл образует ион с одной степенью окисления, то она в название комплекса может не включаться. В целом название комплексного соединения состоит из названия внешней и внутренней сферы (комплекса). При этом как и в случае обычных неорганических соединений в начале указывается название аниона в именительном падеже, а затем катиона – в родительном. Если комплексное соединение не содержит внешней сферы, то указывается только его название в именительном падеже. Нижеприведенные примеры иллюстрируют изложенные правила:

[Cr(NH3)6]Cl3 – хлорид гексаамминхрома (III);

K4[Fe(CN)6] – гексацианоферрат (II) калия;

[Co(NH3)3Cl3] – триамминтрихлорокобальт (III);

[Cr(H2O)3F3] – триакватрифторохром (III);

Na[Al(OH)4] – тетрагидроксоалюминат натрия;

[CoCl2(H2O)(NH3)3]2SO4 – сульфат акватриамминдихлорокобальта (III).

Как правило, комплексные соединения являются хорошими электролитами и легко диссоциируют в водных растворах на комплексные ионы и противоионы внешней сферы:

К2[Zn(CN)4] →2K+ + [Zn(CN)4]2–

[Co(NH3)6](NO3)2 → [Co(NH3)6]2+  + 2NO3–

При этом сами комплексные ионы достаточно устойчивы и диссоциируют в незначительной степени. Поэтому наиболее характерными реакциями комплексных соединений являются реакции обменного взаимодействия, в результате которых изменяется только внешняя сфера, а состав комплексной частицы остается неизменным. Примерами таких превращений являются реакции красной и желтой кровяной соли с водорастворимыми солями Fe(II)  (уравнение а) и Fe(III) (уравнение б):

а) 3FeSO4 + 2K3[Fe(CN)6]   →   Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4

гексацианоферрат (III)  гексацианоферрат (III)

калия 			  железа (II)

(красная кровяная соль)            (турнбулева синь)

или в сокращенном ионном виде: 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3–→  Fe3[Fe(CN)6]2;

б) 2Fe2(SO4)3 + 3K4[Fe(CN)6]   →  Fe4[Fe(CN)6]3     +     6K2SO4

гексацианоферрат (II)    гексацианоферрат (II)

калия		    железа (III)

(желтая кровяная соль)       берлинская лазурь)

или в сокращенном ионном виде:  4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4– → Fe4[Fe(CN)6]3.

Прочность комплексных ионов в растворах характеризуется равновесием их диссоциации, например:

[Zn(CN)4]2– →Zn2+ + 4CN–

[Co(NH3)6]2+  → Co2+ + 6NH3

Мерой прочности комплексов является константа равновесия их диссоциации, которая называется константой нестойкости

Kнест.=[Zn2+][CN−]4[[Zn(CN)4]2−]=2⋅10−17моль4⋅л−4

Кнест.=[Co2+][NH3]6[[Co(NH3)]2+]=7,8⋅10−6моль6⋅л−6

Низкие значения этих констант указывают на высокую прочность комплексов, причем  чем меньше Кнест., тем прочнее комплекс.

Разрушение комплексов сводится к разрушению его координационной сферы. Принципиальный путь такого разрушения лежит через вовлечение свободных лигандов или ионов-комплексообразователей в новые реакции, обеспечивающие их связывание и смещение равновесия диссоциации комплексов в правую сторону. При этом эффективность разрушения комплексов должна оцениваться на основе анализа сложного равновесия, состоящего из равновесия диссоциации комплекса и равновесия связывания продуктов диссоциации.

Методы получения комплексных соединений.

Аквакомплексы получают взаимодействием водорастворимых солей, содержащих комплексообразователь, с водой

MgSO4 + 6H2O → [Mg(H2O)6]SO4

Аммиакаты получают взаимодействием гидроксида аммония с водорастворимыми солями, содержащими комплексообразователь. Реакция имеет ступенчатый характер: первоначально образуется нерастворимый гидроксид металла комплексообразователя, который под действием избытка гидроксида аммония переходит в водорастворимое комплексное основание. Суммирование левых и правых частей уравнений этих реакций приводит к уравнению брутто-реакций:

CuSO4 + 2NH4OH → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2 + 4H2O

___________________________________________

CuSO4 + 6NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2 +  (NH4)2SO4 +  4H2O

Чтобы получить во внешней сфере необходимый анион, на полученное комплексное основание действуют эквивалентным количеством соли, содержащей этот анион и катион, дающий с гидроксид–анионом нерастворимую форму

[Cu(NH3)4](OH)2 + CuCl2 → [Cu(NH3)4]Cl2 + Cu(OH)2↓

Гидроксокомплексы получают воздействием на водорастворимую соль комплексообразователя избытком щелочного агента. Эта реакция также имеет ступенчатый характер:

AlBr3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓+ 3NaBr

Al(OH)3 + 3NaOH → Na3[Al(OH)6]

________________________________

AlBr3 + 6 NaOH → Na3[Al(OH)6] + 3NaBr

Условием образования гидрокомплексов является амфотерный характер металла–комплексообразователя.

Ацидокомплексы получают взаимодействием водорастворимой соли комплексообразователя с избытком водорастворимого соединения, содержащего лиганд. Первоначально образуется обычная соль комплексообразователя с лигандом, которая под действием избытка лиганд-содержащего агента переходит в комплексное соединение:

Hg(NO3)2 + 2KI → HgI2↓ + 2KNO3

HgI2 +  2KI → K2[HgI4]

Hg(NO3)2 + 4KI  → K2[HgI4] + 2KNO3

Примеры решения типовых задач

Пример 1. Составление формулы и диссоциация комплексного соединения, вычисление заряда комплексного иона.

Задача 1.  Составьте формулу сульфата гексаамминкобальта (II). Напишите уравнение диссоциации этого соединения в водном растворе, определите заряд комплексного иона.

Решение. Координационное число кобальта (II), согласно названию (гексаамминкобальт), равно шести, поэтому он образует комплексный ион [Co(NH3)6]2+. Заряд иона равен +2, так как ион кобальта имеет заряд +2, а молекулы аммиака нейтральны.

Комплексное   соединение имеет формулу [Co(NH3)6]SO4  и диссоциирует в водном растворе на комплексный ион и противоион внешней сферы:

[Co(NH3)6]SO4  ↔[Co(NH3)6]2+ + SO42-.

Пример 2.  Способы разрушения комплексных соединений.

Задача 1.  Предложите способ разрушения комплексного соединения [Co(NH3)6]SO4..

Решение.  Комплекс  [Co(NH3)6]2+ содержит в качестве лигандов молекулы аммиака, обладающие основными свойствами. Поэтому естественным способом разрушения этих комплексов является связывание молекул аммиака протонными кислотами. Процесс разрушения комплексов можно представить сложным равновесием, являющегося сочетанием простых равновесий (1) и (2):

| 1 | [Co(NH3)6]2+↔Kнест.Co2++6NH3 | (1) |
| --- | --- | --- |
| 6 | NH3+H+↔KвNH4+ | (2) |
|  | [Co(NH3)6]2++6H+↔K Co2++6NH4+ | (3) |

Умножая уравнение (2) на 6 и суммируя левые и правые части равновесий (1) и (2), приходим к суммарному уравнению реакции (3). Константы равновесий (1), (2) и (3) выражаются через их равновесные концентрации следующими равенствами:

Kнест.=[Co2+][NH3]6[[Co(NH3)6]2+, Kв=[NH4+][NH3][H+], K=[Co2+][NH4+]6[H+]6[[Co(NH3)6]2+]

Сопоставляя эти выражения, можно видеть

К= Кнест..Кв6                                                                                          (4)

Подставляя табулированные значения для Кнест. и Кв в выражение (4), имеем:

К = 7,8 . 10-6  . (1,73 . 109)6 = 2,09 . 1050

Полученное значение константы равновесия К очень велико. Это указывает на то, что суммарное равновесие (3) нацело смещено в правую сторону, т.е. комплекс [Co(NH3)6]2+ полностью разрушен.

Задача 2. Можно ли разрушить комплексное соединение [Ag(NH3)2]NO3 воздействием соли KI?

Решение. Представим процесс разрушения комплекса системой простых равновесий (5) и (6):

[Ag(NH3)2]+↔Kнест.Ag++2NH3                                                        (5)

Ag++I−↔Koc.AgI↓                                                                               (6)

___________________________________________________________

[Ag(NH3)2]++I− ↔K.AgI↓+2NH3      					(7)

Суммирование левых и правых частей этих равновесий приводит к уравнению разрушения комплекса (7). По аналогии с вышеприведенными рассуждениями в примере 1 можно показать, что

К = Кнест. . Кос.				                                                         (8)

Подставляя в равенство (8) табулированное значение для Кнест.. и Кос. приходим к значению К:

К = 7,94 . 10–8 . 1016 = 7,94 . 108

Высокое значение константы К указывает на практически полное смещение равновесия (7) в правую сторону, т.е. комплекс [Ag(NH3)2]+ разрушен.

Задача 3. Можно ли разрушить комплексное соединение Na[Ag(CN)2] воздействием на него KCl?

Решение. Процесс разрушения комплекса [Ag(CN)2]– можно представить равновесиями (9) и (10):

[Ag(CN)2]−↔Kнест.Ag++2CN−                                                          (9)

Ag++Cl−↔Koc.AgCl↓                                                                        (10)

___________________________________________________________

[Ag(CN)2]−+Cl− ↔K.AgCl↓+2CN−      		          	        (11)

Суммирование левых и правых частей уравнений (9) и (10) приводит к равновесию разрушения комплекса (11). Можно показать, что

К = Кнест. . Кос.

При подстановке численных значений Кнест. и Кос. в последнее выражение имеем

К = 10–21 . 0,912 . 1010 = 0.912 . 10–11

Низкое значение константы К указывает, что равновесие брутто-реакции (11) практически нацело смещено в левую сторону. Таким образом, комплекс [Ag(CN)2]– невозможно разрушить воздействием анионов Cl–.

1.6  задачи

- Определите  массу йода и объем спирта, необходимые для приготовления 300 г 10%-ного раствора йода (плотность спирта 0,8 г/мл).

- Сколько граммов хлорида железа (III) необходимо для приготовления 2 л 0,5Н раствора? Определите титр этого раствора.

- Вычислите молярную концентрацию раствора, в 0,04 л которого содержится 1,74 г сульфата калия. Определите титр этого раствора.

- Водный раствор содержит 577 г серной кислоты в 1 литре, плотность раствора 1,335 г/мл. Определить массовую долю серной кислоты.

- Вычислите молярную концентрацию 15%-ного раствора сульфата меди, плотность которого 1,107 г/мл.

- Плотность 1,4 М раствора серной кислоты составляет 1,085 г/мл. Вычислите массовую долю серной кислоты.

- Какое количество воды и нитрата калия необходимо для приготовления 400 г 20%-ного раствора?

- Вычислите молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 10%-ного раствора сульфата меди, плотность которого равна 1,107 г/мл.

- Вычислите молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 16%-ного раствора хлорида алюминия плотностью 1,149 г/мл.

- Определите молярную концентрацию раствора, полученного при растворении сульфата натрия массой 42,6 г в воде массой 300 г, если плотность полученного раствора равна 1,12 г/мл.

- Определите молярную концентрацию и  молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 47,7%-ного раствора фосфорной кислоты, плотность которого равна 1,315 г/мл.

- Вычислите, какие массы 60%-ного раствора и воды потребуются для приготовления 3 кг 10%-ного раствора некоторого вещества.

- Какой объем раствора серной кислоты плотностью 1,8 г/мл с массовой долей Н2SO4 88% надо взять для приготовления раствора кислоты объемом 200 мл и плотностью 1,3 г/мл с массовой долей серной кислоты 40%?

- Определить объем аммиака (условия нормальные), который необходимо растворить в 249 г воды для получения 25%-ного раствора гидроксида аммония.

- Определить массу воды, в которой нужно растворить 188 г оксида калия для получения 5,6%-ного раствора гидроксида калия.

- Определить массу 7,93%-ного раствора КОН, в котором нужно растворить 47 г оксида калия для получения 21%-ного раствора КОН.

- Определить молярную концентрацию раствора, полученного при смешении 200 мл 8 М и 300 мл 2 М растворов серной кислоты.

- Сколько граммов CuSO4 содержится в 10,0 мл 0,20 М раствора? Какова молярная концентрация эквивалента (нормальность) этого раствора?

- Сколько миллилитров 60%-ного раствора серной кислоты, плотность которого 1,5 г/мл, нужно взять, чтобы приготовить 5,0 л 12%-ного раствора, плотность которого 1,08 г/мл?

- Сколько миллилитров 30%-ного раствора гидроксида калия с плотностью 1,29 г/мл нужно взять, чтобы приготовить 3,0 л  0,50 М раствора?

- До какого объема нужно разбавить 20,2 мл 20%-ного раствора хлорида меди (II), плотность которого 1,20 г/мл, чтобы получить 0,05 М раствор?

- К 10 мл 12,8%-ного раствора хлорида бария, плотность которого 1,12 г/мл, прибавлен раствор сульфата натрия, в результате чего выпал осадок сульфата бария. Вычислите массу осадка.

- К 3,5 М раствору хлорида аммония объемом 30 мл и плотностью 1,05 г/мл прилили 40 мл воды (плотность воды 1,00 г/мл). Определите массовую долю соли в полученном растворе.

- Какой объем раствора с массовой долей карбоната натрия 15% (плотность 1,16 г/мл) надо взять для приготовления 0,45 М раствора карбоната натрия объемом 120 мл?

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) BaCl2 и Na2SO4.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) K2S и HCl; б) FeSO4 и (NH4)2S; в) Cr(OH)3 и  KOH.

- Составьте по три молекулярных уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) Mg2+ + CO32- = MgCO3; б) H+ + OH- = H2O.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) КНСО3 и H2SO4; б) Zn(OH)2 и NaOH; в) CaCl2 и AgNO3.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) CuSO4 и H2S; б) BaCO3 и HNO3;  в) FeCl3 и KOH.

- Составьте по три молекулярных уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) Cu2+ + S2- = CuS; б) SiO32- + 2H+ = H2SiO3.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) Sn(OH)2 и HCl; б) BeSO4 и KOH; в) NH4Cl  и Ba(OH)2.

- Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) СаСО3 + 2Н+ = Са2+ + Н2О + СО2; б) Al(OH)3 + OH– = [Al(OH4)]–; в) Pb2+ + 2I– = PbI2.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) Be(OH)2 и NaOH; б) Cu(OH)2 и HNO3; в) Zn(OH)NO3 и HNO3.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) Na3PO4 и CaCl2; б) K2CO3 и BaCl2;      в) Zn(OH)2 и KOH.

- Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) Fe(OH)3 + 2H+ = Fe3+ + 3H2O; б) Cd2+ + 2OH– = Cd(OH)2; в) H+ + NO2– = HNO2.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) CdS и HCl; б) Сr(OH)3 и NaOH; в) Ba(OH)2  и CoCl2.

- Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) Zn2+ + H2S = ZnS + 2H+; б) НСО3– + Н+ = Н2О + СО2; в) Ag+ + Cl– = AgCl.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) H2SO4 и Ba (OH)2; б) FeCl3  и NH4OH;   в) СН3СООNa и HCl.

- Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) FeCl3 и КОН; б) NiSO4 и (NH4)2S; в) MgCO3 и HNO3.

- Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: а) Be(OH)2 + 2OH– = BeO22– + 2H2O; б) СН3СОО– + Н+ = СН3СООН; в) Ba2+ + SO42– = BaSO4.

- Какие из веществ: NaCl, NiSO4, Be(OH)2, KHCO3, взаимодействуют с раствором гидроксида натрия. Запишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения этих реакций.

- Произведение растворимости сульфата кальция CaSO4 равно 6,26⋅10−5. Выпадет ли осадок, если смешать равные объемы 0,01Н  раствора CaCl2 и 0,02Н раствора Na2SO4?

- Растворимость BaCO3 равна 8,9⋅10−5 моль/л. Вычислите  произведение растворимости карбоната бария.

- Произведение растворимости PbI2 равно 8,7⋅10−6. Вычислите концентрацию ионов Pb2+ и ионов I– в насыщенном растворе иодида свинца.

- При t=20°C в 1л насыщенного раствора иодида серебра AgI содержится 0,044г соли. Вычислите произведение растворимости этой соли.

- В 0,6 л насыщенного раствора PbSO4 содержится 0,186 г ионов свинца (II). Вычислите произведение растворимости этой соли.

- Произведение растворимости Ag3PO4 равно 1,8⋅10−18. Вычислите концентрацию ионов Ag+ и PO43– в насыщенном растворе этой соли.

- Произведение растворимости дихромата серебра Ag2Cr2O7 равно 2,0⋅10−7. Выпадет ли осадок при смешивании равных объемов 0,01Н растворов AgNO3 и K2Cr2O7?

# Произведение растворимости сульфата свинца ПР(PbSO4)=2,3⋅10−8. Образуется ли осадок, если к 0,1М раствору Na2SO4 прибавить равный объем 0,1Н раствора ацетата свинца Pb(CH3COO)2?

- В пробирке при комнатной температуре смешаны 1,0 мл 0,2Н раствора нитрата свинца и 2,0 мл 0,01Н раствора хлорида натрия. Выпадет ли осадок, если ПР(PbCl2)=1,70⋅10−5?

- Произведение растворимости иодида серебра 8,5⋅10−7. Образуется ли осадок, если смешать равные объемы 0,02Н раствора KI и 0,04Н раствора AgNO3?

- Во сколько раз концентрация водородных ионов в 0,1Н растворе HCl α=0.92 больше, чем в 0,01Н растворе HCl α=0.98?

- Степень диссоциации H3PO4 по первой ступени в 0,1М растворе равна 0,17. Не учитывая диссоциацию по следующим ступеням, вычислите концентрацию водородных ионов в растворе.

- Степень диссоциации NH4OH равна 1,3%. Сколько растворенных частиц (молекул и ионов) содержится в 1л такого раствора?

- При какой молярной концентрации муравьиной кислоты HCOOH 95% ее молекул будут находиться в недиссоциированном состоянии, если КД = 2,1⋅10−4?

- Константа диссоциации сероводородной кислоты по первой ступени КД = 9⋅10−8. Определите концентрацию водородных ионов в 0,1 М растворе H2S.

- Вычислите степень диссоциации азотистой кислоты в ее 0,01 М растворе и концентрацию ионов водорода в растворе, если КД = 4,6⋅10−4.

- Какова концентрация водородных ионов [H+] в 0,1Н растворе синильной кислоты HCN, если ее константа диссоциации КД = 7⋅10−10?

- Определить степень диссоциации и концентрацию ионов [OH–] в 0,01Н растворе NH4OH, если КД = 2⋅10−5.

- Концентрация насыщенного при t=20°C раствора сероводородной кислоты H2S составляет 0,13 моль/л. Константа диссоциации по первой ступени КД = 1⋅10−7. Определите концентрации ионов [H+] и [HS–].

# Вычислите степень диссоциации α и [H+] в 0,1 М растворе хлорноватистой кислоты, если КД = 5⋅10−8.

# Определите рН 0,001 М раствора КОН, считая диссоциацию полной.

- Концентрации ионов водорода в растворе 2,5⋅10−5 моль/л. Определите рН и рОН раствора.

- Определите рН раствора, в 3л которого содержится 0,81⋅10−3 моль ионов ОН–.

- Определите константу диссоциации кислоты, если водородный показатель (рН) в 0,08Н растворе одноосновной кислоты равен 2,4.

- Чему равен рН 0,05 М раствора NH4OH, константа диссоциации которого 1,77⋅10−5?

- Какую величину называют степенью гидролиза соли? Какая из солей имеет большую степень гидролиза: FeCl2 или FeCl3? Ответ мотивируйте, составьте уравнения гидролиза солей в молекулярном и ионном виде.

- Почему изменение температуры раствора влияет на степень гидролиза соли? Составьте уравнения гидролиза по первой ступени для следующих солей: CuSO4 иNa3PO4, укажите рН.

- При смешении растворов Al2SO43 и K2S в осадок выпадает гидроксид и выделяется газ. Укажите причину этого процесса и составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения.

- Какую реакцию имеют растворы следующих солей: ZnNO32; K2CO3; KNO3; NaCN? Ответы подтвердите, составив уравнения гидролиза в молекулярном и ионном виде.

- В какую сторону сместится равновесие гидролиза KCN, если к раствору прибавить: а) щелочь; б) кислоту? Напишите уравнения гидролиза в молекулярном и ионном виде.

- Почему растворы K2CO3 и NaCN имеют щелочную реакцию, а растворы NH4Cl и ZnCl2 – кислую? Ответы подтвердите, составив уравнения гидролиза в молекулярном и ионном виде.

# Подберите по два уравнения в молекулярном виде к каждому из кратких ионных уравнений:

а) Fe3++2H2O↔Fe(OH2++2H+

б) CO32−+H2O↔HCO3−+OH−

в) NH4++H2O↔NH4OH+H+

# При сливании растворов CrCl3 и Na2CO3 образуется осадок гидроксида хрома (III). Объясните причину этого явления и напишите соответствующие уравнения в молекулярном и ионном виде.

# Водородный показатель (рН) 0,003Н раствора гипохлорита калия KClO равен 9,5. Вычислите степень гидролиза этой соли и напишите уравнения реакций гидролиза в молекулярном и ионном виде.

# Определите степень гидролиза (для первой ступени) и рН в 0,001М растворе K2S КДH2S=1,1⋅10−7 и Na2CO3 КДH2CO3=4,45⋅10−7. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.

- Составьте ионно-молекулярное и молекулярное уравнение гидролиза, происходящего при смешивании растворов К2S и CrCl3.

- К раствору FeCl3 добавили следующие вещества: а) HCl; б) КОН, в) ZnCl2; г) Na2CO3.  В каких случаях гидролиз хлорида железа (III)  усилится? Почему? Составьте ионно-молекулярное уравнение гидролиза соответствующих солей.

- Какие из солей – Al2(SO4), K2S, Pb(NO3)2, KCl – подвергаются гидролизу? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей?

- При смешивании FeCl3 и Na2CO3 каждая из взятых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием соответствующих основания и кислоты. Выразите этот совместный гидролиз ионно-молекулярным и молекулярным уравнениями.

- К раствору Na2CO3  добавили следующие вещества: а) HCl; б) NaOH; в) Cu(NO3)2; г) К2S. В каких случаях гидролиз карбоната натрия усилится? Почему? Составьте ионно-молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

- Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы солей Na2S, AlCl3, NiSO4? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

- Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей Pb(NO3)2, Na2CO3, Fe2(SO4)3. Какое значение рН (больше или меньше 7)  имеют растворы этих солей?

- Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей СН3СООК, ZnSO4, Al(NO3)3. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей?

- Какое значение рН (7<рН<7) имеют растворы солей  Na3PO4, K2S, CuSO4? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

- Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей CuCl2, Cs2CO3, Cr(NO3)3. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей?

- К раствору Al2(SO4)3 добавили следующие вещества: а) H2SO4; б) КОН; в) Na2SO3; г) ZnSO4. В каких случаях гидролиз сульфата алюминия усилится? Почему? Составьте ионно-молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

- Какая из двух солей при равных условиях в большей степени подвергается гидролизу: Na2CO3 или Na2SO3; FeCl3 или FeCl2? Почему? Составьте ионно-молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

- При смешивании растворов Al2(SO4)3 и Na2CO3 каждая из взятых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием соответствующих основания и кислоты. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения происходящего совместного гидролиза.

- Какая из двух солей при равных условиях в большей степени подвергается гидролизу: NaCN или NaClO; MgCl2 или ZnCl2? Почему? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей.

- Составьте ионно-молекулярное и молекулярное уравнения гидролиза соли, раствор которой имеет: а) щелочную реакцию; б) кислую реакцию.

- При смешивании растворов Al2(SO4)3 и Na2S каждая из взятых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием соответствующих основания и кислоты. Выразите этот совместный гидролиз ионно-молекулярным и молекулярным уравнениями.

- На полное умягчение 500 мл воды израсходовали 0,53 г соды. Определить жесткость воды.

- Жесткость воды обусловлена содержащимися в ней хлоридами кальция и магния. При действии на 5 л воды раствором, содержащим 5,3 г соды, образовалось 4,52 г карбонатов кальция и магния. Определить жесткость воды и массы хлоридов кальция и магния в исходном растворе.

- Карбонатная жесткость воды равна 20 ммоль экв/л. При кипячении 60 л этой воды выделилось 54,2 г осадка – смеси карбоната кальция и карбоната гидроксомагния. Определить массовый состав осадка.

- Определить жесткость воды, в 20 л которой содержится 4,44 г хлорида кальция.

- Сколько граммов гидроксида кальция необходимо прибавить к 100 л воды, чтобы удалить временную жесткость, равную 2,86 ммоль экв/л?

- Вычислите временную жесткость воды, зная, что на реакцию с гидрокарбонатом, содержащимся в 100 мл этой воды, потребовалось 5 мл 0,1Н раствора соляной кислоты.

- Чему равна временная жесткость воды, в 1 л которой содержится 0,146 г гидрокарбоната магния?

- Жесткость воды, содержащей только гидрокарбонат кальция, равна 1,785 ммоль экв/л. Определите массу гидрокарбоната в 1 л воды.

- Сколько карбоната натрия надо добавить к 5 л воды, чтобы устранить общую жесткость, равную 4,6 ммоль экв/л?

- В 1 литре воды содержится 38 мг ионов Mg2+  и 108 мг ионов Са2+. Вычислите общую жесткость воды.

- Карбонатная жесткость воды равна 15 ммоль экв/л. Определите массы гидрокарбонатов кальция и магния в 10 л воды, если на их полное осаждение израсходовали 23,68 г гидроксида кальция.

- При умягчении 1 л воды израсходовали 0,53 г соды. Определить жесткость воды.

- Карбонатная жесткость воды равна 20 мэкв/л. При кипячении 50 л воды выделилось 27,0 г осадка – смеси карбоната кальция и карбоната гидроксомагния. Определить массовый состав осадка.

- При осаждении карбонатов из 1 л воды израсходовали 0,265 г соды. Определите жесткость воды.

- Определите жесткость воды, в 5 л которой содержится 2,22 г хлорида кальция.

- Найдите временную жесткость воды, если на титрование 0,1 л образца воды, содержащей гидрокарбонат магния, израсходовано 7,2 мл  0,13 н. HCl.

- Для устранения общей жесткости по известково-содовому методу к 50 л воды добавлено последовательно 7,4 г Са(ОН)2 и 5,3 г Na2CO3. Рассчитайте временную и постоянную жесткость воды.

- Вычислите обменную емкость сульфоугля, если через адсорбционную колонку, содержащую 50 г сульфоугля, пропущено 11,35 л воды с общей жесткостью 8,5 ммоль экв/л.

- Чему равна жесткость воды, содержащей 0,005 моль/л CaCl2?

- Напишите уравнение окислительно-восстановительной реакции, подберите коэффициенты, составив ионно-электронный баланс: K2Cr2O7+FeSO4+H2SO4→K2SO4+Cr2SO43+Fe2SO43+H2O.

- Почему азотистая кислота может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства? Какое свойство проявляет нитрит калия в данной реакции? Напишите уравнение окислительно-восстановительной реакции, составив ионно-электронный баланс:

KMnO4+KNO2+H2SO4→MnSO4+K2SO4+KNO3+H2O.

- Закончите следующее уравнение окислительно-восстановительной реакции, подберите коэффициенты, составив ионно-электронный баланс: MnO2+KI+H2SO4→MnSO4…

- Исходя из степени окисления хрома в молекуле дихромата натрия, определите, какими свойствами обладает данное соединение. Напишите  окислительно-восстановительную реакцию, составив ионно-электронный баланс: Na2Cr2O7+NaNO2+H2SO4→NaNO3+Cr2SO43+Na2SO4+H2O.

- Составьте ионно-электронные уравнения и на основании их подберите коэффициенты в уравнениях следующих реакций:

а)KMnO4+HCl→KCl+MnCl2+Cl2+H2O;б)HI+HIO3→I2+H2O

- Исходя из степени окисления серы в сульфиде железа и азота в азотной кислоте, определите, какое вещество является окислителем, какое восстановителем, составьте ионно-электронные уравнения и расставьте коэффициенты в следующей реакции:

FeS+HNO3→FeNO33+NO2+H2SO4+H2O.

- Напишите окислительно-восстановительную реакцию, подберите коэффициенты, составив ионно-электронный баланс. Какие  свойства проявляет нитрит калия в данном процессе:

Zn+KNO2+KOH+H2O→K2ZnOH4+NH3.

- Составьте ионно-электронные уравнения и подберите коэффициенты для следующих окислительно-восстановительных реакций:                               а)MnO2+NaBr+H2SO4→Br2+MnSO4+Na2SO4+H2O;

б) H2SO3+Cl2+H2O→H2SO4+HCl.

- Исходя из степеней окисления серы, азота, определите, какими свойствами обладают вещества, участвующие в приведенных ниже окислительно-восстановительных реакциях. Составьте ионно-электронные уравнения, подберите коэффициенты:

а) H2S+HNO3→S0+NO2+H2O;   б)H2S+SO2→S0+H2O.

- Закончите уравнения реакций внутримолекулярного окисления-восстановления, подобрав коэффициенты:

а) KClO3→KCl+O2;   б) AgNO3→Ag+NO2+O2.

- Составьте уравнения реакций диспропорционирования:                        а) H2MnO4→MnO2+HMnO4+H2O;  б) KBrO→KBrO3+KBr.

- Закончите уравнения реакции внутримолекулярного окисления-восстановления, подобрав коэффициенты у реагирующих веществ: а) NH4NO3→N2O+H2O;  б)HgO→Hg+O2.

- Напишите уравнение реакции взаимодействия, подберите коэффициенты методом электронно-ионного баланса в окислительно-восстановительной реакции между иодидом калия и пероксидом водорода, если при этом образуются молекулярный йод и едкое кали.

- Напишите окислительно-восстановительную реакцию, составьте ионно-электронный баланс, определите молярную массу эквивалента восстановителя:

H2S+K2Cr2O7+H2SO4→S0+K2SO4+Cr2SO43+H2O.

- Определите молярную массу эквивалента окислителя, написав окислительно-восстановительную реакцию электронно-ионным методом:

NaCrO2+Br2+NaOH→Na2CrO4+NaBr+H2O.

- Сколько литров хлора (н.у.) можно получить из 200,0 г поваренной соли, если реакция идет по уравнению:

NaCl+MnO2+H2SO4→NaHSO4+MnSO4+Cl2+H2O.

- Какой объем 0,2Н раствора KNO2 необходим для восстановления 0,05 л 0,1Н раствора KMnO4 в кислой среде? Реакция идет по уравнению:

KMnO4+KNO2+H2SO4→MnSO4+KNO3+K2SO4+H2O.

- Какая масса сульфита натрия Na2SO4 потребуется для восстановления 0,05 л 0,1Н раствора перманганата калия в присутствии серной кислоты? Реакция взаимодействия веществ протекает по уравнению:   KMnO4+Na2SO3+H2SO4→MnSO4+K2SO4+Na2SO4+H2O.

- К подкисленному раствору иодида калия KI добавили 0,04 л 0,03Н раствора нитрита калия KNO2. Вычислите массу выделившегося йода  и объем NO (н.у.), если реакция протекает по уравнению:

KI+KNO2+H2SO4→I2+K2SO4+NO+H2O.

- Напишите уравнение реакции, составив ионно-электронный баланс. Рассчитайте ЭДС, используя величины Red–Ox-потенциалов:

KMnO4+HCl→Cl2+MnCl2+KCl+H2O                                       ϕCl22Cl−0=1,36B; ϕMnO4−+8H+/Mn2++4H2O0=1,52B.

- Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции, на основании ионно-электронного баланса подберите коэффициенты, рассчитайте ЭДС и определите возможность протекания реакции, пользуясь величинами  Red–Ox-потенциалов:

KI+FeCl3→FeCl2+KCl+I2

ϕFe3+/Fe2+0=0,77B; ϕI2/2I−0=0,54B.

- В каком направлении будет протекать реакция CrCl3+Br2+KOH→K2CrO4+KBr+H2O+KCl,                                              если ϕCrO42−+3e−+4H2O/Cr3++8OH−0=−0,13B;    ϕBr20/2Br−0=1,06B.

- Возможна ли реакция между KClO3 и MnO2 в кислой среде, если ϕClO3−/Cl−0=1,47B;    ϕMnO4−/MnO20=1,69B?

- В каком направлении будет протекать реакция

CuS+H2O2+HCl=CuCl2+S0+H2O, если

ϕ2H++S0/H2S0=0,141B;    ϕH2O2/H2O0=1,77B?

- Можно ли использовать перманганат калия KMnO4 в качестве окислителя в следующих процессах при стандартных условиях, если ϕMnO4−+5e−+8H+/Mn2++4H2O0=1,51B:                                                                                                     а)H2S−2e−→2H++S0; ϕ0=0,141B;

б)HNO2+H2O−2e−→NO3−+2H+; ϕ0=0,91B;

в) 2H2O−2e−→H2O2+2H+;  ϕ0=1,77B?

- Можно ли при стандартных условиях окислить в щелочной среде Fe2+ в Fe3+ с помощью хромата калия K2CrO4, если

ϕFe3+/Fe2+0=0,771B;  ϕCrO42−/[Cr(OH)6]3−0=−0,21B?

- Будет ли при стандартных условиях протекать следующая реакция: H2S+H2SO3=S0+H2O, если величины энергии Гиббса для реагирующих веществ следующие:

ΔG298 HgSaq0=−27,36кДж/моль;                  ΔG298 H2SО3aq0=−538,41кДж/моль;

ΔG298 H2Ож0=−237,5кДж/моль?

- Можно ли при стандартных условиях окислить хлороводород до хлора Cl2 с помощью серной кислоты, если

ΔG298 HClГ0=−95,27кДж/моль;ΔG298 H2SО4aq0=−742,00кДж/моль;                   ΔG298 H2SГ0=−33,02кДж/моль;                    ΔG298 H2Ож0=−237,50кДж/моль?

- Какой из окислителей: KMnO4, PbO2 или K2Cr2O7 лучше всего использовать для получения хлора из HCl? Стандартные Red – Ox-потенциалы равны:

ϕMnO4−+8H+/Mn2++4H2O0=1,51B;        ϕPbO2/Pb2+0=1,456B;                       ϕCr2O72−+14H+/2Cr3++7H2O0=1,33B;    ϕCl2/2Cl−0=1,36B.

- Составьте уравнения реакций: а) получения гидрида калия; б) взаимодействия гидрида калия с водой. Какой газ и в каком объеме получится при взаимодействии 5,3 г гидрида калия с водой?

- Пропуская водяной пар над раскаленным углем, получают водяной газ. Какой объем водяного газа (н.у.)  можно получить из 2,5 кг угля, содержащего 30% примесей?

- Какой объем водорода, измеренный при t=22°C и p=1,03⋅105Па, необходимо затратить для получения 3,55 г молибдена из молибденового ангидрида MoO3?

- Составьте уравнения реакций взаимодействия пероксида водорода: а) с дихроматом калия в кислой среде; б) с хромитом натрия в щелочной среде.

- К подкисленному водному раствору иодида калия добавили 50 г водного раствора пероксида водорода. В результате реакции выделилось 20 г йода. Каково содержание (%) пероксида водорода в растворе?

- Колба вместимостью 0,75 л, наполненная кислородом, при 15°C имеет массу 115,0 г. Масса пустой колбы 111,5 г. Определите давление газа в колбе.

- Какими химическими свойствами обладает озон? Закончите уравнения реакций: а)Ag+O3→…;  б) Na2S+O3→…; в) KI+O3+H2O→…

- Как можно получить озон из кислорода? Какова объемная доля (%) озона в озонированном кислороде, если после разложения озона объем озонированного кислорода увеличился на 5%?

- Какая масса раствора с массовой долей NaOH 2% необходима для получения 63,3 л дифторида кислорода?

- Сколько литров кислорода можно получить из 0,75 кг пероксида натрия при действии на него диоксида углерода?

- Закончите уравнения химических реакций:

а)KMnO4+HCl→…;  б)K2Cr2O7+HCl→…;  в)CaOCl2+HCl→…

К каждой из реакций составьте электронно-ионную схему и рассчитайте ЭДС.

- Сколько граммов белильной извести CaOCl2 может быть получено, если через раствор, содержащий 1,7 г гашеной извести, пропустить 5,6 л хлора?

- Составьте уравнения реакций, которые надо провести, чтобы осуществить превращения:

Cl2→HCl→Cl2→KClO→KClO3→KCl.

- Какие продукты образуются при разложении 1,23 г бертолетовой соли по двум возможным вариантам (в присутствии катализатора и без катализатора) и какова их масса?

- Какова массовая доля NaOCl3 (%) в растворе, если 0,15 кг раствора NaOCl3, реагируя с избытком иодида калия в сернокислом растворе, образует 0,013 кг йода?

- Сколько литров фтора надо пропустить через раствор NaBrO3 в щелочной среде, чтобы получить 0,05 кг NaBrO4. Вычислите молярную массу эквивалента восстановителя в этой реакции.

- Реакции выражаются схемами:

а) H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl;

б) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Реакции выражаются схемами: а) KClO3 + Na2SO3 → KCl + Na2SO4; б) KMnO4 + HBr → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: а) PH3 и HBr; б) K2Cr2O7  и H3PO3; в) HNO3 и H2S? Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: AsH3 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + H2O.

- Реакции выражаются схемами: а)P+ HClO3 + H2O → H3PO4 + HCl; б) H3AsO3 +KMnO4 →H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите окислитель, восстановитель, процесс окисления и процесс восстановления.

- Реакции выражаются схемами: а) NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O;б) FeS + HNO3 → Fe(NO3)2 + S + NO + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Реакции выражаются схемами: а) HNO3 + Zn → N2O + Zn(NO3)2 + H2O; б) FeSO4 + KClO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + KCl +H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите окислитель, восстановитель, процесс окисления и процесс восстановления.

- Реакции выражаются схемами: а) K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl +H2O;б) Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: а) NH3 и KMnO4; б) HNO2 и HI; в) HCl и H2Se? Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O.

- Реакции выражаются схемами: а) HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O; б) Cd + KMnO4 + H2SO4 → CdSO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Реакции выражаются схемами: а) Cr2O3 + KClO3 + KOH → K2CrO4 + KCl + H2O; б) MnSO4 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + PbSO4 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Реакции выражаются схемами: а) H2SO3 + HClO3 → H2SO4 + HCl; б) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается.

- Реакции выражаются схемами: а) I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl; б) K2Cr2O7 + H3PO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)2 + H3PO4 + K2SO4 + H2O. Составьте электронно-ионные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите окислитель, восстановитель, процесс окисления и процесс восстановления.

- Вычислите электродный потенциал Cu/0,1 M CuSO4, если αСuSO4=40%.

- Определите величины потенциалов водородного электрода Pt, H2/2H+ мв при следующих значениях H+ (в моль/л): 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001.

- Вычертите кривую зависимости потенциала водородного электрода от концентрации ионов H+ в растворе. Как изменяется величина этого потенциала по мере убывания кислотности приэлектродной жидкости (т.е. по мере уменьшения концентрации водородных ионов в ней)?

- Вычислите потенциалы электродов:

| а) Pt, H2/0,01 н. HCl; | г) Pt, H2/раствор с рН= 3; |
| --- | --- |
| б) Pt, H2/0,01 M. HNO3; | д) Pt, H2/раствор с рОН = 5; |
| в) Pt, H2/0,01 н. H2SO4; | е) Pt, H2/Н2О. |

- Потенциал электрода Pt, H2/раствор с pH x  равен – 295 мв. Чему равен х?

- Потенциал электрода Pt, H2/раствор HCl неизвестной концентрации равен – 118 мв. Определите нормальность раствора соляной кислоты.

- Потенциал электрода Pt, H2/NaOH=x моль/л равен – 767 мв. Какова нормальность раствора едкого натра?

- Гальванические цепи, представленные ниже в молекулярной форме, запишите в ионной форме:

а)  Zn/ZnSO4‖ CuSO4/Cu;

б) Al/Al2SO43 ‖ AgNO3/Ag;

в) Fe/FeCl3 ‖H3PO4/H2, Pt.

- Цепи, записанные  в ионной форме, представьте в молекулярной форме:

| а) Hg/Hg2+‖Mn2+/Mn; | в) Pt/Pt4+‖Cr3+/Cr; |
| --- | --- |
| б) Fe/Fe3+‖Au3+/Au; | г) H2/2H+‖Ag+/Ag. |

- Составьте химические цепи следующих компонентов:

а) Ag, Fe, Fe2+,Ag+; б) MnSO4, Mn, CuSO4, Cu.

- Гальванический элемент содержит взаимодействующие между собой компоненты Zn, ZnSO4, Pb и PbNO32. Укажите состав электрода-окислителя и электрода-восстановителя.

- Имеются гальванические цепи:

| Для каждой из этих цепей укажите: а) Cd/Cd2+‖Al3+/Al; | в) Сu/Cu2+‖Ag+/Ag; |
| --- | --- |
| б) Sn/Sn2+‖Hg2+/Hg; | г) Mg/Mg2+‖Co2+/Co. |

1) окислитель (акцептор электронов) и восстановитель (донор  электронов);

2) электрод-окислитель и электрод-восстановитель;

3) положительный и отрицательный полюсы гальванического элемента;

4) направление потока электронов по внешней цепи.

- Составьте схемы (в ионной форме) двух гальванических цепей, в одной из которых никель являлся бы отрицательным электродом, а в другом – положительным.

- Приведите примеры записей в молекулярной форме двух гальванических элементов, в одном из которых медь играла бы роль положительного полюса, а в другом – отрицательного.

- Цепи для определения электродных потенциалов металлов имеют вид:

| Для каждой из перечисленных цепей: а)Pt, H2/2H+‖Mn2+/Mn; | в)Pt, H2/2H+‖Hg2+/Hg; |
| --- | --- |
| б) Pt, H2/2H+‖Fe2+/Fe; | г) Pt, H2/2H+‖Ag+/Ag. |

1) укажите, какую роль (окислителя или восстановителя) и в какой форме (Н2 или Н+) играет водород;

2) обозначьте знаки полюсов и направление перемещения электронов по внешнему металлическому проводнику;

3) запишите электронно-ионные уравнения электродных реакций. Как сдвигается равновесие 2H++2e−↔H2 в каждом отдельном случае.

- Запишите в ионной форме гальванические цепи для определения электродных потенциалов металлов по водородному электроду: а) цинка; б) кобальта; в) меди и г) алюминия. Для каждой из этих цепей укажите положительный и отрицательный полюсы, а также направление потока электронов по металлическому проводнику, образующему внешнюю цепь гальванического элемента.

- Гальванический элемент составлен из железных и медных нормальных электродов. Запишите схему элемента (цепь) в ионной форме. Укажите электрод-окислитель и электрод-восстановитель. Обозначьте знаки полюсов и направление потока электронов во внешней цепи.

- Как должна быть составлена гальваническая цепь для того, чтобы осуществить электрохимическим путём следующие реакции:

| а) Zn+Fe2+=Zn2++Fe; б) Cd+CuSO4=CdSO4+Cu; | г) 2Ag++H2=2Ag+2H+; д) Ni+2H+=H2+Ni2+. |
| --- | --- |
| в) Mn+2AgNO3=MnNO32+2Ag; |  |

Для каждого случая укажите: а) электрод – восстановитель и электрод – окислитель; б) знаки полюсов и в) направление перемещения электронов по внешней цепи.

- Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим гальваническим цепям, и укажите окислители и восстановители:

| а) Pb/PbNO32‖CdSO4/Cd; б) Сu/CuSO4‖AgNO3/Ag; в) Cu/CuSO4‖FeSO4/Fe; | г) Sn/SnSO4‖H2SO4/H2, Pt; д) Mg/MgNO32‖PbNO32/Pb. |
| --- | --- |

- Укажите направление электрического тока (т.е. направление перемещения положительных зарядов) во внешней и внутренней цепях следующих гальванических элементов:

| а)Mg/Mg2+‖Co2+/Co ; | г) Al/Al3+‖2H+/H2, Pt; |
| --- | --- |
| б) Mn/Mn2+‖Ni2+/Ni; | д) Au/Au+‖2H+/H2, Pt. |
| в) Sn/Sn2+‖Hg2+/Hg; |  |

- При работе гальванического элемента  − Zn/Zn2+‖Cu2+/Cu+  цинковый электрод вследствие окисления металла по уравнению Zn−2e−→Zn2+ потерял в массе 10 мг Zn. Вычислите, какое количество электричества в кулонах протекло при этом по внешней цепи гальванического элемента.

- На положительном электроде гальванического элемента

− Al/Al3+‖Cr3+/Cr + за 40 сек его работы отложилось 20,8 мг хрома. Определите, на сколько миллиграммов уменьшилась при этом масса алюминиевого электрода. Вычислите силу тока в амперах.

- Гальванический элемент  − Al/Al3+‖Pb2+/Pb + даёт ток силой 4 а. Сколько алюминия  окислится и сколько восстановится за 15 сек работы элемента (в мг)?

- Отметьте электродные потенциалы, укажите знаки полюсов и вычислите ЭДС химических цепей, составленных из стандартных электродов:

| а) Ni/Ni2+‖Cu2+/Cu; | г) Cr/Cr3+‖2H+/H2, Pt; |
| --- | --- |
| б) Ag/Ag+‖Tl+/Tl; | д) Au/Au+‖2H+/H2, Pt. |
| в) Al/Al3+‖Hg2+/Hg; |  |

- Вычислите ЭДС следующих гальванических цепей:

а) Zn/0,01 М Zn2+‖1М Н+/H2, Pt;

б) Hg/0,05 М Hg2+ ‖ 1М Mn2+/Mn ;

в) Cu/0,02 М Cu2+‖ 1 М Н+/H2;

г) Sn/1 М Sn2+‖0,01 М Н+/H2.

- Вычислите ЭДС следующих гальванических цепей:

а) Сu/0,01 моль/л Cu2+‖0,1 моль/л Zn2+/Zn ;

б) Ag/0,0001 M Ag+‖ 0,001 M Fe2+/Fe;

в) Mn/0,02 М Mn2+‖0,06 М Нg2+/Hg.

- Вычислите ЭДС следующих гальванических цепей:

а) Pb/0,01 M PbNO32‖0,01 M MgSO4/Mg;

б) Fe/0,01 M FeSO4‖0,01 M AuCl/Au;

в) Al/0,006 H AlSO43‖0,04 M CuNO32/Cu;

г) Ag/0,2 H AgNO3‖0,02 H CdSO4/Cd.

- Вычислите ЭДС следующих гальванических цепей:

а) Ag/0,01 M AgNO3‖0,02H H2SO4/H2, Pt;

б) Zn/0,01 M ZnSO4‖раствор с pH= 3 /H2, Pt;

в) Сu/0,01 М Cu2+‖H2O/H2 , Pt;

г) Fe/0,1 M FeSO4‖0,01 H NaOH/H2, Pt.

- Гальваническая цепь составлена из нормального водородного электрода и свинцового электрода, погружённого в насыщенный раствор сульфата свинца. ПР(PbSO4)=2⋅ 10−8. Найдите величину электродного потенциала Pb/Pb2+. Запишите цепь, укажите знаки полюсов, а также отметьте направление потока электронов. Вычислите ЭДС цепи.

- Укажите знаки полюсов, направление потока электронов и ЭДС следующей цепи (α - степень диссоциации):

Cu/0,2H CuSO4 ‖0,2HZnCl2/Zn

α=40%                 α=73%

- ЭДС цепи: х НCu/CuSO4 ‖ 0,1 M Zn2+/Zn равна 1,04 В. Определите концентрацию катионов меди (в моль/л) и нормальность раствора СuSO4, обозначенную через х.

- ЭДС цепи  − Fe/Fe2+ = 0,1 M ‖ Ag+ = x M/Ag+ равна 1,152 В. Вычислите х.

- Имеется гальваническая цепь Ni/Ni2+=x M ‖ Co2+= 1 M/Co. Чему должен равняться х для того, чтобы электродный потенциал никеля стал равным нормальному электродному потенциалу кобальта?

- Имеется гальваническая цепь Zn /Zn2+=0,001 M ‖ Fe2+= x M/Fe. Какой концентрации надо было взять катионы железа (в моль/л) для того, чтобы ЭДС цепи стала равной нулю?

- Определите величину электродных потенциалов:

| а) Cu/0,001М Сu2+; | в) Zn/0,002 H ZnSO4; |
| --- | --- |
| б) Ag/0,01H AgNO3; | г) Al/0,005 M Al2SO43. |

- Электролиз раствора K2SO4 проводили при силе тока 5А в течение 3 ч. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах. Какая масса воды при этом разложилась и чему равен объем газов (н.у.), выделившихся на катоде и аноде?

- При электролизе соли некоторого металла в течение 1,5 ч при силе тока 1,8А на катоде выделилось 1,75 г этого металла. Вычислите эквивалентную массу металла.

- При электролизе раствора CuSO4 на аноде выделилось 168 см3 газа (н.у.). Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах, и вычислите, какая масса меди выделилась на катоде.

- Электролиз раствора Na2SO4 проводили в течение 5 ч при силе тока    7А. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах. Какая масса воды при этом разложилась и чему равен объем газов (н.у.), выделившихся на катоде и аноде?

- Электролиз раствора нитрата серебра проводили при силе тока 2А в течение 4 ч. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах. Какая масса серебра выделилась на катоде и каков объем газа (н.у.), выделившегося на аноде?

- Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили при силе тока 6А в течение 45 мин, в результате чего на катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную массу металла.

- На сколько уменьшится масса серебряного анода, если электролиз раствора AgNO3 проводить при силе тока 2 А в течение 38 мин 20 с? Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на графитовых электродах.

- Электролиз раствора сульфата цинка проводили в течение 5 ч, в результате чего выделилось 6 л кислорода (н.у.). Составьте уравнения электродных процессов и вычислите силу тока.

- Электролиз раствора CuSO4 проводили с медным анодом в течение 4 ч при силе тока 50 А. При этом выделилось 224 г меди. Вычислите выход по току (отношение массы выделившегося вещества к теоретически возможной). Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах в случае медного и угольного анодов.

- Электролиз раствора NaI проводили при силе тока 6 А в течение 2,5 ч. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на угольных электродах, и вычислите массу вещества, выделившегося на катоде и аноде?

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на угольных электродах при электролизе раствора AgNO3. Если электролиз проводить с серебряным анодом, то его масса уменьшается на 5,4 г. Определите расход электричества при этом.

- Электролиз раствора CuSO4 проводится в течение 15 минут  при силе тока 2,5 А. Выделилось 0,72 г меди. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах в случае медного и угольного анодов. Вычислите выход по току (отношение массы выделившегося вещества к теоретически возможной).

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на графитовых электродах при электролизе расплавов и водных растворов NaCl и KOH. Сколько литров (н.у.) газа выделится на аноде при электролизе гидроксида калия, если электролиз проводить в течение 30 мин при силе тока 0,5 А?

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на графитовых электродах при электролизе раствора KBr. Какая масса вещества выделяется на катоде и аноде, если электролиз проводить в течение 1 ч 35 мин при силе тока 15 А?

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на угольных электродах при электролизе раствора CuCl2. Вычислите массу меди, выделившейся на катоде, если на аноде выделилось 560 мл газа (н.у.).

- При электролизе соли трехвалентного металла при силе тока 1,5 А в течение 30 мин на катоде выделилось 1,071 г металла. Вычислите атомную массу металла.

- При электролизе растворов MgSO4 и ZnCl2, соединенных последовательно с источником тока, на одном из катодов выделилось 0,25 г водорода. Какая масса вещества выделится на другом катоде; на анодах?

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на угольных электродах при электролизе раствора Na2SO4. Вычислите массу вещества, выделяющегося на катоде, если на аноде выделяется 1,12 л газа (н.у.). Какая масса H2SO4 образуется при этом возле анода?

- При электролизе раствора соли кадмия израсходовано 3434 Кл электричества. Выделилось 2 г кадмия. Чему равна молярная масса эквивалента кадмия?

- Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе раствора КОН. Чему равна сила тока, если в течение 1 ч 15 мин 20 с на аноде выделилось 6,4 г газа? Сколько литров газа (н.у.) выделилось при этом на катоде?

- Как происходит атмосферная коррозия луженого и оцинкованного железа при нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процесса.

- Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. Почему? Однако, если к медной пластинке, опущенной в кислоту, прикоснуться цинковой, то на меди начинается бурное выделение водорода. Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения анодного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей химической реакции.

- Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и луженой меди при нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

- Если пластинку из чистого цинка опустить в разбавленную кислоту, то начавшееся выделение водорода вскоре почти прекращается. Однако при прикосновении к цинку медной палочкой на последней начинается бурное выделение водорода. Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения анодного и катодного процессов. Напишите уравнения протекающей химической реакции.

- В чем сущность протекторной защиты металлов от коррозии? Приведите пример протекторной зашиты железа в электролите, содержащем растворенный кислород. Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

- Железное изделие покрыли никелем. Какое это покрытие – анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во влажном воздухе и в хлороводородной (соляной) кислоте. Какие продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях?

- Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов с кислородной и водородной деполяризацией при коррозии пары магний – никель. Какие продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях?

- В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные уравнения соответствующих процессов.

- Почему химически чистое железо более стойко против коррозии, чем техническое железо? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при коррозии технического железа во влажном воздухе и в кислой среде.

- Какое покрытие металла называется анодным и какое – катодным? Назовите несколько металлов, которые могут служить для анодного и катодного покрытий железа. Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при коррозии железа, покрытого медью, во влажном воздухе и в кислой среде.

- Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покрытие – анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во влажном воздухе и в хлороводородной (соляной) кислоте. Какие продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях?

- Две железные пластинки, частично покрытые одна оловом, другая медью, находятся во влажном воздухе. На какой из этих пластинок быстрее образуется ржавчина? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии этих пластинок. Каков состав продуктов коррозии железа?

- Какой металл целесообразней выбрать для протекторной защиты от коррозии свинцовой оболочки кабеля: цинк, магний или хром? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов атмосферной коррозии. Каков состав продуктов коррозии?

- Если опустить в разбавленную серную кислоту пластинку из чистого железа, то выделение на ней водорода идет медленно и со временем почти прекращается. Однако, если цинковой палочкой прикоснуться к железной пластинке, то на последней начинается бурное выделение водорода. Почему? Какой металл при этом растворяется? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

- Цинковую и железную пластинки опустили в раствор сульфата меди. Составьте электронные и ионно-молекулярные уравнения реакций, происходящих на каждой из этих пластинок. Какие процессы будут проходить на пластинках, если наружные концы их соединить проводником?

- Как влияет рН среды на скорость коррозии железа и цинка? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов атмосферной коррозии этих металлов.

- В раствор электролита, содержащий растворенный кислород, опустили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка проходит интенсивнее? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов.

- Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов с кислородной и водородной деполяризацией при коррозии пары алюминий – железо. Какие продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях?

- Как протекает атмосферная коррозия железа, покрытого слоем никеля, если покрытие нарушено? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. Каков состав продуктов коррозии?

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии при механическом повреждении сплошности катодного покрытия на стальном изделии во влажной атмосфере воздуха. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии.

- Гальванопара образуется на поверхности алюминиевого изделия с медными заклепками во влажной атмосфере воздуха. Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии.

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии на поверхности стального изделия с цинковым протектором в нейтральной водной среде (морская вода) в присутствии растворенного кислорода. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии. Можно ли использовать в качестве протектора в этом случае олово?

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии при механическом повреждении сплошности анодного покрытия на стальном изделии во влажной атмосфере воздуха. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии. Надежна ли защита при помощи анодного покрытия?

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии при коррозии латуни (сплав цинка с медью) во влажной атмосфере воздуха. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии. В какой среде латунные изделия обладают большей коррозионной устойчивостью: в кислой среде или во влажной атмосфере воздуха?

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии на поверхности стального изделия с магниевым протектором в нейтральной водной среде, содержащей растворенные соли (NaCl, Na2SO4) в присутствии растворенного кислорода. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии.

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии при повреждении катодного покрытия на стальном изделии в растворе серной кислоты. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии. Надежна ли защита при помощи катодных покрытий?

- Установите термодинамическую вероятность протекания электрохимической коррозии при механическом повреждении анодного покрытия на стальном изделии во влажной атмосфере воздуха. Запишите схему коррозионной гальванопары, уравнения анодного и катодного процессов. Укажите вид и состав конечного продукта коррозии. Надежен ли такой способ защиты от коррозии?

- Магниево-алюминиевый сплав эксплуатируется во влажной атмосфере воздуха. В какой среде (кислой или нейтральной) этот сплав будет обладать большей коррозионной устойчивостью? Ответ обоснуйте, запишите соответствующие уравнения катодного и анодного процессов, сделайте расчеты.

- Медное изделие, паянное серебром, эксплуатируется а) в растворе соляной кислоты; б) во влажной атмосфере воздуха. Является ли коррозионный процесс в данных случаях термодинамически возможным? Ответ обоснуйте, запишите соответствующие уравнения катодного и анодного процессов, сделайте расчеты.

- Пользуясь таблицей восстановительных потенциалов и рядом напряжений металлов, укажите, какие металлы являются термодинамически неустойчивыми в следующих эксплуатационных средах: кислая среда в присутствии растворенного кислорода; щелочная среда (рН=10) без кислорода; соляная кислота. Ответ поясните.

- Пользуясь таблицей восстановительных потенциалов и рядом напряжений металлов, укажите, какие металлы являются термодинамически неустойчивыми в следующих эксплуатационных средах: пленка влаги; раствор щелочи; разбавленная серная кислота в присутствии перманганат-ионов. Ответ объясните.

- Пользуясь таблицей восстановительных потенциалов и рядом напряжений металлов, а также, исходя из расчетов по уравнению Нернста, укажите, какие металлы являются термодинамически неустойчивыми в следующих эксплуатационных средах: щелочная среда (рН=10); 0,1Н раствор серной кислоты; щелочная пленка влаги.

- Пользуясь таблицей восстановительных потенциалов и рядом напряжений металлов, а также, исходя из расчетов по уравнению Нернста, укажите, какие металлы являются термодинамически устойчивыми в следующих эксплуатационных средах: кислая пленка влага (рН=3); разбавленный раствор серной кислоты (0,1 М); раствор щелочи (pН=14).

- Определите заряд комплексного иона, степень окисления и координационное число комплексообразователя в соединениях [Cu(NH3)4]SO4, K2[PtCl6], K[Ag(CN)2]. Назовите их. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

- Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений платины: PtCl4∙6NH3; PtCl4∙4NH3; PtCl4∙2NH3. Координационное число платины (IV) равно шести. Напишите уравнение диссоциации этих соединений в водных растворах. Какое из соединений является комплексным неэлектролитом?

- Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений кобальта: CoCl3∙6NH3; CoCl3∙5NH3; СoСl3∙4NH3. Координационное число кобальта  (III) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

- Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений серебра: AgCl∙2NH3; AgCN∙KCN; AgNO2∙NaNO2. Координационное число серебра равно двум. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

- Определите заряд комплексного иона, степень окисления и координационное число комплексообразователя в соединениях K4[Fe(CN)6], K4[TiCl8], K2[HgI4]. Назовите их. Как диссоциируют эти соединения в водных растворах?

- Из сочетания частиц Co3+, NH3, NO2– и K+  можно составить семь координационных формул комплексных соединений кобальта, одна из которых [Co(NH3)6](NO2)3. Составьте формулы других шести соединений и напишите уравнения их диссоциации в водных растворах.

- Определите, чему равен заряд следующих комплексных ионов: [Cr(H2O)4Cl2], [HgBr4], [Fe(CN)6], если комплексообразователями являются Cr3+, Hg2+, Fe3+. Напишите формулы соединений, содержащих эти комплексные ионы. Назовите их.

- Определите заряд следующих комплексных ионов: [Cr(NH3)5NO3], [Pt(NH3)Cl3], [Ni(CN)4],  если комплексообразователями являются   Cr3+, Pt2+, Ni2+. Напишите формулы комплексных соединений, содержащих эти ионы. Назовите их.

- Из сочетания частиц Cr3+, H2O, Cl– и K– можно составить семь координационных формул комплексных соединений хрома, одна из которых [Cr(H2O)6]Cl3. Составьте формулы других шести соединений и напишите уравнения их диссоциации в водных растворах.

- Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений кобальта: 3NaNO2∙Co(NO2)3; CoCl3∙3NH3∙2H2O; 2KNO2∙NH3∙Co(NO2)6. Координационное число кобальта (III) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах.

- Напишите выражения для констант нестойкости комплексных ионов [Ag(NH3)2]+, [Fe(CN)6]4–, [PtCl6]2–. Чему равны степень окисления и координационное число комплексообразователей в этих ионах?

- Константы нестойкости комплексных ионов [Co(CN)4]2–, [Hg(CN)4]2–, [Cd(CN)4]2– соответственно равны 8∙10–20;4∙10–41; 1,4∙10–17. В каком растворе, содержащем эти ионы, при равной молярной концентрации ионов CN– больше?

- Напишите выражения для констант нестойкости следующих комплексных ионов: [Ag(CN)2]–, [Ag(NH3)2]+, [Ag(SCN)2]–. Зная, что они соответственно равны 1,0∙10–21; 6,8∙10–8; 2,0∙10–11, укажите, в каком растворе, содержащем эти ионы, при равной молярной концентрации ионов Ag+ больше?

- При прибавлении раствора KCN к раствору [Zn(NH3)4]SO4 образуется растворимое комплексное соединение K2[Zn(CN)4]. Напишите молекулярное и ионно-молекулярное уравнения реакции. Константа нестойкости какого иона, [Zn(NH3)4]2+ или [Zn(CN)4]2–, больше? Почему?

- Напишите уравнения диссоциации солей K3[Fe(CN)6] и NH4Fe(SO4)2 в водном растворе. К каждой из них прилили раствор щелочи. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа (III)? Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций. Какие комплексные соединения называются двойными солями?

- Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений платины (II), координационное число которой равно четырем: PtCl2∙3NH3; PtCl2∙NH3∙KCl; PtCl2∙2NH3. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. Какое из соединений является комплексным неэлектролитом?

- Хлорид серебра растворяется в растворах аммиака и тиосульфата натрия. Дайте этому объяснение и напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения соответствующих реакций.

- Какие комплексные соединения называют двойными солями? Напишите уравнения диссоциации солей K4[Fe(CN)6] и (NH4)2Fe(SO4)2 в водном растворе. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа (II), если к каждой из них прилить раствор щелочи? Напишите молекулярное и ионно-молекулярное уравнения реакции.

- Константы нестойкости комплексных ионов [Co(NH3)6]3+, [Fe(CN)6]4–, [Fe(CN)6]3– соответственно равны 6,2∙10–36; 1,0∙1–-37; 1,0∙10–-44. Какой из этих ионов является более прочным? Напишите выражения для констант нестойкости указанных комплексных ионов и формулы соединений, содержащих эти ионы.

Варианты  контрольной  работы  № 2

| Номер варианта | Номера задач, относящихся к данному варианту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 25 | 42 | 68 | 94 | 112 | 169 | 204 | 224 | 275 |
| 2 | 2 | 26 | 43 | 69 | 93 | 113 | 170 | 205 | 226 | 274 |
| 3 | 3 | 27 | 44 | 70 | 98 | 114 | 171 | 206 | 228 | 273 |
| 4 | 4 | 28 | 45 | 71 | 97 | 115 | 172 | 207 | 230 | 272 |
| 5 | 5 | 29 | 46 | 72 | 96 | 116 | 173 | 208 | 232 | 271 |
| 6 | 6 | 30 | 47 | 73 | 95 | 117 | 174 | 209 | 234 | 270 |
| 7 | 7 | 31 | 48 | 74 | 99 | 118 | 175 | 210 | 236 | 269 |
| 8 | 8 | 32 | 49 | 75 | 100 | 119 | 176 | 211 | 238 | 268 |
| 9 | 9 | 33 | 50 | 76 | 101 | 120 | 177 | 212 | 240 | 267 |
| 10 | 10 | 34 | 51 | 77 | 102 | 121 | 178 | 213 | 242 | 266 |
| 11 | 11 | 35 | 52 | 78 | 103 | 122 | 179 | 214 | 244 | 265 |
| 12 | 12 | 36 | 53 | 79 | 104 | 123 | 180 | 215 | 246 | 264 |
| 13 | 13 | 37 | 54 | 80 | 105 | 124 | 181 | 216 | 248 | 263 |
| 14 | 14 | 38 | 55 | 81 | 106 | 125 | 182 | 217 | 250 | 262 |
| 15 | 15 | 39 | 56 | 82 | 107 | 126 | 183 | 218 | 252 | 261 |
| 16 | 16 | 40 | 57 | 83 | 108 | 127 | 184 | 219 | 254 | 260 |
| 17 | 17 | 41 | 58 | 84 | 109 | 128 | 185 | 220 | 256 | 259 |
| 18 | 18 | 26 | 59 | 85 | 110 | 129 | 186 | 221 | 225 | 258 |
| 19 | 19 | 28 | 60 | 86 | 111 | 130 | 187 | 222 | 227 | 257 |
| 20 | 20 | 30 | 61 | 87 | 93 | 131 | 188 | 223 | 229 | 258 |
| 21 | 21 | 32 | 62 | 88 | 95 | 132 | 189 | 204 | 231 | 260 |
| 22 | 22 | 34 | 63 | 89 | 97 | 133 | 190 | 206 | 233 | 262 |
| 23 | 23 | 36 | 64 | 90 | 99 | 134 | 191 | 208 | 235 | 264 |
| 24 | 24 | 38 | 65 | 91 | 101 | 135 | 192 | 210 | 237 | 266 |
| 25 | 2 | 40 | 66 | 92 | 103 | 136 | 193 | 212 | 239 | 268 |
| 26 | 4 | 25 | 42 | 67 | 105 | 137 | 194 | 214 | 241 | 270 |
| 27 | 6 | 27 | 66 | 68 | 107 | 138 | 195 | 216 | 243 | 272 |
| 28 | 8 | 29 | 65 | 69 | 109 | 139 | 196 | 218 | 245 | 274 |
| 29 | 10 | 31 | 64 | 70 | 111 | 140 | 197 | 220 | 247 | 275 |
| 30 | 12 | 33 | 63 | 71 | 94 | 141 | 198 | 222 | 249 | 273 |
| 31 | 14 | 35 | 62 | 72 | 96 | 142 | 199 | 205 | 251 | 271 |
| 32 | 16 | 37 | 61 | 73 | 98 | 143 | 200 | 207 | 253 | 269 |
| 33 | 18 | 39 | 60 | 74 | 100 | 144 | 201 | 209 | 255 | 267 |
| 34 | 20 | 41 | 59 | 75 | 102 | 145 | 202 | 211 | 224 | 265 |
| 35 | 22 | 40 | 58 | 76 | 104 | 146 | 203 | 213 | 225 | 263 |
| 36 | 24 | 38 | 57 | 77 | 106 | 147 | 169 | 215 | 226 | 261 |
| 37 | 1 | 36 | 56 | 78 | 108 | 148 | 171 | 217 | 227 | 259 |
| 38 | 3 | 34 | 55 | 79 | 110 | 149 | 173 | 219 | 228 | 257 |
| 39 | 5 | 32 | 54 | 80 | 94 | 150 | 175 | 221 | 229 | 258 |
| 40 | 7 | 30 | 53 | 81 | 93 | 151 | 177 | 223 | 230 | 260 |
| 41 | 9 | 28 | 52 | 82 | 98 | 152 | 179 | 222 | 231 | 262 |
| 42 | 11 | 26 | 51 | 83 | 97 | 153 | 181 | 221 | 232 | 264 |
| 43 | 13 | 27 | 50 | 84 | 96 | 154 | 183 | 220 | 233 | 266 |
| 44 | 15 | 29 | 49 | 85 | 95 | 155 | 185 | 219 | 234 | 268 |
| 45 | 17 | 25 | 48 | 86 | 99 | 156 | 187 | 218 | 235 | 270 |
| 46 | 19 | 26 | 47 | 87 | 100 | 157 | 189 | 217 | 236 | 272 |
| 47 | 21 | 27 | 46 | 88 | 101 | 158 | 191 | 216 | 237 | 274 |
| 48 | 23 | 28 | 45 | 89 | 102 | 159 | 193 | 215 | 238 | 273 |
| 49 | 1 | 29 | 44 | 90 | 103 | 160 | 195 | 214 | 239 | 271 |
| 50 | 24 | 30 | 43 | 91 | 104 | 161 | 197 | 213 | 240 | 269 |

# Продолжение

| Номер варианта | Номера задач, относящихся к данному варианту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 10 | 31 | 42 | 92 | 94 | 162 | 199 | 212 | 241 | 265 |
| 52 | 11 | 32 | 43 | 91 | 96 | 163 | 201 | 211 | 242 | 267 |
| 53 | 12 | 33 | 44 | 89 | 98 | 164 | 203 | 210 | 243 | 273 |
| 54 | 13 | 34 | 45 | 87 | 100 | 165 | 170 | 209 | 244 | 271 |
| 55 | 14 | 35 | 46 | 85 | 102 | 166 | 172 | 208 | 245 | 275 |
| 56 | 15 | 36 | 47 | 83 | 104 | 167 | 174 | 207 | 246 | 273 |
| 57 | 16 | 37 | 48 | 81 | 103 | 168 | 176 | 206 | 247 | 275 |
| 58 | 17 | 38 | 49 | 79 | 101 | 150 | 178 | 205 | 248 | 274 |
| 59 | 18 | 39 | 50 | 77 | 99 | 151 | 180 | 204 | 249 | 273 |
| 60 | 19 | 40 | 51 | 75 | 97 | 152 | 182 | 211 | 250 | 272 |
| 61 | 20 | 41 | 52 | 73 | 95 | 153 | 184 | 212 | 251 | 271 |
| 62 | 21 | 28 | 53 | 71 | 93 | 154 | 186 | 213 | 252 | 270 |
| 63 | 22 | 29 | 54 | 69 | 105 | 155 | 188 | 214 | 253 | 269 |
| 64 | 23 | 30 | 55 | 67 | 106 | 156 | 190 | 215 | 254 | 268 |
| 65 | 24 | 31 | 56 | 70 | 107 | 157 | 192 | 216 | 255 | 267 |
| 66 | 23 | 32 | 57 | 71 | 108 | 158 | 194 | 217 | 256 | 266 |
| 67 | 22 | 33 | 58 | 72 | 109 | 159 | 196 | 218 | 224 | 265 |
| 68 | 21 | 34 | 59 | 73 | 110 | 160 | 198 | 219 | 226 | 264 |
| 69 | 20 | 35 | 60 | 74 | 111 | 140 | 200 | 220 | 228 | 263 |
| 70 | 19 | 36 | 61 | 75 | 93 | 141 | 202 | 221 | 230 | 262 |
| 71 | 18 | 26 | 62 | 76 | 95 | 142 | 169 | 222 | 232 | 261 |
| 72 | 17 | 28 | 63 | 77 | 97 | 143 | 170 | 223 | 234 | 260 |
| 73 | 16 | 30 | 64 | 78 | 99 | 144 | 171 | 204 | 236 | 259 |
| 74 | 15 | 32 | 65 | 79 | 101 | 145 | 172 | 206 | 238 | 258 |
| 75 | 14 | 34 | 66 | 80 | 103 | 146 | 173 | 208 | 240 | 257 |
| 76 | 13 | 36 | 44 | 81 | 105 | 147 | 174 | 210 | 242 | 258 |
| 77 | 12 | 38 | 46 | 82 | 107 | 148 | 175 | 212 | 244 | 260 |
| 78 | 11 | 40 | 48 | 83 | 109 | 149 | 176 | 214 | 246 | 262 |
| 79 | 10 | 39 | 50 | 84 | 111 | 150 | 177 | 216 | 248 | 264 |
| 80 | 9 | 38 | 52 | 85 | 94 | 112 | 178 | 218 | 250 | 265 |
| 81 | 8 | 37 | 54 | 86 | 96 | 113 | 179 | 220 | 252 | 266 |
| 82 | 7 | 36 | 56 | 87 | 98 | 114 | 180 | 222 | 254 | 275 |
| 83 | 6 | 35 | 58 | 88 | 100 | 115 | 181 | 205 | 256 | 274 |
| 84 | 5 | 34 | 60 | 89 | 102 | 116 | 182 | 207 | 225 | 273 |
| 85 | 4 | 33 | 62 | 90 | 104 | 117 | 183 | 209 | 227 | 272 |
| 86 | 3 | 25 | 64 | 91 | 106 | 118 | 184 | 211 | 229 | 271 |
| 87 | 2 | 26 | 66 | 92 | 108 | 119 | 185 | 213 | 231 | 270 |
| 88 | 1 | 27 | 42 | 67 | 110 | 120 | 186 | 215 | 233 | 269 |
| 89 | 3 | 28 | 65 | 68 | 111 | 140 | 187 | 217 | 235 | 268 |
| 90 | 5 | 29 | 63 | 69 | 109 | 131 | 188 | 219 | 237 | 267 |
| 91 | 7 | 30 | 61 | 70 | 107 | 132 | 189 | 221 | 239 | 266 |
| 92 | 9 | 31 | 59 | 71 | 105 | 133 | 190 | 223 | 241 | 265 |
| 93 | 11 | 32 | 57 | 72 | 103 | 134 | 191 | 222 | 243 | 264 |
| 94 | 13 | 33 | 55 | 73 | 101 | 135 | 192 | 221 | 245 | 263 |
| 95 | 15 | 34 | 53 | 74 | 99 | 136 | 193 | 220 | 247 | 262 |
| 96 | 17 | 35 | 51 | 75 | 97 | 137 | 194 | 219 | 249 | 261 |
| 97 | 19 | 36 | 49 | 77 | 95 | 138 | 195 | 218 | 251 | 260 |
| 98 | 21 | 37 | 47 | 79 | 93 | 139 | 196 | 217 | 253 | 259 |
| 99 | 23 | 25 | 45 | 81 | 94 | 130 | 197 | 216 | 255 | 258 |
| 100 | 24 | 26 | 43 | 83 | 96 | 135 | 198 | 215 | 256 | 257 |

Приложения

Таблица 1. Константы диссоциации некоторых слабых электролитов

в водных растворах, t°=25°C

| Электролит | Кд |  | ρK=−lgK |
| --- | --- | --- | --- |
| HNO2 |  | 4.0·10 – 4 | 3.40 |
| NH4OH |  | 1.8·10 – 5 | 4.75 |
| H2SiO3 | K1 | 2.2·10 – 10 | 9.66 |
|  | K2 | 1.6·10 – 12 | 11.80 |
| H2SO4 | K2 | 1.2·10 – 2 | 1.92 |
| H2SO3 | K1 | 1.6·10 – 2 | 1.80 |
|  | K2 | 6.3·10 – 8 | 7.21 |
| H2S | K1 | 6.0·10 – 8 | 7.22 |
|  | K2 | 1.0·10 – 14 | 14.0 |
| H2CO3 | K1 | 4.5·10 – 7 | 6.35 |
|  | K2 | 4.7·10 – 11 | 10.33 |
| CH3COOH |  | 1.8·10 – 5 | 4.75 |
| H3PO4 | K1 | 7.5·10 – 3 | 2.12 |
|  | K2 | 6.3·10 – 8 | 7.20 |
|  | K3 | 1.3·10 – 12 | 11.89 |
| HF |  | 6.6·10 – 4 | 3.18 |
| HCN |  | 7.9·10 – 10 | 9.10 |

Таблица 2. Степень диссоциации кислот, щелочей и солей

в водных растворах, t=18°C.

| Электролит и его ионы | α % |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1Н | 0,1Н |
| Кислоты |  |  |
| HCl↔H++Cl− | 78 | 91 |
| HNO3↔H++NO3− | 82 | 92 |
| H2SO4↔H++HSO4− | 51 | 58 |
| H2S↔H++HS− | - | 0,07 |
| H2CO3↔H++HCO3− | - | 0,17 |
| CH3COOH↔H++CH3COO− | 0,4 | 1,3 |
| H3PO4↔H++H2PO4− | 6 | 26 |
| H2SO3↔H++HSO3− | - | 20 |
| HCN↔H++CN− | - | 0,01 |
| Основания |  |  |
| NaOH↔Na++OH− | 73 | 84 |
| KOH↔K++OH− | 77 | 89 |
| BaOH2↔Ba2++2OH− | - | 77 |
| NH4OH↔NH4++OH− | 0,4 | 1,3 |
| Соли |  |  |
| NaCl↔Na++Cl− | 67 | 84 |
| KNO3↔K++NO3− | 64 | 83 |
| K2SO4↔2K++SO4− | 53 | 71 |
| СuSO4↔Cu++SO4− | 25 | 38 |

Таблица 3. Стандартные восстановительные потенциалы,Е°при 25°С.

|  | Процесс | Е°, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | F2+2e=2F− | +2,87 |
| 2 | MnO4+8H++5e=Mn2++4H2O | +1,51 |
| 3 | HClO+H++2e=Cl−+H2O | +1,50 |
| 4 | Cl2+2e=2Cl− | +1,36 |
| 5 | Cr2O72−+14H++6e=2Cr3++7H2O | +1,33 |
| 6 | MnO2+4H++2e=Mn2++2H2O | +1,23 |
| 7 | O2+4H++4e=2H2O | +1,23 |
| 8 | Br2+2e=2Br− | +1,07 |
| 9 | NO3−+4H++3e=NO+2H2O | +0,96 |
| 10 | NO3−+10H++8e=NH4++3H2O | +0,87 |
| 11 | O2+2H2O+4e=4OH− | +0,815 |
| 12 | NO3−+2H++e=NO2+H2O | +0,80 |
| 13 | Fe3++e=Fe2+ | +0,77 |
| 14 | ClO3−+3H2O+6e=Cl−+6OH− | +0,63 |
| 15 | MnO4−+2H2O+3e=MnO2+4OH− | +0,60 |
| 16 | MnO4−+e=MnO42− | +0,56 |
| 17 | I2+2e=2I− | +0,54 |
| 18 | SO42−+8H++6e=S+4H2O | +0,36 |
| 19 | SO42−+8H++6e=S+4H2O | +0,31 |
| 20 | ClO3−+3H2O+6e=Cl−+6OH− | +0,26 |
| 21 | SO42−+4H++2e=SO2+2H2O | +0,17 |
| 22 | Fe3++e=Fe2+ | 0,000 |
| 23 | 2H2O+2e=H2+2OH− pH=7 (pH=9) | -0,413 (-0,53) |
| 24 | [PbOH4]2−+2e=Pb°+4OH− | -0,54 |
| 25 | 2H2O+2e=H2+2OH− pH=14 | -0,83 |
| 26 | NO3−+H2O+e=NO2+2OH− | -0,86 |
| 27 | [SnOH4]2−+2e=Sn°+4OH− | -0,91 |
| 28 | [ZnOH4]2−+2e=Zn°+4OH− | -1,22 |
| 29 | [AlOH4]−+3e=Al°+4OH− | -2,35 |
| 30 | [BeOH4]2−+2e=Be°+4OH− | -2,55 |

Таблица 4.  Ряд напряжений металлов.

Нормальные (стандартные) электродные потенциалы, Е°(В) при 25°С.

| Электрод | Электродный процесс |  |  | Е° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiLi+ | ← окислительная активность иона возрастает ← | Li++e↔Li | → восстановительная активность атома возрастает → | -3,02 |
| CaCa2+ |  | Ca2++2e↔Ca |  | -2,84 |
| MgMg2+ |  | Mg2++2e↔Mg |  | -2,38 |
| AlAl3+ |  | Al3++3e↔Al |  | -1,66 |
| MnMn2+ |  | Mn2++2e↔Mn |  | -1,05 |
| ZnZn2+ |  | Zn2++2e↔Zn |  | -0,76 |
| CrCr3+ |  | Cr3++3e↔Cr |  | -0,74 |
| FeFe2+ |  | Fe2++2e↔Fe |  | -0,44 |
| CdCd2+ |  | Cd2++2e↔Cd |  | -0,40 |
| TlTl+ |  | Tl++e↔Tl |  | -0,33 |
| CoCo2+ |  | Co2++2e↔Co |  | -0,27 |
| NiNi2+ |  | Ni2++2e↔Ni |  | -0,23 |
| MoMo3+ |  | Mo3++3e↔Mo |  | -0,20 |
| SnSn2+ |  | Sn2++2e↔Sn |  | -0,14 |
| PbPb2+ |  | Pb2++2e↔Pb |  | -0,13 |
| WW3+ |  | W3++3e↔W |  | -0,05 |
| H22H+ |  | 2H++2e↔H2 |  | ±0,00 |
| SbSb3+ |  | Sb3++3e↔Sb |  | +0,20 |
| BiBi3+ |  | Bi3++3e↔Bi |  | +0,23 |
| CuCu2+ |  | Cu2++2e↔Cu |  | +0,34 |
| AgAg+ |  | Ag++e↔Ag |  | +0,80 |
| HgHg2+ |  | Hg2++2e↔Hg |  | +0,85 |
| AuAu+ |  | Au++e↔Au |  | +1,50 |

### Таблица 5. Константы устойчивости некоторых комплексов

| Аммиакаты и др. |  | Гидроксокомплексы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс | lgβn | Комплекс | lgβn |
| Ag(NH3)2 + | 7,24 | Al(OH)4– | 33,00 |
| Cd(NH3)4 2+ | 6,56 | Be(OH)3– | 15,00 |
| Cd(NH3)6 2+ | 5,13 | Cr(OH)4– | 30,00 |
| Co(NH3)6 2+ | 5,13 | Cu(OH)4– | 18,50 |
| Co(NH3)6 3+ | 32,51 | Fe(OH)4– | 38,00 |
| Cu(NH3)4 2+ | 12,67 | Sn(OH)4– | 25,13 |
| Fe(NH3)2 2+ | 2,20 | Zn(OH)4– | 14,66 |
| Ni(NH3)4 2+ | 7,95 | Цианиды |  |
| Ni(NH3)6 2+ | 8,73 | Ag(CN)2– | 21,00 |
| Zn(NH3)6 2+ | 9,46 | Co(CN)64– | 19,00 |
| Cu(NH3)2+ | 10,87 | Co(CN)63– | 64,00 |
| HI4 2– | 30,20 | Cu(CN)62– | 30,30 |
| Fe(SCN)6 3– | 25,00 | Fe(CN)64– | 35,00 |
| Ag(S2O3)3 5– | 13,50 | Fe(CN)63– | 42,00 |

Таблица 6. Растворимость солей, кислот и оснований в воде

| Катионы Анионы | H+ |  | K+ | Na+ | Ag+ | Hg+ | Hg2+ | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Zn2+ | Mn2+ | Sn2+ | Pb2+ | Cu2+ | Fe2+ | Al3+ | Cr3+ | Bi3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OH- |  | Р | Р | Р | - | - | - | Р | М | М | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н |
|  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| F- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | М | Н | Н | М | М | Р | Н | Н | М | Р | Р | Н |
| Cl- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | М | Р | Р | Р | Р | - |
| Br- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | - |
| I- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | - | Р | Р | Р | - |
| S2- | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Р | М | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - | Н |
|  | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | М | М | Н | М | Н | - | Н | Н | М | - | - | Н |
|  | Р | Р | Р | Р | М | М | Р | Н | М | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | М | Н | Н | - | Н | Н | Н | - | - | Н |
|  | Н | - | Р | Р | Н | - | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | Н | - | - | - |
|  | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
|  | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р |
|  | Н | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |

Р-  растворимые                                           М - малорастворимые                                         Н - нерастворимые

(больше 1 г в 100 г воды)                             (от 0,001 до 1г в  100 г воды)                            (меньше 0,001 г в 100 г воды

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ

Программой курса «Общая и неорганическая химия» предусмотрено выполнение лабораторного практикума. Для эффективного выполнения лабораторных работ необходима проработка соответствующих разделов программы и подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям к данному курсу (см. лабораторный практикум по общей и неорганической химии, часть 1). Для того, чтобы помочь студентам ориентироваться в значительном по объему материале и сконцентрировать внимание на узловых вопросах выполнения лабораторной работы вначале  работы указана цель, а в конце контрольные вопросы. При домашней подготовке к лабораторному практикуму студенту следует изучить теоретическую часть материала, относящегося к теме лабораторной работе и оформить лабораторный журнал в соответствии с требованиями внутривузовского стандарта.

Перед выполнением работы студент должен получить допуск у преподавателя. При получении допуска, студент должен показать знания методики выполнения работы, а также правил техники безопасности. После выполнения работы, обработки результатов, оформления расчетов и выводов в лабораторном журнале, студентом индивидуально проводится защита работы. При защите работы студент обязан показать знание теоретических основ выполненной работы и сделать аргументированные выводы по результатам работы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Общая химия: учебник для вузов / Н. В. Коровин. - 10-е изд., доп. - М. : Высш. шк., 2008. - 557 с. - (Победитель конкурса учебников).

2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия/ М.: Высш. шк., 2008. - 743 с.

3. Общая и неорганическая химия : учебник / Я. А. Угай. - 4-е изд., стереотип. - М. : Высшая школа, 2004. - 527 с.

4. Глинка Н. Л. Общая химия/ под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 728 с.

5. Лидин Р.А. Задачи по неорганической химии: учеб. Пособие для вузов/Молочко В.А., Андреева Л.Л.,; под ред. Р.А. Лидина.-М.:Владос, 2004. – 383 с.

6. Общая химия : учеб. пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. А.И. Ермакова. - 30-е изд., испр. - М. : Интеграл-Пресс, 2006. - 728 с.

7. Химия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и специальностям / В. В. Демьян [и др.] ; ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2009.

8. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл-пресс, 2006.-240с.

Содержание

#### Программа дисциплины………………………………………………….3 Контрольные задания. Контрольная работа № 2……………………..6 - Растворы………………………………………..……………6 - Окислительно-восстановительные реакции……………..23 - Электрохимические процессы…………………………....30 - Коррозия и защита металлов и сплавов от коррозии……43 - Комплексные соединения……..…………………………..51 - Задачи………………………………………………………58 Варианты контрольных работ………………………………………….86 Приложения……………………………………………………….…….88 Требования по подготовке к лабораторному практикуму…………….…...94 Список рекомендованных источников………………………………….…..94 Содержание……………………………………………………………..95

Составители:   ТЯГЛИВАЯ Инна Николаевна,

ЖУКОВА Ирина Юрьевна,

ДЕМЬЯН Василий Васильевич

ПАПИНА Елена Николаевна

Методические  указания  и  контрольные задания  для студентов–заочников направления  18.03.01 Химическая технология  «Общая и неорганическая химия» Часть II

_________________________________________________________

В печать

Объем         усл. п. л.  Офсет.  Формат 60х84/16.

Бумага тип №3.  Заказ № _________.  Тираж ____ экз.  Цена свободная

_________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1